| УДОСТОВЕРЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЮФКВ.50021-01-УД |  |  |

ПРОГРАММное обеспечение БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО КАНАЛА

Библиотека функций интерфейса прикладных программ.

Руководство программиста

ЮФКВ.50021-01 33 01

(ЮФКВ.50021-01 33 01-001ФЛ)

Листов 182

Литера

| Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

АННОТАЦИЯ

Интерфейсные модули МКО под управлением ПЭВМ типа IBM PC является реализацией устройств интерфейса в терминах ГОСТ Р 52070-2003 (см. [1]). Интерфейсный модуль МКО обеспечивает выполнение функций контроллера шины,  оконечного устройства, монитора, тестера интерфейса (в зависимости от типа модуля). Возможен совмещенный режим выполнения функций оконечного устройства и монитора интерфейса. Модуль МКО обеспечивает работу в соответствии со спецификацией стандарта  ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B) [1,2]. Далее по тексту термины «интерфейсный модуль МКО», «модуль МКО» и «устройство интерфейса» («устройство») используются как синонимы.

Настоящий документ является описанием библиотеки функций интерфейса прикладных программ модулей МКО и содержит сведения, необходимые для разработки прикладных программ, использующих возможности модуля МКО для исполнения в среде MS Windows® NT/2000/XP.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	13

2	ОБЩАЯ СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ	14

3	ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ	15

3.1	Определения примитивных и простых типов	15

3.2	Наследование типов дескрипторов объектов модуля МКО	16

3.3	Недействительный дескриптор	16

4	ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК И ОСОБЕННЫХ СИТУАЦИЙ	17

4.1	Коды ошибок	17

4.2	Функции индикации ошибок	20

4.2.1	Функции msp_GetLastError и msp_WasError	20

5	ACCESS: ДОСТУП К РЕГИСТРАМ И ОЗУ МОДУЛЯ МКО	21

5.1	Регистры устройства	21

5.1.1	Идентификаторы регистров модуля МКО и программных регистров	21

5.1.2	Номера управляющих регистров КИП	23

5.2	Распознавание типа устройства	24

5.3	Типы данных	27

5.3.1	Тип данных msp_BusType	27

5.3.2	Тип данных msp_DriverType	28

5.3.3	Тип данных msp_DeviceInfo	29

5.3.4	Тип данных msp_DeviceTypeInfo	31

5.3.5	Тип данных DeviceInfoEx	31

5.3.6	Тип данных msp_DEVHANDLE	33

5.3.7	Тип данных msp_ISR	33

5.4	Инициализация RTL2 и информационные функции	33

5.4.1	Функция msp_Startup	33

5.4.2	Функция msp_Cleanup	34

5.4.3	Функция msp_StartupDrv	34

5.4.4	Функция msp_GetNumberOfDevices	34

5.4.5	Функция msp_GetDeviceInfo	35

5.4.6	Функция msp_FindDevice	35

5.4.7	Функция msp_GetDeviceTypeInfo	35

5.4.8	Функция msp_GetDeviceInfoEx	36

5.4.9	Функция msp_FindDeviceEx	36

5.5	Функции открытия и закрытия устройства	37

5.5.1	Функция mspi_OpenAccess	37

5.5.2	Функция mspi_OpenAccessEx	37

5.5.3	Функция mspi_OpenAccess64	38

5.5.4	Функция mspi_CloseAccess	38

5.6	Функции доступа к регистрам и ОЗУ модуля МКО	39

5.6.1	Функция msp_ReadReg	39

5.6.2	Функция msp_WriteReg	39

5.6.3	Функции msp_ReadRam, msp_ReadRamW и  msp_ReadRamDW	39

5.6.4	Функции msp_WriteRam, msp_WriteRamW и msp_WriteRamDW	40

5.6.5	Функция msp_ReadRamBLK	40

5.6.6	Функция msp_WriteRamBLK	41

5.6.7	Функция msp_FillRamBLK	41

5.7	Функции обработки прерываний	41

5.7.1	Функция msp_SetISR	41

5.8	Функции доступа к регистрам КИП	42

5.8.1	Функция msp_LPCI_ReadReg	42

5.8.2	Функция msp_LPCI_WriteReg	42

6	CONFIG: КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА; ФУНКЦИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА	44

6.1	Теория	44

6.1.1	Косвенные операции	45

6.1.2	Комплексное конфигурирование устройства	45

6.1.3	Резервирование фиксированных областей ОЗУ	45

6.2	Открытие и закрытие устройства	46

6.2.1	Функция msp_Open	46

6.2.2	Функция msp_Close	46

6.2.3	Функция msp_Open64	47

6.2.4	Функция msp_OpenEx	47

6.3	Выбор режима	48

6.3.1	Константы - коды режимов (Значения типа msp_MODE)	48

6.3.2	Функции	49

6.3.2.1	Функция msp_SelectMode	49

6.4	Функции для работы с флагами и виртуальными регистрами	50

6.4.1	Типы данных	50

6.4.1.1	Тип данных msp_FLAGID	50

6.4.1.2	Тип данных msp_REGID	50

6.4.1.3	Структура данных msp_REGVALUE	50

6.4.2	Перечень флагов и виртуальных регистров	51

6.4.3	Функции для работы с флагами	59

6.4.3.1	Функция msp_GetFlag	59

6.4.3.2	Функция msp_SetFlag	59

6.4.3.3	Функция msp_SetFlagsIndirect	59

6.4.4	Функции для работы с виртуальными регистрами	60

6.4.4.1	Функция msp_GetVReg	60

6.4.4.2	Функция msp_SetVReg	60

6.4.4.3	Функция msp_SetVRegsIndirect	60

6.5	Комплексное конфигурирование устройства	61

6.5.1	Функция msp_Configure	61

6.6	Командные функции	61

6.6.1	Константы для кодирования команд	62

6.6.2	Функции	62

6.6.2.1	Функция msp_Command	62

6.6.2.2	Функции msp_Start, msp_Reset, msp_ResetInterrupt, msp_ResetTimeTag, msp_TimeTagTestClock, msp_StopOnFrame, msp_StopOnMessage	63

6.7	Функции управления ОЗУ	63

6.7.1	Теория	63

6.7.2	Функции глобального управления ОЗУ модуля МКО	64

6.7.2.1	Функции msp_RamTotal и msp_RamFree	64

6.7.2.2	Функция msp_EraseRam	64

6.7.2.3	Функция msp_FixedRam	64

6.7.2.4	Константы для msp_FixedRam	65

6.7.3	Функции для работы с отдельными объектами в ОЗУ  (независимо от типа   объекта)	66

6.7.3.1	Функции msp_AddressOf  и msp_SizeOf	66

6.7.3.2	Функция msp_HandleFrom	66

6.7.3.3	Функция msp_DeviceOf	66

6.7.3.4	Функция msp_FillHandle	67

6.7.3.5	Функция msp_DestroyHandle	67

6.8	Функции для работы со стеком команд	68

6.8.1	Теория	68

6.8.2	Представление сообщений MIL-STD-1553B в ОЗУ ПЭВМ	68

6.8.2.1	Структура данных msp_Message	68

6.8.2.2	Константы  для  кодировки  полей   сообщений MIL-STD-1553  и   сопутствующих   данных	70

6.8.3	Вспомогательные типы данных и константы для функций работы со стеком команд	74

6.8.3.1	Тип даных msp_MESSAGE_STATUS	74

6.8.3.2	Константы msp_FW_XXXX и msp_SW_XXXX	74

6.8.3.3	Константы msp_LAST_RECEIVED,   msp_NEXT_MESSAGE,   msp_SAME_MESSAGE	74

6.8.4	Функции для работы со стеком команд	75

6.8.4.1	Функция msp_RetrieveMessage	75

6.8.4.2	Функция msp_GetCurrentEntry	76

6.8.4.3	Функция msp_GetMessageStatus	76

6.8.4.4	Функция msp_ReadStackWord	77

6.8.4.5	Функция msp_ResetStack	77

6.9	Вспомогательные макросы для формирования и разбора командных слов и слов состояния MIL-STD-1553B	78

6.9.1	Макрос FormatCommandWord	78

6.9.2	Макрос ParseCommandWord	78

6.9.3	Макрос CorrectWCNT	78

6.9.4	Макрос StatusRTADD	79

6.10	Вспомогательные типы данных и макросы   для   конфигурирования битовых   таблиц	79

6.10.1	Структура данных msp_rangeCmdWords	81

6.10.2	Макрос msp_rangeCmdBUSY	81

6.10.3	Макрос msp_rangeCmdILL	82

6.10.4	Макрос msp_rangeCmdMT	82

6.10.5	Макрос msp_rangeAll	83

7	BC: Работа в режиме КШ	84

7.1	Теория	84

7.1.1	Поддержка «малых» и «больших» кадров	84

7.2	Функции работы с сообщениями	85

7.2.1	Создание сообщений	85

7.2.1.1	Функция msp_FormatMessage	85

7.2.1.2	Функции msp_BCtoRT, msp_RTtoBC, msp_RTtoRT, msp_BCtoRT_bcst, msp_RTtoRT_bcst, msp_Modecode msp_Modecode_data_tx, msp_Modecode_data_rx, msp_Modecode_bcst, msp_Modecode_data_bcst	86

7.2.1.3	Кодировка значений в поле bccw	87

7.2.1.4	Функция msp_SetDefault_BCCW	87

7.2.1.5	Функция msp_CreateMessage	88

7.2.1.6	Функция msp_DestroyMessage	88

7.2.2	Чтение и модификация сообщений	88

7.2.2.1	Функция  msp_ReadBCMessage	88

7.2.2.2	Функция msp_ReadMessageData	89

7.2.2.3	Функция msp_WriteMessageData	89

7.2.2.4	Константы msp_MW_XXXX	89

7.2.2.5	Функция msp_ReadMessageWord	90

7.2.2.6	Функция msp_WriteMessageWord	90

7.3	Функции работы с кадрами	91

7.3.1	Создание кадров	91

7.3.1.1	Функция msp_CreateFrame	91

7.3.1.2	Функция msp_DestroyFrame	91

7.3.1.3	Функция msp_AddMessage	91

7.3.1.4	Функция msp_AddMessages	92

7.3.1.5	Функция msp_AddMessagesIndirect	92

7.3.1.6	Функция msp_AddMessagesIndirect2	93

7.3.1.7	Функция msp_VerifyFrameTime	93

7.3.2	Инспекция и модификация состава и свойств кадров	94

7.3.2.1	Функция msp_GetFrameMessage	94

7.3.2.2	Функция msp_ReplaceFrameMessage	94

7.3.2.3	Функция msp_GetFrameProp	95

7.3.2.4	Функция msp_SetFrameProp	95

7.3.2.5	Константы msp_FD_XXXX	95

7.3.3	Загрузка кадра	96

7.3.3.1	Функция msp_LoadFrame	96

7.3.3.2	Функция msp_ResetFrame	96

7.3.4	Анализ состояния обработки кадра	97

7.3.4.1	Функция msp_BCRetrieveMessage	97

8	RT: Работа в режиме ОУ	98

8.1	Теория	98

8.1.1	Работа с буферами	99

8.1.1.1	Обмен данными в режиме однократной и двойной буферизации	100

8.1.1.2	Обмен данными в режиме циклической буферизации	100

8.1.1.3	Работа с флажками состояния буферов	100

8.1.2	Работа со стеком команд	101

8.1.3	Конфигурирование специальных областей ОЗУ модуля МКО	101

8.1.4	Дополнительные флаги конфигурирования RTL2 в режиме ОУ	102

8.2	Типы данных и константы	103

8.2.1	Типоразмеры буферов	103

8.2.2	Идентификаторы флажков буферов	103

8.2.3	Опции операций с буферами	104

8.2.4	Мнемонические обозначения состояний специальных областей ОЗУ	104

8.2.5	Параметры функций конфигурации	105

8.2.5.1	Структура данных msp_BufConfig	105

8.2.5.2	Структура данных msp_SAConfig	105

8.2.5.3	Структура данных msp_SABuffers	106

8.2.5.4	Структура данных msp_ModeCodeInitData	106

8.3	Работа с буферами	106

8.3.1	Создание и подключение буферов	106

8.3.1.1	Функция msp_CreateBuffer	106

8.3.1.2	Функция msp_DestroyBuffer	107

8.3.1.3	Функция msp_SetSABuffer	107

8.3.1.4	Функция msp_GetSABuffer	108

8.3.2	Конфигурирование подадресов	109

8.3.2.1	Функция msp_ConfigureSA	109

8.3.2.2	Функция msp_ConfigureSAIndirect	109

8.3.2.3	Функция msp_ConfigureAllSAIndirect	110

8.3.2.4	Макросы msp_SetSAConfig и msp_SetSAConfigLeg	111

8.3.2.5	Макрос msp_SetSABuffers	112

8.3.3	Работа с флажками буфера	113

8.3.3.1	Функция msp_SetBufferFlag	113

8.3.3.2	Функция msp_GetBufferFlag	114

8.3.4	Чтение и запись данных в режиме однократной и двойной буферизации	114

8.3.4.1	Функция msp_ReadSAData	114

8.3.4.2	Функция msp_WriteSAData	115

8.3.5	Чтение и запись данных в режиме циклической буферизации	116

8.3.5.1	Функция msp_ReadSAStream	116

8.3.5.2	Функция msp_WriteSAStream	117

8.3.5.3	Функция msp_MarkSAStream	117

8.3.5.4	Функции msp_ResetSAStream и msp_ResetSABuffer	118

8.4	Работа со стеком команд	118

8.4.1	Создание и загрузка стека команд	118

8.4.1.1	Функция msp_CreateStack	118

8.4.1.2	Функция msp_DestroyStack	119

8.4.1.3	Функция msp_RTLoadStack	119

8.4.1.4	Функция msp_RTLoadStackWithOffset	120

8.4.2	Анализ и считывание обработанных сообщений через стек команд	120

8.4.2.1	Функция msp_RTRetrieveMessage	120

8.4.2.2	Функция msp_RetrieveMCMessage	121

8.4.2.3	Функция msp_RetrieveMessageInfo	121

8.4.2.4	Структура данных msp_MessageInfo	122

8.5	Конфигурирование специальных областей ОЗУ модуля МКО	122

8.5.1	Конфигурирование таблицы запрета команд	122

8.5.1.1	Функция msp_SetIllegalCommands	123

8.5.1.2	Функция msp_SetIllegalCommand	123

8.5.1.3	Функция msp_SetIllegalCommandsIndirect	124

8.5.1.4	Функция msp_IsIllegalCommand	124

8.5.1.5	Функция msp_IllegalizeForBuffer	125

8.5.2	Установка признаков неготовности подадреса	125

8.5.2.1	Функция msp_SetBusySA	126

8.5.2.2	Функция msp_SetBusySAIndirect	126

8.5.2.3	Функция msp_GetBusySA	127

8.5.3	Разрешение прерываний, задание и считывание слов данных для обработки сообщений «mode code»	127

8.5.3.1	Функция msp_SetModeCodeData	127

8.5.3.2	Функция msp_SetModeCodeDataIndirect	128

8.5.3.3	Функция msp_GetModeCodeData	128

8.5.3.4	Функция msp_SetModeCodeInt	129

8.5.3.5	Функция msp_SetModeCodeIntIndirect	129

8.5.3.6	Функция msp_GetModeCodeInt	129

9	MT: Работа в режиме монитора шины	131

9.1	Теория	131

9.2	Функции и константы для работы в режиме словного монитора	133

9.2.1	Функция msp_ReadWordTrace	133

9.2.2	Константы для разбора признаков состояния канала	133

9.3	Функции для работы со стеком команд	134

9.3.1	Функция msp_MTCreateStack	134

9.3.2	Функция msp_MTDestroyStack	135

9.3.3	Функция msp_MTLoadStack	135

9.3.4	Функция msp_MTLoadStackWithOffset	136

9.4	Функции для работы со стеком данных	136

9.4.1	Функция msp_MTCreateDataStack	136

9.4.2	Функция msp_MTDestroyDataStack	136

9.4.3	Функция msp_MTLoadDataStack	137

9.4.4	Функция msp_MTLoadDataStackWithOffset	137

9.4.5	Функция msp_MTResetDataStack	138

9.5	Функции для работы с таблицей избирательного монитора сообщения	138

9.5.1	Функция msp_MTSelectMessages	138

9.5.2	Функция msp_MTSelectMessagesIndirect	139

9.5.3	Функция msp_MTIsMessageSelected	140

9.6	Функции анализа трассы	140

9.6.1	Функция msp_MTRetrieveMessage	140

10	Работа в режиме генерации словных последовательностей	141

10.1	Теория	141

10.2	Описание модуля gsw	141

10.3	Функции для режима Генерации словных последовательностей	142

10.3.1	Основные положения и термины	142

10.4	Объекты	143

10.5	Структуры данных	143

10.5.1	Структура данных, описывающая внесение ошибок в сообщения	143

10.5.2	Дополнение структуры данных msp_Message	145

10.6	Работа с кадрами	146

10.6.1	Функция msp_WGCreateFrame	146

10.6.2	Функция msp_WGLoadFrameWithNRP	146

10.6.3	Функция msp_WGGetMessageCount	146

10.6.4	Функция msp_WGDestroyFrame	147

10.7	Работа с сообщениями	147

10.7.1	Функция msp_WGFormatMessage	147

10.7.2	Функция msp_WG_ExtendMessage	148

10.8	Целостное создание сообщений	149

10.8.1	Функция msp_WG_CreateMessage	149

10.8.2	Функции msp_WG_SetTransmit и msp_WG_SetCheck	149

10.8.3	Функция msp_WG_DestroyMessage	150

10.9	Пословное создание и модификация сообщений	150

10.9.1	Функция msp_WG_CreateEmptyMessageEx	150

10.9.2	Функции для работы со словами в сообщении (msp_WG_InsertWord, msp_WG_RemoveWord, msp_WG_ChangeWord, msp_WG_GetWord)	150

10.10	Внесение ошибок в сообщение	151

10.10.1	Функция msp_WG_DivertWord	151

10.10.2	Функция msp_WG_DivertWordIndirect	152

10.10.3	Функция msp_WG_DivertMessageIndirect	152

10.11	Создание специальных сообщений	153

10.11.1	Функция msp_WG_CreateTerminalMessage	153

10.12	Добавление сообщения в кадр	153

10.12.1	Функция msp_WG_AddMessage	153

10.12.2	Функция msp_WG_AddMessageIndirect	154

10.12.3	Функция msp_WG_AddMessagesIndirect	154

10.12.4	Функция msp_WG_GetFrameMessage	155

10.13	Проверка ответов тестируемого устройства	155

10.13.1	Функция msp_WG_GetProcessedMessage	156

10.13.2	Функция msp_WG_CheckMessageEx	156

10.13.3	Функция msp_WG_CheckMessagesEx	157

10.13.4	Функция msp_WG_GetGap	157

10.14	наложение сообщений в кадре	158

10.14.1	Функция msp_WG_MessageImpose	158

11	Работа с устройствами на шине USB	159

11.1	Модуль cash	160

11.1.1	Принципы работы кэша (cash)	160

11.1.2	Константы кэша	163

11.1.2.1	Перечисление cash_TuneParam	163

11.1.2.2	Константа cash_ALL_REGISTERS	163

11.1.3	Функции работы с кэшем	164

11.1.3.1	Функция cash_ActivateDeviceCash	164

11.1.3.2	Функция cash_ReleaseDeviceCash	164

11.1.3.3	Функция cash_IsDevIntoCash	164

11.1.3.4	Функция cash_RefreshRamPreparation	165

11.1.3.5	Функция cash_RefreshRamPreparationOnly	165

11.1.3.6	Функция cash_RefreshRegPreparation	166

11.1.3.7	Функция cash_RefreshLatch	166

11.1.3.8	Функция cash_WriteLatch	166

11.1.4	Функции приостановки и возобновления кэширования	167

11.1.4.1	Функция  cash_CashInterruption	167

11.1.4.2	Функция cash_CashWorkResumption	167

11.1.5	Функции управления автоматическим обновлением кэша	167

11.1.5.1	Функция cash_AutoUpdateOn	167

11.1.5.2	Функция cash_AutoUpdateOff	168

11.1.5.3	Функция cash_RetrievePreparationLatch	169

11.1.6	Функции настройки кэша	169

11.1.6.1	Функция cash_Tune	169

11.2	Особенности работы с автоматическим обновлением кэша	170

11.2.1	Ограничения на тип, режим и конфигурацию устройства	170

11.2.2	Примеры программного кода	170

11.2.2.1	Режим КШ	170

11.2.2.2	Режим ОУ	172

11.2.2.3	Режим МТ (сообщений)	173

11.2.2.4	Режим МТ слов	175

11.2.3	Временные    характеристики    устройства    при   автоматическом   обновлении    кэша	176

Перечень ссылочных документов………………………………………………………………..   179

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Наименование программы – «Интерфейсные модули МКО. Программное обеспечение системное. Библиотека функций интерфейса прикладных программ». Сокращенное наименование – RTL2 (от Run Time Library Edition 2).

Библиотека RTL2 предназначена для обеспечения программного управления работой модулей МКО, доступа прикладных программ к ОЗУ и регистрам модулей. В состав программного обеспечения входят драйверы устройств, небходимые для работы прикладных программ, - для OS MS Windows® NT/2000/XP. Драйвер должен быть предварительно установлен. Драйвер поставляется вместе с модулем и с соответствующими инструкциями по применению.

Существуют драйверы следующих типов:

- для модулей МКО с подключением по шине PCI для ОС MS Windows® NT/2000/XP;

- для модуля МВ26.20 с подключением по шине USB для ОС MS Windows® NT/2000/XP.

Библиотека поддерживает работу устройства интерфейса (см., например, [3,4]) в режимах контроллера (КШ), оконечного устройства (ОУ), монитора (МТ)  (словный монитор и монитор сообщений), причем возможен совмещенный режим оконечного устройства и монитора сообщений, а также, для некоторых устройств в режиме тестера (ТСТ) протокола обмена по мультиплексному каналу передачи данных (по ГОСТ Р 52070-2003). В режиме ТСТ применяется специальный аппаратный блок, так называемый Генератор Словных Последовательностей (ГСП), который и производит формирование тестовых сообщений.

Библиотека обеспечивает прикладным программам программный (процедурный) интерфейс на основе соглашений об именовании функций и передаче параметров в языке С. Прикладные программы, использующие библиотеку, должны разрабатываться на языке С или С++, или другом языке, обеспечивающим возможности вызова процедур на основе соглашений языка С.

# ОБЩАЯ СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ

Библиотека RTL2 состоит из нескольких модулей, назначение которых следующее:

- access - обеспечивает доступ к регистрам и ОЗУ устройства; этот модуль образует «нижний» уровень библиотеки, услугами которого пользуются остальные модули;

- errors - обеспечивает индикацию ошибок и особенных ситуаций;

- types - объявления используемых примитивных типов данных;

- config - в этом модуле объединены функции конфигурирования устройства, а также функции, ориентированные на протокол MIL-STD-1553B, общие для всех режимов работы устройства;

- bc - функции для работы в режиме контроллера шины (КШ);

- rt - функции для работы в режиме оконечного устройства (ОУ);

- mt - функции для работы в режиме монитора шины (МТ);

- gsw - функции для работы в режиме тестера шины (ТСТ);

- cash – функции кэширования данных и оптимизации обменов по шине USB;

Каждый модуль представлен файлом заголовка <имя модуля>.h и объектным модулем в библиотечном файле.

Файл заголовка ruki.h содержит синонимы идентификаторов регистров, флагов и виртуальных регистров устройств (полей реальных регистров устройств) приводящие обозначения этих объектов в документации на устройство к идентификаторам (там где есть однозначное соответствие).

Дальнейшее описание функций библиотеки организовано, в основном, по модулям.

# ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ

## Определения примитивных и простых типов

Таблица 3.1 содержит имена и назначения примитивных и простых типов данных.

Таблица 3.1 - Имена и назначения примитивных и простых типов данных

| Имя | Назначение | Где определено |
| --- | --- | --- |
| msp_DWORD | целое 32 бита без знака | types.h |
| msp_WORD | целое 16 битов без знака | types.h |
| msp_BYTE | целое 8 битов без знака | types.h |
| msp_BIT | целое 1 бит без знака, в действительности определено как синоним msp_BYTE | types.h |
| msp_SIGNED_DWORD | целое 32 бита со знаком | types.h |
| msp_SIGNED_WORD | целое 16 битов со знаком | types.h |
| msp_SIGNED_BYTE | целое 8 битов со знаком | types.h |
| msp_ERROR | Код ошибки (int) | errors.h |
| msp_HANDLE | Дескриптор объекта «вообще» | types.h |
| msp_DEVHANDLE | Дескриптор модуля МКО | access.h |
| msp_RAMHANDLE | Дескриптор объекта в ОЗУ модуля МКО | config.h |
| msp_STKHANDLE | Дескриптор стека команд ОУ, МТ | config.h |
| msp_DSTKHANDLE | Дескриптор стека данных МТ | mt.h |
| msp_MODE | Режим работы устройства | config.h |
| msp_DIR | Направление передачи данных. | config.h |
| msp_BOOL | Синоним msp_BYTE | types.h |
| msp_MESSAGE_STATUS | Состояние обработки сообщения | config.h |
| msp_FRMHANDLE | Дескриптор кадра КШ | bc.h |
| msp_MSGHANDLE | Дескриптор сообщения КШ | bc.h |
| msp_BUFHANDLE | Дескриптор буфера данных ОУ | rt.h |
| msp_SUBADDRESS | Подадрес устройства - целое 0-31 | rt.h |
| msp_WG_MSGHANDLE | Дескриптор сообщения ГСП | gsw.h |
| msp_WG_FRMHANDLE | Дескриптор кадра ГСП | gsw.h |

Таблица 3.2 содержит имена и значения используемых констант.

Таблица 3.2 -  Имена и значения используемых констант

| Имя | Значение | Где определено |
| --- | --- | --- |
| msp_FALSE | 0 | types.h |
| msp_TRUE | 1 | types.h |
| msp_FIND_FIRST | 0 | access.h |
| msp_FIND_NEXT | 1 | access.h |

## Наследование типов дескрипторов объектов модуля МКО

На объекты модуля МКО ссылаются при помощи дескрипторов (типы msp_XXXHANDLE). С точки зрения семантики языка С все эти типы определены как синономы типа msp_HANDLE. Но для функций библиотеки это - ссылки на объекты, для которых определено наследование типов. Фактически наследование означает следующее:

- имеются полиморфные функции, применимые к объектам разных типов. Функция, применимая к типу, применима и к подтипу;

- тип объекта проверяется функциями библиотеки, что служит дополнительным способом выявления ошибок прикладного ПО на ранних стадиях его разработки.

Наследование типов дескрипторов соответствует следующей диаграмме.

msp_HANDLE

msp_DEVHANDLE

msp_RAMHANDLE

msp_STKHANDLE

msp_FRMHANDLE

msp_STKHANDLE ,

порожденный msp_CreateStack()

msp_STKHANDLE ,

порожденный msp_MTCreateStack()

msp_BUFHANDLE

msp_MSGHANDLE

msp_DSTKHANDLE

Замечание: дескрипторы msp_WG_MSGHANDLE и msp_WG_FRMHANDLE в «наследовании» не участвуют.

## Недействительный дескриптор

Эта константа возвращается функциями RTL2 при невозможности создать или найти запрошенный объект:

msp_NOHANDLE - недействительный дескриптор

# ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК И ОСОБЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Модуль errors.

Наличие ошибки может свидетельствовать как об ошибке в прикладной программе, так и об особой ситуации при работе с модулем МКО.

Некоторые функции RTL2 возвращают код ошибки в качестве результата.

Каждая функция RTL2, при обнаружении ошибки, формирует значение кода ошибки в  двух внутренних переменных. Доступ к значениям этих переменных в прикладной программе осуществляется путем вызова соответствующих функций RTL2 - msp_GetLastError(), msp_WasError().

Функция msp_GetLastError() возвращает код последней обнаруженной ошибки исполнения функций RTL2 (см. таблицу 4.1).

Дополнительная функция msp_WasError() возвращает код возвращает код первой обнаруженной ошибки исполнения функций RTL2, после последнего вызова данной функции -msp_WasError(), независимо от того, как давно это произошло. При исполненни функций  RTL2 функция msp_WasError() не используется. Предназначена для отладки и общей оценки надежности ПО.

## Коды ошибок

Таблица 4.1 - Коды ошибок

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_NOERROR | Нет ошибок |
| msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE | Недействительный или неинициализированный дескриптор модуля МКО |
| msp_ERROR_INVALID_PARAMETER | Недопустимый параметр |
| msp_ERROR_NOT_INITIALIZED | RTL2 не инициализирована |
| msp_ERROR_SYSTEM_ERROR | Системная ошибка. Дополнительный код ошибки может быть запрошен у операционной системы. В MS Windows® - при помощи функции GetLastError(). |
| msp_ERROR_DEVICE_BUSY | Модуль МКО занят (другим приложением) |
| msp_ERROR_INTERNAL_ACCESS_ERROR | Внутренняя ошибка RTL2 |
| msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY | Недостаточно ОЗУ ПЭВМ |
| msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_RAM | Адрес вне диапазона адресов ОЗУ модуля МКО |
| msp_IRQ_BUSY | Прерывание занято другой нитью |
| msp_ERROR_IRQ_CANCELLED | Ожидание прерывание отменено |

Продолжение таблицы 4.1

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_ERROR_INTERNAL_INTEGRITY_ERROR | Нарушение целостности внутренних данных; возможно – вследствие ошибочной перезаписи ОЗУ ПЭВМ другими программами |
| msp_ERROR_MISSING_DELAY_FUNC | Функция калиброванной задержки не задана приложением (требуется при режиме доступа к модулю МКО «без ожидания готовности») |
| msp_ERROR_UNSUPPORTED_FUNCTION | Функция не поддерживается, вообще или для данного модуля МКО или режима |
| msp_ERROR_UNKNOWN_DEVICE_TYPE | Неизвестный тип модуля МКО |
| msp_ERROR_UNSUPPORTED_DRIVER_TYPE | Неизвестный тип драйвера |
| msp_ERROR_UNSUPPORTED_BUS_TYPE | Неизвестный тип шины |
| msp_ERROR_DRIVER_NOT_FOUND | Драйвер не найден |
| msp_ERROR_NO_FREE_RAM | Недостаточно ОЗУ модуля МКО |
| msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE | Недействительный или неинициализированный дескриптор объекта в ОЗУ модуля МКО |
| msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE | Несоответствующий тип объекта |
| msp_ERROR_HANDLE_OUT_OF_SCOPE | Объект не находится в ОЗУ данного модуля МКО |
| msp_ERROR_HANDLE_IN_USE | Объект уже используется в данном качестве и не может быть использован повторно |
| msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_OBJECT | Адрес вне диапазона адресов данного объекта |
| msp_ERROR_INVALID_FLAG | Недопустимый флаг |
| msp_ERROR_INVALID_VREG | Недопустимый виртуальный регистр |
| msp_ERROR_UNSUPPORTED_MODE | Режим (комбинация режимов) не поддерживается |
| msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED | Режим не выбран |
| msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE | Режим несовместим (с данной операцией) |
| msp_ERROR_INCOMPATIBLE_CONFIGURATION | Конфигурация модуля МКО несовместима (с данной операцией) |
| msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED | Не зарезервирована область ОЗУ модуля МКО, располагаемая по фиксированным адресам (специального назначения) |
| msp_ERROR_INCOMPATIBLE_STACK | Несовместимый стек. (Вследствие того, как он сконфигурирован.) |
| msp_ERROR_INCOMPATIBLE_FRAME | Несовместимый кадр. (Вследствие того, как он сконфигурирован.) |

Продолжение таблицы 4.1

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_ERROR_NOT_LOADED | Кадр/стек не загружен |
| msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE | Индекс сообщения в стеке/кадре вышел за допустимые границы |
| msp_ERROR_NO_NEXT_MESSAGE | Следующее сообщение отсутствует |
| msp_ERROR_MESSAGE_IN_PROGRESS | Cообщение в процессе обработки устройством. |
| msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT | Недопустимый формат сообщения |
| msp_ERROR_MESSAGE_FIELD_NOT_EXISTS | Заданное поле сообщения отсутствует в данном сообщении |
| msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT | Размер кадра вышел за установленную границу. |
| msp_ERROR_INCOMPATIBLE_BUFFER | Несовместимый буфер данных. (Вследствие того, как он конфигурирован.) |
| mspi_ERROR_BUFFER_NOT_CONNECTED | Буфер данных не подсоединен к под-адресу. |
| msp_ERROR_BUFFER_BUSY_SAFE | Буфер занят устройством. Операция прервана без нарушения целостности данных. |
| msp_ERROR_BUFFER_BUSY_UNSAFE | Буфер занят устройством. Операция завершена с возможным нарушением целостности данных. |
| msp_ERROR_STREAM_DISABLED | Потоковая обработка отключена |
| msp_ERROR_STREAM_IN_USED | Поток используется модулем МКО |
| msp_ERROR_STREAM_CORRUPTED | Нарушение целостности указателей при потоковых пересылках; вследствие неправильной синхронизации с МСП |
| msp_ERROR_ILLEGAL_COMMAND_WORD | Неразрешенное командное слово |
| msp_ERROR_NOT_MODE_CODE | Сообщение - не типа «команда управления» (mode code) |
| msp_ERROR_TOO_MANY_FRAMES | Создано недопустимо большое кол-во кадров |
| msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE | Недействительный дескриптор сообщения |
| msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE | Недействительный дескриптор кадра |
| msp_ERROR_ANSWER_NOT_MATCH | Ошибка при сравнении (результат не равен ожидаемому) |
| msp_ERROR_ANSWER_MISSING_WORDS | Ошибка при сравнении (отсутствие ожидаемого слова) |
| msp_ERROR_ANSWER_EXTRA_WORDS | Ошибка при сравнении (присутствуют лишние слова) |
| msp_ERROR_INVALID_MESSAGE | Параметры сообщения – недопустимы |
| msp_ERROR_ANSWER_ERROR | Ошибка при сравнении (ошибка в ответном сообщении) |
| msp_ERROR_ANSWER_ANOTHER_CHANNEL | Ошибка при сравнении (ответное сообщение получено по неправильному каналу) |

Продолжение таблицы 4.1

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_ERROR_ANSWER_RT_BUSY | Ошибка при сравнении (ответное слово с признаком «Абонент занят») |
| msp_ERROR_INTERNAL_ALGORITHM | Отладочная ошибка (при появлении – обратиться к разработчику.) |
| msp_ERROR_EMPTY_FRAME | Пустой кадр |
| msp_ERROR_OVERLOAD_BUFFERS | Переполнение буферной памяти |
| msp_ERROR_INVALID_REQUEST |  |
| msp_ERROR_USB_EXCHANGE |  |
| msp_ERROR_USB_NOT_SUPPORT |  |
| msp_ERROR_USB_ACCESS |  |
| msp_ERROR_DEVICES_NOT_FOUND | Устройства не найдены (на шине USB) |
| msp_ERROR_CASH_DEVICE_TABLE_OVERLOAD | Переполнение таблицы кэшируемых устройств |
| msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH | Устройство не подключено к механизму кэшрования |

## Функции индикации ошибок

### Функции msp_GetLastError и msp_WasError

Получить код ошибки.

Функция msp_GetLastError() возвращает код последней обнаруженной ошибки исполнения функций  RTL2.

Функция msp_WasError() возвращает код первой, после последнего вызова данной функции - msp_WasError(), обнаруженной ошибки исполнения функций  RTL2. При исполненни функций  RTL2 функция msp_WasError() не используется.

Заголовок:

msp_ERROR msp_GetLastError();

msp_ERROR msp_WasError();

Параметры:

Нет.

Возврат:

Код ошибки; 0 - если ошибки (ошибок) не было.

Ошибки:

Нет.

# ACCESS: ДОСТУП К РЕГИСТРАМ И ОЗУ МОДУЛЯ МКО

Модуль access.

Функции этого модуля обеспечивают доступ к управляющим регистрам устройства МКО, ОЗУ модуля МКО, установку подпрограммы обработки прерываний и получение управления по прерыванию.

Модуль МКО взаимодействует с ПЭВМ по шине PCI или USB.

Дополнительные функции модуля access обеспечивают доступ к управляющим регистрам контроллера интерфейса шины PCI ПЭВМ (КИП). Эти функции не являются частью спецификации RTL2 и могут не поддерживаться в последующих версиях и при переносе на новые платформы. Функции данного модуля также обеспечивают установление и прекращение связи с модулем МКО, получение информации об установленных модулях МКО и выбор модуля по набору признаков.

## Регистры устройства

Регистры модуля МКО задаются в программе либо своими номерами, либо мнемоническими обозначениями констант (см.  таблицу 5.1 и таблицу 5.2).

### Идентификаторы регистров модуля МКО и программных регистров

Программные регистры (псевдорегисты) – реализованы в составе RTL2 программными переменными.

Идентификаторы или номера регистров используются в функциях доступа к регистрам msp_ReadReg(), msp_WriteReg() (см. таблицу 5.1).

Таблица 5.1 - Идентификаторы регистров

| Идентификатор | Номер | Название |
| --- | --- | --- |
| mspRR_INTERRUPT_MASK | 0x00 | Регистр маски прерывания |
| mspRR_CONFIG1 | 0x01 | Конфигурационный регистр №1 |
| mspRR_CONFIG2 | 0x02 | Конфигурационный регистр №2 |
| mspRR_COMMAND | 0x03 | Регистр запуска/сброса (только запись) |
| mspRR_COMMAND_STACK_POINTER | 0x03 | Указатель стека команд (только чтение) |
| mspRR_CONTROL_WORD | 0x04 | Регистр управляющего слова |
| mspRR_TIME_TAG | 0x05 | Регистр метки времени |
| mspRR_INTERRUPT_STATUS | 0x06 | Регистр состояния прерываний (только чтение) |
| mspRR_CONFIG3 | 0x07 | Конфигурационный регистр №3 |
| mspRR_CONFIG4 | 0x08 | Конфигурационный регистр №4 |
| mspRR_CONFIG5 | 0x09 | Конфигурационный регистр №5 |
| mspRR_DATA_STACK_ADDRESS | 0x0A | Регистр адреса стека данных |
| mspRR_FRAME_TIME_REMAINING | 0x0B | Регистр времени до конца кадра (только чтение) |
| mspRR_MESSAGE_TIME_REMAINING | 0x0C | Регистр времени до конца сообщения (только чтение) |

Продолжение таблицы 5.1

| Идентификатор | Номер | Название |
| --- | --- | --- |
| mspRR_BC_FRAME_TIME | 0x0D | Регистр общего времени кадра |
| mspRR_RT_LAST_COMMAND | 0x0D | Регистр команды ОУ |
| mspRR_MT_TRIGGER | 0x0D | Регистр слова шаблона пословного монитора |
| mspRR_RT_STATUS_WORD | 0x0E | Регистр слова состояния ОУ (только чтение) |
| mspRR_RT_BIT_WORD | 0x0F | Регистр встроенного теста ОУ (только чтение) |
| mspRR_MRT_ADDRESS | 0x10 | резерв |
| mspRR_MRT_CONFIG1 | 0x11 | резерв |
| mspRR_MRT_STATUS | 0x15 | резерв |
| mspRR_MRT_INTERRUPT_STATUS | 0x16 | резерв |
| mspRR_CONFIG6 | 0x18 | Конфигурационный регистр №6 |
| mspRR_MRT_COMMAND_WORD | 0x1D | резерв |
| mspRR_MRT_STATUS_WORD | 0x1E | резерв |
| mspRR_EXTERNAL_CONFIG | 0x20 | Регистр РДС БКР |
| mspRR_EXTERNAL_RT_ADDRESS | 0x21 | Регистр РАОУ БКР |
| mspRR_EXTERNAL_CDIVIDER | 0x22 | Регистр - делитель тактовой частоты |
| mspRR_EXTERNAL_FLOG_ID | 0x23 | Регистр типа функциональной логики (только чтение) |
| mspRR_EXTERNAL_USB_POWER | 0x24 | Управление питанием USB устройства МВ26.20 (запись) |
| mspRR_EXTERNAL_USB_FIRMWARE_VERSION | 0x24 | Номер версии микропрограммы USB устройства МВ26.20 (чтение) |
| mspRR_EXTERNAL_USB_COMMAND | 0x25 | резерв |
| mspRR_SOFTWARE1 | 0xFF | Псевдорегистр параметров ПО |
| mspRR_WG_DATA_STACK_POINTER | 0x03 | Для режима тестера – регистр текущего указателя стека данных |
| mspRR_WG_INITIAL_DATA_STACK_POINTER | 0x04 | Для режима тестера – регистр начального адреса стека данных |

Для значений регистра - делителя тактовой частоты mspRR_EXTERNAL_CDIVIDER (0x22) вводятся константы:

- msp_CLOCK_12MHz -	1;

- msp_CLOCK_16MHz -	0;

- msp_CLOCK_24MHz -	2;

- msp_CLOCK_48MHz -	3 (зарезервировано).

При открытии (msp_OpenAccessXX()) устройства МКО в этот регистр заносится значение msp_CLOCK_16MHz (для устройств, поддерживающих только режим тестера - msp_CLOCK_24MHz).Автоматический выбор и отмена частоты msp_CLOCK_24MHz также производится при установке режима тестера в функции msp_SelectMode() (модуль config).

При задании частоты msp_CLOCK_24MHz необходимо задать расширенный режим работы МСП, записав соответствующее значение в mspRR_CONFIG3, а затем задать внутреннюю частоту работы МСП 12 МГц., записав соответствующее значение в mspRR_CONFIG5.

### Номера управляющих регистров КИП

Эти номера используются в функциях msp_LPCI_ReadReg(), msp_LPCI_WriteReg(). Эти значения не являются частью спецификации RTL и могут не поддерживаться в других версиях и на других платформах.

Таблица 5.2 - Номера управляющих регистров КИП

| Номера управляющих регистров КИП |  |
| --- | --- |
| LPCI_LAS0RR | 0x00 |
| LPCI_LAS1RR | 0x01 |
| LPCI_LAS2RR | 0x02 |
| LPCI_LAS3RR | 0x03 |
| LPCI_EROMRR | 0x04 |
| LPCI_LAS0BA | 0x05 |
| LPCI_LAS1BA | 0x06 |
| LPCI_LAS2BA | 0x07 |
| LPCI_LAS3BA | 0x08 |
| LPCI_EROMBA | 0x09 |
| LPCI_LAS0BRD | 0x0A |
| LPCI_LAS1BRD | 0x0B |
| LPCI_LAS2BRD | 0x0C |
| LPCI_LAS3BRD | 0x0D |
| LPCI_EROMBRD | 0x0E |
| LPCI_CS0BASE | 0x0F |
| LPCI_CS1BASE | 0x10 |
| LPCI_CS2BASE | 0x11 |
| LPCI_CS3BASE | 0x12 |
| LPCI_INTCSR | 0x13 |
| LPCI_CNTRL | 0x14 |

## Распознавание типа устройства

Распознавание типа устройства осуществляется на основе значения регистра модуля  МКО «идентификатор типа функциональной логики» (mspRR_EXTERNAL_FLOG_ID, 0x23)  (см. руководства по эксплуатации модулей) и значений признаков VendorID/DeviceID в конфигурационном пространстве PCI..

Приложение может получить информацию об устройстве в соответствующих структурах данных, в результате вызова функций модуля access RTL2, описание которых приведено в подразделах 5.3 и 5.4. Описание используемых значений соответствующих элементов указанных структур данных (LType, BoardTypeId, BoardTypeName, Modes, VendorID, DeviceID, BusType) приведены в таблицах 5.3, 5.4, 5.5.

Для обозначения типа функциональной логики в  RTL2 (в файле access.h) введены идентификаторы констант.

Таблица 5.3 - Типы  функциональной логики

| Идентификатор типа функциональной логики | Значение | Семантика |
| --- | --- | --- |
| mspLT_BU | 0 или 0xFF | для устройства с отсутствием на осн. БИС BU61580, режимы КШ, ОУ, МТ |
| mspLT_PLM_BU | 0x01 | для устройства на основе ПЛМ или БИС 1879ВА1Т, режимы КШ, ОУ, МТ, |
| mspLT_TESTER | 0x02 | для устройства с функциональностью тестера (только); |
| mspLT_EXT_TESTER | 0x03 | для устройства с функциональность тестера, плюс режимы КШ, ОУ, МТ; |
| mspLT_MULTIPORT | 0x04 | резерв |
| mspLT_VIRTUALRT | 0xFE | резерв |

Для всех изготовленных типов модулей МКО заданы идентификаторы. Идентификатор представляет собой 4-значное шестнадцатеричное число, шестнадцатеричные цифры которого равны цифрам из наименования типа модуля МКО.

Символические константы определены для всех изготовленных модулей МКО на момент написания данного документа (см. таблицу 5.4).

В дальнейшем схема назначения числовых кодов и символических обозначений будет сохранена,  числовые идентификаторы будущих устройств можно использовать независимо от выпуска документации и обновления заголовочного файла access.h.

Таблица 5.4 – Идентификаторы типа некоторых модулей МКО

| Идентификатор типа модуля МКО | Значение идентификатора модуля МКО |
| --- | --- |
| msp_BOARD_Unknown | 0 |
| msp_BOARD_MBXX.XX | 0 |
| msp_BOARD_MB2614 | 0x2614 |
| msp_BOARD_MB2605 | msp_BOARD_MB2614 |
| msp_BOARD_MB2615 | msp_BOARD_MB2614 |
| msp_BOARD_MB2616 | 0x2616 |
| msp_BOARD_MB2619 | 0x2619 |
| msp_BOARD_MB2620 | 0x2620 |
| msp_BOARD_NULL | 0xDEAD |

Далее приведён перечень некоторых изготовленных модулей МКО, их идентификационных признаков и функциональных особенностей (см. таблицу 5.5).

Таблица 5.5 - Типы устройств

| Тип устройства (название модуля) BoardTypeName | Функциональные особенности Modes | Идентификатор типа модуля МКО BoardTypeId | Идентификатор типа функциональной логики LType | Производитетель/устройство VendorID / DeviceID | Тип шины BusType |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBXX.XX (тип устройства не идентифицирован) | КШ, ОУ, МТ | 0 | -1 | -1 / -1 | -1 |
| MB26.14, МВ26.05, МВ26.15 | КШ, ОУ, МТ; | msp_BOARD_MB2614 0x2614 | 0x01 mspLT_PLM_BU | 0x6403 / 0x0434 | PCI 1 |
| MB26.16 | КШ, ОУ, МТ, Тестер | msp_BOARD_MB2616 0x2616 | 0x03 mspLT_ EXT_TESTER | 0x6403 / 0x0431 | PCI 1 |
| MB26.19 | Тестер протокола | Msp_BOARD_MB2619 0x2619 | 0x02 mspLT_TESTER | 0x6403 / 0x6403 | PCI 1 |
| MB26.20 | КШ, ОУ, МТ | msp_BOARD_MB2620 0x2620 | 0x01 mspLT_PLM_BU | 0x0403 / 0x6001 | USB |
| NULL DEVICE | Модель устр-ва в ОЗУ ПЭВМ | msp_BOARD_NULL 0xDEAD | 0x03 mspLT_EXT_TESTER | 0x6403 / 0x0000 | NULL 3 |

Название модуля  NULL DEVICE и тип шины NULL зарезервированы для рееализации псевдо-устройств (программных моделей устройств).

## Типы данных

### Тип данных msp_BusType

Код типа шины.

Значения используется в поле BusType структур данных – характеристик устройства (msp_DeviceInfo и др).

Определение:

typedef enum {

msp_Bus_PCI = 1,

msp_Bus_USB = 2,

msp_Bus_NULL

#define msp_MAX_BUS_TYPE msp_BUS_NULL

} msp_BusType;

Значения:

msp_Bus_PCI		- шина PCI.

msp_Bus_USB	- шина USB.

msp_Bus_NULL	- псевдо-шина для подключения псевдо-устройств (программных моделей устройств).

### Тип данных msp_DriverType

Код  типа драйвера.

Значения используется в поле BusType структур данных – характеристик устройства (msp_DeviceInfo и др).

Определение:

typedef enum {

msp_Driver95 = 1, //(не поддерживается)

msp_DriverNT,

msp_DriverRTX,

msp_DriverNT_USB, //(не поддерживается)

msp_DriverLinux,

msp_DriverLinux_USB,

msp_DriverFBSD,

msp_DriverFBSD_USB,

msp_Driver_VXI,

msp_Driver_USB_FTDI,

msp_Driver_NULL

#define msp_MAX_DRIVER_TYPE msp_DriverNULL

} msp_DriverType;

Пояснения приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 - Тип данных msp_DriverType

| Код типа драйвера | Операционная среда | Тип шины |
| --- | --- | --- |
| msp_Driver95 | Windows 95/98/ME | PCI |
| msp_DriverNT | Windows NT/2000/2003/XP | PCI |
| msp_DriverRTX | Windows 2000 + Ardence RTX | PCI |
| msp_DriverNT_USB | Windows NT/2000/2003/XP,- не поддерживается | USB |
| msp_DriverLinux | Linux 2.4 RedHat 9 | PCI |
| msp_DriverLinux_USB | Linux 2.4 RedHat 9 | USB |
| msp_Driver_VXI | Windows XP | VXI |
| msp_Driver_USB_FTDI | Windows NT/2000/2003/XP, на основе драйвера FTDI | USB |

Значения msp_DriverLinux, msp_DriverLinux_USB, msp_DriverFBSD, msp_DriverFBSD_USB, msp_DriverRTX, msp_DriverNT_USB, msp_Driver_NULL – зарезервированы для других разработок, а msp_Driver95 – не поставляется.

### Тип данных msp_DeviceInfo

Информация об устройстве.

Используется в качестве параметра в функциях msp_GetDeviceInfo(), msp_FindDevice().

Определение:

typedef struct {

msp_SIGNED_WORD VendorId;

msp_SIGNED_WORD DeviceId;

msp_SIGNED_WORD SubsystemVendorId;

msp_SIGNED_WORD SubsystemId;

msp_SIGNED_DWORD InstanceId;

msp_SIGNED_DWORD ProcessId;

msp_SIGNED_DWORD LType;

msp_SIGNED_DWORD BusType;

msp_SIGNED_DWORD DriverType;

msp_SIGNED_WORD  Busy; /* 0 | 1 */

msp_WCHAR*	SerialNumber;

} msp_DeviceInfo;

Назначение полей:

VendorId	–	идентификатор производителя (из конфигурационного пространства PCI);

DeviceId	–	идентификатор устройства (из конфигурационного пространства PCI);

SubsystemVendorId 	–	идентификатор производителя подсистемы (из конфигурационного пространства PCI);

SubsystemId	–	идентификатор подсистемы (из конфигурационного пространства PCI);

InstanceId 	–	для устройств на шине PCI - адрес устройства в конфигурационном пространстве PCI; структура адреса представлена в таблице 5.7;

ProcessId	–	идентификатор процесса, захватившего устройство; 0, если устройство свободно. На разных платформах и драйверах может интерпретируется по разному;

в реализациях для Windows NT/2000/XP является идентификатором процесса;

в реализации для MS Windows® 95 и RTX это - идентификатор процесса, используемый ядром ОС. Это число не имеет никакого отношения к значениям, выдаваемым функциями GetCurrentProcess() и GetCurrentProcessId(). Приложение может использовать это значение только как признак того, что устройство или занято, или свободно;

LType 			 – 	тип функциональной логики;

BusType	–	тип шины, по которой устройство МКО подключено к компьютеру;

DriverType	–	тип драйвера;

Busy	–	признак того, что устройство занято другим приложением;

SerialNumber 	–	для устройств на шине USB - строка содержащая серийный номер устройства (в UNICODE).

Таблица 5.7 - Адрес устройства в конфигурационном пространстве PCI

| 31 24 | 23 16 | 15 11 | 10 8 | 7 2 | 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарезервировано (0) | № шины | № устройства | № функции (0) | Зарезервировано (0) | 0 |

### Тип данных msp_DeviceTypeInfo

Информация о типе устройства.

Функция msp_GetDeviceTypeInfo возвращает указатель на данную структуру.

Определение:

typedef struct {

msp_DWORD		BoardTypeId;   /* 4 hex цифры от имени платы */

char*			BoardTypeName; /* RUS windows-1251 */

msp_BYTE		Clocks;        /* OR'ed (1 << msp_CLOCK_XXX) */

msp_MODE*       Modes;

msp_DWORD OnChipRamSize;  /*words*/

msp_DWORD OnBoardRamSize; /*words*/

msp_DWORD SpecialRamSize; /*words*/

} msp_DeviceTypeInfo;

Назначение полей:

BoardTypeId 	- числовой идентификатор типа платы (4 шестнадцатеричных цифры из имени платы);

BoardTypeName 	- наименование типа платы; строка, представленная в кодировке RUS windows-1251;

Clocks 	- поддерживаемые в даннном модуле МКО тактовые частоты (при формировании значения выполняется операция OR (1 << msp_CLOCK_XXX), например:

(1 << msp_CLOCK_12MHz) | (1 << msp_CLOCK_16MHz));

Modes 	- массив значений поддерживаемых режимов и комбинаций режимов; признаком конца является значение 0; например:

msp_MODE std_modes[] = {msp_MODE_BC, msp_MODE_RT, msp_MODE_MM, msp_MODE_WM, msp_MODE_RT|msp_MODE_MM, 0 };

OnChipRamSize 	- размер внутреннего ОЗУ, в словах;

OnBoardRamSize 	- размер внешнего ОЗУ, в словах;

SpecialRamSize 	- размер ОЗУ в специальном режиме (тестер), в словах.

### Тип данных DeviceInfoEx

Объединение информации об устройстве и его типе.

Используется в качестве параметра в функциях msp_GetDeviceInfoEx, msp_FindFirstDeviceEx.

Определение:

typedef struct {

msp_SIGNED_WORD VendorId;

msp_SIGNED_WORD DeviceId;

msp_SIGNED_WORD SubsystemVendorId;

msp_SIGNED_WORD SubsystemId;

msp_SIGNED_DWORD InstanceId;

msp_SIGNED_DWORD ProcessId;

msp_SIGNED_DWORD LType;

msp_SIGNED_DWORD BusType;

msp_SIGNED_DWORD DriverType;

msp_SIGNED_WORD  Busy;

msp_WCHAR*	SerialNumber;

msp_DWORD		BoardTypeId;

char*			BoardTypeName;

msp_BYTE		Clocks;

msp_MODE*       Modes;

msp_MODE		ModesMask;  /* OR'ed Modes */

msp_DWORD OnChipRamSize;

msp_DWORD OnBoardRamSize;

msp_DWORD SpecialRamSize;

} msp_DeviceInfoEx;

Назначение полей:

VendorId 		– идентификатор производителя (из конфигурационного пространства PCI);

DeviceId 		– идентификатор устройства (из конфигурационного пространства PCI);

SubsystemVendorId 	– идентификатор производителя подсистемы (из конфигурационного пространства PCI);

SubsystemId		– идентификатор подсистемы (из конфигурационного пространства PCI);

InstanceId 	– для устройств на шине PCI - адрес устройства в конфигурационном пространстве PCI;  структура адреса представлена в таблице 5.7;

ProcessId 	– идентификатор процесса, захватившего устройство; 0, если устройство свободно. На разных платформах и драйверах может интерпретируется по разному;

в реализациях для Windows NT/2000/XP является идентификатором процесса;

в реализации для MS Windows® 95 и RTX это - идентификатор процесса, используемый ядром ОС. Это число не имеет никакого отношения к значениям, выдаваемым функциями GetCurrentProcess() и GetCurrentProcessId(). Приложение может использовать это значение только как признак того, что устройство или занято, или свободно;

LType 			– тип функциональной логики;

BusType 		– тип шины;

DriverType 		– тип драйвера;

Busy 			– признак того, что устройство занято другим приложением;

SerialNumber 	–для устройств на шине USB - строка содержащая серийный номер устройства (в UNICODE);

BoardTypeId 	– числовой идентификатор типа платы (4 шестнадцатеричных цифры из имени платы);

BoardTypeName 	– наименование типа платы; строка, представленная в кодировке RUS windows-1251;

Clocks 	– поддерживаемые в даннном модуле МКО тактовые частоты (при формировании значения выполняется операция OR (1 << msp_CLOCK_XXX), например:

(1 << msp_CLOCK_12MHz) | (1 << msp_CLOCK_16MHz));

Modes 	– массив значений поддерживаемых режимов и комбинаций режимов; признаком конца является значение 0; например:

msp_MODE std_modes[] = {msp_MODE_BC, msp_MODE_RT, msp_MODE_MM, msp_MODE_WM, msp_MODE_RT|msp_MODE_MM, 0 };

ModesMask 		– битовая маска поддерживаемых режимов (выполняется операция OR с полем Modes).

OnChipRamSize 	– размер внутреннего ОЗУ, в словах.

OnBoardRamSize 	– размер внешнего ОЗУ, в словах.

SpecialRamSize 	– размер ОЗУ в специальном режиме (тестер), в словах.

### Тип данных msp_DEVHANDLE

Дескриптор устройства.

typedef . . . msp_DEVHANDLE;

Этот тип данных непрозрачен для приложения.

При разработке приложения не следует использовать тот факт, что в текущей версии этот тип определен так-то, поскольку в другой версии или на другой платформе он может быть определен иначе.

### Тип данных msp_ISR

Указатель на функцию - обработчик прерываний (резерв).

Определение:

typedef void (*msp_ISR)(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device	- дескриптор устройства.

Возврат:

Нет.

## Инициализация RTL2 и информационные функции

В начале работы с RTL2, до начала работы с устройствами, приложение должно вызвать функцию msp_StartUp(), а после  завершения работы с устройствами  - функцию msp_CleanUp().

Следующий «уровень вложенности» - начало и завершение работы с устройством. Функции mspi_OpenAccess() и mspi_CloseAccess() открывают и закрывают устройство только для работы модуля access. Для нормальной работы по протоколу MIL-STD-1553 приложение должно использовать вместо этих функций функции msp_Open() и msp_Close() (модуль config).

Приложение может использовать mspi_OpenAccess() и mspi_CloseAccess() если и только если оно пользуется только функциями модуля access.

Функция mspi_OpenAccess64() открывает устройтство аналогично mspi_OpenAccess(). При этом устройство настраивается на работу с дополнительным банком ОЗУ размером 64 килослова  модуля МКО, который используется вместо банка размером 4 килослова внутренней памяти устройства.

### Функция msp_Startup

Начальная инициализация RTL2.

Заголовок:

msp_ERROR msp_Startup();

Параметры:

Нет.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_SYSTEM_ERROR

msp_ERROR_INTERNAL_ACCESS_ERROR

### Функция msp_Cleanup

Завершение работы RTL2.

Заголовок:

msp_ERROR msp_Cleanup();

Параметры:

Нет.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

msp_ERROR_SYSTEM_ERROR

### Функция msp_StartupDrv

Инициализация RTL2 по отдельным драйверам.

Заголовок:

msp_ERROR msp_StartupDrv(msp_DriverType drv);

Параметры:

drv – тип драйвера.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_DRIVER_NOT_FOUND

msp_ERROR_UNSUPPORTED_DRIVER_TYPE

Вместо вызова msp_Startup() приложение может сделать несколько вызовов msp_StartupDrv() для конкретных драйверов, с которыми хочет работать. Коды msp_Driver95 и msp_DriverNT в этой функции являются взаимозаменяемыми, поскольку выбор между этими драйверами производится в зависимости от платформы, которая определяется динамически.

### Функция msp_GetNumberOfDevices

Получить количество устройств.

Заголовок:

int msp_GetNumberOfDevices();

Параметры:

Нет.

Возврат:

Количество опознанных устройств.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

### Функция msp_GetDeviceInfo

Получить информацию об устройстве.

Заголовок:

msp_ERROR msp_GetDeviceInfo(int i, msp_DeviceInfo* I);

Параметры:

i	<= -  номер устройства;  устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices() - 1;

I	=>  - информация об устройстве (если функция завершилась без ошибок).

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

Примечание. Входной параметр функции бозначается с помощью символа “ <=”, а выходной – “=>”.

### Функция msp_FindDevice

Найти устройство по заданным признакам.

Перед вызовом функции приложение следует заполнить элементы структуры данных I. Для игнорирования признака соответствующее поле должно быть установлено в -1. Поле SerialNumber не учитывается.

Заголовок:

int msp_FindDevice(msp_DeviceInfo* I);

Параметры:

I	<= - информация об устройстве.

Возврат:

Порядковый номер устройства с заданными признаками, -1 - если устройство не найдено. Устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices()-1.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

### Функция msp_GetDeviceTypeInfo

Функция возвращает указатель на расширенную информацию о типе устройства с порядковым номером i. Устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices()-1.

Заголовок:

msp_DeviceTypeInfo* msp_GetDeviceTypeInfo(int i);

Параметры:

i	<= -  номер устройства; устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices() – 1.

Возврат:

Указатель на информацию о типе устройства или NULL, если устройство не найдено.

Ошибки:

msp_ERROR_UNKNOWN_DEVICE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

При ошибке возвращает NULL и устанавливает код ошибки, доступный для приложения с помощью функций RTL2  - msp_GetLastError(), msp_WasError().

### Функция msp_GetDeviceInfoEx

Функция аналогична msp_GetDeviceInfo(), но возвращает расширенную информацию об устройстве.

Заголовок:

msp_ERROR msp_GetDeviceInfoEx(int i, msp_DeviceInfoEx* I);

Параметры:

i	<=  номер устройства; устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices() - 1;

I	=>  информация об устройстве.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_UNKNOWN_DEVICE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

Если информация об устройстве найдена, а о типе - нет, поля информации о типе заполняются -1, устанавливается ошибка msp_ERROR_UNKNOWN_DEVICE_TYPE.

### Функция msp_FindDeviceEx

Функция аналогична msp_FindDevice(), но находит соответствующее устройство на основе раширенной информации.

Поля BoardTypeName и SerialNumber игнорируются. Поле Modes, если незначимо, должно быть установлено в NULL.

Поля Clocks и ModesMask сравниваются "по включению множеств" - значимые для поиска (не –1  и не 0) значения проверяюстя на побитовое совпадение. Для массива Modes – поиск "по включению в массив".  Для значимого при поиске массива, поиск завершается успешено при нахождении, в соответствующем массиве подключённого устройства, первого ненулевого  элемента из массива – элемента входного параметра параметра (как следствие, при остальных незначащих полях параметра msp_DeviceInfoEx, поиск устройства, в котором реализованы, например, режимы msp_MODE_MM и msp_MODE_WG не корректен).

Заголовок:

int msp_FindDeviceEx(msp_DeviceInfoEx* I, int next);

Параметры:

I 	<=  указатель на информацию об искомом устройстве и его типе;

next <= параметр, управляющий поиском с помощью макросов msp_FIND_XXXX (msp_FIND_FIRST, msp_FIND_NEXT).

Возврат:

Целое, номер найденного устройства.

Ошибки:

Код ошибки  (или 0) рекомендуется получить в приложении последующим вызовом функции msp_GetLastError() либо  msp_WasError().

## Функции открытия и закрытия устройства

### Функция mspi_OpenAccess

Открыть устройство для функций модуля access

Заголовок:

msp_DEVHANDLE mspi_OpenAccess (int i);

Параметры:

i	<=	порядковый номер устройства; устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices()-1.

Возврат:

Дескриптор устройства. В случае невозможности открыть устройство возвращается значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_DEVICE_BUSY

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

Приложение может использовать эту функцию, если и только если оно пользуется исключительно функциями модуля access. Если приложение пользуется функциями модулей config, bc, rt, mt, int оно должно использовать вместо этой функции функцию msp_Open() (см. раздел 7).

### Функция mspi_OpenAccessEx

Открыть устройство для функций модуля access (см. access.h).

Заголовок:

msp_DEVHANDLE mspi_OpenAccessEx (int i, int flags);

Параметры:

i	<= -	порядковый номер устройства; устройства нумеруются  с 0 до msp_GetNumberOfDevices()-1;

flags	<= -	режим открытия устройства; комбинация констант msp_of64, msp_ofBackDoor (cм. таблицу 6.2).

Возврат:

Дескриптор устройства. В случае невозможности открыть устройство возвращается значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_DEVICE_BUSY

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

Приложение может использовать эту функцию, если и только если оно пользуется исключительно функциями модуля access. Если приложение пользуется функциями модулей config, bc, rt, mt, int оно должно использовать вместо этой функции функцию msp_OpenEx(). Исторически введенные функции mspi_OpenAccess, mspi_OpenAccess64, mspi_OpenBackDoor теперь реализуются как вызовы mspi_OpenAccessEx.

### Функция mspi_OpenAccess64

Открыть устройство для функций модуля access в режиме использования банка ОЗУ 64 килослова.

Заголовок:

msp_DEVHANDLE mspi_OpenAccess64 (int i);

Параметры:

i	<= - порядковый номер устройства; устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices()-1.

Возврат:

Дескриптор устройства. В случае невозможности открыть устройство возвращается значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_DEVICE_BUSY

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

Приложение может использовать эту функцию, если и только если оно пользуется исключительно функциями модуля access. Если приложение пользуется функциями модулей config, bc, rt, mt, int оно должно использовать вместо этой функции функцию msp_Open64() (модуль config).

### Функция mspi_CloseAccess

Закрыть устройство, открытое функцией mspi_OpenAccess().

Заголовок:

msp_ERROR mspi_CloseAccess (msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INTERNAL_ACCESS_ERROR

Приложение должно закрыть устройство, открытое при помощи mspi_OpenAccess(), функцией mspi_CloseAccess. Устройство, открытое при помощи msp_Open(), приложение должно закрывать функцией msp_Close().

## Функции доступа к регистрам и ОЗУ модуля МКО

### Функция msp_ReadReg

Считывание значения из регистра устройства.

Заголовок:

msp_WORD msp_ReadReg(msp_DEVHANDLE device, msp_BYTE RegNo);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

RegNo	<=	номер регистра; могут использоваться константы mspRR_XXXX.

Возврат:

Считанное значение.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

### Функция msp_WriteReg

Запись значения в регистр устройства.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WriteReg(msp_DEVHANDLE device, msp_BYTE RegNo, msp_WORD Data);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

RegNo		<=	номер регистра. Могут использоваться константы mspRR_XXXX;

Data		<=	данные для записи в регистр.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

### Функции msp_ReadRam, msp_ReadRamW и  msp_ReadRamDW

Считывание значения из ОЗУ устройства.

Заголовок:

msp_WORD msp_ReadRamW(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address);

msp_DWORD msp_ReadRamDW(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address);

msp_ReadRam - синоним msp_ReadRamW

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Address	<=	адрес слова ОЗУ.

Возврат:

Считанное значение.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_RAM

Функция msp_ReadRamW считывает слово из ОЗУ устройства. Функция msp_ReadRamDW считывает два последовательных слова из ОЗУ устройства и возвращает их в одном двойном слове.

### Функции msp_WriteRam, msp_WriteRamW и msp_WriteRamDW

Запись значения в ОЗУ устройства.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WriteRamW(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address, msp_WORD Data);

msp_ERROR msp_WriteRamDW(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address, msp_DWORD Data);

msp_WriteRam - синоним msp_WriteRamW.

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Address	<=	адрес слова ОЗУ;

Data		<=	данные для записи в ОЗУ.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_RAM

Функция msp_WriteRamW записиывает слово в ОЗУ устройства. Функция msp_WriteRamDW записивает два последовательных слова в ОЗУ устройства.

### Функция msp_ReadRamBLK

Считывание блока (последовательности слов) из ОЗУ устройства.

Заголовок:

msp_ERROR msp_ReadRamBLK(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address, void *Data, msp_WORD Length);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Address	<=	адрес первого слова блока в ОЗУ;

Data		=>	блок данных для записи в ОЗУ (адрес в ОЗУ ПЭВМ);

Length		<=	длина блока данных в словах.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_RAM

### Функция msp_WriteRamBLK

Запись блока (последовательности слов) в ОЗУ устройства.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WriteRamBLK(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address, void *Data, msp_WORD Length);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Address	<=	адрес первого слова блока в ОЗУ;

Data		<= 	буфер блока данных (адрес в ОЗУ ПЭВМ);

Length		<=	длина блока данных в словах.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_RAM

### Функция msp_FillRamBLK

Заполнение блока (последовательности слов) в ОЗУ устройства константой.

Заголовок:

msp_ERROR msp_FillRamBLK (msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address, msp_WORD Data, msp_WORD Length);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Address	<=	адрес первого слова блока в ОЗУ;

Data		<=	константа, которой заполняется блок;

Length		<=	длина блока данных в словах.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_RAM

## Функции обработки прерываний

Данные сигнатуры функций зарезервированы.

### Функция msp_SetISR

Установка или отмена функции обработки прерываний.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetISR (msp_DEVHANDLE device, msp_ISR ISR);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

ISR		<=	указатель на функцию обработки прерываний;

указанная функция будет вызываться при поступлении сигнала прерывания от устройства;. если до этого функция обработки прерываний уже была задана, указанная функция замещает ее; параметр ISR может быть равен NULL - это означает отмену обработки прерываний.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_SYSTEM_ERROR

msp_ERROR_DEVICE_BUSY

msp_ERROR_IRQ_CANCELLED.

При обработке прерываний принято следующее разделение функций:

- Контроллером прерываний ПЭВМ и подсистемой прерываний в КИП управляет драйвер (совместно с операционной системой). Приложение не должно обращаться к этим устройствам.

- Подсистемой генерации прерываний МСП полностью управляет приложение. На ответственности приложения - выставление маски разрешения прерываний, анализ регистра состояния прерываний и сброс прерывания после его обработки. С момента появления сигнала прерываний до момента вызова функции ISR ни драйвер, ни функции RTL2 не обращаются ни к одному регистру МСП.

## Функции доступа к регистрам КИП

Эти функции не являются частью RTL2 и могут не поддерживаться в других версиях и на других платформах

### Функция msp_LPCI_ReadReg

Считывание значения из регистра.

Заголовок:

msp_DWORD msp_LPCI_ReadReg(msp_DEVHANDLE device, msp_BYTE RegNo);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

RegNo	<=	Номер регистра. Можно использовать константы LPCI_XXXX.

Возврат:

Считанное значение (двойное слово).

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

### Функция msp_LPCI_WriteReg

Запись значения в регистр.

Заголовок:

msp_ERROR msp_LPCI_WriteReg(msp_DEVHANDLE device, msp_BYTE  RegNo, msp_DWORD Data);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства.

RegNo	<=	Номер регистра. Можно использовать константы LPCI_XXXX.

Data	<=	значение для записи в регистр (дв. слово).

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

# CONFIG: КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА; ФУНКЦИИ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Модуль config.

## Теория

Перед началом работы устройства следует открыть его при помощи функции msp_Open(), а по завершении работы с устройством - закрыть его при помощи msp_Close().

При открытии устройства приложение может настроить его для работы с с банком ОЗУ размером 64 килослова, расположеном на плате модуля МКО. Этот банк может быть использован вместо банка ОЗУ размером 4 килослова внутренней памяти МСП. Для настройки устройства и библиотеки RTL2 на работу с банком 64 килослова вместо функции  msp_Open() следует использовать функцию msp_Open64().

Конфигурирование устройства заключается в выборе режима работы и установке дополнительных параметров режима. Поддерживаются 4 режима:

- контроллер шины (Bus Controller - BC);

- удаленный терминал (Remote Terminal - RT);

- избирательный монитор сообщений (Selective Message Monitor - MM);

- словный монитор (Word Monitor - WM).

- режим тестера (TeSTer - TST).

Выбор режима производится при помощи функции msp_SelectMode(). Синтаксически функция позволяет задать любую комбинацию режимов. Если комбинация не поддерживается устройством, функция завершается с ошибкой msp_ERROR_UNSUPPORTED_MODE. Модуль МКО поддерживает следующие комбинации режимов:

- BC;

- RT;

- MM;

- RT + MM;

- WM;

- TST.

Дополнительные параметры делятся на битовые и кодовые (числовые). И те, и другие являются битами или группами битов в конфигурационных регистрах устройства. Битовые параметры называются «флагами». Для работы с ними предусмотрены функции msp_GetFlag(), msp_SetFlag(). Кодовые параметры  называются «виртуальными регистрами». Для работы с ними предусмотрены функции msp_GetVReg(), msp_SetVReg(). Функции для задания дополнительных параметров могут вызываться как при начальном конфигурировании устройства, так и в процессе работы.

Для ссылки на флаги и витруальные регистры используются целочисленные идентификаторы -  константы mspF_XXXX, mspR_XXXX, mspFE_XXXX, mspRE_XXXX.

Имена констант  соответствуют названиям битов или групп битов конфигурационных регистров МСП и БКР согласно техническому описанию устройства (дополнительная информация содержится в п. 6.4.2.).

Запуск и остановка устройства, подача других команд (сброс прерывания, таймера, и т.п.) осуществляется при помощи функции msp_Command().

Кроме этого, модуль включает функции для работы с устройством, общие для всех режимов, а именно:

- считывания и анализа данных из стека команд МСП,

- резервирования фиксированных областей ОЗУ модуля МКО,

- вспомогательные функции для работы с отдельными объектами в ОЗУ модуля МКО,

- вспомогательные макросы для формирования и анализа командных слов и слов статуса протокола MIL-STD-1553B

- вспомогательные типы данных и макросы для конфигурирования битовых таблиц (занятости, запрещения команд, выбора команд) для режимов КШ и МТ.

### Косвенные операции

Для каждой из функций msp_SetFlag(), msp_SetVReg() существует «парная» функция с суффиксом Indirect. Аналогичная ситуация имеет место для многих функций, связанных с конкретными режимами работы устройства. Функции XXXXIndirect предназначены для задания значения сразу многих однотипных параметров. При этом идентификаторы и значения параметров выбираются из массивов, в которых они могут быть заданы в виде констант или прочитаны из файла. Благодаря этому конфигурация устройства в целом может быть:

- зашита в прикладную программу в виде массивов констант;

- сохранена и позднее восстановлена из файла.

### Комплексное конфигурирование устройства

Функция msp_Configure() последовательно выполняет операции msp_SelectMode(), msp_SetFlagsIndirect(), msp_SetVRegsIndirect(). Таким образом, полное конфигурирование устройства может быть выполнено путем одного функционального вызова.

### Резервирование фиксированных областей ОЗУ

В зависимости от режима и дополнительных параметров определенные области ОЗУ выполняют особую роль и должны быть зарезервированы.

Таблица 6.1 - Назначение областей ОЗУ

| Область ОЗУ | Назначение |
| --- | --- |
| 0100-0107 | Указатели |
| 0108-010F | Таблица прерываний для избранных КУ (режим ОУ) |
| 0110-013F | Таблица слов данных КУ (режим ОУ) |
| 0140-01BF | Таблица адресов буферов (поисковая таблица для подадресов ОУ области А) |
| 01C0-023F | Таблица адресов буферов (поисковая таблица для подадресов ОУ области Б) |
| 0240-0247 | Таблица занятости подадресов (формирование флага АЗ в ОС ОУ) |
| 0280-02FF | Таблица определения избранных сообщений (монитор сообщений) |
| 0300-03FF | Таблица допустимости КС (режим ОУ) |

Резервирование этих областей выполняется автоматически:

- при выборе или смене режима работы устройства;

- при изменении флагов, влияющих на роль областей.

Функции для изменения стратегии резервирования и ручного резервирования областей описаны в соответствующем разделе ниже.

## Открытие и закрытие устройства

### Функция msp_Open

Открыть устройство

Заголовок:

msp_DEVHANDLE msp_Open(int i);

Параметры:

i	<=	порядковый номер устройства. Устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices()-1.

Возврат:

Дескриптор устройства. В случае невозможности открыть устройство возвращается значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_DEVICE_BUSY

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

### Функция msp_Close

Закрыть устройство, открытое функцией msp_Open ()

Заголовок:

msp_ERROR msp_Close(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INTERNAL_ACCESS_ERROR

### Функция msp_Open64

Открыть устройство в режиме использования банка ОЗУ 64 килослова

Заголовок:

msp_DEVHANDLE msp_Open64(int i);

Параметры:

i	<=	порядковый номер устройства. Устройства нумеруются с 0 до msp_GetNumberOfDevices()-1.

Возврат:

Дескриптор устройства. В случае невозможности открыть устройство возвращается значение msp_NOHANDLE

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_DEVICE_BUSY

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

Функция msp_Open64() открывает устройство в режиме использования одного из двух банков ОЗУ размером 64 килослова, расположеных в виде отдельного устройства в ячейке МКО. Банк выбирается аппаратно по  значению программно задаваемого бита 6 РДС модуля МКО. В данном режиме это ОЗУ используется вместо ОЗУ размером 4 килослова внутренней памяти устройства.

### Функция msp_OpenEx

Открыть устройство.

Заголовок:

msp_DEVHANDLE msp_OpenEx (int i, int flags);

Параметры:

i	<=	порядковый номер устройства. Устройства нумеруются  с 0 до msp_GetNumberOfDevices()-1;

flags	<=	режим открытия устройства. Комбинация констант msp_of64, msp_ofBackDoor.

Возврат:

Дескриптор устройства. В случае невозможности открыть устройство возвращается значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_NOT_INITIALIZED

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_DEVICE_BUSY

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

Константы – флаги функции mspi_OpenAccessEx и msp_OpenEx, приведены в таблице 7.2.

Таблица 6.2 - Флаги функций mspi_OpenAccessEx и msp_OpenEx

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_of64 | Открыть устройство для работы с внешним ОЗУ 64Кслов. |
| msp_ofBackDoor | Открыть устройство без контроля монопольного доступа (для приложений – отладчиков). |
| msp_ofShrinkRam | Открыть устройство для работы с программно ограниченным (до 0x1000 слов) объёмом ОЗУ. |

## Выбор режима

### Константы - коды режимов (Значения типа msp_MODE)

Константы - коды режимов и комментарии к ним – см. таблицу 6.3. Вместе с собственно кодом режима могут быть заданы опции (константы msp_SWITCH_XXXX), влияющие на процесс переключения режима.

Таблица 6.3 - Константы – коды режимов

| Коды режимов | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_MODE_NOT_DEFINED | Режим не выбран |
| msp_MODE_BC | КШ |
| msp_MODE_RT | ОУ |
| msp_MODE_MM | Монитор сообщений |
| msp_MODE_WM | Словный монитор |
| msp_MODE_MRT | Многооконечное устройство (резерв) |
| msp_MODE_WG | Тестер |
| msp_MODE_IDLE | Остановка |
| msp_MODE_ENHANCED | Опция: Расширенный режим. Это дубль флажка mspF_ENHANCED_MODE |
| msp_SWITCH_WITHOUT_RESET | Опция: отмена сброса при переключении |
| msp_SWITCH_KEEP_RAM | Опция: отмена очистки ОЗУ при переключении |

### Функции

#### Функция msp_SelectMode

Выбор режима работы устройства.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SelectMode(msp_DEVHANDLE device, msp_MODE mode);

Параметры:

device	<=	 дескриптор устройства;

mode	<=	 комбинация режимов и опций – констант msp_MODE_XXXX и msp_SWITCH_XXXX.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_UNSUPPORTED_MODE

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

Функция выполняет:

- сброс устройства (если только не указана опция msp_SWITCH_WITHOUT_RESET);

- переключение режима;

- освобождение ОЗУ (если только не указана опция msp_SWITCH_KEEP_RAM); при этом становятся недействительными дескрипторы всех объектов в ОЗУ;

- резервирование фиксированных областей ОЗУ; на резервирование влияет функция msp_FixedRam().

Синтаксически допустима любая комбинация режимов и опций. Функция завершается с ошибкой, если устройство не поддерживает указанную комбинацию режимов.

## Функции для работы с флагами и виртуальными регистрами

### Типы данных

#### Тип данных msp_FLAGID

Идентификатор флага (целочисленный).

Определение:

typedef msp_DWORD msp_FLAGID;

#### Тип данных msp_REGID

Идентификатор виртуального регистра (целочисленный)

Определение:

typedef msp_DWORD msp_REGID;

#### Структура данных msp_REGVALUE

Пара <идентификатор, значение> для задания значения виртуального регистра.

Определение:

typedef struct {

msp_REGID	reg;

msp_WORD	value;

} msp_REGVALUE;

Поля:

reg	-	идентификатор виртуального регистра;

Value	-	значение виртуального регистра.

### Перечень флагов и виртуальных регистров

Имена флагов и виртуальных регистров соответствуют названиям битов или групп битов конфигурационных регистров МСП и БКР. Задание значений этих имён приведено в файле заголовка config.h, соответствие обозначению в техническом описании устройства – в файле ruki.h. Назначение флагов и виртуальных регистров приводится в техническом описании устройства. Идентификаторы флагов перечислены в таблице 6.4 и таблице 6.5, виртуальных рагистров – в таблице 6.6.

Некоторые виртуальные регистры могут принимать ограниченное количество значений (кодов). Идентифиаторы этих кодов приведены в таблице 6.6.

Идентификаторы флагов МСП начинаются с префикса mspF_, виртуальных регистров - с префикса mspR_. Идентификаторы флагов БКР начинаются с префикса mspFE_, внешних для МСП регистров БКР - с префикса mspRE_. Идентификаторы флагов, влияющих только на программное обеспечение, начинаются с префикса mspFS_.

Вы можете использовать обозначения флагов ca_b_a, ece, eme, … вместо mspF_CURRENT_AREA, mspF_DOUBLE_SAMPLE_FREQUENCY, mspF_ENHANCED_MODE, …, соответственно. Для этого надо включить (#include) заголовочный файл ruki.h. Вы также можете использовать короткие обозначения виртуальных регистров из документации по оборудованию. Для этого нужно включить ruki.h и добавлять к каждому обозначению префикс vr_: vr_rt_sw, vr_tt_rsl , vr_csp, … вместо mspR_RT_STATUS_WORD, mspR_TIME_TAG_RESOLUTION, mspR_COMMAND_STACK_POINTER соответственно.

Таблица 6.4 - Идентификаторы флагов

| Имена флагов | № реги- стра | № бита | Обозначения в [3-5] (в скобках – в ruki.h, если отличается) |
| --- | --- | --- | --- |
| Флаги для всех режимов |  |  |  |
| mspF_CURRENT_AREA | 0x01 | 13 | ca_b_a |
| mspF_CURRENT_AREA_B | 0x01 | 13 | ca_b_a |
| mspF_CURRENT_AREA_A | 0x01 | 13 | ! ca_b_a |
| mspF_LOWER_CLOCK_SELECT | 0x09 | 15 | 12mhz ( _12mhz) |
| mspF_DOUBLE_SAMPLE_FREQUENCY mspF_EXPANDED_ZERO_CROSSING_ENABLED | 0x09 | 11 | ece |
| mspF_GAP_CHECK_ENABLED | 0x09 | 8 | gce |
| mspF_256WORD_BOUNDARY_DISABLE | 0x02 | 10 | 256_wbd ( _256_wbd) |
| mspF_ENHANCED_MODE | 0x07 | 15 | eme |
| Флаги для режима КШ |  |  |  |
| mspF_MESSAGE_STOP_ON_ERROR | 0x01 | 12 | m_soe |
| mspF_FRAME_STOP_ON_ERROR | 0x01 | 11 | f_soe |
| mspF_STATUS_SET_STOP_ON_MESSSAGE | 0x01 | 10 | ss_som |
| mspF_STATUS_SET_STOP_ON_FRAME | 0x01 | 9 | ss_sof |
| mspF_FRAME_AUTOREPEAT | 0x01 | 8 | far |
| mspF_EXTERNAL_TRIGGER_ENABLED | 0x01 | 7 | ete |
| mspF_INTERNAL_TRIGGER_ENABLED | 0x01 | 6 | ite |
| mspF_MESSAGE_GAP_TIMER_ENABLED | 0x01 | 5 | imgte |
| mspF_RETRY_ENABLED | 0x01 | 4 | re |
| mspF_DOUBLE_RETRY | 0x01 | 3 | ds_r |
| mspF_BC_ENABLED | 0x01 | 2 | bc_e |
| mspF_BC_FRAME_IN_PROGRESS | 0x01 | 1 | bc_fip |
| mspF_BC_MESSAGE_IN_PROGRESS | 0x01 | 0 | bc_mip |
| mspF_EXPANDED_BC_CONTROL_WORD | 0x08 | 12 | e_bc_cwe |
| mspF_BROADCAST_MASK_ENABLED | 0x08 | 11 | bm_ex |
| mspF_RETRY_IF_STATUS_SET | 0x08 | 9 | ri_ss |
| mspF_RETRY1_AT_ALT_BUS | 0x08 | 8 | 1r_asb ( _1r_asb) |
| mspF_RETRY2_AT_ALT_BUS | 0x08 | 7 | 2r_asb ( _2r_asb) |
| mspF_VALID_ERROR_BIT_NO_DATA | 0x08 | 6 | v_me_nd |
| mspF_VALID_BUSY_BIT_NO_DATA | 0x08 | 5 | v_b_nd |
| Флаги для режима ОУ |  |  |  |
| mspF_NOT_ACCEPT_DYNAMIC_BUS_CONTROL mspF_ACCEPT_DYNAMIC_BUS_CONTROL | 0x01 | 11 | dbca |
| mspF_NOT_BUSY mspF_BUSY | 0x01 | 10 | busy |
| mspF_NOT_SERVICE_REQUEST mspF_SERVICE_REQUEST | 0x01 | 9 | sr |
| mspF_NOT_SUBSYSTEM_FLAG mspF_SUBSYSTEM_FLAG | 0x01 | 8 | sf |

Продолжение таблицы 6.4.

| Имена флагов | № реги- стра | № бита | Обозначения в [3-5] (в скобках – в ruki.h, если отличается) |
| --- | --- | --- | --- |
| mspF_NOT_RTFLAG mspF_RTFLAG | 0x01 | 7 | rtf |
| mspF_S10 | 0x01 | 11 | s[10] (S10) |
| mspF_S10 | 0x01 | 11 | s[10] (S10) |
| mspF_S09 | 0x01 | 10 | s[9] (S09) |
| mspF_S08 | 0x01 | 9 | s[8] (S08) |
| mspF_S07 | 0x01 | 8 | s[7] (S07) |
| mspF_S06 | 0x01 | 7 | s[6] (S06) |
| mspF_S05 | 0x01 | 6 | s[5] (S05) |
| mspF_S04 | 0x01 | 5 | s[4] (S04) |
| mspF_S03 | 0x01 | 4 | s[3] (S03) |
| mspF_S02 | 0x01 | 3 | s[2] (S02) |
| mspF_S01 | 0x01 | 2 | s[1] (S01) |
| mspF_S00 | 0x01 | 1 | s[0] (S00) |
| mspF_ALTSTATUS_MESSAGE_ERROR | 0x01 | 11 | s[10] (S10) |
| mspF_ALTSTATUS_INSTRUMENTATION | 0x01 | 10 | s[9] (S09) |
| mspF_ALTSTATUS_SERVICE_REQUEST | 0x01 | 9 | s[8] (S08) |
| mspF_ALTSTATUS_RESERVED_12 | 0x01 | 8 | s[7] (S07) |
| mspF_ALTSTATUS_RESERVED_13 | 0x01 | 7 | s[6] (S06) |
| mspF_ALTSTATUS_RESERVED_14 | 0x01 | 6 | s[5] (S05) |
| mspF_ALTSTATUS_BROADCAST_COMMAND_RECEIVED | 0x01 | 5 | s[4] (S04) |
| mspF_ALTSTATUS_BUSY | 0x01 | 4 | s[3] (S03) |
| mspF_ALTSTATUS_SUBSYSTEM_FLAG | 0x01 | 3 | s[2] (S02) |
| mspF_ALTSTATUS_ACCEPT_DYNAMIC_BUS_CONTROL | 0x01 | 2 | s[1] (S01) |
| mspF_ALTSTATUS_TERMINAL_FLAG | 0x01 | 1 | s[0] (S00) |
| mspF_RT_MESSAGE_IN_PROGRESS | 0x01 | 0 | rt_mip |
| mspF_BUSY_BIT_LOOKUP_TABLE_ENABLE | 0x02 | 13 | blute |
| mspF_DOUBLE_BUFFERING_ENABLE | 0x02 | 12 | rsdbe |
| mspF_OVERWRITE_INVALID_DATA | 0x02 | 11 | oid |
| mspF_CLEAR_TIME_TAG_ON_SYNCHRONIZE | 0x02 | 6 | c_ttos |
| mspF_LOAD_TIME_TAG_ON_SYNCHRONIZE | 0x02 | 5 | l_ttos |
| mspF_CLEAR_SERVICE_REQUEST | 0x02 | 2 | csr |
| mspF_ENHANCED_RT_MEMORY_MANAGEMENT | 0x02 | 1 | ermm |
| mspF_SEPARATE_BROADCAST_DATA | 0x02 | 0 | sbd |
| mspF_ILLEGALIZATION_DISABLED | 0x07 | 7 | id |
| mspF_OVERRIDE_MODE_CODE_BIT_ERROR | 0x07 | 6 | ome |
| mspF_ALTERNATE_RT_STATUS_WORD_ENABLED | 0x07 | 5 | aswe |
| mspF_ILLEGAL_RECEIVE_TRANSFER_DISABLE | 0x07 | 4 | i_rx_td |
| mspF_BUSY_RECEIVE_TRANSFER_DISABLE | 0x07 | 3 | b_rx_td |

Продолжение таблицы 6.4.

| Имена флагов | № реги- стра | № бита | Обозначения в [3-5] (в скобках – в ruki.h, если отличается) |
| --- | --- | --- | --- |
| mspF_RTF_WRAP_ENABLE | 0x07 | 2 | rt_f_we |
| mspF_1553A_MODE_CODES_ENABLED | 0x07 | 1 | 1553a_mce ( _1553a_mce) |
| mspF_ENHANCED_MODE_CODE_HANDLING | 0x07 | 0 | emch |
| mspF_EXTERNAL_BIT_WORD_ENABLE | 0x08 | 15 | ebwe |
| mspF_INHIBIT_BIT_WORD_TRANSMIT_IF_BUSY | 0x08 | 14 | ibwib |
| mspF_MODE_CODE_OVERRIDE_BUSY | 0x08 | 13 | mcob |
| mspF_BROADCAST_DISABLED | 0x09 | 7 | bd |
| mspFS_RT_SAFE_RETRIEVE(*) | 0xFF | 2 | - |
| mspFS_RT_ILLEGALIZE_FOR_BUFFER(*) | 0xFF | 1 | - |
| mspFS_RT_SET_BUSY_FOR_BUFFER(*) | 0xFF | 0 | - |
| Флаги для режима МТ |  |  |  |
| mspF_MONITOR_TRIGGER_ENABLED | 0x01 | 11 | tew |
| mspF_START_ON_TRIGGER | 0x01 | 10 | st_ot |
| mspF_STOP_ON_TRIGGER | 0x01 | 9 | sp_ot |
| mspF_EXTERNAL_TRIGGER_ENABLE | 0x01 | 7 | mete |
| mspF_MONITOR_ENABLED | 0x01 | 2 | m_e |
| mspF_MONITOR_TRIGGERED | 0x01 | 1 | m_t |
| mspF_MONITOR_ACTIVE | 0x01 | 0 | m_a |
| mspF_1553A_MODE_CODES_ENABLED | 0x07 | 1 | 1553a_mce ( _1553a_mce) |
| mspF_MONITOR_TAG_GAP_OPTION | 0x08 | 4 | mtgo |
| mspF_BROADCAST_DISABLED | 0x09 | 7 | bd |
| Флаги управления прерываниями |  |  |  |
| mspF_ENHANCED_INTERRUPTS | 0x02 | 15 | ei |
| mspF_INTERRUPT_STATUS_AUTO_CLEAR | 0x02 | 4 | isac |
| mspF_LEVEL_INTERRUPTS | 0x02 | 3 | l_p_ir |
| mspF_PULSE_INTERRUPTS | 0x02 | 3 | ! l_p_ir |
| Флаги во внешних регистрах БКР |  |  |  |
| mspFE_BUS_TRANSPARENT_MODE | 0x20 | 0 | - |
| mspFE_BUS_BUFFERED_MODE | 0x20 | 0 | - |
| mspFE_BUS_BUFFERED_WORD | 0x20 | 1 | - |
| mspFE_BUS_BUFFERED_BYTE | 0x20 | 1 | - |
| mspFE_POLARITY | 0x20 | 2 | - |
| mspFE_NOT_ZEROWAIT mspFE_NONZEROWAIT mspFE_ZEROWAIT | 0x20 | 3 | - |

Продолжение таблицы 6.4.

| Имена флагов | № реги- стра | № бита | Обозначения в [3-5] (в скобках – в ruki.h, если отличается) |
| --- | --- | --- | --- |
| mspFE_ADDR_LAT | 0x20 | 4 | - |
| mspFE_TRIGGER_SEL | 0x20 | 5 | - |
| mspFE_NOT_SSFLAG mspFE_SSFLAG | 0x20 | 7 | - |
| mspFE_NOT_INCMD mspFE_INCMD | 0x20 | 8 | - |

(*) Флаги mspFS_RT_SET_BUSY_FOR_BUFFER, mspFS_RT_ILLEGALIZE_FOR_BUFFER, mspFS_RT_SAFE_RETRIEVE влияют на работу RTL2 в режиме ОУ.

Таблица 6.5 - Флаги зарезервированные для режима многооконечного устройства

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| mspF_MULTIRT_ENABLE | резерв |
| mspFS_MRT_REGISTER_OVERRIDE | резерв |
| mspFS_DISPATCH_KEEP_INTERRUPT | резерв |
| mspF_MRT_S00 – mspF_MRT_S10, mspF_MRT_ACCEPT_DYNAMIC_BUS_CONTROL, mspF_MRT_SERVICE_REQUEST, mspF_MRT_SUBSYSTEM_FLAG, mspF_MRT_RTFLAG | резерв |
| mspF_MRT_MESSAGE_IN_PROGRESS | резерв |

Таблица 6.6 - Идентификаторы виртуальных регистров

| Идентификатор регистра, Идентификаторы допустимых значени | № реги- стра | №№ би-тов | Обозначе- ния в [3-5] |
| --- | --- | --- | --- |
| mspR_RT_STATUS_WORD | 0x0E | 15..0 | rt_sw |
| mspR_TIME_TAG_RESOLUTION msp_TIME_TAG_RESOLUTION_64us msp_TIME_TAG_RESOLUTION_32us msp_TIME_TAG_RESOLUTION_16us msp_TIME_TAG_RESOLUTION_8us msp_TIME_TAG_RESOLUTION_4mks msp_TIME_TAG_RESOLUTION_2mks msp_TIME_TAG_RESOLUTION_TEST_MODE msp_TIME_TAG_RESOLUTION_EXT_CLOCK | 0x02 | 9..7 | tt_rsl[2..0] |
| mspR_COMMAND_STACK_POINTER | 0x03 | 15..0 | csp |
| mspR_CONTROL_WORD | 0x04 | 15..0 | bc_cw rt_cw |
| mspR_TIMETAG | 0x05 | 15..0 | tt_reg |
| mspR_COMMAND_STACK_SIZE msp_STACK_SIZE_64 msp_STACK_SIZE_128 msp_STACK_SIZE_256 msp_STACK_SIZE_512 размер – в сообщениях | 0x07 | 14..13 | bt_csz[1..0] |
| mspR_MT_COMMAND_STACK_SIZE msp_MT_CSTACK_SIZE_64 msp_MT_CSTACK_SIZE_256 msp_MT_CSTACK_SIZE_1024 msp_MT_CSTACK_SIZE_4096 размер – в сообщениях | 0x07 | 12..11 | mt_csz[1..0] |
| mspR_MT_DATA_STACK_SIZE msp_MT_DSTACK_SIZE_64K msp_MT_DSTACK_SIZE_32K msp_MT_DSTACK_SIZE_16K msp_MT_DSTACK_SIZE_8K msp_MT_DSTACK_SIZE_4K msp_MT_DSTACK_SIZE_2K msp_MT_DSTACK_SIZE_1K msp_MT_DSTACK_SIZE_512 размер – в словах | 0x07 | 10..8 | mt_dsz[2..0] |
| mspR_RESPONSE_TIMEOUT msp_RESPONSE_TIMEOUT_18us5 msp_RESPONSE_TIMEOUT_22us5 msp_RESPONSE_TIMEOUT_50us5 msp_RESPONSE_TIMEOUT_130us | 0x09 | 10..9 | rts[1..0] |
| mspR_DATA_STACK_ADDRESS | 0x0A | 15..0 | rm_dsa |
| mspR_BC_FRAME_TIME_REMAINING | 0x0B | 15..0 | bc_ftr |

Продолжение таблицы 6.6.

| Идентификатор регистра, Идентификаторы допустимых значени | № реги- стра | №№ би-тов | Обозначе- ния в [3-5] |
| --- | --- | --- | --- |
| mspR_BC_MESSAGE_TIME_REMAINING | 0x0C | 15..0 | bc_trnm |
| mspR_BC_FRAME_TIME mspR_RT_LAST_COMMAND mspR_MT_TRIGGER | 0x0D | 15..0 | bcft_rtlc_mttw |
| mspR_RT_BIT_WORD | 0x0F | 15..0 | rt_bit_w |
| mspR_INTERRUPT_MASK Допускаются комбинации следующих значений: mspM_RAM_PARITY_ERROR mspM_TRANSMITTER_TIMEOUT mspM_COMMAND_STACK_ROLLOVER mspM_MT_COMMAND_STACK_ROLLOVER mspM_MT_DATA_STACK_ROLLOVER mspM_HANDSHAKE_FAILURE mspM_BC_RETRY mspM_RT_ADDRESS_PARITY_ERROR mspM_TIME_TAG_ROLLOVER mspM_RT_CIRCULAR_BUFFER_ROLLOVER mspM_BCCW_EOM mspM_SACW_EOM mspM_BC_EOF mspM_FORMAT_ERROR mspM_BC_STATUS_SET mspM_RT_MODE_CODE mspM_MT_PATTERN_TRIGGER mspM_EOM | 0x00 | 15..0 | Imr |
| mspR_INTERRUPT_STATUS Допускаются комбинации тех же значений, что и для mspR_INTERRUPT_MASK, и дополнительно, значения mspM_MASTER_INTERRUPT | 0x06 |  | isr |
| mspR_RT_ADDRESS Значения: 0-31 | 0x09 | 5..1 | rt_a[4..0] |
| mspRE_RT_ADDRESS РАОУ. При записи автоматически устанавливается бит четности RTADP | 0x21 | 5..1 | RTAD[4..0] |

### Функции для работы с флагами

#### Функция msp_GetFlag

Считывание значения флага.

Заголовок:

msp_BIT msp_GetFlag(msp_DEVHANDLE device, msp_FLAGID flag);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

flag	<=	идентификатор флага.

Возврат:

Значение флага.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_FLAG

#### Функция msp_SetFlag

Запись значения флага.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetFlag(msp_DEVHANDLE device, msp_FLAGID flag, msp_BIT value);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

flag	<=	идентификатор флага;

value	<=	значение флага.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_FLAG

#### Функция msp_SetFlagsIndirect

Присваивание значений нескольким флагам.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetFlagsIndirect(msp_DEVHANDLE device, msp_FLAGID* flags, msp_BIT value);

Параметры:

device	<=	 дескриптор устройства;

flags	<=	 массив идентификаторов флагов; признаком конца является идентификатор, равный 0;

value	<=	 значение флага.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_FLAG

Порядок установки флагов не гарантирован, за исключением того, что флаг mspF_ENHANCED_MODE, если задан, устанавливается в первую очередь отдельным обращением к регистру mspRR_CONFIG3.

### Функции для работы с виртуальными регистрами

#### Функция msp_GetVReg

Считывание значения виртуального регистра.

Заголовок:

msp_WORD msp_GetVReg(msp_DEVHANDLE device, msp_REGID reg);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

reg	<=	идентификатор виртуального регистра.

Возврат:

Значение виртуального регистра.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_VREG

#### Функция msp_SetVReg

Запись значения виртуального регистра.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetVReg(msp_DEVHANDLE device, msp_REGID reg, msp_WORD value);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

reg	<=	идентификатор виртуального регистра;

value	<=	значение виртуального регистра.

Возврат:.

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_VREG

#### Функция msp_SetVRegsIndirect

Присваивание значений нескольким виртуальным регистрам.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetVRegsIndirect(msp_DEVHANDLE device, msp_REGVALUE* regvalues);

Параметры:

device	<=	 дескриптор устройства;

regvalues	<=	 массив пар идентификаторов и значений виртуальных регистров; признаком конца является идентификатор, равный 0.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_VREG

## Комплексное конфигурирование устройства

### Функция msp_Configure

Комплексное конфигурирование устройства

Заголовок:

msp_ERROR msp_Configure(msp_DEVHANDLE device, msp_MODE mode, msp_FLAGID* flags, msp_REGVALUE* regvalues);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Mode	<=	комбинация режимов и опций – констант. msp_MODE_XXXX и msp_SWITCH_XXXX;

flags		<=	массив идентификаторов флагов; признаком конца является идентификатор, равный 0; должны быть перечислены флаги, которые требуется установить в «1»;

Regvalues	<=	массив пар идентификаторов и значений виртуальных регистров; признаком конца является идентификатор, равный 0.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_FLAG

msp_ERROR_INVALID_VREG

msp_ERROR_UNSUPPORTED_MODE

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

Функция выполняет конфигурирование устройства путем обращения к msp_SelectMode(), msp_SetFlagsIndirect(), msp_SetVRegsIndirect() с заданными параметрами.

## Командные функции

Устройству можно подать следующие команды:

- пуск;

- сброс;

- сброс прерывания;

- сброс счетчика времени;

- тестовый импульс счетчика времени;

- остановка по конци сообщения;

- остановка по концу кадра.

Команды подаются при помощи функции msp_Command(), которая осуществляет запись кода команды в командный регистр МСП. В одном вызове msp_Command() можно подать сразу несколько команд. Дополнительно имеются функции-макросы для более короткой записи отдельных команд.

### Константы для кодирования команд

Константы для кодирования команд представлены в Таблице 6.7.

Таблица 6.7 - Константы для кодирования команд

Константы для кодирования команд

mspC_RESET

mspC_START

mspC_INTERRUPT_RESET

mspC_TIME_TAG_RESET

mspC_TIME_TAG_TEST_CLOCK

mspC_STOP_ON_FRAME

mspC_STOP_ON_MESSAGE

### Функции

#### Функция msp_Command

Подача команды.

Заголовок:

msp_ERROR msp_Command(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD command);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Command	<=	команда или комбинация команд (значений mspC_XXXX).

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_UNSUPPORTED_MODE

Для режима ОУ команда mspC_START не имеет смысла, т.к. устройство запускается (готово принимать сообщения) с момента выбора этого режима.

#### Функции msp_Start, msp_Reset, msp_ResetInterrupt, msp_ResetTimeTag, msp_TimeTagTestClock, msp_StopOnFrame, msp_StopOnMessage

Подача соответствующей команды.

Заголовки:

msp_ERROR msp_Start(msp_DEVHANDLE device)

msp_ERROR msp_Reset(msp_DEVHANDLE device)

msp_ERROR msp_ResetInterrupt(msp_DEVHANDLE device)

msp_ERROR msp_ResetTimeTag(msp_DEVHANDLE device)

msp_ERROR msp_TimeTagTestClock(msp_DEVHANDLE device)

msp_ERROR msp_StopOnFrame(msp_DEVHANDLE device)

msp_ERROR msp_StopOnMessage(msp_DEVHANDLE device)

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_UNSUPPORTED_MODE

Это макросы для более короткой и выразительной записи отдельных команд. С их помощью можно подать отдельную команду, но не комбинацию команд.

## Функции управления ОЗУ

### Теория

Информационные функции msp_RamTotal() и msp_RamFree() выдают общий объем ОЗУ и объем свободного ОЗУ. Функция msp_EraseRam() освобождает ОЗУ от созданных в нем объектов. После этого ОЗУ считается свободным, дескрипторы объектов, соданных в ОЗУ ранее - недействительны, цикл программирования устройства можно начинать сначала. Функция msp_FixedRam() служит для управления резервированием особых областей ОЗУ. Об автоматическом резервировании особых областей уже говорилось при описании функции msp_SelectMode(). Здесь мы рассмотрим, как изменять стратегию автоматического резервирования и резервировать области явными командами.

Функция msp_FixedRam() имеет три параметра: устройство, команда и множество областей. При открытии устройства устанавливается стратегия резервирования по умолчанию: при выполнении функций конфигурирования - msp_SelectMode(), msp_Configure(), msp_SetFlag(), msp_EraseRam(),  проверяется необходимость резервирования всех особых областей и области резервируются, если это необходимо и возможно. Автоматическое освобождение особых областей не выполняется. Освобождение всех областей происходит при вызове msp_EraseRam(). Заметим, что при этом области, требуемые текущей конфгурацией устройства, резервируются снова.

При помощи msp_FixedRam() можно исключить некоторые области из внимания функции автоматического резервирования или включить их обратно (команды msp_DONT_CARE_FRAM и msp_CARE_FRAM). Например, если приложение ОУ не работает со стеком B, разумно до начала  конфигурирования устройства запретить резервирование таблицы буферов «B»:

- msp_FixedRam(device, msp_DONT_CARE_FRAM, msp_FRAM_LOOKUP_B);

Команды msp_RESERVE_FRAM и msp_FREE_FRAM служат для явного резервирования и освобождения указанных областей.

Команда msp_CHECK_FRAM вызывает однократное выполнение функции автоматического резервирования.

### Функции глобального управления ОЗУ модуля МКО

#### Функции msp_RamTotal и msp_RamFree

Информация: общий объем ОЗУ и объем свободного ОЗУ.

Заголовки:

msp_DWORD msp_RamTotal(msp_DEVHANDLE device);

msp_DWORD msp_RamFree(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства.

Возврат:

Соответствующий общий объем ОЗУ устройства в словах; при ошибке - 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

#### Функция msp_EraseRam

Тотальное освобождение ОЗУ.

Заголовок:

msp_ERROR msp_EraseRam(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

Эта функция полностью освобождает ОЗУ устройства, разрушая все созданные объекты и делая недействительными их дескрипторы. После этого цикл программирования устройства можно начинать сначала. Функции msp_SelectMode() и msp_Configure() автоматически вызывают эту функцию, если только не указана опция msp_SWITCH_KEEP_RAM.

#### Функция msp_FixedRam

Управление особыми фиксированными областями ОЗУ.

Заголовок:

msp_ERROR msp_FixedRam(msp_DEVHANDLE device, msp_BYTE command, msp_BYTE areas);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Command	<=	выполняемое действие - одна из констант msp_XXXX_FRAM;

Areas	<=	совокупность областей, над которыми производится действие – комбинация констант msp_FRAM_XXXX.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_FRAM_NOT_RESERVED

При помощи этой функции можно изменить перечень особых областей, автоматически резервируемых при переключениях режимов, а также резервировать и освобождать эти области явно.

#### Константы для msp_FixedRam

Коды команд и коды областей отражены соответственно в Таблице 6.8 и Таблице 6.9.

Таблица 6.8 - Коды команд

| Коды команд | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_CARE_FRAM | При необходимости автоматически резервировать указанные области. |
| msp_DONT_CARE_FRAM | Не резервировать указанные области автоматически. |
| msp_RESERVE_FRAM | Зарезервировать указанные области. |
| msp_FREE_FRAM | Освободить указанные области. |
| msp_CHECK_FRAM | Проверить конфигурацию устройства и при необходимости зарезервировать нужные области. Параметр areas в данном случае игнорируется. |

Таблица 6.9 - Коды областей

| Коды областей | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_FRAM_POINTERS | Указатели |
| msp_FRAM_MM_LOOKUP | Таблица избирательного монитора сообщений |
| msp_FRAM_LOOKUP_A | Таблица адресов буферов ОУ (A) |
| msp_FRAM_LOOKUP_B | Таблица адресов буферов ОУ (B) |
| msp_FRAM_MODECODE_INT | Таблица избирательных прерываний по сообщениям mode code |
| msp_FRAM_MODECODE_DATA | Данные для сообщений mode code |
| msp_FRAM_BUSY | Таблица занятости подадресов |
| msp_FRAM_ILLEGALIZATION | Таблица запрета команд |

### Функции для работы с отдельными объектами в ОЗУ  (независимо от типа   объекта)

Данные функции применимы к любому объекту в ОЗУ, т.е. к любому msp_RAMHANDLE. Они позволяют выяснить физическое расположение объекта в ОЗУ (например, чтобы работать с ним низкоуровневыми функциями, что, однако, не рекомендуется), принадлежность объекта устройству, области ОЗУ объекту. Функция msp_DestroyHandle() уничтожает любой объект, прочие функции уничтожения объектов (msp_DestroyMessage, msp_DestroyStack, и т.п.) - частные случаи msp_DestroyHandle().

#### Функции msp_AddressOf  и msp_SizeOf

Физический адрес и размер объекта в ОЗУ модуля МКО.

Заголовки:

msp_WORD msp_AddressOf(msp_RAMHANDLE handle);

msp_WORD msp_SizeOf(msp_RAMHANDLE handle);

Параметры:

handle	<=	дескриптор объекта.

Возврат:

Физический адрес (msp_AddressOf()), размер (msp_SizeOf()).

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

#### Функция msp_HandleFrom

Дескриптор объекта по адресу; функция, обратная к AddressOf().

Заголовок:

msp_RAMHANDLE msp_HandleFrom(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

Address	<=	адрес в ОЗУ.

Возврат:

Дескриптор объекта, занимающего данное слово ОЗУ, или значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

Функция просматривает список всех объектов в ОЗУ данного устройства, и является медленной.

#### Функция msp_DeviceOf

К какому устройству относится данный объект.

Заголовок:

msp_DEVHANDLE msp_DeviceOf(msp_RAMHANDLE handle);

Параметры:

handle		<=	дескриптор объекта.

Возврат:

Дескриптор устройства, в ОЗУ которого размещен данный объект.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

#### Функция msp_FillHandle

Заполнение (ОЗУ) объекта константой.

Заголовок:

msp_ERROR msp_FillHandle(msp_RAMHANDLE handle, msp_WORD data);

Параметры:

handle	<=	дескриптор объекта.

data	<=	значение-заполнитель.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

Функция реализована как макрос, использующий msp_AddressOf(), msp_SizeOf(), msp_DeviceOf() и msp_FillRamBLK() и является примером использования этих функций.

Определение функции таково:

#define msp_FillHandle(handle, data) \

msp_FillRamBLK(msp_DeviceOf(handle), \

msp_AddressOf(handle), \

data, \

msp_SizeOf(handle))

(см. также файл config.h).

#### Функция msp_DestroyHandle

Уничтожение объекта.

Заголовок:

msp_ERROR msp_DestroyHandle(msp_RAMHANDLE handle);

Параметры:

handle	<=	дескриптор объекта.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

Уничтожает объект и освобождает занятую им область ОЗУ модуля МКО. После выполнения функции дескриптор объекта - не действителен. Функция может быть использована для уничтожения любого объекта, наследующего от msp_RAMHANDLE.

## Функции для работы со стеком команд

### Теория

Стеки команд в режимах ОУ, МТ, кадры КШ во многом подобны. Ряд полиморфных функций предназначен для проверки состояния обработки сообщений в стеке команд, считыванию управляющей информации из стека команд, независимо от типа стека и текущего режима устройства.

Функция считывания сообщений по ссылке из стека команд не может быть полиморфной, поскольку формат сообщений различается для каждого режима. Тем не менее, определена полиморфная фунцкия-диспетчер msp_RetrieveMessage(), которая автоматически вызывает соответствующую данному режиму (точнее - стеку) функцию из модуля поддержки данного режима.

Для функции считывания сообщений, а также для формирования сообщений в режиме КШ, используется общая для всех режимов структура данных msp_Message - неупакованное представленение сообщения MIL-STD-1553B в ОЗУ ПЭВМ, определенная здесь же.

Описанные здесь функции применимы к объектам msp_STKHANDLE, msp_FRMHANDLE. Конкретное сообщение в стеке команд указывается его номером. Кроме этого, блок МСП поддерживает аппаратный указатель следующего сообщения, а RTL2 - программный указатель следующего сообщения. При помощи «специальных номеров сообщений» можно адресовать сообщения относительно этих указателей. При этом программный указатель автоматически обновляется, что позволяет выбирать сообщения по очереди в порядке их поступления (обработки).

Функция msp_ResetStack() устанавливает аппаратный и программный указатель текущего сообщения в 0 или другое указанное значение. Функция применима к стекам команд ОУ, МТ (msp_STKHANDLE), но не кадрам КШ msp_FRMHANDLE). Задание ненулевого значения обеспечивает буферное простанство и запас времени на переключение активных областей по прерываниям по переполнению стека. В процессе работы допускаются повторные вызовы msp_ResetStack(). При начальном конфигурировании вместо msp_ResetStack() можно использовать функции msp_RTLoadStackWithOffset(), msp_MTLoadStackWithIOffset().

### Представление сообщений MIL-STD-1553B в ОЗУ ПЭВМ

#### Структура данных msp_Message

Неупакованное представление сообщения MIL-STD-1553B в ОЗУ ПЭВМ

Определение:

typedef struct {

msp_WORD type;

msp_WORD dataWordCount;

msp_WORD bccw;

/*-----*/

msp_WORD CmdWord1;

msp_WORD CmdWord2;

msp_WORD Data[32];

/*-----*/

msp_WORD StatusWord1;

msp_WORD StatusWord2;

msp_WORD loopback;

/*-----*/

msp_WORD bsw; /*Block Status Word*/

msp_WORD timetag;

} msp_Message;

Поля:

type			<=>	Тип сообщения. Кодировка приведена ниже.

dataWordCount 	<=>	Количество слов данных.

bccw			<=>	Управляющее слово КШ.

CmdWord1		<=>	Командное слово MIL-STD-1553B.

CmdWord2		<=>	Дополнительно командное слово в cообщениях ОУ -> ОУ.

Data			<=>	Слова данных.

StatusWord1	 	=>	Слово состояния MIL-STD-1553B.

StatusWord2		=>	Дополнительное слово состояния в cообщениях ОУ -> ОУ.

loopback	 	=>	Тестовая обратная связь.

bsw			=>	Слово состояния обработки сообщения (block status word).

timetag		=>	Временная метка.

Примечание: направление передачи значений показано (символами “<=>”, “=>”) по отношению к совокупности функций, использующих эту структуру как параметр.

Данная структура используется функцией msp_RetrieveMessage() и ее вариантами, функцией msp_ReadBCMessage() для считывания сообщений из стека команд, функцией msp_FormatMessage() - для формирования сообщений КШ, функцией msp_CreateMessage() - для помещения сообщений в ОЗУ КШ. В каждом из этих случаев используется разные наборы полей msp_Message (cм. таблицу 6.10 и таблицу 6.11).

Таблица 6.10 - Использование полей структуры данных msp_Message

| Поля | Функция msp_RetrieveMessage() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КШ | ОУ | MT |
| type | => | => | => |
| dataWordCount | => | => | => |
| bccw | => | - | - |
| CmdWord1 | => | => | => |
| CmdWord2 | (RT->RT) => | (RT->RT) => | (RT->RT) => |
| Data | =>(*1) | =>(*1) | =>(*3) |
| StatusWord1 | =>(*2) | - | =>(*4) |
| StatusWord2 | (RT->RT)=> | - | (RT->RT) => (*4) |
| loopback | => | - | - |
| bsw | => | => | => |
| Timetag | => | => | => |

(*1)	Если тип сообщения предполагает передачу данных, dataWordCount не равно 0.

(*2)	Кроме широковещательных сообщений.

(*3)	Если тип сообщения предполагает передачу данных и данные фактически переданы (т.е. не произошло ошибки), dataWordCount не равно 0.

(*4)	Если слово статуса фактически передано, это зависит от типа сообщения и наличия ошибок при передаче сообщения, следует анализировать CmdWord1 и bsw.

Таблица 6.11 - Использование полей структуры данных msp_Message

| Поля | Функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | msp_FormatMessage() | msp_CreateMessage() | msp_ReadBCMessage() |
| type | => | <= | => |
| dataWordCount | => | <= | => |
| bccw | => | <= | => |
| CmdWord1 | => | <= | => |
| CmdWord2 | (RT->RT) => | (RT->RT) <= | (RT->RT) => |
| Data | => (*1) | <= (*1) | => (*1) |
| StatusWord1 | - | - | - |
| StatusWord2 | - | - | - |
| loopback | - | - | - |
| bsw | - | - | - |
| timetag | - | - | - |

(*1)	Если тип сообщения предполагает передачу данных, dataWordCount не равно 0.

#### Константы  для  кодировки  полей   сообщений MIL-STD-1553  и   сопутствующих   данных

1). Кодировка значений в поле type.

Мнемонические обозначения допустимых значений приведены в Таблице 6.12.

Таблица 6.12 - Идентификаторы значения поля type

Идентификатор значения поля

mspM_BctoRT

mspM_RttoBC

mspM_RttoRT

mspM_BCtoRT_BROADCAST

mspM_RTtoRT_BROADCAST

mspM_MODECODE

mspM_MODECODE_DATA_TX

mspM_MODECODE_DATA_RX

mspM_MODECODE_BROADCAST

mspM_MODECODE_DATA_BROADCAST

2). Коды режимных сообщений (mode code).

Для сообщений типов mspM_MODECODE_XXXX младшие 5 битов командного слова содержат код режима. Мнемонические обозначения допустимых значений приведены в таблице 6.13.

Таблица 6.13 - Коды режимных сообщений

| Идентификатор | Код |
| --- | --- |
| mspMC_DYNAMIC_BUS_CONTROL | 0x00 |
| mspMC_SYNCHRONIZE | 0x01 |
| mspMC_TRANSMIT_STATUS_WORD | 0x02 |
| mspMC_INITIATE_SELF_TEST | 0x03 |
| mspMC_TRANSMITTER_SHUTDOWN | 0x04 |
| mspMC_OVERRIDE_TRANSMITTER_SHUTDOWN | 0x05 |
| mspMC_INHIBIT_TFLAG | 0x06 |
| mspMC_OVERRIDE_INHIBIT_TFLAG | 0x07 |
| mspMC_RESET_REMOTE_TERMINAL | 0x08 |
| mspMC_RESET_RT | 0x08 |
| mspMC_TRANSMIT_VECTOR_WORD | 0x10 |
| mspMC_SYNCHRONIZE_WITH_DATA | 0x11 |
| mspMC_TRANSMIT_LAST_COMMAND | 0x12 |
| mspMC_TRANSMIT_BIT_WORD | 0x13 |
| mspMC_SELECTED_TRANSMITTER_SHUTDOWN | 0x14 |
| mspMC_OVERRIDE_SELECTED_TRANSMITTER_SHUTDOWN | 0x15 |

3). Кодировка значений в поле bccw.

Поле bccw  используется только в режиме КШ.

4). Кодировка значений в полях StatusWord1 и StatusWord2.

Согласно MIL-STD-1553B, старшие 5 битов слова состояния адресуют ОУ, остальные часть слова - комбинация битовых значений, характеризующих ошибки или особенности состояния ОУ (см. таблицу 6.14).

Таблица 6.14 - Идентификаторы значений статуса ОУ

| Идентификатор | Код |
| --- | --- |
| msp_STATUS_RTADD_MASK | 0xF800 |
| msp_STATUS_MESSAGE_ERROR | 0x0400 |
| msp_STATUS_INSTRUMENTATION | 0x0200 |
| msp_STATUS_SERVICE_REQUEST | 0x0100 |
| msp_STATUS_BROADCAST_COMMAND_RECEIVED | 0x0010 |
| msp_STATUS_BUSY | 0x0008 |
| msp_STATUS_SUBSYSTEM_FLAG | 0x0004 |
| msp_STATUS_DYNAMIC_BUS_CONTROL_ACCEPTED | 0x0002 |
| msp_STATUS_TERMINAL_FLAG | 0x0001 |

5). Кодировка значений в поле bsw.

Слово состояния обработки сообщения bsw представляет собой набор битовых флажков. За исключением 6-ти общих, смысл флажков различен в разных режимах. В таблице 6.15 приведены идентификаторы соответствующих констант. Константа представляет собой маску с единственным установленным битом, анализ значений bsw осуществляется при помощи операции «поразрядного &».

Таблица 6.15 - Идентификаторы значений bsw

| Идентификатор | № бита |
| --- | --- |
| msp_BSW_EOM | 15 |
| msp_BSW_SOM | 14 |
| msp_BSW_CHANNEL_B | 13 |
| msp_BSW_ERROR_FLAG | 12 |
| msp_BSW_FORMAT_ERROR | 10 |
| msp_BSW_NO_RESPONSE_TIMEOUT | 9 |
| msp_BSW_BC_EOM | 15 |
| msp_BSW_BC_SOM | 14 |
| msp_BSW_BC_CHANNEL_B | 13 |
| msp_BSW_BC_ERROR_FLAG | 12 |

Продолжение таблицы 6.15.

| Идентификатор | № бита |
| --- | --- |
| msp_BSW_BC_STATUS_SET | 11 |
| msp_BSW_BC_FORMAT_ERROR | 10 |
| msp_BSW_BC_NO_RESPONSE_TIMEOUT | 9 |
| msp_BSW_BC_LOOP_TEST_FAIL | 8 |
| msp_BSW_BC_MASKED_STATUS_SET | 7 |
| msp_BSW_BC_DOUBLE_RETRY | 6 |
| msp_BSW_BC_SINGLE_RETRY | 5 |
| msp_BSW_BC_GOOD_DATA_BLOCK_TRANSFER | 4 |
| msp_BSW_BC_STATUS_RESPONSE_ERROR | 3 |
| msp_BSW_BC_WORD_COUNT_ERROR | 2 |
| msp_BSW_BC_INCORRECT_SYNC_TYPE | 1 |
| msp_BSW_BC_INVALID_WORD | 0 |
| msp_BSW_RT_EOM | 15 |
| msp_BSW_RT_SOM | 14 |
| msp_BSW_RT_CHANNEL_B | 13 |
| msp_BSW_RT_ERROR_FLAG | 12 |
| msp_BSW_RT_RT_TO_RT | 11 |
| msp_BSW_RT_FORMAT_ERROR | 10 |
| msp_BSW_RT_NO_RESPONSE_TIMEOUT | 9 |
| msp_BSW_RT_LOOP_TEST_FAIL | 8 |
| msp_BSW_RT_DATA_STACK_ROLLOVER | 7 |
| msp_BSW_RT_ILLEGAL_COMMAND_WORD | 6 |
| msp_BSW_RT_WORD_COUNT_ERROR | 5 |
| msp_BSW_RT_INCORRECT_DATA_SYNC | 4 |
| msp_BSW_RT_INVALID_WORD | 3 |
| msp_BSW_RT_STATUS_RESPONSE_ERROR | 2 |
| msp_BSW_RT_SECOND_COMMAND_ERROR | 1 |
| msp_BSW_RT_COMMAND_WORD_ERROR | 0 |
| msp_BSW_MM_EOM | 15 |
| msp_BSW_MM_SOM | 14 |
| msp_BSW_MM_CHANNEL_B | 13 |
| msp_BSW_MM_ERROR_FLAG | 12 |
| msp_BSW_MM_RT_TO_RT | 11 |
| msp_BSW_MM_FORMAT_ERROR | 10 |
| msp_BSW_MM_NO_RESPONSE_TIMEOUT | 9 |
| msp_BSW_MM_GOOD_DATA_BLOCK_TRANSFER | 8 |
| msp_BSW_MM_DATA_STACK_ROLLOVER | 7 |
| msp_BSW_MM_WORD_COUNT_ERROR | 5 |
| msp_BSW_MM_INCORRECT_DATA_SYNC | 4 |
| msp_BSW_MM_INVALID_WORD | 3 |
| msp_BSW_MM_STATUS_RESPONSE_ERROR | 2 |
| msp_BSW_MM_SECOND_COMMAND_ERROR | 1 |
| msp_BSW_MM_COMMAND_WORD_ERROR | 0 |

### Вспомогательные типы данных и константы для функций работы со стеком команд

#### Тип даных msp_MESSAGE_STATUS

Код состояния (обработки) сообщения.

Определение:

typedef enum {

msp_MESSAGE_WAITING,

msp_MESSAGE_IN_PROGRESS,

msp_MESSAGE_COMPLETED

} msp_MESSAGE_STATUS;

#### Константы msp_FW_XXXX и msp_SW_XXXX

Значение смещения слова в стеке команд msp_FW_XXXX, msp_SW_XXXX представлено значениями соответствующих программных идентификаторов в таблице 6.16.

Таблица 6.16 - Смещение слова в стеке команд

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_FW_BSW | Слово состояния обработки сообщения (КШ) |
| msp_FW_TIMETAG | Метка времени (КШ) |
| msp_FW_MSGGAP | Интервал между сообщениями (КШ) |
| msp_FW_MSGADDR | Адрес сообщения (КШ) |
| msp_SW_BSW | Слово состояния обработки сообщения (ОУ, МТ) |
| msp_SW_TIMETAG | Метка времени (ОУ, МТ) |
| msp_SW_DBP | Адрес блока данных (ОУ, МТ) |
| msp_SW_CMD | Командное слово (ОУ, МТ) |

#### Константы msp_LAST_RECEIVED,   msp_NEXT_MESSAGE,   msp_SAME_MESSAGE

Специальные номера сообщений в функциях работы со стеком команд, указывают сообщение относительно программного или аппаратного указателя следующего сообщения (см. таблицу 6.17).

Таблица 6.17 - Константы функций работы со стеком команд

| Константа | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_LAST_RECEIVED | Обозначает последнее обработанное сообщение (согласно аппаратному указателю). При этом проверяется наличие такого сообщения и его доступность для считывания / анализа (сообщение недоступно, когда обрабатывается МСП) |
| msp_NEXT_MESSAGE | Обозначает следующее по порядку сообщение (согласно программному указателю; при обращении к msp_RestrieveMessage() программный указатель продвигается к следующему сообщению). При этом проверяется наличие такого сообщения и его доступность для считывания / анализа (сообщение недоступно, когда обрабатывается МСП) |
| msp_SAME_MESSAGE | Обозначает текущее сообщение, т.е. то, к которому относилось предыдущее обращение (согласно программному указателю; указатель не изменяется) |

### Функции для работы со стеком команд

#### Функция msp_RetrieveMessage

Считывание указанного или очередного сообщения и сопутствующей информации из стека команд ОУ, МТ или кадра КШ.

Заголовок:

msp_ERROR msp_RetrieveMessage(msp_STKHANDLE stack, int entry, msp_Message* buffer);

Параметры:

stack	<=	стек/кадр команд;

entry	<=	номер сообщения в стеке; нумерация с 0; если стек «загружен» в устройство,  качестве entry можно указать одно из специальных значений msp_LAST_RECEIVED, msp_NEXT_MESSAGE, msp_SAME_MESSAGE;

buffer	=>	буфер для получения сообщения.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

msp_ERROR_NOT_LOADED

msp_ERROR_NO_NEXT_MESSAGE

msp_ERROR_MESSAGE_IN_PROGRESS

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

Эта полиморфная функция в действительности вызывает одну из функций msp_BCRetrieveMessage(), msp_RTRetrieveMessage(), msp_MTRetrieveMessage(). При безошибочном выполнении функция устанавливает программный указатель сообщения на сообщение, следующее за прочитанным, так что при последующем обращении со «специальным номером» msp_NEXT_MESSAGE, будет считываться это следующее сообщение. Другие функции этой группы не изменяют программный указатель следующего сообщения.

#### Функция msp_GetCurrentEntry

Получить номер сообщения, соответствующий в данный момент заданному «специальному номеру».

Заголовок:

msp_WORD msp_GetCurrentEntry(msp_STKHANDLE stack, int option);

Параметры:

stack	<=	стек/кадр сообщений;

option	<=	одно из значений «специального номера» msp_LAST_RECEIVED, msp_NEXT_MESSAGE, msp_SAME_MESSAGE

Возврат:

Номер сообщения, соответствующий значению option.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

msp_ERROR_NOT_LOADED

Стек должен быть «загружен».

#### Функция msp_GetMessageStatus

Опрос состояния обработки сообщений (анализирует bsw в стеке).

Заголовок:

msp_MESSAGE_STATUS msp_GetMessageStatus(msp_STKHANDLE stack, int entry);

Параметры:

stack	<=	стек/кадр сообщений;

entry	<=	номер сообщения в стеке; если стек «загружен» в устройство, в качестве entry можно указать одно из специальных значений msp_LAST_RECEIVED, msp_NEXT_MESSAGE, msp_SAME_MESSAGE.

Возврат:

Состояние обработки сообщения, msp_MESSAGE_WAITING, msp_MESSAGE_IN_PROGRESS или msp_MESSAGE_COMPLETED.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

msp_ERROR_NOT_LOADED

При указании «специальных» номеров сообщений ф-ция выбирает сообщение аналогично msp_RetrieveMessage(), но не изменяет указатель программный указатель.

#### Функция msp_ReadStackWord

Пословное считывание содержимого стека команд.

Заголовок:

msp_WORD msp_ReadStackWord(msp_STKHANDLE stack, int entry, msp_BYTE offset);

Параметры:

stack	<=	стек/кадр команд.

entry	<=	номер сообщения в стеке; если стек «загружен» в устройство, в качестве entry можно казать одно из специальных значений msp_LAST_RECEIVED, sp_NEXT_MESSAGE, msp_SAME_MESSAGE;

offset	<=	смещение (номер слова) в описателе сообщения в стеке команд, одно из значений sp_FW_XXXX или msp_SW_XXXX.

Возврат:

Значение указанного слова из описателя указанного сообщения.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

msp_ERROR_NOT_LOADED

msp_ERROR_NO_NEXT_MESSAGE

msp_ERROR_MESSAGE_IN_PROGRESS

При указании «специальных» номеров сообщений ф-ция выбирает сообщение аналогично msp_RetrieveMessage(), но не изменяет программный указатель.

#### Функция msp_ResetStack

Изменение аппаратного  стартового адреса стека команд ОУ или МТ.

Заголовок:

msp_ERROR msp_ResetStack(msp_STKHANDLE stack, int msgindex);

Параметры:

tack		<=	стек команд ОУ или МТ.

msgindex	<=	номер стартовой позиции в стеке.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

msp_ERROR_NOT_LOADED

Функция изменяет значения аппаратного и программного указателей следующего сообщения в соответствии со значением msgindex. Стек должен быть «загружен». В процессе работы с устройством допускаются повторные вызовы.

## Вспомогательные макросы для формирования и разбора командных слов и слов состояния MIL-STD-1553B

### Макрос FormatCommandWord

Формирование (упаковка) командного слова.

Заголовок:

#define FormatCommandWord(DIR, RT, SA, WCNT)

Параметры:

DIR	<=	направление передачи, одна из констант msp_DIR_TX, msp_DIR_RX;

RT	<=	номер ОУ адресата, 0-31;

SA	<=	подадрес адресата, 0-31;

WCNT	<=	число слов данных, для команд mode code – код режима mspMC_XXXX, 0-31,  означает 32 слова данных.

Возврат:

Командное слово.

Ошибки:

Нет.

### Макрос ParseCommandWord

Разбор командного слова.

Заголовок:

#define ParseCommandWord(CMD, TX, RT, SA, WCNT)

Параметры:

CMD	<=	командное слово;

TX	=>	направление передачи, значения:

0 - ОУ принимает (аналог msp_DIR_TX);

1 - ОУ передает (аналог msp_DIR_RX);

RT	=>	номер ОУ адресата, 0-31;

SA	=>	подадрес адресата, 0-31;

WCNT	=>	число слов данных, для команд mode code – код режима mspMC_XXXX, начения 0-31, 0 означает 32 слова данных.

Возврат:

Нет.

Ошибки:

Нет.

### Макрос CorrectWCNT

Коррекция числа слов данных (0 заменяется на 32).

Заголовок:

#define CorrectWCNT(WCNT)

Параметры:

WCNT	<=>	число слов данных.

Возврат:

WCNT.

Ошибки:

Нет.

Если WCNT == 0, макрос изменяет значение WCNT на 32.

### Макрос StatusRTADD

Извлечение номера ОУ из слова состояния.

Заголовок:

#define StatusRTADD(S)

Параметры:

S	<=	слово состояния.

Возврат:

Номер ОУ.

Ошибки:

Нет.

## Вспомогательные типы данных и макросы   для   конфигурирования битовых   таблиц

В режимах ОУ, МТ используются битовые таблицы, определяющие специальные виды обработки сообщений в зависимости от значения командного слова. Эти таблицы конфигурируются при помощи функций msp_SetIllegalCommands(), msp_SetBusySA() (см. модуль rt), msp_MTSelectMessages() (см. модуль mt). Каждая из перечисленных функций устанавливает или сбрасывает в соответствующей таблице сразу группу битов. Пара параметров rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 определяет группу (интервал) битов по следующему интуитивно неочевидному принципу:

- параметры rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 являются командными словами MIL-STD-1553B и рассматриваются как состоящие из полей, расположение которых приведено в таблице 6.18.

Таблица 6.18- Поля командного слова

| 5 битов | 1 бит | 5 битов | 5 битов |
| --- | --- | --- | --- |
| <адрес ОУ> | <передача/ прием*> | <подадрес> | <число слов данных/ код режима> |

Группа определяется условиями:

- <адрес ОУ> от rangeCmdWord0.<адрес ОУ> до rangeCmdWord1.<адрес ОУ> (для функций rt важно лишь, равен ли <адрес ОУ> 31 - широковещательное сообщение; любое другое значение означает сообщения, адресованные данному ОУ);

- <передача/прием*> от rangeCmdWord0.<передача/прием*> до rangeCmdWord1.<передача/прием*>;

- <подадрес> от rangeCmdWord0.<подадрес>  до rangeCmdWord1.<подадрес>;

- <число слов данных> от rangeCmdWord0.<число слов данных> до rangeCmdWord1.<число слов данных> (только для msp_SetIllegalCommands()).

Аналогично, функции msp_SetIllegalCommandsIndirect(), msp_SetBusySAIndirect() и msp_MTSelectMessagesIndirect() устанавливают значения битовых таблиц в соответствии с парами команд, выбираемых их массива; элемент массива имеет тип msp_rangeCmdWords. Этот способ задания групп битов удобен для реализации и для хранения конфигурации в файле или в виде массива констант, но для непосредственного задания в программе - неудобен из-за своей неочевидности.

В данном пункте приведено описание типа msp_rangeCmdWords, и описаны макросы для задания согласованной пары значений rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 на основе более осмысленных параметров. Макрос формирует пару значений, разделенных запятыми, так что их можно указать в инициализаторе массива элементов msp_rangeCmdWords, например:

- msp_rangeCmdWords confBusy [] =

{ { msp_rangeCmdBUSY(DIR, RT, SA0, SA1) },... };

Другое - менее очевидное применение макроса - вместо пары параметров функций msp_SetIllegalCommands(), msp_SetBusySA(), msp_MTSelectMessages(). Для каждого типа битовой таблицы введен отдельный макрос (см. таблицу 6.19). В макросах используются константы (см. таблицу 6.20).

Таблица 6.19 - Макросы типов битовой таблицы

| Макрос | Использовать совместно с функциями |
| --- | --- |
| msp_rangeCmdBUSY() | msp_SetBusySA(), msp_SetBusySAIndirect() |
| msp_rangeCmdILL() | msp_SetIllegalCommands(), msp_SetIllegalCommandsIndirect() |
| msp_rangeCmdMT() | msp_MTSelectMessages(), msp_MTSelectMessagesIndirect() |
| msp_rangeAll | С любой из указанных функций |

Таблица 6.20 - Константы макросов

| Константа | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_RANGE_DIR_TX | В группу включаются команды передачи |
| msp_RANGE_DIR_RX | В группу включаются команды приема |
| msp_RANGE_RT_OWN | В группу включаются команды, адресованные данному ОУ |
| msp_RANGE_RT_BCST | В группу включаются команды, адресованные всем ОУ (широковещательные) |
| msp_RANGE_ALL | Максимальный диапазон по данному подполю; используется как для направления передачи, так и для адресата команды |

### Структура данных msp_rangeCmdWords

Интервал команд, для которых устанавливаются / сбрасываются биты в битовой таблице.

Определение:

typedef struct {

msp_WORD rangeCmdWord0, rangeCmdWord1;

} msp_rangeCmdWords;

### Макрос msp_rangeCmdBUSY

Формирование пары согласованных значений для определения группы битов в функциях msp_SetBusySA(), msp_SetBusySAIndirect().

Заголовок:

#define msp_rangeCmdBUSY(DIR, RT, SA0, SA1)

Параметры:

DIR	<=	направление передачи, одна из констант msp_RANGE_DIR_TX, sp_RANGE_DIR_RX, msp_RANGE_ALL.

RT	<=	признак широковещательного/адресного приема, одна из констант msp_RANGE_RT_OWN, msp_RANGE_RT_BCST, msp_RANGE_ALL.

SA0, SA1 <=	начальный и конечный подадрес задаваемого диапазона, допустимо: 0-31, сли нужно задать один подадрес, задайте равные значения.

Подставляется:

Пара согласованных значений.

Ошибки:

Нет.

### Макрос msp_rangeCmdILL

Формирование пары согласованных значений для определения группы битов в функциях msp_SetIllegalCommands(), msp_SetIllegalCommandsIndirect()

Заголовок:

#define msp_rangeCmdILL(DIR, RT, SA0, SA1, WC0, WC1)

Параметры:

DIR	<=	направление передачи, одна из констант msp_RANGE_DIR_TX, sp_RANGE_DIR_RX, msp_RANGE_ALL;

RT	<=	признак широковещательного/адресного приема, одна из констант sp_RANGE_RT_OWN, msp_RANGE_RT_BCST, msp_RANGE_ALL;

SA0, SA1 	<=	начальный и конечный подадрес задаваемого диапазона, допустимо: 0-31, сли нужно задать один подадрес, задайте равные значения;

WC0, WC1	<=	начальное и конечное число слов данных задаваемого диапазона.

Подставляется:

Пара согласованных значений.

Ошибки:

Нет.

### Макрос msp_rangeCmdMT

Формирование пары согласованных значений для определения группы битов в функциях msp_MTSelectMessages(), msp_MTSelectMessagesIndirect()

Заголовок:

#define msp_rangeCmdMT(DIR, RT0, RT1, SA0, SA1)

Параметры:

DIR	<=	направление передачи, одна из констант msp_RANGE_DIR_TX, sp_RANGE_DIR_RX, msp_RANGE_ALL;

RT0,RT1 	<=	начальный и конечный адрес  задаваемого диапазона, допустимо: 0-31, если нужно задать один ОУ, задайте равные значения;

SA0, SA1 	<=	начальный и конечный подадрес задаваемого диапазона, допустимо: 0-31, если нужно задать один подадрес, задайте равные значения;

WC0, WC1 	<=	начальное и конечное число слов данных задаваемого диапазона.

Подставляется:

Пара согласованных значений.

Ошибки:

Нет.

### Макрос msp_rangeAll

Формирование пары согласованных значений для определения группы, включающей все биты битовой таблицы; совместимо с любой функцией.

Заголовок:

#define msp_rangeAll

Параметры:

Нет.

Подставляется:

Пара согласованных значений.

Ошибки:

Нет.

# BC: Работа в режиме КШ

Модуль bc.

## Теория

Работа в режиме КШ строится на манипулировании объектами двух типов: сообщениями (msp_MSGHANDLE) и кадрами (msp_FRMHANDLE). RTL2 содержит функции, обеспечивающие создание, инспекцию и модификацию объектов этих типов.

Сообщение КШ состоит из одной или двух команд MIL-STD-1553B, управляющего слова КШ, определяющего параметры обработки данного сообщения, буфера для отправки или приема слов данных, буфера для приема одного или двух слов статуса MIL-STD-1553B.

Кадр КШ - это последовательность сообщений КШ, с заданными временными интервалами между ними. В процессе обработки сообщений кадра КШ запоминает в элементе кадра слово состояния обработки (BSW) и временную метку. Допускается многократное включение одного и того же сообщение в один или разные кадры.

Для работы в режиме КШ приложение должно:

- выбрать режим КШ и задать дополнительные параметры конфигурации при помощи функций модуля config;

- cоздать необходимые сообщения;

- cоздать один или несколько кадров и включить в них сообщения;

- «загрузить» один из кадров. «Загрузка» заключается в присваивании адреса этого кадра аппаратному указателю кадра;

- запустить устройство при помощи функции msp_Command();

- по завершению кадра или параллельно с исполнением кадра в МСП производить инспекцию принимаемых сообщений, в том числе прием данных, а также - при необходимости - обновление отправляемых данных.

### Поддержка «малых» и «больших» кадров

Для реализации потоков сообщений с большим разбросом частоты для сообщений разного назначения применяется прием «больших» и «малых» кадров. Для этого создается несколько похожих, но не идентичных кадров, и периодически программно производится смена исполняемого кадра.

В RTL2 нет специальных средств для поддержки метода «больших» и «малых» кадров, но в целом библиотека способствует применению этой техники. В частности, возможность многократно включать одно и то же сообщение в один или разные кадры существенно упрощает реализацию метода метода «больших» и «малых» кадров, исключая необходимость дублирования сообщений.

## Функции работы с сообщениями

### Создание сообщений

Создание сообщения производится в два приема:

- формирование образа сообщения в структуре msp_Message в ОЗУ ПЭВМ; для этого используется функция msp_FormatMessage() и ее сокращенные эквиваленты;

- собственно создание сообщения при помощи функции msp_CreateMessage(), при этом резервируется область ОЗУ модуля МКО и в нее помещаются данные из структуры msp_Message.

#### Функция msp_FormatMessage

Формирование образа сообщения в ОЗУ ПЭВМ.

Заголовок:

msp_Message* msp_FormatMessage(

msp_Message* buffer,

msp_BYTE type,

msp_BYTE RT,

msp_BYTE SA,

msp_BYTE RTR_MC,

msp_WORD SAR_MCD,

msp_BYTE dataWordCount,

msp_WORD *data,

msp_DWORD bccw

);

Параметры:

buffer	=>	 буфер для образа сообщения;

type	<= тип сообщения; возможные значения: см. модуль config;

RT	<=	 адрес ОУ (0-31); в сообщениях ОУ=>ОУ – адрес отправителя;

SA	<=  подадрес (0-31);

RTR_MC	<=	 в сообщениях ОУ=>ОУ - адрес ОУ-получателя; в сообщениях mode code - код режима (mode code);

SAR_MCD	<=  в сообщениях ОУ=>ОУ - подадрес получателя; в сообщениях mode code с отправкой слова данных - значение слова данных;

DataWordCount	<=	 число слов данных в сообщении;

data	<=	 буфер данных. Может быть NULL - в этом случае buffer->data не инициализируются;

bccw	<=	 управляющее слово КШ; комбинация значений msp_BCCW_XXXX; младшие 3 бита игнорируются и перевычисляются.

Возврат:

Значение buffer.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT.

Функция проверяет корректность заданных параметров в соответствии с MIL-STD-1553B.

#### Функции msp_BCtoRT, msp_RTtoBC, msp_RTtoRT, msp_BCtoRT_bcst, msp_RTtoRT_bcst, msp_Modecode msp_Modecode_data_tx, msp_Modecode_data_rx, msp_Modecode_bcst, msp_Modecode_data_bcst

Формирование образа сообщения в ОЗУ ПЭВМ для конкретных типов сообщений, с сокращенным набором параметров.

Заголовок:

#define msp_BCtoRT(B,RT,SA,wcnt,data,cw)

#define msp_RTtoBC(B,RT,SA,wcnt,cw)

#define msp_RTtoRT(B,RT,SA,RTR,SAR,wcnt,cw)

#define msp_BCtoRT_bcst(B,SA,wcnt,data,cw)

#define msp_RTtoRT_bcst(B,RT,SA,SAR,wcnt,cw)

#define msp_Modecode(B,RT,MC,cw)

#define msp_Modecode_data_tx(B,RT,MC,cw)

#define msp_Modecode_data_rx(B,RT,MC,MCD,cw)

#define msp_Modecode_bcst(B,MC,cw)

#define msp_Modecode_data_bcst(B,MC,MCD,cw)

Параметры:

B	=>	буфер для образа сообщения;

RT	<=	адрес ОУ (0-31); в сообщениях ОУ=>ОУ – адрес отправителя;

SA	<=	подадрес (0-31);

RTR	<=	адрес ОУ-получателя;

SAR	<=	подадрес получателя;

wcnt	<=	число слов данных в сообщении;

data	<=	буфер данных. Может быть NULL - в этом случае buffer->data не инициализируются.

MC	<=	код режима (mode code);

MCD	<=	слово данных в сообщении mode code;

cw 	<=	управляющее слово КШ.

Возврат:

Значение B.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT.

Эти функции реализованы как макросы, вместо которых подставляется вызов msp_FormatMessage().

#### Кодировка значений в поле bccw

Поле bccw в структуре msp_Message и соответсвующие параметры функции msp_FormatMessage и ее сокращенных вариантов является комбинацией битовых флажков (см. таблицу 7.1).

Таблица 7.1 - Битовые флажки bccw

Битовые флажки в поле bccw

msp_BCCW_RT_TO_RT_FORMAT

msp_BCCW_BROADCAST_FORMAT

msp_BCCW_MODE_CODE_FORMAT

msp_BCCW_1553A

msp_BCCW_1553B

msp_BCCW_EOM_INTR_ENABLE

msp_BCCW_MASK_BROADCAST

msp_BCCW_SELFTEST

msp_BCCW_CHANNEL_A

msp_BCCW_CHANNEL_B

msp_BCCW_RETRY_ENABLED

msp_BCCW_RESERVED_MASK

msp_BCCW_TERMINAL_FLAG_MASK

msp_BCCW_SUBSYSTEM_FLAG_MASK

msp_BCCW_BUSY_MASK

msp_BCCW_SERVICE_REQUEST_MASK

msp_BCCW_MESSAGE_ERROR_MASK

msp_BCCW_EX_BROADCAST_DISABLED

Смысл этих флажков описан в руководствах по эксплуатации модулей, за исключением флажка msp_BCCW_EX_BROADCAST_DISABLED, который информирует RTL2 о том, что в системе запрещены широковещательные сообщения и влияет исключительно на функцию msp_FormatMessage().

#### Функция msp_SetDefault_BCCW

Задание bccw по умолчанию.

Заголовок:

void msp_SetDefault_BCCW(msp_DWORD value);

Параметры:

value	<=	значение bccw по умолчанию.

Возврат:

Нет.

Ошибки:

Нет.

Заданное значение будет комбинироваться с параметром bccw при помощи операции OR при каждом обращении к msp_FormatMessage().

#### Функция msp_CreateMessage

Создание сообщения в ОЗУ модуля МКО.

Заголовок:

msp_MSGHANDLE msp_CreateMessage(msp_DEVHANDLE device, msp_Message* buffer);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

buffer	<=	буфер с образом сообщения.

Возврат:

Дексприптор объекта «сообщение», в случае ошибки - msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE.

#### Функция msp_DestroyMessage

Уничтожение сообщения в ОЗУ модуля МКО.

Заголовок:

msp_ERROR msp_DestroyMessage(msp_MSGHANDLE message);

Параметры:

message	<=	сообщение.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

### Чтение и модификация сообщений

#### Функция  msp_ReadBCMessage

Считывание сообщения из ОЗУ модуля МКО в ОЗУ ПЭВМ.

Заголовок:

msp_ERROR msp_ReadBCMessage(msp_MSGHANDLE message, msp_Message* buffer);

Параметры:

message	<=	сообщение;

buffer		=>	буфер для приема образа сообщения.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

В структуре msp_Message заполняются поля type, bccw, dataWordCount, CmdWord1, CmdWord2 (в зависимости от type), Data, StatusWord1, StatusWord2 (в зависимости от type), loopback; остальные поля устанавливаются в 0.

#### Функция msp_ReadMessageData

Копирование слов данных сообщения из ОЗУ модуля МКО.

Заголовок:

msp_BYTE msp_ReadMessageData(msp_MSGHANDLE message, msp_WORD* buffer, msp_BYTE wordcount);

Параметры:

message	<=	сообщение;

buffer		=>	буфер для приема слов данных.

Возврат:

Число переданных слов.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

msp_ERROR_MESSAGE_FIELD_NOT_EXISTS.

#### Функция msp_WriteMessageData

Копирование слов данных сообщения в ОЗУ модуля МКО.

Заголовок:

msp_BYTE msp_WriteMessageData(msp_MSGHANDLE message, msp_WORD* buffer, msp_BYTE wordcount);

Параметры:

message	<=	сообщение;

buffer		<=	буфер cо словами данных.

Возврат:

Число переданных слов.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

msp_ERROR_MESSAGE_FIELD_NOT_EXISTS.

#### Константы msp_MW_XXXX

Константы - указатели слов сообщения для функций msp_ReadMessageWord(), msp_WriteMessageWord() (см. таблицу 7.2).

Таблица 7.2 - Константы – указатели слов

| Константы | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_MW_BCCW | Упр. слово КШ |
| msp_MW_CMD1 | Командное слово 1 |
| msp_MW_CMD2 | Командное слово 2 |
| msp_MW_STATUS1 | Слово статуса 1 |
| msp_MW_STATUS2 | Слово статуса 2 |
| msp_MW_LOOPBACK | Слово тестовой обратной связи |
| msp_MW_WORDCOUNT | Число слов данных(*) |
| msp_MW_MODECODE | Код режима(*) |

(*):	Эти значения задают выделение 5 младших битов в командном слове 1.

#### Функция msp_ReadMessageWord

Чтение отдельных слов сообщения в ОЗУ модуля МКО.

Заголовок:

msp_WORD msp_ReadMessageWord(msp_MSGHANDLE message, msp_BYTE word);

Параметры:

message	<=	сообщение;

word		<=	указатель (индекс, номер) слова.

Допустимые значения:

Константы msp_MW_XXXX; номер слова данных в теле сообщения (в диапазоне от 0 до31).

Возврат:

Значение слова данных.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_MESSAGE_FIELD_NOT_EXISTS.

#### Функция msp_WriteMessageWord

Запись отдельных слов сообщения в ОЗУ модуля МКО.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WriteMessageWord(msp_MSGHANDLE message, msp_BYTE word, msp_WORD value);

Параметры:

message	<=	сообщение;

word		<=	указатель (индекс,номер) слова;

value		<=	новое значение указанного слова.

Допустимые значения:

Константы msp_MW_XXXX; номер слова данных в теле сообщения (в диапазоне от 0 до31).

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_MESSAGE_FIELD_NOT_EXISTS

## Функции работы с кадрами

### Создание кадров

#### Функция msp_CreateFrame

Создание кадра.

Заголовок:

msp_FRMHANDLE msp_CreateFrame(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD FrameTime, msp_WORD MessageCount);

Параметры:

device			<=	дескриптор устройства;

FrameTime		<=	длительность кадра в единицах по 100 мкс.;

MessageCount		<=	максимальное число сообщений в кадре.

Возврат:

Дескриптор кадра, при ошибке - значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT

msp_ERROR_NO_FREE_RAM

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY.

#### Функция msp_DestroyFrame

Уничтожение кадра в ОЗУ модуля МКО.

Заголовок:

msp_ERROR msp_DestroyFrame(msp_FRMHANDLE frame);

Параметры:

frame	<=	кадр.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE.

#### Функция msp_AddMessage

Добавление сообщения в кадр.

Заголовок:

msp_ERROR msp_AddMessage(msp_FRMHANDLE frame, msp_MSGHANDLE message, msp_WORD msggap);

Параметры:

frame	<=	кадр;

message	<=	сообщение;

msggap	<=	интервал между началом данного и началом следующего сообщения, мкс.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_HANDLE_OUT_OF_SCOPE

msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT.

#### Функция msp_AddMessages

Добавление последовательности сообщений в кадр.

Заголовок:

msp_ERROR msp_AddMessages(msp_FRMHANDLE frame, msp_MSGHANDLE *messages, msp_WORD *msggaps);

Параметры:

frame	<=	кадр;

messages	<=	массив дескрипторов сообщений; последний элемент должен содержать значение msp_NOHANDLE;

msggaps	<=	массив временных интервалов между сообщениями, мкс., по числу сообщений;. может быть NULL - тогда все интервалы устанавливаются в 0.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_HANDLE_OUT_OF_SCOPE

msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT

#### Функция msp_AddMessagesIndirect

Добавление последовательности сообщений в кадр.

Заголовок:

msp_ERROR msp_AddMessagesIndirect(msp_FRMHANDLE frame, msp_MSGHANDLE **messages, msp_WORD *msggaps);

Параметры:

frame	<=	кадр;

messages	<=	массив указателей на дескрипторы сообщений; последний элемент должен содержать значение NULL;

msggaps	<=	массив временных интервалов между сообщениями, мкс., по числу сообщений; может быть NULL - тогда все интервалы устанавливаются в 0.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_HANDLE_OUT_OF_SCOPE

msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT

Данная функция предназначена для помещения в кадр последовательности сообщений с повторениями, в случае, когда последовательность формируется программно.

#### Функция msp_AddMessagesIndirect2

Добавление последовательности сообщений в кадр.

Заголовок:

msp_ERROR msp_AddMessagesIndirect2(msp_FRMHANDLE frame, msp_WORD *indexes, msp_MSGHANDLE *messages, msp_WORD *msggaps);

Параметры:

frame	<=	кадр;

indexes	<=	массив индексов (номеров) сообщений из пула (массива) messages;. последний элемент должен содержать значение 0xFFFF;

messages	<=	пул (массив) дескрипторов сообщений. Выбираются по индексам из indexes;

msggaps	<=	массив временных интервалов между сообщениями, мкс., по числу элементов в indexes; может быть NULL - тогда все интервалы устанавливаются в 0.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_HANDLE_OUT_OF_SCOPE

msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT

Данная функция предназначена для помещения в кадр последовательности сообщений с повторениями, в случае, когда последовательность считывается из файла.

#### Функция msp_VerifyFrameTime

Вычисление и проверка продолжительности кадра. Функция вычисляет расчетную продолжительность кадра по заданным интервалам между сообщениями и сравнивает ее с продолжительностью, декларированной при создании кадра.

Заголовок:

msp_BIT msp_VerifyFrameTime(msp_FRMHANDLE frame, msp_BIT adjust);

Параметры:

frame	<=	кадр.

adjust	<=	не равно 0: указание заменить декларированную длительность кадра на вычисленную.

Возврат:

1: расчетная длительность кадра не превышает декларированную,

0: расчетная длитльность кадра превышает декларированную.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

Замена декларированной длительности кадра на расчетную происходит если и только если:

- расчетная длитльность кадра превышает декларированную,

- параметр adjust не равен 0.

### Инспекция и модификация состава и свойств кадров

Эти функции предназначены для инспекции и модификации кадра в «офф-лайне», т.е. когда кадр не исполняется устройством.

#### Функция msp_GetFrameMessage

Получение дескриптора сообщения по его позиции в кадре.

Заголовок:

msp_MSGHANDLE msp_GetFrameMessage(msp_FRMHANDLE frame, int entry);

Параметры:

frame	<=	кадр;.

entry	<=	номер позиции в кадре.

Возврат:

Дескриптор сообщения, находящегося в данной позиции кадра, при ошибке - значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

#### Функция msp_ReplaceFrameMessage

Замена сообщения в данной позиции кадра.

Заголовок:

msp_MSGHANDLE msp_ReplaceFrameMessage(msp_FRMHANDLE frame, int entry, msp_MSGHANDLE newmessage);

Параметры:

frame		<=	кадр;.

entry		<=	номер позиции в кадре;

newmessage	<=	новый дескриптор сообщения.

Возврат:

Старый дескриптор сообщения, при ошибке - значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

При ошибке замены дескриптора не происходит.

#### Функция msp_GetFrameProp

Чтение свойства кадра.

Заголовок:

msp_WORD msp_GetFrameProp(msp_FRMHANDLE frame, msp_BYTE Property);

Параметры:

frame		<=	кадр;

Property	<=	идентификатор свойства; одно из значений msp_FD_ХХХХ.

Возврат:

Значение свойства.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

#### Функция msp_SetFrameProp

Изменение свойства кадра.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetFrameProp(msp_FRMHANDLE frame, msp_BYTE Property, msp_WORD value);

Параметры:

frame		<=	кадр;

Property	<=	идентификатор свойства; допустимо только msp_FD_FrameTime;.

value		<=	новое значение свойства.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

#### Константы msp_FD_XXXX

Идентификаторы свойств кадра для функций msp_GetFrameProp() и msp_SetFrameProp() представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 - Идентификаторы свойств кадра

| Идентификатор | Свойство |
| --- | --- |
| msp_FD_FrameTime | Продолжительность кадра, в единицах по 100мкс |
| msp_FD_MessageCount | Текущее число сообщений в кадре |
| msp_FD_MaxMessgeCount | Максимальное число сообщений в кадре |

### Загрузка кадра

Загрузка кадра заключается в установке аппаратного указателя текущей позиции кадра на начало данного кадра.

#### Функция msp_LoadFrame

Загрузка кадра в область A или B.

Заголовок:

msp_ERROR msp_LoadFrame(msp_FRMHANDLE frame, int flags);

Параметры:

frame	<=	кадр;

flags	<=	0 или комбинация значений:

msp_STK_A		-	загрузить в область A;

msp_STK_B		-	загрузить в область B;

msp_AUTOREPEAT	-	загрузить для режима автоматического повтора кадра;

если не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B,

считается msp_STK_A.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_FRAME

Устройство должно быть сконфигурировано для режима КШ, кадр должен подходить по всем параметрам и должен не быть загружен ни в данную, ни в другую область.

#### Функция msp_ResetFrame

Сброс (установка указателей) кадра в начальную позицию.

Заголовок:

msp_ERROR msp_ResetFrame(msp_FRMHANDLE frame);

Параметры:

frame	<=	кадр.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_NOT_LOADED

msp_ERROR_INTERNAL_INTEGRITY_ERROR

Функция применима только к загруженным кадрам. Устанавливает аппаратный указатель текущего сообщения на начало кадра. Дополнительно устанавливает на начало кадра программный указатель текущего сообщения, используемый функциями msp_RetrieveMessage(), msp_BCRetrieveMessage().

### Анализ состояния обработки кадра

Анализ состояния обработки кадра производится при помощи функций msp_GetMessageStatus(), msp_RetrieveMessage(), msp_GetCurrentEntry(), msp_ReadStackWord() (см. модуль config). Вместо msp_RetrieveMessage() можно использовать msp_BCRetrieveMessage().

#### Функция msp_BCRetrieveMessage

Считывание указанного или очередного сообщения и сопутствующей информации из кадра КШ. Данная функция полностью аналогична функции msp_RetrieveMessage(), но применима только к кадрам КШ (msp_FRMHANDLE).

# RT: Работа в режиме ОУ

Модуль rt.

## Теория

Работа модуля МКО в режиме ОУ связана с сущностями трех типов:

- таблица буферов данных,

- собственно буфера данных,

- стек команд.

Сообщения MIL-STD-1553B подразделяются на три класса:

- входящие (msp_DIR_RX);

- исходящие (msp_DIR_TX);

- входящие широковещательные (msp_DIR_BCST).

В таблице буферов указаны адреса, параметры конфигураций и состояний буферов, используемых для приема и передачи сообщений каждого из классов для каждого из подадресов. На способ использования буфера влияют конфигурация и состояние данного буфера. Важнейшей характеристикой буфера является его типоразмер: одинарный буфер (msp_SA_SINGLE_BUFFER), двойной (msp_SA_DOUBLE_BUFFER) или циклический (msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_XXX).

В соответствии с типоразмером буфера модуль МКО поддерживает режим приема данных с однократной, двойной или циклической буферизацией; режим передачи данных с однократной или циклической буферизацией. Дополнительно, RTL2 обеспечивает для буферов типоразмера msp_SA_DOUBLE_BUFFER режим передачи данных с двойной буферизацией. На режим использования буфера влияют также флажки состояния буфера.

В стеке команд накапливается информация о принимаемых командах и состоянии их обработки. В стеке команд запоминаются ссылки на буфера, содержащие данные принятых и переданных сообщений; эти ссылки позволяют реконструировать сообщения.

Работа приложения в режиме ОУ строится на манипулировании объектами двух типов: буферами (msp_BUFHANDLE) и стеками команд (msp_STKHANDLE).

Конфигурирование таблицы буферов производится автоматически как следствие действий с объектами-буферами; механизмов для непосредственного манипулирования таблицей буферов RTL2 не предоставляет.

Для работы в режиме ОУ приложение должно:

- Перевести устройство в режим ОУ, задать дополнительные параметры конфигурации (флаги, виртуальные регистры) при помощи функций модуля config.

- Создать необходимое число буферов.

- Задать для каждой обслуживаемой пары <подадрес, класс сообщения> отдельный буфер («подключить буфер»).

- Создать и «загрузить» стек команд. «Зарузка» заключается в установке аппаратного указателя позиции текущей команды на начало (или другую заданную позицию) данного стека.

- Во время передачи данных по каналу - отслеживать поступление и обработку команд через стек команд  и/или поступление/отправку данных по каждому буферу.

На порядок обработки сообщений MIL-STD-1553B влияет содержимое специальных областей ОЗУ:

- таблицы запрета команд (illegalization);

- таблица занятых (неготовых) подадресов;

- таблица данных сообщений mode code;

- таблица разрешения прерываний по сообщениям mode code.

RTL2 предоставляет средства для конфигурирования этих таблиц.

### Работа с буферами

Буфер - это область ОЗУ модуля МКО, предназначенная для приема или передачи данных по протоколу MIL-STD-1553B. Буфер характеризуется типоразмером. Буфер также имеет флажки состояния. Некоторые флажки отображаются в таблицу буферов и влияют на порядок обработки сообщений MIL-STD-1553B в МСП, другие хранятся в только ОЗУ ПЭВМ и влияют только на работу RTL2.

Создание буфера выполняется фукцией msp_CreateBuffer(), при этом должен быть задан типоразмер создаваемого буфера и могут быть заданы начальные значения флажков состояния буфера.

Подключение буфера к подадресу (и классу сообщения) выполняется функцией msp_SetSABuffer(). Информационная функция msp_GetSABuffer() позволяет выяснить, какой буфер связан с данным подадресом и классом сообщения. Одновременно буфер может быть подключен только к одному подадресу (и классу сообщений). К каждой паре <подадрес, класс сообщений> может быть подключен только один буфер (в каждой из «областей» A, B).

Функция msp_ConfigureSA() подключает к заданному подадресу до трех буферов одновременно (по одному для каждого класса сообщений), обеспечивая полное конфигурирование подадреса.

Функция msp_ConfigureSAIndirect() не только подключает буфера к заданному подадресу, но и создает буфера заданных типоразмеров, руководствуясь информацией, передаванмой через структуру msp_SAConfig. Эта структура может быть считана из файла или задана в программе как константа (точнее - как инициализированная переменная).

Аналогично, функция msp_ConfigureAllSAIndirect() конфигурирует все подадреса, руководствуясь информацией, выбираемой из 32-элементного массива структур msp_SAConfig.

Для формирования значений msp_SAConfig программным путем предназначены макросы msp_SetSAConfig() и msp_SetSAConfigLeg().

#### Обмен данными в режиме однократной и двойной буферизации

Запись данных в буфер в режиме однократной и двойной буферизации осуществляется при помощи функции msp_ msp_WriteSAData(), а чтение данных из буфера - msp_ReadSAData(). Для буферов типоразмера msp_SA_DOUBLE_BUFFER можно указать, производится ли обмен данными с активной или неактивной частью буфера. Для буферов, работающих на прием, переключение активной и неактивной частей выполняет МСП, а для буферов, работающих на передачу - RTL2 по указанию приложения. При чтении данных из неактивной части буфера функция msp_ReadSAData() выполняет операцию «безопасного чтения». Для обеих функций дополнительно могут быть указаны режимы проверки конфликта с МСП и ожидания окончания конфликта.

#### Обмен данными в режиме циклической буферизации

Запись данных в циклический буфер производится при помощи функции msp_WriteSAStream(), а чтение - при помощи msp_ReadSAStream(). Для циклического буфера поддерживается два указателя - записанных и прочитанных слов.

Для буфера, работающего на прием, указателем записанных слов управляет МСП, указателем прочитанных слов - программное обеспечение (приложение и RTL2). Для буфера, работающего на передачу, указателем записанных слов управляет программное обеспечение, указателем прочитанных слов - МСП. Если буфер не подключен, оба указателя - в полном распоряжении программного обеспечения.

Функция msp_ResetSABuffer() (псевдоним: msp_ResetSAStream) устанавливает оба указателя начальное значение 0 или любое другое заданное. Задание ненулевого значения обеспечивает буферное простанство и запас времени при смене буфера по прерыванию по переполнению циклического буфера. При помощи msp_MarkSAStream() приложение может подсказать функциям RTL2, трактовать неоднозначную ситуацию равенства обоих указателей как пустой или как полный буфер.

#### Работа с флажками состояния буферов

Считывание флажков состояния буфера производится при помощи функции msp_GetBufferFlag(), а изменение - при помощи msp_SetBufferFlags(). Если буфер подключен к подадресу, значения отображаемых флажков в таблице буферов изменяются немедленно, если не подключен - в момент подключения.

Существует особенность в работе с флажком msp_SA_DOUBLE_BUFFERING. Для каждого подадреса имеется только один аппаратный флажок msp_SA_DOUBLE_BUFFERING, на значение которого влияют одноименные программные флажки буфера для класса сообщений msp_DIR_RX и буфера для класса сообщений msp_DIR_BCST (двойная буферизация для класса msp_DIR_TX аппаратно не поддерживается, поэтому значение флажка этого буфера не учитывается).

Аппаратный флажок устанавливается в 1 если и только если для обоих буферов (msp_DIR_RX и msp_DIR_BCST) флажок msp_SA_DOUBLE_BUFFERING установлен в 1. При этом функция msp_GetBufferFlags() всегда считывает значение аппаратного флажка, а msp_SetBufferFlags() устанавливает значение программного флажка. Установится ли при этом и аппаратный флажок, зависит от значения флажка другого буфера.

Если для данного подадреса один из классов сообщений - msp_DIR_RX, msp_DIR_BCST - не обслуживается и буфер не подключен, учитывается состояние программного флажка только одного буфера. Также не учитывается значения флажков буферов типоразмеров msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_XXXX.

### Работа со стеком команд

Для создания стека команд используется функция msp_CreateStack(). Для загрузки стека команд используется функция msp_RTLoadStack(). Функция msp_ResetStack() (см. модуль config) используется для установки указателей текущего сообщения в нулевое или ненулевое начальное значение. Задание ненулевого значения обеспечивает буферное пространство и запас времени на переключение активных областей по прерываниям по переполнению стека. Для загрузки стека и одновременной установки ненулевого начального значения указателей можно использовать функцию msp_RTLoadStackWithOffset().

Для выборки сообщений из стека команд, анализа состояния обработки сообщений используются функции msp_GetMessageStatus(), msp_RetrieveMessage(), msp_GetCurrentEntry(), msp_ReadStackWord() (см. модуль config), и функции msp_RTRetrieveMessage(), msp_RetrieveMCMessage(), msp_RetrieveMessageInfo().

Флаг конфигурации устройства mspFS_RT_SAFE_RETRIEVE включает для функций msp_RetrieveMessage(), msp_RTRetrieveMessage() режим «безопасного чтения» по методу.

### Конфигурирование специальных областей ОЗУ модуля МКО

На обработку сообщений MIL-STD-1553B в режиме ОУ влияет состояние специальных областей ОЗУ. Эти области и функции для их конфигурирования и анализа приведены в таблице 8.1. Функции msp_SetXXXX служат для записи значений, msp_SetXXXXIndirect - для записи значений, заданных массивами констант либо считанными из файла, функции msp_GetXXXX - для чтения значений.

Таблица 8.1 - Специальные области ОЗУ

| Области ОЗУ | Функции конфигурации и анализа |
| --- | --- |
| Таблица запрета команд (таблица допустимости КС) | msp_SetIllegalCommands() msp_SetIllegalCommand() msp_SetIllegalCommandsIndirect() msp_IsIllegalCommand() (чтение) |
| Таблица неготовности подадресов (таблица занятости подадресов) | msp_SetBusySA() msp_SetBusySAIndirect() msp_GetBusySA() |
| Таблица данных сообщений mode code (таблица слов данных КУ) | msp_SetModeCodeData() msp_SetModeCodeDataIndirect() msp_GetModeCodeData() |
| Таблица разрешения прерывание по сообщениям mode code (таблица прерываний для избранных КУ) | msp_SetModeCodeInt() msp_SetModeCodeIntIndirect() msp_GetModeCodeInt() |

Приведенные функции считывают и записывают данные в позиции или группы позиций таблиц, при этом позиции задаются в виде шаблонов командных слов MIL-STD-1553B. Формировать такие шаблоны непосредственно довольно-таки сложно, следует воспользоваться макросами.

Кроме приведенных функций, таблицами запрета команд и неготовности подадреса можно манипулировать через дескрипторы буферов (msp_BUFHANDLE). Таблица неготовности управляется через флажок состояния буфера msp_SA_BUSY, а таблица запрета команд - при помощи параметров буфера lowlen, highlen (мин. и макс. число слов данных в сообщении) и функции msp_IllegalizeForBuffer(). Эти возможности включаются и отключаются флагами конфигурирования устройства mspFS_RT_SET_BUSY_FOR_BUFFER и mspFS_RT_ILLEGALIZE_FOR_BUFFER.

При настройке таблиц через дескрипторы буферов полуавтоматически устанавливаются признаки «готов», «не готов», «разрешено», «запрещено» для шаблонов команд, обслуживаемых созданными буферами. Для получения корректной конфигурации таблиц рекомендуется до начала работы с буферами инициализировать таблицы значениями «все запрещено», «все не готовы» (при помощи msp_SetIllegalCommands(), msp_SetBusySA()).

### Дополнительные флаги конфигурирования RTL2 в режиме ОУ

Дополнительные «программные» флаги устройства, устанавливаемые при помощи msp_SetFlag(), msp_SetFlagsIndirect() (см. раздел 6.), влияют на работу RTL2 в режиме ОУ (см. таблицу 8.2).

Таблица 8.2 - Дополнительные программные флаги устройства

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| mspFS_RT_SET_BUSY_FOR_BUFFER | Настройка таблицы неготовности подадресов через дескрипторы буферов |
| mspFS_RT_ILLEGALIZE_FOR_BUFFER | Настройка в таблицу запрета команд через дескрипторы буферов |
| mspFS_RT_SAFE_RETRIEVE | «Безопасное чтение» в функциях msp_RetrieveMessage(), msp_BCRetrieveMessage() |

## Типы данных и константы

### Типоразмеры буферов

- Типы и размеры буферов представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Типы и размеры буферов

| Идентификатор | Типы и размеры буферов |
| --- | --- |
| msp_SA_NO_BUFFER | Обозначает отсутствие буфера |
| msp_SA_SINGLE_BUFFER | Одинарный буфер (32 слова) |
| msp_SA_DOUBLE_BUFFER | Двойной буфер (64 слова) |
| msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_128 | Циклический буфер на 128 слов |
| msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_256 | Циклический буфер на 256 слов |
| msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_512 | Циклический буфер на 512 слов |
| msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_1024 | Циклический буфер на 1024 слов |
| msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_2048 | Циклический буфер на 2046 слов |
| msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_4096 | Циклический буфер на 4096 слов |
| msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_8192 | Циклический буфер на 8192 слов |

### Идентификаторы флажков буферов

- Идентификаторы флажков буферов представлены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 - Идентификаторы флажков буферов

| Идентификатор | Комментарий |
| --- | --- |
| msp_SA_ROLLOVER_INT | Прерывание по переполнеию (переходу на начало) циклического буфера |
| msp_SA_EOM_INT | Прерывание по концу сообщения |
| msp_SA_DOUBLE_BUFFERING | Включение двойной буферизации для данного подадреса. Если подключены 2 буфера msp_DIR_RX и msp_DIR_BCST, для включения двойной буферизации у обоих буферов флажки должны быть установлены в 1 |
| msp_SA_STREAMING | Включение потокового обмена (влияет только на RTL2) |
| msp_SA_BUSY | Неготовность подадреса. Управляет группой битов, соответстующей командам, обслуживаемым данным подадресом, в таблице неготовности. Используется при включенном режиме mspFS_SET_BUSY_FOR_BUFFER. |

### Опции операций с буферами

Эти значения комбинируются в параметрах «flags» функций работы с ОУ и определяют режимы и особенности выполнения операций с буферами. Могут комбинироваться с опциями msp_STK_A, msp_STK_B (см. таблицу 8.5).

Таблица 8.5 - Операции с буферами

| Идентификатор | Режимы операций |
| --- | --- |
| msp_SA_FREE_RAM | Автоматическое освобождение буферов |
| msp_SA_ACTIVE_BUFFER | Выбор активной части буфера |
| msp_SA_INACTIVE_BUFFER | Выбор неактивной части буфера |
| msp_SA_SAFE_READ | Выполнять процедуру безопасного чтения |
| msp_SA_RETURN_IF_BUSY | Проверять конфликт с МСП (не работает ли аппаратура с этим же объектом), возврат при обнаружении |
| msp_SA_WAIT_IF_BUSY | Проверять конфликт с МСП (не работает ли аппаратура с этим же объектом), выполнять цикл ожидания при обнаружении |
| msp_SA_SWAP_BUFFER | Поменять местами активную и неактивную части буфера |

### Мнемонические обозначения состояний специальных областей ОЗУ

Мнемонические обозначения состояний специальных областей ОЗУ отражены в таблице 8.6.

Таблица 8.6 - Состояния специальных областей ОЗУ

| Имя | Значение | Смысл |
| --- | --- | --- |
| msp_LEGAL | 0 | Команда протокола разрешена |
| msp_ILLEGAL | 1 | Команда протокола запрещена |
| msp_BUSY | 1 | подадрес не готов |
| msp_NOT_BUSY | 0 | подадрес готов |
| msp_ENABLE | 1 | Включено (разрешено) |
| msp_DISABLE | 0 | Выключено (запрещено) |

### Параметры функций конфигурации

#### Структура данных msp_BufConfig

Конфигурация буфера.

Определение:

typedef struct {

msp_BYTE size;

msp_BYTE flags;

msp_BYTE lowlen;

msp_BYTE highlen;

} msp_BufConfig;

Поля:

size		- типоразмер буфера.

flags		- начальное состояние флагов буфера (комбинация значений).

lowlen		- минимальное число слов данных в сообщениях.

highlen	- максимальное число слов данных в сообщениях.

Поля lowlen, highlen используются при включенном режиме mspFS_ILLEGALIZE_FOR_BUFFER.

#### Структура данных msp_SAConfig

Конфигурация подадреса.

Определение:

typedef struct {

msp_BufConfig rx;

msp_BufConfig tx;

msp_BufConfig bcst;

} msp_SAConfig;

Поля:

rx	- конфигурация буфера для сообщений msp_DIR_RX.

tx	- конфигурация буфера для сообщений msp_DIR_TX.

bcst	- конфигурация буфера для сообщений msp_DIR_BCST.

#### Структура данных msp_SABuffers

Буфера для подадреса.

Определение:

typedef struct {

msp_BUFHANDLE rxbuffer;

msp_BUFHANDLE txbuffer;

msp_BUFHANDLE bcstbuffer;

} msp_SABuffers;

Поля:

rxbuffer	- буфер для сообщений msp_DIR_RX.

txbuffer	- буфер для сообщений msp_DIR_TX.

bcstbuffer	- буфер для сообщений msp_DIR_BCST.

#### Структура данных msp_ModeCodeInitData

Структура для косвенной инициализации слов данных для сообщений modecode.

Определение:

typedef struct {

msp_WORD CmdWord;

msp_WORD Data;

} msp_ModeCodeInitData;

Поля:

CmdWord	- шаблон командного слова.

Data		- значение слова данных.

## Работа с буферами

### Создание и подключение буферов

#### Функция msp_CreateBuffer

Создание буфера.

Заголовок:

msp_BUFHANDLE msp_CreateBuffer(msp_DEVHANDLE device,  msp_BYTE BufferSize, msp_BYTE BufferFlags);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

buffersize 	<=	типоразмер буфера; одна из констант msp_SA_SINGE_BUFFER, msp_SA_DOUBLE_BUFFER, msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_XXXX;

bufferflags 	<=	начальное состояние флажков; комбинация идентификаторов установленых флажков; допустимы msp_SA_ROLLOVER_INT, msp_SA_EOM_INT, msp_SA_BUSY; флажки msp_SA_DOUBLE_BUFFERING, msp_SA_STREAMING устанавливаются автоматически в зависимости от типоразмера буфера; здесь не указывать.

Возврат:

Дексриптор буфера; при ошибке - значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_NO_FREE_RAM

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY.

#### Функция msp_DestroyBuffer

Уничтожение буфера.

Заголовок:

msp_ERROR msp_DestroyBuffer(msp_BUFHANDLE buffer);

Параметры:

buffer	<=	буфер.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE.

#### Функция msp_SetSABuffer

Подключение буфера к подадресу  и классу сообщений. После выполнения этой функции указанный буфер обслуживает сообщения указанного класса, адресованные указанному подадресу. Если к данному подадресу, классу сообщений был подключен буфер ранее, он отключается.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetSABuffer(

msp_DEVHANDLE	device,

msp_SUBADDRESS	subaddress,

msp_DIR		dir,

msp_BUFHANDLE	buffer,

int			flags);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройтства;

subaddress 	<=	подадрес;

dir	<=	класс (направление) сообщений; одна из констант msp_DIR_RX, msp_DIR_TX, msp_DIR_BCST;

buffer	<=	буфер; допускается также значение msp_NOHANDLE для отключения буфера без замены другим;

flags	<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта  Флаги.

Флаги:

msp_STK_A				-	работать с таблицей буферов области A

msp_STK_B				-	работать с таблицей буферов области B.

Если не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

msp_SA_FREE_RAM	-	автоматически уничтожить буфер, подключенный к данному подадресу и классу сообщений ранее.

msp_SA_RETURN_IF_BUSY	-	проверять конфликт с МСП, возврат при обнаружении

msp_SA_WAIT_IF_BUS	-	проверять конфликт с МСП, выполнять цикл ожидания при обнаружении.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_BUFFER

msp_ERROR_BUFFER_BUSY_SAFE

msp_ERROR_BUFFER_BUSY_UNSAFE

#### Функция msp_GetSABuffer

Получить дескриптор буфера, подключенного к данному подадресу, классу сообщений.

Заголовок:

msp_BUFHANDLE msp_GetSABuffer(

msp_DEVHANDLE	device,

msp_SUBADDRESS	subaddress,

msp_DIR		dir,

int			flags

);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройтства;

subaddress 	<=	подадрес;

dir		<=	класс (направление) сообщений; одна из констант msp_DIR_RX,

msp_DIR_TX, msp_DIR_BCST;

flags	<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта Флаги.

Флаги:

msp_STK_A	-	работать с таблицей буферов области A.

msp_STK_B	-	работать с таблицей буферов области B. Если не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

Возврат:

Дескриптор буфера, подключенного к данному подадресу  и классу сообщений; если буфер не подключен - значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

### Конфигурирование подадресов

#### Функция msp_ConfigureSA

Одновременное подключение всех (трех) буферов для заданного подадреса.

Заголовок:

msp_ERROR msp_ConfigureSA(

msp_DEVHANDLE	device,

msp_SUBADDRESS	subaddress,

msp_BUFHANDLE	rxbuffer,

msp_BUFHANDLE	txbuffer,

msp_BUFHANDLE	bcstbuffer,

int			flags

);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройтства;

subaddress 	<=	подадрес;

rxbuffer	<=	буфер для входящих сообщений (msp_DIR_RX);

txbuffer	<=	буфер для исходящих сообщений (msp_DIR_TX);

bcstbuffer 	<=	буфер для входящих широковещятельных сообщений (msp_DIR_BCST);

flags		<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта  Флаги.

Флаги:

msp_STK_A		 	-	работать с таблицей буферов области A

msp_STK_B		-	работать с таблицей буферов области B. Если не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

msp_SA_FREE_RAM	-	автоматически уничтожать буфера, подключенные к данному подадресу  ранее.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_BUFFER

#### Функция msp_ConfigureSAIndirect

Конфигурирование подадреса согласно конфигурационной записи.

Заголовок:

msp_ERROR msp_ConfigureSAIndirect(

msp_DEVHANDLE	device,

msp_SUBADDRESS	subaddress,

msp_SAConfig	*config,

msp_SABuffers	*buffers,

int			flags

);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

subaddress	<=	подадрес;

config		<=	конфигурационная запись;

buffers		<=>	запись, содержащая дескрипторы буферов; может быть NULL; каждое из подполей  может содержать дескриптор буфера или значение msp_NOHANDLE;

flags		<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта  Флаги.

Флаги:

msp_STK_A			-	работать с таблицей буферов области A

msp_STK_B		-	работать с таблицей буферов области B. Если не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

msp_SA_FREE_RAM	-	автоматически уничтожать буфера, подключенные к данному подадресу  ранее.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_BUFFER

msp_ERROR_NO_FREE_RAM

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

Параметр config задает конфигурацию подадреса. Если буфера не заданы через параметр buffers (buffer == NULL или buffer.xxbuffer == msp_NOHANDLE), они создаются автоматически с характеристиками, указанными в config. Дескрипторы созданных буферов возвращаются через подполя параметра buffers (если только buffers != NULL).

#### Функция msp_ConfigureAllSAIndirect

Конфигурирование всех 32 подадресов.

Заголовок:

msp_ERROR msp_ConfigureAllSAIndirect(

msp_DEVHANDLE	device,

msp_SAConfig	*config,

msp_SABuffers	*buffers,

int			flags

);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

config		<=	массив из 32 конфигурационных записей;

buffers		<=>	массив из 32 записей, содержащая дескрипторы буферов; может быть NULL; каждое из подполей  может содержать дескриптор буфера или значение msp_NOHANDLE;

flags		<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта  Флаги.

Флаги:

msp_STK_A			-	работать с таблицей буферов области A.

msp_STK_B	-	работать с таблицей буферов области B. Если не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

msp_SA_FREE_RAM	-	автоматически уничтожать буфера, подключенные ранее.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_BUFFER

msp_ERROR_NO_FREE_RAM

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

Функция выполняет конфигурирование при помощи msp_ConfigureSAIndirect() для каждого из 32 подадресов. Смысл параметров такой же, как в msp_ConfigureSAIndirect() (см. раздел 8.3.2.2).

#### Макросы msp_SetSAConfig и msp_SetSAConfigLeg

Макросы для присваивания значений конфигурационной записи msp_SAConfig программно.

Псевдо-заголовок:

msp_SAConfig* msp_SetSAConfig(

msp_SAConfig* config,

msp_BYTE rxsize, msp_BYTE rxflags,

msp_BYTE txsize, msp_BYTE txflags,

msp_BYTE bcstsize, msp_BYTE bcstflags

);

msp_SAConfig* msp_SetSAConfigLeg(

msp_SAConfig* config,

msp_BYTE rxsize,

msp_BYTE rxflags,

msp_BYTE rxlowlen,

msp_BYTE rxhighlen,

msp_BYTE txsize,

msp_BYTE txflags,

msp_BYTE txlowlen,

msp_BYTE txhighlen,

msp_BYTE bcstsize,

msp_BYTE bcstflags,

msp_BYTE bcstlowlen,

msp_BYTE bcsthighlen

);

Параметры:

config	<=>	указатель на конфигурационную запись;

rxsize	<=	типоразмер буфера для класса сообщений msp_DIR_RX; одна из констант msp_SA_NO_BUFFER (для указания отсутсвиия буфера), msp_SA_SINGLE_BUFFER, msp_SA_DOUBLE_BUFFER, msp_SA_CIRCULAR_BUFFER_XXXX;

rxflags	<=	начальные состояния флажков буфера для класса сообщений msp_DIR_RX; комбинация значений msp_SA_ROLLOVER_INT, msp_SA_EOM_INT, msp_SA_BUSY и др.;

rxlowlen	<=	минимальное число слов данных в сообщении msp_DIR_RX (только msp_SetSAConfigLeg);

rxhighlen 	<=	максимальное число слов данных в сообщении msp_DIR_RX (только msp_SetSAConfigLeg);

txsize	<=	типоразмер буфера для кдасса сообщений msp_DIR_TX;

txflags	<=	начальные состояния флажков буфера для класса сообщений msp_DIR_TX;

txlowlen	<=	минимальное число слов данных в сообщении msp_DIR_TX (только msp_SetSAConfigLeg);

txhighlen 	<=	максимальное число слов данных в сообщении msp_DIR_TX (только msp_SetSAConfigLeg);

bcstsize	<=	типоразмер буфера для кдасса сообщений msp_DIR_BCST;

bcstflags	<=	начальные состояния флажков буфера для класса сообщений msp_DIR_ BCST;

bcstlowlen 	<=	минимальное число слов данных в сообщении msp_DIR_BCST (только msp_SetSAConfigLeg);

bcsthighlen	<=	максимальное число слов данных в сообщении msp_DIR_BCST (только msp_SetSAConfigLeg).

Возврат:

Указатель на конфигурационную запись config.

Ошибки:

Нет.

Макрос msp_SetSAConfig() устанавливает значения подполей lowlen, highlen в 1 и 32 соответсвенно, макрос msp_SetSAConfigLeg() - согласно значениям своих параметров xxlowlen и xxhighlen. Макрос msp_SetSAConfigLeg() предназначен для использования в режиме автоматического запрета команд через дескриптор буфера (mspFS_ILLEGALIZE_FOR_BUFFER).

#### Макрос msp_SetSABuffers

Макрос для программного присваивания значений триаде дескрипторов msp_SABuffers.

Псевдо-заголовок:

msp_SABuffers* msp_SetSABuffers(

msp_SABuffers* buffers,

msp_BUFHANDLE  rxbuffer,

msp_BUFHANDLE  txbuffer,

msp_BUFHANDLE  bcstbuffer

);

Параметры:

buffers		<=>	указатель на триаду дескрипторов;

rxbuffer	<=	дексриптор буфера для кдасса сообщений msp_DIR_RX;

txbuffer	<=	дексриптор буфера для кдасса сообщений msp_DIR_TX;

bcstbuffer 	<=	дексриптор буфера для кдасса сообщений msp_DIR_BCST.

Возврат:

Указатель на триаду дескрипторов buffers.

Ошибки:

Нет.

### Работа с флажками буфера

#### Функция msp_SetBufferFlag

Установка флажка буфера.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetBufferFlag(

msp_BUFHANDLE	buffer,

msp_BYTE		flagid,

msp_BIT		value

);

Параметры:

buffer	<=	буфер;

flagid	<=	идентификатор флажка; одно из значений msp_SA_ROLLOVER_INT, msp_SA_EOM_INT, msp_SA_DOUBLE_BUFFERING, msp_SA_STREAMING, msp_SA_BUSY value	<=	новое значение флажка; 0 или 1.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_BUFFER.

Флажки msp_SA_ROLLOVER_INT, msp_SA_EOM_INT, msp_SA_DOUBLE_BUFFERING отображаются в таблице буферов ОУ. Если буфер подключен, значения в таблице буферов устанавливаются немедленно. Если буфер не подключен, значения сохраняются в ОЗУ ПЭВМ и копируются в таблицу буферов ОУ в момент подключения буфера к подадресу.

Имеется только один аппаратный флажок msp_SA_DOUBLE_BUFFERING, на значения которого влияют значения флажков msp_SA_DOUBLE_BUFFERING буфера для классов сообщений msp_DIR_RX и msp_DIR_BCST. Если подключены оба буфера, и ни один из них не msp_CIRCULAR_BUFFER_XXXX, значение аппаратного флажка формируется путем операции AND. Для буфера типоразмера msp_SINGLE_BUFFER установить флажок msp_DOUBLE_BUFFERING в 1 нельзя.

Флажок msp_SA_STREAMING разрешает потоковые операции (msp_ReadStream(), msp_WriteStream()). По умолчанию установлен для буферов типоразмеров msp_CIRCULAR_BUFFER_XXXX (может быть сброшен). Не может быть установлен для буферов других типоразмеров. Флажок msp_SA_BUSY управляет состояниями битов, соответствующих данному буферу, в таблице неготовности в режиме mspFS_SET_BUSY_FOR_BUFFER.

#### Функция msp_GetBufferFlag

Чтение флажка буфера.

Заголовок:

msp_BIT msp_GetBufferFlag(msp_BUFHANDLE buffer, msp_BYTE flagid);

Параметры:

buffer	<=	буфер;

flagid	<=	идентификатор флажка; одно из значений msp_SA_ROLLOVER_INT, msp_SA_EOM_INT, msp_SA_DOUBLE_BUFFERING, msp_SA_STREAMING, msp_SA_BUSY.

Возврат:

Значение указанного флажка (0 или 1).

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER.

Если буфер подключен, функция возвращает значения аппаратных флажков msp_SA_ROLLOVER_INT, msp_SA_EOM_INT, msp_SA_DOUBLE_BUFFERING из таблицы буферов ОУ, а не их копий из ОЗУ ПЭВМ. Для флажка msp_SA_DOUBLE_BUFFERING прочитанное значение может отличаться от записанного функцией msp_SetBufferFlag(), т.к. значение аппаратного флажка формируется как конъюнкция значений флажков двух буферов.

### Чтение и запись данных в режиме однократной и двойной буферизации

#### Функция msp_ReadSAData

Чтение данных из буфера.

Заголовок:

msp_WORD msp_ReadSAData(

msp_BUFHANDLE 	sabuffer,

msp_WORD* 		buffer,

msp_WORD 		offset,

msp_WORD 		wordcount,

int 			flags

);

Параметры:

sabuffer	<=	буфер;

buffer	=>	область ОЗУ для получения данных;

offset	<=	смещение считываемых данных от начала буфера, в словах;

wordcount 	<=	число считываемых слов;.

flags	<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта  Флаги.

Флаги:

msp_SA_ACTIVE_BUFFER	-	чтение из активной части буфера, может указываться при чтении из буфера типоразмера msp_SA_DOUBLE_BUFFER.

msp_SA_INACTIVE_BUFFER	-	чтение из неактивной части буфера, может указываться при чтении из буфера типоразмера msp_SA_DOUBLE_BUFFER.

msp_SA_SAFE_READ	-	выполнять «безопасное чтение», может указываться совместно с msp_SA_INACTIVE_BUFFER.

msp_SA_RETURN_IF_BUSY	-	проверять конфликт с МСП, возврат при обнаружении

msp_SA_WAIT_IF_BUSY	-	проверять конфликт с МСП, выполнять цикл ожидания при обнаружении.

Возврат:

Число фактически прочитанных слов; при ошибке - 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_BUFFER_BUSY_SAFE.

Для двойного буфера (msp_DOUBLE_BUFFER), если задан флаг msp_SA_ACTIVE_BUFFER или msp_SA_INACTIVE_BUFFER, началом буфера считается начало соответствующей части, длиной - значение 32. Если ни один из этих флагов не задан, смещение отсчитывается от начала буфера, длина буфера - 64.

#### Функция msp_WriteSAData

Запись данных в буфер.

Заголовок:

msp_WORD msp_WriteSAData(

msp_BUFHANDLE 	sabuffer,

msp_WORD* 		buffer,

msp_WORD 		offset,

msp_WORD 		wordcount,

int 			flags

);

Параметры:

sabuffer	<=	буфер;

buffer	<=	область ОЗУ c записываемыми данными;

offset	<=	смещение записываемых данных от начала буфера, в словах;

wordcount 	<=	число записываемых слов;

flags	<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта Флаги.

Флаги:

msp_SA_ACTIVE_BUFFER	-	запись в активную часть буфера, может указываться при записи в буфер типоразмера msp_SA_DOUBLE_BUFFER.

msp_SA_INACTIVE_BUFFER	-	запись в неактивную часть буфера, может указываться при записи в буфер типоразмера msp_SA_DOUBLE_BUFFER.

msp_SA_SWAP_BUFFER	-	после записи неактивная и активная часть буфера меняются ролями.

msp_SA_RETURN_IF_BUSY	-	проверять конфликт с МСП, возврат при обнаружении

msp_SA_WAIT_IF_BUSY	-	проверять конфликт с МСП, выполнять цикл ожидания при обнаружении.

Возврат:

Число фактически записанных слов; при ошибке - 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_BUFFER_BUSY_SAFE.

Для двойного буфера (msp_DOUBLE_BUFFER), если задан флаг msp_SA_ACTIVE_BUFFER или msp_SA_INACTIVE_BUFFER, началом буфера считается начало соответсвующей части, длиной - значение 32. Если ни один из этих флагов не задан, смещение отсчитывается от начала буфера, длина буфера - 64.

### Чтение и запись данных в режиме циклической буферизации

Для каждого буфера поддерживаются два указателя: читаемых и записываемых слов. Потоковая операция чтения или записи смещает соответствующий указатель на число фактически считанных/записанных слов. Следующая операция продолжает чтение с позиции, на которой остановилась предыдущая операция. Сравнивая указатели, RTL2 определяет наличие в буфере поступивших новых данных для чтения и освободившегося места для записи.

#### Функция msp_ReadSAStream

Чтение данных из буфера в потоковом режиме.

Заголовок:

msp_WORD msp_ReadSAStream(msp_BUFHANDLE sabuffer, msp_WORD* buffer, msp_WORD wordcount);

Параметры:

sabuffer	<=	буфер;

buffer		=>	область ОЗУ для получения данных;

wordcount 	<=	число считываемых слов.

Возврат:

Число фактически прочитанных слов. Если в буфер не поступало новых данных, а также при ошибке, возвращается 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_STREAM_DISABLED

msp_ERROR_STREAM_IN_USE

msp_ERROR_STREAM_CORRUPTED

Потоковое чтение запрещено, если буфер подключен для обслуживания сообщений класса msp_DIR_TX, т.к. в этом случае указатель читаемых слов используется МСП.

#### Функция msp_WriteSAStream

Запись данных в буфер в потоковом режиме.

Заголовок:

msp_WORD msp_WriteSAStream(msp_BUFHANDLE sabuffer, msp_WORD* buffer, msp_WORD wordcount);

Параметры:

sabuffer	<=	буфер;

buffer		<=	область ОЗУ c записываемыми данными;

wordcount	<=	число записываемых слов.

Возврат:

Число фактически записанных слов. Если в буфере нет места для новых данных, а также при ошибке, возвращается 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_STREAM_DISABLED

msp_ERROR_STREAM_IN_USE

msp_ERROR_STREAM_CORRUPTED.

Потоковая запись запрещена, если буфер подключен для обслуживания сообщений классов msp_DIR_RX, msp_DIR_BCST, т.к. в этом случае указатель записываемых слов используется МСП.

#### Функция msp_MarkSAStream

Отметить состояние буфера.

Заголовок:

msp_ERROR msp_MarkSAStream(msp_BUFHANDLE sabuffer, int flags);

Параметры:

sabuffer	<=	буфер;

buffer	<=	область ОЗУ c записываемыми данными;

wordcount 	<=	число записываемых слов;

flags	<=	одно из значений msp_STREAM_READ, msp_STREAM_WRITTEN, msp_STREAM_EMPTY.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_STREAM_DISABLED.

При помощи опций msp_STREAM_READ, msp_STREAM_WRITTEN приложение сообщает, как трактовать двусмысленную ситуацию, когда указатель читаемых слов равен указателю записываемых слов. При помощи опции msp_STREAM_EMPTY можно очистить буфер (установить указатели читаемых и записываемых слов в 0). Лучше это делать при помощи msp_ResetSAStream().

#### Функции msp_ResetSAStream и msp_ResetSABuffer

Установка указателей чтения и записи буфера в начальное состояние. (msp_ResetSABuffer() и msp_ResetSAStream() - разные имена одной и той же функции).

Заголовок:

msp_ERROR msp_ResetSABuffer(msp_BUFHANDLE sabuffer, msp_WORD offset);

Параметры:

sabuffer	<=	буфер;

offset		<=	начальное значение обоих указателей.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_BUFFER

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_OBJECT.

Для буферов типоразмеров msp_CIRCULAR_BUFFER_XXXX устанавливает указатели считываемых и записываемых слов в указанное значение offset. Обычно это 0,  но в некоторых приложениях может потребоваться ненулевое начальное значение указателей. После msp_ResetSABuffer() буфер считается пустым.

Дополнительно для буферов типоразмера msp_DOUBLE_BUFFER выбирает активную часть, для чего указывается ее смещение. offset может принимать значения 0 или 32. Для буферов типоразмера msp_SINGLE_BUFFER операция запрещена.

## Работа со стеком команд

### Создание и загрузка стека команд

#### Функция msp_CreateStack

Создание стека команд ОУ.

Заголовок:

msp_STKHANDLE msp_CreateStack(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства.

Возврат:

Дескриптор стека команд, при ошибке - значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_NO_FREE_RAM

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY.

#### Функция msp_DestroyStack

Уничтожение стека команд ОУ.

Заголовок:

msp_ERROR msp_DestroyStack(msp_STKHANDLE stack);

Параметры:

stack	<=	стек.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE.

#### Функция msp_RTLoadStack

Загрузка стека команд. Аппаратному указателю стека команд присваивается указатель на начало данного стека

Заголовок:

msp_ERROR msp_RTLoadStack(msp_STKHANDLE stack, int flags);

Параметры:

stack	<=	стек;

flags	<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта Флаги.

Флаги:

msp_STK_A	-	загрузить в область A.

msp_STK_B	-	загрузить в область B. Если не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_STACK.

#### Функция msp_RTLoadStackWithOffset

Загрузка стека команд со смещением. Аппаратному указателю стека команд присваивается указатель на заданную позицию в данном стеке.

Заголовок:

msp_ERROR msp_RTLoadStackWithOffset(msp_STKHANDLE stack, int start, int flags);

Параметры:

stack	<=	стек;

start	<=	начальная позиция;

flags	<=	дополнительные параметры операции; комбинация значений из пункта Флаги.

Флаги:

msp_STK_A	-	загрузить в область A.

msp_STK_B	-	загрузить в область B. Если не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_STACK

### Анализ и считывание обработанных сообщений через стек команд

Анализ и считывание обработанных сообщение производится при помощи функций msp_GetMessageStatus(), msp_RetrieveMessage(), msp_GetCurrentEntry(), msp_ReadStackWord(). Вместо msp_RetrieveMessage() можно использовать msp_RTRetrieveMessage().

В дополненние к указанным функциям имеются функции выборки из стека команд, специфичные для режима ОУ: msp_RetrieveMCMessage(), msp_RetrieveMessageInfo(). При установке флага mspFS_RT_SAFE_RETRIEVE в конфигурации устройства функции msp_RetrieveMessage(), msp_RTRetrieveMessage() выполняют «безопасное чтение» при выборке данных сообщения.

#### Функция msp_RTRetrieveMessage

Считывание указанного или очередного сообщения и сопутствующей информации из стека команд ОУ. Данная функция полностью аналогична функции msp_RetrieveMessage(), но применима только к стекам команд ОУ (порожденным функцией msp_CreateStack()). При установке флага mspFS_RT_SAFE_RETRIEVE в конфигурации устройства функция выполняет «безопасное чтение» при выборке данных сообщения.

#### Функция msp_RetrieveMCMessage

Выборка из стека команд сообщения mode code.

Заголовок:

msp_ERROR msp_RetrieveMCMessage(msp_STKHANDLE stack, int index, msp_WORD* CmdWord, msp_WORD* DataWord);

Параметры:

stack	<=	стек;

index	<=	номер сообщения в стеке; если стек «загружен» в устройство, в качестве index можно указать одно из специальных значений msp_LAST_RECEIVED, msp_NEXT_MESSAGE, msp_SAME_MESSAGE;

CmdWord	=>	командное слово сообщения;

DataWord	=>	слово данных сообщения.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

msp_ERROR_NOT_LOADED

msp_ERROR_NO_NEXT_MESSAGE

msp_ERROR_MESSAGE_IN_PROGRESS

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

msp_ERROR_NOT_MODE_CODE.

При безошибочном выполнении функция устанавливает программный указатель следующего сообщения на сообщение, следующее за прочитанным, так что при последующем обращении со «специальным номером» msp_NEXT_MESSAGE , будет считываться это следующее сообщение. Если текущее сообщение в стеке - не mode code, чтение не выполняется, указатель не изменяется, функция возвращает значение msp_ERROR_NOT_MODE_CODE.

#### Функция msp_RetrieveMessageInfo

Функция аналогична msp_RetrieveMessage(), msp_RTRetrieveMessage(), но вместо самого сообщения считывается информация о нем. Информации достаточно чтобы реконструировать сообщение, если это необходимо.

Заголовок:

msp_ERROR msp_RetrieveMessageInfo(msp_STKHANDLE stack, int index, msp_MessageInfo* info);

Параметры:

stack	<=	стек/кадр команд;

index	<=	номер сообщения в стеке; если стек «загружен» в устройство, в качестве index можно указать одно из специальных значений msp_LAST_RECEIVED, msp_NEXT_MESSAGE, msp_SAME_MESSAGE;

info	=>	буфер для получения информации о сообщении.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

msp_ERROR_NOT_LOADED

msp_ERROR_NO_NEXT_MESSAGE

msp_ERROR_MESSAGE_IN_PROGRESS

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

При безошибочном выполнении функция устанавливает программный указатель следующего сообщения на сообщение, следующее за прочитанным, так что при последующем обращении со «специальным номером» msp_NEXT_MESSAGE , будет считываться это следующее сообщение.

#### Структура данных msp_MessageInfo

Информация о сообщении. Считывается функцией msp_RetrieveMessageInfo().

Определение:

typedef struct {

msp_WORD bsw;

msp_WORD timetag;

msp_WORD dataAddress;

msp_WORD cmdword;

msp_WORD type;

msp_WORD dataWordCount;

msp_BUFHANDLE bufhandle;

msp_WORD dataOffset;

} msp_MessageInfo;

Поля:

bsw	-	(block status word) слово состояния (обработки) сообщения из стека команд.

timetag	-	временная метка сообщения из стека команд.

dataAddress 	-	адрес слов данных в ОЗУ модуля МКО.

cmdword 	-	командное слово сообщения.

type 	-	тип сообщения.

dataWordCount	-	число слов данных в сообщении.

bufhandle	-	дескриптор буфера, обслуживщего сообщение.

dataOffset	-	смещение слов данных от начала буфера.

## Конфигурирование специальных областей ОЗУ модуля МКО

### Конфигурирование таблицы запрета команд

Таблица запрета команд (command illegalization) определяет команды MIL-STD-1553B, запрещенные в конкретной целевой системе. МСП реагирует на эти команды выставлением признака ошибки и не исполняет их.

Для конфигурирования таблицы запрета команд используется механизм шаблонов команд и групп (множеств) команд. Макросы для задания шаблонов и множеств команд определены в модуле config.

#### Функция msp_SetIllegalCommands

Запрещение или разрешение группы команд.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetIllegalCommands(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD rangeCmdWord0, msp_WORD rangeCmdWord1, msp_BIT illegal);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

rangeCmdWord0,

rangeCmdWord1	<=	шаблоны команд, определяющие группу команд, на которые действует данная операция;

illegal	<=	новое значение признака запрещения команд. 1 - запрещены; 0 – разрешены; рекомендуется задавать в виде констант msp_LEGAL, msp_ILLEGAL.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

В шаблонах команд rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 значимыми являются подполя:

11-15	<RT> равно 31		-	команды с широковещятельным адресом

любое другое значение	-	команды с адресом данного ОУ

10 	<TX>				-	1- передача; 0 - прием

5-9	<SA>				-	номер ПА

0-4	<WC/MC>			-	число слов данных / код режима

Шаблоны команд rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 определяеют группу команд по условиям :

<RT> 		:	от <RT>0 до <RT>1

<TX> 		:	от <TX>0 до <TX>1

<SA>		:	от <SA>0 до <SA>1

<WC/MC>	:	от <WC/MC>0 до <WC/MC>1

#### Функция msp_SetIllegalCommand

Запрещение или разрешение единичной команды.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetIllegalCommands(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD сmd, msp_BIT illegal);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

сmd	<=	команда или шаблон команды;

illegal	<=	новое значение признака запрещения команд. 1 - запрещены; 0 – разрешены; рекомендуется задавать в виде констант msp_LEGAL, msp_ILLEGAL.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

Значение cmd интерпретируется так же, как как шаблоны в msp_SetIllegalCommands().

Функция реализована как вызов msp_SetIllegalCommands() одинаковыми шаблонами rangeCmdWord0 = rangeCmdWord1 = cmd.

#### Функция msp_SetIllegalCommandsIndirect

Запрещение или разрешение группы команд по данным из массива.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetIllegalCommandsIndirect(

msp_DEVHANDLE device,

msp_rangeCmdWords *ranges,

int count,

msp_BIT illegal

);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

ranges	<=	массив пар шаблонов команд, определяющие группу команд, на которые действует данная операция; шаблоны интерпретируются также, как в msp_SetIllegalCommans();

count	<=	число элементов в массиве ranges;

illegal	<=	новое значение признака запрещения команд; 1 - запрещены; 0 – разрешены; рекомендуется задавать в виде констант msp_LEGAL, msp_ILLEGAL.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

#### Функция msp_IsIllegalCommand

Запрещена ли данная команда?

Заголовок:

msp_BIT msp_IsIllegalCommand(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD CmdWord);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

CmdWord	<=	команда или шаблон команды.

Возврат:

Значение признака запрещения указанной команды.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

В команде CmdWord значимыми являются те же подполя, что и в шаблонах команд для функции msp_SetIllegalCommands(). В качестве значения CmdWord допустимо задавать как реальную команду MIL-STD-1553B, так и шаблон по правилам msp_SetIllegalCommands().

#### Функция msp_IllegalizeForBuffer

Запрещение или разрешение группы команд, обслуживаемых заданным буфером.

Заголовок:

msp_ERROR msp_IllegalizeForBuffer(msp_BUFHANDLE buffer, msp_BYTE lowlen, msp_BYTE highlen);

Параметры:

buffer		<=	буфер;

lowlen		<=	минимальное разрешенное число слов данных;

highlen	<=	максимальное разрешенное число слов данных.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

Команды, обслуживаемые буфером buffer с числом слов данных от lowlen до highlen объявляются разрешенными, остальные команды, обслуживаемые указанным буфером, - запрещенными. Если буфер подключен к подадресу, изменение таблицы запрещения команд производится немедленно, в противном случае - в момент подключения буфера к подадресу. Изменение таблицы запрета команд происходит если и только если установлен флаг mspFS_ILLEGALIZE_FOR_BUFFER.

### Установка признаков неготовности подадреса

Для конфигурирования таблицы неготовности подадреса используется механизм шаблонов команд и групп (множеств) команд. Макросы для задания шаблонов и множеств команд определены в модуле config.

#### Функция msp_SetBusySA

Установка признака неготовности группы подадресов.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetBusySA(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD rangeCmdWord0, msp_WORD rangeCmdWord1, msp_BIT busy);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

rangeCmdWord0,

rangeCmdWord1	<=	шаблоны команд, определяющие группу подадресов, на которые действует данная операция;

busy	<=	новое значение признака неготовности подадреса; 1 - неготов; 0 – готов; рекомендуется задавать в виде констант msp_BUSY, msp_NOT_BUSY.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

В шаблонах команд rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 значимыми являются подполя:

11-15	<RT> равно 31		-	команды с широковещятельным адресом

любое другое значение	-	команды с адресом данного ОУ

10	<TX>				-	1- передача; 0 - прием

5-9	<SA>				-	номер подадреса

Шаблоны команд rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 определяеют группу команд по условиям:

<RT>	:	от <RT>0 до <RT>1

<TX>	:	от <TX>0 до <TX>1

<SA>	:	от <SA>0 до <SA>1

#### Функция msp_SetBusySAIndirect

Установка признака неготовности группы подадресов по данным из массива.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetBusySAIndirect(

msp_DEVHANDLE device,

msp_rangeCmdWords *ranges,

int count,

msp_BIT busy

);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

ranges	<=	массив пар шаблонов команд, определяющие группу команд, на которые действует данная операция; шаблоны интерпретируются также, как в msp_SetBusySA();

count	<=	число элементов в массиве ranges;

busy	<=	новое значение признака неготовности подадреса; 1 - неготов; 0 – готов; рекомендуется задавать в виде констант msp_BUSY, msp_NOT_BUSY.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

#### Функция msp_GetBusySA

Готов ли данный подадрес?

Заголовок:

msp_BIT msp_GetBusySA(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD CmdWord);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

CmdWord	<=	команда или шаблон команды, определяющая подадрес.

Возврат:

Значение признака неготовности подадреса, указанного в CmdWord.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

В команде CmdWord значимыми являются те же подполя, что и в шаблонах команд для функции msp_SetBusySA.

### Разрешение прерываний, задание и считывание слов данных для обработки сообщений «mode code»

#### Функция msp_SetModeCodeData

Установка слова данных для команд mode code.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetModeCodeData(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD CmdWord, msp_WORD data);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

CmdWord	<=	шаблон команды, для которой устанавливается слово данных;

data		<=	новое значение слова данных.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_ILLEGAL_COMMAND_WORD.

В шаблоне команды CmdWord значимыми являются подполя:

11-15	<RT> равно 31		-	команды с широковещятельным адресом

любое другое значение	-	команды с адресом данного ОУ

10	<TX>				-	1- передача; 0 - прием

0-4	<MC>				-	код режима

Не все комбинации <RT><TX><MC> осмысленны.

#### Функция msp_SetModeCodeDataIndirect

Установка слова данных для команд mode code по данным из массива.

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetModeCodeDataIndirect(

msp_DEVHANDLE device,

msp_ModeCodeInitData *data

);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

data	<=	массив пар шаблон команды - слово данных; каждая пара итерпретируется подобно параметрам msp_SetModeCodeData(); признак конца массива - CmdWord равное 0.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_ILLEGAL_COMMAND_WORD

#### Функция msp_GetModeCodeData

Считывание слова данных для команд mode code.

Заголовок:

msp_WORD msp_GetModeCodeData(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD CmdWord);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

CmdWord	<=	шаблон команды, для которой считывается слово данных; интерпретируется так же, как в msp_SetModeCodeData().

Возврат:

Значение слова данных.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_ILLEGAL_COMMAND_WORD

#### Функция msp_SetModeCodeInt

Разрешение прерывания по конкретной команде mode code

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetModeCodeInt(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD CmdWord, msp_BIT enable);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

CmdWord	<=	шаблон команды, для которой разрешается прерывание; интерпретируется так же, как в msp_SetModeCodeData();

enable	<=	новое значение признака разрешения прерывания; рекомендуется указывать в виде констант msp_ENABLE, msp_DISABLE.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

#### Функция msp_SetModeCodeIntIndirect

Разрешение прерывания для группы конкретных команд mode code

Заголовок:

msp_ERROR msp_SetModeCodeIntIndirect(

msp_DEVHANDLE device,

msp_WORD *CmdWords,

msp_BIT enable

);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

CmdWords	<=	массив шаблонов команд; элементы итерпретируется как в msp_SetModeCodeData(); признак конца массива - элемент, равный 0;

enable	<=	новое значение признака разрешения прерывания; рекомендуется указывать в виде констант msp_ENABLE, msp_DISABLE.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

#### Функция msp_GetModeCodeInt

Разрешено ли прерывание по конкретной команде mode code?

Заголовок:

msp_BIT msp_GetModeCodeInt(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD CmdWord);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

CmdWord	<=	шаблон команды, для которой считывается слово данных; интерпретируется так же, как в msp_SetModeCodeData().

Возврат:

Значение признака разрешения прерывания.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

# MT: Работа в режиме монитора шины

Модуль mt.

## Теория

Модуль МКО поддерживает три режима мониторинга шины:

- режим словного монитора (msp_MODE_WM);

- режим избирательного монитора сообщений (msp_MODE_MM);

- комбинированный режим оконечного устройства и избирательного монитора сообщений (msp_MODE_RT + msp_MODE_MM).

При выборе режима словного монитора все ОЗУ модуля МКО используется для записи трассы. Конфигурирование словного монитора производится путем установки флагов и виртуальных регистров устройства (mspF_MONITOR_TRIGGER_ENABLED, mspF_START_ON_TRIGGER,mspF_STOP_ON_TRIGGER, mspF_EXTERNAL_TRIGGER_ENABLED, mspR_MT_TRIGGER). Никакого дополнительного конфигурирования не требуется.

Для считывания трассы RTL2 предоставляет функцию msp_ReadWordTrace(), которая в действительности является «переодетой» функцией msp_ReadRamDW(). Старшее слово считанного двойного слова содержит диагностическую информацию монитора, относящуюся к слову, подслушанному на шине и находящемуся в младшем слове.

Для облегчения декодирования диагностической информации имеются константы - маски. Перечисленным исчерпывается поддержка режима словного монитора в RTL2.

Для работы в режиме словного монитора приложение должно:

- Выбрать режим словного монитора (msp_MODE_WM).

- Задать требуемые параметры запуска и остановки словного монитора путем установки флагов и виртуальных регистров устройства.

- Запустить устройство при помощи msp_Command().

В режиме избирательного монитора сообщений трасса сообщения накапливаются в двух объектах - стеке команд (msp_STKHANDLE) и стеке данных (msp_DSTKHANDLE). Для создания этих объектов используются функции msp_MTCreateStack(), msp_MTCreateDataStack(). Для накопления трассы объекты нужно «загрузить» (адреса объектов записываются в модуля-указатели МСП). Загрузка выполняется при помощи функций msp_MTLoadStack(), msp_MTLoadDataStack().

При помощи функции msp_ResetStack() указатель текущей позиции в стеке устанавливается в 0 или другое заданное начальное значение. Ненулевое начальное значение позволяет обеспечить резерв времени и пространства ОЗУ внутри стека на переключение контекстов при работе по прерыванию по переполнению стека команд. Ненулевое начальное значение можно также задать одновременно с загрузкой стека при помощи функции msp_MTLoadStackWithOffset().

Аналогичные действия со стеком данных выполняются при помощи функций msp_MTResetDataStack() и msp_MTLoadDataStackWithOffset().

При помощи таблицы избирательного монитора сообщений указывается, какие сообщения попадут в трассу, а какие нет. Конфигурирование этой таблицы производится при помощи msp_MTSelectMessages(), msp_MTSelectMessagesIndirect(). Для формирования значений параметров этих функций следует использовать макросы msp_rangeCmdMT(), msp_rangeALL из модуля config.

Для выборки сообщений из стека команд, анализа состояния обработки сообщений используются функции msp_GetMessageStatus(), msp_RetrieveMessage(), msp_GetCurrentEntry(), msp_ReadStackWord() и функция msp_MTRetrieveMessage().

Для работы в режиме избирательного монитора сообщений приложение должно:

- Выбрать режим избирательного монитора сообщений (msp_MODE_MM) и задать необходимые параметры конфигурации при помощи функций msp_SelectMode(), msp_SetFlag(), msp_SetVReg() или msp_Configure().

- Настроить таблицу избирательного монитора при помощи msp_SelectMessages().

- Создать и загрузить стеки команд и данных монитора сообщений.

- Запустить устройство при помощи msp_Start()  или msp_Command().

- При необходимости - остановить устройство при помощи msp_StopOnMessage().

- Анализировать состояние обработки и содержание перехваченных сообщений при помощи msp_GetMessageStatus(), msp_RetrieveMessage(). Это можно делать как параллельно с работой устройства, так и после его остановки.

Работа в комбинированном режиме оконечного устройства и избирательного монитора сообщений - это просто одновременная работа ОУ и монитора сообщений.

При конфигурировании устройства необходимо:

- Выбрать комбинированный режим msp_MODE_RT+msp_MODE_MM.

- Задать параметры режима, необходимые для:

  - оконечного устройства

  - избирательного монитора сообщений.

- Запрограммировать устройство:

  - для работы в режиме ОУ - как описано в разделе 8.

  - для работы в режиме избирательного монитора сообщений - как описано в данном разделе.

- Работа с устройством (реакция на сообщения протокола, анализ трассы сообщений) производится одновременно:

  - в отношении объектов ОУ - как описано в разделе 9;

  - в отношении объектов монитора сообщений - как описано в данном разделе.

Следует учесть особенности работы избирательно монитора в комбинированном режиме:

- устройство запускается с момента выбора режима, выдача команды msp_Start() не требуется;

- сообщения, адресованные данному ОУ, принимаются им и не попадают в трассу сообщений монитора.

## Функции и константы для работы в режиме словного монитора

### Функция msp_ReadWordTrace

Считывание элемента трассы словного монитора

Заголовок:

msp_DWORD msp_ReadWordTrace(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD index);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства;

index		<=	номер позиции в трассе.

Возврат:

Элемент трассы. Это двойное слово, младшее слово которого - данные, перехваченные на ПШД, старшее - дополнительные признаки состояния канала в момент перехвата. Для разбора признаков можно использовать констаны msp_WM_XXXX, msp_WMD_XXXX.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_RAM

Функция реализована как макрос, содержащий обращение к msp_ReadRamDW().

### Константы для разбора признаков состояния канала

Признаки состояние канала занимают старшее слово элемента трассы. Старший байт содержит значение  интервала времени между передачей последнего бита предыдущего слова и первым битом данного слова, 1 младшего разряда соответствует 0.5мкс. Для интервалов больше 127,5 мкс - значение 255 (0xFF). Байт интервала не используется, если установлен признак msp_WM_N_GAP. Младший байт содержит однобитные признаки.

Для декодирования признаков состояния канала имеется два набора констант:

- константы msp_WM_XXXX помогают декодировать признаки в слове;

- константы msp_WMD_XXXX помогают декодировать признаки в старшем слове двойного слова (см. таблицу 9.1).

Таблица 9.1 - Константы признаков состояния канала

| Константы msp_WM_ХХХ | Константы msp_WMD_ХХХ | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| msp_WM_GAP_TIME_mask | msp_WM_GAP_TIME_mask | Маска интервала между сообщениями (старшего байта) |
| msp_WM_WORD_FLAG | msp_WMD_WORD_FLAG | Всегда 1 (*) |
| msp_WM_N_THIS_RT | msp_WMD_N_THIS_RT | 0, если перехваченое слово - слово команды или состояния, и номер ОУ совпадает с номером, установленным в mspR_RT_ADDRESS; иначе 1 |
| msp_WM_N_BROADCAST | msp_WMD_N_BROADCAST | 0, если перехваченное слово - слово команды или состояния, с номером ОУ 31 |
| msp_WM_ERROR | msp_WMD_ERROR | 1 если ошибка в формате слова |
| msp_WM_SYNC_TYPE | msp_WMD_SYNC_TYPE | тип синхронизации перехваченного слова: 1 - команда/статус, 0 - данные |
| msp_WM_CHANNEL | msp_WMD_CHANNEL | 1 - канал B 0 - канал A |
| msp_WM_N_GAP | msp_WMD_N_GAP | 1 - интервал времени после предыдущего слова меньше 2мкс, поле msp_WM_GAP_TIME_mask не используется 0 - величина интервала - в msp_WM_GAP_TIME_mask |
| msp_WM_N_MODECODE | msp_WMD_N_MODECODE | 0 - перехваченное слово - команда или статус, поле подадреса коианды содержит значение 0 или 31; 1 - в противном случае |

(*) При выборе режима msp_MODE_WM ОЗУ модуля МКО расписывается нулями. По значению в этом бите можно определить, какие двойные слова ОЗУ содержат перехваченные данные, а какие остались неиспользованными.

## Функции для работы со стеком команд

### Функция msp_MTCreateStack

Создание стека команд монитора

Заголовок:

msp_STKHANDLE msp_MTCreateStack(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства.

Возврат:

Дескриптор стека команд, в случае ошибки – значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

msp_ERROR_NO_FREE_RAM

### Функция msp_MTDestroyStack

Уничтожение стека команд

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTDestroyStack(msp_STKHANDLE stack);

Параметры:

stack	<=	стек команд монитора.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

### Функция msp_MTLoadStack

Загрузка адреса стека команд в аппаратный указатель стека команд

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTLoadStack(msp_STKHANDLE stack, int flags);

Параметры:

stack	<=	стек команд монитора;

flags	<=	флажки операции; одна из констант:

msp_STK_A	-	загрузка в область A;

msp_STK_B	-	загрузка в область B;

0	-	не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_STACK

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

### Функция msp_MTLoadStackWithOffset

Загрузка адреса стека команд в аппаратный указатель стека команд с установкой номера начальной позиции

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTLoadStackWithOffset(msp_STKHANDLE stack, int start, int flags);

Параметры:

stack	<=	стек команд монитора;

start	<=	номер начальной позиции в стеке;

flags	<=	флажки операции; одна из констант:

msp_STK_A	-	загрузка в область A;

msp_STK_B	-	загрузка в область B;

0		-	не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_STACK

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_INDEX_OUT_OF_RANGE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

## Функции для работы со стеком данных

### Функция msp_MTCreateDataStack

Создание стека данных монитора

Заголовок:

msp_DSTKHANDLE msp_MTCreateDataStack(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device		<=	дескриптор устройства.

Возврат:

Дескриптор стека данных, в случае ошибки – значение msp_NOHANDLE.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

msp_ERROR_NO_FREE_RAM

### Функция msp_MTDestroyDataStack

Уничтожение стека данных

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTDestroyDataStack(msp_STKHANDLE stack);

Параметры:

stack	<=	стек данных монитора.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

### Функция msp_MTLoadDataStack

Загрузка адреса стека данных в аппаратный указатель стека данных.

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTLoadDataStack(msp_DSTKHANDLE stack, int flags);

Параметры:

stack	<=	стек данных монитора;

flags	<=	флажки операции; одна из констант:

msp_STK_A	-	загрузка в область A;

msp_STK_B	-	загрузка в область B;

0		-	не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_STACK

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

### Функция msp_MTLoadDataStackWithOffset

Загрузка адреса стека данных в аппаратный указатель стека данных с установкой начального адреса.

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTLoadDataStackWithOffset(msp_DSTKHANDLE stack, msp_WORD start, int flags);

Параметры:

stack	<=	стек данных монитора;

start	<=	начальный адрес в стеке;

flags	<=	флажки операции; одна из констант:

msp_STK_A	-	загрузка в область A;

msp_STK_B	-	загрузка в область B;

0		-	не указано ни msp_STK_A, ни msp_STK_B, считается msp_STK_A.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_MODE_NOT_SELECTED

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_STACK

msp_ERROR_HANDLE_IN_USE

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_OBJECT

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

### Функция msp_MTResetDataStack

Установка начального адреса в стеке

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTResetDataStack(msp_DSTKHANDLE stack, msp_WORD address);

Параметры:

stack		<=	стек данных монитора;

address	<=	начальный адрес в стеке.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE

msp_ERROR_ILLEGAL_HANDLE_TYPE

msp_ERROR_ADDRESS_OUT_OF_OBJECT

msp_ERROR_NOT_LOADED

## Функции для работы с таблицей избирательного монитора сообщения

### Функция msp_MTSelectMessages

Выбор сообщений для перехвата. (Все остальные сообщения игнорируются). Признаком, по которому идентифицируются сообщения, является команда протокола MIL-STD-1553B, с которой начинается сообщение. Для выбора сообщений для перехвата используется механизм шаблонов команд и групп (множеств) команд. Макросы для задания шаблонов и множеств команд определены в модуле config.

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTSelectMessages(msp_DEVHANDLE device,

msp_WORD rangeCmdWord0, msp_WORD rangeCmdWord1,

msp_BIT select);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

rangeCmdWord0,

rangeCmdWord1	<=	шаблоны команд, определяющие группу команд, на которые действует данная операция;

select	<=	новое значение признака выбора сообщений, 1 - выбраны; 0 – не выбраны; рекомендуется задавать в виде констант msp_MT_SELECTED, msp_MT_UNSELECTED.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

В шаблонах команд rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 значимыми являются подполя:

11-15	<RT> равно 31		-	команды с широковещятельным адресом			любое другое значение	-	команды с адресом, совпадающим с содержимым

регистра mspR_RT_ADDRESS

10	<TX>				-	1- передача; 0 – прием

5-9	<SA>				-	номер подадреса

Шаблоны команд rangeCmdWord0, rangeCmdWord1 определяеют группу команд по условиям:

<RT>	:	от <RT>0 до <RT>1

<TX>	:	от <TX>0 до <TX>1

<SA>	:	от <SA>0 до <SA>1

### Функция msp_MTSelectMessagesIndirect

Выбор сообщений для перехвата по данным из массива.

Заголовок:

msp_ERROR msp_MTSelectMessagesIndirect(

msp_DEVHANDLE device,

msp_rangeCmdWords *ranges,

int count,

msp_BIT select

);

Параметры:

device	<=	дескриптор устройства;

ranges	<=	массив пар шаблонов команд, определяющие группу команд, на которые действует данная операция; шаблоны интерпретируются также, как в msp_SelectMessages();

count	<=	число элементов в массиве ranges select	<=	новое значение признака выбора сообщений, 1 - выбраны; 0 - не выбраны; рекомендуется задавать в виде констант msp_MT_SELECTED, msp_MT_UNSELECTED.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

### Функция msp_MTIsMessageSelected

Считывание признака выбора сообщения (начинающегося с заданной команды).

Заголовок:

msp_BIT msp_MTIsMessageSelected(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD sampleCmdWord);

Параметры:

device			<=	дескриптор устройства;

sampleCmdWord	<=	команда или шаблон команды.

Возврат:

Значение признака выбора сообщения.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE

msp_ERROR_FRAM_NOT_RESERVED

В команде CmdWord значимыми являются те же подполя, что и в шаблонах команд для функции msp_MTSelectMessages(). В качестве значения CmdWord допустимо задавать как реальную команду MIL-STD-1553, так и шаблон по правилам msp_MTSelectMessages().

## Функции анализа трассы

Анализ и считывание перехваченных сообщений производится при помощи функций msp_GetMessageStatus(), msp_RetrieveMessage(), msp_GetCurrentEntry(), msp_ReadStackWord(). Вместо msp_RetrieveMessage() можно использовать msp_MTRetrieveMessage().

### Функция msp_MTRetrieveMessage

Считывание указанного или очередного сообщения и сопутствующей информации из стека команд МТ. Данная функция полностью аналогична функции msp_RetrieveMessage(), но применима только к стекам команд MT (порожденным функцией msp_MTCreateStack()).

# Работа в режиме генерации словных последовательностей

Модуль gsw.

## Теория

Работа модуля МКО в режиме ГСП (генерации словных последовательностей) связана с сущностями двух типов:

- сообщений,

- кадров.

Понятие «режим тестера» используется в данном документе как синоним «режим ГСП».

Основное отличие режима ГСП от режимов стандарта MIL-STD-1553B заключается в возможности формирования сообщения как соответствии с форматом стандарта, так и с внесением ошибки и нарушением протокола обмена, что необходимо для тестирования модулей в стандартных режимах на соответствие протокольным требованиям методов контроля опытных образцов.

Для работы в режиме ГСП приложение должно:

- Перевести устройство в режим ГСП, задать дополнительные параметры конфигурации (флаги и т.п.)

- Создать сообщение, внести (если требуется) одну из возможных ошибок. Создать из сообщений кадр и загрузить его в МКО. Запустить командой на исполнение.

- Во время передачи данных по каналу - отслеживать поступление и обработку данных, если это предусмотренно загруженной последовательностью.

## Описание модуля gsw

Функции этого модуля обеспечивают работу модуля в режиме ГСП. Для доступа к ОЗУ стека данных ГСП, которое представляет собой отдельный (дополнительный) блок из 64Кслов, вводятся п\п доступа к ОЗУ по аналогии с «одноименными» п\п для доступа к основному ОЗУ.

Для доступа к ОЗУ стека данных ГСП, которое представляет собой отдельный (дополнительный) блок из 64Кслов, вводятся п\п доступа к ОЗУ по аналогии с «одноименными» п\п  для доступа к основному ОЗУ. (файл gsw.c). Отличие в написании заключается только в префиксе WG имени функции, что указывает на  обращение к памяти ГСП, и в параметре Address, который поменял тип на msp_DWORD для обращения к памяти свыше 32KБ:

- msp_WORD msp_WGReadRamW (msp_DEVHANDLE device, msp_DWORD Address);

- msp_ERROR msp_WGWriteRamW (msp_DEVHANDLE device, msp_DWORD Address, msp_WORD Data);

- msp_DWORD msp_WGReadRamDW (msp_DEVHANDLE device, msp_DWORD Address);

- msp_ERROR msp_WGWriteRamDW (msp_DEVHANDLE device, msp_DWORD Address, msp_DWORD Data);

- msp_ERROR msp_WGReadRamBLK (msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address, void *Data, msp_WORD Length);

- msp_ERROR msp_WGWriteRamBLK (msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address, void *Data, msp_WORD Length);

- msp_ERROR msp_WGFillRamBLK (msp_DEVHANDLE device, msp_WORD Address, msp_WORD Data, msp_WORD Length);

## Функции для режима Генерации словных последовательностей

### Основные положения и термины

Основная идея заключается в том, чтобы построить в ОЗУ УВ полный образ сообщения (транзакции) MIL-STD-1553B, часть слов которого используется для генерации сообщений генератором словных последовательностей, а оставшаяся часть - для сравнения ответов тестируемых устройств с ожидаемыми.

Вводятся 2 новых объекта - кадр ГСП (msp_WG_FRMHANDLE) и сообщение ГСП (msp_WG_MSGHANDLE).

Кадр состоит из сообщений. В отличие от стека данных КШ, кадр формруется в ОЗУ УВ. При операции «загрузки» необходимые части сообщений переписываются в ОЗУ ГСП.

В настоящий момент не допускается одновременное создание нескольких кадров. Для загруженного кадра резервируются все 64Кслова ОЗУ ГСП независимо от фактического размера кадра.

Сообщение - это образ сообщения MIL-STD-1553B в ОЗУ УВ плюс необходимая сопроводительная и управляющая информация. Работа с сообщениями ГСП по форме аналогична работе с сообщениями КШ, но, по сути, имеются существенные различия:

- сообщение ГСП содержит (может содержать) все командные слова, слова данных и состояния, предполагаемые в данном сообщении, независимо от того, какое из устройств должно передавать эти слова;

- сообщение ГСП метится признаком «роли» или нескольких ролей, которые исполняет ГСП. В зависимости от этих меток, ГСП генерирует те или иные части сообщения, а оставшиеся части («эталонные») используются для проверки ответа других устройств;

- Имеется механизм для внесение ошибок в генерируемые слова сообщений;

- Имеется механизм, регулирующий степень серьёзности ошибок при операции сравнения;

- Сообщение может быть создано целиком, аналогично сообщениям КШ, или же оно может быть создано пословными операциями. Имеются также п\п для инспекции и модификации сообщений, в том числе для добавления и удаления слов.

При операции загрузки кадра генерируемые части сообщений переписываются в ОЗУ ГСП. При операции проверки сообщения, кадра эталонные части сообщений используются для сравнния с данными в ОЗУ словного монитора.

Сообщение состоит из слов. Помимо собственно слов сообщения в ОЗУ УВ формируется сопроводительная информация для интерпретации этих слов. В зависимости от типа сообщения и заданной роли ГСП в этом сообщении слова делятся на генерируемые и эталонные. Признак передаваемое/эталонное сопровождает каждое слово. Каждое генерируемое и эталонное слово сопровождается классификационным признаком, отличающим командные слова, слова данных и статуса. Генерируемое слово сопровождается структурой msp_Diversion (см. ниже), на основе которой при загрузке кадра формируется «слово сопутствующих параметров» и - при необходимости - «слово описания ошибки».

Для эталонных слов хранятся признаки, определяющие один из трех режимов сравнения этих слов с фактически переданными в сообщении:

- сравнение и проверка наличия слова в сообщении не производится;

- производится проверка наличия данного слова в сообщении;

- производится сравнение значения данного слова.

При начальном формировании сообщений формируется «нейтральная» сопроводительная информация:

- устанавливаются нормальные задержки между словами в соответствии с MIL-STD-1553B (различные для первого и последующих слов в сообщении);

- ошибки не вносятся;

- производится проверка наличия всех эталонных слов, предусмотренных данным типом сообщения;

- производится сравнение значений всех эталонных слов, предусмотренных данным типом сообщения, значения которых заданы при формировании сообщения.

В дальнейшем характеристики как генерируемых, так и эталонных слов могу быть изменены при помощи предназначенных для этих целей функций.

Формирование последовательности выдачи слов сообщения в канал, в связи с особенностями форматов, производится в следующем порядке:

- CmdWord1	(Командное слово 1)

- CmdWord2	(Командное слово 2)

- StatusWord1	(Ответное слово 1)

- Data		(Данные (до 32 слов))

- StatusWord2	(Ответное слово 2).

На такой строгой последовательности основана передача данных и формирование эталонов для сравнения принимаемых данных для всех типов сообщений протокола, в т.ч. и с внесенными ошибками.

## Объекты

msp_WG_FRMHANDLE  - дескриптор кадра ГСП.

msp_WG_MSGHANDLE  - дескриптор сообщения ГСП.

(файл gsw.h)

## Структуры данных

### Структура данных, описывающая внесение ошибок в сообщения

typedef struct {

msp_BYTE wordref;

msp_BYTE gap;

msp_WORD flags;

msp_WORD error;

} msp_Diversion;

wordref - указатель на слово сообщения. Могут использоваться константы msp_MW_XXXX (bc.h) и целые числа, как в msp_ReadMessageWord() (bc.h), комбинация из константы msp_MW_ABS (0x40) + <целое> как указатель абсолютной позиции слова в сообщении, причем порядок расположения по абсолютным значениям следующий:

0		CmdWord1	(Командное слово 1)

1		CmdWord2	(Командное слово 2)

2		StatusWord1	(Ответное слово 1)

3		StatusWord2	(Ответное слово 2)

4		Data 1		(Слово данных 1)

5		Data 2		(Слово данных 2)

………………………………………

35		Data 32	(Слово данных 32),

специальное значение msp_MW_NO_MORE (0xFF) как признак конца массива стркутур msp_Diversion.

gap - величина паузы перед данным словом, единица младшего разряда соответствует 0,25 мкс.

flags - флажковая часть управляющее слово ГСП (без gap). Состоит из:

msp_WGCW_LOOP (1<<5; dsa_roll)

msp_WGCW_ERROR (1<<4; error)

msp_WGCW_COMMAND (1<<3; com_dat)

msp_WGCW_CHANNEL_B(1<<2; ch_b_a)

msp_WGCW_CONTIGUOUS (1<<1; cd)

В функциях, использующих msp_Diversion, используются только флажки (msp_CHANNEL_B, msp_COMMAND), остальные игнорируются (зато используются в других местах). К этому полю может быть добавлено одно из специальных значений:

- msp_WGCW_SET (0x40)  - флаги остаются без изменений (позволяет сохранить установленные биты слова сопутствующих параметров (ССП))

- msp_WGCW_INVERT (0x80) – поле flags инвертируется, т.е. при записи msp_WGCW_SET  |  msp_WGCW_INVERT  | msp_WGCW_COMMAND в поле flags будет инвертирован бит com_dat слова сопутствующих параметров.

- msp_WGCW_EXIT_WM (0x01) – устанавливается набор битов для команды перехода в монитор по истечению времени.

- msp_WGCW_INFIN_WM (0x01) – устанавливается набор битов для команды перехода в монитор без истечения времени.

error - слово описания ошибки. Специальное значение msp_INJ_NONE (0xC000) итнерпретируется как отмена внесения ошибки, в остальных случаях слово описания ошибки соответствует [6] и формируется при помощи макроса FormatErrorWord(error_type, error_pos, error_dur):

- error_type - тип ошибки - одно из значений:

- msp_INJ_ERROR_INVERT_LEFT (0x00)

- msp_INJ_ERROR_INVERT_RIGHT (0x01)

- msp_INJ_ERROR_SKIP (0x02)

- msp_INJ_ERROR_WORDLEN (0x03)

Для основных типов вносимых ошибок введено множество удобных макросов вида msp_INJERR_xxx (см. файл gsw.h).

Остальные параметры интерпретируются в зависимости от типа ошибки (см. таблицу 10.1).

Таблица 10.1 - Типы ошибок

| Тип ошибки | error_pos | error_dur |
| --- | --- | --- |
| msp_INJ_ERROR_INVERT_LEFT | Позиция ошибки от начала слова, единица младшего разряда соответствует в 0,25мкс | Продолжительность ошибки, единица младшего разряда соответствует 41,6666нс |
| msp_INJ_ERROR_INVERT_RIGHT |  |  |
| msp_INJ_ERROR_SKIP |  |  |
| msp_INJ_ERROR_WORDLEN | Число битов, на которые изменяется длина слова | - |

### Дополнение структуры данных msp_Message

В дополнение к структуре msp_Message введены дополнительные поля для сообщений ГСП (файл config.h):

msp_BYTE present, transmit, check, role;

Каждое из полей, кроме role, является набором следующих битовых флажков, соответствующих словам сообщений MIL-STD-1553B:

- msp_MSG_CMD1 (0x01),

- msp_MSG_CMD2 (0x02),

- msp_MSG_DATA (0x08),

- msp_MSG_STATUS1 (0x04),

- msp_MSG_STATUS2 (0x10).

present - отмечены заполненные поля msp_Message

transmit - отмечены поля, которые должен передавать ГСП

check - отмечены эталонные поля для проверки сообщений тестируемого устройства

Если поле отмечено в transmit, оно будет заполнено и в present.

Поля transmit и check задействуются только при установленном поле present.

Поля bccw, loopback в структуре msp_Message в режиме ГСП не используются.

## Работа с кадрами

### Функция msp_WGCreateFrame

Функция создает кадр ГСП. В каждый момент времени может существовать не более одного кадра (должно проверяться). Кадр занимает все ОЗУ ГСП.

Заголовок:

msp_WG_FRMHANDLE msp_WGCreateFrame(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device	-	дескриптор устройства.

Возврат:

дескриптор кадра или 0 в случае ошибки.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_TOO_MANY_FRAMES

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

### Функция msp_WGLoadFrameWithNRP

Загрузка кадра с установкой защитного временного интервала при переходах в монитор. Передаваемые части сообщений переписываются в ОЗУ ГСП. Все переходы в словный монитор «взводятся» на таймер со значением определённым во втором параметре функции, следовательно это значение должно определяться длительностью самого продолжительного сегмента данных принимаемого из канала. Защитный интервал не даёт выполняемой программе «зависнуть» при ожидании данных из канала, если ответа по к.-либо причине нет. Допустимо вызывать функцию повторно неограниченное число раз.

Заголовок:

msp_WG_FRMHANDLE msp_WGLoadFrameWithNRP

(msp_WG_FRMHANDLE frame,

msp_WORD time);

Параметры:

frame	-	дескриптор кадра,

time – время ожидания ответного сегмента сообщения, которое должно быть не менее длительности ожидаемого сообщения + 12 мкс (значение выражается в мкс). При значении 0 формируется команда «вечного» ожидания в мониторе до прихода данных из канала.

Возврат:

Дескриптор кадра.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

### Функция msp_WGGetMessageCount

Возвращает число сообщений в кадре.

Заголовок:

msp_WORD msp_WGGetMessageCount(msp_WG_FRMHANDLE frame);

Параметры:

frame	-	дескриптор кадра.

Возврат:

Количество сообщений.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

### Функция msp_WGDestroyFrame

Уничтожение кадра.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WGDestroyFrame(msp_WG_FRMHANDLE frame);

Параметры:

frame	-	дескриптор кадра.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

## Работа с сообщениями

### Функция msp_WGFormatMessage

Предварительное форматирование сообщения. Функция аналогична функции msp_FormatMessage() (модуль bc), со следующими отличиями:

- слова данных могут вноситься для любого типа сообщений, дополнительно введен новый тип mspM_EXTENDED (файл config.h), для формирования нестандартных сообщений и тип mspM_EXTENDED_TERM (файл config.h) для формирования терминальных сообщений.

- можно задать слова состояния ST1, ST2;

- функция отмечает все заданные поля в поле present,

- параметр wgmcw - комбинация следующих флажков:

  - msp_WGM_CHANNEL_B (0х80) всем словам сообщения приписывается канал А, если этот флаг не задан, и канал B в противном случае,

  - msp_ROLE_BC,

  - msp_ROLE_RT,

  - msp_ROLE_RT2 - признаки ролей (BC – контроллера шины, RT – оконечного устройства),  действия которых выполняет ГСП;

msp_ROLE_RT2 - роль принимающего ОУ при пересылке ОУ-ОУ.

Функция формирует поля transmit и check в соответствии с типом сообщения и заданным набором исполняемых ролей; к полю check добавляется (OR) значение параметра checkalso.

Заголовок:

msp_Message* msp_WG_FormatMessage(

msp_Message* buffer,

msp_BYTE type,

msp_BYTE RT,

msp_BYTE SA,

msp_BYTE RTR_MC,

msp_WORD SAR_MCD,

msp_BYTE dataWordCount,

msp_WORD *data,

msp_WORD ST1,

msp_WORD ST2,

msp_BYTE wgmcw,

msp_BYTE checkalso

);

Параметры:

buffer			-	указатель на структуру msp_Message;

type			-	тип сообщения см. функцию msp_FormatMessage() (модуль bc);

дополнительно введены новые типы mspM_EXTENDED, mspM_EXTENDED_TERM (файл config.h);

для формирования нестандартных сообщений;

RT			-	см. функцию msp_FormatMessage() (модуль bc);

SA			-	см. функцию msp_FormatMessage() (модуль bc);

RTR_MC		-	см. функцию msp_FormatMessage() (модуль bc);

SAR_MCD		-	см. функцию msp_FormatMessage() (модуль bc);

DataWordCount	-	см. функцию msp_FormatMessage()(модуль bc);

Data			-	см. функцию msp_FormatMessage() (модуль bc);

ST1			-	значение ответного слова;

ST2			-	значение ответного слова 2 (только для сообщений RTRT);

wgmcw		-	комбинация следующих флажков: msp_WGM_CHANNEL_B,

msp_ROLE_BC, msp_ROLE_RT, msp_ROLE_RT2;

checkalso		-	флаги для порверки дополнительных слов.

Возврат:

Указатель на структуру msp_Message.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

### Функция msp_WG_ExtendMessage

Функция предназначена для заполнения дополнительных полей после того, как образ сообщения сформирован при помощи функции msp_FormatMessage() (bc.h). Кроме этого, функция должна установить поля present, transmit и check в соответствии с типом сообщения, фактически заданными полями и указанной ролью (ролями) ГСП в данном сообщении. Параметры аналогичны параметрам функции msp_WG_FormatMessage().

Заголовок:

msp_Message* msp_WG_ExtendMessage(

msp_Message* buffer,

msp_WORD *data,

msp_WORD ST1,

msp_WORD ST2,

msp_BYTE wgmcw,

msp_BYTE checkalso

);

Параметры:

buffer	-	указатель на структуру msp_Message;

ST1	-	значение ответного слова;

ST2	-	значение ответного слова 2 (только для сообщений RTRT);

wgmcw	-	комбинация следующих флажков: msp_WGM_CHANNEL_B, msp_ROLE_BC, msp_ROLE_RT, msp_ROLE_RT2;

checkalso	-	флаги для порверки дополнительных слов.

Возврат:

Указатель на структуру msp_Message.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_FORMAT

## Целостное создание сообщений

### Функция msp_WG_CreateMessage

Создает внутреннее представление сообщения по заготовке сообщения msp_Message

Заголовок:

msp_WG_MSGHANDLE msp_WG_CreateMessage(msp_DEVHANDLE device, msp_Message * buffer)

Параметры:

device	-	дескриптор устройства;

buffer	-	указатель на структуру msp_Message.

Возврат:

Указатель на сообщение.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

### Функции msp_WG_SetTransmit и msp_WG_SetCheck

Явные изменения наборов передаваемых (msp_WG_SetTransmit) и сравниваемых слов (msp_WG_SetCheck).

Заголовки:

msp_ERROR msp_WG_SetTransmit(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_BYTE set,

msp_BYTE reset

);

msp_ERROR msp_WG_SetCheck(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_BYTE set,

msp_BYTE reset

);

Параметры:

message	-	сообщение;

set, reset	-	перечень полей сообщения, которые включаются (set) или исключаются (reset) из набора передаваемых (msp_WG_SetTransmit) и сравниваемых (msp_WG_SetCheck) слов; могут содержать комбинации флажков msp_MSG_CMD1, msp_MSG_CMD2, msp_MSG_DATA, msp_MSG_STATUS1, msp_MSG_STATUS2.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

### Функция msp_WG_DestroyMessage

Функция уничтожает сообщение.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WG_DestroyMessage(msp_WG_MSGHANDLE message);

Параметры:

message	-	сообщение.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

## Пословное создание и модификация сообщений

### Функция msp_WG_CreateEmptyMessageEx

Функция создает исходно пустое сообщение (число слов = 0).

Заголовок:

msp_WG_MSGHANDLE msp_WG_CreateEmptyMessageEx

(msp_DEVHANDLE device,

msp_BYTE role);

Параметры:

device		-	дескриптор устройства,

role - комбинация следующих флажков: msp_WGM_CHANNEL_B, msp_ROLE_BC, msp_ROLE_RT, msp_ROLE_RT2;

Возврат:

Сообщение или 0 при ошибке.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY

### Функции для работы со словами в сообщении (msp_WG_InsertWord, msp_WG_RemoveWord, msp_WG_ChangeWord, msp_WG_GetWord)

Функции для работы со словами в сообщении обеспечивают вставку (в позицию wordref), добавление (в конец сообщения), исключение, изменение или получение слова. При добавлении передаваемого слова устанавливается нулевая задержка от предыдущего слова и не вносятся ошибки. Изменить эти значения можно при помощи msp_WG_DivertWord() (см. ниже).

Заголовки:

msp_ERROR msp_WG_InsertWord(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_BYTE wordref,

msp_BYTE status,

msp_WORD data

);

msp_ERROR msp_WG_RemoveWord(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_BYTE wordref

);

msp_ERROR msp_WG_ChangeWord(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_BYTE wordref,

msp_WORD data

);

msp_WORD msp_WG_GetWord(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_BYTE wordref

);

Параметры:

message	-	редактируемое сообщение;

wordref	-	ссылка на позицию слова, с которым производится модификация; аналогично полю wordref структуры msp_Diversion;

status	-	признак, является ли слово генерируемым или эталонным, и как осуществлять проверку эталона; одна из констант msp_WG_TRANSMIT (0x01), msp_WG_CHECK_NONE (0x00) или msp_WG_ABSENT (0x00), msp_WG_CHECK_PRESENT (0x02), msp_CHECK_VALUE (0x03);

data 	-	значение самого слова.

Возврат:

Сообщение или 0 при ошибк, за исключением ф-ции msp_WG_GetWord, которая возвращает значение выбранного слова.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

## Внесение ошибок в сообщение

### Функция msp_WG_DivertWord

Внесение ошибки и/или временного промежутка в слово. Все параметры интерпретируются так, как одноименные поля структуры msp_Diversion. Следует учесть, что бит msp_WGCW_COMMAND в flags замещяет признак команда/данные, установленный msp_WG_InsertWord() или msp_WG_CreateMessage(), это справедливо и для остальных функций из данного пункта.

Заголовок:

msp_WG_MSGHANDLE msp_WG_DivertWord(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_BYTE wordref,

msp_WORD gap,

msp_BYTE flags,

msp_WORD error

)

Параметры:

message	-	редактируемое сообщение;

wordref 	-	указатель изменяемого слова (см. описание одноименного поля структуры msp_Diversion );

gap		-	значение задержки перед передачей слова (см. описание одноименного поля структуры msp_Diversion );

flags		-	флаги (см. описание одноименного поля структуры msp_Diversion );

error		-	слово описания ошибки (см. описание одноименного поля структуры msp_Diversion ).

Возврат:

Параметр message.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

### Функция msp_WG_DivertWordIndirect

Внесение ошибки и/или временного промежутка в слово. Все параметры интерпретируются так, как одноименные поля структуры msp_Diversion.

Заголовок:

msp_WG_MSGHANDLE msp_WG_DivertWordIndirect(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_Diversion *diversion

)

Параметры:

message	-	редактируемое сообщение;

diversion 	-	структура msp_Diversion, задающая вносимую ошибку.

Возврат:

Параметр message.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

### Функция msp_WG_DivertMessageIndirect

Внесение ошибок и/или временные промежутки в сообщение. Все параметры интерпретируются так, как одноименные поля структуры msp_Diversion.

Заголовок:

msp_WG_MSGHANDLE msp_WG_DivertMessageIndirect(

msp_WG_MSGHANDLE message,

msp_Diversion *diversions

)

Параметры:

message	-	редактируемое сообщение;

diversion	-	массив структур msp_Diversion, задающих вносимые ошибки. Последняя структура в массиве должна иметь значение msp_MW_NO_MORE в поле wordref.

Возврат:

Параметр message.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

## Создание специальных сообщений

### Функция msp_WG_CreateTerminalMessage

Создание специального сообщения. Тип сообщения определяется параметром code.

Заголовок:

msp_WG_MSGHANDLE msp_WG_CreateTerminalMessage(msp_DEVHANDLE device, int code, msp_WORD time)

Параметры:

device	-	дескриптор устройства.

code	- 	код специального сообщения; одна из констант:

msp_WG_TERM_WM (0х0001)		-	переход (с возвратом) в режим WM.

(словного монитора);

msp_WG_TERM_LOOP (0х0020)		-	циклический переход к началу

кадра;

msp_WG_TERM_STOP (0хFFC0)		-	остановка ГСП;

msp_WG_TERM_PAUSE (0x0003)		-	пауза в работе ГСП, на время,

заданное в time;

msp_WG_TERM_EXIT_WM (0x0007)	-	переход из режима WM в режим

ГСП, по истечении времени,

задаваемого в time;

time 						-	время, мзр = 0,25 мкс.

Возврат:

Параметр message.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_DEVICE_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

## Добавление сообщения в кадр

### Функция msp_WG_AddMessage

Добавление одиночного сообщения в кадр.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WG_AddMessage(msp_WG_FRMHANDLE frame, msp_WG_MSGHANDLE message);

Параметры:

framе		-	кадр;

message	-	сообщение.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT

### Функция msp_WG_AddMessageIndirect

Добавление одиночного сообщения в кадр.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WG_AddMessageIndirect(msp_WG_FRMHANDLE frame, msp_Message *message, msp_Diversion *diversions);

Параметры:

framе		-	кадр;

message	-	сообщение;

diversions	-	ошибки, вносимые в сообщение (массив структур msp_Diversion).

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT

### Функция msp_WG_AddMessagesIndirect

Добавление множества сообщений в кадр.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WG_AddMessagesIndirect(msp_WG_FRMHANDLE frame, int count, msp_Message *messages, msp_Diversion *diversions);

Параметры:

framе		-	кадр;

count		-	количество добавляемых сообщений;

message	-	сообщения;

diversions	-	ошибки, вносимые в сообщения (массив структур msp_Diversion).

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE_HANDLE

msp_ERROR_FRAME_EXCEEDS_SIZE_LIMIT

### Функция msp_WG_GetFrameMessage

Возвращает дескриптор сообщения по его номеру в кадре

Заголовок:

msp_WG_MSGHANDLE msp_WG_GetFrameMessage(msp_WG_FRMHANDLE frame, int entry);

Параметры:

framе		-	кадр;

entry		-	номер позиции в кадре.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

## Проверка ответов тестируемого устройства

Функции сравнения возвращают следующие значения:

- msp_NOERROR - при успешном сравнении,

- msp_ERROR_ANSWER_NOT_MATCH - при неуспешном сравнении, а также при ошибке передачи ответа,

- msp_ERROR_ANSWER_EXTRA_WORDS - при наличии в стеке монитора лишних слов,

- msp_ERROR_ANSWER_MISSING_WORDS – при отсутствии слов в стеке монитора, предусмотренных эталоном,

- msp_ERROR_INVALID_MESSAGE – при ошибке формирования сообщения.

- msp_ERROR_ANSWER_ERROR – при наличии ошибок формата сегментов сообщений,

- msp_ERROR_ANSWER_ANOTHER_CHANNEL – при ответе по другому каналу,

- msp_ERROR_ANSWER_RT_BUSY – при наличии в принятом ответном слове бита АЗ (абонент занят).

Функции сравнивают с образцом (сгенерированным msp_WG_FormatMessage() и msp_WG_CreateMessage()) - ответ тестируемого устройства на сообщение. При этом учитываются признаки типа сравнения.

В структуру details записываются результаты сравнения, которые могут принимать следующие значения:

- msp_WG_CHK_NONE – сравнение не производится,

- msp_WG_CHK_OK (0x00) – сравнение успешно,

- msp_WG_CHK_ERROR  - ошибка при передаче/приеме слова,

- msp_WG_CHK_MISSING - данное слово отсутствует в ответе,

- msp_WG_CHK_ERROR_GAP – истечение времени ожидания отклика по MIL-STD-1553B,

- msp_WG_CHK_NOT_MATCH - данное слово присутствует в ответе, но не совпадает с ожидаемым значением,

- msp_WG_CHK_ANOTHER_CHANNEL – слово передано по другому каналу,

- msp_WG_CHK_BUSY – слово является ответным и содержит бит АЗ (абонент занят).

Поля details, соответствующие полям сообщения, не подлежащим сравнению, заполняются значением msp_WG_CHK_NONE.

### Функция msp_WG_GetProcessedMessage

Получение обработанного отклика на выданное в канал сообщение.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WG_GetProcessedMessage

(msp_WG_FRMHANDLE frame,

int entry,

msp_Message *response);

Параметры:

framе		-	кадр;

entry		-	номер позиции в кадре;

response	-	реконструированное на основе мониторинга сообщение, структура msp_Message содержит как сформированные пользователем передаваемые слова, так и слова взятые из ОЗУ монитора и поставленные на их соответствующие места в сообщении.

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

### Функция msp_WG_CheckMessageEx

Проверка ответа на сообщение (путем сопоставление с образцом).

Заголовок:

msp_ERROR msp_WG_CheckMessageEx

(msp_WG_FRMHANDLE frame,

int entry,

msp_Message *details,

msp_Message *response,

msp_Message *etalon,

msp_BOOL ignore_status_set);

Параметры:

framе		-	кадр;

entry		-	номер позиции в кадре;

details		-	детальное описание ошибок сравнения (см. выше) (возможно значение NULL):

response	-	реконструированное на основе мониторинга сообщение, полностью соответствует получаемому одноименному значению в ф-ции msp_WG_GetProcessedMessage (возможно значение NULL),

etalon		-	эталонное (исходное) сообщение сформированное пользователем (возможно значение NULL),

ignore_status_set - 	игнорирует флаги сравниваемого с эталоном ответного слова при значении msp_TRUE, при msp_FALSE учитывает их. Не действует на бит АЗ (абонент занят).

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_EMPTY_FRAME

msp_ERROR_INVALID_MESSAGE

msp_ERROR_ANSWER_MISSING_WORDS

msp_ERROR_ANSWER_NOT_MATCH

msp_ERROR_ANSWER_ERROR

msp_ERROR_ANSWER_ANOTHER_CHANNEL

msp_ERROR_INTERNAL_ALGORITHM

### Функция msp_WG_CheckMessagesEx

Проверка всех сообщений кадра

Заголовок:

msp_ERROR msp_WG_CheckMessagesEx

(msp_WG_FRMHANDLE frame,

msp_Message *details,

msp_Message *response,

msp_Message *etalon,

msp_BOOL ignore_status_set);

Параметры:

framе	-	кадр;

details	-	детальное описание ошибок сравнения, массив структур msp_Message, размер которого должен быть не меньше числа сообщений в кадре; элементы массива details заполняются также, как параметр details функции msp_WG_CheckMessageEx() (возможно значение NULL),

response	-	указатель на массив структур msp_Message c реконструированными на основе мониторинга сообщениями, заполнение аналогично функции msp_WG_CheckMessageEx() (возможно значение NULL),

etalon		-	указатель на массив структур msp_Message с эталонными (исходными) сообщениями сформированные пользователем (возможно значение NULL),

ignore_status_set - 	игнорирует флаги сравниваемого с эталоном ответного слова при значении msp_TRUE, при msp_FALSE учитывает их. Не действует на бит АЗ (абонент занят).

Возврат:

msp_ERROR_ANSWER_NOT_MATCH - при ошибке сравнения хотя бы одного сообщения кадра; в остальных случаях – как msp_WG_CheckMessage().

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

### Функция msp_WG_GetGap

Считывание значения межсловного временного промежутка перед передачей указанного слова.

Заголовок:

msp_WORD msp_WG_GetGap(msp_WG_FRMHANDLE frame, int entry, msp_BYTE wordref);

Параметры:

framе	-	кадр; должен быть загружен;

entry	-	номер позиции сообщения в кадре;

wordref	-	номер слова в сообщении, интерпретируется как поле wordref в структуре msp_Diversion.

Возврат:

Возвращает значение межсловного временного промежутка перед передачей данного слова. Значение приведено к разрядности промежутка словного монитора  мзр – 0.5 мкс.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

## наложение сообщений в кадре

Наложение сообщений – это частичное перекрытие передаваемого сегмента самостоятельного сообщения по одному каналу передаваемым сегментом другого сообщения по другому каналу.

Реализуется наложение с помощью следующей функции:

### Функция msp_WG_MessageImpose

Наложить сообщение в кадре с порядковым номером entry на предыдущее, идущее по другому относительно накладываемого сообщения каналу.

Заголовок:

msp_ERROR msp_WG_MessageImpose

(msp_WG_FRMHANDLE frame,

int entry,

float time);

Параметры:

framе	-	кадр;

entry	-	номер позиции сообщения в кадре

time	-	время наложения в мкс (с шагом 0.25 мкс).

Возврат:

Код ошибки или 0.

Ошибки:

msp_ERROR_INVALID_FRAME_HANDLE

msp_ERROR_INVALID_PARAMETER

msp_ERROR_IMPOSING_IS_IMPOSSIBLE

# Работа с устройствами на шине USB

На работу с модулями МВ26.20 (см. [6]), подключаемыми по шине USB, влияют несколько факторов, ограничивающих темп обмена с устройством:

- Последовательный интерфейс USB спецификации 2.0 предполагает полудуплексный обмен пакетами данных. Интервал времени между отправкой запроса и получением ответа может составить от 1 до 3мс.

- Максимальный объем пакета данных к МВ26.20 составляет 128 слов, от МВ26.20 – 512 слов.

Это позволяет оценить соответствие пропускной способности КПИ и интенсивности обмена данными по МКО для конкретной прикладной задачи.

При подключении к концентратору USB только одного модуля МВ26.20 формальная пропускная способность обмена по USB выше пропускной способности канала ГОСТ Р 52070-2003, и ее должно быть достаточно для почти всех приложений. Однако, при работе в режиме запрос-ответ влияние фактора 1) приводит к снижению темпа обмена, неприемлемому для многих приложений. Так, считывание из МВ26.20 одного поступившего сообщения ГОСТ Р 52070-2003 может занять до 17мс.

Для подавления влияния этих факторов в библиотеку RTL2 и микропрограмму МВ26.20 встроены следующие усовершенствования:

(1) Кэширование данных.

В ОЗУ УВ создается копия ОЗУ и регистров устройства МВ26.20. Операции чтения регистров и ОЗУ перенаправляются к этой копии. Операции записи в регистры и ОЗУ, при возможности, группируются и отправляются в МВ26.20 в одном кадре USB.

За поддержку актуальности кэша ответственна прикладная программа. С учетом решаемой задачи и логики работы МВ26.20 прикладная программа «заказывает» обновление копий изменяющихся областей ОЗУ, а также регистров устройства, при помощи специальных функций. Операции обновления, при возможности, также группируются и отправляются в МВ26.20 в одном кадре USB.

Эта функциональность реализована в модуле cash (см. 11.1).

(2) Автоматические обновления.

Микропрограмма МВ26.20 (версия 2), с учетом логики работы устройства МВ26.20 в его текущем режиме, определяет факт изменения данных в областях ОЗУ и регистрах устройства, и инициативно, не дожидаясь запросов УВ, отсылает обновления в кэш данных на УВ.

Таким образом, влияние указанных ограничивающих факторов полностью устраняется. Актуальность данных в кэше и скорость доступа к ним не зависят ни от интервала сообщений запрос-ответ по USB, ни от темпа передачи данных по USB, который сам по себе достаточен. Приложение получает обновленную копию данных с задержкой 1-2мс, но без потерь.

Эта функциональность реализована в микропрограмме МВ26.20 (версия 2) и – ответная часть - в модуле cash (см. 11.1).

Такая стратегия, однако, создает высокую вычислительную нагрузку на встроенный микроконтроллер МВ26.20, и в действие вступает еще один ограничивающий фактор:

- Ограниченная производительность встроенного микроконтроллера МВ26.20.

Таким образом, даже с учетом указанных усовершенствований, некоторые ограничения на темп обмена данными остаются. Если в конкретной прикладной задаче необходима обработка модулем МВ26.20 сообщений ГОСТ Р 52070-2003 без потерь, темп обмена по шине ГОСТ Р 52070-2003 также должен быть ограничен.

Для прикладной задачи, не требующей высокого темпа обмена по шине ГОСТ Р 52070-2003, подходят следующие простые правила, описывающие ограничения темпа обмена:

- Интервал времени между началом сообщения ГОСТ Р 52070-2003 и началом следующего сообщения ГОСТ Р 52070-2003 не должен быть меньше 200 мкс.

И

- В режиме КШ, если в кадре только одно сообшение, интервал времени между началом сообщения ГОСТ Р 52070-2003 и началом следующего сообщения ГОСТ Р 52070-2003 должен быть хотя-бы на 12мкс больше, чем продолжительность первого сообщения (нельзя передавать сообщения без пауз).

Если задача требует более высоких темпов обмена, см. п. 11.2.3 в котором приводятся более детальные ограничения на интервалы передачи сообщений ГОСТ Р 52070-2003 в зависимости от формата сообщения ГОСТ Р 52070-2003, режима устройства и других факторов, полученные на основе испытаний устройства.

Алгоритм автоматических обновлений накладывает некоторые требования на конфигурацию устройства, см. 11.2.1.

По своему предназначению шина USB не предназначена для поддержки прерываний от устройств.

## Модуль cash

### Принципы работы кэша (cash)

Кэш – это программный модуль для буферизированного обмена с устройствами, работающими по «медленным» шинам, типа USB (universal serial bus).

Кэш позволяет оптимизировать и ускорить обмен по шине USB.

При включении кэша в ОЗУ управляющего вычислителя создается копия ОЗУ и регистров устройства, и операции модуля access (msp_ReadReg(), msp_WriteReg(), msp_ReadRam() и т.п.) перенаправляются к этой копии. При этом операции имеют фиксированное время выполнения, не связанное с задержками передачи данных по шине USB.

Синхронизация данных в кэше и в ОЗУ устройства может выполняется двумя способами:

- за счет автоматических обновлений, присылаемых устройством МВ26.20 (только отражение в УВ изменений в МВ26.20),

- под управлением приложения (синхронизация в обе стороны).

Допускается сочетать оба способа в одной прикладной программе.

Включение кэша в работу выполняется с помощью функции cash_ActivateDeviceCash (естественно, если устройство «поддерживает» кэш). При этом поведение операций чтения и записи модуля access меняется следующим образом.

Операции записи msp_WriteReg(), msp_WriteRamXXX() и подобные производят запись в «очередь записи». Чтобы записанные данные оказались в ОЗУ устройства, приложение должно вызвать функцию cash_WriteLatch().  При этом все данные из «очереди записи» пересылаются в устройство, при пересылке выполняется оптимизация, ускоряющая обмен по USB, см. ниже, для успеха оптимизации важно, чтобы «очередь записи» была большой.

Операции чтения msp_ReadReg(), msp_ReadRamXXX() обращаются к копии ОЗУ, находящейся в кэше, выполняются быстро, с фиксированным временем. Для того, чтобы этими операциями считывались действительно свежие данные, данные в кэше необходимо обновлять. Под управлением приложения это делается следующим образом.

Приложение «заказывает» обновление одной или несколькоих областей ОЗУ, одного или нескольких регистров при помощи функций cash_RefreshRamPreparation(), cash_RefreshRamPreparationOnly(), cash_RefreshRegPreparation(), (эти вызовы формируют так называемую «очередь чтения»). Затем приложение вызывает функцию cash_RefreshLatch(), которая фактически выполняет считывание заказанных данных из устройства в кэш. При этом также применяется оптимизация, см. ниже, для успеха которой тоже важно, чтобы «очередь чтения» была большой.

После вызова  cash_RefreshLatch() функции чтения msp_ReadReg(), msp_ReadRamXXX() считывают свежие данные.

Этот способ обновления требует, чтобы приложение знало, какие области ОЗУ и регистры следует обновлять. Теоретический анализ показал, что это во многих случаях возможно. Другой способ обновления кэша, так называемые автоматические обновления, не требует от приложения такого знания. Он описан ниже.

Управление синхронизацией кэша при помощи cash_WriteLatch(),cash_RefreshLatch() – это основной, или базовый режим работы кэша. В зависимости от решаемой задачи и используемого оборудования, могут быть включены дополнительные режимы, улучшающие работу кэша в определенных условиях.

Режим автоматических обновлений заключается в том, что микропрограмма, встроенная в устройство, отслеживает изменения в ОЗУ устройства и автоматически присылает обновления для кэша. Для режимов работы устройства КШ,ОУ,МТ сообщений автоматически обновляется только ОЗУ устройства; при необходимости читать свежие данные из регистров следует использоваеть функции cash_RefreshRegPreparation(), cash_RefreshLatch(). Для режима работы МТ слов, в дополнение к ОЗУ, автомачески обновляется регистр указателя стека данных mspRR_DATA_STACK_ADDRESS, для чтения свежих данных из этого регистра обращения к функции cash_RefreshRegPreparation(), cash_RefreshLatch() не нужны. Этот режим применим только при работе с устройством МВ26.20 с микропрограммой версии 2. Этот режим рекомендуется использовать при обработке сообщений, проходящих по МКО. Режим автоматических обновлений включается при помощи функции cash_AutoUpdateOn(), а выключается при помощи функции cash_AutoUpdateOff() . Этот режим может включаться одновременно с другими режимами.

У этого режима есть два варианта:

- немедленное применение обновлений,

- синхронизированное применение обновлений.

В первом случае обновления, поступившие от устройства, немедленно отражаются в кэше. Этот вариант рекомендуется при обслуживании режима словного монитора. Во втором варианте обновления накапливаются в специальном буфере и отражаются в кэше только по запросу приложения,  при помощи функции cash_RetrievePreparationLatch(). При этом за одно обращение к cash_RetrievePreparationLatch() в кэше отражается не более одного сообщения ГОСТ Р 52070-2003. Данные в кэше принимают такой вид, какой имели данные в устройстве в момент завершения обработки этого сообщения ГОСТ Р 52070-2003. Этот вариант рекомендуется для обслуживания режимов КШ, ОУ, МТ. Вариант переключается константами-переключателями cash_UpdateModeAuto, cash_UpdateModeSync при помощи функции cash_Tune(). Нужный переключатель должен быть выставлен до обращения к cash_AutoUpdateOn().

В режиме приостановки кэша  все операции записи и чтения выполняются напрямую, в реальном времени, как если бы кэша не было, но при этом их результаты отражаются в кэше. После отключения этого режима области кэша, затронутые операциями чтения или записи, содержат актуальные данные. Режим предназначен для временного отключения кэша с последующим его включением и позволяет не тратить время и ресурсы на инициализацию кэша при последующем включении. Приостановка кэша выполняется при помощи функции cash_CashInterruption(), а возобновление работы  - при помощи функции cash_CashWorkResumption().

Модуль кэша обеспечивает оптимизацию обменов по шине USB за счет:

  - объединения или исключения обменов примыкающих и перекрывающихся областей ОЗУ (может быть отключено, см. функцию cash_Tune());

  - выполнения «множественных обменов», т.е. нескольких операций записи или чтения в одном кадре на шине USB;

  - приема и обработки автоматических обновлений от МВ26.20, которые посылаются устройством инициативно, без предварительного запроса от УВ, таким образом исключается задержка между запросом и ответом.

Оптимизация чтения и записи включена по умолчанию, что  позволяет повысить скорость обмена по каналу передачи. При необходмости отключение/включение оптимизации кэша выполняется функцией cash_Tune(), передачей ей соответствующего параметра cash_OptimaSwitchOn или cash_OptimaSwitchOff.

Процесс множественной записи или чтения начинается с регистров, после чего идет обработка одиночных ячеек и блоков ОЗУ. В силу специфики работы контроллера мультиплексного канала данных, очередь регистров на запись, не оптимизируется, в отличие от очереди регистрового чтения.

Выключение кэша из работы выполняется при помощи функции cash_ReleaseDeviceCash().

Функция cashIsDeviceIntoCash() позволяет узнать, включен ли кэш на данном устройстве, или нет.

Примечание. Запуск устройства в работу (путем записи значени 2 в регистр запуска/сброса) рекомендуется производить после синхронизаци кэша устройства по записи - таким образом, гарантируется фактическая запись в устройство всех конфигурационных данных до запуска в работу. После запуска - повторно выполнить синхронизацию кэша устройства по записи для выполнения фактической оперции записи в регистр устройства.

### Константы кэша

#### Перечисление cash_TuneParam

Перечисление задающее набор переключателей (опций, имеющих одно из двух состояний включено-выключено, on-off ) и запросов параметров кэша.

Используется в качестве параметра и возвращаемого значения в функции cash_Tune.

Определение:

typedef  enum{

cash_OptimaSwitchOn,

cash_OptimaSwitchOff,

cash_GetSwitch,

cash_SaveExchangeOn,

cash_SaveExchangeOff,

cash_GetSaveExchange,

cash_UpdateModeAuto,

cash_UpdateModeSync,

cash_GetUpdateMode

} cash_TuneParam;

Описание перечислений:

cash_OptimaSwitchOn  – включить оптимизацию кэша,

cash_OptimaSwitchOff  – выключить оптимизацию кэша,

cash_GetSwitch  – получить значение переключателя оптимизации кэша,

cash_SaveExchangeOn  – включить сохранение данных в приостановленном кэше при обмене,

cash_SaveExchangeOff  – выключить сохранение данных в приостановленном кэше при обмене,

cash_GetSaveExchange – получить значение переключателя сохранение данных в отключенном кэше,

cash_UpdateModeAuto – включить режим немедленного отражения автоматических обновлений в кэше,

cash_UpdateModeSync – включить режим синхронизированного отражения автоматических обновлений в кэше,

cash_GetUpdateMode – получить значение переключателя режима автоматических обновлений.

#### Константа cash_ALL_REGISTERS

Константа cash_ALL_REGISTERS служит указанием применить операцию ко всем регистрам вместо единичного регистра в функции cash_RefreshRegPreparation()

Определение:

#define cash_ALL_REGISTERS		0x1F

### Функции работы с кэшем

#### Функция cash_ActivateDeviceCash

Активизирует кэш устройства, если устройство его поддерживает, иначе возвращается msp_ERROR_UNSUPPORTED_FUNCTION.

Заголовок:

msp_ERROR cash_ActivateDeviceCash(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_UNSUPPORTED_FUNCTION - устройство не поддерживает кэширование.

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY - недостаточно ОЗУ ПЭВМ.

msp_ERROR_CASH_DEVICE_TABLE_OVERLOAD - таблица кэшируемых устройств переполнена.

#### Функция cash_ReleaseDeviceCash

Отключение и удаление кэша устройства.

Заголовок:

msp_ERROR cash_ReleaseDeviceCash(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

#### Функция cash_IsDevIntoCash

Проверяет, подключен ли к устройтву кэш.

Заголовок:

msp_BOOL cash_IsDevIntoCash(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Возвращает msp_TRUE, если кэш подключен к устройству, иначе msp_FALSE.

Ошибки:

Не устанавливает ошибок

#### Функция cash_RefreshRamPreparation

Планирует операцию обновления кэша для функций чтения, т.е. выделяет области ОЗУ, которые должны обновиться, для их последующего чтения. Регистры устройства заносятся в очередь обновления автоматически при каждом вызове этой функции.

Заголовок:

msp_ERROR cash_RefreshRamPreparation(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD begin_mem, int size);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

begin_mem	- начальный адрес обновляемого участка кэша.

size	- размер обновляемого участка кэша.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

#### Функция cash_RefreshRamPreparationOnly

Планирует операцию обновления кэша для функций чтения, т.е. выделяет области ОЗУ, которые должны обновится, для их последующего чтения. В отличие от cash_RefreshRamPreparation(), обновление регистров не планируется.

Заголовок:

msp_ERROR cash_RefreshRamPreparationOnly(msp_DEVHANDLE device, msp_WORD begin_mem, int size);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

begin_mem	- начальный адрес обновляемого участка кэша.

size	- размер обновляемого участка кэша.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

#### Функция cash_RefreshRegPreparation

Планирует операцию обновления кэша для функций чтения регистра.

Заголовок:

msp_ERROR cash_RefreshRegPreparation(msp_DEVHANDLE device, msp_BYTE RegNo);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

reg_no – номер регистра. Для планирования обновления всех регистров следует указать значение cash_ALL_REGISTERS.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

#### Функция cash_RefreshLatch

Выполняет накопленные в очереди чтения запросы чтения  из устройства, с использованием сообщений множественного чтения.

Заголовок:

void cash_RefreshLatch(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Нет.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

#### Функция cash_WriteLatch

Выполняет накопленные в очереди записи запросы записи в устройство, с использованием сообщений множественной записи.

Заголовок:

void cash_WriteLatch(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Нет.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

### Функции приостановки и возобновления кэширования

#### Функция  cash_CashInterruption

Выполняет временное отключение кэша. Перед отключением автоматически выполняются функции cash_WriteLatch(),cash_RefreshLatch(), очереди чтения и записи очищаются. После отключения все операции чтения и записи выполняются непосредственно, но их результаты продолжают отражаться в кэше.

Заголовок:

msp_ERROR cash_CashInterruption(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

#### Функция cash_CashWorkResumption

Выполняет возобновление работы кэша после его временного отключения функцией cash_CashInterruption.

Заголовок:

msp_ERROR cash_CashWorkResumption(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

### Функции управления автоматическим обновлением кэша

#### Функция cash_AutoUpdateOn

Включает автоматическое обновление. Автоматическое обновление заключается в инициативной отправке устройством МВ26.20 обновлений кэша и их примении в кэше. Функция проверяет, что устройство поддерживает автоматические обновления (это должно быть устройство МВ26.20 с микропрограммой версии 2), и что режим и конфигурация устройства совместимы с алгоритмом автоматических обновлений (см. 11.2.1). При несоблюдении этих условий функция завершается с ошибкой. К моменту вызова cash_AutoUpdateOn() устройство уже должно быть сконфигурировано в одном из допустимых режимов, и кэш на нем должен быть подключен.

Для всех  режимов работы устройства автоматически обновляется ОЗУ, а для режима МТ слов – дополнительно регистр указателя стека данных mspRR_DATA_STACK_ADDRESS.

На работу автоматических обновлений влияют переключатели режима обновлений cash_UpdateModeAuto, cash_UpdateModeSync (см. 11.2.1), который должен быть выбран при помощи функции cash_Tune() до вызова  cash_AutoUpdateOn(). При . cash_UpdateModeAuto обновления отражаются в кэше автоматически, без участия прикладной программы, при cash_UpdateModeSync обновления отражаются в кэше при вызове функции cash_RetrievePreparationLatch().

Заголовок:

msp_ERROR cash_AutoUpdateOn(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

msp_ERROR_UNSUPPORTED_FUNCTION – устройство не поддерживает автоматические обновления.

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_MODE – режим устройства не совместим с алгоритмом автоматических обновлений

msp_ERROR_INCOMPATIBLE_CONFIGURATION – параметры конфигурации устройства не совместимы с алгоритмом автоматических обновлений

msp_ERROR_NO_HOST_MEMORY – не достаточно ОЗУ УВ,

msp_ERROR_CASH_INCORRECT_CALL_FUNCTION – автоматические обновления уже включены

#### Функция cash_AutoUpdateOff

Выключает автоматические обновления

Заголовок:

msp_ERROR cash_AutoUpdateOff(msp_DEVHANDLE device);

Параметры:

device – дескриптор устройства.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

msp_ERROR_CASH_INCORRECT_CALL_FUNCTION – автоматические обновления не включены

#### Функция cash_RetrievePreparationLatch

При включенных автоматических обновлениях извлекает из внутреннего буфера и применяет к кэшу очередное автоматическое обновление, обеспечивающее слепок ОЗУ устройства на момент завершения обработки очередного сообщения МКО. Предназначена для использования совместно с функцией msp_RetrieveMessage() в режиме обновлений cash_UpdateModeSync. Гарантируется, что будет отражено не более одного сообщения МКО. Если обновления не связаны с обработкой сообщений МКО (например, обновления второстепенных регистров), они будут применены, но msp_RetrieveMessage() не обнаружит нового сообщения. Если обновлений нет, состояние кэша не изменяется, msp_RetrieveMessage() также не обнаружит нового сообщения.

При отключенных автоматических обновлениях функция самостоятельно реализует логику слежения за протокольным автоматом и обновления кэша, аналогичную логике микропрограммы устройства МВ26.20. Этот режим работы функции является экспериментальным и не рекомендуется для использования в прикладных программах. Переключатель cash_UpdateModeSync в данном случае не имеет влияния, применение обновлений кэша «по одному» сообщению МКО не гарантируется.

Заголовок:

msp_ERROR cash_RetrievePreparationLatch(void* stack);

Параметры:

stack – стек команд ОУ, МТ или кадр КШ.

Возврат:

Признак отсутствия ошибок или идентификатор ошибки.

Ошибки:

msp_NOERROR – нет ошибок.

msp_ERROR_DEVICE_NOT_INTO_CASH - к устройству не был подключен кэш.

msp_ERROR_INVALID_RAM_HANDLE – stack не является действительным дескриптором стека или кадра

### Функции настройки кэша

#### Функция cash_Tune

Осуществляет настройку параметров кэша, а также позволяет получить текущие параметры настройки. Запрос текущих параметров осуществляется значениями cash_GetXXXХ.

Заголовок:

cash_TuneParam cash_Tune(cash_TuneParam parameter);

Параметры:

parameter – переключатель параметра или его запрос.

Возврат:

Старое значение параметра при переключении, и текущее значение при запросе.

Ошибки:

Не устанавливает ошибок.

## Особенности работы с автоматическим обновлением кэша

### Ограничения на тип, режим и конфигурацию устройства

Автоматические обновления реализованы только в модуле МВ26.20 и только в микропрограмме версии 2. Алгоритм автоматических обновлений накладывает ряд ограничений на режим и параметры конфигурации устройства:

- поддерживаются режимы КШ, ОУ, монитор сообщений, монитор слов; не поддерживается совмещенный режим ОУ и МТ, а также режим «простоя»;

- обязательно должен быть включен «расширенный режим» (установлен флаг mspF_ENHANCED_MODE),

- не должен быть установлен флаг mspF_INCREMENT_ON_EOM,

- в режиме ОУ обязательно должен быть установлен флаг mspF_ENHANCED_MODE_CODE_HANDLING;

- в режиме МТ слов размер стека данных должен быть установлен в 64К слов (значение, выставляемое устройством при сбросе). При  этом при программировании надо иметь в виду, что указатель стека данных mspRR_DATA_STACK_ADDRESS пробегает значения 0x0000 – 0xFFFF, а  адрес слова данных в ОЗУ – значения 0x0000 – 0x0FFF; 
адрес слова = указатель стека mod 0x1000 
или адрес слова = указатель стека & 0x0FFF.

При несоблюдении одного из этих условий функция cash_AutoUpdateOn() завершается с ошибкой, автоматическое обновление не включается.

### Примеры программного кода

Здесь приводятся типичные последовательности вызывов функций при работе с устройством.

#### Режим КШ

Конфигурирование устройства.

msp_FLAGID bcflags[] = {

mspF_256WORD_BOUNDARY_DISABLE,

mspF_INTERNAL_TRIGGER_ENABLED,

mspF_MESSAGE_GAP_TIMER_ENABLED,

0

};

msp_Message m;

msp_DEVHANDLE bc;

msp_FRMHANDLE f;

bc = msp_Open(DEVICE_NUMBER);

cash_ActivateDeviceCash(bc);

msp_Configure(bc, msp_MODE_BC+msp_MODE_ENHANCED, bcflags, NULL);

cash_WriteLatch(bc);

f = msp_CreateFrame(bc, 0, frameSize);

msp_AddMessage(f, msp_CreateMessage(h,

msp_RTtoBC(&m, REMOTE_TERMINAL_1, SUBADDRESS_1, WORDCOUNT_1,

0)),

MESSAGE_GAP_1);

msp_AddMessage(f, msp_CreateMessage(h,

msp_BCtoRT(&m, REMOTE_TERMINAL_1, SUBADDRESS_2,  WORDCOUNT_2,

DATA_POINTER_2, 0)),

MESSAGE_GAP_2);

...

msp_SetFrameProp(f, msp_FD_FrameTime, FRAME_TIME);

msp_LoadFrame(f, msp_STK_A+msp_AUTOREPEAT);

cash_WriteLatch(bc);

Запуск устройства.

cash_Tune(cash_UpdateModeSync);

cash_AutoUpdateOn(bc);

msp_Start(bc);

cash_WriteLatch(bc);

Считывание обработанных сообщений из кадра КШ

while (YOUR_CONDITION)

{

cash_RetrievePreparationLatch(f);

msp_ERROR Err = msp_RetrieveMessage(f, msp_NEXT_MESSAGE, &m);

if (Err == msp_NOERROR)

{

//обработка сообщения m

}

else if (Err == msp_ERROR_NO_NEXT_MESSAGE ||

Err == msp_ERROR_MESSAGE_IN_PROGRESS)

continue;

else

{

//обработка ошибок

}

}

Остановка и отключение устройства

msp_Stop(bc);

cash_WriteLatch(bc);

cash_AutoUpdateOff(bc);

cash_ReleaseDeviceCash(bc);

msp_Close(bc);

В примере не показаны действия по проверке результатов функций и обработке ошибок.

При формировании кадра (вызовы msp_CreateMessage(), msp_AddMessage()) конечно, могут указываться другие типы сообщений МКО.

Обратите внимание на параметр +msp_MODE_ENHANCED при обращении к  msp_Configure(), на порядок вызовов функций.

#### Режим ОУ

Конфигурирование устройства.

msp_FLAGID rtflags[] =

{

mspF_ENHANCED_MODE_CODE_HANDLING,

mspF_NOT_BUSY,

mspF_NOT_SERVICE_REQUEST,

mspF_NOT_SUBSYSTEM_FLAG,

mspF_NOT_RTFLAG,

mspFE_NOT_SSFLAG,

mspF_ILLEGALIZATION_DISABLED,

mspF_SEPARATE_BROADCAST_DATA,

0

};

msp_REGVALUE rtregs[] =

{

{ mspRE_RT_ADDRESS, RT_NUMBER },

{ 0, 0 }

};

msp_SAConfig conf_SUBADDRESS_1 =

{

{ msp_SA_SINGLE_BUFFER, 0, 0, 0 },

{ 0, 0, 0, 0 },

{ 0, 0, 0, 0 }

};

msp_SAConfig conf_SUBADDRESS_2 =

{

{ 0, 0, 0, 0 },

{ msp_SA_SINGLE_BUFFER, 0, 0, 0 },

{ 0, 0, 0, 0 }

};

msp_Message m;

msp_DEVHANDLE rt;

msp_FRMHANDLE st;

rt = msp_Open(DEVICE_NUMBER);

cash_ActivateDeviceCash(rt);

msp_Configure(rt, msp_MODE_RT+msp_MODE_ENHANCED, rtflags, rtregs)

cash_WriteLatch(rt);

st = msp_CreateStack(rt);

msp_RTLoadStack(st, msp_STK_A)

msp_ConfigureSAIndirect(rt, SUBADDRESS_1, &conf_SUBADDRESS_1, NULL, msp_STK_A);

msp_ConfigureSAIndirect(rt, SUBADDRESS_2, &conf_SUBADDRESS_2, NULL, msp_STK_A);

cash_WriteLatch(rt);

cash_Tune(cash_UpdateModeSync);

cash_AutoUpdateOn(rt);

Запуск устройства не требуется, ОУ запускается по факту выбора режима ОУ.

Считывание обработанных сообщений из стека команд ОУ

while (YOUR_CONDITION)

{

cash_RetrievePreparationLatch(st);

msp_ERROR Err = msp_RetrieveMessage(st, msp_NEXT_MESSAGE, &m);

if (Err == msp_NOERROR)

{

//обработка сообщения m

}

else if (Err == msp_ERROR_NO_NEXT_MESSAGE ||

Err == msp_ERROR_MESSAGE_IN_PROGRESS)

continue;

else

{

//обработка ошибок

}

}

Остановка и отключение устройства

cash_AutoUpdateOff(rt);

msp_Reset(rt);

cash_WriteLatch(rt);

cash_ReleaseDeviceCash(rt);

msp_Close(rt);

В данном примере ОУ задан номер RT_NUMBER, сконфигурированы два подадреса: подадрес SUBADDRESS_1 - на прием, подадрес SUBADDRESS_2 – на передачу. Кроме считывания сообщений из стека команд возможны считывание и запись через буфера данных, которые в примере не показаны.

В примере не показаны действия по проверке результатов функций и обработке ошибок.

Обратите внимание на параметр +msp_MODE_ENHANCED при обращении к  msp_Configure(), на порядок вызовов функций.

#### Режим МТ (сообщений)

Конфигурирование устройства.

msp_REGVALUE mtregs[] =

{

{ mspR_MT_DATA_STACK_SIZE, msp_MT_DSTACK_SIZE_2K },

{ 0, 0 }

};

msp_Message m;

msp_DEVHANDLE mt;

msp_FRMHANDLE st;

mt = msp_Open(DEVICE_NUMBER);

cash_ActivateDeviceCash(mt);

msp_Configure(mt, msp_MODE_MM+msp_MODE_ENHANCED, NULL, mtregs);

cash_WriteLatch(mt);

st = msp_MTCreateStack(mt);

msp_MTLoadStack(st, msp_STK_A);

msp_DSTKHANDLE dst = msp_MTCreateDataStack(mt);

msp_MTLoadDataStack(dst, msp_STK_A);

msp_MTSelectMessages(mt, 0x0000, 0xffff, 1);

cash_WriteLatch(mt);

Запуск устройства.

cash_Tune(cash_UpdateModeSync);

cash_AutoUpdateOn(mt);

msp_Start(mt);

cash_WriteLatch(mt);

Считывание обработанных сообщений из стека команд MT

while (YOUR_CONDITION)

{

cash_RetrievePreparationLatch(st);

msp_ERROR Err = msp_RetrieveMessage(st, msp_NEXT_MESSAGE, &m);

if (Err == msp_NOERROR)

{

//обработка сообщения m

}

else if (Err == msp_ERROR_NO_NEXT_MESSAGE ||

Err == msp_ERROR_MESSAGE_IN_PROGRESS)

continue;

else

{

//обработка ошибок

}

}

Остановка и отключение устройства

msp_Stop(mt);

cash_WriteLatch(mt);

cash_AutoUpdateOff(mt);

cash_ReleaseDeviceCash(mt);

msp_Close(mt);

В примере не показаны действия по проверке результатов функций и обработке ошибок.

Обратите внимание на параметр +msp_MODE_ENHANCED при обращении к  msp_Configure(), на порядок вызовов функций

#### Режим МТ слов

Конфигурирование устройства.

msp_DEVHANDLE mt;

msp_WORD halfsize;

msp_DWORD ramsize;

msp_WORD ramindex;

mt = msp_Open(DEVICE_NUMBER);

cash_ActivateDeviceCash(mt);

msp_SelectMode(mt, msp_MODE_WM+msp_MODE_ENHANCED);

halfsize = (msp_WORD)(msp_RamTotal(mt)/2);

msp_FillRamBLK(mt, 0, 0, halfsize);

msp_FillRamBLK(mt, halfsize, 0, halfsize);

ramsize = msp_RamTotal(mt);

ramindex = 0;

Запуск устройства.

cash_Tune(cash_UpdateModeAuto);

cash_AutoUpdateOn(mt);

msp_Start(mt);

cash_WriteLatch(mt);

Считывание слов данных из стека данных МТ слов

while (YOUR_CONDITION)

{

msp_WORD DATA_STACK_ADDRESS;

msp_WORD MONITOR_WORD, DATA_WORD;

DATA_STACK_ADDRESS = msp_ReadReg(mt, mspRR_DATA_STACK_ADDRESS);

if (ramindex == DATA_STACK_ADDRESS || ramindex+1 == DATA_STACK_ADDRESS)

continue;

DATA_WORD = msp_ReadRamW(mt, (msp_WORD)(( ramindex++ )%ramsize) );

MONITOR_WORD = msp_ReadRamW(mt, (msp_WORD)(( ramindex++ )%ramsize) );

//Обработка пары DATA_WORD/MONITOR_WORD

}

Остановка и отключение устройства

cash_AutoUpdateOff(mt);

msp_Reset(mt);

cash_WriteLatch(mt);

cash_ReleaseDeviceCash(mt);

msp_Close(mt);

В примере не показаны действия по проверке результатов функций и обработке ошибок.

Обратите внимание на параметр +msp_MODE_ENHANCED при обращении к  msp_Configure(), на порядок вызовов функций.

### Временные    характеристики    устройства    при   автоматическом   обновлении    кэша

В Таблица 11.1 приведены значения типовых минимальных временных интервалов между сообщениями ГОСТ Р 52070-2003 для наиболее критичных сообщений. Под временным интервалом понимается интервал времени между началом передачи данного сообщения и началом передачи следующего сообщения. Ограничения обусловленны особенностями взаимодействия микропрограммного обеспечения, драйвера и операционной системы При соблюдении этих ограничений устройство МВ26.20 обеспечивает передачу образов сообщений в УВ  (управляющей прикладной программе) по USB без потерь.

Представленные данные основаны на результатах измерений, которые проводились на ПЭВМ с тактовой частотой 1.8Ггц. На более медленных ПЭВМ минимальные значения интервалов могут быть больше.

Для типов сообщений, отсутствующих при измерениях, приблизительные значения минимальных интервалов получены по аналогии: для сообщений формата 1 (КШ-ОУ) с n словами данных минимальный интервал между сообщениями близок к минимальному интервалу для сообщений формата 7 (КШ-ОУ групповая) с n+1 словом данных; обработка сообщений, в которых устройство передает данные, выполняется в микропрограмме МВ26.20 быстрее, чем обработка сообшений с таким же числом слов данных, в которых устройство данные принимает (например, ОУ обрабатывает сообщения ОУ-КШ быстрее, чем КШ-ОУ, поэтому можно было для сообщений ОУ-КШ воспользоваться значениями интервалов сообщений для КШ-ОУ).

Представленные данные характеризуют минимальные интервалы между сообщениями в последовательности одинаковых сообщений. По опыту использования устройства МВ26.20, в последовательности разных сообщений, если в ней присуствуют сообщения с большим числом слов данных, возможна передача данных в УВ без потерь и при интервалах между сообщениями, меньших указанных. Производитель, однако, этого не гарантирует. Поэтому, в таких случаях следует проводить тестирование передачи данных.

Таблица 11.1 Мнинмальные интервалы сообщений

| - Режим работы - МВ26.20 | - Формат сообщения МКПД, количество слов данных | - Минимальный интервал обработки сообщения по - ГОСТ Р 52070-2003, - мкс - (см. примечание) | - Период передачи сообщения, при котором обеспечивается отсутствие потерь информации - о результатах обработки сообщений при пересылке управляющему ПО, - мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| - КШ | - 1 (КШ-ОУ), - 2 (ОУ-КШ), - 1 СД | - 64 | - 100 |
|  | - 1 (КШ-ОУ), - 2 (ОУ-КШ), - 2 СД | - 84 | - 100 |
|  | - 1 (КШ-ОУ), - 2 (ОУ-КШ), - от 3 до 31 СД | - 44 + 20·N, - где N – кол-во СД | - 60 + 20·N, - где N – кол-во СД |
|  | - 1 (КШ-ОУ), - 2 (ОУ-КШ), - 32 СД | - 684 | - 700 |
|  | - 9 (КУ групповая) | - 22 | - 100 |
|  | - 10 (КУ групповая), - 1 СД | - 42 | - 100 |
| - ОУ, - МШ (монитор сообщений) | - 1 (КШ-ОУ), - 2 (ОУ-КШ), - 1 СД | - 64 | - 100 |
|  | - 1 (КШ-ОУ), - 2 (ОУ-КШ), - 2 СД | - 84 | - 100 |
|  | - 1 (КШ-ОУ), - 2 (ОУ-КШ), - от 3 до 31 СД | - 44 + 20·N, - где N – кол-во СД | - 60 + 20·N, - где N – кол-во СД |
|  | - 1 (КШ-ОУ), - 2 (ОУ-КШ), - 32 СД | - 684 | - 700 |

- Продолжение таблицы 11.2

| - Режим работы | - Формат сообщения, количество слов данных | - Минимальный интервал обработки сообщения по - ГОСТ Р 52070-2003, - мкс - (см. примечание) | - Период передачи сообщения, при котором обеспечивается отсутствие потерь информации - о результатах обработки сообщений при пересылке управляющему ПО, - мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОУ, - МШ (монитор сообщений) | - 9 (КУ групповая) | - 22 | - 50 |
|  | - 10 (КУ групповая), - 1 СД | - 42 | - 60 |
| - МШ - (монитор слов) | - Все форматы сообщений с любым допустимым - количеством СД | - Согласно протоколу ГОСТ Р 52070-2003 для соответствующего формата - и количества СД | - Любой допустимый протоколом ГОСТ Р 52070-2003 для соответствующего формата - и количества СД |
| - Примечание – Под минимальным интервалом обработки сообщения подразумевается суммарное время передачи командного сегмента сообщения, минимального значения времени ожидания поступления ответного слова (для основных форматов сообщений), передачи ответного сегмента сообщения (для основных форматов сообщений) и минимального значения паузы перед началом передачи командного слова следующего сообщения. |  |  |  |

Перечень ссылочных документов

| 1. ГОСТ Р 52070-2003 | Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования |
| --- | --- |
| 2. MIL-STD-1553B | Interface Standard for Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus |
| 3. ЮФКВ.469555.261РЭ К | Модуль МВ26.14. Руководство по эксплуатации |
| 4. ЮФКВ.469555.319РЭ | Модуль МВ26.16. Руководство по эксплуатации |
| 5. ЮФКВ.431295.001ТО | Микросхема интегральная 1879ВА1Т. Техническое описание |
| 6. ЮФКВ.469556.001РЭ | Устройство МВ26.20. Руководство по эксплуатации |

Перечень ПРИНЯТЫХ сокращений И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| BC | - | режим контроллера в терминах интерфейса [1] – синоним КШ (Bus Controller) |
| --- | --- | --- |
| RT | - | режим оконечного устройства в терминах интерфейса [1] – синоним ОУ (Remote Terminal) |
| MM | - | режим избирательного монитора сообщений (Selective Message Monitor) |
| МТ |  | режим Монитора в Терминах интерфейса [1] |
| PCI | - | шина PCI (Peripheral Component Interconnect) |
| USB | - | шина USB (Universal Serial Bus) |
| WM | - | режим словного монитора (Word Monitor) |
| АЗ | - | абонент занят |
| БКР | - | блок конфигурационных регистров – аппаратный блок модуля МКО |
| ГСП | - | генератор словных последовательностей (режим работы) – синоним ТСТ |
| КИП | - | контроллер интерфейса PCI |
| КС | - | командное слово |
| КУ | - | команда управления |
| КШ | - | режим контроллера в терминах интерфейса [1] |
| МКО | - | мультиплексный канал обмена (синоним: «мультиплексный канала передачи данных» - по ГОСТ Р 52070-2003) |
| МСП | - | машина связная последовательная – аппаратный блок модуля МКО |
| ОЗУ | - | оперативное запоминающее устройство (оперативная память) |
| ОС | - | операционная система/ответное слово |
| ОУ |  | режим оконечного устройства в терминах интерфейса [1] |
| ПА | - | подадрес |
| ПО | - | программное обеспечение |
| П/П | - | подпрограмма |
| ПЭВМ | - | персональная электронная вычислительная машина |
| РАОУ | - | регистр адреса оконечного устройства – регистр БКР |
| РДС | - | регистр доступа и состояния МСП – регистр БКР |
| ТСТ | - | режим тестера – синоним ГСП |
| УВ | - | управляющий вычислитель |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| Изм | изме- | заменен- | новых | Аннули- | листов | N | N сопрово- | Подп. | Да- |
| . | Ненных | ных |  | Рован- | (страниц) | докумен- | дительного |  | та |
|  |  |  |  | Ных | в докум. | та | документа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и дата |  |  |