| УДОСТОВЕРЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЮФКВ.20087-02-УД |  |  |

Программное обеспечение базовое
устройств Мультиплексного канала

Библиотека функций интерфейса прикладных программ

Комплект файлов исполняемых модулей

Инструкция по применению

ЮФКВ.20087-02 93 07

(ЮФКВ. 20087-0202 93 07-001ФЛ)

Листов 4

Литера

| Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N | Инв.N дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# НАЗНАчЕНИЕ И форма поставки КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Комплект файлов исполняемых модулей поставляется в виде архива rtl2-5.4_bin.zip.

Его полное обозначение и наименование:

- ЮФКВ.-02-008ФЛ Библиотека функций интерфейса прикладных программ. Комплект файлов исполняемых модулей.

Назначение данного комплекта файлов исполняемых модулей:

- разработка и эксплуатация прикладных программ мультиплексного канала.

# Состав и расположение

Архив rtl2-5.4_bin.zip  содержит следующие подкаталоги и файлы:

ChangeLog.txt – история изменений,

bin/ - исполняемые модули

drtl3.dll – динамически загружаемая версия библиотеки,

rtlmkodump.exe – программа обнаружения и перечисления устройств мультиплексного канала (запускается из командной строки),

README-rtlmkodump.txt – краткая инструкция по rtlmkodump.exe,

include/rtl2 – заголовочные файлы библиотеки:

access.h, bc.h, cash.h, config.h, errors.h, gsw.h, int.h, mt.h, nulldev.h, rt.h, ruki.h, types.h,

назначение и содержание заголовочных файлов описано в [1],

lib/ - статически компонуемые версии библиотеки, для разных версий компилятора:

README.txt – информация для разработчиков прикладных программ по вопросам программной совместимости,

import/drtl3.lib – библиотека импорта для динамически загружаемой библиотеки drtl3.dll,

vc60/ - статически компонуемая библиотека для компилятора Visual Studio 6:

rtl2.lib - собранная в конфигурации Release,

debug/rtl2.lib - собранная в конфигурации Debug,

vc2005/ – статически компонуемая библиотека для компилятора Visual Studio 2005:

rtl2.lib - конфигурация Release,

debug/rtl2.lib - конфигурация Debug,

vc2012/ - статически компонуемая библиотека для компилятора Visual Studio 2012:

w32/ - собранная для платформы 32-бит:

rtl2.lib - конфигурация Release,

debug/rtl2.lib - конфигурация Debug,

x64/ - собранная для платформы 64-бит:

rtl2.lib - конфигурация Release,

debug/rtl2.lib - конфигурация Debug,

# Условия применения комплекта файлов

Данный комплект файлов должен применяться на ПЭВМ с архитектурой IBM PC и процессором с архитектурой Intel / AMD x86 или x64, с объемом ОЗУ 256 Mбайт или выше, под управлением OS MS Windows 2000/XP/ 7.

В состав ПЭВМ должны входить или к ПЭВМ должны быть подключены устройства мультиплексного канала, не менее одного, и установлены драйверы этих устройств.

# ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Распаковать содержимое архива rtl2-5.4_bin.zip в некоторый каталог.

Расположение этого каталога в файловой системе ПЭВМ определяется по усмотрению оператора или разработчика прикладных программ. Рекомендуемое расположение: C:\rtl2-5.4 .

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
| --- | --- |
| MS | Microsoft (название компании) |
| ОС, OS | Операционная система |

Перечень ссылочных документов

- ЮФКВ.20087-02 33 01. Программное обеспечение базовое устройств мултиплексного канала. Библиотека функций интерфейса прикладных программ. Руководство программиста.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| Изм | изме- | заменен- | новых | Аннули- | листов | N | N сопрово- | Подп. | Да- |
| . | Ненных | ных |  | Рован- | (страниц) | докумен- | дительного |  | та |
|  |  |  |  | Ных | в докум. | та | документа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и дата |  |  |