| УДОСТОВЕРЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЮФКВ.20087-02-УД |  |  |

ПРОГРАММное обеспечение БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО КАНАЛА

Комплект исполняемых файлов PCI драйвера для

OS MS Windows 7

Инструкция по применению

ЮФКВ.10098-02 93 04

(ЮФКВ.10098-02 93 04-001ФЛ)

Листов 7

Литера

| Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# НАЗНАчЕНИЕ форма поставки и состав КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Комплект исполняемых файлов поставляется в виде архива  Drv_PCI_Win7_bin.zip, который содержит два каталога:

- mkopci_7_32 – исполняемые модули для 32-битной версии ОС Windows 7,

- mkopci_7_64 – исполняемые модули для 64-битной версии ОС Windows 7.

Его полное обозначение и наименование:

ЮФКВ.20087-02-005ФЛ Программное обеспечение базовое устройств мультиплексного канала. Комплект исполняемых файлов PCI драйвера для OS MS Windows 7.

Файл   Drv_PCI_Win7_bin.zip достаточно раскрыть и переписать содержащиеся в нем каталоги mkopci_7_32 и mkopci_7_64 на жёсткий диск.

Назначение данного комплекта файлов исполняемых модулей:

- установка драйвера для ОС Windows 7 (32-битной и 64-битной версии) для устройства МВ26.14, МВ26.16, других устройств серий МВ26.хх и МВ11.хх (кроме МВ26.20), устанавливаемых в слот шины PCI.

Каталоги mkopci_7_32 и mkopci_7_64 устроены внутри одинаково и содержит следующие файлы:

- mkopci.sys – исполняемый модуль драйвера (32-битный в архиве mkopci_7_32.zip и 64-битный в архиве mkopci_7_64.zip),

- mkopci.inf – сведения для установки,

- WdfCoinstaller01009.dll – соустановщик ОС Windows 7 (стандартный системный файл),

- mkopci.cat – файл каталога безопасности ОС Windows 7, содержит контрольные суммы и электронно-цифровую подпись вышеперечисленных файлов.

# ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТа ФАЙЛОВ

Данный комплект файлов должен применяться на ПЭВМ с архитектурой IBM PC и процессором Intel / AMD x86 или x64, с объемом ОЗУ 1 Гбайт или выше, под управлением OS MS Windows 7 (32-битной или 64-битной версии).

Для применения в 64-битной версии ОС Windows 7 должно быть предварительно установлено обновление безопасности KB3033929.

Для применения в 32-битной версии ОС Windows 7 никаких дополнительных требований не предъявляется.

Для установки драйвера в 32-битной версии ОС Windows 7 следует использовать каталог mkopci_7_32, а для установки драйвера в 64-битной версии ОС Windows 7 следует использовать каталог mkopci_7_64.

Порядок действий по установке в обоих случаях следующий.

- Установить в слот (слоты) PCI ПЭВМ не менее одного устройства серии МВ26.хх или МВ11.хх.

- Файл   Drv_PCI_Win7_bin.zip раскрыть и скопировать требуемый каталог (mkopci_7_32 либо mkopci_7_64) . Полный путь к скопированному каталогу, включая его, в дальнейшем будем обозначать ${SRC}.

- Открыть Диспетчер устройств ОС Windows (например, Пуск->Компьютер->Свойства системы->Диспетчер устройств) и найти в нем устройство «Прочее устройство моста PCI» (см. Рисунок 1).

- В контекстном меню (по правой кнопке мыши) выбрать «Свойства». Откроется окно свойств (см. Рисунок 2).

- Нажать кнопку «Обновить драйвер».

- В появившемся окне (см. Рисунок 3) нажать кнопку «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».

- В появившемся окне (см. Рисунок 4) нажать кнопку «Обзор» и в открывшемся окне Проводника Windows найти и выбрать каталог ${SRC}. Затем нажать кнопку «Далее».

- Если появляется окно, показанное на Рисунке 5, в этом окне следует установить флаг «Всегда доверять программному обеспечению JSC Research Center Module», а затем нажать кнопку «Установить».

- Дождаться завершения процесса установки.

- Для проверки следует повторить действия п.3). При успешной установке окно свойств должно иметь вид, как на Рисунке 6.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| Изм | изменен- | заменен- | новых | аннули- | листов | N | N сопрово- | Подп. | Да- |
| . | ных | ных |  | рован- | (страниц) | докумен- | дительно- |  | та |
|  |  |  |  | ных | в докум. | та | го докум. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и дата |  |  |