| УТВЕРЖДЕН |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЮФКВ.431268.022РЭ-ЛУ |  |  |

Микросхема интегральная 1888ВС058

Руководство по эксплуатации

ЮФКВ.431268.022РЭ

Содержание

1	Описание и работа СБИС 1888ВС058	6

1.1	Назначение СБИС 1888ВС058	6

1.2	Основные характеристики СБИС 1888ВС058	8

1.3	Структурная схема СБИС 1888ВС058	9

1.4	Внешние выводы СБИС 1888ВС058	12

1.5	Карта памяти СБИС 1888ВС058	15

1.5.1	Основная карта памяти СБИС 1888ВС058	15

1.5.2	Карта памяти периферийных регистров периферийных устройств процессорной  подсистемы ARMU	16

1.6	Устройство и работа СБИС 1888ВС058	18

1.6.1	Система подачи тактовых сигналов и система  синхронизации  СБИС 1888ВС058	18

1.6.2	Процессорная система на базе ядра ARM Cortex-A5 (ARMU)	19

1.6.2.1	Управляющий скалярный процессор ARM Cortex-A5	19

1.6.2.2	Подсистема внутренней памяти процессорной системы ARMU	20

1.6.2.3	Блок контроллера прерываний (GIC)	21

1.6.2.4	Система синхронизации и сброса (CRG)	38

1.6.2.5	Контроллер интерфейса с внешней памятью (EMI)	63

1.6.2.6	Контроллер прямого доступа в память (MDMAC)	97

1.6.2.7	Блок сдвоенных интервальных таймеров (DIT)	106

1.6.2.8	Блок сторожевого таймера  (WDOG)	112

1.6.2.9	Контроллер интерфейса Ethernet (GRETH)	117

1.6.2.10	Блоки контроллеров синхронного последовательного порта (SPI)	129

1.6.2.11	Блоки контроллеров асинхронного последовательного порта (UART)	146

1.6.2.12	Контроллеры портов ввода/вывода общего назначения (GPIO)	162

1.6.2.13	Системный контроллер (SCTL)	169

1.6.3	Блок цифровой обработки сигналов на основе процессорных ядер с архитектурой NeuroMatrix (NMB)	182

1.6.3.1	Процессорная система NMU на базе DSP ядра NMC3	182

1.6.3.2	Система разделяемой памяти (SMU)	203

1.6.4	Блок формирования   временных  шкал  и  синхронизации  с  внешними      событиями (ITU)	205

1.6.4.1	Принцип работы блока ITU	205

1.6.4.2	Конфигурационные регистры блока ITU	207

1.6.5	Устройство предварительной обработки данных (DDC)	211

1.6.5.1	Блок прямого доступа в память по чтению данных (распаковщик)	212

1.6.5.2	Входной коммутатор канала	212

1.6.5.3	Схема формирования синуса и косинуса (гетеродин)	213

1.6.5.4	Комплексный смеситель	215

1.6.5.5	Блок КИХ-фильтров	215

1.6.5.6	Дециматор (накапливающий сумматор)	217

1.6.5.7	Блоки нормализации  Н0, H1	218

1.6.5.8	Блок БИХ-фильтров	219

1.6.5.9	Блок накопления и упаковки (БНУ)	221

1.6.5.10	Блок согласованных фильтров	221

1.6.5.11	Генератор ПСП на сдвиговых регистрах (PRS_GEN)	224

Удостоверен  ЮФКВ.431268.022РЭ-УД

1.6.5.12	Блок вычисления пиков и порогов	225

1.6.5.13	Блок сравнения	227

1.6.5.14	Блок упаковки (БУ)	229

1.6.5.15	Блок управления	230

1.6.5.16	Арбитр транзакций записи в память	230

1.6.5.17	Программно доступные регистры блока предварительной обработки данных (DDC)	230

1.6.6	Блок интерфейса с АЦП	272

1.6.6.1	Общие сведения	272

1.6.6.2	Конфигурации интерфейса АЦП	273

1.6.6.3	Инициализация интерфейсов с АЦП	275

1.6.7	Блок декодеров сообщения (CORB)	277

1.6.7.1	Контроллер чтения данных (CORBDMA)	278

1.6.7.2	Канал аппаратных корреляторов (CHx)	279

1.6.7.3	Генератор ПСП (PRS_GEN)	279

1.6.7.4	Генератор Адамара (HADAMARD_GEN)	281

1.6.7.5	Блок памяти (UD_MEM)	282

1.6.7.6	Блок выбора максимумов (TMSSx)	283

1.6.7.7	Теневой буфер команд (SHADOW_FIFOx)	284

1.6.7.8	Буфер результатов (RES_FIFOx)	285

1.6.7.9	Программно доступные регистры блока CORB	286

1.6.8 	Блок формирования данных для передачи в ЦАП (TRNSMT)	296

1.6.8.1	Буфер команд	297

1.6.8.2	Генератор функций Уолша	297

1.6.8.3	Генератор псевдослучайной последовательности	298

1.6.8.4	КИХ-фильтр	298

1.6.8.5	Гетеродин	298

1.6.8.6	Контроллер ПДП	299

1.6.8.7	Блоки нормализации  Н0, H1	300

1.6.8.8	Блок интерфейса с ЦАП	302

1.6.8.9	Регистры блока	308

1.6.9	Байтовый коммуникационный порт (COMi)	321

1.6.9.1	Структурная схема интерфейсной части контроллера ПДП и коммуникационных портов	321

1.6.9.2	Внешние выводы коммуникационного порта	322

1.6.9.3	Организация обмена данными по коммуникационному порту	323

1.6.9.4	Арбитраж шины коммуникационного порта	324

1.6.10	Контроллер прямого доступа к памяти (DMAC)	327

1.6.10.1	Каналы коммуникационных портов	327

1.6.10.2	Каналы память-буфер и буфер-память	327

1.6.10.3	Программная модель контроллера ПДП	327

1.6.10.4	Прерывания	330

1.6.11	Система отладки СБИС 1888ВС058	331

1.6.11.1	Интерфейс JTAG для сканирования внешних выводов СБИС	331

1.6.11.2	Последовательный порт доступа для тестовых и отладочных данных DAP	341

2	Электрические, динамические и конструктивные характеристики СБИС 1888ВС058	344

2.1	Состав и расположение внешних выводов СБИС 1888ВС058	344

2.2	Конструктивные характеристики СБИС 1888ВС058	351

2.3	Электрические характеристики СБИС 1888ВС058	352

2.4	Временные характеристики СБИС 1888ВС058	353

2.4.1	Временные диаграммы и временные параметры тактовых сигналов и сигналов общего назначения	353

2.4.2	Временные диаграммы и временные параметры сигналов интерфейса с внешней памятью (EMI)	353

2.4.2.1	Временные диаграммы и временные параметры тактового сигнала внешней шины	353

2.4.2.2	Временные диаграммы и временные параметры циклов обмена с внешней памятью в режиме "Master"	354

2.4.2.3	Временные диаграммы и временные параметры циклов доступа к внутренней памяти микросхемы в  режиме "Slave"	………………………………………………………………………………………………………………….…362

2.4.3	Временные диаграммы и временные параметры сигналов интерфейса SPI при работе контроллера SPI в режиме "Slave"	366

2.4.4	Временные диаграммы и временные параметры сигналов интерфейса с ЦАП	366

2.4.4.1	Временные диаграммы и временные параметры тактового сигнала интерфейса с ЦАП	366

2.4.4.2	Временные диаграммы и временные параметры передачи данных по интерфейсу с ЦАП	367

2.4.5	Временные диаграммы и временные параметры сигналов интерфейса с АЦП	369

2.4.5.1	Временные диаграммы и временные параметры тактового сигнала интерфейса с АЦП	369

2.4.5.2	Временные диаграммы и временные параметры передачи данных по интерфейсу с АЦП	370

3	Применение СБИС 1888ВС058	371

3.1	Рекомендуемые схемы включения СБИС 1888ВС058	371

3.1.1	Порядок подачи напряжения на выводы питания микросхемы	371

3.1.2	Рекомендации по подключению функциональных выводов микросхемы	372

3.1.2.1	Подключение микросхем внешней памяти	372

3.1.2.2	Подключение внешних АЦП	376

3.1.2.3	Подключение внешних ЦАП	379

3.1.3	Начальная загрузка программного обеспечения	384

3.1.3.1	Алгоритм работы начального загрузчика	385

3.1.3.2	Описание вторичного загрузчика	387

3.1.3.3	Хост-режим загрузки	390

3.1.3.4	Проверка совместимости и целостности образа исходного кода вторичного загрузчика	390

3.2	Хранение СБИС 1888ВС058	392

4	Транспортирование СБИС 1888ВС058	393

5	Утилизация СБИС 1888ВС058	394

- Введение

Микросхема интегральная 1888ВC058 (далее по тексту - СБИС 1888ВC058) предназначена для построения широкого класса систем цифровой обработки шумоподобных сигналов в радиолокации, навигации и связи.

В данном руководстве по эксплуатации представлено описание общей структуры и функционирования СБИС 1888ВC058, описание устройства и функционирования отдельных узлов и блоков СБИС 1888ВC058, отражены особенности ее применения, приведены ее электрические и конструктивные параметры.

Описание и работа СБИС 1888ВС058

Назначение СБИС 1888ВС058

СБИС 1888ВС058 предназначена для построения цифровой части тракта обработки информации в составе встраиваемой вычислительной техники радиолокационных и связных систем. Данная СБИС осуществляет первичную обработку данных поступающих с аналого-цифровых преобразователей (АЦП) в режиме реального времени, анализ полученной информации, формирование необходимых сообщений и передачу их на цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) в нужной последовательности.

Для выполнения данной задачи в СБИС 1888ВС058 реализованы следующие функции:

- прием данных с четырех АЦП с частотой преобразования до 128 МГц и разрядностью до 14 бит;

- синхронизация всех АЦП с точностью до одного такта работы АЦП;

- цифровая фильтрация принимаемого сигнала на аппаратных БИХ фильтре первого порядка и КИХ фильтре 64 порядка с действительными коэффициентами;

- преобразование частоты входного сигнала на гетеродине с шагом изменения частоты гетеродина 0.03 Гц;

- согласованная фильтрация с заданной эталонной последовательностью размером до 1024 разряда;

- формирование временных меток принимаемого пакета данных и временных меток, определяющих перестройку каналов приема и передачи;

- декодирование входных сообщений с возможностью одновременного декодирования до 128 символов;

- программная обработка принятого и передаваемого сигналов на гетерогенной вычислительной системе, состоящей из управляющего ядра ARM Cortex A5 и двух DSP ядер NMC3;

- аппаратное формирование до двух передаваемых сигналов (цифровая фильтрация и преобразование частоты на гетеродине);

- передача сформированных сигналов на ЦАП с частотой обмена по шине до 512 МГц.

Кроме этого в микросхеме реализован ряд дополнительных устройств, выполняющих вспомогательные функции:

- гибкая многобанковая система внутренней памяти общим объемом 2,5 Мбайт;

- система контроллеров ПДП, позволяющая, в том числе, обслуживать аппаратные каналы обработки информации без привлечения вычислительных ресурсов процессорных ядер;

- интерфейс с внешней памятью, включающий 32-разрядную шину данных и 24-разрядную шину адреса с возможностью прямого подключения микросхем внешней памяти типа SRAM, SDRAM, SSRAM и возможностью доступа внешнего устройства к внутренней памяти СБИС;

- два байтовых коммуникационных порта с максимальной пропускной способностью 1.2 Гбит/сек каждый;

- пять независимых синхронных последовательных интерфейса типа SPI с частотой передачи данных до 50 Мбит/сек. каждый;

- два асинхронных последовательных порта типа UART;

- интерфейс Ethernet MAC 10/100 Мбит/сек. c поддержкой удаленной отладки (EDCL-интерфейс);

- интерфейс типа GPIO (32 вывода);

- гибкая система межканальных и межпроцессорных прерываний;

- отладочный интерфейс JTAG для подключения стандартных устройств отладки программного обеспечения;

- отладочный интерфейс JTAG для диагностики состояния микросхемы в соответствии со стандартом JTAG IEEE 1149.1-2012.

Основные характеристики СБИС 1888ВС058

В данном разделе приводятся основные характеристики, дающие представление об особенностях микросхемы:

- Количество интерфейсов с АЦП – 4;

- Максимальная тактовая частота интерфейса с АЦП – 128 МГц;

- Максимальная разрядность подключаемых АЦП - 14;

- Тип буферов ввода/вывода интерфейса с АЦП – LVDS-1,8;

- Максимальная частота работы вычислительных ядер микросхемы – 512 МГц;

- Объем внутренней памяти СБИС – 2,5 Мбайт;

- Количество интерфейсов с ЦАП – 2;

- Максимальная тактовая частота интерфейса с ЦАП – 512 МГц;

- Максимальная разрядность подключаемых ЦАП - 16;

- Тип буферов ввода/вывода интерфейса с ЦАП – LVDS-1,8;

- Максимальная частота работы интерфейса с внешней памятью – 90 МГц;

- Максимальный объем подключаемой внешней памяти – 2 Гбайт;

- Тип подключаемой внешней памяти – SRAM, SDRAM, SSRAM;

- Тип буферов ввода/вывода (за исключением интерфейсов с АЦП и ЦАП) – CMOS-3,3;

- Напряжение питания цифровой части СБИС - 0,9 ± 0,05 В;

- Напряжение питания LVDS буферов - 1,8 ± 0,18 В;

- Напряжение питания CMOS буферов - 3,3 ± 0,3 В;

- Максимальная потребляемая мощность – не более 3 Вт;

- Металлопластиковый корпус типа BGA (Bold Grid Array) 676 выводов с шагом расположения выводов – 1 мм;

- Габариты корпуса не более:     27,0  27,0  3,21 мм;

- Температурный диапазон работы микросхемы – от минус 60 до плюс 85 °С.

Структурная схема СБИС 1888ВС058

Структурная схема СБИС 1888ВС058 представлена на рисунке Рисунок 1.1.

Рисунок 1.1 - Обобщенная структурная схема СБИС 1888ВС058

СБИС 1888ВС058 состоит из следующих функциональных узлов:

- ARMU (ARM Unit) – процессорная система ядра ARM, включающая в себя следующие узлы и блоки:

- ARM Cortex-A5 – процессорное ядро с RISС архитектурой и системой команд ARM;

- AXI коммутатор – развитая шинная структура, объединяющая блоки системы, реализованная в соответствии со спецификациями AMBA AXI 3.0 и AMBA 3 APB;

- ОЗУ – внутренняя память подсистемы ARM, общим объемом 512 Кбайт, разделенная на два независимых банка памяти объемом 256 Кбайт каждый;

- ПЗУ – энергонезависимое ПЗУ, объемом 8 Кбайт, предназначенная для хранения программы начальной загрузки и программ самотестирования СБИС;

- MDMAC – контроллер прямого доступа в память подсистемы ARMU;

- EMI интерфейс – блок интерфейса с внешней памятью, позволяющий адресоваться к четырем банкам внешней памяти общим объемом до 2 Гбайт. Блок интерфейса также позволяет осуществлять доступ к внутренней памяти СБИС со стороны внешнего устройства (host- процессора);

- Ethernet интерфейс – блок контроллера Ethernet MAC 10/100 Мбит/сек. c поддержкой удаленной отладки (EDCL-интерфейс);

- SP0 – SP4 – блоки контроллеров синхронного последовательного интерфейса типа SPI с пропускной способностью до 50 Мбит/сек каждый;

- UART0 – UART1 – блоки контроллеров асинхронного последовательного интерфейса;

- GPIO – блок контроллера выводов общего назначения;

- NMB - блок цифровой обработки сигналов на основе процессорных ядер NMC3 с векторно-конвейерной архитектурой NeuroMatrix. В состав блока входят два ядра NMC3 с внутренней памятью общим объемом 512 Кбайт, разделенной на четыре независимых одинаковых банка и разделяемая память общим объемом 1 Мбайт, состоящая из восьми банков памяти, объемом 128 Кбайт каждый. Банки разделяемой памяти предназначены для оперативного хранения входной и выходной информации;

- Интефейс АЦПi – четыре одинаковых интерфейса с АЦП, позволяющих подключать АЦП с разрядностью до 14 бит и частотой преобразования до 128 МГц. Блоки интерфейса имеют возможность синхронизации приема данных с точностью до одного такта частоты преобразования АЦП;

- DDC (Digital Down Converter) - два одинаковых аппаратных блока каналов обработки входных данных. Блок каналов обработки входных данных выполняет следующие операции:

- выбор источника сигнала;

- цифровое преобразование частоты на гетеродине с последующим накоплением. Шаг изменения частоты гетеродина 0,03 Гц;

- цифровую фильтрацию входных данных;

- поиск стартового синхроимпульса;

- упаковку данных в 64-разрядные слова и запись в память упакованных данных.

- Управление данным блоком может осуществляться любой процессорной системой.

- Интефейс ЦАПi – два одинаковых интерфейса с ЦАП, позволяющих подключать ЦАП с разрядностью до 16 бит и частотой входной шины ЦАП до 512 МГц;

- TRNSMT (Transmition Block) – аппаратный блок формирования данных для передачи в ЦАП. Блок формирования выходных данных выполняет следующие операции:

- считывание и распаковка выходных данных из памяти СБИС или аппаратное формирование выходного данных;

- цифровую фильтрацию выходных данных;

- цифровое преобразование частоты на гетеродине. Шаг изменения частоты гетеродина 0,03 Гц;

- управление интерфейсами с ЦАП.

- Управление данным блоком может осуществляться любой процессорной системой.

- CORB (Correlation Block) – блок аппаратных декодеров с встроенным каналом ПДП, осуществляющий корреляционную обработку для формирования информационных символов. Управление данным блоком осуществляется всеми процессорными системами;

- CP0 – CP1 (Communication Port) – два одинаковых байтовых коммуникационных порта. С помощью этих портов можно реализовывать обмен между СБИС и внешними устройствами (процессорами) типа «точка-точка» без использования дополнительной аппаратуры. Передаваемые и принимаемые по портам данные читаются из памяти или пишутся в память процессора в режиме ПДП, не занимая тем самым вычислительные ресурсы процессорных ядер;

- DMAC (DMA Controller) – многоканальный контроллер ПДП, обеспечивающий обмен память – память, память – коммуникационные порты (CPi) и коммуникационные порты – память. Управление данным блоком осуществляется всеми процессорными системами.

- ITU (Interval Timer Unit) – блок формирования временных шкал и синхронизации с внешними событиями. Управление данным блоком осуществляется всеми процессорными системами;

- Коммутатор – коммутационный блок обеспечивающий пересылку данных и управляющих сигналов между узлами и блоками СБИС.

- JTAG – контроллер JTAG-интерфейса по стандарту  IEEE 1149.1-2012.

Функциональное описание работы основных внутренних узлов и блоков СБИС 1888ВС058 приведено в разделе 1.6 данного руководства по эксплуатации.

Внешние выводы СБИС 1888ВС058

СБИС 1888ВС058 имеет 327 функциональных выводов, назначение которых приведено в таблице Таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Функциональные выводы СБИС 1888ВС058

| Обозначение | Кол- во | Тип | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс с АЦП |  |  |  |
| ADCLKN, ADCLKP | 2 | I | Опорный тактовый сигнал для АЦП |
| AD3_CLKON - AD0_CLKON | 4 | O | Выходной тактовый сигнал на микросхемы АЦП (-) |
| AD3_CLKOP - AD0_CLKOP | 4 | O | Выходной тактовый сигнал на микросхемы АЦП (+) |
| AD3_CLKIN - AD0_CLKIN | 4 | I | Входной тактовый сигнал с микросхемы АЦП для синхронизации данных(-) |
| AD3_CLKIP - AD0_CLKIP | 4 | I | Входной тактовый сигнал с микросхемы АЦП для синхронизации данных(+) |
| AD3_OVRN - AD0_OVRN | 4 | I | Сигналы переполнения (-) |
| AD3_OVRP - AD0_OVRP | 4 | I | Сигналы переполнения (+) |
| AD0_D12D13N - AD0_D0D1N | 7 | I | Шина данных от АЦП0 (-) |
| AD0_D12D13P - AD0_D0D1P | 7 | I | Шина данных от АЦП0 (+) |
| AD1_D12D13N - AD1_D0D1N | 7 | I | Шина данных от АЦП1 (-) |
| AD1_D12D13P - AD1_D0D1P | 7 |  | Шина данных от АЦП1 (+) |
| AD2_D12D13N - AD2_D0D1N | 7 | I | Шина данных от АЦП2 (-) |
| AD2_D12D13P - AD2_D0D1P | 7 | I | Шина данных от АЦП2 (+) |
| AD3_D12D13N - AD3_D0D1N | 7 | I | Шина данных от АЦП3 (-) |
| AD3_D12D13P - AD3_D0D1P | 7 | I | Шина данных от АЦП3 (+) |
| DA_CLKIN, DA_CLKIP | 2 | I | Входной опорный тактовый сигнал для ЦАП |
| DACA_SYNCP, DACA_SYNCN | 2 | O | Сигнал синхронизации интерфейсов ЦАП |
| DACA_CLKOP, DACA_CLKON | 2 | O | Выходной тактовый для интерфейсов ЦАП канал А |
| DACA_D9N - DACA_D0N | 10 | O | Шина данных интерфейса 0 ЦАП (-) |
| DACA_D9P - DACA_D0P | 10 | O | Шина данных интерфейса 0 ЦАП (+) |
| DACB_CLKOP, DACB_CLKON | 2 | O | Выходной тактовый для интерфейсов ЦАП канал B |
| DACB_SYNCP, DACB_SYNCN | 2 | O | Сигнал синхронизации интерфейсов ЦАП |
| DACB_D9N - DACB_D0N | 10 | O | Шина данных интерфейса 1 ЦАП (-) |
| DACB_D9P - DACB_D0P | 10 | O | Шина данных интерфейса 1 ЦАП (+) |
| Интерфейс с внешней памятью |  |  |  |
| EMI_A23 - EMI_A0 | 24 | I/O | Шина адреса интерфейса с внешней памятью |
| EMI_D31 - EMI_D0 | 32 | I/O | Шина данных интерфейса с внешней памятью |
| EMI_BIS | 1 | I | Режим управления шиной после сброса |
| EMI_SCLK | 1 | I | Входной тактовый сигнал интерфейса с внешней памятью |
| EMI_XCAS | 1 | O | Строб адреса столбца |
| EMI_XCSI | 1 | I | Выборка внутренней памяти процессора |
| EMI_XCSO3 - EMI_XCSO0 | 4 | O | Выборка банка внешней памяти |
| EMI_XDQM3 - EMI_XDQM0 | 4 | O | Разрешение записи в отдельные байты 32- разрядного слова данных |
| EMI_XHOLDA | 1 | I/O | Разрешение захвата шины |
| EMI_XHOLDI | 1 | I | Запрос внешнего устройства на захват шины |
| EMI_XHOLDO | 1 | O | Запрос микросхемы на захват шины |
| EMI_XOE | 1 | O | Разрешение выдачи из внешней памяти |
| EMI_XRAS | 1 | O | Строб адреса строки |
| EMI_XRDY | 1 | I/O | Готовность устройства для према данных |
| EMI_XRDY_A | 1 | I | Вход готовности внешнего устройства |
| EMI_XSTRB | 1 | I/O | Строб данных |

Продолжение таблицы Таблица 1.1

| Обозначение | Кол- во | Тип | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| EMI_XWE | 1 | I/O | Разрешение записи данных во внешнюю/внутреннюю память |
| EMI_XWEA | 1 | O | Разрешение записи в отдельные байты 32- разрядного слова данных |
| UART0 |  |  |  |
| UART0_CTS | 1 | I | Разрешение передачи данных |
| UART0_RTS | 1 | O | Запрос на передачу данных |
| UART0_RXD | 1 | I | Вход принимаемых данных |
| UART0_TXD | 1 | O | Выход передаваемых данных |
| UART1 |  |  |  |
| UART1_CTS | 1 | I | Разрешение передачи данных |
| UART1_RTS | 1 | O | Запрос на передачу данных |
| UART1_RXD | 1 | I | Вход принимаемых данных |
| UART1_TXD | 1 | O | Выход передаваемых данных |
| SPI |  |  |  |
| SPI0_CLK | 1 | O | Выходной тактовый сигнал |
| SPI0_RXD | 1 | I | Входные данные |
| SPI0_TXD | 1 | O | Выходные данные |
| GPIO/SPI |  |  |  |
| GPA7 - GPA0 | 8 | I/O | Порты общего назначения |
| GPB7 - GPB0 | 8 | I/O | Порты общего назначения |
| GPC7/SPI2_TXD, GPC6/SPI2_CS, GPC5/SPI4_TXD, GPC4/SPI4_CS, GPC3/SPI4_RXD, GPC2/SPI4_CLK, GPC1/SPI2_RXD, GPC0/SPI2_CLK | 8 | I/O | Порты общего назначения/интерфейс SPI2 и SPI4 |
| GPD7/SPI1_CLK, GPD6/SPI1_RXD, GPD5/SPI3_CLK, GPD4/SPI3_RXD, GPD3/SPI3_CS, GPD2/SPI3_TXD, GPD1/SPI1_CS, GPD0/SPI1_TXD | 8 | I/O | Порты общего назначения/интерфейс SPI1 и SPI3 |
| GPE7 - GPE0/ SPI0_CS7 - SPI0_CS0 | 8 | I/O | Порты общего назначения/выбор микросхемы для интерфейса SPI0 |
| JTAG-интерфейс |  |  |  |
| JTCK | 1 | I | Тактовый сигнал тестового порта |
| JTDI | 1 | I | Вход данных тестового порта |
| JTDO | 1 | O | Выход данных тестового порта |
| JTMS | 1 | I | Сигнал выбора режима тестового порта |
| JTRSTN | 1 | I | Сброс тестового порта |
| NRST_SYS | 1 | I/O | Сброс отладчика |
| Ethernet |  |  |  |
| MDC | 1 | O | Выходной тактовый сигнал для микросхемы физического интерфейса |
| MDIO | 1 | I/O | Шина управления физическим интерфейсом |
| MII_RXCLK | 1 | I | Тактовый сигнал для приема |
| MII_RXDV | 1 | I | Строб данных |
| MII_RXCOL | 1 | I | Признак коллизии |
| MII_RXCRS | 1 | I | Определение несущей |
| MII_RXD3 - RXD0 | 4 | I | Шина данных |

Продолжение таблицы Таблица 1.1

| Обозначение | Кол- во | Тип | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| MII_RXER | 1 | O | Признак верных данных |
| MII_TXCLK | 1 | I | Тактовый сигнал для передачи |
| MII_TXD3 - MII_TXD0 | 4 | O | Шина данных |
| MII_TXEN | 1 | O | Разрешение передачи |
| CP0 |  |  |  |
| C0D7 - C0D0 | 8 | I/O | Шина данных |
| C0IS | 1 | I | Инициализация после сброса |
| C0XHOLDI | 1 | I | Запрос на захват шины |
| C0XHOLDO | 1 | O | Разрешение на передачу шины |
| C0XRDY | 1 | I/O | Сигнал готовности |
| C0XSTRB | 1 | I/O | Строб данных |
| CP1 |  |  |  |
| C1D7 - C1D0 | 8 | I/O | Шина данных |
| C1IS | 1 | I | Инициализация после сброса |
| C1XHOLDI | 1 | I | Запрос на захват шины |
| C1XHOLDO | 1 | O | Разрешение на передачу шины |
| C1XRDY | 1 | I/O | Сигнал готовности |
| C1XSTRB | 1 | I/O | Строб данных |
| Прочие выводы |  |  |  |
| WDT | 1 | O | Выход сторожевого таймера |
| TD7 - TD0 | 8 | O | Выход тестового порта ядер NMC3 |
| BOOTM2 - BOOTM0 | 3 | I | Сигналы управления выбора устройства начальной загрузкой |
| BOOTM_NM | 1 |  | Выбор типа загрузки ядер NM |
| TMODE | 1 | I | Тестовый вход для тестирования СБИС на фабрике. Должен быть подключен к логическому нулю. |
| ITSTRB | 1 | I | Вход строба синхронизации ITU |
| NRST_PON | 1 | I | Системный сброс |
| REFCLK | 1 | I | Опорный тактовый сигнал |

Карта памяти СБИС 1888ВС058

Основная карта памяти СБИС 1888ВС058

Карта памяти СБИС 1888ВС058 приведена на рисунке Рисунок 1.2.

Рисунок 1.2 – Карта памяти СБИС 1888ВС058

Условные обозначения:

AMB0, AMB1 - два банка памяти ОЗУ процессорной системы ARMU;

BROM - ПЗУ загрузчика процессорной системы ARMU;

NM1B0, NM1B1, NM1B2, NM1B3 - четыре банка внутренней памяти процессорного ядра процессорной системы NMU1;

NM2B0, NM2B1, NM2B2, NM2B3 - четыре банка внутренней памяти процессорного ядра процессорной системы NMU2;

SMB7, SMB6, SMB5, SMB4, SMB3, SMB2, SMB1, SMB0 - восемь банков разделяемой памяти процессорной системы NMU;

PUi – блок упаковки/распаковки векторных данных ядер 1 и 2 процессорной системы NMU соответственно;

DDC – конфигурационные регистры блока каналов обработки входных данных DDC;

COR – конфигурационные регистры блока корреляторов;

DMAC – конфигурационные регистры блока ПДП;

INTTMR – конфигурационные регистры блока формирования временных шкал;

TRNSMT - конфигурационные регистры блока формирования данных для ЦАП;

EMI – область адресов внешней памяти;

SGPV –регистры конфигурации блока коммутатора;

ARM Peripheral Area – регистры периферийных устройств процессорной системы ARMU;

Карта памяти периферийных регистров периферийных устройств        процессорной подсистемы ARMU

Карта памяти периферийных устройств процессорной системы ARMU приведена на рисунке Рисунок 1.3.

Рисунок 1.3 - Карта памяти периферийных устройств процессорной системы ARMU

Устройство и работа СБИС 1888ВС058

Система подачи тактовых сигналов и система синхронизации СБИС 1888ВС058

Для работы СБИС 1888ВС058 необходимо подать следующие основные тактовые сигналы:

- REFCLK 16МГц - тактовый сигнал для формирования тактовых сигналов всех процессорных систем;

- MII_TXCLK, MII_RXCLK 25 МГц - тактовые сигнала для контроллера Ethernet;

- ADCLK (до 128 МГц) тактовый сигнал для подачи на микросхемы АЦП;

- DAC_CLKI (до 512 МГц) тактовый сигнал для интерфейса с ЦАП;

- SCLK (до 90 МГц) тактовый сигнал для интерфейса с внешней памятью.

Процессорная система на базе ядра ARM Cortex-A5 (ARMU)

Управляющий скалярный процессор ARM Cortex-A5

Подсистема центрального процессора СБИС состоит из процессорного ядра ARM Cortex-A5 и контроллера кэш-памяти второго уровня(L2), работающих на синхронной частоте до 512 МГц.

Процессорное ядро ARM Cortex A5 включает в себя целочисленное ядро, базирующееся на архитектуре ARMv7, сопроцессор с плавающей точкой и кэш-память уровня L1. Ядро поддерживает системы команд ARM и Thumb™, технологию Jazelle для обеспечения возможности прямого выполнения байт-кодов Java. Сопроцессор с плавающей точкой поддерживает архитектуру ARMv7 VFPv4-D16 и соответствует стандарту IEEE 754-1985.

Использованное в СБИС 1888ВС058 процессорное ядро Cortex A5 основано на его версии r0p1 и имеет конфигурацию, характеризующуюся наличием/отсутствием следующих свойств:

- 64 разрядный AXI интерфейс;

- пятиступенчатый in-order конвейер c динамическим предсказанием переходов;

- интегрированные сопроцессор отладки CP14 и системный сопроцессор CP15;

- устройства управления памятью команд и данных Memory Management Units (MMU);

- L1 кэш память команд объемом 32 Кбайт;

- L1 кэш память данных объемом 32 Кбайт;

- сопроцессор для вычислений с плавающей запятой (VFP);

- расширение SIMD-инструкций NEON™ Media Processing Engine;

- расширение Jazelle, обеспечивающие ускорение исполнения байт кодов Java;

- поддержка трассировки программ;

- система отладки на базе JTAG.

Структурная схема ядра представлена на рисунке Рисунок 1.4.

Рисунок 1.4 – Структура процессорного ядра ARM Cortex-A5

Контроллер кэш-памяти L2 PL310 имеет следующую конфигурацию и характеристики:

- суммарный объем - 256 Кбайт;

- тип – ассоциативный 8-канальный;

- политика записи – сквозная(write-through) или обратная (write-back) запись;

- программируется через регистры;

- политика замещения - псевдослучайная или циклическая (round-robin).

Подсистема внутренней памяти процессорной системы ARMU

Процессорная подсистема ARMU имеет два банка внутренней памяти – AMB0 и AMB1. Каждый банк имеет следующие характеристики:

- Объем – 256 КБ;

- Тактовая частота – до 512 МГц (синхронная с процессорными ядрами ARM и NMC);

- Разрядность шины данных – 64 бита;

- Псевдодвухпортовая организация, позволяющая осуществлять до двух обращений к банку памяти за такт;

- Поддержка режимов sleep и powerdown (управляется из SCTL).

Контроллеры банков памяти AMB0, AMB1 не имеют программно-доступных регистров и готовы к работе после снятия системного сброса.

Блок контроллера прерываний (GIC)

Контроллер прерываний GIC служит для передачи запросов на прерывание процессорному ядру ARM от периферийных устройств системы. GIC имеет следующие характеристики:

- предоставляет программный интерфейс для взаимодействия процессорного ядра ARM и системой прерываний;

- поддерживает 64 векторных прерывания с настраиваемыми программно приоритетами (32 уровня приоритетов) и маскированием;

- поддерживает 2 программных прерывания.

Устройство системного контроллера прерываний

Блок не имеет сигналов, соединенных с внешними выводами микросхемы. На входы блока GIC подключаются выходы прерываний всех периферийных устройств системы на кристалле, выходы прерываний подключаются непосредственно к процессорному ядру ARM. GIC также имеет два интерфейса с системной шиной AMBA AXI, по которой процессорное ядро может его программировать. На рисунке Рисунок 1.5 приведена структурная схема GIC с описанием основных компонентов в таблице      Таблица 1.2.

Рисунок 1.5 – Структурная схема GIC

Таблица 1.2 – Основные компоненты GIC

| Название | Назначение |
| --- | --- |
| Блок обработки запросов от периферийных устройств (Distributor) | Производит фиксацию запроса на прерывание, маскирование и предварительный арбитраж |
| Блок интерфейса с процессорным ядром (CPU Interface) | Завершает арбитраж, передаёт запросы процессорному ядру и контролирует процесс обработки запросов |

Запросы на прерывание

К входам линий прерываний GIC подключены выходы запросов на прерывание от периферийных устройств. Вместе с восемью программными прерываниями они образуют единый список. В таблице Таблица 1.3 приведён список прерываний процессорной системы ARM, каждому прерыванию в системе поставлен в соответствие свой порядковый номер (Interrupt ID).

Таблица 1.3 – Список прерываний процессорной системы ARM

| Номер | INTID | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SGI - программные прерывания |  |  |  |
| 0 | 0 | SGI0 | Программное прерывание 0 в GIC390 |
| 1 | 1 | SGI1 | Программное прерывание 1 в GIC390 |
| 2-15 | - | - | Зарезервировано |
| PPI - выделенные прерывания периферийных устройств |  |  |  |
| 0-15 | - | - | Зарезервировано |
| SPI - общие прерывания периферийных устройств |  |  |  |
| 0 | 32 | commrx | Канал отладки (DCC) RX |
| 1 | 33 | commtx | Канал отладки (DCC) TX |
| 2 | 34 |  |  |
| 3 | 35 |  |  |
| 4 | 36 | eth_pirq | Прерывание контроллера Ethernet MAC |
| 5 | 37 | NM0HP | Высокоприоритетное прерывание от ядра NMC0 |
| 6 | 38 | NM1HP | Высокоприоритетное прерывание от ядра NMC1 |
| 7 | 39 | CORINT_CH0 | Прерывание от блока корреляторов |
| 8 | 40 | CORINT_CH1 | Прерывание от блока корреляторов |
| 9 | 41 |  |  |
| 10 | 42 | dit_timint1 | Блок сдвоенных таймеров DIT – прерывание таймера 1 |
| 11 | 43 | dit_timint2 | Блок сдвоенных таймеров DIT – прерывание таймера 2 |
| 12 | 44 | wdt_int | Прерывание от сторожевого таймера |
| 13 | 45 | mdmac | Прерывание от контроллера MDMAC |
| 14 | 46 | crg_sys | Прерывание по готовности PLL в CRG_SYS |
| 15 | 47 | crg_adc | Прерывание по готовности PLL в CRG_ADC |
| 16 | 48 | crg_dac | Прерывание по готовности PLL в CRG_DAC |
| 17 | 49 | ssp0_ctrl | Прерывание от контроллера SPI0 |
| 18 | 50 | ssp1_ctrl | Прерывание от контроллера SPI1 |
| 19 | 51 | ssp2_ctrl | Прерывание от контроллера SPI2 |
| 20 | 52 | ssp3_ctrl | Прерывание от контроллера SPI3 |
| 21 | 53 | ssp4_ctrl | Прерывание от контроллера SPI4 |
| 22 | 54 | ssp0_dma | Прерывание от канала ПДП SPI0 |
| 23 | 55 | ssp1_dma | Прерывание от канала ПДП SPI1 |
| 24 | 56 | ssp2_dma | Прерывание от канала ПДП SPI2 |
| 25 | 57 | ssp3_dma | Прерывание от канала ПДП SPI3 |
| 26 | 58 | ssp4_dma | Прерывание от канала ПДП SPI4 |
| 27 | 59 | gpioa | Прерывание контроллера GPIO порт A |
| 28 | 60 | gpiob | Прерывание контроллера GPIO порт B |
| 29 | 61 | gpioc | Прерывание контроллера GPIO порт C |
| 30 | 62 | gpiod | Прерывание контроллера GPIO порт D |
| 31 | 63 | gpioe | Прерывание контроллера GPIO порт E |
| 32 | 64 |  |  |
| 33 | 65 |  |  |
| 34 | 66 |  |  |
| 35 | 67 | Uart0 | Прерывание контроллера UART0 |
| 36 | 68 | Uart1 | Прерывание контроллера UART1 |
| 37 | 69 |  |  |
| 38 | 70 |  |  |
| 39 | 71 | EMI | Прерывание от контроллера EMI |
| 40 | 72 |  |  |
| 41 | 73 | NM0LP | Низкоприоритетное прерывание от ядра NMC0 |
| 42 | 74 | NM1LP | Низкоприоритетное прерывание от ядра NMC1 |
| 43 | 75 | NMDMAC_MM0 | Прерывание от блока DMAC канал память<->память 0 |
| 44 | 76 | NMDMAC_MM1 | Прерывание от блока DMAC канал память<->память 1 |
| 45 | 77 | NMDMAC_CP0 | Прерывание от блока DMAC канал CP0<->память |
| 46 | 78 | NMDMAC_CP1 | Прерывание от блока DMAC канал CP1<->память |
| 47 | 79 |  |  |
| 48 | 80 | TRNSMT | Прерывание от блока передатчика |
| 49 | 81 | DDC_CH0_0 | Прерывание 0 от канала предварительно обработки DDC0 |

Продолжение  таблицы Таблица 1.3

| Номер | INTID | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 82 | DDC_CH0_1 | Прерывание 1 от канала предварительно обработки DDC0 |
| 51 | 83 | DDC_CH1_0 | Прерывание 0 от канала предварительно обработки DDC1 |
| 52 | 84 | DDC_CH1_1 | Прерывание 1 от канала предварительно обработки DDC1 |
| 53 | 85 | ITU_MTD0 | Прерывание от основного временного интервала канала 0 |
| 54 | 86 | ITU_MTD1 | Прерывание от основного временного интервала канала 0 |
| 55 | 87 | ITU_AUX0 | Прерывание от блока интервальных таймеров (ITU) по дополнительному временному интервалу канала 0 |
| 56 | 88 | ITU_AUX1 | Прерывание от блока интервальных таймеров (ITU) по дополнительному временному интервалу канала 1 |
| 57 | 89 | ITU_START0 | Прерывание от блока интервальных таймеров (ITU) по запуску передатчика 0 |
| 58 | 90 | ITU_START1 | Прерывание от блока интервальных таймеров (ITU) по запуску передатчика 1 |
| 59 | 91 |  |  |
| 60 | 92 | pmuirq | Прерывание блока PMU |
| 61 | 93 | l2ccintr | Комбинированное прерывание L2C |
| 62 | 94 | l2decerrintr | Прерывание Slave Error L2C |
| 63 | 95 | l2slverrintr | Прерывание Decode Error L2C |

Каждому из запросов на прерывание можно присвоить программный приоритет (0-31), записав нужное значение в соответствующий регистр программного приоритета. Если несколько прерываний имеют одинаковый программный приоритет, то для определения порядка их обработки используется аппаратный приоритет. Аппаратный приоритет тем выше, чем ниже порядковый номер прерывания. То есть, программное прерывание 0 имеет высший аппаратный приоритет, а прерывание 95 – низший.

Запросы на прерывание от периферийных устройств могут быть двух типов: по уровню и по фронту.

Для большинства устройств системы на кристалле используется механизм прерываний по уровню. В этом случае считается, что соответствующее периферийное устройство находится в состоянии запроса на прерывание, и линия прерывания активна до тех пор, пока не будет устранена причина данного запроса в периферийном устройстве.

Запрос на прерывание типа «по фронту» фиксируется контроллером прерываний в момент положительного фронта сигнала на линии прерывания.

Интерфейс GIC с процессорным ядром ARM

Входные запросы на прерывание проходят внутри GIC арбитраж и маскирование. Когда какой-нибудь из запросов выигрывает арбитраж, GIC выдаёт процессорному ядру ARM итоговый запрос и ядро переходит в один из двух режимов:

- IRQ (обычное прерывание) или

- FIQ (быстрое прерывание).

Группы прерываний

GIC позволяет программно настроить режим обработки (IRQ или FIQ) для каждой линии прерывания и для каждого программного запроса. Каждое прерывание GIC считается принадлежащим к одной из двух групп: группе 0 или группе 1. После системного сброса все прерывания принадлежат группе 0 и имеют режим обработки IRQ. Далее можно с помощью записи в программно доступные регистры GIC переносить прерывания в группу 1 и обратно.

Разница между двумя группами заключается в том, что

- для группы 0 можно установить режим обработки прерывания FIQ;

- прерывания группы 1 могут обрабатываться в незащищённом режиме ядра ARM;

- для группы 1 рекомендуется устанавливать значения приоритетов 16-32.

Состояния обработки прерываний

По мере обработки каждое прерывание проходит через состояния, показанные на рисунке Рисунок 1.6.

Рисунок 1.6 – Состояния обработки прерываний

Прерывание переходит в одно из состояний ОЖИДАНИЯ (переходы А1 и А2) по любому из следующих событий:

- периферийное устройство выдаёт запрос на прерывание;

- программная запись в регистр перехода в режим ожидания (GICD_ISPENDR);

- корректная запись в регистр программного запроса (GICD_SGIR).

Отмена ожидания (переходы Б1 и Б2) происходит с прерыванием по любому из следующих событий:

- периферийное устройство по какой-то причине самостоятельно снимает запрос на прерывание – справедливо для прерываний по уровню;

- запись в регистр выхода из режима ожидания (GICD_ICPENDR) – справедливо для прерываний по фронту, программных и для прерываний по уровню, если запрос был инициирован программно.

Прерывание переходит в режим ОБРАБОТКИ (переход В) в момент, когда процессорное ядро читает регистр подтверждения прерывания (GICC_IAR) и при этом в поле Interrupt ID выдаётся номер данного прерывания.

Переход Г совершается, если одновременно выполнены условия перехода В и Д1.

Завершением обработки прерывания (переходы Д1 и Д2) считается запись в регистр завершения обработки прерывания (GICC_EOIR).

Вложенные прерывания

Во время, пока какое-либо прерывание (первое) находится в состоянии ОБРАБОТКИ, может возникнуть второй, более приоритетный, запрос на прерывание. Второй запрос передаётся процессорному ядру, только если удовлетворены оба условия:

- приоритет второго запроса выше, чем пороговый уровень приоритета (GICC_PMR);

- приоритет второго запроса выше, чем текущий приоритет обрабатываемого прерывания (GICC_RPR).

После этого процессорное ядро может прочитать регистр GICC_IAR ещё раз, переведя тем самым в состояние обработки второе прерывание. Второе прерывание считается вложенным и его обработка должна быть завершена (запись в регистр GICC_EOIR) раньше завершения первого прерывания.

Регистровая модель системного контроллера прерываний GIC

Программно доступные регистры системного контроллера прерываний GIC расположены в области памяти периферийных устройств, занимают две области памяти по 4 Кбайта:

- набор регистров блока обработки запросов от периферийных устройств – GICD, базовый адрес GICD_Base = 0x400C_2000;

- набор регистров блока интерфейса с процессорным ядром – GICC, базовый адрес GICС_Base = 0x400C_0000.

Спецификация регистров представлена в таблице Таблица 1.4.

Таблица 1.4 – Список регистров GIC

| Адрес | Тип | Начальное значение | Имя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GICD_Base+0x000 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_CTLR | Регистр включения GIC |
| GICD_Base+0x004 | ЧТ | 0x00000402 | GICD_TYPER | Регистр конфигурации GIC |
| GICD_Base+0x008 | ЧТ | 0x0000043B | GICD_IIDR | Регистр идентификации GIC |
| GICD_Base+0x080 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IGROUPR0 | Регистр 0 принадлежности к группе |
| GICD_Base+0x084 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IGROUPR1 | Регистр 1 принадлежности к группе |
| GICD_Base+0x088 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IGROUPR2 | Регистр 2 принадлежности к группе |
| GICD_Base+0x100 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ISENABLER0 | Регистр 0 включения прерывания |
| GICD_Base+0x104 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ISENABLER1 | Регистр 1 включения прерывания |
| GICD_Base+0x108 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ISENABLER2 | Регистр 2 включения прерывания |
| GICD_Base+0x180 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ICENABLER0 | Регистр 0 выключения прерывания |
| GICD_Base+0x184 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ICENABLER1 | Регистр 1 выключения прерывания |
| GICD_Base+0x188 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ICENABLER2 | Регистр 2 выключения прерывания |
| GICD_Base+0x200 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ISPENDR0 | Регистр 0 перехода в режим ожидания |
| GICD_Base+0x204 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ISPENDR1 | Регистр 1 перехода в режим ожидания |
| GICD_Base+0x208 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ISPENDR2 | Регистр 2 перехода в режим ожидания |
| GICD_Base+0x280 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ICPENDR0 | Регистр 0 выхода из режима ожидания |
| GICD_Base+0x284 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ICPENDR1 | Регистр 1 выхода из режима ожидания |
| GICD_Base+0x288 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_ICPENDR2 | Регистр 2 выхода из режима ожидания |
| GICD_Base+0x300 | ЧТ | 0x00000000 | GICD_ICDABR0 | Регистр 0 состояния обработки прерывания |
| GICD_Base+0x304 | ЧТ | 0x00000000 | GICD_ICDABR1 | Регистр 1 состояния обработки прерывания |
| GICD_Base+0x308 | ЧТ | 0x00000000 | GICD_ICDABR2 | Регистр 2 состояния обработки прерывания |
| GICD_Base+0x400 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY0 | Регистр 0 приоритетов |
| GICD_Base+0x404 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY1 | Регистр 1 приоритетов |
| GICD_Base+0x420 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY8 | Регистр 8 приоритетов |
| GICD_Base+0x424 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY9 | Регистр 9 приоритетов |
| GICD_Base+0x428 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY10 | Регистр 10 приоритетов |
| GICD_Base+0x42C | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY11 | Регистр 11 приоритетов |
| GICD_Base+0x430 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY12 | Регистр 12 приоритетов |
| GICD_Base+0x434 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY13 | Регистр 13 приоритетов |
| GICD_Base+0x438 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY14 | Регистр 14 приоритетов |
| GICD_Base+0x43C | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY15 | Регистр 15 приоритетов |
| GICD_Base+0x440 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY16 | Регистр 16 приоритетов |
| GICD_Base+0x444 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY17 | Регистр 17 приоритетов |
| GICD_Base+0x448 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY18 | Регистр 18 приоритетов |
| GICD_Base+0x44C | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY19 | Регистр 19 приоритетов |
| GICD_Base+0x450 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY20 | Регистр 20 приоритетов |
| GICD_Base+0x454 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY21 | Регистр 21 приоритетов |
| GICD_Base+0x458 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY22 | Регистр 22 приоритетов |
| GICD_Base+0x45C | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICD_IPRIORITY23 | Регистр 23 приоритетов |
| GICD_Base+0xC00 | ЧТ/ЗП | 0x0000AAAA | GICD_ICFGR0 | Регистр 0 типа запроса |
| GICD_Base+0xC08 | ЧТ/ЗП | 0x55555555 | GICD_ICFGR2 | Регистр 2 типа запроса |
| GICD_Base+0xC0C | ЧТ/ЗП | 0x55555555 | GICD_ICFGR3 | Регистр 3 типа запроса |
| GICD_Base+0xC10 | ЧТ/ЗП | 0x55555555 | GICD_ICFGR4 | Регистр 4 типа запроса |
| GICD_Base+0xC14 | ЧТ/ЗП | 0x55555555 | GICD_ICFGR5 | Регистр 5 типа запроса |
| GICD_Base+0xD04 | ЧТ | 0x00000000 | GICD_IRAWST1 | Регистр 1 состояния запросов от периферийных устройств |
| GICD_Base+0xD08 | ЧТ | 0x00000000 | GICD_IRAWST2 | Регистр 2 состояния запросов от периферийных устройств |
| GICD_Base+0xF00 | ЗП | 0x00000000 | GICD_SGIR | Регистр программных запросов на прерывание |

Продолжение таблицы Таблица 1.4

| Адрес | Тип | Начальное значение | Имя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GICC_Base+0x000 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICC_CTLR | Регистр управления интерфейсом с процессорным ядром |
| GICC_Base+0x004 | ЧТ/ЗП | 0x00000000 | GICC_PMR | Регистр фильтра приоритетов |
| GICC_Base+0x008 | ЧТ/ЗП | 0x00000002 | GICC_BPR | Регистр интервалов приоритета |
| GICC_Base+0x00C | ЧТ | 0x0000007F | GICC_IAR | Регистр подтверждения прерывания |
| GICC_Base+0x010 | ЗП | - | GICC_EOIR | Регистр завершения обработки прерывания |
| GICC_Base+0x014 | ЧТ | 0x000000FF | GICC_RPR | Регистр текущего приоритета обрабатываемого прерывания |
| GICC_Base+0x018 | ЧТ | 0x0000007F | GICC_HPPIR | Регистр наиболее приоритетного прерывания в состоянии ОЖИДАНИЯ |
| GICC_Base+0x01C | ЧТ/ЗП | 0x00000003 | GICC_ABPR | Зеркало регистра интервалов приоритета |

Особенности доступа к регистрам GIC

Процессорное ядро ARM может находиться в двух состояниях: защищённое (secure) и незащищённое (non-secure). При каждом доступе в программно доступные регистры информация о состоянии ядра передаётся в GIC, соответственно, GIC различает защищённый доступ и незащищённый. Для некоторых регистров поведение при защищённом доступе отличается от поведения при незащищённом.

Доступ в регистры GIC необходимо делать с помощью инструкций чтения и записи 32-разрядного слова (LDR, STR). Исключение составляют регистры GICD_IPRIORITY, в которые разрешён байтовый доступ (LDRB, STRB).

Регистр включения GIC (GICD_CTLR)

Формат регистра GICD_CTLR приведен в таблице Таблица 1.5.

Таблица 1.5 – Формат регистра GICD_CTLR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | Зарезервировано | - |  |
| [0] | Enable | ЧТ/ЗП | Включение блока обработки запросов. Значение 0 – прерывания не передаются в интерфейсный блок, значение 1 разрешает прерываниям из состояния ожидания переходить в состояние обработки. |

Физически имеется два экземпляра регистра GICD_CTLR - для защищённого режима и для незащищённого:

- если процессорное ядро обращается в защищённом режиме, то производится доступ к экземпляру, управляющему прерываниями группы 0;

- если процессорное ядро обращается в незащищённом режиме, то производится доступ к экземпляру, управляющему группой 1.

Регистр конфигурации GIC (GICD_TYPER)

Формат регистра GICD_TYPER приведен в таблице Таблица 1.6

Таблица 1.6 – Формат регистра GICD_TYPER

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:11] | Зарезервировано | - |  |
| [10] | SecurityExtn | ЧТ | Контроллер поддерживает расширения безопасности, поэтому данный бит имеет значение 1 |
| [9:8] | Зарезервировано | - |  |
| [7:5] | CPUNumber | ЧТ | Количество интерфейсов с процессорными ядрами, данное поле имеет значение 000 – один интерфейс |
| [4:0] | ITLinesNumber | ЧТ | Максимальное число поддерживаемых прерываний, определяемое как 32*( ITLinesNumber +1). Данный экземпляр GIC поддерживает до 96 прерываний, поэтому данное поле имеет значение 2 |

Данный регистр нужен для того, чтобы универсальное ПО определяло конфигурацию GIC.

Регистр идентификации GIC (GICD_IIDR)

Формат регистра GICD_DIIDR приведен в таблице Таблица 1.7.

Таблица 1.7 – Формат регистра GICDIIDR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:16] | Зарезервировано | - |  |
| [15:12] | Revision | ЧТ | Номер ревизии |
| [11:0] | Implementer | ЧТ | Код разработчика блока по JEP106 (0x0000043B – код фирмы ARM) |

Регистры принадлежности к группе (GICD_IGROUPR0 – GICD_IGROUPR2)

Формат регистров GICD_IGROUPR0 – GICD_IGROUTPR2 приведен в таблице Таблица 1.8.

Таблица 1.8 – Формат регистров GICD_IGROUPR0 – GICD_IGROUTPR2

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | Group | ЧТ/ЗП | Каждый бит регистра соответствует одной линии прерывания. Значение 0 – прерывание принадлежит к группе 0, значение 1 – прерывание принадлежит к группе 1. |

Данные регистры доступны только в защищённом режиме.

Имеются 3 экземпляра регистров:

- в регистре GICD_IGROUPR0 доступны только биты 0-7 (программные прерывания 0-7 соответственно), биты 8-31 зарезервированы;

- в регистре GICD_IGROUPR1 биты 0-31 соответствуют прерываниям 32-63 соответственно;

- в регистре GICD_IGROUPR2 биты 0-31 соответствуют прерываниям 64-95 соответственно.

- Регистры включения прерываний (GICD_ISENABLER0 – GICD_ISENABLER2)

- Формат регистров GICD_ISENABLER0 – GICD_ISENABLER2 приведен в таблице Таблица 1.9.

Таблица 1.9 – Формат регистров GICD_ISENENABLER0 – GICD_ISENABLER2

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | Set-enable | ЧТ/ЗП | Каждый бит регистра соответствует одной линии прерывания. Запись значения 1 в бит регистра включает соответствующее прерывание, запись значения 0 в бит регистра никак не влияет на состояние соответствующего прерывания. При чтении значение 0 означает, что соответствующее прерывание выключено, значение 1 – включено. |

В незащищённом режиме для чтения и записи недоступны биты прерываний, относящихся к группе 0.

Имеются 3 экземпляра регистров:

- в регистре GICD_ISENABLER0 доступны только биты 0-7 (программные прерывания 0-7 соответственно), биты 8-31 зарезервированы;

- в регистре GICD_ISENABLER1 биты 0-31 соответствуют прерываниям 32-63 соответственно;

- в регистре GICD_ISENABLER2 биты 0-31 соответствуют прерываниям 64-95 соответственно.

Регистры выключения прерываний (GICD_ICENABLER0 – GICD_ICENABLER2)

Формат регистров GICD_ICENABLER0 – GICD_ICENABLER2 приведен в таблице Таблица 1.10.

Таблица 1.10 – Формат регистров GICD_ICENENABLER0 – GICD_ICENABLER2

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | Clear-enable | ЧТ/ЗП | Каждый бит регистра соответствует одной линии прерывания. Запись значения 1 в бит регистра выключает соответствующее прерывание, запись значения 0 в бит регистра никак не влияет на состояние соответствующего прерывания. При чтении значение 0 означает, что соответствующее прерывание выключено, значение 1 – включено. |

В незащищённом режиме для чтения и записи недоступны биты прерываний, относящихся к группе 0.

Имеются 3 экземпляра регистров:

- в регистре GICD_ICENABLER0 доступны только биты 0-7 (программные прерывания 0-7 соответственно), биты 8-31 зарезервированы;

- в регистре GICD_ICENABLER1 биты 0-31 соответствуют прерываниям 32-63 соответственно;

- в регистре GICD_ICENABLER2 биты 0-31 соответствуют прерываниям 64-95 соответственно.

Регистры перехода в режим ожидания (GICD_ISPENDR0 – GICD_ISPENDR2)

Формат регистров GICD_ISPENDR0 – GICD_ISPENDR2 приведен в таблице Таблица 1.11

Таблица 1.11 – Формат регистров GICD_IPENDR0 – GICD_ISPENDR2

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | Set-pending | ЧТ/ЗП | Каждый бит регистра соответствует одной линии прерывания. Запись значения 1 в бит регистра переводит соответствующее прерывание из неактивного состояния в состояние ОЖИДАНИЯ, запись значения 0 в бит регистра никак не влияет на состояние соответствующего прерывания. При чтении значение 0 означает, что соответствующее прерывание не находится в состоянии ОЖИДАНИЯ, значение 1 – прерывание находится в состоянии ОЖИДАНИЯ. |

В незащищённом режиме для чтения и записи недоступны биты прерываний, относящихся к группе 0.

Имеются 3 экземпляра регистров:

- в регистре GICD_ISPENDR0 доступны только биты 0-7 (программные прерывания 0-7 соответственно), биты 8-31 зарезервированы;

- в регистре GICD_ISPENDR1 биты 0-31 соответствуют прерываниям 32-63 соответственно;

- в регистре GICD_ISPENDR2 биты 0-31 соответствуют прерываниям 64-95 соответственно.

Регистры выхода из режима ожидания (GICD_ICPENDR0 – GICD_ICPENDR2)

Формат регистров GICD_ICPENDR0 – GICD_ICPENDR2 приведен в таблице Таблица 1.12.

Таблица 1.12 – Формат регистров GICD_IPENDR0 – GICD_ISPENDR2

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | Clear-pending | ЧТ/ЗП | Каждый бит регистра соответствует одной линии прерывания. Запись значения 1 в бит регистра переводит соответствующее прерывание из состояния ОЖИДАНИЯ в неактивное состояние, запись значения 0 в бит регистра никак не влияет на состояние соответствующего прерывания. При чтении значение 0 означает, что соответствующее прерывание не находится в состоянии ОЖИДАНИЯ, значение 1 – прерывание находится в состоянии ОЖИДАНИЯ. |

В незащищённом режиме для чтения и записи недоступны биты прерываний, относящихся к группе 0.

Имеются 3 экземпляра регистров:

- в регистре GICD_ICPENDR0 доступны только биты 0-7 (программные прерывания 0-7 соответственно), биты 8-31 зарезервированы;

- в регистре GICD_ICPENDR1 биты 0-31 соответствуют прерываниям 32-63 соответственно;

- в регистре GICD_ICPENDR2 биты 0-31 соответствуют прерываниям 64-95 соответственно.

Регистры состояния обработки прерывания (GICD_ICDABR0 – GICD_ICDABR2)

Формат регистров GICD_ICDABR0 – GICD_ICDABR2 приведен в таблице Таблица 1.13.

Таблица 1.13 – Формат регистров GICD_CDABR0 – GICD_ICDABR2

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | Active | ЧТ | Каждый бит регистра соответствует одной линии прерывания. При чтении значение 0 означает, что соответствующее прерывание не находится в состоянии ОБРАБОТКИ, значение 1 – прерывание находится в состоянии ОБРАБОТКИ. |

В незащищённом режиме для чтения недоступны биты прерываний, относящихся к группе 0.

Имеются 3 экземпляра регистров:

- в регистре GICD_ICDABR0 доступны только биты 0-7 (программные прерывания 0-7 соответственно), биты 8-31 зарезервированы;

- в регистре GICD_ICDABR1 биты 0-31 соответствуют прерываниям 32-63 соответственно;

- в регистре GICD_ICDABR2 биты 0-31 соответствуют прерываниям 64-95 соответственно.

Регистры приоритетов (GICD_IPRIORITY0 – GICD_IPRIORITY23)

Каждый регистр GICD_IPRIORITY содержит четыре восьмиразрядных поля, каждое поле соответствует одной линии прерывания. Возможные значения поля: 0-31. Максимальный приоритет – 0, минимальный – 31. В таблице Таблица 1.14 показано, как поля приоритетов распределены по регистрам.

Таблица 1.14 – Формат регистров GICD_IPRIORITY0 - GICD_IPRIORITY23

| Номер прерывания, Interrupt ID | Экземпляр регистра GICD_IPRIORITY | Поле | Номер прерывания, Interrupt ID | Экземпляр регистра GICD_IPRIORITY | Поле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | GICD_IPRIORITY0 | Биты 7-3 | 1 | GICD_IPRIORITY0 | Биты 15-11 |
| 2 |  | Биты 23-19 | 3 |  | Биты 31-27 |
| 4 | GICD_IPRIORITY1 | Биты 7-3 | 5 | GICD_IPRIORITY1 | Биты 15-11 |
| 6 |  | Биты 23-19 | 7 |  | Биты 31-27 |
| - | - | - | - | - | - |
| 32 | GICD_IPRIORITY8 | Биты 7-3 | 33 | GICD_IPRIORITY8 | Биты 15-11 |
| 34 |  | Биты 23-19 | 35 |  | Биты 31-27 |
| 36 | GICD_IPRIORITY9 | Биты 7-3 | 37 | GICD_IPRIORITY9 | Биты 15-11 |
| 38 |  | Биты 23-19 | 39 |  | Биты 31-27 |
| 40 | GICD_IPRIORITY10 | Биты 7-3 | 41 | GICD_IPRIORITY10 | Биты 15-11 |
| 42 |  | Биты 23-19 | 43 |  | Биты 31-27 |
| 44 | GICD_IPRIORITY11 | Биты 7-3 | 45 | GICD_IPRIORITY11 | Биты 15-11 |
| 46 |  | Биты 23-19 | 47 |  | Биты 31-27 |
| 48 | GICD_IPRIORITY12 | Биты 7-3 | 49 | GICD_IPRIORITY12 | Биты 15-11 |
| 50 |  | Биты 23-19 | 51 |  | Биты 31-27 |
| 52 | GICD_IPRIORITY13 | Биты 7-3 | 53 | GICD_IPRIORITY13 | Биты 15-11 |
| 54 |  | Биты 23-19 | 55 |  | Биты 31-27 |
| 56 | GICD_IPRIORITY14 | Биты 7-3 | 57 | GICD_IPRIORITY14 | Биты 15-11 |
| 58 |  | Биты 23-19 | 59 |  | Биты 31-27 |
| 60 | GICD_IPRIORITY15 | Биты 7-3 | 61 | GICD_IPRIORITY15 | Биты 15-11 |
| 62 |  | Биты 23-19 | 63 |  | Биты 31-27 |
| 64 | GICD_IPRIORITY16 | Биты 7-3 | 65 | GICD_IPRIORITY16 | Биты 15-11 |
| 66 |  | Биты 23-19 | 67 |  | Биты 31-27 |
| 68 | GICD_IPRIORITY17 | Биты 7-3 | 69 | GICD_IPRIORITY17 | Биты 15-11 |
| 70 |  | Биты 23-19 | 71 |  | Биты 31-27 |
| 72 | GICD_IPRIORITY18 | Биты 7-3 | 73 | GICD_IPRIORITY18 | Биты 15-11 |
| 74 |  | Биты 23-19 | 75 |  | Биты 31-27 |
| 76 | GICD_IPRIORITY19 | Биты 7-3 | 77 | GICD_IPRIORITY19 | Биты 15-11 |
| 78 |  | Биты 23-19 | 79 |  | Биты 31-27 |
| 80 | GICD_IPRIORITY20 | Биты 7-3 | 81 | GICD_IPRIORITY20 | Биты 15-11 |
| 82 |  | Биты 23-19 | 83 |  | Биты 31-27 |
| 84 | GICD_IPRIORITY21 | Биты 7-3 | 85 | GICD_IPRIORITY21 | Биты 15-11 |
| 86 |  | Биты 23-19 | 87 |  | Биты 31-27 |
| 88 | GICD_IPRIORITY22 | Биты 7-3 | 89 | GICD_IPRIORITY22 | Биты 15-11 |
| 90 |  | Биты 23-19 | 91 |  | Биты 31-27 |
| 92 | GICD_IPRIORITY23 | Биты 7-3 | 93 | GICD_IPRIORITY23 | Биты 15-11 |
| 94 |  | Биты 23-19 | 95 |  | Биты 31-27 |

В незащищённом режиме для чтения и записи недоступны поля приоритетов прерываний, относящихся к группе 0.

Регистры типа запроса (GICD_ICFGR0 – GICD_ICFGR5)

Каждый регистр GICD_ICFGR содержит 16 двухразрядных полей. Значения поля: b01 – прерывание типа «по уровню», b11 – прерывание типа «по фронту». В таблице Таблица 1.15 показано, как поля распределены по регистрам.

Таблица 1.15 – Формат регистров GICD_ICFGR0 - GICD_ICFGR5

| Номер прерывания (Interrupt ID) | Экземпляр регистра GICD_ICFGR | Поле | Номер прерывания (Interrupt ID) | Экземпляр регистра GICD_ICFGR | Поле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | GICD_ICFGR0 | Биты 1-0 | 1 | GICD_ICFGR0 | Биты 3-2 |
| 2 |  | Биты 5-4 | 3 |  | Биты 7-6 |
| 4 |  | Биты 9-8 | 5 |  | Биты 11-10 |
| 6 |  | Биты 13-12 | 7 |  | Биты 15-14 |
| - | - | - | - | - | - |
| 32 | GICD_ICFGR2 | Биты 1-0 | 33 | GICD_ICFGR2 | Биты 3-2 |
| 34 |  | Биты 5-4 | 35 |  | Биты 7-6 |
| 36 |  | Биты 9-8 | 37 |  | Биты 11-10 |
| 38 |  | Биты 13-12 | 39 |  | Биты 15-14 |
| 40 |  | Биты 17-16 | 41 |  | Биты 19-18 |
| 42 |  | Биты 21-20 | 43 |  | Биты 23-22 |
| 44 |  | Биты 25-24 | 45 |  | Биты 27-26 |
| 46 |  | Биты 29-28 | 47 |  | Биты 31-30 |
| 48 | GICD_ICFGR3 | Биты 1-0 | 49 | GICD_ICFGR3 | Биты 3-2 |
| 50 |  | Биты 5-4 | 51 |  | Биты 7-6 |
| 52 |  | Биты 9-8 | 53 |  | Биты 11-10 |
| 54 |  | Биты 13-12 | 55 |  | Биты 15-14 |
| 56 |  | Биты 17-16 | 57 |  | Биты 19-18 |
| 58 |  | Биты 21-20 | 59 |  | Биты 23-22 |
| 60 |  | Биты 25-24 | 61 |  | Биты 27-26 |
| 62 |  | Биты 29-28 | 63 |  | Биты 31-30 |
| 64 | GICD_ICFGR4 | Биты 1-0 | 65 | GICD_ICFGR4 | Биты 3-2 |
| 66 |  | Биты 5-4 | 67 |  | Биты 7-6 |
| 68 |  | Биты 9-8 | 69 |  | Биты 11-10 |
| 70 |  | Биты 13-12 | 71 |  | Биты 15-14 |
| 72 |  | Биты 17-16 | 73 |  | Биты 19-18 |
| 74 |  | Биты 21-20 | 75 |  | Биты 23-22 |
| 76 |  | Биты 25-24 | 77 |  | Биты 27-26 |
| 78 |  | Биты 29-28 | 79 |  | Биты 31-30 |
| 80 | GICD_ICFGR5 | Биты 1-0 | 81 | GICD_ICFGR5 | Биты 3-2 |
| 82 |  | Биты 5-4 | 83 |  | Биты 7-6 |
| 84 |  | Биты 9-8 | 85 |  | Биты 11-10 |
| 86 |  | Биты 13-12 | 87 |  | Биты 15-14 |
| 88 |  | Биты 17-16 | 89 |  | Биты 19-18 |
| 90 |  | Биты 21-20 | 91 |  | Биты 23-22 |
| 92 |  | Биты 25-24 | 93 |  | Биты 27-26 |
| 94 |  | Биты 29-28 | 95 |  | Биты 31-30 |

В незащищённом режиме для чтения и записи доступны только поля приоритетов прерываний, относящихся к группе 1. При этом доступны только старшие 4 бита каждого поля и значения 0-15 соответствуют приоритетам 16-32 соответственно.

Регистры состояния запросов от периферийных устройств (GICD_IRAWST1 и GICD_IRAWST2)

Формат регистров GICD_IRAWST1, GICD_IRAWST2 приведен в таблице Таблица 1.16.

Таблица 1.16 – Формат регистров GICD_IRAWST1, GICD_IRAWST2

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | RawStatus | ЧТ | Каждый бит регистра соответствует одной линии прерывания. Регистр показывает состояние линии прерывания на входе в GIC: 0 – нет запроса, 1 – есть запрос. |

Регистр доступен только в защищённом режиме. Значение битов, соответствующих прерываниям типа «по фронту», не определено.

Имеются 2 экземпляра регистров:

- в регистре GICD_IRAWST1 биты 0-31 соответствуют прерываниям 32-63 соответственно;

- в регистре GICD_IRAWST2 биты 0-31 соответствуют прерываниям 64-95 соответственно.

Регистр программных запросов на прерывание (GICD_SGIR)

Формат регистра GICD_SGIR приведен в таблице Таблица 1.17.

Таблица 1.17 – Формат регистра GICD_SGIR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:26] | Зарезервировано | - |  |
| [25:24] | TargetListFilter | ЗП | В это поле следует всегда записывать b00 |
| [23:16] | CPUTargetList | ЗП | В это поле следует всегда записывать b00000001 |
| [15] | NSATT | ЗП | Бит незащищённого режима. Запрос на прерывание генерируется, только если справедливо одно из условий: записываемое значение данного бита – 0, запись в данный регистр производится в защищённом режиме и прерывание, выбранное полем SGIINTID, отнесено к группе 0, записываемое значение данного бита – 1, запись в данный регистр производится в защищённом режиме и прерывание, выбранное полем SGIINTID, отнесено к группе 1, записываемое значение данного бита – любое, запись в данный регистр производится в незащищённом режиме и прерывание, выбранное полем SGIINTID, отнесено к группе 1. |
| [14:4] | Зарезервировано | - |  |
| [3:0] | SGIINTID | ЗП | Номер программного прерывания (Interrupt ID), на которое будет сделан запрос. Допустимые значения: 0-7 (прерывания 0-7 соответственно). |

Запись в данный регистр инициирует запрос на программное прерывание.

Регистр управления интерфейсом с процессорным ядром (GICC_CTLR)

Формат регистра GICC_CTLR приведен в таблице Таблица 1.18.

Таблица 1.18 – Формат регистра GICC_CTLR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:5] | Зарезервировано | - |  |
| [4] | SBPR | ЧТ/ЗП | Бит определяет, каким регистром задаётся размер интервала приоритетов в группе 1. Значение 0 – экземпляром регистра GICC_BPR для группы 1 (или, что то же самое, регистром GICC_ABPR) значение 1 – экземпляром регистра GICC_BPR для группы 0 (то есть одинаковое разбиение для группы 0 и группы 1). |
| [3] | FIQEn | ЧТ/ЗП | Бит режима прерывания. Значение 0 – прерывания группы 0 обрабатываются ядром ARM в режиме IRQ, значение 1 – в режиме FIQ. |
| [2] | AckCtl | ЧТ/ЗП | Управляет режимом подтверждения прерываний группы 1. Влияет на поведение регистров GICC_IAR и GICC_EOIR. |
| [1] | EnableGrp1 | ЧТ/ЗП | Включение прерываний группы 1. Значение 0 – выключены, значение 1 – включены. |
| [0] | EnableGrp0 | ЧТ/ЗП | Включение прерываний группы 0. Значение 0 – выключены, значение 1 – включены. |

Регистр фильтра приоритетов (GICC_PMR)

Представление данного регистра различается при защищённом и незащищённом доступе. В защищённом режиме можно установить текущий пороговый уровень в значение от 0 до 31.

Формат регистра GICC_PMR в защищенном режиме приведен в таблице Таблица 1.19.

Таблица 1.19 – Формат регистра GICC_PMR в защищенном режиме

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:8] | Зарезервировано | - |  |
| [7:3] | Priority | ЧТ/ЗП | Пороговый уровень приоритета. Все запросы на прерывание с приоритетом ниже или равным значению данного поля маскируются. |
| [2:0] | Зарезервировано | - |  |

В незащищённом режиме можно установить текущий пороговый уровень в значение от 16 до 31. Формат регистра GICC_PMR в незащищенном режиме приведен в таблице Таблица 1.20.

Таблица 1.20 – Формат регистра GICC_PMR в незащищенном режиме

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:8] | Зарезервировано | - |  |
| [7:4] | Priority | ЧТ/ЗП | Пороговый уровень приоритета. При этом считается, что старший бит приоритета равен 1 (то есть значения 0-15 данного поля устанавливают приоритет 16-31 соответственно). |
| [2:0] | Зарезервировано | - |  |

Если в защищённом режиме запрограммирован текущий приоритет от 0 до 15, то любая незащищённая запись не проходит, а незащищённое чтение выдаёт 0.

Регистр интервалов приоритета (GICC_BPR)

Формат регистра GICC_BPR приведен в таблице Таблица 1.21.

Таблица 1.21 – Формат регистра GICC_BPR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:3] | Зарезервировано | - |  |
| [2:0] | BinaryPoint | ЧТ/ЗП | Длина интервала приоритетов |

Регистр GICC_BPR разбивает все возможные значения приоритетов прерываний на интервалы одинаковой длины, которые используются в механизме вложенных прерываний. Длиной интервала считается количество разных значений приоритетов в одном интервале. Физически имеется два экземпляра регистра GICC_BPR: регистр группы 0 (таблица 1.22) и регистр группы 1 (таблица 1.23).

Таблица 1.22 – Формат регистра GICC_BPR группы 0

| Значение поля BinaryPoint | Длина интервала | Количество интервалов | Разделение приоритетов по интервалам |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | Зарезервировано |
| 1 | - | - | Зарезервировано |
| 2 | 1 | 32 | 0, 1, ..., 31 – по одному приоритету в интервале |
| 3 | 2 | 16 | 0-1, 2-3, ..., 30-31 |
| 4 | 4 | 8 | 0-3, 4-7, ..., 28-31 |
| 5 | 8 | 4 | 0-7, 8-15, 16-32, 24-31 |
| 6 | 16 | 2 | 0-15, 16-31 |
| 7 | 32 | 1 | 0-31 – все приоритеты в одном интервале |

Прерывания группы 1 имеют приоритеты с 16 по 31, поэтому кодировка регистра GICC_BPR для группы 1 отличается.

Таблица 1.23 – Формат регистра GICC_BPR группы 1

| Значение поля BinaryPoint | Длина интервала | Количество интервалов | Разделение приоритетов по интервалам |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | Зарезервировано |
| 1 | - | - | Зарезервировано |
| 2 | - | - | Зарезервировано |
| 3 | 1 | 16 | 16, 17, ..., 31 – по одному приоритету в интервале |
| 4 | 2 | 8 | 16-17, 18-19, ..., 30-31 |
| 5 | 4 | 4 | 16-19, 20-23, 24-27, 28-31 |
| 6 | 8 | 2 | 16-23, 24-31 |
| 7 | 16 | 1 | 16-31 – все приоритеты группы 1 в одном интервале |

Не допускается записывать в регистр GICC_BPR зарезервированные значения.

Экземпляр регистра группы 1 может не использоваться (см. описание бита GICC_CTLR[SBPR]).

Регистр подтверждения прерывания (GICC_IAR)

Формат регистра GICC_IAR приведен в таблице Таблица 1.24.

Таблица 1.24 – Формат регистра GICC_IAR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:7] | Зарезервировано | - |  |
| [6:0] | InterruptID | ЧТ | Номер самого приоритетного на данный момент прерывания. |

Чтение из данного регистра

- возвращает номер наиболее приоритетного на данный момент прерывания;

- переводит это прерывание в состояние ОБРАБОТКИ.

Описанные действия производятся контроллером только в ответ на валидное чтение.

Если наиболее приоритетным на данный момент является прерывание из группы 0, то валидным считается чтение только в защищённом режиме процессора. Если из группы 1, то возможны варианты:

- чтение в незащищённом режиме валидно;

- если бит GICC_CTLR[AckCtl] заранее установлен в 1, то валидно чтение в защищённом режиме.

При любых других условиях чтение считается невалидным. Невалидное чтение не влияет на внутреннее состояние контроллера и возвращает

- значение 1022 в случае, когда наиболее приоритетное прерывание принадлежит группе 1, чтение в защищённом режиме и бита GICC_CTLR[AckCtl]=0;

- значение 1023 во всех других случаях.

Регистр завершения обработки прерывания (GICC_EOIR)

Формат регистра GICC_EOIR приведен в таблице Таблица 1.25.

Таблица 1.25 – Формат регистра GICC_EOIR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:10] | Зарезервировано | - |  |
| [9:0] | EOIINTID | ЗП | Номер прерывания |

Валидная запись в данный регистр переводит прерывание с номером EOIINTID из режима ОБРАБОТКИ в неактивное состояние.

Запись считается валидной если справедливо одно из условий:

- прерывание с номером EOIINTID принадлежит группе 0 и запись производится в защищённом режиме,

- прерывание с номером EOIINTID принадлежат группе 1 и запись производится в незащищённом режиме,

- прерывание с номером EOIINTID принадлежат группе 1, запись производится в защищённом режиме и бит GICC_CTLR[AckCtl]=1.

Любая другая запись считается невалидной, кроме того

- запись в защищённом режиме при значении бита GICC_CTLR[AckCtl]=0 недопустима;

- при AckCtl=0 записываемое в защищённом режиме значение EOIINTID должно соответствовать последнему прочитанному в защищённом режиме значению InterruptID регистра GICC_IAR;

- при AckCtl=1 записываемое в защищённом режиме значение EOIINTID должно соответствовать последнему прочитанному в любом режиме значению InterruptID регистра GICC_IAR;

- записываемое в незащищённом режиме значение EOIINTID должно соответствовать последнему прочитанному в незащищённом режиме значению InterruptID регистра GICC_IAR.

Регистр текущего приоритета обрабатываемого прерывания (GICC_RPR)

Представление данного регистра различается при защищённом (таблица 1.26) и незащищённом доступе (таблица 1.27).

Таблица 1.26 – Формат регистра GICC_RPR в защищенном режиме

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:8] | Зарезервировано | - |  |
| [7:3] | Priority | ЧТ | Приоритет прерывания, находящегося в состоянии ОБРАБОТКИ. Возвращается наивысший приоритет из интервала, в котором находится наиболее приоритетное на данный момент прерывание. |
| [2:0] | Зарезервировано | - |  |

Таблица 1.27 – Формат регистра GICC_RPR в незащищенном режиме

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:8] | Зарезервировано | - |  |
| [7:4] | Priority | ЧТ | Приоритет прерывания группы 1, находящегося в состоянии ОБРАБОТКИ. При этом считается, что старший бит приоритета равен 1 (то есть значения 0-15 данного поля означает приоритет 16-31 соответственно). Если в состоянии обработки находится прерывание группы 0, то данное поле возвращает 0. |
| [2:0] | Зарезервировано | - |  |

Регистр наиболее приоритетного прерывания в состоянии ОЖИДАНИЯ (GICC_HPPIR)

Формат регистра GICC_HPPIR приведен в таблице Таблица 1.28.

Таблица 1.28 – Формат регистра GICC_HPPIR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:10] | Зарезервировано | - |  |
| [9:0] | PENDINTID | ЧТ | Номер наиболее приоритетного прерывания в состоянии ОЖИДАНИЯ. |

При защищённом чтении регистр возвращает:

- номер наиболее приоритетного прерывания из всех находящихся в состоянии ОЖИДАНИЯ, если бит GICC_CTLR[AckCtl]=1;

- номер наиболее приоритетного прерывания из группы 0, находящегося в состоянии ОЖИДАНИЯ;

- значение 1022, если в состоянии ожидания находятся только прерывания группы 1;

- значение 1023 во всех остальных случаях.

При незащищённом чтении регистр возвращает:

- номер наиболее приоритетного прерывания из группы 1, находящегося в состоянии ОЖИДАНИЯ;

- значение 1023.

Зеркало регистра интервалов приоритета (GICC_ABPR)

Зеркало регистра интервалов приоритета позволяет в защищённом режиме производить доступ в экземпляр регистра интервала приоритетов для группы прерываний 1 (доступный по адресу регистра GICC_BPR только в незащищённом режиме).

Порядок работы с GIC

В данном разделе описывается пример работы с GIC в простом случае: все прерывания обрабатываются в режиме IRQ, настройки приоритетов оставлены по умолчанию. Представлен порядок действий программы, выполняемой на процессорном ядре ARM непосредственно связанном с данным GIC.

Порядок инициализации после системного сброса:

- запись в регистры GICD_ICFGR информации о типе запросов от каждого периферийного устройства: по фронту или по уровню;

- запись в регистры GICD_IGROUPR значения 0 – все прерывания относятся к группе 0;

- запись в регистры GICD_ISENABLER информации о том, какие прерывания следует включить;

- запись в регистр GICC_PMR значения 0xFF – разрешение прерываний любого приоритета;

- запись в регистр GICC_CTLR значения 1 – включение блока интерфейса с процессорным ядром;

- запись в регистр GICD_CTLR значения 1 – включение блока обработки запросов от периферийных устройств;

- разрешение прерывания IRQ в процессорном ядре ARM (если уже не включено).

Порядок обработки прерывания:

- при получении запроса ядро ARM переходит в режим IRQ и выполняет первую инструкцию общего обработчика, расположенную по адресу 0x00000018 (или в другом месте, если переопределено при инициализации ядра ARM);

- общий обработчик читает регистр GICC_IAR, чтобы определить номер прерывания (InterruptID);

- общий обработчик вызывает обработчик, ассоциированный с полученным номером прерывания;

- ассоциированный обработчик совершает необходимые действия с периферийным устройством, обычно добиваясь, что периферийное устройство снимает свой запрос, и возвращает управление общему обработчику;

- общий обработчик записывает в регистр GICC_EOIR номер прерывания;

- общий обработчик делает возврат из режима IRQ.

Система синхронизации и сброса (CRG)

Данный раздел описывает формирование системных сигналов синхронизации и сброса. Описание логики синхронизации и сброса, которая может присутствовать в составе отдельных устройств, не входит в данный раздел.

Общая схема сигналов синхронизации и сброса

Общая схема сигналов синхронизации и сброса СБИС 1888ВС058 показана на рисунке Рисунок 1.7.

Рисунок 1.7 – Cхема формирования системных сигналов синхронизации и сброса

В формировании системных сигналов синхронизации и сброса участвуют следующие устройства:

- CRG_SYS – контроллер схемы ФАПЧ PLL_SYS и основной контроллер сигналов сброса. Формирует синхросигналы для процессорных ядер, периферийных устройств и накристальной коммутационной среды, а также сигналы сброса ARESETn/RRESETn[3:0] для большинства блоков СБИС. Также управляет состоянием внешнего вывода NRST_SYS в режиме open-drain;

- CRG_DAC – контроллер схемы ФАПЧ PLL_DAC, формирует синхросигналы для работы интерфейсов с ЦАП;

- CRG_ADC – контроллер схемы ФАПЧ PLL_ADC, формирует синхросигналы для внешних АЦП и каналов предварительной обработки сигналов (DDC);

- SCTL – системный контроллер, содержит программно-доступный регистр SWRSTREQ, посредством которого формируется сигнал запроса на сброс, который воспринимается блоками CRG. Также содержит регистры, управляющие коммутацией и включением/выключением некоторых синхросигналов;

- WDT – сторожевой таймер, может формировать прерывание, а также сигнал запроса на сброс, который воспринимается блоками CRG, а также отражается на внешнем выводе WDT;

- SWJDP – контроллер отладочного порта доступа, может формировать запрос на сброс отладочного домена;

- DEBUG RESET LOGIC – логика формирования сигнала сброса для отладочного домена.

Более подробно функционирование и взаимосвязь этих блоков описана в следующих подразделах.

Формирование сигналов сброса

СБИС 1888ВС058 имеет следующие источники сброса:

- Внешний вывод NRST_PON – сброс по включению питания. Данный сигнал полностью инициализирует логику внутри СБИС;

- Внешний вывод NRST_SYS – системный сигнал сброса. Данный сигнал полностью инициализирует логику внутри СБИС, при этом сигнал сброса RSTN_DBG снимается через 16 тактов REFCLK после активации NRST_SYS, позволяя отладчику программировать домен отладки при удержании NRST_SYS в активном состоянии. Также этот вывод может быть активирован изнутри СБИС на основе внутренних источников сброса SCTL и WDT (сигнал NRST_SYS_O), позволяя сбрасывать внешние по отношению к СБИС устройства, а также давая отладчику ARM возможность отследить сброс отлаживаемой цели. Вывод NRST_SYS является опциональным, если он не используется, то он должен быть подтянут к высокому уровню;

- Запрос на сброс из контроллера SCTL – данный запрос поступает на блоки CRG_SYS, CRG_DAC, CRG_ADC и приводит к сбросу СБИС, а также в зависимости от программных настроек может приводить к активации внешнего вывода NRST_SYS, и сбросу блоков PLL внутри CRG. Данный запрос может быть замаскирован внутри устройств CRG;

- Запрос на сброс от сторожевого таймера WDT – поведение аналогично запросу на сброс от SCTL. Также этот сигнал запроса отражается на внешнем выводе WDT, позволяя принимать решение о сбросе снаружи СБИС (если этот запрос замаскировать в CRG);

- Запрос на сброс домена отладки из контроллера отладочного порта доступа SWJDP – выставляется отладчиком через регистр CTRL/STAT.

Источник сброса, который является причиной последнего сброса, фиксируется в регистре RST_MON устройства CRG_SYS.

Внутренними сигналами, которые непосредственно сбрасывают функциональные блоки внутри СБИС, являются:

- ARESETn – корневой сигнал сброса для большинства функциональных блоков СБИС, кроме подсистемы отладки и трассировки. Управляется контроллером CRG_SYS;

- RRESETn[3:0] – сбросы, программно управляемые из регистра RRESET контроллера CRG_SYS:

- RRESETn[3] – сброс подсистемы общей памяти SMU;

- RRESETn[2] – сброс подсистемы NMU1;

- RRESETn[1] – сброс подсистемы NMU0;

- RRESETn[0] – сброс каналов DDC вместе с приемниками АЦП.

- RSTN_DBG – сигнал сброса логики отладки и трассировки. Формируется отдельной управляющей логикой на основе входных источников сброса NRST_SYS, NRST_PON, CDBGRSTREQ.

Также каждый блок CRG имеет свой внутренний сигнал сброса (crg_rstn_sys, crg_rstn_adc, crg_rstn_dac) и сигнал выключения блока PLL (PD - powerdown). Логика CRG, включая программно-доступные регистры, сбрасывается только при активации соответствующего сигнала сброса crg_rstn_sys, crg_rstn_adc, crg_adc_dac.

Иерархическая зависимость между сигналами сброса и источниками сброса показана на рисунке Рисунок 1.8.

Рисунок 1.8 – Иерархия сигналов сброса

Как видно из рисунка, при внешнем сбросе через внешние выводы NRST_PON или NRST_SYS поведение всегда будет одинаковым. При сбросе по внутреннему запросу от SCTL или WDT поведение зависит от программных настроек в регистрах RST_CFG2 в устройствах CRG (см. описание соответствующих регистров в разделах 1.6.2.4.4 - 1.6.2.4.6).

Кроме того, длительность удержания сигналов сброса ARESETn/RRESETn и NRST_SYS_O определяется настройками в регистрах RST_CFG0 и RST_CFG1 устройства CRG_SYS.

Формирование сигналов синхронизации

Внешние опорные синхросигналы

Список внешних опорных синхросигналов приведен в таблице Таблица 1.29.

Таблица 1.29 – Опорные синхросигналы СБИС 1888ВС058

| Название | Тип буфера | Назначение | Частота, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| REFCLK | CMOS | Опорный синхросигнал CRG_SYS. Может использоваться как опорный для CRG_ADC и CRG_DAC. | 16 |
| EMI_SCLK | CMOS | Синхросигнал интерфейса с внешней памятью | не более 90 |
| DA_CLKI | LVDS | Опорный синхросигнал CRG_DAC | не более 512 |
| ADCLK | LVDS | Опорный синхросигнал CRG_ADC | не более 128 |
| MII_RXCLK | CMOS | Синхросигнал приема данных по интерфейсу MII | 2.5/25 |
| MII_TXCLK | CMOS | Синхросигнал передачи данных по интерфейсу MII | 2.5/25 |

Внутренние синхросигналы

Как показано на   схеме формирования системных сигналов синхронизации и сброса (Рисунок 1.7), внутренние системные синхросигналы формируются устройствами CRG (CRG_SYS, CRG_DAC, CRG_ADC). Устройства CRG (clock/reset generator) являются унифицированными контроллерами сигналов синхронизации и сброса, но имеют различную конфигурацию. Каждое устройство CRG содержит блок PLL, и набор выходных делителей с программируемыми коэффициентами. Устройства CRG позволяют программно настраивать частоту PLL и переводить их в режим bypass (обход PLL). Упрощенная структура блоков PLL показана на рисунке Рисунок 1.9.

Рисунок 1.9 – Структура системных блоков PLL

TDC (Time-to-Digital) converter - цифровой преобразователь времени;

DLF (Digital Loop Filter) - цифровой петлевой фильтр;

DCO (Digitally controlled oscillator)  - осциллятор с цифровым управлением;

Lock Detect – детектор стабилизации частоты.

Каждый блок PLL имеет три делителя, которые могут программно настраиваться через регистры соответствующего контроллера CRG. Частоты определяются следующим образом:

FDCO=FREF × FBDIV+1PRDIV+1 ,

FCRG=FDCOPSDIV+1 ,

где  FDCO – частота на выходе генератора DCO,

FREF – опорная частота,

FCRG – частота на выходе PLL,

FBDIV, PRDIV, PSDIV – значения настройки делителя обратной связи, входного и выходного делителя соответственно. Эти значения управляются регистрами PLL_FBDIV, PLL_PRDIV, PLL_PSDIV соответствующего контроллера CRG.

Частота FCRG поступает на выходные программируемые делители контроллеров CRG, с которых уже получаются системные синхросигналы. Начальные значения выходных делителей показаны на рисунке Рисунок 1.7. При настройке частоты PLL следует учитывать, что частоты FDCO и FCRG имеют ограниченный диапазон. В таблице   Таблица 1.30 приведены характеристики блоков PLL, а в таблице Таблица 1.31 – их начальная конфигурация.

Таблица 1.30 – Характеристики системных блоков PLL

| Обозначение параметра | Описание параметра | Не менее | Не более | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FREF | Частота на входе входного делителя | 0,032 | 50 | МГц |
| DREF | Коэффициент заполнения опорного синхросигнала (duty cycle) | 40 | 60 | % |
| FPRDIV | Частота после входного делителя | 0,032 | 50 | МГц |
| FDCO | Частота на выходе DCO | 1500 | 2500 | МГц |
| FCRG | Частота после выходного делителя |  | 1600 | МГц |
| TLOCK | Время стабилизации |  | 50 | мкс |

Таблица 1.31 – Начальная конфигурация системных блоков PLL

| Блок PLL | FREF, МГц | Коэффициент входного делителя (PRDIV) | Коэффициент делителя в обратной связи (FBDIV) | Коэффициент выходного делителя (PSDIV) | FDCO, МГц | FCRG, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLL_SYS | 16 | 1 | 128 | 2 | 2048 | 1024 |
| PLL_ADC | PLL выключена, на выходные делители CRG пропускается синхросигнал REFCLK |  |  |  |  |  |
| PLL_DAC | PLL выключена, на выходные делители CRG пропускается синхросигнал REFCLK |  |  |  |  |  |

Список системных синхросигналов, получаемых на выходе устройств CRG, приведен в таблице Таблица 1.32.

Таблица 1.32 – Список системных синхросигналов

| Название синхросигнала | Описание, тактируемые устройства | Максимальная частота при наихудших условиях, МГц | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| ACLK | Системный тактовый сигнал – быстрый домен ARM NMTOP MDMAC AMB0, AMB1 EMI (AXI-интерфейсы) GIC NIC400 (быстрый домен) | 512 | Программируемый делитель #0 в CRG_SYS |
| PCLK | Системный тактовый сигнал - медленный домен. GPIOA - GPIOE SPI0 - SPI4 SCTL UART0, UART1 CRG_SYS (регистры) CRG_DAC (регистры) CRG_ADC (регистры) EMI (регистры) DIT WDT GRETH NIC400 (медленный домен) | 128 | Программируемый делитель #1 в CRG_SYS |
| CLK_TPIU | Тактовый сигнал контроллера внешнего порта трассировки | 64 | Программируемый делитель #2 в CRG_SYS |
| CLK_DBG | Тактовый сигнал подсистемы отладки | 100 | Фиксированный делитель /4 от ACLK |
| CLK_DACx2 | Тактовый сигнал интерфейсов ЦАП (удвоенная частота) | 1024 | Программируемый #0 делитель в CRG_DAC |
| CLK_DAC | Тактовый сигнал интерфейсов ЦАП | 512 | LVDS-вход DA_CLKI либо фиксированный делитель /2 от CLK_DACx2 |
| CLK_DDC | Тактовый сигнал каналов предварительной обработки сигналов(DDC) | 512 | Программируемый делитель #0 в CRG_ADC |
| CLK_ADC | Тактовый сигнал для внешних микросхем АЦП, поступает на выводы AD0_CLKO - AD3_CLKO | 128 | LVDS-вход ADCLK либо программируемый делитель #0 в CRG_ADC |

Помимо контроллеров CRG часть логики управления коммутацией и включением некоторых синхросигналов вынесена в регистры системного контроллера SCTL. Список элементов, управляемых из SCTL, представлен в таблице Таблица 1.33. Названия управляющих элементов показаны на общей схеме синхронизации (рисунок 1.7).

Таблица 1.33 – Управление синхросигналами из SCTL

| Элемент | Назначение | Управляющий регистр/бит в SCTL |
| --- | --- | --- |
| ckgate_daref | Безглитчевое включение/выключение синхросигнала с LVDS-входа DA_CLKI | CFGMISC[12] |
| ckgate_adref | Безглитчевое включение/выключение синхросигнала с LVDS-входа ADCLK | CFGMISC[13] |
| cksw_daref | Мультиплексор выбора опорного синхросигнала для CRG_DAC | CFGMISC[4] |
| cksw_adref | Мультиплексор выбора опорного синхросигнала для CRG_ADC | CFGMISC[5] |
| cksw_dac | Мультиплексор выбора источника синхросигнала CLK_DAC | CFGMISC[8] |
| cksw_adc | Мультиплексор выбора источника синхросигнала CLK_ADC | CFGMISC[9] |
| ckgate_adco[3:0] | Управление подачей синхросигналов на АЦП | ADC_START[4:0] |

Программная модель контроллера CRG_SYS

Список регистров

Список регистров контроллера CRG_SYS представлен в таблице   Таблица 1.34.

Таблица 1.34 – Список регистров CRG_SYS

| Адрес | Название | Описание | Доступ | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | PLL_STAT | Регистр состояния PLL | R | 0x0000_0000 |
| 0x004 | PLL_CTRL | Регистр управления PLL | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x008 | PLL_LDUR | Настройка таймера ожидания стабилизации PLL | R/W | 0x0000_0334 |
| 0x010 | PLL_PRDIV | Настройка входного делителя PLL (pre-divider) | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x014 | PLL_FBDIV | Настройка делителя обратной связи PLL (feedback divider) | R/W | 0x0000_007F |
| 0x018 | PLL_PSDIV | Настройка выходного делителя PLL (post-divider) | R/W | 0x0000_0001 |
| 0x03C | WR_LOCK | Управление блокировкой записи в другие регистры | R/W | 0x0000_0001 |
| 0x040 | RST_MON | Регистр отображения источника последнего сброса | R | 0x0000_0800 |
| 0x044 | RST_CFG0 | Настройка длительности выходных сигналов сброса ARESETn/RRESETn[3:0] | R/W | 0x0000_0096 |
| 0x048 | RST_CFG1 | Настройка длительности выходного системного сброса NRST_SYS_O | R/W | 0x0032_0096 |
| 0x04С | RST_CFG2 | Управление реакцией на сигналы запросов на сброс от SCTL и WDT | R/W | 0x0003_000F |
| 0x050 | RRESET | Регистр программно-управляемых сбросов | R/W | 0x0000_000F |
| 0x060 | CKUPDATE | Регистр активации настроек синхросигналов | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x090 | INTMASK | Регистр маскирования прерываний | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x094 | INTCLR | Регистр статуса и сброса прерываний | W | 0x0000_0000 |
| 0x100 | CKDIVMODE0 | Коэффициент деления для синхросигнала ACLK | R/W | 0x0000_0001 |
| 0x104 | CKEN0 | Управление отключением тактовых сигналов процессорной подсистемы NMU | R/W | 0x0000_0007 |
| 0x110 | CKDIVMODE1 | Коэффициент деления для синхросигнала PCLK | R/W | 0x0000_0007 |
| 0x120 | CKDIVMODE2 | Коэффициент деления для синхросигнала TPIU | R/W | 0x0000_000F |

Регистр PLL_STAT (CRG_SYS)

Описание полей регистра PLL_STAT приведено в таблице Таблица 1.35.

Таблица 1.35 – Формат регистра PLL_STAT (CRG_SYS)

| Адрес: 0x000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4] | PLL_CMD_ACK | Бит показывает, что реальное состояние PLL соответствует состоянию, заданному в регистре PLL_CTRL | R | 0x0 |
| [3:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY | Флаг выхода в рабочий режим блока PLL 0x0 – PLL нестабильна 0x1 – PLL стабильна | R | 0x0 |

Регистр PLL_CTRL (CRG_SYS)

Описание полей регистра PLL_CTRL приведено в таблице Таблица 1.36.

Таблица 1.36 – Формат регистра PLL_CTRL (CRG_SYS)

| Адрес: 0x004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:2] | - | - | R0 | 0x0 |
| [1:0] | PLL_CMD | Управление состоянием PLL: 0x0: PLL_OSC_USE – PLL работает и используется как источник опорной частоты 0x1: PLL_OSC_BYP – PLL работает, опорная частота внешняя 0x2: запрещенная комбинация 0x3: PLL_OFF_BYP – PLL выключена, опорная частота внешняя | R/W | 0x0 |

Регистр PLL_LDUR (CRG_SYS)

Описание полей регистра PLL_LDUR приведено в таблице Таблица 1.37.

Таблица 1.37 – Формат регистра PLL_LDUR (CRG_SYS)

| Адрес: 0x008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:11] | - | - | R0 | 0x0 |
| [10:0] | PLL_LDUR | Длительность ожидания стабилизации PLL, в тактах внешней опорной частоты | R/W | 0x334 |

Регистр PLL_PRDIV (CRG_SYS)

Описание полей регистра PLL_PRDIV приведено в таблице Таблица 1.38.

Таблица 1.38 – Формат регистра PLL_PRDIV (CRG_SYS)

| Адрес: 0x010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4:0] | PLL_PRDIV | Коэффициент входного делителя PLL | R/W | 0x0 |

Регистр PLL_FBDIV (CRG_SYS)

Описание полей регистра PLL_FBDIV приведено в таблице Таблица 1.39.

Таблица 1.39 – Формат регистра PLL_FBDIV (CRG_SYS)

| Адрес: 0x014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:12] | - | - | R0 | 0x0 |
| [11:0] | PLL_FBDIV | Коэффициент делителя обратной связи PLL | R/W | 0x7F |

Регистр PLL_PSDIV (CRG_SYS)

Описание полей регистра PLL_PSDIV приведено в таблице Таблица 1.40.

Таблица 1.40 – Формат регистра PLL_PSDIV (CRG_SYS)

| Адрес: 0x018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4:0] | PLL_PSDIV | Коэффициент выходного делителя PLL | R/W | 0x1 |

Регистр WR_LOCK (CRG_SYS)

Описание полей регистра WR_LOCK приведено в таблице Таблица 1.41.

Таблица 1.41 – Формат регистра WR_LOCK (CRG_SYS)

| Адрес: 0x03C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:0] | WR_LOCK | Управление блокировкой записи в другие регистры. Запись значения 0x1ACCE551 разрешает запись в другие регистры. Запись любого другого значения запрещает запись в другие регистры. Чтение возвращает статус блокировки: 0x0 – запись в регистры разрешена 0x1 – запись в регистры запрещена | R/W | 0x1 |

Регистр RST_MON (CRG_SYS)

Описание полей регистра RST_MON приведено в таблице Таблица 1.42.

Таблица 1.42 – Формат регистра RST_MON (CRG_SYS)

| Адрес: 0x040 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:12] | - | - | R0 | 0x0 |
| [11] | RST_POR_MON | Отслеживание сигнала сброса NRST_PON: 0x1 – NRST_PON является источником последнего сброса 0x0 – NRST_PON не является источником последнего сброса | R/WC | 0x1 |
| [10] | RST_SYS_MON | Отслеживание сигнала сброса NRST_SYS: 0x1 – NRST_SYS является источником последнего сброса 0x0 – NRST_SYS не является источником последнего сброса | R/WC | 0x0 |
| [9] | RST_REQ_MODE1 | Бит устанавливается в 1, если последний сброс был вызван запросом на сброс rstreq_i[n] при значении бита RSTREQ_MODE[n]=1 в регистре RST_CFG2 | R/WC | 0x0 |
| [8] | RST_REQ_MODE0 | Бит устанавливается в 1, если последний сброс был вызван запросом на сброс rstreq_i[n] при значении бита RSTREQ_MODE[n]=0 в регистре RST_CFG2 | R/WC | 0x0 |
| [7:2] | - | - | R0 | 0x0 |
| [1] | RST_REQ_SCTL | Бит отслеживает сигнал запроса на сброс от системного контроллера SCTL: 0x1 – системный контроллер является источником последнего сброса 0x0 – системный контроллер не является источником последнего сброса | R/WC | 0x0 |
| [0] | RST_REQ_WDT | Бит отслеживает сигнал запроса на сброс от системного сторожевого таймера WDT: 0x1 – сторожевой таймер является источником последнего сброса 0x0 – сторожевой таймер не является источником последнего сброса | R/WC | 0x0 |

Регистр RST_CFG0 (CRG_SYS)

Описание полей регистра RST_CFG0 приведено в таблице Таблица 1.43.

Таблица 1.43 – Формат регистра RST_CFG0 (CRG_SYS)

| Адрес: 0x044 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:12] | - | - | R0 | 0x0 |
| [11:0] | ARST_DUR | Длительность выходных сигналов сброса ARESETn/RRESETn, в тактах (crg_clk/16) | R/W | 0x96 |

Регистр RST_CFG1 (CRG_SYS)

Описание полей регистра RST_CFG1 приведено в таблице Таблица 1.44.

Таблица 1.44 – Формат регистра RST_CFG1 (CRG_SYS)

| Адрес: 0x048 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:28] | - | - | R0 | 0x0 |
| [27:16] | SRST_DUR1 | Длительность маскирования входного системного сброса NRST_SYS после снятия выходного системного сброса NRST_SYS_O, в тактах (crg_clk/16) | R/W | 0x32 |
| [31:28] | - | - | R0 | 0x0 |
| [11:0] | SRST_DUR0 | Длительность удержания выходного системного сброса NRST_SYS_O в активном состоянии, в тактах (crg_clk/16) | R/W | 0x96 |

Регистр RST_CFG2 (CRG_SYS)

Описание полей регистра RST_CFG2 приведено в таблице Таблица 1.45.

Таблица 1.45 – Формат регистра RST_CFG2 (CRG_SYS)

| Адрес: 0x04C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:25] | - | - | R0 | 0x0 |
| [24] | RSTREQ_BYP | При установке данного бита в 1 при сбросе по запросу базовая частота будет принудительно переключаться на внешний опорный синхросигнал. | R/W | 0x0 |
| [23:18] | - | - | R0 | 0x0 |
| [17] | RSTREQ_SCTL_MASK | Бит отвечает за маскирование сигнала запроса на сброс от SCTL: 0x0 – сброс от SCTL запрещен 0x1 – сброс от SCTL разрешен | R/W | 0x1 |
| [16] | RSTREQ_WDT_MASK | Бит отвечает за маскирование сигнала запроса на сброс от WDT: 0x0 – сброс от WDT запрещен 0x1 – сброс от WDT разрешен | R/W | 0x1 |
| [15:4] | - | - | R0 | 0x0 |
| [3:2] | RSTREQ_SCTL_MODE | Поле определяет реакцию на сигнал запроса на сброс от SCTL (описание аналогично полю RSTREQ_WDT_MODE) | R/W | 0x3 |
| [1:0] | RSTREQ_WDT_MODE | Поле определяет реакцию на сигнал запроса на сброс от WDT: 0x0: будет активирован только сигнал сброса aresetn_o 0x1: будут активированы сигналы сброса ARESETn и NRST_SYS_O 0x2: будут активированы сигналы сброса crg_rstn, ARESETn 0x3: будут активированы сигналы сброса crg_rstn, ARESETn, NRST_SYS_O | R/W | 0x3 |

Регистр RRESET (CRG_SYS)

Описание полей регистра RRESET приведено в таблице Таблица 1.46.

Таблица 1.46 – Формат регистра RRESET (CRG_SYS)

| Адрес: 0x050 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:4] | - | - | R0 | 0x0 |
| [3] | RESET_SMU | Сброс SMU: 0x0 - активен 0x1 - не активен | R/W | 0x1 |
| [2] | RESET_NMU1 | Сброс NMU1: 0x0 - активен 0x1 - не активен | R/W | 0x1 |
| [1] | RESET_NMU0 | Сброс NMU0: 0x0 – активен 0x1 - не активен | R/W | 0x1 |
| [0] | RESET_DDC | Сброс каналов DDC: 0x0 - активен 0x1 - не активен | R/W | 0x1 |

Регистр CKUPDATE (CRG_SYS)

Описание полей регистра CKUPDATE приведено в таблице Таблица 1.47.

Таблица 1.47 – Формат регистра CKUPDATE (CRG_SYS)

| Адрес: 0x060 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4] | UPDCKEN | Применение разрешений выдачи тактовых сигналов. После настройки регистров CKEN[n] необходимо установить этот бит в 1, чтобы новые значения этих регистров вступили в силу. Бит сбрасывается автоматически после применения изменений, читается всегда 0. | R0/W1 | 0x0 |
| [3:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | UPDCKDIV | Применение коэффициентов деления доменов синхросигналов. После настройки регистров CKDIVMODE[n] необходимо установить этот бит в 1, чтобы новые значения этих регистров вступили в силу. Бит сбрасывается автоматически после смены режима делителей. | R/W | 0x0 |

Регистр INTMASK (CRG_SYS)

Описание полей регистра INTMASK приведено в таблице Таблица 1.48.

Таблица 1.48 – Формат регистра INTMASK (CRG_SYS)

| Адрес: 0x090 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY_MASK | Маска прерывания при выходе PLL в рабочий режим: 0x0 – прерывание запрещено 0x1 – прерывание разрешено | R/W | 0x0 |

Регистр INTCLR (CRG_SYS)

Описание полей регистра INTCLR приведено в таблице Таблица 1.49.

Таблица 1.49 – Формат регистра INTCLR (CRG_SYS)

| Адрес: 0x094 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY_CLR | Данный бит устанавливается в 1, когда PLL выходит в рабочий режим. Любая запись сбрасывает этот бит. | R/W | 0x0 |

Регистр CKDIVMODE0 (CRG_SYS)

Описание полей регистра CKDIVMODE0 приведено в таблице Таблица 1.50.

Таблица 1.50 – Формат регистра CKDIVMODE0 (CRG_SYS)

| Адрес: 0x100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:17] | - | - | R0 | 0x0 |
| [16] | DIVDIS | Выключение делителя: 0x0 - включен 0x1 - выключен | R/W | 0x0 |
| [15:6] | - | - | R0 | 0x0 |
| [5:0] | DIVMODE | Коэффициент делителя для синхросигнала ACLK Коэффициент деления равен (DIVMODE + 1). | R/W | 0x1 |

Регистр CKEN0 (CRG_SYS)

Описание полей регистра CKEN0 приведено в таблице Таблица 1.51.

Таблица 1.51 – Формат регистра CKEN0 (CRG_SYS)

| Адрес: 0x104 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:3] | - | - | R0 | 0x0 |
| [2] | SMUCKEN | Отключение синхросигнала подсистемы SMU: 0x0 - выключен 0x1 - включен | R/W | 0x1 |
| [1] | NMU1CKEN | Отключение синхросигнала подсистемы NMU1: 0x0 - выключен 0x1 - включен | R/W | 0x1 |
| [0] | NMU0CKEN | Отключение синхросигнала подсистемы NMU0: 0x0 - выключен 0x1 - включен | R/W | 0x1 |

Регистр CKDIVMODE1 (CRG_SYS)

Описание полей регистра CKDIVMODE0 приведено в таблице Таблица 1.52.

Таблица 1.52 – Формат регистра CKDIVMODE1 (CRG_SYS)

| Адрес: 0x110 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:17] | - | - | R0 | 0x0 |
| [16] | DIVDIS | Выключение делителя: 0x0 - включен 0x1 - выключен | R/W | 0x0 |
| [15:6] | - | - | R0 | 0x0 |
| [5:0] | DIVMODE | Коэффициент делителя для синхросигнала PCLK. Коэффициент деления равен (DIVMODE+1). | R/W | 0x7 |

Регистр CKDIVMODE2 (CRG_SYS)

Описание полей регистра CKDIVMODE2 приведено в таблице Таблица 1.53.

Таблица 1.53 – Формат регистра CKDIVMODE2 (CRG_SYS)

| Адрес: 0x120 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:17] | - | - | R0 | 0x0 |
| [16] | DIVDIS | Выключение делителя: 0x0 – включен 0x1 - выключен | R/W | 0x0 |
| [15:6] | - | - | R0 | 0x0 |
| [5:0] | DIVMODE | Коэффициент делителя для синхросигнала TPIU. Коэффициент деления равен (DIVMODE+1). | R/W | 0xF |

Программная модель контроллера CRG_ADC

Список регистров

Список регистров контроллера CRG_ADC представлен в таблице Таблица 1.54.

Таблица 1.54 – Список регистров CRG_ADC

| Адрес | Название | Описание | Доступ | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | PLL_STAT | Регистр состояния PLL | R | 0x0000_0000 |
| 0x004 | PLL_CTRL | Регистр управления PLL | R/W | 0x0000_0003 |
| 0x008 | PLL_LDUR | Настройка таймера ожидания стабилизации PLL | R/W | 0x0000_0654 |
| 0x010 | PLL_PRDIV | Настройка входного делителя PLL (pre-divider) | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x014 | PLL_FBDIV | Настройка делителя обратной связи PLL (feedback divider) | R/W | 0x0000_003F |
| 0x018 | PLL_PSDIV | Настройка выходного делителя PLL (post-divider) | R/W | 0x0000_0001 |
| 0x020 | CKAUXCTRL | Дополнительное управление синхросигналами | R/W | 0x0000_0003 |
| 0x03C | WR_LOCK | Управление блокировкой записи в другие регистры | R/W | 0x0000_0001 |
| 0x04С | RST_CFG2 | Управление реакцией на сигналы запросов на сброс от SCTL и WDT | R/W | 0x0003_000F |
| 0x060 | CKUPDATE | Регистр активации настроек синхросигналов | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x090 | INTMASK | Регистр маскирования прерываний | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x094 | INTCLR | Регистр статуса и сброса прерываний | R | 0x0000_0000 |
| 0x100 | CKDIVMODE0 | Коэффициент деления для синхросигнала ADC | R/W | 0x0000_0007 |
| 0x110 | CKDIVMODE1 | Коэффициент деления для синхросигнала DDC | R/W | 0x0000_0001 |

Регистр PLL_STAT (CRG_ADC)

Описание полей регистра PLL_STAT приведено в таблице Таблица 1.55.

Таблица 1.55 – Формат регистра PLL_STAT (CRG_ADC)

| Адрес: 0x000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4] | PLL_CMD_ACK | Бит показывает, что реальное состояние PLL соответствует состоянию, заданному в регистре PLL_CTRL | R | 0x0 |
| [3:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY | Флаг выхода в рабочий режим блока PLL 0x0 – PLL нестабильна 0x1 – PLL стабильна | R | 0x0 |

Регистр PLL_CTRL (CRG_ADC)

Описание полей регистра PLL_CTRL приведено в таблице Таблица 1.56.

Таблица 1.56 – Формат регистра PLL_CTRL (CRG_ADC)

| Адрес: 0x004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:2] | - | - | R0 | 0x0 |
| [1:0] | PLL_CMD | Управление состоянием PLL: 0x0: PLL_OSC_USE – PLL работает и используется как источник опорной частоты 0x1: PLL_OSC_BYP – PLL работает, опорная частота внешняя 0x2: запрещенная комбинация 0x3: PLL_OFF_BYP – PLL выключена, опорная частота внешняя | R/W | 0x3 |

Регистр PLL_LDUR (CRG_ADC)

Описание полей регистра PLL_LDUR приведено в таблице Таблица 1.57.

Таблица 1.57 – Формат регистра PLL_LDUR (CRG_ADC)

| Адрес: 0x008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:11] | - | - | R0 | 0x0 |
| [10:0] | PLL_LDUR | Длительность ожидания стабилизации PLL, в тактах внешней опорной частоты | R/W | 0x334 |

Регистр PLL_PRDIV (CRG_ADC)

Описание полей регистра PLL_PRDIV приведено в таблице Таблица 1.58.

Таблица 1.58 – Формат регистра PLL_PRDIV (CRG_ADC)

| Адрес: 0x010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4:0] | PLL_PRDIV | Коэффициент входного делителя PLL | R/W | 0x0 |

Регистр PLL_FBDIV (CRG_ADC)

Описание полей регистра PLL_FBDIV приведено в таблице Таблица 1.59.

Таблица 1.59 – Формат регистра PLL_FBDIV (CRG_ADC)

| Адрес: 0x014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:12] | - | - | R0 | 0x0 |
| [11:0] | PLL_FBDIV | Коэффициент делителя обратной связи PLL | R/W | 0x7F |

Регистр PLL_PSDIV (CRG_ADC)

Описание полей регистра PLL_PSDIV приведено в таблице Таблица 1.60.

Таблица 1.60 – Формат регистра PLL_PSDIV (CRG_ADC)

| Адрес: 0x018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4:0] | PLL_PSDIV | Коэффициент выходного делителя PLL | R/W | 0x1 |

Регистр CKAUXCTRL (CRG_ADC)

Описание полей регистра CKAUXCTRL приведено в таблице Таблица 1.61.

Таблица 1.61 – Формат регистра CKAUXCTRL (CRG_ADC)

| Адрес: 0x020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:4] | - | - | R0 | 0x0 |
| [3:0] | ADCLKDIV | Коэффициент деления для синхросигнала ADCLK(LVDS-вход). Коэффициент деления равен ADCLKDIV+1. При ADCLKDIV = 0 делитель выключен (синхросигнал находится в константе 1) | R/W | 0x3 |

Регистр WR_LOCK (CRG_ADC)

Описание полей регистра WR_LOCK приведено в таблице Таблица 1.62.

Таблица 1.62 – Формат регистра WR_LOCK (CRG_ADC)

| Адрес: 0x03C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:0] | WR_LOCK | Управление блокировкой записи в другие регистры. Запись значения 0x1ACCE551 разрешает запись в другие регистры. Запись любого другого значения запрещает запись в другие регистры. Чтение возвращает статус блокировки: 0x0 – запись в регистры разрешена 0x1 – запись в регистры запрещена | R/W | 0x1 |

Регистр RST_CFG2 (CRG_ADC)

Описание полей регистра RST_CFG2 приведено в таблице Таблица 1.63.

Таблица 1.63 – Формат регистра RST_CFG2 (CRG_ADC)

| Адрес: 0x04C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:25] | - | - | R0 | 0x0 |
| [24] | RSTREQ_BYP | При установке данного бита в 1 при сбросе по запросу базовая частота будет принудительно переключаться на внешний опорный синхросигнал. | R/W | 0x0 |
| [23:18] | - | - | R0 | 0x0 |
| [17] | RSTREQ_SCTL_MASK | Бит отвечает за маскирование сигнала запроса на сброс от SCTL: 0x0 – сброс от SCTL запрещен 0x1 – сброс от SCTL разрешен | R/W | 0x1 |
| [16] | RSTREQ_WDT_MASK | Бит отвечает за маскирование сигнала запроса на сброс от WDT: 0x0 – сброс от WDT запрещен 0x1 – сброс от WDT разрешен | R/W | 0x1 |
| [15:4] | - | - | R0 | 0x0 |
| [3:2] | RSTREQ_SCTL_MODE | Поле определяет реакцию на сигнал запроса на сброс от SCTL (описание аналогично полю RSTREQ_WDT_MODE) | R/W | 0x3 |
| [1:0] | RSTREQ_WDT_MODE | Поле определяет реакцию на сигнал запроса на сброс от WDT: 0x0, 0x1: игнорируется 0x2, 0x3: сброс состояния CRG | R/W | 0x3 |

Регистр CKUPDATE (CRG_ADC)

Описание полей регистра CKUPDATE приведено в таблице Таблица 1.64.

Таблица 1.64 – Формат регистра CKUPDATE (CRG_ADC)

| Адрес: 0x060 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | UPDCKDIV | Применение коэффициентов деления доменов синхросигналов. После настройки регистров CKDIVMODE[n] необходимо установить этот бит в 1, чтобы новые значения этих регистров вступили в силу. Бит сбрасывается автоматически после смены режима делителей. | R/W | 0x0 |

Регистр INTMASK (CRG_ADC)

Описание полей регистра INTMASK приведено в таблице Таблица 1.65.

Таблица 1.65 – Формат регистра INTMASK (CRG_ADC)

| Адрес: 0x090 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY_MASK | Маска прерывания при выходе PLL в рабочий режим: 0x0 – прерывание запрещено 0x1 – прерывание разрешено | R/W | 0x0 |

Регистр INTCLR (CRG_ADC)

Описание полей регистра CKUPDATE приведено в таблице Таблица 1.66.

Таблица 1.66 – Формат регистра INTCLR (CRG_ADC)

| Адрес: 0x094 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY_CLR | Данный бит устанавливается в 1, когда PLL выходит в рабочий режим. Любая запись сбрасывает этот бит. | R/W | 0x0 |

Регистр CKDIVMODE0 (CRG_ADC)

Описание полей регистра CKDIVMODE0 приведено в таблице Таблица 1.67.

Таблица 1.67 – Формат регистра CKDIVMODE0 (CRG_ADC)

| Адрес: 0x100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:17] | - | - | R0 | 0x0 |
| [16] | DIVDIS | Выключение делителя: 0x0 - включен 0x1 - выключен | R/W | 0x0 |
| [15:6] | - | - | R0 | 0x0 |
| [5:0] | DIVMODE | Коэффициент делителя для синхросигнала ADC. Коэффициент деления равен (DIVMODE + 1). | R/W | 0x7 |

Регистр CKDIVMODE1 (CRG_ADC)

Описание полей регистра CKDIVMODE1 приведено в таблице Таблица 1.68.

Таблица 1.68 – Формат регистра CKDIVMODE1 (CRG_ADC)

| Адрес: 0x110 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:17] | - | - | R0 | 0x0 |
| [16] | DIVDIS | Выключение делителя: 0x0 - включен 0x1 - выключен | R/W | 0x0 |
| [15:6] | - | - | R0 | 0x0 |
| [5:0] | DIVMODE | Коэффициент делителя для синхросигнала DDC. Коэффициент деления равен (DIVMODE + 1). | R/W | 0x1 |

Программная модель контроллера CRG_DAC

Список регистров

Список регистров контроллера CRG_DAC представлен в таблице Таблица 1.69.

Таблица 1.69 – Список регистров CRG_DAC

| Адрес | Название | Описание | Доступ | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | PLL_STAT | Регистр состояния PLL | R | 0x0000_0000 |
| 0x004 | PLL_CTRL | Регистр управления PLL | R/W | 0x0000_0003 |
| 0x008 | PLL_LDUR | Настройка таймера ожидания стабилизации PLL | R/W | 0x0000_0654 |
| 0x010 | PLL_PRDIV | Настройка входного делителя PLL (pre-divider) | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x014 | PLL_FBDIV | Настройка делителя обратной связи PLL (feedback divider) | R/W | 0x0000_003F |
| 0x018 | PLL_PSDIV | Настройка выходного делителя PLL (post-divider) | R/W | 0x0000_0001 |
| 0x020 | CKAUXCTRL | Дополнительное управление синхросигналами | R/W | 0x0000_000F |
| 0x03C | WR_LOCK | Управление блокировкой записи в другие регистры | R/W | 0x0000_0001 |
| 0x04С | RST_CFG2 | Управление реакцией на сигналы запросов на сброс от SCTL и WDT | R/W | 0x0003_000F |
| 0x060 | CKUPDATE | Регистр активации настроек синхросигналов | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x090 | INTMASK | Регистр маскирования прерываний | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x094 | INTCLR | Регистр статуса и сброса прерываний | R | 0x0000_0000 |
| 0x100 | CKDIVMODE0 | Коэффициент деления для синхросигнала DACx2 | R/W | 0x0000_0001 |

Регистр PLL_STAT (CRG_DAC)

Описание полей регистра PLL_STAT приведено в таблице Таблица 1.70.

Таблица 1.70 – Формат регистра PLL_STAT (CRG_DAC)

| Адрес: 0x000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4] | PLL_CMD_ACK | Бит показывает, что реальное состояние PLL соответствует состоянию, заданному в регистре PLL_CTRL | R | 0x0 |
| [3:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY | Флаг выхода в рабочий режим блока PLL 0x0 – PLL нестабильна 0x1 – PLL стабильна | R | 0x0 |

Регистр PLL_CTRL (CRG_DAC)

Описание полей регистра PLL_CTRL приведено в таблице Таблица 1.71.

Таблица 1.71 – Формат регистра PLL_CTRL (CRG_DAC)

| Адрес: 0x004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:2] | - | - | R0 | 0x0 |
| [1:0] | PLL_CMD | Управление состоянием PLL: 0x0: PLL_OSC_USE – PLL работает и используется как источник опорной частоты 0x1: PLL_OSC_BYP – PLL работает, опорная частота внешняя 0x2: запрещенная комбинация 0x3: PLL_OFF_BYP – PLL выключена, опорная частота внешняя | R/W | 0x3 |

Регистр PLL_LDUR (CRG_DAC)

Описание полей регистра PLL_LDUR приведено в таблице Таблица 1.72.

Таблица 1.72 – Формат регистра PLL_LDUR (CRG_DAC)

| Адрес: 0x008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:11] | - | - | R0 | 0x0 |
| [10:0] | PLL_LDUR | Длительность ожидания стабилизации PLL, в тактах внешней опорной частоты | R/W | 0x334 |

Регистр PLL_PRDIV (CRG_DAC)

Описание полей регистра PLL_PRDIV приведено в таблице Таблица 1.73.

Таблица 1.73 – Формат регистра PLL_PRDIV (CRG_DAC)

| Адрес: 0x010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4:0] | PLL_PRDIV | Коэффициент входного делителя PLL | R/W | 0x0 |

Регистр PLL_FBDIV (CRG_DAC)

Описание полей регистра PLL_FBDIV приведено в таблице Таблица 1.74.

Таблица 1.74 – Формат регистра PLL_FBDIV (CRG_DAC)

| Адрес: 0x014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:12] | - | - | R0 | 0x0 |
| [11:0] | PLL_FBDIV | Коэффициент делителя обратной связи PLL | R/W | 0x7F |

Регистр PLL_PSDIV (CRG_DAC)

Описание полей регистра PLL_PSDIV приведено в таблице Таблица 1.75.

Таблица 1.75 – Формат регистра PLL_PSDIV (CRG_DAC)

| Адрес: 0x018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4:0] | PLL_PSDIV | Коэффициент выходного делителя PLL | R/W | 0x1 |

Регистр CKAUXCTRL (CRG_DAC)

Описание полей регистра CKAUXCTRL приведено в таблице Таблица 1.76.

Таблица 1.76 – Формат регистра CKAUXCTRL (CRG_DAC)

| Адрес: 0x020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | 0x0 |
| [4:0] | DACLKDIV | Коэффициент деления для синхросигнала DA_CLKI (LVDS-вход). Коэффициент деления равен DACLKDIV+1. При ADCLKDIV = 0 делитель выключен (синхросигнал находится в константе 1) | R/W | 0xF |

Регистр WR_LOCK (CRG_DAC)

Описание полей регистра WR_LOCK приведено в таблице Таблица 1.77.

Таблица 1.77 – Формат регистра WR_LOCK (CRG_DAC)

| Адрес: 0x03C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:0] | WR_LOCK | Управление блокировкой записи в другие регистры. Запись значения 0x1ACCE551 разрешает запись в другие регистры. Запись любого другого значения запрещает запись в другие регистры. Чтение возвращает статус блокировки: 0x0 – запись в регистры разрешена 0x1 – запись в регистры запрещена | R/W | 0x1 |

Регистр RST_CFG2 (CRG_DAC)

Описание полей регистра RST_CFG2 приведено в таблице Таблица 1.78.

Таблица 1.78 – Формат регистра RST_CFG2 (CRG_DAC)

| Адрес: 0x04C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:25] | - | - | R0 | 0x0 |
| [24] | RSTREQ_BYP | При установке данного бита в 1 при сбросе по запросу базовая частота будет принудительно переключаться на внешний опорный синхросигнал. | R/W | 0x0 |
| [23:18] | - | - | R0 | 0x0 |
| [17] | RSTREQ_SCTL_MASK | Бит отвечает за маскирование сигнала запроса на сброс от SCTL: 0x0 – сброс от SCTL запрещен 0x1 – сброс от SCTL разрешен | R/W | 0x1 |
| [16] | RSTREQ_WDT_MASK | Бит отвечает за маскирование сигнала запроса на сброс от WDT: 0x0 – сброс от WDT запрещен 0x1 – сброс от WDT разрешен | R/W | 0x1 |
| [15:4] | - | - | R0 | 0x0 |
| [3:2] | RSTREQ_SCTL_MODE | Поле определяет реакцию на сигнал запроса на сброс от SCTL (описание аналогично полю RSTREQ_WDT_MODE) | R/W | 0x3 |
| [1:0] | RSTREQ_WDT_MODE | Поле определяет реакцию на сигнал запроса на сброс от WDT: 0x0, 0x1: игнорируется 0x2, 0x3: сброс состояния CRG | R/W | 0x3 |

Регистр CKUPDATE (CRG_DAC)

Описание полей регистра CKUPDATE приведено в таблице Таблица 1.79.

Таблица 1.79 – Формат регистра CKUPDATE (CRG_DAC)

| Адрес: 0x060 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | UPDCKDIV | Применение коэффициентов деления доменов синхросигналов. После настройки регистров CKDIVMODE[n] необходимо установить этот бит в 1, чтобы новые значения этих регистров вступили в силу. Бит сбрасывается автоматически после смены режима делителей. | R/W | 0x0 |

Регистр INTMASK (CRG_DAC)

Описание полей регистра INTMASK приведено в таблице Таблица 1.80.

Таблица 1.80 – Формат регистра INTMASK (CRG_DAC)

| Адрес: 0x090 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY_MASK | Маска прерывания при выходе PLL в рабочий режим: 0x0 – прерывание запрещено 0x1 – прерывание разрешено | R/W | 0x0 |

Регистр INTCLR (CRG_DAC)

Описание полей регистра INTCLR приведено в таблице Таблица 1.81.

Таблица 1.81 – Формат регистра INTCLR (CRG_DAC)

| Адрес: 0x094 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:1] | - | - | R0 | 0x0 |
| [0] | PLL_RDY_CLR | Данный бит устанавливается в 1, когда PLL выходит в рабочий режим. Любая запись сбрасывает этот бит. | R/W | 0x0 |

Регистр CKDIVMODE0 (CRG_DAC)

Описание полей регистра CKDIVMODE0 приведено в таблице Таблица 1.82.

Таблица 1.82 – Формат регистра CKDIVMODE0 (CRG_DAC)

| Адрес: 0x100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:17] | - | - | R0 | 0x0 |
| [16] | DIVDIS | Выключение делителя: 0x0 – включен 0x1 - выключен | R/W | 0x0 |
| [15:6] | - | - | R0 | 0x0 |
| [5:0] | DIVMODE | Коэффициент делителя для синхросигнала ADCx2. Коэффициент деления равен (DIVMODE + 1). | R/W | 0x1 |

Руководство по программированию контроллеров CRG

Переключение базовой частоты

CRG позволяет осуществлять переключение базовой частоты crg_clk (частота, поступающая на выходные делители) между внешней опорной частотой REFCLK и частотой с выхода PLL. Когда PLL находится в стабильном состоянии, то переключаться между внешней частотой и выходом PLL можно «на лету», меняя значение поля PLL_CMD регистра PLL_CTRL между режимами PLL_OSC_USE и PLL_OSC_BYP.

Выключение PLL

Блок PLL выключен, когда поле PLL_CMD установлено в режим PLL_OFF_BYP. При этом базовая частота принудительно переключается на внешний опорный синхросигнал REFCLK. Включить PLL можно установкой поля PLL_CMD в режим PLL_OSC_USE или PLL_OSC_BYP.

Изменение рабочей частоты PLL

Регистры PLL_PRDIV, PLL_FBDIV и PLL_PSDIV позволяют менять значения делителей блока PLL, тем самым изменяя выходную частоту PLL. После изменения значений этих регистров, необходимо выключить PLL, а затем снова включить. На рисунке Рисунок 1.10 показана блок-схема процедуры изменения частоты PLL.

Рисунок 1.10 – Процедура изменения частоты PLL

Управление выходными делителями

Выходные делители синхросигналов являются программируемыми. Программирование делителей можно выполнять в процессе работы системы, перезапуск или сброс микросхемы при этом не требуется. Коэффициенты деления задаются регистрами CKDIVMODE[n], после изменения этих регистров необходима активация новых настроек посредством бита UPDCKDIV регистра CKUPDATE. На рисунке Рисунок 1.11 показана блок-схема процедуры смены режима делителей.

Рисунок 1.11 – Процедура смены коэффициентов выходных делителей CRG

Инициализация синхросигналов для АЦП и ЦАП

Генерация синхросигналов для интерфейсов АЦП и ЦАП имеет свои особенности, обусловленные тем, что опорные синхросигналы (входы СБИС ADCLK и DA_CLKI) для этих интерфейсов формируются специализированными внешними генераторами, требующих инициализации. Поэтому для корректного сброса внутренних блоков СБИС, по умолчанию после системного сброса, тактовые сигналы CLK_ADC, CLK_DDC, CLK_DACx2 формируются на основе внешнего опорного синхросигнала REFCLK, а PLL_DAC и PLL_ADC находятся в выключенном состоянии. Далее будут даны последовательности для перевода синхросигналов АЦП и ЦАП на номинальные частоты с использованием опорных синхросигналов ADCLK и DA_CLKI.

Инициализация синхросигналов для АЦП:

- Инициализировать внешний генератор синхросигнала ADCLK.

- Включить LVDS-буфер ADCLK через регистр SCTL:

- SCTL.LVDS_CFG_CLK[0] = 0x0

- Выключить делитель синхросигнала ADC в CRG_ADC:

- CRG_ADC.CKDIVMODE0[16] = 0x1

- CRG_ADC.CKUPDATE[0] = 0x1

- Переключить мультиплексор для синхросигнала CLK_ADC на LVDS-вход ADCLK:

- SCTL.CFGMISC[5] = 0x1

- Разрешить подачу синхросигнала ADCLK:

- -    SCTL.CFGMISC[13] = 0x1

- Переключить опорный синхросигнал для CRG_ADC с CMOS-входа REFCLK на LVDS-вход ADCLK:

- SCTL.CFGMISC[9] = 0x1

- Задать значения делителей PLL_ADC и выходных делителей CRG_ADC, посредством записи в регистры:

- CRG_ADC.PLL_PRDIV,

- CRG_ADC.PLL_FBDIV,

- CRG_ADC.PLL_PSDIV,

- CRG_ADC.CKDIVMODE0,

- CRG_ADC.CKDIVMODE1/

При программировании данных регистров CRG необходимо помнить об ограничениях на диапазон частот, указанных в таблицах   Таблица 1.30 и Таблица 1.32. Соотношение между синхросигналами CLK_DDC и CLK_ADC должно быть 4:1.

- Включить PLL_ADC и дождаться ее стабилизации:

- CRG_ADC.PLL_CTRL = 0x0

- Ожидать CRG_ADC.PLL_STAT = 0x11

Следует помнить, что перед любыми записями в CRG необходимо снять блокировку (WR_LOCK = 0x1ACCE551).

Инициализация синхросигналов для ЦАП для режима тактирования от PLL:

- Включить LVDS-буфер DA_CLKI через регистр SCTL:

- SCTL.LVDS_CFG_CLK[1] = 0x0

- Разрешить подачу синхросигнала DA_CLKI:

- SCTL.CFGMISC[12] = 0x1

- Переключить опорный синхросигнал для CRG_DAC с CMOS-входа REFCLK на LVDS-вход DA_CLKI:

SCTL.CFGMISC[8] = 0x0

- Задать значения делителей PLL_DAC и выходных делителей CRG_DAC, посредством записи в регистры

- CRG_DAC.PLL_PRDIV

- CRG_DAC.PLL_FBDIV

- CRG_DAC.PLL_PSDIV

- CRG_DAC.CKDIVMODE0

При программировании данных регистров CRG необходимо помнить об ограничениях на диапазон частот, указанных в таблицах   Таблица 1.30 и Таблица 1.32.

- Включить PLL_DAC и дождаться ее стабилизации:

- CRG_DAC.PLL_CTRL = 0x0

- Ожидать CRG_DAC.PLL_STAT = 0x11

Инициализация синхросигналов для ЦАП для режима тактирования от LVDS-входа DA_CLKI:

- Включить LVDS-буфер DA_CLKI через регистр SCTL:

- SCTL.LVDS_CFG_CLK[1] = 0x0

- Отключить выход CRG_DAC:

- CRG_DAC.CKDIVMODE0[16] = 0x1

- CRG_DAC.CKUPDATE[0] = 0x1

- Переключить синхросигналы DAC с выхода CRG_DAC на LVDS-вход DA_CLKI:

- SCTL.CFGMISC[4] = 0x1

- Разрешить подачу синхросигнала DA_CLKI:

- SCTL.CFGMISC[12] = 0x1

Контроллер интерфейса с внешней памятью (EMI)

Общие сведения

Интерфейс с внешней шиной (EMI) обеспечивает обмен информацией между процессором и устройствами, подключенными к внешней шине. Работа блока интерфейса с внешней шиной синхронизируется тактовым сигналом, независимым от тактового сигнала работы процессора, что позволяет выбрать тактовую частоту работы устройств на внешней шине оптимальным образом. Тактовый сигнал для блока интерфейса задается внешним тактовым генератором.

Основные режимы работы и характеристики интерфейса

Суммарное число внешних выводов интерфейса с внешней шиной – 78, в том числе 32 вывода шины данных и 24 вывода шины адресов.

EMI поддерживает мультипроцессорный режим работы с общей внешней шиной и имеет два основных режима работы - “Master” и “Slave”.

Режим “Master”

В режиме “Master” микросхема 1888ВС058 является активным устройством, управляющим внешней шиной. В данном режиме EMI позволяет осуществлять обращения к четырем банкам внешней памяти объемом до 512 Мбайт каждый как в режиме произвольного доступа, так и в режиме ПДП.

EMI обеспечивает работу с данными с точностью до байта.

EMI обеспечивает работу с микросхемами асинхронной статической памяти (SRAM), синхронной динамической памяти (SDRAM) и синхронной статической памяти (SSRAM) без использования дополнительного внешнего оборудования. Возможность программной настройки интерфейса позволяет процессору эффективно работать с микросхемами внешней памяти различного объёма и быстродействия.

Режим регенерации внешней памяти типа SDRAM поддерживается аппаратно. Начальная инициализация микросхем SDRAM может осуществляться как самим процессором, так и внешним устройством.

Режим “Slave”

В режиме “Slave” микросхема 1888ВС058 является пассивным устройством, не управляющим внешней шиной. В данном режиме EMI обеспечивает произвольный доступ внешнего устройства к ячейкам внутренней памяти процессора.

Блок EMI обеспечивает доступ внешнего устройства к внутренней памяти процессора в конвейерном режиме с использованием сигналов готовности (XRDY и XSTRB).

Выборка данных из внутренней памяти и запись данных во внутреннюю память процессора осуществляется только 32- разрядными словами.

Структурная схема интерфейса с внешней шиной

Структурная схема блока EMI представлена на рисунке Рисунок 1.12.

Рисунок 1.12   –  Структурная схема блока интерфейса с внешней шиной

Блок EMI содержит следующие узлы:

AXI MASTER – блок, формирующий запросы к внутренней шине межблочных соединений типа AMBA AXI спецификации 3.0 при запросах Host-процессора к внутренней памяти микросхемы.

AXI SLAVE - блок, преобразующий запросы с внутренней шины межблочных соединений типа AMBA AXI спецификации 3.0 в сигналы, управляющие работой блока интерфейса с внешней памятью.

AXI APB - блок, преобразующий сигналы периферийной шины микросхемы типа AMBA APB в сигналы управления чтением и записью конфигурационных регистров процессора.

CR (Control Register) – блок регистров управления работой интерфейса.

IDS (Input Data Syncronize Buffer) - буфер данных магазинного типа (FIFO), предназначенный для синхронизации процессов, протекающих на внешней шине данных микросхемы и на ее внутренних входных шинах данных, как в режиме чтения из внешней памяти (микросхема в режиме Master), так и в режиме произвольного доступа внешнего устройства к внутренней памяти (микросхема в режиме Slave). Буфер позволяет существенно повысить производительность блока интерфейса при выполнении операций, требующих использования ресурсов внешней шины.

ODS (Output Data Syncronize Buffer) - буфер данных магазинного типа (FIFO), предназначенный для синхронизации процессов, протекающих на внешней шине данных микросхемы и на ее внутренних выходных шинах данных, как в режиме записи данных во внешнюю память (микросхема в режиме Master), так и в режиме произвольного доступа внешнего устройства к внутренней памяти (микросхема в режиме Slave).

DIR (Data input register) -  32-разрядный входной регистр данных, предназначенный для промежуточного хранения информации при считывании данных из внешней памяти (микросхема в режиме “Master”) и при записи данных во внутреннюю память микросхемы (микросхема в режиме “Slave”).

DOR (Data output register) - 32-разрядный выходной регистр данных, предназначенный для промежуточного хранения информации при записи данных во внешнюю память (микросхема в режиме “Master”) и при считывании данных из внутренней памяти микросхемы (микросхема в режиме “Slave”).

IAS (Input Address Syncronize Buffer) - буфер данных магазинного типа (FIFO), предназначенный для синхронизации процессов, протекающих на внешней шине адреса и на ее внутренней входной шине адреса в режиме произвольного доступа внешнего устройства к внутренней памяти микросхемы (микросхема в режиме "Slave").

AIR (Address Input Register) – 20-разрядный регистр входного адреса, предназначенный для промежуточного хранения адреса при обращении внешнего устройства к внутренней памяти микросхемы в режиме произвольного доступа (микросхема в режиме "Slave").

OAS (Output Address Syncronize Buffer) - буфер данных магазинного типа (FIFO), предназначенный для синхронизации процессов, протекающих на внешней шине адреса микросхемы и на ее внутренней выходной шине адреса при обращении процессора к внешней памяти (микросхема в режиме "Master").

WAB (Write Address Buffer) - буфер данных магазинного типа (FIFO), предназначенный для временного хранения адресов внешней памяти при операциях записи данных (микросхема в режиме "Master"). Буфер используется для накопления пакетов операций записи во внешнюю память с целью оптимизации использования внешней шины.

AMUX - выходной мультиплексор адреса. С помощью данного мультиплексора интерфейс осуществляет переключение между выполнением операций чтения данных из внешней памяти и выполнением операций записи данных во внешнюю память.

Формирование отдельно пакетов чтения из внешней памяти и пакетов записи во внешнюю память позволяет минимизировать переключения шины данных процессора с ввода на вывод и обратно. Если буфер WAB не полон, то операции чтения являются более приоритетными и обслуживаются интерфейсом в первую очередь. После заполнения буфера WAB интерфейс переключается на обслуживание пакета записи.

При совпадении адреса операции чтения с адресом операции записи обслуживание пакета чтения прерывается, и интерфейс переключается на обслуживание пакета записи.

AOR (Address Output Register) – 24-разрядный регистр адреса, предназначенный для промежуточного хранения адреса при обращении к внешней памяти (микросхема в режиме “Master”).

Control Unit – устройство управления интерфейсом. На основании содержимого регистров конфигурации интерфейса, а также значений внешних и внутренних управляющих сигналов устройство управления выполняет следующие функции:

- формирование сигналов управления внешней памятью;

- формирование сигналов управления при арбитраже и передаче управления внешней шиной между процессором и внешним устройством;

- формирование запросов на чтение или запись данных при обращениях к внутренней памяти процессора;

- формирование сигналов управления отдельными узлами и блоками интерфейса.

Внешние выводы интерфейса с внешней шиной

Функциональное назначение выводов интерфейса с внешней шиной зависит от режима работы процессора, типа обмена по шине и типа используемых микросхем внешней памяти.

Функциональное назначение выводов интерфейса  при работе процессора в режиме “Master” показано в таблице Таблица 1.83. Функциональное назначение выводов интерфейса  при работе процессора в режиме “Slave” показано в таблице Таблица 1.84.

Режимы работы процессора в зависимости от состояния конфигурационного входа показаны в таблице Таблица 1.83.

Таблица 1.83  –  Функциональное описание выводов интерфейса с внешней шиной (при работе в режиме  ”Master”)

| Обозначение 1) | Кол- во | Тип2) | Функциональное назначение в различных режимах работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ”Master” & SRAM | ”Master” & SDRAM | “Master” & SSRAM |
| D0 - D31 | 32 | I/O | Шина данных | Шина данных | Шина данных |
| A0 - A19 | 21 | I/O | Выходы адреса | Выходы адреса | Выходы адреса |
| A20-A23 | 4 | O(Z) | Выходы адреса | Выходы адреса | Выходы адреса |
| SCLK | 1 | I | Тактовый сигнал внешней шины | Тактовый сигнал внешней шины | Тактовый сигнал внешней шины |
| XCSO0, XCSO1, XCSO2, XCSO3 | 4 | O(Z) | Выборка банка внешней памяти | Выборка банка внешней памяти | Выборка банка внешней памяти |
| XCSI | 1 | I | - | - | - |
| XOE | 1 | O(Z) | Разрешение выдачи из внешней памяти | - | Разрешение выдачи из внешней памяти |
| XWE | 1 | I/O | - | Разрешение записи во внешнюю память | Разрешение записи во внешнюю память |
| XWEA | 1 | O(Z) | Разрешение записи 32- разрядного слова данных | - | - |
| XRAS | 1 | O(Z) | - | Строб адреса строки | - |
| XCAS | 1 | O(Z) | - | Строб адреса столбца | - |
| XDQM0 - XDQM3 | 4 | O(Z) | Маска записи байтов слова данных | Маска записи байтов слова данных | Маска записи байтов слова данных |
| XRDY_A | 1 | I | Вход готовности внешнего устройства | - | - |
| XRDY | 1 | I/O | - | - | Вход готовности внешнего устройства |
| XSTRB | 1 | I/O | - | - | Вход сигнала готовности данных от внешнего устройства |
| XHOLDI | 1 | I | Запрос внешнего устройства на захват шины |  |  |
| XHOLDO | 1 | O | Запрос микросхемы на захват шины |  |  |
| XHOLDA | 1 | I/O | Разрешение захвата шины |  |  |
| BIS | 1 | I | Режим управления шиной после сброса |  |  |
| Примечания - Для выводов со знаком инверсии "X" активным является низкий уровень сигнала. - Используемые обозначения типов выводов: I – вход, O – выход, O(Z) – выход с высокоимпедансным состоянием, I/O – двунаправленный вывод. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.84  –  Функциональное описание выводов интерфейса с внешней шиной (при работе в режиме  ”Slave”)

| Обозначение 1) | Кол- во | Тип 2) | Функциональное назначение в различных режимах работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ”Slave” |
| D0 - D31 | 32 | I/O | Шина данных |
| A0 - A19 | 20 | I/O | Входы адреса |
| A20 - A23 | 4 | O(Z) |  |
| SCLK | 1 | I | Тактовый сигнал внешней шины |
| XCSO0, XCSO1, XCSO2, XCSO3 | 4 | O(Z) | - |
| XCSI | 1 | I | Выборка внутренней памяти процессора |
| XOE | 1 | O(Z) | - |
| XWE | 1 | I/O | Разрешение записи данных во внутреннюю память |
| XWEA | 4 | O(Z) | - |
| XRAS | 1 | O(Z) | - |
| XCAS | 1 | O(Z) | - |
| XDQM0 - XDQM3 | 4 | O(Z) | - |
| XRDY_A | 1 | O(Z) | - |
| XRDY | 1 | I/O | Выход готовности к приему следующего обращения к внутренней памяти |
| XSTRB | 1 | I/O | Выход сигнала готовности данных при чтении из внутренней памяти |
| XHOLDI | 1 | I | Запрос внешнего устройства на захват шины |
| XHOLDO | 1 | O | Запрос микросхемы на захват шины |
| XHOLDA | 1 | I/O | Разрешение захвата шины |
| BIS | 1 | I | Режим управления шиной после сброса |
| Примечания - Для выводов со знаком инверсии "X" активным является низкий уровень сигнала. - Используемые обозначения типов выводов: I – вход, O - выход, O(Z) – выход с высокоимпедансным состоянием, I/O – двунаправленный вывод |  |  |  |

Таблица 1.85  –  Режимы работы интерфейса  микросхемы 1888ВС058  в зависимости от состояния конфигурационного входа

| Обозначение | Функциональное назначение | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BIS | Принадлежность внешней шины процессора после системного сброса | 0 - 1 - | Шина не принадлежит микросхеме Шина принадлежит микросхеме |

Синхронизация работы блока интерфейса

Блок интерфейса тактируется двумя независимыми тактовыми сигналами.

Тактовый сигнал шины подается на все внешние устройства, подключенные к внешней шине, (если необходимо) и на вход SCLK интерфейса с внешнего тактового генератора. Даже если ни одно внешнее устройство не использует тактовый сигнал шины, на вход SCLK он должен быть подан. В блоке интерфейса данным тактовым сигналом тактируется входная и выходная логика внешней шины.

Работа остальных устройств интерфейса тактируется тактовым сигналом блока интерфейса. В данном случае этим сигналом является тактовый сигнал шины AXI, к которой подключен блок.

Регистры конфигурации интерфейса с внешней шиной

Типы подключаемой внешней памяти, их временные и конструктивные параметры, а также управление работой блока интерфейса задаются программистом в конфигурационных регистрах блока. Регистры контроллера расположены в адресном пространстве периферийных устройств процессора. Перечень программно доступных регистров блока представлен в таблице Таблица 1.86.

Таблица 1.86  –    Программно доступные регистры блока интерфейса с внешней памятью

| Адрес | Тип | Разрядность | Начальное значение | Имя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMI Base + 0x00h | ЧТ/ЗП | 22 | 0x0000 | EMI_SS0 | Регистр конфигурации статической памяти банка 0 |
| EMI Base + 0x04h | ЧТ/ЗП | 15 | 0x0000 | EMI_SD0 | Регистр конфигурации динамической памяти банка 0 |
| EMI Base + 0x08h | ЧТ/ЗП | 22 | 0x0000 | EMI_SS1 | Регистр конфигурации статической памяти банка 1 |
| EMI Base + 0x0Сh | ЧТ/ЗП | 15 | 0x0000 | EMI_SD1 | Регистр конфигурации динамической памяти банка 1 |
| EMI Base + 0x10h | ЧТ/ЗП | 22 | 0x0000 | EMI_SS2 | Регистр конфигурации статической памяти банка 2 |
| EMI Base + 0x14h | ЧТ/ЗП | 15 | 0x0000 | EMI_SD2 | Регистр конфигурации динамической памяти банка 2 |
| EMI Base + 0x18h | ЧТ/ЗП | 22 | 0x0000 | EMI_SS3 | Регистр конфигурации статической памяти банка 3 |
| EMI Base + 0x1Сh | ЧТ/ЗП | 15 | 0x0000 | EMI_SD3 | Регистр конфигурации динамической памяти банка 3 |
| EMI Base + 0x20h | ЧТ/ЗП | 17 | 0x0000 | EMI_RFC | Регистр параметров регенерации динамической памяти |
| EMI Base + 0x24h | ЧТ/ЗП | 1 | 0x0 | EMI_BUSEN | Регистр управления разрешением на передачу шины внешнему устройству |
| EMI Base + 0x28h | ЧТ/ЗП | 2 | 0x0 | EMI_IMR | Регистр масок прерываний блока EMI |
| EMI Base + 0x2Сh | SET | 2 |  | EMI_IMR | Регистр масок прерываний блока EMI (установка бит) |
| EMI Base + 0x30h | RST | 2 |  | EMI_IMR | Регистр масок прерываний блока EMI (сброс бит) |
| EMI Base + 0x34h | - | - | - | - | Зарезервирован (доступ запрещен) |
| EMI Base + 0x38h | ЧТ/ЗП | 2 | 0x0000 | EMI_IRR | Регистр запросов на прерывание |
| EMI Base + 0x3Сh | RST | 2 |  | EMI_IRR | Регистр запросов на прерывание (сброс бит) |
| EMI Base + (0x40h - 0x3FFh) | - | - | - | - | Зарезервирован (доступ запрещен) |

Регистры конфигурации статической памяти EMI_SSi

В регистрах EMI_SSi для каждого банка на внешней шине задается конфигурация и временные параметры статической памяти, подключаемой к данному банку. Формат регистров EMI_SSi представлен на рисунке Рисунок 1.13, а функциональное назначение полей приведено в таблице Таблица 1.87.

Рисунок 1.13   –  Формат регистра управления интерфейсом с внешней шиной EMI_SSi

Таблица 1.87  –  Функциональное назначение полей регистра EMI_SSi

| Поле | Функция | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BTYP | Тип подключаемой к банку внешней памяти | 00 – 01 – 10 – 11 – | Асинхронный (SRAM) SSRAM Конвейерный с RDY SDRAM |
| PTYP | Поддержка страничной организации при обмене по конвейерному типу памяти с RDY | 0 – 1 – | Страничная организация памяти не поддерживается Страничная организация памяти поддерживается |
| SRDY | Использование внешнего сигнала готовности при работе с памятью типа SRAM | 0 – 1 – | Внешний вывод не используется Внешний вывод используется |
| TWR | Задержка операций записи относительно момента открывания шины данных | 0 – 1 – | 0 тактов 1 такт |
| SST | Тип внешней памяти SSRAM | 0 – 1 – | Flow-Through SSRAM Pipelined SSRAM |
| TSSOE | Удержание шины данных в высокоимпедансном состоянии после снятия сигнала OEn при обращении к памяти типа SSRAM | 0 – 1 – | 0 тактов 1 такт |
| TSOE | Удержание шины данных в высокоимпедансном состоянии после снятия сигнала OEn при обращении к памяти типа SRAM | 0 – 1 – | 0 тактов 1 такт |
| TCYC | Время цикла чтения/записи при обращении к памяти типа SRAM | 1111 – 1110 – 1101 – 0000 – | 2 такта 3 такта 4 такта 17 тактов |
| TRDY | Время ожидания сигнала готовности при обмене с памятью типа SRAM |  | Задается в тактах синхросигнала шины SCLK в дополнительном коде |
| TDEL | Задержка между операциями при работе с всинхронной памятью типа SRAM | 00 – 01 – 10 – 11 – | Нет задержки 3 такта 2 такта 1 такт |

Поле BTYPE определяет тип обмена по внешней шине в режиме “Master”. Тип обмена с каждым из четырех внешних банков памяти определяется индивидуально для каждого банка.

Поля SST и TSSOE задают временные и конфигурационные параметры внешней памяти типа SSRAM.

SST определяет тип используемой памяти типа SSRAM.

TSSOE задает время (в тактах внешней шины), необходимое для перевода выходов микросхем памяти типа SSRAM в высокоимпедансное состояние после снятия процессором управляющего сигнала на выводе XOE.

Поля TCYC, TSOE и TDEL, SRDY задают временные и конфигурационные параметры внешней памяти типа SRAM.

SRDY определяет использование внешнего сигнала готовности при работе с внешней памятью по типу SRAM

TCYC задает время (в тактах внешней шины) циклов записи и чтения из микросхем памяти типа SRAM.

TSOE задает время (в тактах внешней шины), необходимое для перевода выходов микросхем памяти типа SRAM в высокоимпедансное состояние после снятия процессором управляющего сигнала на выводе XOE.

TDEL задает время (в тактах внешней шины) неактивного состояния на шине между отдельными обращениями к внешней памяти типа SRAM.

Поле TRDY определяет время ожидания сигнала готовности от внешнего устройства при работе с банком памяти определенным как SRAM. Время задается в тактах синхросигнала шины (SCLK) в дополнительном коде.

После системного сброса все поля регистров EMI_SSi обнуляются.

Регистр конфигурации памяти EMI_SDi

Регистры EMI_SDi определяют временные и конфигурационные параметры внешней памяти типа SDRAM. Формат регистра EMI_SDi представлен на рисунке Рисунок 1.14, а функциональное назначение его полей приведено в таблице Таблица 1.88.

Рисунок 1.14 – Формат регистра управления интерфейсом с внешней шиной EMI_SDi

Поля CSP и SDS определяют конфигурационные параметры микросхем памяти типа SDRAM.

CSP задает размер столбцов в используемых микросхемах памяти типа SDRAM.

SDS задает объем (в 32-разрядный словах) используемой памяти типа SDRAM.

Поле SI определяет: кем производится инициализация микросхем памяти типа SDRAM. При записи в данное поле логической “1” при первом обращении в данный банк памяти запускается процедура инициализации SDRAM со следующими параметрами:

Длина посылки данных (Burst Length) – 1 слово.

Тип данных в посылке (Burst Type) – последовательный

Задержка данных на чтение (Cas Lattency) – определяется полем CL регистра состояния EMI_SDi.

Длина посылки данных при записи (Write Burst Length) – 1 слово.

Инициализация SDRAM в каждом банке проводится после подачи сигнала Reset только один раз. Последующие установка и сброс бита SI не оказывают влияние на работу интерфейса.

Для правильной инициализации необходимо, чтобы все временные и конфигурационные параметры, определяющие работу микросхем SDRAM, были заданы до начала инициализации.

Поля CL, TRDL, TRCD, TRAS определяют временные параметры микросхем типа SDRAM.

CL задает задержку (в тактах внешней шины) между выдачей запроса на чтение при работе с памятью типа SDRAM и получением считываемых данных. Значение этого поля должно совпадать с соответствующим значением, записанным в регистр управления микросхем SDRAM при их начальной инициализации.

TRDL задает задержку (в тактах внешней шины) между последней командой записи в ячейку памяти из открытой строки и закрытием этой строки.

TRCD задает время (в тактах внешней шины) выполнения команд открытия и закрытия строк памяти и время выполнения команды LMR (Load Mode Register) при инициализации SDRAM.

TRAS задает минимальное время (в тактах внешней шины), в течение которого невозможно закрыть открытую строку памяти типа SDRAM.

Таблица 1.88  –    Функциональное назначение полей регистров EMI_SDi

| Поле | Функция | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CSP | Размер столбцов в памяти типа SDRAM | 000 – 001 – 010 – 011 – 100 – 101 – 110 – 111 – | 256 слов 512 слов резерв 1024 слов резерв 2048 слов резерв 4096 слов |
| SDS | Размер внешней памяти типа SDRAM (в 32-разрядных словах) | 000 – 001 – 010 – 011 – 100 – 101 – 110 – 111 – | 2М слов 4М слов 8М слов 16М слов 32М слов 64М слов 128М слов 256М слов |
| CL | Cas Lattency при обращении к памяти типа SDRAM | 00 – 01 – 10 – 11 – | CL = 3 такта CL = 2 такта CL = 1 такт Резерв |
| TRDL | Задержка на закрытие строки после записи SDRAM | 0 – 1 – | 1 такт 2 такта |
| SI | Задание параметров памяти типа SDRAM (инициализация SDRAM) | 0 – 1 – | Инициализация SDRAM производится внешним образом Инициализацию SDRAM проводит процессор |
| TRCD | Задержка выдачи сигнала CAS относительно RAS | 11 – 10 – 01 – 00 – | 2 такта 3 такта 4 такта 5 тактов |
| TRAS | Минимальное время, в течение которого строка памяти типа SDRAM должна быть открыта | 101 – 100 – 011 – 010 – 001 – 000 – 111 – 110 – | 4 такта 5 тактов 6 тактов 7 тактов 8 тактов 9 тактов 10 тактов 11 тактов |

После системного сброса все поля регистра EMI_SDi обнуляются.

Регистр конфигурации  памяти EMI_RFC

В регистре EMI_RFC задаются параметры регенерации памяти типа SDRAM. Параметры регенерации являются едиными для всех банков памяти, задаваемых как SDRAM. Формат регистра EMI_RFC представлен на рисунке Рисунок 1.15, а функциональное назначение его полей приведено в таблице   Таблица 1.89.

Рисунок 1.15 -  Формат регистра управления интерфейсом с внешней шиной EMI_RFC

Таблица 1.89  –    Функциональное назначение полей регистров EMI_RFC

| Поле | Функция | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRFC | Время регенерации строки памяти типа SDRAM. | 011 – 010 – 001 – 000 – 111 – 110 – 101 – 100 – | 6 тактов 7 тактов 8 тактов 9 тактов 10 тактов 11 тактов 12 тактов 13 тактов |
| RP | Период регенерации внешней памяти типа SDRAM | Значение периода регенерации в тактах частоты внутренней шины AXI, к которой подключен блок EMI |  |

Поле TRFC задает время (в тактах внешней шины) выполнения команд регенерации памяти.

Периодичность команд регенерации внешней памяти типа SDRAM определяется специальным таймером регенерации. Счетным сигналом таймеров регенерации является тактовый сигнал шины AXI, к которой подключен блок интерфейса.

Период команд регенерации для памяти, подключенной к интерфейсу, задается пользователем в поле RP регистра конфигурации EMI_RFC. Значение, задаваемое пользователем в регистре конфигурации, определяется по формуле:

,	   где

TRP – период регенерации микросхем памяти;

NCYC – количество циклов регенерации за период;

Tpclk – период тактовой частоты внутренней шины AXI, к которой подключен блок EMI.

Значение N представляет собой целую часть данного выражения, взятую в дополнительном коде.

В случае применения в разных банках микросхем памяти с различными временными характеристиками регенерации  время выполнения команды регенерации должно выбираться максимальным из представленных, а период регенерации – минимальным.

После системного сброса все поля регистра EMI_RFC обнуляются.

Регистр управления разрешением на передачу шины внешнему процессору BUSENК

Регистр  разрешает/запрещает выполнение процедуры передачи управления шиной внешнему устройству для доступа к подключенной к шине внешней памяти или к внутренней памяти процессора. Формат регистра BUSENR представлен на рисунке Рисунок 1.16, а функциональное назначение его полей приведено в таблице Таблица 1.90.

Рисунок 1.16   –  Формат регистра разрешения на передачу шины BUSENR

Таблица 1.90  – Функциональное назначение полей регистра BUSENR

| Обозначение | Функциональное назначение | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BUSEN | Разрешение на передачу внешней шины | 0 - 1 - | Передача шины запрещена Передача шины разрешена |

Регистр масок запросов на прерывание EMI_IMR

Регистр EMI_IMR предназначен для маскирования запросов на прерывания от блока интерфейса с внешней памятью. Формат регистра EMI_IMR представлен на рисунке Рисунок 1.17, а функциональное назначение его полей приведен в таблице Таблица 1.91.

Регистр EMI_IMR доступен по записи и чтению. Кроме этого имеется возможность программной установки и сброса отдельных разрядов регистра.

Рисунок 1.17   –  Формат регистра масок запросов на прерывания EMI_IMR

Таблица 1.91  – Функциональное назначение полей регистра EMI_IMR

| Обозначение | Функциональное назначение | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MRDYR | Маска прерывания по срабатыванию таймера сигнала готовности при чтении из внешней памяти типа SRAM | 0 - 1 - | Прерывание маскируется Прерывание не маскируется |
| MRDYW | Маска прерывания по срабатыванию таймера сигнала готовности при записи во внешнюю память типа SRAM | 0 - 1 - | Прерывание маскируется Прерывание не маскируется |

Регистр масок запросов на прерывание EMI_IRR

В регистре EMI_IRR фиксируются запросы на прерывание по событиям при выполнении блоком EMI операций чтения и записи. Формат регистра EMI_IRR представлен на рисунке Рисунок 1.18, а функциональное назначение его полей приведен в таблице Таблица 1.92.

Регистр EMI_IRR доступен по записи и чтению. Кроме этого имеется возможность программного сброса отдельных разрядов регистра.

Рисунок 1.18   –  Формат регистра масок запросов на прерывания EMI_IRR

Таблица 1.92  – Функциональное назначение полей регистра EMI_IRR

| Обозначение | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| IRDYR | Запрос на прерывание по срабатыванию таймера сигнала готовности при выполнении операции чтения при работе с асинхронным внешним устройством с внешним сигналом готовности |
| IRDYW | Запрос на прерывание по срабатыванию таймера сигнала готовности при выполнении операции записи при работе с асинхронным внешним устройством с внешним сигналом готовности |

Блок EMI формирует один обобщенный запрос на прерывание: - запрос по срабатыванию таймера сигнала готовности при работе с асинхронным внешним устройством с внешним сигналом готовности. Формирование обобщенного запроса производится с учетом регистра масок IMR. Сброс запросов на прерывание в регистре EMI_IRR производится программно.

Циклы обращения к внешней памяти

В данном разделе описываются циклы обращения к внешней памяти, выполняемые микросхемой 1888ВС058 в режиме “Master”.

На рисунке Рисунок 1.19 представлены типы обмена по внешней шине, поддерживаемые в режиме “Master”. Выбор соответствующего типа обмена по шине для каждого из поддерживаемых банков внешней памяти осуществляется в соответствии с установкой полей  BTYP регистра конфигурации EMI_SSi.

Рисунок 1.19   –  Поддерживаемые типы обмена по внешней шине в режиме “Master”

Тип обмена по шине, временные и конструктивные параметры задаются индивидуально для каждого банка памяти. Единственным исключением являются временные параметры регенерации внешней памяти типа SDRAM. Параметры регенерации задаются едиными для всех банков шины и должны удовлетворять требованиям для всех используемых микросхем памяти типа SDRAM.

В каждый момент времени интерфейс обслуживает один из банков памяти и соответственно настроен на работу с определенным типом памяти. Перенастройка интерфейса на обслуживание другого типа памяти происходит автоматически в момент обращения к другому банку памяти. Для того, чтобы изменения конфигурационных параметров (тип обмена, временные параметры и т.п.) банка, обслуживаемого интерфейсом в данный момент, вступили в силу, необходимо произвести обращение в другой банк памяти этого интерфейса

После системного сброса интерфейса все банки памяти настроены на работу с асинхронной статической памятью (SRAM) с максимальным временем цикла чтения/записи.

Асинхронный тип обмена по внешней шине в режиме “Master”

Асинхронный тип обмена с внешней памятью предполагает обмен с асинхронной статической памятью (SRAM), перепрограммируемой FLASH памятью (NOR-FLASH), а также с внешними устройствами с использованием сигнала готовности.

Работа с асинхронной статической памятью (SRAM) без использования внешнего сигнала готовности

Организация циклов чтения и записи при асинхронном типе обмена по внешней шине производится с помощью управляющих выводов XCSOi, XOE, XWEA и XDQMi. Остальные управляющие выводы находятся в неактивном состоянии.

На рисунке   Рисунок 1.20 представлены временные диаграммы циклов чтения из внешней памяти типа SRAM.

Рисунок 1.20   –  Временные диаграммы циклов чтения из внешней памяти типа SRAM без использования внешнего сигнала готовности

Цикл обмена по шине занимает от двух до семнадцати тактов синхросигнала шины SCLK. Время выполнения команд чтения и записи в данном режиме определяется полем TCYC регистра конфигурации EMI_SSi.

При чтении из внешней памяти типа SRAM, по положительному фронту сигнала SCLK, процессор выдает на внешнюю шину адрес требуемой ячейки памяти и сигналы XCSOi и XOE. Через время TCYC по положительному фронту сигнала SCLK, считываемые данные защелкиваются во входном регистре данных. Если следующий цикл чтения не идет непосредственно за предыдущим или в поле TDEL конфигурационного регистра EMI_SSi установлена задержка между операциями на шине, то процессор снимает сигналы XCSOi и XOE. Внешние выводы XDQMi при выполнении данной операции находятся в активном состоянии.

Следующая операция на внешней шине в данном режиме начнется через время, определяемое полем TDEL регистра конфигурации EMI_SSi.

На рисунке Рисунок 1.21 представлены временные диаграммы циклов записи во внешнюю память типа SRAM.

При записи во внешнюю память типа SRAM, по положительному фронту сигнала SCLK, процессор выдает на внешнюю шину адрес требуемой ячейки памяти, записываемые данные и сигнал XCSOi. Через время, равное половине периода SCLK, процессор выдает сигнал разрешения записи XWEA. За время, равное половине периода SCLK до истечения цикла записи TCYC, управляющий сигнал XWEA снимается. Если следующий цикл записи не идет непосредственно за предыдущим или в поле TDEL конфигурационного регистра EMI_SSi установлена задержка между операциями на шине, то процессор снимает сигнал XCSOi. Маскирование записи отдельных байтов записываемого слова осуществляется выдачей маски записи соответствующего байта на выводы XDQMi (высокий уровень сигнала).

Следующая операция на внешней шине в данном режиме начнется через время, определяемое полем TDEL регистра конфигурации EMI_SSi.

Рисунок 1.21   –  Временные диаграммы циклов записи во внешнюю память типа SRAM без использования внешнего сигнала готовности

На рисунке Рисунок 1.22 представлены временные диаграммы цикла чтения из памяти и последующих за ним двух циклов записи в память типа SRAM.

По положительному фронту сигнала SCLK одновременно с защелкиванием считываемых данных во входном регистре процессор снимает сигналы XCSOi и XOE. Через время TSOE, определяемое полем TSOE регистра конфигурации EMI_SSi, процессор выдает на внешнюю шину адрес ячейки, в которую выполняется запись, записываемые данные и сигнал XCSOi. Задержка на время TSOE необходима для перевода выходов данных памяти в состояние “на ввод”. После этого через время, равное половине тактового сигнала шины SCLK, формируется активный уровень управляющего сигнала XWEA. За время, равное половине периода SCLK до истечения цикла записи TCYC, управляющий сигнал XWEA снимается. Маскирование записи отдельных байтов записываемого слова осуществляется выдачей маски записи соответствующего байта на выводы XDQMi.

Следующая операция на внешней шине в данном режиме начнется через время, определяемое полем TDEL регистра конфигурации EMI_SSi.

Рисунок 1.22   –  Временные диаграммы последовательных циклов чтения – записи при работе с внешней памятью типа SRAM

На рисунке   Рисунок 1.23 представлены временные диаграммы цикла записи в память и последующих за ним двух циклов чтения из памяти типа SRAM.

Рисунок 1.23   –  Временные диаграммы последовательных циклов записи – чтения при работе с внешней памятью типа SRAM

За время, равное половине периода SCLK до истечения цикла записи TCYC, управляющий сигнал XWEA снимается. В конце цикла записи снимается управляющий сигнал XCSOi. Если сразу же после цикла записи идет цикл чтения из памяти, то выводы данных одновременно переводятся  в состояние “на ввод”. Через время, равное одному такту сигнала SCLK или через время TDEL (если это время больше одного такта), процессор выдает на шину адреса адрес требуемой ячейки памяти, а на управляющие выводы XCSOi и XOE -  сигнал низкого уровня. С этого момента начинается отсчет времени TCYC. По окончании цикла, если не производится следующего обращения к памяти, процессор снимает сигналы XCSOi и XOE, и через время TSOE переводит выводы шины данных в состояние “на вывод”.

Работа с асинхронной статической памятью (SRAM) c использованием внешнего сигнала готовности

Организация циклов чтения и записи при асинхронном типе обмена по внешней шине производится с помощью управляющих выводов XCSOi (в соответствии с адресом текущего обращения к памяти), XOE, XWEA и XDQMi. Внешний сигнал готовности подается на вывод XRDY_A. Остальные управляющие выводы находятся в неактивном состоянии.

Временные диаграммы обмена в данном режиме представлены на рисунках  Рисунок 1.24, Рисунок 1.25.

Рисунок 1.24   –  Временные диаграммы циклов чтения из внешней памяти типа SRAM с использованием внешнего сигнала готовности

Внешний сигнал готовности защелкивается во входном регистре процессора по положительному фронту сигнала SCLK. Операция чтения на внешней шине в данном режиме начнется, если по предыдущему фронту сигнала SCLK процессор защелкнул высокий уровень сигнала на входе XRDY_A (неготовность внешнего устройства). В этом случае на внешние выводы выдается адрес ячейки памяти и активизируются управляющие сигналы XCSOi и XOE. Время выполнения операции не может быть меньше времени, заданного полем TCYC регистра конфигурации EMI_SSi.

Если в такте, предшествующем последнему такту времени TCYC сигнал готовности активен (низкий уровень), то цикл чтения или записи завершается. Если сигнал готовности не активен (высокий уровень), то данный цикл обращения продолжается до тех пор, пока сигнал готовности не станет активным.

Время ожидания сигнала готовности задается полем TRDY регистра конфигурации EMI_SSi. Время ожидания задается в тактах синхросигнала шины (SCLK) в дополнительном коде. Если за время ожидания внешнее устройство не сформирует сигнал готовности, то сигнал готовности будет сформирован внутренним образом. При этом операция чтения завершится штатно. На шину AXI вместе со считанными данными будет выдан сигнал ошибки данных и в регистре прерывания интерфейса IRR будет сформирован запрос на прерывание по отсутствию сигнала готовности внешнего устройства.

Штатное завершение цикла обращения к внешнему устройству в данном режиме предполагает, что внешнее устройство снимет сигнал готовности (выдаст на вход XRDY_A сигнал высокого уровня). В связи с этим любая следующая операция на внешней шине может начаться через время TDEL, определенном в конфигурационном регистре EMI_SSi, при обнаружении высокого уровня на входе XRDY_A.

Рисунок 1.25   –  Временные диаграммы циклов записи во внешнюю память типа SRAM с использованием внешнего сигнала готовности

Выполнение операции записи в данном режиме производится аналогично выполнению операций записи из внешней памяти типа SRAM без внешнего сигнала готовности с учетом особенностей данного режима, описанных выше.

Синхронный тип обмена по внешней шине в режиме “Master”

Организация циклов чтения и записи при синхронном типе обмена по внешней шине производится с помощью управляющих выводов XCSOi (в соответствии с адресом текущего обращения к памяти), XOE, XWE, XRAS, XCAS, XDQMi, XRDY и XSTRB (если используется обмен с сигналами готовности). Управляющий вывод XWEA находится в неактивном состоянии.

Синхронный тип обмена по шине позволяет работать со следующими видами внешней памяти: синхронной динамической памятью (SDRAM), синхронной статической памятью (SSRAM). Кроме того возможен обмен данными с внешними устройствами, в конвейерном режиме с использованием сигналов готовности внешнего устройства XRDY и XSTRB. Режим работы интерфейса при синхронном типе обмена задается полями BTYP регистра конфигурации EMI_SSi.

Работа с синхронной динамической памятью (SDRAM)

Интерфейс может работать с микросхемами внешней памяти типа SDRAM различного объема с внутренней четырехбанковой организацией. Работа с микросхемами памяти типа SDRAM с внутренней организацией в два банка без дополнительного оборудования не поддерживается.

Управление обменом с внешней памятью типа SDRAM осуществляется с помощью выводов XCSOi, XRAS, XCAS, XWE, XDQMi. При этом выводы XOE, XRDY и XSTRB находятся в неактивном состоянии.

На рисунке Рисунок 1.26 представлены временные диаграммы трех последовательных циклов чтения из неоткрытой страницы внешней памяти типа SDRAM. Параметр CAS Latency равен трем тактам.

Рисунок 1.26   –  Временные диаграммы циклов чтения из неоткрытой страницы SDRAM

При обращении за данными в неоткрытую страницу памяти типа SDRAM последовательно выполняются следующие команды памяти типа SDRAM: Precharge, Active и Read. Длительность выполнения команд Precharge и Active определяется полем Trcd регистра конфигурации EMI_SDi. Длительность выполнения команды Read всегда составляет один такт. После команды Active процессор запоминает адрес текущей открытой строки, поэтому при следующих обращениях в эту же строку выполнения команд Precharge и Active не требуется. Соответствие команд SDRAM состояниям на управляющих выходах интерфейса представлено в таблице Таблица 1.93.

Состояния управляющих выводов и адрес требуемой ячейки памяти защелкиваются в памяти SDRAM по положительному фронту сигнала SCLK. Данные на входах процессора появляются через время, определяемое параметром CAS Latency, и защелкиваются во входном регистре данных по положительному фронту сигнала SCLK. Параметр CAS Latency задается полем CL регистра конфигурации EMI_SDi.

На рисунке Рисунок 1.27 приведены временные диаграммы четырех последовательных циклов записи в неоткрытую страницу внешней памяти типа SDRAM. Параметр CAS Latency равен трем тактам.

Рисунок 1.27   –  Временные диаграммы циклов записи в неоткрытую страницу SDRAM

Открытие строки при операциях записи происходит точно так же, как и при операциях чтения. Записываемые данные защелкиваются во внешней памяти по положительному фронту сигнала SCLK вместе с требуемым адресом и сигналами управления. Длительность команды записи -  один такт. Управляющие выводы XDQMi используются для маскировки записи отдельных байтов слова данных.

На рисунке Рисунок 1.28 приведены временные диаграммы последовательного цикла два чтения – две записи – одно чтение из открытой страницы внешней памяти типа SDRAM. Параметр CAS Latency равен трем тактам.

Если непосредственно за операцией чтения из внешней памяти типа SDRAM идет операция записи в эту память, то микросхема, после защелкивания последних считываемых данных во входном регистре, по следующему положительному фронту сигнала SCLK переводит выводы данных в состояние “на вывод”. С задержкой, определяемой полем TWR регистра конфигурации EMI_SSi на шину выставляется адрес записываемого слова, записываемые данные и управляющие сигналы, определяющие операцию записи.

Если непосредственно за операцией записи во внешнюю память типа SDRAM идет операция чтения из этой памяти, то в следующем такте после последней операции записи микросхема переводит выводы шины данных в состояние “на ввод” и одновременно выдает на внешние выводы адрес считываемого слова и управляющие сигналы, определяющие операцию чтения.

Рисунок 1.28   –  Временные диаграммы перехода чтение- запись и запись- чтение               при обращении к внешней памяти типа SDRAM

На рисунке Рисунок 1.29 приведены временные диаграммы одного цикла регенерации строки внешней памяти типа SDRAM.

Регенерация строки памяти осуществляется последовательной подачей команд Precharge и Refresh. Длительность выполнения этих команд определяется полями Trcd регистра конфигурации EMI_SDi и Trfc регистра конфигурации EMI_RCF. Период следования команд регенерации задается полем RP регистра EMI_RCF. Регенерация внешней памяти, если она необходима, производится независимо от того в какой банк памяти идет текущее обращение.

Операция регенерации строки памяти типа SDRAM производится одновременно во всех банках памяти, тип которых задан как SDRAM.

Рисунок 1.29   –  Временные диаграммы регенерации строки SDRAM

Соответствие команд SDRAM состояниям на управляющих выходах интерфейса представлено в таблицеТаблица 1.93. Команда защелкивается во внешней памяти по положительному фронту сигнала SCLK.

Таблица 1.93  – Соответствие команд SDRAM состояниям на управляющих выходах интерфейса

| Команда SDRAM | XCSOi | XRAS | XCAS | XWE | XDQMi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deactive | H | X | X | X | X |
| Nop | L | H | H | H | H |
| Precharge | L | L | H | L | H |
| Active | L | L | H | H | H |
| Read | L | H | L | H | L |
| Write | L | H | L | L | L/H |
| Refresh | L | L | L | H | H |
| MRS | L | L | L | L | H |

Работа с синхронной статической памятью (SSRAM)

Интерфейс может работать со следующими типами микросхем памяти SSRAM:

- однотактовой  -  Flow-Through SSRAM;

- двухтактовой с двухтактовым переводом в неактивное состояние  -  DCD (Double Cycle Deselect) Pipelined SSRAM.

Управление обменом с внешней памятью типа SSRAM осуществляется с помощью выводов XCSOi, XWE, XDQMi, XOE. При этом выводы XRAS, XCAS, XRDY и XSTRB находятся в неактивном состоянии.

На рисунке Рисунок 1.30 представлены временные диаграммы четырех последовательных циклов чтения из  внешней памяти типа SSRAM (Pipelined).

Рисунок 1.30   –  Временные диаграммы циклов чтения из SSRAM

При чтении из внешней памяти типа SSRAM по положительному фронту сигнала SCLK микросхема выдает на внешнюю шину адрес требуемой ячейки памяти и сигналы XCSOi, XOE и XDQMi. Адрес ячейки, в которую идет обращение, защелкивается внешней памятью по положительному фронту сигнала SCLK. Следующая команда чтения может быть защелкнута по следующему положительному фронту сигнала SCLK. После фиксации команды чтения, через время, определяемое параметром Cas Latency, считываемые данные по фронту SCLK защелкиваются во входном регистре данных микросхемы. Параметр Cas Latency, в случае внешней памяти типа SSRAM, определяется конструктивными особенностями микросхем памяти. Для Flow- Through SSRAM этот параметр равен 1 такту, а для Pipelined SSRAM - 2 тактам. Тип внешней памяти SSRAM  задается  полем SST регистра конфигурации EMI_SSi. Сигнал XOE снимается при защелкивании контроллером последних считываемых данных. Через время, определяемое полем TSSOE регистра конфигурации EMI_SSi, процессор переводит выводы шины данных в состояние “на вывод”.

На рисунке Рисунок 1.31 представлены временные диаграммы четырех последовательных циклов записи во  внешнюю память типа SSRAM (Pipelined).

При записи во внешнюю память типа SSRAM, по положительному фронту сигнала SCLK микросхема выдает на внешнюю шину адрес требуемой ячейки памяти, записываемые данные и сигналы XCSOi, XWE и XDQMi. По следующему положительному фронту SCLK адрес и данные фиксируются внешней памятью. Длительность цикла записи составляет один такт. Управляющие выводы XDQMi используются для маскировки записи определенных байтов слова данных.

Рисунок 1.31 – Временные диаграммы циклов записи в SSRAM

На рисунке Рисунок 1.32 приведены временные диаграммы последовательного цикла два чтения – две записи – одно чтение из внешней памяти типа SSRAM (Pipelined).

Рисунок 1.32   –  Временные диаграммы перехода чтение- запись и запись- чтение при обращении к внешней памяти типа SSRAM

Одновременно с защелкиванием последних считываемых данных во входном регистре микросхема снимает управляющий сигнал XOE. Через время, определяемое полем TSSOE регистра конфигурации EMI_SSi, шина данных переводится в состояние “на вывод”. С задержкой, определяемой полем TWR регистра конфигурации EMI_SSi, микросхема выставляет на внешние шины адрес записываемого слова, записываемые данные и управляющие сигналы, определяющие операцию записи.

Если непосредственно за операцией записи во внешнюю память типа SSRAM идет операция чтения из этой памяти, то в конце такта операции записи микросхема переводит выводы шины данных в положение “на ввод”. По следующему положительному фронту сигнала SCLK на внешнюю шину выдается адрес считываемой ячейки памяти и управляющие сигналы, определяющие операцию чтения. Защелкивание считываемых данных происходит через время Cas Latency, определяемое типом используемой памяти.

Работа интерфейса в конвейерном режиме

Режим поддержки внешней памяти типа SSRAM позволяет работу с внешними сигналами готовности: XRDY и XSTRB. В этом режиме управление обменом с внешним устройством осуществляется с помощью выводов XCSOi, XWEn, XDQMi, XOE, XRDY и XSTRB. При этом выводы XRAS и XCAS находятся в неактивном состоянии.

Интерфейс поддерживает две разновидности конвейерного обмена по внешней шине с использованием сигналов XRDY и XSTRB: с поддержкой страничной организации памяти и без поддержки страничной организации памяти.

Поддержка страничной организации памяти позволяет адресоваться ко всему адресному пространству одного банка внешней шины процессора за счет дополнительной операции открытия страницы.

Без поддержки страничной организации объем адресуемой памяти в банке уменьшается до 16 Мбайт, однако никаких дополнительных операций на внешней шине не производится.

Выбор разновидности конвейерного обмена с внешней памятью определяется полем PTYP регистра конфигурации EMI_SSi.

Рисунок 1.33  -  Временные диаграммы циклов чтения в режиме “Master” с использованием сигналов готовности (конвейерный тип обмена по шине без поддержки                              страничной организации)

На рисунке Рисунок 1.33 приведены временные диаграммы циклов чтения в режиме “Master” с использованием сигналов готовности при конвейерном типе обмена по шине без поддержки страничной организации. Команда чтения данных занимает один такт сигнала SCLK. При выполнении операций чтения микросхема по положительному фронту сигнала SCLK переводит выводы шины данных в положение “на ввод” и одновременно на внешнюю шину выдается требуемый адрес и управляющие сигналы, обеспечивающие выполнение операции чтения.

Сигнал готовности внешнего устройства (XRDY) защелкивается микросхемой по положительному фронту сигнала SCLK. Если сигнал готовности внешнего устройства активен (низкий уровень сигнала), то в следующем такте микросхема выдает следующую команду чтения. Если внешнее устройство не готово к обмену (высокий уровень сигнала на входе XRDY), то состояние внешних выводов интерфейса не изменяется.

Сигнал готовности данных от внешнего устройства (XSTRB) сопровождает данные, передаваемые внешним устройством. При активном сигнале XSTRB (низкий уровень сигнала) микросхема по положительному фронту сигнала SCLK защелкивает данные во входном регистре данных.

Через один такт внешней шины (SCLK) после защелкивания во входных регистрах микросхемы последних считываемых данных, выводы шины данных переводятся в положение “на вывод”.

Рисунок 1.34   –  Временные диаграммы циклов записи в режиме “Master” с использованием сигналов готовности (конвейерный тип обмена по шине без поддержки страничной организации)

На рисунке Рисунок 1.34 приведены временные диаграммы пяти последовательных циклов записи с использованием сигналов готовности при конвейерном типе обмена по шине без поддержки страничной организации памяти.

Команда записи занимает один такт сигнала SCLK. При выполнении операций записи микросхема по положительному фронту сигнала SCLK выдает на внешнюю шину требуемый адрес, записываемые данные и управляющие сигналы, обеспечивающие выполнение операции записи.

Сигнал готовности внешнего устройства XRDY защелкивается микросхемой по положительному фронту сигнала SCLK. Если сигнал готовности внешнего устройства активен (низкий уровень сигнала), то в следующем такте микросхема выдает следующую команду записи и записываемые данные. Если внешнее устройство не готово к обмену, то состояние внешних выводов интерфейса не изменяется.

Управляющие выводы XDQMi используются для маскирования записи определенных байтов слова данных.

Состояние сигнала XSTRB при операциях записи не анализируется.

На рисунке Рисунок 1.35 представлены временные диаграммы последовательного цикла два чтения – две записи с использованием сигналов готовности при конвейерном типе обмена по шине без поддержки страничной организации памяти.

Через один такт внешней шины (SCLK) после защелкивания во входных регистрах микросхемы последних считываемых данных, выводы шины данных переводятся в положение “на вывод”. С задержкой, определяемой полем TWR регистра конфигурации EMI_SSi, на внешнюю шину выдается адрес записываемого слова, записываемые данные и управляющие сигналы, определяющие операцию записи. После окончания операций записи шина данных остается принадлежащей микросхеме.

Рисунок 1.35 – Временные диаграммы перехода чтение- запись в режиме “Master”                 с использованием сигналов готовности (конвейерный тип обмена по шине без поддержки         страничной организации)

На рисунке Рисунок 1.36 представлены временные диаграммы последовательного цикла две записи – три чтения с использованием сигналов готовности при конвейерном типе обмена по шине без поддержки страничной организации памяти.

В конце выполнения операции записи по положительному фронту сигнала SCLK интерфейс переводит выводы шины данных в положение ”на ввод”. Одновременно на внешнюю шину выдается адрес считываемой ячейки памяти и управляющие сигналы, определяющие операцию чтения. После защелкивания последних считываемых данных через время, равное одному такту работы внешней шины (SCLK), микросхема переводит выводы шины данных в положение “на вывод”.

Рисунок 1.36 – Временные диаграммы перехода запись- чтение в режиме “Master”                с использованием сигналов готовности (конвейерный тип обмена по шине без поддержки страничной организации)

На рисунках Рисунок 1.37 - Рисунок 1.38 приведены временные диаграммы последовательных циклов чтения данных и записи данных с использованием сигналов готовности при конвейерном типе обмена по шине с использованием страничной организации памяти соответственно.

При обмене по конвейерному типу с поддержкой страничной организации памяти, при обращении в неоткрытую страницу перед выполнением операции чтения или записи выполняется операция открытия страницы. Данная операция занимает один такт шины процессора (SCLK). По положительному фронту сигнала SCLK на шину выдается адрес открываемой страницы и управляющий сигнал XCSOi.

Если сигнал готовности внешнего устройства XRDY активен (низкий уровень сигнала), то в следующем такте интерфейс выполнит операцию чтения или записи. Если внешнее устройство не готово к обмену, то состояние внешних выводов интерфейса не изменяется. Операции чтения или записи в данном режиме выполняются аналогично операциям чтения или записи в конвейерном режиме без поддержки страничной организации памяти.

После выполнения операции открытия страница остается открытой до следующей операции открытия страницы или до обращения в другой банк памяти на данной шине.

Формирование адреса страницы представлено на рисунке Рисунок 1.39. На старшие разряды внешней шины адреса (A23 – A21) выводятся лог "0".

Рисунок 1.37 – Временные диаграммы циклов чтения в режиме “Master” с использованием сигналов готовности (конвейерный тип обмена по шине со  страничной организацией)

Рисунок 1.38 – Временные диаграммы циклов записи в режиме “Master” с использованием  сигналов готовности (конвейерный тип обмена по шине со  страничной организацией)

Рисунок 1.39 – Формировние адреса страницы при обращении в конвейерную память                с использованием сираничной организации

Доступ к внутренней памяти микросхемы

В данном разделе описываются циклы обращения внешнего устройства к внутренней памяти микросхемы, находящейся в режиме “Slave”.

Микросхема поддерживает конвейерный тип доступа к внутренней памяти. При операциях с внутренней памятью сигнал SCLK играет роль строба адреса и управляющих сигналов. При этом сигнал SCLK тактирует как работу интерфейса микросхемы, так и работу интерфейса внешнего устройства. Адрес, данные и управляющие сигналы на шине синхронизируются положительным фронтом сигнала SCLK.

На рисункеРисунок 1.40 представлены временные диаграммы пяти циклов чтения из внутренней памяти микросхемы.

Рисунок 1.40   –  Временные диаграммы циклов чтения в режиме “Slave”

По положительному фронту сигнала SCLK внешнее устройство выставляет на шину адрес требуемой ячейки памяти и управляющий сигнал XCSI. По следующему фронту интерфейс фиксирует адрес во входном адресном FIFO и начинает процедуру считывания данных из внутренней памяти. По этому же фронту сигнала SCLK внешнее устройство может выставить следующую команду чтения и т.д. Если адресное FIFO заполнено, микросхема снимает сигнал XRDY и перестает реагировать на команды внешнего устройства.

По окончании процедуры чтения из внутренней памяти микросхема выдает считанные данные на внешнюю шину данных и активизирует сигнал XSTRB. Данные на шине остаются неизменными в течение одного такта сигнала SCLK. Через один такт работы внешней шины интерфейс переводит выводы шины данных в состояние “на ввод”.

Время с момента защелкивания адреса до появления данных на выходах микросхемы не определено.

Считывание данных из внутренней памяти процессора всегда идет 32- разрядными словами.

На рисунке Рисунок 1.41 представлены временные диаграммы пяти последовательных циклов записи во внутреннюю память  микросхемы.

По положительному фронту сигнала SCLK внешнее устройство выставляет на шину адрес требуемой ячейки памяти, записываемые данные и управляющие сигналы XCSI и XWE. По следующему фронту SCLK интерфейс защелкивает требуемый адрес во входном адресном FIFO, данные – во входном FIFO данных. По этому же фронту сигнала SCLK внешнее устройство может выставить следующую команду записи и т.д. Если адресное FIFO заполнено, интерфейс снимает сигнал XRDY и перестает реагировать на следующие команды. Данные во внутреннюю память микросхемы записываются только 32 – разрядными словами.

Рисунок 1.41   –  Временные диаграммы циклов записи в режиме “Slave”

На рисункеРисунок 1.42 представлены временные диаграммы последовательного цикла два чтения – две записи во внутреннюю память микросхемы.

Рисунок 1.42   –  Временные диаграммы перехода чтение- запись при обращении внешнего устройства к внутренней памяти микросхемы

Через один такт системной шины (SCLK) после выдачи на шину последних считываемых данных интерфейс переводит выводы шины данных в состояние “на ввод”. После этого по следующему положительному фронту сигнала SCLK внешнее устройство может начинать операцию записи данных во внутреннюю память микросхемы.

На рисунке Рисунок 1.43 приведены временные диаграммы последовательного цикла две записи – два чтения из внутренней памяти микросхемы.

Рисунок 1.43   –  Временные диаграммы перехода запись- чтение запись при обращении внешнего устройства к внутренней памяти микросхемы

При переходе от записи к чтению, перед выдачей команды чтения на шину внешнее устройство обязано перевести шину данных в высокоимпедансное состояние. Выданная внешним устройством команда чтения защелкивается интерфейсом по следующему положительному фронту сигнала SCLK. Через такт сигнала SCLK после этого выводы шины данных микросхемы переводятся в состояние “на вывод”.

Данные, считываемые внешним устройством, выдаются на шину данных через неопределенное время и стробируются низким уровнем сигнала XSTRB.

Арбитраж шины

На рисунке Рисунок 1.44 приведены временные диаграммы процесса передачи управления шиной от внешнего устройства к микросхеме.

Рисунок 1.44   –  Временные диаграммы передачи управления шиной от внешнего устройства к микросхеме

Для получения управления шиной интерфейс выставляет запрос на управление XHOLDO.

Сигнал разрешения на захват шины (низкий уровень сигнала XHOLDA) фиксируется по положительному фронту сигнала SCLK. Через два такта внешней шины микросхема устанавливает высокий уровень сигнала на выходах XRDY и XSTRB, и переводит остальные управляющие выводы, а также адресные выводы и выводы шины данных – в состояние “на выдачу”. По следующему фронту сигнала SCLK снимается сигнал XHOLDO, а в следующем такте выводы XRDY и XSTRB переводятся в состояние “на прием”. После этого интерфейс ожидает снятия сигнала разрешения на передачу шины.

Зафиксировав высокий уровень сигнала XHOLDA, интерфейс через один такт внешней шины переводит двунаправленный вывод XHOLDA в состояние “на выдачу”. Одновременно с этим может начаться операция на внешней шине.

На рисунке Рисунок 1.45 приведены временные диаграммы процесса передачи микросхемой управления шиной внешнему устройству, сформировавшему запрос на захват шины.

Рисунок 1.45   –  Временные диаграммы передачи управления шиной внешнему устройству

Для получения управления внешней шиной внешнее устройство выставляет сигнал запроса XHOLDI.

Запрос (низкий уровень сигнала XHOLDI) защелкивается по положительному фронту сигнала SCLK. Если запросы к внешней шине со стороны микросхемы отсутствуют, и передача внешней шины программно не запрещена, то интерфейс выдает сигнал разрешения на передачу шины (низкий уровень на выводе XHOLDA) и переводит управляющие выводы, адресные выводы и выводы шины данных в состояние “на прием”.

По получению сигнала разрешения на передачу шины (XHOLDA) внешнее устройство снимает сигнал XHOLDI.

Высокий уровень сигнала XHOLDI фиксируется по положительному фронту тактового сигнала шины (SCLK). Через два такта внешней шины выводы XRDY и XSTRB переключаются в положение “на вывод” и ещё через два такта на выход XHOLDA выдается высокий уровень. В следующем такте SCLK вывод XHOLDA переводится в состояние “на прием”. С этого момента внешнее устройство становится драйвером шины.

Разрешение передачи шины внешнему устройству задается программистом в регистре управления периферийными устройствами EMI_BUSEN (Bus Enable Register).

Контроллер прямого доступа в память (MDMAC)

Контроллер обеспечивает обмен данными между различными областями памяти СБИС. Особенностями контроллера ПДП являются:

- Наличие канала данных, который состоит из двух подканалов – чтения и записи данных. Эти каналы настраиваются и запускаются программно, а останавливаются либо аппаратно (по окончанию обмена или по ошибке), либо программно.

- Наличие канала дескрипторов, с помощью которого можно настроить MDMAC на несколько запусков.

Передача данных реализуется контроллером с помощью транзакций чтения и записи на шине AMBA AXI: контроллер производит чтение данных из источника с помощью подканала чтения данных, помещает данные во встроенный буфер, затем записывает данные в устройство-приёмник с помощью подканала записи данных.

Программно доступные регистры контроллера MDMAC

Каналы ПДП настраиваются с помощью программно доступных регистров каналов. Регистры контроллера расположены в адресном пространстве периферийных устройств подсистемы ARMU по базовому адресу MDMAC_Base=0x400C4000.

Регистры делятся на группы (подканалы):

- подканал чтения данных;

- подканал записи данных;

- подканал чтения дескрипторов;

- подканал записи дескрипторов.

В набор регистров каждого подканала входят:

- регистр текущего адреса (Address);

- регистр смещения адреса (Bias);

- счётчик последовательных данных (RowCounter);

- регистр режима адресации (AddressMode);

- основной счётчик данных (MainCounter);

- регистр управления (Control);

- регистр масок запросов на прерывание (InterruptMask);

- регистр состояния (State).

Список регистров приведен в таблице       Таблица 1.94. Не указанные в таблице адреса зарезервированы. Неиспользованные старшие разряды имеющихся регистров при чтении возвращают 0.

Таблица 1.94  – Список регистров контроллера MDMAC

| Название регистра | Адрес | Разрядность | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистры канала данных |  |  |  |
| MDMAC_MainCounter | MDMAC_Base + 0x000 hex | 16 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_SrcAddress | MDMAC_Base + 0x004 hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_SrcBias | MDMAC_Base + 0x008 hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_SrcRowCounter | MDMAC_Base + 0x00C hex | 16 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_SrcAddressMode | MDMAC_Base + 0x010 hex | 1 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Control | MDMAC_Base + 0x014 hex | 4 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_DstAddress | MDMAC_Base + 0x024 hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_DstBias | MDMAC_Base + 0x028 hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_DstRowCounter | MDMAC_Base + 0x02C hex | 16 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_DstAddressMode | MDMAC_Base + 0x030 hex | 1 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_InterruptMask | MDMAC_Base + 0x038 hex | 2 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_State | MDMAC_Base + 0x03C hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| Регистры подканала чтения дескрипторов |  |  |  |
| MDMAC_Desc_SrcMainCounter | MDMAC_Base + 0x800 hex | 16 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_SrcAddress | MDMAC_Base + 0x804 hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_SrcBias | MDMAC_Base + 0x808 hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_SrcRowCounter | MDMAC_Base + 0x80C hex | 16 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_SrcAddressMode | MDMAC_Base + 0x810 hex | 1 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_SrcControl | MDMAC_Base + 0x814 hex | 4 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_SrcInterruptMask | MDMAC_Base + 0x818 hex | 2 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_SrcState | MDMAC_Base + 0x81C hex | 15 | ЧТ/ЗП |
| Регистры подканала записи дескрипторов |  |  |  |
| MDMAC_Desc_DstMainCounter | MDMAC_Base + 0x820 hex | 16 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_DstAddress | MDMAC_Base + 0x824 hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_DstBias | MDMAC_Base + 0x828 hex | 32 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_DstRowCounter | MDMAC_Base + 0x82C hex | 16 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_DstAddressMode | MDMAC_Base + 0x830 hex | 1 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_DstControl | MDMAC_Base + 0x834 hex | 4 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_DstInterruptMask | MDMAC_Base + 0x838 hex | 2 | ЧТ/ЗП |
| MDMAC_Desc_DstState | MDMAC_Base + 0x83C hex | 32 | ЧТ/ЗП |

Регистр текущего адреса (MDMAC_SrcAddress, MDMAC_DstAddress, MDMAC_Desc_SrcAddress, MDMAC_Desc_DstAddress)

Формат регистров xxx_Address приведен на рисунке Рисунок 1.46.

Рисунок 1.46 – Формат регистра ххх_Address

Запись в данный регистр устанавливает начальный адрес буфера в памяти, с которым работает соответствующий подканал. При чтении возвращается текущий адрес в адресном генераторе. Адрес должен быть кратен 8.

Регистр смещения адреса (MDMAC_SrcBias, MDMAC_DstBias, MDMAC_Desc_SrcBias, MDMAC_Desc_DstBias)

Формат регистров xxx_Bias приведен на рисунке Рисунок 1.47.

Рисунок 1.47 – Формат регистра ххх_Bias

Поле Bias используется только при двухмерной адресации, при одномерной адресации он может быть не определён. Запись в него устанавливает смещение адреса при переходе от конца одной строки передаваемого массива до начала следующей. Например, если размер пропускаемого фрагмента – Ns байт, то в регистр Bias следует записывать значение Ns+8. Записываемое значение регистра Bias должно быть кратно 8.

Счётчик последовательных данных (MDMAC_SrcRowCounter, MDMAC_DstRowCounter, MDMAC_Desc_SrcMainCounter, MDMAC_Desc_SrcRowCounter)

Формат регистров xxx_RowCounter приведен на рисунке Рисунок 1.48.

Рисунок 1.48 – Формат регистра ххх_RowCounter

Поле используется только при двухмерной адресации. Запись в регистр ххх_RowCounter устанавливает размер строки в 64-разрядных словах передаваемого массива.

Регистр режима адресации (MDMAC_SrctAddressMode, MDMAC_DstAddressMode, MDMAC_Desc_SrcAddressMode, MDMAC_Desc_DstAddressMode)

Формат регистров xxx_AddressMode приведен на рисунке Рисунок 1.49.

Рисунок 1.49 – Формат регистра xxx_AddressMode

Регистр xxx_AddressMode задаёт режим адресации данных в памяти: одномерный или двумерный. Запись в 0-й его разряд (поле AM) нуля определяет одномерную адресацию, единицы – двухмерную.

Основной счётчик данных (MDMAC_MainCounter, MDMAC_Desc_SrcMainCounter, MDMAC_Desc_DstMainCounter)

Формат регистров xxx_MainCounter  приведен на рисунке Рисунок 1.50.

Рисунок 1.50 – Формат регистра ххх_MainCounter

Запись поля MainCounter устанавливает количество 64-разрядных слов, которое будет передано. При чтении возвращается количество слов, которое осталось прочитать из памяти в текущей передаче.

Регистр управления (MDMAC_Control, MDMAC_Desc_SrcControl, MDMAC_Desc_DstControl)

Формат регистров xxx_Control приведен на рисунке Рисунок 1.51.

Рисунок 1.51 – Формат регистра ххх_Control

Регистр ххх_Control используется для управления состоянием канала:

- Бит En (0-й разряд). Запись в бит En = 1 запускает передачу;

- Бит Cpl (1-й разряд). При чтении Cpl = 1 означает, что передача заданного количества слов завершены, либо запись приостановлена вследствие ошибки или программной приостановки (бит ES = 1). Чтобы произвести следующий запуск, необходимо записать Cpl = 0;

- Бит ES (2-й разряд). При чтении ES = 1 означает, что передача приостановлена. Бит ES устанавливается аппаратно, если контроллер получил сигнал об ошибке своего обращения в память – по несуществующему или недоступному адресу. Также бит ES можно установить программно или при чтении дескриптора с полем ControlWrite=0. После обработки ошибки бит ES необходимо сбрасывать программно, так как он блокирует запись;

- Бит Clr (3-й разряд) показывает, что контроллер находится в состоянии очистки буфера данных. В этом состоянии данные, находившиеся в буфере в момент установки бита ES, теряются – осуществляется только их подсчёт в регистре основного счётчика данных (MainCounter). Бит Clr сбрасывается автоматически при достижении MainCounter = 0.

Регистр масок запросов на прерывание (MDMAC_InterruptMask, MDMAC_Desc_SrcInterruptMask, MDMAC_Desc_DstInterruptMask)

Формат регистров xxx_InterruptMask  приведен на рисунке Рисунок 1.52.

Рисунок 1.52 – Формат регистра ххх_InterruptMask

Данный регистр позволяет запретить выдачу запроса на прерывание от канала по каждой из двух причин: завершение передачи и установка бита ES. Регистр содержит следующие поля:

- Бит MIC (0-й разряд) – маска запроса на прерывание по завершению передачи. MIC = 1 – запрос маскирован, MIC = 0 – запрос разрешён.

- Бит MIE (1-й разряд) – маска запроса на прерывание по установке бита ES. MIE = 1 – запрос маскирован, MIE = 0 – запрос разрешён.

Регистр состояния MDMAC_State, MDMAC_Desc_SrcState, MDMAC_Desc_DstState

Формат регистров xxx_State  приведен на рисунке Рисунок 1.53.

Рисунок 1.53  – Формат регистра ххх_State

Регистр состояния State доступен только для чтения и записи бита Desc, показывает внутреннее состояние подканала. Может быть использован для отладки и для обработки ошибочных ситуаций. Форматы данного регистра в разных подканалах отличаются. Регистр содержит следующие поля:

- Поле ADC (разряды 4-0 регистров MDMAC_State и MDMAC_Desc_DstState) – счётчик доступных данных. Показывает количество данных, имеющихся в буфере канала, но ещё не выданных на запись в память;

- Поле ARC (разряды 12-8 регистра MDMAC_State и разряды 4-0 регистра MDMAC_Desc_SrcState) – счётчик активных запросов. Показывает количество данных, запрос на чтение которых уже отдан, но данные ещё не попали в буфер;

- Поле UTC (разряды 20-16) – счётчик незавершённых транзакций. Показывает количество транзакций записи на шине AXI3, для которых ещё не получено подтверждения;

- Бит Desc (разряд 23 регистра MDMAC_Desc_SrcState) – режим работы канала дескрипторов: 1 – режим канала дескрипторов (по умолчанию), 0 – режим второго канала данных;

- Поле FSM (разряды 28-24) – показывает текущее состояние конечного автомата.

Значения поля FSM для регистра MDMAC_State:

- 00h – Idle – бездействие;

- 01h – ReadWrite – чтение и запись данных;

- 03h – WriteOnly – чтение завершено, остаётся только запись;

- 07h – UncompleteWrite – ожидание подтверждения последней записи;

- 02h – Complete – запись завершена;

- 06h – DataMiss – режим очистки буфера данных.

Значения поля FSM для регистра MDMAC_Desc_SrcState:

- 00h – Idle – бездействие;

- 01h – ReadWrite – чтение дескриптора и запись его в регистры канала данных;

- 03h – WriteOnly – запись и ожидание завершения работы канала данных;

- 02h – Complete – работа канала чтения дескрипторов завершена;

- 06h – DataMiss – режим очистки буфера дескрипторов.

Значения поля FSM для регистра MDMAC_Desc_DstState:

- 00h – Idle – бездействие;

- 01h – ReadWrite – запись дескриптора в память’

- 03h – UncompleteWrite – ожидание подтверждения записи дескриптора;

- 02h – Complete – работа канала записи дескрипторов завершена;

- 06h – DataMiss – режим очистки буфера дескрипторов.

Рекомендуемые алгоритмы работы с MDMAC

Порядок работы с каналом данных MDMAC в режиме однократного запуска

Данный способ позволяет произвести передачу одного массива данных с помощью MDMAC из одной области памяти в другую:

1) Записать требуемые значения в регистры

- MDMAC_MainCounter – размер передаваемого массива в 64-разрядных словах;

- MDMAC_SrcAddress – начальный адрес исходного массива;

- MDMAC_SrcAddressMode – режим адресации при обращении к исходному массиву – одномерный или двухмерный;

- MDMAC_SrcRowCounter – при двухмерном режиме обращения к исходному массиву – длина строки в 64-разрядных словах;

- MDMAC_SrcBias – при двухмерном режиме обращения к исходному массиву – смещение при переходе к новой строке;

- MDMAC_DstAddress – начальный адрес массива назначения;

- MDMAC_DstAddressMode – режим адресации при записи массива назначения – одномерный или двухмерный;

- MDMAC_DstRowCounter – при двухмерном режиме обращения к массиву назначения – длина строки в 64-разрядных словах;

- MDMAC_DstBias – при двухмерном режиме обращения к массиву назначения – смещение при переходе к новой строке;

- MDMAC_InterruptMask – должен или нет MDMAC сформировать запрос на прерывание по завершению работы канала.

2) Запустить MDMAC – записать в регистр MDMAC_Control значение 1.

3) Дождаться завершения – в регистре MDMAC_Control установится бит CPL, и если в регистре MDMAC_InterruptMask разрешено прерывание, MDMAC установит запрос на прерывание.

4) Привести канал в исходное состояние – записать в регистр MDMAC_Control значение 0; при этом запрос на прерывание сбросится.

Канал дескрипторов MDMAC

Канал дескрипторов MDMAC позволяет организовать запуски канала данных MDMAC на выполнение нескольких подряд передач без прерывания программы на процессоре. Одна задача на запуск канала данных описывается в виде специальной структуры в памяти – дескриптора (таблица 1.95). Дескриптор содержит поля параметров передачи и два управляющих слова: ControlWrite и ControlComplete. Дескриптор должен быть выровнен в памяти до 64-разрядного слова.

Таблица 1.95 – Формат дескриптора MDMAC

| Номер 32-разряд-ного слова | Номер 64-разряд-ного слова | Старшее слово, разряды [63:32] | Младшее слово, разряды [31:0] | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | SrcBias | SrcAddress | параметры передачи |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | SrcAddressMode | SrcRowCounter |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 2 | DstBias | DstAddress |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 | 3 | DstAddressMode | DstRowCounter |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | 4 | InterruptMask | MainCounter |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | 5 | ControlComplete | ControlWrite | управляющие слова ControlWrite: 0 – стоповый дескриптор, 1 – дескриптор ожидает обработки, 2 – дескриптор отработал, ControlComplete следует задавать равным 0 |
| 11 |  |  |  |  |

Следует всегда одновременно запускать подканалы канала дескрипторов с одинаковым значением MDMAC_Desc_DstMainCounter и MDMAC_Desc_SrcMainCounter. При запуске канала дескрипторов следует задать адреса в памяти, откуда канал будет читать дескрипторы (MDMAC_Desc_SrcAddress) и куда будет писать отработанные дескрипторы (MDMAC_Desc_DstAddress). По мере работы канала дескрипторов соответствующие указатели (MDMAC_Desc_SrcAddress и MDMAC_Desc_DstAddress) инкрементируются. Допускается, как и в канале данных, двухмерная адресация к дескрипторам.

С каждым дескриптором MDMAC производит следующие действия:

- читает дескриптор из памяти;

- записывает параметры передачи в соответствующие регистры канала данных;

- записывает параметры передачи в память отработавших дескрипторов;

- записывает содержимое поля ControlWrite в регистр MDMAC_Control;

- если 0-й бит поля ControlWrite установлен, то дожидается, когда канал данных завершит работу (установится бит CPL регистра MDMAC_Control);

- записывает значение поля ControlComplete в регистр MDMAC_Control;

- записывает поля ControlWrite и ControlComplete в память отработавших дескрипторов, при этом в поле ControlWrite на месте бита 0 пишется 0, на месте бита 1 – значение 1.

Порядок работы с MDMAC при фиксированном наборе запусков

Данный способ подразумевает, что стоит задача передать фиксированный набор массивов данных, не прерывая работу процессорного ядра во время передачи.

1) Сформировать в памяти структуру дескрипторов, а также выделить в памяти область, куда будут записаны отработанные дескрипторы (это может быть один и тот же массив).

2) Запретить прерывания от канала данных (если разрешено).

3) Настроить подканалы канала дескрипторов – записать в регистры

- MDMAC_Desc_SrcMainCounter и MDMAC_Desc_DstMainCounter – размер структуры дескрипторов в 64-разрядных словах (количество дескрипторов, умноженное на 6);

- MDMAC_Desc_SrcAddress – начальный адрес структуры дескрипторов;

- MDMAC_Desc_DstAddress – начальный адрес структуры, куда будут записаны отработавшие дескрипторы;

- MDMAC_Desc_SrcAddressMode, MDMAC_Desc_SrcRowCounter, MDMAC_Desc_SrcBias, MDMAC_Desc_DstAddressMode, MDMAC_Desc_DstRowCounter, MDMAC_Desc_DstBias – параметры двухмерной адресации, если требуется для чтения или записи дескрипторов;

- MDMAC_Desc_SrcInterruptMask, MDMAC_Desc_DstInterruptMask – разрешить прерывание от канала дескрипторов – имеет смысл разрешать прерывание либо только от канала записи дескрипторов (к моменту прерывания данные и дескрипторы уже будут записаны в память), либо только от канала чтения дескрипторов (данные будут записаны в память, но последний дескриптор может быть ещё не записан).

4) Запустить канал дескрипторов – записать в регистры MDMAC_Desc_SrcControl и MDMAC_Desc_DstControl значение 1.

5) Дождаться завершения работы канала дескрипторов – в регистрах MDMAC_Desc_SrcControl и MDMAC_Desc_DstControl бит CPL установится в 1, также установится запрос на прерывание.

6) Привести канал в исходное состояние – записать в регистры MDMAC_Desc_SrcControl и MDMAC_Desc_DstControl значение 0; при этом запрос на прерывание сбросится.

Порядок работы с очередью дескрипторов MDMAC

Данный способ позволяет организовать пополняемую очередь из дескрипторов MDMAC. Алгоритм предполагает наличие относительно большой области дескрипторов в памяти системы, в которую по мере работы системы дописываются новые дескрипторы. Детали механизмов переиспользования памяти в области дескрипторов здесь не описаны – можно организовать различные схемы, в том числе с использованием режима двухмерной адресации. Достаточно простой вариант состоит из следующих шагов:

- произвести первый запуск, записав в начало области дескрипторов первые задачи;

- добавлять дескрипторы по мере появления новых задач;

- при достижении конца выделенной области – ожидать завершения работы MDMAC;

- оставшиеся задачи обработать как первые в новом запуске.

Во время работы по указанному алгоритму MDMAC может успеть обработать последнюю задачу в очереди до того, как процессор добавит новый дескриптор. Для обработки такой ситуации предлагается использовать специальный стоповый дескриптор, а также алгоритм финализации канала дескрипторов, описанный ниже.

Стоповый дескриптор

Стоповый дескриптор – это обычный дескриптор, в котором поле ControlWrite имеет значение 0, а остальные поля дескриптора содержат незначимую команду, например, передачу одного 64-разрядного слова из неиспользуемой ячейки памяти в неё же.

Когда MDMAC считывает стоповый дескриптор, канал дескрипторов останавливается. В описываемом алгоритме стоповый дескриптор следует создавать в конце очереди дескрипторов после последнего значимого дескриптора.

Первый запуск

1) Сформировать начало очереди – по базовому адресу области дескрипторов записать дескрипторы для задач MDMAC.

2) Записать в конец очереди стоповый дескриптор.

3) Запретить прерывание от канала данных (если на данный момент разрешено).

4) Настроить подканалы канала дескрипторов – записать в регистры:

- MDMAC_Desc_SrcMainCounter и MDMAC_Desc_DstMainCounter – размер области дескрипторов в 64-разрядных словах;

- MDMAC_Desc_SrcAddress и MDMAC_Desc_DstAddress – начальный адрес области дескрипторов;

- MDMAC_Desc_SrcAddressMode и MDMAC_Desc_SrcAddressMode – значение 0 (в данном примере используем только одномерную адресацию);

- MDMAC_Desc_SrcInterruptMask или MDMAC_Desc_DstInterruptMask – разрешить прерывание от канала дескрипторов.

5) Запустить канал дескрипторов – записать в регистры MDMAC_Desc_SrcControl и MDMAC_Desc_DstControl значение 1.

Добавление дескрипторов в очередь

1) Запретить прерывание от канала дескрипторов.

2) Если к этому моменту было обработано прерывание по окончанию работы канала дескрипторов, то, вместо продолжения данного алгоритма, выполнить алгоритм первого запуска.

3) Фиксировать адрес поля ControlWrite текущего стопового дескриптора.

4) Дописать новые дескрипторы после стопового.

5) Записать новый стоповый дескриптор после новых дескрипторов.

6) Записать в поле ControlWrite старого стопового дескриптора значение 1.

7) Фиксировать адрес поля ControlWrite нового стопового дескриптора.

8) Разрешить прерывание от канала дескрипторов (снять оба бита маски MIC и MIE одного из подканалов).

9) Далее в момент, когда MDMAC читает старый стоповый дескриптор, возможны два варианта:

- MDMAC успел прочитать значение слова ControlWrite=0 – канал остановится и процессор перейдёт к обработке прерывания;

- MDMAC прочитал новое значение поля ControlWrite=1 – незначимая операция выполнится и MDMAC перейдёт к выполнению добавленных дескрипторов.

Обработка прерывания по окончанию работы канала дескрипторов

Прерывание могло быть вызвано одной из двух причин, различить их можно, прочитав бит ES регистра MDMAC_Desc_SrcControl:

- ES=0 – достижение конца области дескрипторов;

- ES=1 – достижение стопового дескриптора.

В первом случае следует перевести канал дескрипторов в исходное состояние, произведя запись в регистры MDMAC_Desc_DstControl и MDMAC_Desc_SrcControl значения 0. Далее можно начать новую работу с MDMAC с алгоритма первого запуска.

Во втором случае возможны две ситуации в зависимости от значения регистра MDMAC_Desc_DstAddress:

- равен значению, сохранённому в п. 7 алгоритма добавления дескриптора в очередь (см. 1.6.2.6.2.7) – MDMAC отработал все добавленные дескрипторы;

- равен значению, сохранённому в п. 3 (см. 1.6.2.6.2.7) – MDMAC не отработал последние добавленные дескрипторы.

В случае остановки по достижению стопового дескриптора всегда следует выполнить алгоритм финализации канала дескрипторов. Затем, если MDMAC не отработал последние добавленные дескрипторы, то далее можно выполнить алгоритм первого запуска со смещённым базовым адресом (сохранённый в п.3 + 8 байт) и уменьшенным размером области дескрипторов.

Алгоритм финализации канала дескрипторов

Финализацию следует проводить всегда, когда канал дескрипторов завершился с установленным битом ES в регистре MDMAC_Desc_SrcControl.

1) Записать в регистр MDMAC_Desc_SrcControl значение 0x0C – очистка буфера прочитанных дескрипторов.

2) Дождаться в регистре MDMAC_Desc_SrcState в поле ARC значения 0.

3) Дождаться установки бита CPL в регистре MDMAC_Desc_DstControl.

4) Записать в регистры MDMAC_Desc_SrcControl и MDMAC_Desc_DstControl значение 0.

Использование канала дескрипторов как второго канала данных

Канал дескрипторов в MDMAC можно использовать как независимый канал данных. В этом режиме данные, читаемые подканалом чтения дескрипторов, без изменений и задержек передаются в подканал записи дескрипторов. Режим второго канала данных можно включить, сбросив бит Desc регистра MDMAC_Desc_SrcState. Переключать бит Desc допускается только при неработающем канале дескрипторов.

Второй канал данных не даёт выигрыша в производительности – одновременно работающие два канала будут делить общую пропускную способность.

Прерывания от контроллера MDMAC

От контроллера MDMAC формируется один обобщённый запроса на прерывание в следующих случаях:

- По нормальному завершению работы канала данных, когда выполняется условие – установлен бит Cpl регистра MDMAC_Control и сброшен бит маски MIC в регистре MDMAC_InterruptMask  (в т.ч. в конце процесса передачи);

- По ошибке доступа канала данных в память, когда установлен бит ES регистра MDMAC_Control и сброшен бит маски MIE в регистре MDMAC_InterruptMask;

- По достижению подканалом чтения дескрипторов конца области дескрипторов – установлен бит Cpl регистра MDMAC_Desc_SrcControl и сброшен бит маски MIC регистра MDMAC_Desc_InterruptMask;

- По достижению подканалом записи дескрипторов конца области дескрипторов – установлен бит Cpl регистра MDMAC_Desc_DstControl и сброшен бит маски MIC регистра MDMAC_Desc_InterruptMask;

- По достижению подканалом чтения дескрипторов стопового дескриптора – установлен бит ES регистра MDMAC_Desc_SrcControl;

- По достижению подканалом записи дескрипторов стопового дескриптора – установлен бит ES регистра MDMAC_Desc_DstControl.

Блок сдвоенных интервальных таймеров (DIT)

Блок сдвоенных таймеров в СБИС 1888ВС058 имеет следующие характеристики:

- два 32/16-разрядных таймера;

- для каждого таймера можно настроить режим его работы (свободный счет, периодичный, одиночный);

- счетчики таймеров работают на системной частоте PCLK;

- каждый таймер имеет собственный выход прерывания;

- подключение к системной шине СБИС через интерфейс AMBA APB, используются полный, 32-разрядный интерфейс шины данных.

Устройство блока сдвоенных таймеров

Блок не имеет сигналов, соединенных с внешними выводами микросхемы.

На рисунке Рисунок 1.54 приведена структурная схема блока сдвоенных таймеров.

Рисунок 1.54  – Схема блока сдвоенных таймеров

Блок состоит из двух идентичных блоков Timer 1 и Timer 2, каждый из которых может функционировать в 16- или 32-битном режиме. Внутри каждого блока находится счетчик FRC (Free Running Counter).

Оба таймера могут быть программно настроены на работу в одном из следующих режимов:

- свободный счет (free-running) – счетчик таймера постоянно декрементируется, счет автоматически начинается с максимального значения после достижения нуля;

- периодический (periodic) – аналогично предыдущему, только после достижения нуля счет начинается со значения, предварительно загруженного в регистр TimerXLoad;

- одиночный (one-shot) – счетчик начинает декрементироваться со значения, загруженного в регистр TimerXLoad, после достижения нуля счет останавливается.

Ниже приведена последовательность работы c таймерами:

- Провести начальные настройки используемого таймера, т.е. прописать поля регистра TimerXControl;

- Загрузить начальное значение счетчика в регистр TimerXLoad;

- Разрешить счет путем установки бита TimerEn регистра TimerXControl. Если после установки этого бита записать новое значение в регистр TimerXLoad, то счетчик продолжит декрементироваться с нового значения;

- Другой способ записать новое значение счетчика заключается в записи фонового регистра TimerXBGLoad. Эта запись не будет иметь мгновенного эффекта, вместо этого записанное значение перепишется в счётчик автоматически по достижению счетчиком нулевого значения;

- Текущее значение счетчика может быть считано из регистра TimerXValue в любой момент времени;

- Каждый раз, когда счетчик достигает нулевого значения, генерируется прерывание. Для сброса сгенерированного прерывания необходимо произвести запись в регистр TimerXIntClr. Генерация прерывания может быть замаскирована путем установки соответствующих бит регистра управления TimerXControl.

Регистровая модель блока сдвоенных таймеров

Программно доступные регистры блока сдвоенных таймеров DIT расположены в области памяти периферийных устройств ARMU (ARM Peripheral Area), имеют базовое смещение DIT Base = 0xFFF08000 и общий размер 4 Кбайта. Спецификация регистров представлена в таблице  Таблица 1.96:

Таблица 1.96  – Спецификация регистров блока DIT

| Адрес | Тип | Разряд-ность | Начальное значение | Имя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIT Base + 0x00 | ЧТ/ЗП | 32 | 0x00000000 | Timer1Load | Регистр загрузки. TimerXLoad |
| DIT Base + 0x04 | ЧТ | 32 | 0xFFFFFFFF | Timer1Value | Регистр текущего значения. TimerXValue |
| DIT Base + 0x08 | ЧТ/ЗП | 8 | 0x20 | Timer1Control | Регистр управления. TimerXControl |
| DIT Base + 0x0C | ЗП | - | - | Timer1IntClr | Регистр снятия прерываний. TimerXIntClr |
| DIT Base + 0x10 | ЧТ | 1 | 0x0 | Timer1RIS | Регистр состояния прерывания до наложения маски. TimerXRIS |
| DIT Base + 0x14 | ЧТ | 1 | 0x0 | Timer1MIS | Регистр состояния прерывания после наложения маски. TimerXMIS |
| DIT Base + 0x18 | ЧТ/ЗП | 32 | 0x00000000 | Timer1BGLoad | Фоновый регистр загрузки. TimerXBGLoad |
| DIT Base + 0x20 | ЧТ/ЗП | 32 | 0x00000000 | Timer2Load | Регистр загрузки. TimerXLoad |
| DIT Base + 0x24 | ЧТ | 32 | 0xFFFFFFFF | Timer2Value | Регистр текущего значения. TimerXValue |
| DIT Base + 0x28 | ЧТ/ЗП | 8 | 0x20 | Timer2Control | Регистр управления. TimerXControl |
| DIT Base + 0x2C | ЗП | - | - | Timer2IntClr | Регистр снятия прерываний. TimerXIntClr |
| DIT Base + 0x30 | ЧТ | 1 | 0x0 | Timer2RIS | Регистр состояния прерывания до наложения маски. TimerXRIS |
| DIT Base + 0x34 | ЧТ | 1 | 0x0 | Timer2MIS | Регистр состояния прерывания после наложения маски. TimerXMIS |
| DIT Base + 0x38 | ЧТ/ЗП | 32 | 0x00000000 | Timer2BGLoad | Фоновый регистр загрузки. TimerXBGLoad |
| DIT Base + 0x40 to 0xEFC | - | - | - | - | Зарезервировано |
| DIT Base + 0xF00 | ЧТ/ЗП | 1 | 0x0 | TimerITCR | Регистр управления тестом интеграции. TimerITCR |
| DIT Base + 0xF04 | ЗП | 2 | 0x0 | TimerITOP | Регистр управления тестом интеграции. TimerITOP |
| DIT Base + 0xF08 to 0xFDC | - | - | - | - | Зарезервировано |
| DIT Base + 0xFE0 | ЧТ | 8 | 0x04 | TimerPeriphID0 | Идентификатор периферийного устройства. TimerPeriphID0 биты [7:0] |
| DIT Base + 0xFE4 | ЧТ | 8 | 0x18 | TimerPeriphID1 | Идентификатор периферийного устройства. TimerPeriphID1 биты [15:8] |
| DIT Base + 0xFE8 | ЧТ | 8 | 0x04 | TimerPeriphID2 | Идентификатор периферийного устройства. TimerPeriphID2 биты [23:16] |
| DIT Base + 0xFEC | ЧТ | 8 | 0x00 | TimerPeriphID3 | Идентификатор периферийного устройства. TimerPeriphID3 биты [31:24] |
| DIT Base + 0xFF0 | ЧТ | 8 | 0x0D | TimerPCellID0 | PrimeCell идентификатор. TimerPCellID0 биты [7:0] |
| DIT Base + 0xFF4 | ЧТ | 8 | 0xF0 | TimerPCellID1 | PrimeCell идентификатор. TimerPCellID1 биты [15:8] |
| DIT Base + 0xFF8 | ЧТ | 8 | 0x05 | TimerPCellID2 | PrimeCell идентификатор. TimerPCellID2 биты [23:16] |
| DIT Base + 0xFFC | ЧТ | 8 | 0xB1 | TimerPCellID3 | PrimeCell идентификатор. TimerPCellID3 биты [31:24] |

Далее приведено подробное описание каждого регистра. Использование Х в названии регистров означает, что регистр относится к Timer 1, либо к блоку Timer 2.

Регистр загрузки TimerXLoad

Регистр TimerXLoad – это 32-битный регистр, в который программно записывается значение, начиная с которого счетчик должен декрементироваться. Если периодический режим включен и текущее значение достигает нуля, то происходит перезагрузка счетчика.

При записи текущее значение счетчика незамедлительно меняется на записанное.

Минимальным значением для TimerXLoad является 1. Если значение TimerXLoad установлено в 0, то прерывания вырабатываются незамедлительно.

В периодическом режиме из регистра TimerXLoad читается значение, которое будет загружено в счетчик, как только он станет равным нулю.

Регистр текущего значения TimerXValue

Регистр TimerXValue – 32-битный регистр, предназначенный только для чтения, содержит текущее значение декрементирующегося счетчика.

Старшие 16 битов 32-битного регистра TimerXValue не сбрасываются автоматически в нуль при переходе в 16-битный режим. В них сохраняется значение, записанное прежде в 32-битном режиме.

Регистр управления TimerXControl

Формат регистра приведен в таблицеТаблица 1.97.

Таблица 1.97  – Формат регистра TimerXControl

| Биты | Название | Тип | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:8] | - | - | Резервные биты, не изменяются, игнорируются при чтении |
| [7] | TimerEn | ЧТ/ЗП | Бит разрешения: 0 = FRC неактивен (по умолчанию) 1 = FRC активен |
| [6] | TimerMode | ЧТ/ЗП | Бит режима: 0 = FRC находится в режиме свободного счёта (по умолчанию) 1 = FRC находится в периодическом режиме. |
| [5] | IntEnable | ЧТ/ЗП | Бит разрешения прерываний: 0 = прерывание запрещено 1 = прерывание разрешено (по умолчанию). |
| [4] | - | - | Резервные биты, не изменяются, игнорируются при чтении |
| [3:2] | TimerPre | ЧТ/ЗП | Биты масштабирования частоты счета (делитель частоты): 00 = синхросигнал не делится (по умолчанию) 01 = синхросигнал делится на 16 10 = синхросигнал делится на 256 11 = не используется. |
| [1] | TimerSize | ЧТ/ЗП | Выбирает разрядность счётчика: 0 = 16-битный счетчик (по умолчанию) 1 = 32-битный счетчик. |
| [0] | OneShot | ЧТ/ЗП | Выбирает однократный или многократный режим счетчика: 0 = многократный режим (по умолчанию) 1 = однократный режим. |

Состояние счетчика, разрядность и делитель частоты – это установки, которые не должны меняться, пока счётчик работает. Смену настроек следует производить при выключенном счётчике.

Регистр снятия прерываний TimerXIntClr

Любая запись в данный регистр снимает запрос на прерывание от таймера.

Регистр состояния прерывания до наложения маски TimerXRIS

Регистр TimerXRIS указывает на состояние запроса на прерывание до наложения маски. Формат регистра представлен в таблицеТаблица 1.98.

Таблица 1.98  – Формат регистра TimerXRIS

| Биты | Имя | Тип | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Резервные биты, не изменяются, игнорируются при чтении |
| [0] | TimerXRIS | ЧТ | Состояние запроса на прерывание до наложения маски |

Регистр состояния прерывания после наложения маски. TimerXMIS

Регистр TimerXMIS указывает на состояние запроса на прерывание после наложения маски. Это значение представляется логическим «И» между битом состояния прерывания (TimerXRIS) и битом  разрешения прерываний (IntEnable) регистра управления. Формат регистра представлен в таблице Таблица 1.99.

Таблица 1.99  – Формат регистра TimerXMIS

| Биты | Имя | Тип | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Резервные биты, не изменяются, игнорируются при чтении |
| [0] | TimerXMIS | ЧТ | Состояние запроса на прерывание после наложения маски |

Фоновый регистр загрузки TimerXBGLoad

Регистр TimerXBGLoad – является 32-битным регистром, который содержит значение, с которого счетчик начинает декрементироваться. Данное значение используется для перезагрузки счетчика в периодическом режиме, когда текущее значение счета достигает нуля.

Идентификатор периферийного устройства TimerPeriphID0-3

Регистр TimerPeriphID0-3 представляет собой четыре 8-битных регистра, предназначенных только для чтения, которые охватывают адресное пространство от 0xFE0 до 0xFEC. Регистры могут быть концептуально представлены как 32-битный регистр. В таблице Таблица 1.100 и на рисунке Рисунок 1.55 приведен формат полей этого регистра.

Таблица 1.100  – Формат регистра TimerPeriphID0-3

| Биты | Выполняемые функции |
| --- | --- |
| PartNumber[11:0] | Содержит шифр компонента периферийного блока. Для DIT – 0x804 |
| DesignerID[19:12] | Идентификационный номер проектировщика блока. Для ARM – 0x41 (ASCII A) |
| Revision[23:20] | Является номером ревизии периферийного блока. Номер ревизии начинается с нуля |
| Configuration[31:24] | Является вариантом конфигурацией периферии. Для DIT 0x0 |

Рисунок 1.55   – Формат регистра TimerPeriphID0-3

Обращение к регистрам должно быть 32-битным, независимо от их реальной разрядности.

PrimeCell идентификатор TimerPCellID0-3

Регистры TimerPCellID0-3 – четыре 8-битных регистра, которые охватывают адресное пространство 0xFF0-0xFFC. Регистры, предназначенные только для чтения, могут быть концептуально представлены как 32-битный регистр. Регистр предназначен для идентификации стандартных периферийных блоков в составе системы. Регистр TimerPCellID установлен в 0xB105F00D. На рисункеРисунок 1.56 приведен формат этого регистра.

Рисунок 1.56  – Формат регистра TimerPCellID0-3

Регистр управления тестом интеграции TimerITCR

Этот однобитный регистр включает тестовый режим интеграции, в котором сигналы прерывания напрямую контролируются регистром TimerITOP. Формат регистра приведен в таблицеТаблица 1.101.

Таблица 1.101  – Формат регистра TimerITCR

| Биты | Название | Тип | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервированы, чтение не определено, должны быть записаны нули |
| [0] | ITEN | ЧТ/ЗП | Разрешение режима «теста интеграции». Когда этот бит установлен в 1, DIT переходит в режим теста интеграции, иначе находится в нормальном режиме. |

Регистр управления выходными сигналами TimerITOP

Когда используется режим теста интеграции, выходные сигналы прерывания непосредственно управляются битами этого регистра. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.102.

Таблица 1.102  – Формат регистра TimerITOP

| Биты | Название | Тип | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:2] | - | - | Зарезервированы, чтение не определено, должны быть записаны нули |
| [0] | TIMERINT2 | ЗП | Сигнал запроса на прерывание таймера 2 в режиме теста интеграции |
| [1] | TIMERINT1 | ЗП | Сигнал запроса на прерывание таймера 1 в режиме теста интеграции |

Прерывания

Блок имеет 2 прерывания, каждое из которых подключено к системному контроллеру прерываний (GIC).

Блок сторожевого таймера  (WDOG)

Блок сторожевого таймера в СБИС 1888ВС058 имеет следующие характеристики:

- 32– разрядный счетчик, с программируемым временем срабатывания;

- счетчик таймера работает на системной частоте PCLK;

- выход прерывания;

- выход запроса на сброс, поступающий на блоки CRG и внешний вывод WDT;

- подключение к системной шине СБИС через AMBA APB интерфейс, используются полный, 32 разрядный интерфейс шины данных.

Устройство блока сторожевого таймера

Блок не имеет сигналов, соединенных с внешними выводами микросхемы.

На рисункеРисунок 1.57 приведена структурная схема блока:

Рисунок 1.57   –  Схема блока сторожевого таймера

Блок состоит из программируемого 32-разрядного таймера, работающего на частоте FWDOG, а также схемы управления.

После снятия сигнала системного сброса блок находится в выключенном состоянии. Принцип работы с блоком следующий:

Программным образом задается интервал счета таймера, после чего счетчик начинает декрементироваться.

Когда счетчик достигает нулевого значения, генерируется сигнал прерывания WDOGINT, а счетчик перезаписывается начальным значением. Если до достижения счетчиком нулевого значения, прерывание не будет обработано (сброшено), то будет сформирован сигнал WDOGRST, который, если это разрешено в настройках CRGS, приведет к сбросу СБИС.

Для исключения случайного сброса СБИС вследствие неправильной записи в регистры блока сторожевого таймера, предусмотрена возможность программно заблокировать эти регистры для записи.

Регистровая модель блока сторожевого таймера

Программно доступные регистры блока сторожевого таймера WDOG расположены в области памяти периферийных устройств ARMU (ARM Peripheral Area), имеют базовое смещение WDOG Base = 0xFFF09000 и общий размер 4 Кбайта. Спецификация регистров представлена в таблицеТаблица 1.103.

Таблица 1.103  – Спецификация регистров блока WDOG

| Адрес | Тип | Разрядность | Начальное значение | Имя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDOG Base + 0x00 | ЧТ/ЗП | 32 | 0xFFFFFFFF | WdogLoad | Регистр загрузки. WdogLoad |
| WDOG Base + 0x04 | ЧТ | 32 | 0xFFFFFFFF | WdogValue | Регистр значения. WdogValue |
| WDOG Base + 0x08 | ЧТ/ЗП | 2 | 0x0 | WdogControl | Регистр управления. WdogControl |
| WDOG Base + 0x0C | ЗП | - | - | WdogIntClr | Регистр снятия прерываний. WdogIntClr |
| WDOG Base + 0x10 | ЧТ | 1 | 0x0 | WdogRIS | Регистр состояния прерывания до наложения маски. WdogRIS |
| WDOG Base + 0x14 | ЧТ | 1 | 0x0 | WdogMIS | Регистр состояния прерывания после наложения маски. WdogMIS |
| WDOG Base + 0x18 to 0xBFC | - | - | - | - | Зарезервировано |
| WDOG Base + 0xC00 | ЧТ/ЗП | 32 | 0x0 | WdogLock | Регистр блокировки. WdogLock |
| WDOG Base + 0xC04 to 0xEFC | - | - | - | - | Зарезервировано |
| WDOG Base + 0xF00 | ЧТ/ЗП | 1 | 0x0 | WdogITCR | Регистр управления тестом интеграции. WdogITCR |
| WDOG Base + 0xF04 | ЗП | 2 | 0x0 | WdogITOP | See Integration Test Output Set Register, WdogITOP |
| WDOG Base + 0xF08 to 0xFDC | - | - | - | - | Зарезервировано |
| WDOG Base + 0xFE0 | ЧТ | 8 | 0x05 | WdogPeriphID0 | Идентификатор периферийного устройства. WdogPeriphID0 |
| WDOG Base + 0xFE4 | ЧТ | 8 | 0x18 | WdogPeriphID1 | Идентификатор периферийного устройства. WdogPeriphID1 |
| WDOG Base + 0xFE8 | ЧТ | 8 | 0x14 | WdogPeriphID2 | Идентификатор периферийного устройства. WdogPeriphID2 |
| WDOG Base + 0xFEC | ЧТ | 8 | 0x00 | WdogPeriphID3 | Идентификатор периферийного устройства. WdogPeriphID3 |
| WDOG Base + 0xFF0 | ЧТ | 8 | 0x0D | WdogPCellID0 | Идентификатор PrimeCell. WdogPCellID0 |
| WDOG Base + 0xFF4 | ЧТ | 8 | 0xF0 | WdogPCellID1 | Идентификатор PrimeCell. WdogPCellID1 |
| WDOG Base + 0xFF8 | ЧТ | 8 | 0x05 | WdogPCellID2 | Идентификатор PrimeCell. WdogPCellID2 |
| WDOG Base + 0xFFC | ЧТ | 8 | 0xB1 | WdogPCellID3 | Идентификатор PrimeCell. WdogPCellID3 |

Далее приведено подробное описание каждого регистра.

Регистр загрузки WdogLoad

Представляет 32-битный регистр, доступный на запись и чтение, который хранит значение, с которого счетчик начинает декрементироваться. Если в регистре записано некоторое значение, то счетчик незамедлительно перезагружается новым значением. Минимально возможным значением для WdogLoad является 1. Если значение регистра WdogLoad установлено в нуль, то прерывания вырабатываются незамедлительно.

Регистр значения WdogValue

Представляет 32-битный регистр, доступный только на чтение, выдает текущее значение декрементирующего счетчика.

Регистр управления WdogControl

Представляет регистр, доступный на запись и чтение, который разрешает программному обеспечению (ПО) управлять сторожевым таймером. В таблицеТаблица 1.104 ниже приведен формат регистра WdogControl.

Таблица 1.104  – Формат регистра WdogControl

| Биты | Название | Тип | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:2] | - | - | Зарезервировано |
| [1] | RESEN | ЧТ/ЗП | Разрешающий сигнал блока WDOG для сброса выхода, WDOGRST. Работает как маска для сброса выхода. Если установлен высокий уровень, то разрешен сброс, если низкий, то сброс неактивен. |
| [0] | INTEN | ЧТ/ЗП | Сигнал, разрешающий прерывание события, WDOGINT. Если установлен высокий уровень, то счетчик находится в активном состоянии и разрешены прерывания, если установлен низкий уровень, то счетчик и прерывания неактивны. Нужно перезагрузить счетчик значением, которое хранится в WdogLoad, если прерывание раннее было неактивным, но затем стало разрешенным. |

Регистр снятия прерываний WdogIntClr

Любая запись в данный регистр, снимает прерывание WDOG, и перезагружает счетчик значением регистра WdogLoad.

Регистр состояния прерывания до наложения маски WdogRIS

Данный регистр определяет состояние прерываний до наложения маски, формируемых счетчиком. Регистр WdogRIS возводится в единицу в момент, когда счетчик сторожевого таймера достигает нуля. В таблице Таблица 1.105 приведен формат регистра WdogRIS.

Таблица 1.105  – Формат регистра WdogRIS

| Биты | Название | Тип | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервировано |
| [0] | WDOGRIS | ЧТ | Состояние прерывания от счетчика до наложения маски. |

Регистр состояния прерывания после наложения маски. WdogMIS

Данный регистр определяет состояние прерывания счетчика после наложения маски. Это значение представляется логическим элементом «И» между битом WDOGRIS и битом INTEN регистра управления, и представляет аналогичное значение выходного сигнала WDOGINT. В таблице Таблица 1.106 приведен формат регистра WdogMIS.

Таблица 1.106  – Формат регистра WdogMIS

| Биты | Название | Тип | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервировано |
| [0] | WDOGMIS | ЧТ | Состояние прерывания от счетчика после наложения маски. |

Регистр блокировки WdogLock

Данный регистр может блокировать все другие регистры, доступные по записи. Таким образом можно защитить регистры WDOG от некорректно работающего программного обеспечения. Запись значения 0x1ACCE551 разблокирует все регистры блока, т.е. разрешает программный доступ по записи ко всем регистрам. Запись любого другого значения блокирует доступ по записи. Чтение из этого регистра возвращает состояние блокировки:

- 0 – доступ по записи разрешен (нет блокировки)

- 1 – доступ по записи запрещен (заблокирован)

В таблице Таблица 1.107 приведен формат регистра WdogLock.

Таблица 1.107  – Формат регистра WdogLock

| Биты | Название | Тип | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | WDOGLOCK | ЧТ/ЗП | Запись значения 0x1ACCE551 в этот регистр разрешает запись во все регистры. Запись любого другого значения делает невозможным доступ по записи ко всем регистрам. Чтение возвращает состояние блокировки: 0x00000000 – запись во все регистры разрешена 0x00000001 – запись во все регистры запрещена |

Идентификатор периферийного устройства WdogPeriphID0-3

Регистр TimerPeriphID0-3 представляет четыре 8-битных регистра, предназначенных только для чтения, которые охватывают адресное пространство от 0xFE0 до0xFEC. Регистры могут быть концептуально представлены как 32-битный регистр. В таблице Таблица 1.108  и на рисунке Рисунок 1.58 приведен формат этого регистра.

Таблица 1.108  – Формат регистра WdogPeriph0-3

| Биты | Выполняемые функции |
| --- | --- |
| PartNumber[11:0] | Содержит шифр компонента периферийного блока. Для DIT 0x805 |
| DesignerID[19:12] | Идентификационный номер проектировщика блока. Для ARM 0x41 (ASCII A) |
| Revision[23:20] | Является номером ревизии периферийного блока. Номер ревизии начинается с нуля |
| Configuration[31:24] | Является вариантом конфигурацией периферии. Для DIT 0x0 |

Рисунок 1.58   –  Формат регистра WdogPeriph0-3

Отметим, что при проектировании важно помнить, что периферийные блоки занимают четыре Кбайта адресного пространства. Обращение к периферийным регистрам должно быть 32-битным, независимо от их реальной разрядности.

PrimeCell идентификатор WdogPCellID0-3

Регистры WdogPCellID0-3 – четыре 8-битных регистра, которые охватывают адресное пространство 0xFF0-0xFFC. Регистры, программно доступные только по чтению, могут быть концептуально представлены как 32-битный регистр. Регистр предназначен для идентификации стандартных периферийных блоков в составе системы. Регистр WdogPCellID   установлен в 0xB105F00D. На рисунке Рисунок 1.59 приведен формат этого регистра.

Рисунок 1.59   –  Формат регистра WdogPCell0-3

Регистр управления тестом интеграции WdogITCR

Этот однобитный регистр используется для активации тестового режима проверки правильности интеграции периферийного блока в систему – далее «теста интеграции». Когда используется этот режим, прерывание WDOGINT и сигнал сброса WDOGRST контролируются регистром WdogITOP. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.109.

Таблица 1.109  – Формат регистра WdogITCR

| Биты | Название | Тип | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервированы |
| [0] | ITEN | ЧТ/ЗП | Разрешение режима «теста интеграции». Когда этот бит установлен в 1, WDOG переходит в режим теста интеграции, иначе находится в нормальном режиме. |

Регистр управления выходными сигналами WdogITOP

Когда используется режим теста интеграции, выходные сигналы прерывания непосредственно управляются битами этого регистра. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.110.

Таблица 1.110  – Формат регистра WdogITOP

| Биты | Название | Тип | Выполняемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:2] | - | - | Зарезервированы, чтение не определено, должны быть записаны нули |
| [0] | WDOGINT | ЗП | Значение выхода WDOGINT, в режиме теста интеграции |
| [1] | WDOGRST | ЗП | Значение выхода WDOGRST, в режиме теста интеграции |

Прерывания

Блок имеет выход прерывания, которое подключено к системному контроллеру прерываний GIC (см. 1.6.2.3).

Контроллер интерфейса Ethernet (GRETH)

СБИС 1888ВС058 содержит MAC-контроллер (GRETH), который поддерживает сетевой протокол Ethernet. Скорость передачи контроллера составляет 10 или 100 Мбит/сек в полудуплексном и дуплексном режимах. Интерфейс AMBA АРВ используется для конфигурации и управления контроллером, интерфейс AMBA АНВ используется для доступа к памяти микросхемы. Поток данных обрабатывается DMA-каналами. Один DMA-канал предназначен для передачи данных, другой – для приема данных. Оба канала используют единый интерфейс АНВ. Внешний интерфейс соответствует стандарту MII. К данному интерфейсу должно быть подключено устройство физического уровня (PHY). GRETH также обеспечивает доступ к интерфейсу MII Management (MDIO интерфейс), который используется для настройки блока PHY.

Аппаратно в контроллере поддерживается интерфейс Ethernet Debug Communication Link (EDCL).

Структурная схема блока GRETH приведена на рисунке Рисунок 1.60.

Рисунок 1.60   –  Структурная схема блока GRETH

Работа контроллера GRETH

Контроллер GRETH состоит из трёх функциональных блоков: двух DMA-каналов, MDIO- интерфейса и блока удаленной отладки EDCL.

Основная функциональность контроллера – передача данных между памятью микросхемы и сетью Ethernet. Один DMA-канал используется для передачи данных, другой DMA-канал – для приема данных. Конфигурирование DMA-каналов осуществляется с помощью программно доступных регистров.

Интерфейс MDIO используется для доступа к конфигурационным регистрам одной или более микросхем PHY.

Блок EDCL обеспечивает доступ внешнего устройства к памяти микросхемы. Блок позволяет производить удаленную отладку программного обеспечения. Для этого совместно используется протоколы UDP, IP, ARP с протоколом пользовательского уровня (custom application layer). EDCL не имеет программно-доступных регистров и работает всегда параллельно с DMA-каналами.

СБИС 1888ВС058 поддерживает подключение PHY-микросхем только с интерфейсом MII.

Поддержка протоколов

Контроллер GRETH разработан согласно стандарту IEEE 802.3-2002. Дополнительный уровень управления не поддерживается. Это означает, что пакеты с типом 0х8808 отбрасываются.

Синхронизация

GRETH–контроллер имеет три домена тактовых сигналов: АНВ, Ethernet-приемник, Ethernet-передатчик. Тактовые сигналы Ethernet-приемника и Ethernet-передатчика генерируются внешним PHY и поступают в ядро посредством интерфейса MII. Три домена тактовых сигналов асинхронны друг другу. Все сигналы полностью синхронизованы внутри ядра контроллера.

Оба рабочих режима: дуплексный и полудуплексный, поддерживаются и могут работать со скоростью 10 или 100 Мбит/с.

Интерфейс передатчика TxDMA

Интерфейс DMA-передатчика используется для передачи данных по сети Ethernet. При передаче данных используются дескрипторы, располагаемые в памяти.

Подготовка дескриптора

Дескриптор состоит из двух 32-разрядных слов, поля которых описаны в таблицах Таблица 1.111 и Таблица 1.112. Количество байтов, которые должны быть переданы, устанавливаются в поле длины (LENGTH), поле адреса (ADDRESS) адресует данные. Адрес должен быть выровнен с точностью до слова (32 бита). Если бит разрешения прерывания IE установлен, то при отправке пакета будет сгенерировано прерывание (для этого необходимо, чтобы бит прерывания передатчика в управляющем регистре также был установлен). Прерывание будет сгенерировано независимо от того, был ли пакет передан успешно или нет.

Таблица 1.111  – Описание полей слова 0 дескриптора передатчика GRETH

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:16] | - | Не используется. |
| [15] | Attempt Limit Error (AL) | Пакет не был передан, потому что было достигнуто максимальное количество попыток отправки с коллизиями. |
| [14] | Underrun Error (UE) | Пакет был некорректно передан из-за ошибки опустошения выходного FIFO. |
| [13] | Interrupt enable (IE) | Разрешение прерываний. Прерывание будет сгенерировано, когда пакет от этого дескриптора будет послан, при условии, что бит разрешения прерывания передатчика в управляющем регистре установлен. Прерывание формируется независимо от того, успешно был передан пакет или с ошибкой. |
| [12] | Wrap(WR) | Если установлен в 1, то после чтения данного дескриптора указателю дескриптора присваивается начальное значение (0). Если этот бит не установлен, указатель будет увеличен на 8. Указатель автоматически возвращается в начальное состояние (0), когда достигает границы области дескрипторов 1 кБ. |
| [11] | Enable(EN) | Установка 1 активирует дескриптор. |
| [10:0] | LENGTH | Количество байтов, которое должно быть передано. |

Таблица 1.112  – Описание полей слова 1 дескриптора передатчика GRETH

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:2] | Address (ADDRESS) | Указатель на область памяти, откуда данные будут загружены. |
| [1:0] | RES | Не используется |

Для активации дескриптора необходимо установить бит EN, после этого дискриптор не должен перезаписываться до момента, пока GRETH сам не сбросит бит EN.

Начало передачи

Для начала передачи недостаточно только активировать дескриптор. Сначала в контроллере GRETH должен быть задан указатель области памяти, содержащей дескрипторы. Соответствующий указатель задается в регистре указателя дескриптора передатчика. Адрес должен быть выровнен по границе 1 Кбайт. Разряды с 31 по 10 содержат базовый адрес области дескрипторов, в то время как разряды с 9 по 3 формируют указатель на индивидуальный дескриптор. Первый дескриптор будет помещен по базовому адресу и, когда адрес будет использован GRETH-контроллером, поле указателя будет увеличено на 8, чтобы указать на следующий дескриптор. Указатель будет автоматически возвращен обратно в начальное состояние (0), когда будет достигнута граница 1 Кбайт (отработает дескриптор со смещением адреса 0x3F8) или когда будет прочитан дескриптор с установленным битом WR.

Последний шаг для запуска передачи – это установка бита разрешения передачи (transmit enable) в управляющем регистре. Таким образом контроллеру сообщается о наличии активных дескрипторов в таблице дескрипторов.

Обработка дескриптора после передачи

Когда передача пакета закончена, результат записывается в слово 0 соответствующего дескриптора. Признак ошибки отсутствия данных (Underrun Error) устанавливается, если передающее FIFO становилось пустым до того, как пакет был полностью передан (например, из-за того, что у GRETH-контроллера недостаточно приоритета для доступа к определенной области адресного пространства). Признак ошибки исчерпания количества попыток (Attempt Limit Error) устанавливается, если произошло больше коллизий, чем разрешено. Пакет считается успешно переданным, если оба этих бита равны 0. Другие разряды слова 0 дескриптора устанавливаются в 0 после передачи, слово 1 дескриптора остается нетронутым.

Разряд разрешения (EN) является признаком возможности повторного использования дескриптора. Дескриптор можно использовать повторно после того, как этот бит был сброшен контроллером.

В регистре состояния контроллера GRETH имеются 3 бита, которые определяют состояние контроллера:

- Ошибка передатчика (Transmission Error) устанавливается каждый раз, когда передача заканчивается с ошибкой (когда, по крайней мере, один из 2 статусных битов в передаваемом дескрипторе был установлен);

- Прерывание передатчика (Transmitter Interrupt) устанавливается каждый раз, когда передача закончилась успешно;

- Признак ошибки передатчика АНВ (Transmitter AHB Error) устанавливается, когда происходит ошибка на шине АНВ, или во время чтения дескриптора, или во время чтения пакета данных. Любые инициированные передачи будут прекращены, и передатчик будет остановлен. Для возобновления передачи в таком случае следует снова установить бит разрешения передачи в управляющем регистре.

Данные передачи

Данные для передачи должны быть помещены, начиная с адреса, указанного в поле адреса дескриптора. Вместе с данными в буфере данных должен храниться заголовок пакета Ethernet (MAC-адреса и поле типа), GRETH не генерирует его автоматически. В конце каждого пакета автоматически добавляются 4 байта контрольной суммы (CRC) пакета Ethernet. Одному дескриптору соответствует один пакет Ethernet. Если поле размера в дескрипторе больше 1514, то пакет не будет передан.

Интерфейс приемника RxDMA

Интерфейс DMA-приемника используется для приема данных из сети Ethernet. При приеме данных используются дескрипторы, записанные заранее в память.

Подготовка дескрипторов

Дескриптор состоит из двух 32-разрядных слов, поля которых описаны в таблицах Таблица 1.113 и Таблица 1.114. Поле адреса слова 1 указывает на буфер памяти, в котором должны быть сохранены принятые данные. Адрес должен быть выровнен с точностью до слова (32 бита). Максимальный размер буфера составляет 1514. Если разряд разрешения прерывания (IE) установлен, то прерывание будет сгенерировано, когда пакет будет принят в буфер (для этого необходимо, чтобы бит включения прерывания приемника в управляющем регистре также был установлен). Прерывание генерируется независимо от правильности принятия пакета.

Таблица 1.113  – Описание полей слова 0 дескриптора приемника GRETH

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:27] | - | Не используется. |
| [26] | Multicast address (MC) | Признак того, что адрес в заголовке пакета был Multicast-адресом |
| [25:19] | - | Не используется. |
| [18] | Length error (LE) | Признак несовпадения длины/типа пакета в заголовке с действительным числом принятых байтов. |
| [17] | Overrun error (OE) | Признак переполнения приемного FIFO. Кадр данных был некорректно принят из-за переполнения FIFO. |
| [16] | CRC error (CE) | Признак ошибки CRC. Ошибка контрольной суммы (CRC) была обнаружена в данном кадре. |
| [15] | Frame too long (FT) | Был принят кадр, размер которого превышает максимальный. Лишняя часть будет отброшена. |
| [14] | - | Не используется. |
| [13] | Interrupt enable (IE) | Разрешение прерываний. Установка бита разрешает формирование прерывания после принятия пакета дескриптора. Прерывание генерируется независимо от того, успешно был принят пакет, или он был завершен с ошибкой |
| [12] | Wrap(WR) | Если установлен в 1, то после чтения данного дескриптора указателю дескриптора присваивается начальное значение (0). Если этот бит не установлен, то указатель будет увеличен на 8. Указатель автоматически принимает начальное значение (0), когда достигает границы области дескрипторов 1кБайт. |
| [11] | Enable(EN) | Установка 1 активирует дескриптор. |
| [10:0] | LENGTH | Количество байтов, которое должно быть принято. |

Таблица 1.114  – Описание полей слова 1 дескриптора приемника GRETH

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:2] | Address (ADDRESS) | Указатель на область памяти, куда данные будут загружены. |
| [1:0] | RES | Не используется. |

Начало приема

Для начала приема данных недостаточно только активировать дескриптор. Сначала в контроллере должен быть задан указатель области памяти, содержащей дескрипторы. Соответствующий указатель задается в регистре указателя дескриптора приемника. Адрес должен быть выровнен по границе 1 Кбайт. Разряды с 31 по 10 содержат базовый адрес области дескрипторов, в то время как разряды с 9 по 3 формируют указатель на индивидуальный дескриптор. Первый дескриптор помещается по базовому адресу и, когда он будет использован контроллером, поле указателя будет увеличено на 8, чтобы указать на следующий дескриптор. Указателю будет автоматически присвоено начальное значение (0), когда будет достигнута граница 1 Кб (использован дескриптор со смещением адреса 0x3F8) или когда будет прочитан дескриптор с установленным битом WR.

Последний шаг для включения приема – это установка бита разрешения приема (RE) в управляющем регистре. Таким образом контроллеру сообщается о возможности считать первый дескриптор и ожидать входной пакет.

Обработка дескриптора после приема

После окончания приема контроллер сбрасывает бит активации (EN) в слове 0 дискриптора приемника, и другие управляющие биты (WR, IE). Поле длины (LENGTH) определяет количество принятых байтов. По адресу, определенному в слове 1 дискриптора передатчика, сохраняются следующие части пакета Ethernet: MAC-адрес приемника, MAC-адрес источника, тип и поле данных. Разряды 18-14 в слове 0 дескриптора приемника фиксируют различные ошибки при приеме данных (таблица 1.113). Все пять разрядов сбрасываются после приема данных, если нет ошибок.

Если адрес принятого пакета не соответствует запрограммированному MAC-адресу устройства, то будет установлен бит IA регистра статуса.

Пакеты, большие максимального размера, вызывают установку признака FT в слове 0 дискриптора приемника, при этом не гарантируется, что в поле длины (LENGTH) содержится правильное значение количества принятых байтов.

Прием с ошибками на шине АНВ

Если происходит ошибка на шине AHB во время чтения дескриптора или сохранения данных, то устанавливается бит ошибки при приеме на шине АНВ (RA) в регистре состояния и приемник останавливается. Для возобновления приёма в таком случае следует снова установить бит разрешения (RE) в управляющем регистре.

MAC-адреса принимаемых пакетов

Контроллер принимает пакеты, в которых в качестве MAC-адреса назначения указаны:

- собственный MAC-адрес (задаётся программно в регистрах MAC Address);

- широковещательный MAC-адрес;

- MAC-адрес типа multicast, если установлен бит Multicast enable управляющего регистра.

Для кажого принимаемого пакета типа multicast контроллер

- извлекает MAC-адрес назначения;

- рассчитывает для него контрольную сумму CRC32 (в соответствии со стандартом Ethernet);

- берёт младшие 6 разрядов полученной контрольной суммы в качестве номера бита регистра hash table;

- если соответствующий бит регистра hash table установлен, то пакет принимается, иначе – отбрасывается.

MDIO-интерфейс

Интерфейс MDIO обеспечивает доступ к конфигурационным регистрам микросхемы PHY. Контроллер обеспечивает полную поддержку MDIO-интерфейса

MDIO-интерфейс может быть использован для управления от 1 до 32 PHY, содержащих до 32 16-разрядных регистров. Доступ к регистрам PHY осуществляется с помощью регистра MDIO Control/Status. Для проведения операции чтения следует записать номер PHY, адрес регистра и установить разряд RD. После этого контроллер устанавливает разряд занятости (Busy bit). Конец операции чтения можно отследить по сбросу бита занятости. Если операция была успешной, разряд Linkfail сбрасывается, в поле данных находятся считанные данные. При ошибочном завершении операции устанавливается бит Linkfail. В этом случае поле данных не определено.

Операцию записи инициирует запись 16-разрядных данных, номера PHY и адреса регистра с установленным битом записи WR. Операция заканчивается, когда сбрасывается разряд занятости (busy bit); если операция была успешной, бит Linkfail равен 0.

Интерфейс для удаленной отладки (Ethernet Debug Communication Link)

Ethernet Debug Communication Link (EDCL) обеспечивает доступ к шине АНВ посредством сетевого протокола Ethernet. Совместно используются протоколы UDP, IP, ARP и протокол прикладного пользовательского уровня. Протокол прикладного уровня использует алгоритм ARQ для обеспечения целостности команд чтения и записи. Передача по чтению или по записи может быть сгенерирована по любому адресу на шине АНВ.

Функционирование EDCL

EDCL получает пакеты параллельно с приемным каналом DMA MAC-контроллера. EDCL использует отдельный MAC-адрес: 0xEC1766AEDE30, который позволяет различать пакеты для EDCL от пакетов, предназначенных DMA-каналу MAC-контроллера. EDCL также имеет отдельный IP-адрес: 0xC0A80101 (значение при загрузке микросхемы). При этом младшие четыре бита IP-адреса и MAC-адреса EDCL устанавливаются в соответствии со значениями на входах BOOTM0, BOOTM1, BOOTM2, как показано в таблице Таблица 1.115. Значения IP-адреса EDCL можно программно изменить, используя регистр EDCL IP. Значения MAC-адреса EDCL изменить программно нельзя.

Таблица 1.115  – Соответствие IP- и MAC-адресов входам BOOTM

| BOOTM[2:0] | 4 lsb EDCL IP и EDCL MAC |
| --- | --- |
| 0x0, 0x1, 0x2, 0x3 | 0x1 |
| 0x4 | 0xA |
| 0x5 | 0xB |
| 0x6 | 0xC |
| 0x7 | 0xD |

После проверки пакетов на корректность выполняется операция на шине АНВ. Ответы посылаются автоматически блоком передатчиком EDCL при завершении операции.

Протокол EDCL

На рисунке Рисунок 1.61 показан пакет EDCL.

Рисунок 1.61   –  Пакет EDCL

Для успешной работы по EDCL требуется следующее: корректные МАС- и IP-адреса приемника, как указано в основных настройках, поле типа протокола Ethernet, содержащее 0x806 (ARP) или 0x800 (IP). Контрольная сумма IP-заголовка и идентификационные поля не проверяются. Существует несколько ограничений для полей IP-заголовка. Поле протокола должно быть всегда равным 0x11 (UDP). Длина и контрольная сумма – единственные IP-поля, изменяемые при ответе.

EDCL обеспечивает только один доступ в каждый момент времени – поэтому не требуется проверять номер UDP-порта. Ответ будет иметь исходный номер порта источника в обоих полях: источника и приемника. Контрольная сумма UDP не используется, и при ответах поле контрольной суммы равно 0.

Формат управляющего слова пакета EDCL приведен на рисунке Рисунок 1.62.

Рисунок 1.62   –  Формат управляющего слова пакета EDCL

16-битное смещение используется для того, чтобы выровнять в памяти оставшуюся часть данных прикладного уровня по границе, кратной слову, и может быть любым. Поле R/W определяет, будет выполняться чтение или запись. Поле длины содержит количество байтов, которое нужно прочитать или записать. Если R/W равен 1, поле данных, показанное на рисунке выше (рисунок 1.61), содержит данные, которые должны быть записаны. Если R/W равен 0, то поле данных должно быть пустым.

На рисунке Рисунок 1.63 поля прикладного уровня ответов от EDCL.

Рисунок 1.63   –  Поля прикладного уровня пакетов подтверждения EDCL

EDCL использует алгоритм, обеспечивающий надежные передачи. 14-разрядный порядковый номер в принимаемых пакетах проверяется на совпадение с внутренним счетчиком.

Если они не совпадают:

- операция не выполняется;

- в ответном пакете поле ACK/NAK устанавливается в 1;

- в ответном пакете передаётся значение внутреннего счетчика.

Если порядковые номера совпадают, то:

- операция совершается;

- значение счетчика передаётся в пакете подтверждения;

- в ответном пакете поле ACK/NAK устанавливается в 0;

- внутренний счетчик инкрементируется.

Поле длины (LENGTH) всегда сбрасывается для кадров с ACK/NAK=1. Неиспользуемые поля не проверяются и копируются при ответе.

Размер буфера EDCL

Блок EDCL содержит внутренние блоки памяти, предназначенные для хранения полученных пакетов в процессе передачи данных. Максимальный размер данных, которые могут быть переданы в пакете EDCL (рисунокРисунок 1.61, размер поля данных) составляет 114 32-разрядных слов.

Программная модель контроллера GRETH

Программно доступные регистры контроллера GRETH расположены в области памяти периферийных устройств ARMU (ARM Peripheral Area), имеют базовое смещение GRETH Base = 0x40080000 и общий размер 4 Кбайта. Регистры имеют разрядность 32 бита. Спецификация регистров представлена в таблице Таблица 1.116.

Таблица 1.116  – Регистры контроллера GRETH

| Адрес | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| GRETH_Base+0x00 | Control regiseter | Регистр управления |
| GRETH_Base+0x04 | Status register | Регистр состояния |
| GRETH_Base+0x08 | MAC Address MSB | Регистр, определяющий старшие биты (MSB) MAC-адреса |
| GRETH_Base+0x0C | MAC Address LSB | Регистр, определяющий младшие биты (LSB) MAC-адреса |
| GRETH_Base+0x10 | MDIO Control/Status | Регистр управления/состояния интерфейса MDIO |
| GRETH_Base+0x14 | Transmit descriptor pointer | Регистр базового адреса таблицы дескрипторов передатчика |
| GRETH_Base+0x18 | Receiver descriptor pointer | Регистр базового адреса таблицы дескрипторов приемника |
| GRETH_Base+0x1C | EDCL IP | Регистр IP-адреса для EDCL |
| GRETH_Base+0x20 | Hash table msb | Регистр старших битов hash-таблицы |
| GRETH_Base+0x24 | Hash table lsb | Регистр младших битов hash-таблицы |
| GRETH_Base+0x28 | EDCL MAC address MSB | Регистр старших битов MAC-адреса для EDCL |
| GRETH_Base+0x2C | EDCL MAC address LSB | Регистр младших битов MAC-адреса для EDCL |

Регистр управления

Формат регистра управления GRETH приведен в таблице Таблица 1.117.

Таблица 1.117  – Формат регистра управления GRETH

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31] | EDCL available (ED) | Установлено, если EDCL поддерживается. |
| [30:28] | EDCL buffer size (BS) | Показывает количество памяти, используемое в EDCL-буферах. 0=1 Кбайт, 1=2 Кбайта, …6=64 Кбайта. |
| [27] | - | Не используется. |
| [26] | MDIO interrupts available (MA) | Установлено, если ядро контроллера поддерживает прерывания от MDIO. Бит доступен только для чтения. |
| [25] | Multicast available (MC) | Установлено, если ядро контроллера поддерживает механизм multicast. |
| [24:15] | - | Зарезервированы. |
| [14] | EDCL Disable (ED) | При установке бита происходит отключение EDCL, при сбросе EDCL включается. Начальное значение не определено (может быть разным в зависимости от работы начального загрузчика). |
| [13] | - | Зарезервировано, следует записывать 0. |
| [12] | - | Зарезервировано, следует записывать 0. |
| [11] | Multicast enable (ME) | Разрешение приема пакетов multicast. |
| [10] | PHY status change interrupt enable (PI) | Разрешение прерывания от PHY-блоков. |
| [9:8] | - | Не используется. |
| [7] | Speed (SP) | Устанавливает текущий режим скорости. 0 – 10 Мбит/с, 1 – 100 Мбит/с. Значение по умолчанию автоматически считывается из PHY-блока после аппаратного сброса. Значение при сбросе – 1. |
| [6] | Reset (RS) | 1, записанная в этот разряд, сбрасывает ядро контроллера. Бит сбрасывается автоматически. |
| [5] | Promiscuous mode (PM) | Если бит установлен, GRETH-контроллер работает в смешанном режиме, который означает, что он будет получать все пакеты независимо от адреса назначения. |
| [4] | Full duplex (FD) | Если бит установлен, GRETH-контроллер работает в дуплексном режиме, иначе он работает в полудуплексе. Значение при сбросе “0”. |
| [3] | Receiver Interrupt (RI) | Разрешает прерывания от блока приемника. Значение при сбросе “0”. |
| [2] | Transmitter Interrupt (TI) | Разрешает прерывания от блока передатчика. Значение при сбросе “0”. |
| [1] | Receive enable (RE) | Следует записывать 1 после активации дескриптора приёмника. Пока данный бит установлен, GRETH читает очередной дескриптор. Бит сбрасывается, когда GRETH дойдёт до выключенного дескриптора. |
| [0] | Transmit enable (TE) | Следует записывать 1 после активации дескриптора передатчика. Пока данный бит установлен, GRETH читает очередной дескриптор. Бит сбрасывается, когда GRETH дойдёт до выключенного дескриптора. |

Регистр состояния

Формат регистра состояния GRETH приведен в таблице Таблица 1.118.

Таблица 1.118  – Формат регистра состояния GRETH

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:9] | - | Не используется. |
| [8] | PHY status changes (PS) | Устанавливается каждый раз, когда обнаруживается изменение состояния PHY-блока. |
| [7] | Invalid address (IA) | Был принят пакет с MAC-адресом, не соответствующим запрограммированному. Для сброса следует записать значение 1. Значение при сбросе “0”. |
| [6] | Too small (TS) | Был принят пакет меньше минимального размера. Для сброса следует записать значение 1. Значение при сбросе “0”. |
| [5] | Transmitter AHB error (TA) | Обнаружена ошибка на шине АНВ при работе DMA-передатчика. Для сброса следует записать значение 1. |
| [4] | Receiver AHB error (RA) | Обнаружена ошибка на шине АНВ при работе DMA-приемника. Для сброса следует записать значение 1. |
| [3] | Transmitter Interrupt (TI) | Пакет был передан без ошибок. Для сброса следует записать значение 1. |
| [2] | Receiver interrupt (RI) | Пакет был принят без ошибок. Для сброса следует записать значение 1. |
| [1] | Transmit error (TE) | Пакет был передан с ошибкой. Для сброса следует записать значение 1. |
| [0] | Receiver error (RE) | Пакет был принят с ошибкой. Для сброса следует записать значение 1. |

Регистр старших разрядов MAC-адреса (MAC Address MSB)

Формат регистра старших разрядов МАС-адреса приведен в таблице Таблица 1.119.

Таблица 1.119  – Формат регистра старших разрядов MAC-адреса

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:16] | - | Не используется. |
| [15:0] | MAC Address [47:32] | Два старших байта МАС-адреса. |

Регистр младших разрядов MAC-адреса (MAC Address LSB)

Формат регистра младших разрядов МАС-адреса приведен в таблице Таблица 1.120.

Таблица 1.120  – Формат регистра младших разрядов MAC-адреса

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:0] | MAC Address [31:0] | Четыре младших байта МАС-адреса. |

Регистр управления/состояния интерфейса MDIO (MDIO Control/Status)

Формат регистра управления/состояния интерфейса MDIO приведен в таблице Таблица 1.121.

Таблица 1.121  – Формат регистра управления/состояния интерфейса MDIO

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:16] | Data (DATA) | При операции чтения в этом поле выдаются считанные данные. При операции записи в это поле следует писать данные, которые будут переданы в PHY. Значение при сбросе - 0x0000. |
| [15:11] | PHY address (PHYADDR) | Поле содержит адрес PHY-блока, который будет выбран для операции чтения или записи. Значение при сбросе - 0x0000. |
| [10:6] | Register address (REGADDR) | Это поле содержит адрес регистра, который будет выбран для операции чтения или записи. Значение при сбросе - 0x0000. |
| [5] | - | Не используется. |
| [4] | Not valid (NV) | Когда операция закончена (BUSY=0), этот бит указывает были ли приняты валидные данные (содержит ли поле данных правильные данные). Значение при сбросе “0”. |
| [3] | Busy (BU) | Когда операция выполняется, этот разряд установлен в 1. Как только операция закончена, этот разряд сбрасывается. Значение при сбросе “0”. |
| [2] | Linkfail (LF) | Когда операция завершается (BUSY=0), этот бит устанавливается, если произошла ошибка на интерфейсе MDIO. Значение при сбросе “1”. |
| [1] | Read (RD) | Запуск операции чтения. Значение при сбросе “0”. |
| [0] | Write (WR) | Запуск операции записи. Значение при сбросе “0”. |

Регистр базового адреса таблицы дескрипторов передатчика (Transmit descriptor pointer)

Формат регистра базового адреса таблицы дескрипторов передатчика приведен в таблице Таблица 1.122.

Таблица 1.122  – Формат регистра базового адреса таблицы дескрипторов передатчика

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:10] | Transmitter descriptor table base address | Базовый адрес таблицы дескрипторов передатчика. |
| [9:3] | Descriptor pointer | Указатель на индивидуальные дескрипторы. Автоматически увеличивается контроллером. |
| [2:0] | - | Не используется |

Регистр базового адреса таблицы дескрипторов приемника (Receiver descriptor pointer)

Формат регистра базового адреса таблицы дескрипторов приемника приведен в таблице Таблица 1.123.

Таблица 1.123  – Формат регистра базового адреса таблицы дескрипторов приемника

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:10] | Receiver descriptor table base address | Базовый адрес таблицы дескрипторов приемника. |
| [9:3] | Descriptor pointer | Указатель на индивидуальные дескрипторы. Автоматически увеличивается контроллером. |
| [2:0] | - | Не используется |

Регистр IP-адреса для EDCL (EDCL IP)

Формат регистра IP-адреса для EDCL приведен в таблице Таблица 1.124.

Таблица 1.124  – Формат регистра IP-адреса для EDCL

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:0] | EDCL IP | IP-адрес при приёме EDCL. Начальное значение – 0xC0A80101 (при этом младшие четыре бита могут быть другими (Таблица 1.115)). Может быть перезаписан. |

Регистр старших битов hash-таблицы (Hash table msb)

Формат регистра старших битов has-таблицы приведен в таблице Таблица 1.125.

Таблица 1.125  – Формат регистра старших битов hash-таблицы

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:0] | Hash table [63:32] | Значение битов с 63 по 32 hash-таблицы. |

Регистр младших битов hash-таблицы (Hash table lsb)

Формат регистра младших битов has-таблицы приведен в таблице Таблица 1.126.

Таблица 1.126  – Формат регистра младших битов hash-таблицы

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:0] | Hash table [31:0] | Значение битов с 31 по 0 hash-таблицы. |

Регистр старших битов MAC-адреса для EDCL (EDCL MAC address MSB)

Формат регистра старших битов MAC-адреса для EDCL приведен в таблице Таблица 1.127.

Таблица 1.127  – Формат регистра старших битов MAC-адреса для EDCL

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:16] | - | Зарезервировано |
| [15:0] | EDCL MAC Address [47:32] | Содержит два старших байта MAC-адреса для EDCL 0xEC17, доступен только для чтения. |

Регистр младших битов MAC-адреса для EDCL (EDCL MAC address LSB)

Формат регистра младших битов MAC-адреса для EDCL приведен в таблице Таблица 1.128.

Таблица 1.128  – Формат регистра младших битов MAC-адреса для EDCL

| Биты | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| [31:0] | EDCL MAC Address [31:0] | Четыре младших байта MAC-адреса для EDCL Начальное значение – 0x66AEDE30 (младшие четыре бита могут быть другими (Таблица 1.115)), доступен только для чтения. |

Блоки контроллеров синхронного последовательного порта (SPI)

Микросхема имеет в своем составе 5 контроллеров синхронного последовательного интерфейса (SPI). Контроллеры идентичины друг другу, но имеют разную конфигурацию:

- Контроллер SPI0 может работать только в режиме master. Данный контроллер имеет 8 сигналов выборки ведомого (slave select).

- Контроллеры SPI1 -  SPI4 могут работать как в режиме master, так и в режиме slave. Каждый из этих контроллеров имеет один сигнал выборки ведомого.

Далее будет дано описание унифицированного контроллера SPI.

Контроллер интерфейса SPI обеспечивает обмен информацией между процессором и устройствами, подключенными к внешнему последовательному интерфейсу типа SPI. Контроллер обеспечивает подключение стандартных устройств со следующими разновидностями интерфейса типа SPI:

- интерфейс SPI в спецификации фирмы Motorola (Motorola SPI);

- интерфейс SPI в спецификации фирмы Texas Instruments (Texas Instruments SPI);

- интерфейс SPI в спецификации фирмы National Semiconductors (National Semiconductors Microwire).

Контроллер может работать в режиме ведущего (Master) или ведомого (Slave).

Обмен данными между внешним устройством и памятью процессора возможен как в программном режиме, так и в режиме ПДП.

Управление контроллером, программный режим работы с внешними устройствами, а также конфигурация встроенного контроллера ПДП осуществляется по 32-разрядной шине AMBA APB спецификации 3.0. Обмен данными в режиме ПДП осуществляется по 32-разрядной шине AMBA AXI спецификации 3.0, причем порт ПДП подключается к этой шине в качестве “мастера”.

Работа блока контроллера тактируется тактовым сигналом FSSPCLK равным 128 МГц. Скорость передачи данных задается программистом путем деления тактовой частоты работы контроллера на программно задаваемый коэффициент. Максимальная скорость передачи данных в режиме Master не должна превышать 64 Мбит/сек.

Максимальная скорость передачи данных при работе контроллера SPI в режиме Slave:

- При использовании контроллера интерфейса в режиме Slave только на прием данных – тактовая частота сигнала SPI_CLK может быть не более 1/2 тактовой частоты работы контроллера.

- При использовании контроллера интерфейса в режиме Slave на прием и на передачу данных– тактовая частота сигнала SPI_CLK может быть не более 1/12 тактовой частоты работы контроллера.

Программно доступные регистры контроллера SPI

Программно доступные регистры контроллера порта SPI расположены в области памяти периферийных устройств ARM, имеют базовое смещение SSP Base = 0хFFE0_2000 hex и общий размер 4 Кбайта. Спецификация регистров представлена в таблице Таблица 1.129.

Таблица 1.129  – Спецификация регистров контроллера интерфейса SPI

| Адрес (байтовый доступ) | Тип | Разряд-ность | Начальное значение | Имя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0хFFE0_2000 hex | ЧТ/ЗП | 16 | 0x0000 | SSPCR0 | Регистр 0 управления режимами работы порта. |
| 0хFFE0_2004 hex | ЧТ/ЗП | 4 | 0x0 | SSPCR1 | Регистр 1 управления режимами работы порта. |
| 0хFFE0_2008 hex | ЧТ/ЗП | 16 | не определено | SSPDR | Регистр данных порта. |
| 0хFFE0_200С hex | ЧТ | 5 | 0x03 | SSPSR | Регистр состояния порта. |
| 0хFFE0_2010 hex | ЧТ/ЗП | 8 | 0x00 | SSPCPSR | Регистр множителя синхросигнала. |
| 0хFFE0_2014 hex | ЧТ/ЗП | 4 | 0x0 | SSPIMSC | Регистр масок прерываний порта. |
| 0хFFE0_2018 hex | ЧТ | 4 | 0x8 | SSPRIS | Регистр состояния прерываний от порта до наложения маски. |
| 0хFFE0_201С hex | ЧТ | 4 | 0x0 | SSPMIS | Регистр состояния прерываний от порта после наложения маски. |
| 0х FFE0_2020 hex | ЗП | 4 | 0x0 | SSPICR | Регистр сброса прерываний порта. |
| 0хFFE0_2024 hex | ЧТ/ЗП | 2 | 0x0 | SSPDMACR | Регистр управления режимом ПДП порта. |
| 0хFFE0_2028 hex – 0хFFE0_20FF hex | - | - | - | - | Зарезервировано. |
| 0хFFE0_2100 hex | ЧТ/ЗП | 32 | 0x0000 | SSPDMATXADR | Регистр адреса передатчика контроллера ПДП порта. |
| 0хFFE0_2104 hex | ЧТ/ЗП | 32 | 0x0000 | SSPDMARXADR | Регистр адреса приемника контроллера ПДП порта. |
| 0хFFE0_2108 hex | ЧТ/ЗП | 32 | 0x0000 | SSPDMACNT | Счетчик данных контроллера ПДП порта. |
| 0хFFE0_210С hex | ЧТ/ЗП | 1 | 0x0 | SSPDMATXRXDIS | Регистр конфигурации режима приема/передачи контроллера ПДП порта. |
| 0хFFE0_2110 hex | ЧТ/ЗП | 1 | 0x0 | SSPDMACTR | Регистр управления контроллером ПДП порта. |
| 0хFFE0_2114 hex – 0хFFE0_211B hex | - | - | - | - | Зарезервировано. |
| 0хFFE0_211C hex | ЧТ | 2 | 0x0 | SSPDMASTS | Регистр состояния контроллера ПДП порта. |
| 0хFFE0_2120 hex | ЧТ/ЗП | 1 | 0x0 | SSPDMAIM | Регистр маски прерывание контроллера ПДП порта. |
| 0хFFE0_2124 hex | ЧТ/ЗП | 1 | 0x0 | SSPDMAIR | Регистр запроса на прерывание от контроллера ПДП порта. |
| 0хFFE0_2128 - 0хFFE0_212F hex | - | - | - | - | Зарезервировано. |
| 0хFFE0_2130 hex | ЧТ/ЗП | 1 | 0x1 | SSPDMAPT | Регистр упаковки данных контроллера ПДП порта. |
| 0хFFE0_2134 hex - 0хFFE0_213F hex | - | - | - | - | Зарезервировано. |
| 0хFFE0_2140 hex | ЧТ/ЗП | 4 | 0x1 | SSPDMACS | Регистр выбора ведомого устройства порта. |
| 0хFFE0_2144 hex – 0хFFE0_23FF hex | - | - | - | - | Зарезервировано. |

Регистр управления 0 контроллера порта SSPCR0

Регистр SSPCR0 –регистр управления 0 контроллера порта. Регистр доступен по чтению и записи и определяет режим работы порта SPI, скорость передачи данных и размер слова данных, выдаваемых на внешнюю шину. В таблице Таблица 1.130 приведен формат регистра SSPCR0.

Таблица 1.130  – Формат регистра SSPCR0

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:8] | SCR | ЧТ/ЗП | Serial Clock Rate. Множитель скорости передачи данных. |
| [7] | SPH | ЧТ/ЗП | SSPCLKOUT Phase. Фаза сигнала SSPCLKOUT. |
| [6] | SPO | ЧТ/ЗП | SSPCLKOUT Polarity. Полярность сигнала SSPCLKOUT. |
| [5:4] | FRF | ЧТ/ЗП | Frame Format. Формат данных: 00 - Motorola SPI формат передачи; 01 - Texas Instruments SPI формат передачи; 10 - National Semiconductors Microwire формат передачи; 11 - не используется. |
| [3:0] | DSS | ЧТ/ЗП | Data Size Select. Выбор размера данных: 0000…0010 – зарезервировано; 0011 – 4-битные данные; 0100 – 5-битные данные; 0101 – 6-битные данные; 0110 – 7-битные данные; 0111 – 8-битные данные; 1000 – 9-битные данные; 1001 – 10-битные данные; 1010 – 11-битные данные; 1011 – 12-битные данные; 1100 – 13-битные данные; 1101 – 14-битные данные; 1110 – 15-битные данные; 1111 – 16-битные данные. |

Поле SCR используется для определения скорости приема и передачи данных на внешних выводах контроллера.  Скорость передачи данных вычисляется по следующей формуле:

,

где FSSPCLK – тактовая частота работы контроллера порта (значение после сброса 128 МГц),

CPSDVSR – значение от 2 до 254, задаваемое в регистре

множителя синхросигнала SSPCPSR.

Поле SCR может принимать значения от 0 до 255.

Скорость передачи данных не может превышать 64 Мбит/сек.

Поля SPO, SPH и FRF определяют формат передачи данных. Форматы передачи данных описаны далее.

Поле DSS определяет количество бит, в 16-разрядном слове данных, выдаваемых на внешние выводы интерфейса и, соответственно, принимаемых с внешних выводов. Как при выдаче, так и при приеме данные должны быть выровнены по правому краю 16-разрядного слова.

Регистр управления 1 контроллера порта SSPCR1

Регистр SSPCR1 –регистр управления 1 контроллера порта. Регистр доступен по чтению и записи и определяет параметры работы контроллера. В таблице Таблица 1.131 приведен формат регистра SSPCR1.

Таблица 1.131  – Формат регистра SSPCR1

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:4] | - | - | Зарезервировано, при записи должен записываться 0. |
| [3] | SOD | ЧТ/ЗП | Управление выдачей данных на внешний вывод SPITXD при работе контроллера SPI в режиме "Slave" 0 – на вывод SPITXD выдаются данные 1 – вывод SPITXD находится в высокоимпедансном состоянии |
| [2] | MS | ЧТ/ЗП | Режим работы контроллера SPI: 0 – контроллер в режиме "Master" 1 – контроллер в режиме "Slave" |
| [1] | SSE | ЧТ/ЗП | Synchronous Serial Port Enable. Управление портом: 0 – порт неактивен; 1 – порт активен. |
| [0] | LBM | ЧТ/ЗП | Loop Back Mode. Управление тестовым кольцевым режимом: 0 – нормальный режим функционирования порта; 1 – выходы передающего сдвигового регистра соединены с входами принимающего сдвигового регистра. |

Изменение режима работы контроллера SPI (изменение состояния бита MS) возможно только в неактивном состоянии порта.

Регистр данных SSPDR

Регистр SSPDR – 16-битный регистр данных. Формат регистра представлен в таблице Таблица 1.132.

Таблица 1.132  – Формат регистра SSPDR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:0] | DATA | ЧТ/ЗП | Если разрядность данных меньше 16 бит, то данные должны быть выровнены по правому краю слова. Старшие неиспользуемые биты игнорируются автоматически. В режиме приема происходит автоматическое выравнивание по правому краю слова. |

Запись в SSPDR приводит к записи данных в буфер передаваемых данных. Буфер передаваемых данных состоит из восьми 16-разрядных регистров, организованных в очередь по принципу FIFO. Данные из передающего буфера автоматически записываются в передающий сдвиговый регистр и последовательно выдвигаются на внешний вывод SPITXD. Количество выдвигаемых бит программируется полем DSS регистра SSPCR0.

Одновременно с выдачей данных производится защелкивание принимаемых данных с внешнего вывода SPIRXD. После накопления полного SPI фрейма, определяемого полем DSS регистра SSPCR0, данные помещаются в приемный буфер данных. Приемный буфер данных также состоит из восьми 16-разрядных регистров организованных в очередь по принципу FIFO.

Чтение данных из регистра SSPDR и является чтением данных из приемного буфера. Если разрядность принимаемых данных меньше, чем 16 бит, то данные автоматически выравниваются по правому краю слова.

Состояние приемного и передающего буферов отражается в регистре состояния контроллера SSPSR.

Регистр состояния контроллера порта SSPSR

Регистр SSPSR – регистр состояния контроллера порта. Регистр доступен только по чтению, и отражает текущее состояние порта SPI. В таблице Таблица 1.133 приведен формат регистра SSPSR.

Таблица 1.133  – Формат регистра SSPSR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:5] | - | - | Зарезервировано |
| [4] | BSY | ЧТ | Флаг занятости порта SPI: 0 - порт SPI простаивает; 1 - порт SPI передает и/или принимает пакет данных. |
| [3] | RFF | ЧТ | Признак полноты принимающего буфера данных: 0 - принимающий буфер не полон; 1 - принимающий буфер полон. |
| [2] | RNE | ЧТ | Признак пустоты принимающего буфера данных: 0 - принимающий буфер пуст; 1 - принимающий буфер не пуст. |
| [1] | TNF | ЧТ | Признак полноты передающего буфера данных: 0 - передающий буфер данных полон; 1 - передающий буфер данных не полон. |
| [0] | TFE | ЧТ | Признак пустоты передающего буфера данных: 0 - передающий буфер данных не пуст; 1 - передающий буфер данных пуст. |

Регистр множителя синхросигнала SSPCPSR

Регистр SSPCPSR - регистр делителя синхросигнала. Регистр доступен по чтению и по записи. В таблице Таблица 1.134 приведен формат регистра SSPCPSR.

Таблица 1.134  – Формат регистра SSPCPSR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:8] | - | - | Зарезервирован, должен быть прописан 0 |
| [7:0] | CPSDVSR | ЧТ/ЗП | Clock Prescale Devisor. Значение делителя синхросигнала. Должен принимать четные значения от 2 до 254, в зависимости от частоты тактового сигнала работы контроллера FSSPCLK. Младшие значащие биты всегда принимают значение 0 при чтении. |

Регистр маски прерываний SSPIMSC

Регистр SSPIMSC- регистр маски прерываний. Запись 1 в соответствующий бит устанавливает маску, а запись 0 – снимает её. Чтение регистра возвращает текущее значение маски. В таблице Таблица 1.135 приведен формат регистра SSPIMSC.

Таблица 1.135  – Формат регистра SSPIMSC

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:4] | - | - | Зарезервировано, должен быть прописан 0 |
| [3] | TXIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по заполнению передающего буфера данных более чем на половину: 0 - прерывание замаскировано; 1 - прерывание не маскировано. |
| [2] | RXIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по заполнению приемного буфера данных менее чем на половину: 0 - прерывание замаскировано; 1 - прерывание не маскировано. |
| [1] | RTIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по наличию данных в приемном буфере после завершения приема данных с внешних выводов: 0 - прерывание замаскировано; 1 - прерывание не маскировано. |
| [0] | RORIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по переполнению приемного буфера данных: 0 - прерывание замаскировано; 1 - прерывание не маскировано. |

Регистр запросов на прерывание до наложения маски SSPRIS

Регистр SSPRIS – регистр запросов на прерывание до наложения маски. В регистре фиксируются запросы на прерывание до наложения маски. В таблице Таблица 1.136 приведен формат регистра SSPRIS.

Таблица 1.136  – Формат регистра SSPRIS

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:4] | - | - | Зарезервировано. |
| [3] | TXRIS | ЧТ | Запрос на прерывание по заполнению передающего буфера данных более чем на половину. |
| [2] | RXRIS | ЧТ | Запрос на прерывание по заполнению приемного буфера данных менее чем наполовину. |
| [1] | RTRIS | ЧТ | Запрос на прерывание по наличию данных в приемном буфере после завершения приема данных с внешних выводов. |
| [0] | RORRIS | ЧТ | Запрос на прерывание по переполнению приемного буфера данных. |

Регистр состояния прерывания после наложения маски SSPMIS

Регистр SSPMIS – Регистр состояния прерывания после наложения маски. Регистр доступен только по чтению и содержит текущее состояние прерываний после наложения маски. В таблице Таблица 1.137 приведен формат регистра SSPMIS.

Таблица 1.137  – Формат регистра SSPMIS

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:4] | - | - | Зарезервировано |
| [3] | TXMIS | ЧТ | Запрос на прерывание по заполнению передающего буфера данных более чем на половину |
| [2] | RXMIS | ЧТ | Запрос на прерывание по заполнению приемного буфера данных менее чем на половину |
| [1] | RTMIS | ЧТ | Запрос на прерывание по наличию данных в приемном буфере после завершения приема данных с внешних выводов |
| [0] | RORMIS | ЧТ | Запрос на прерывание по переполнению приемного буфера данных |

Регистр сброса запросов на прерывания SSPICR

Регистр SSPICR – регистр сброса запросов на прерывания. Регистр  доступен только по записи. Запись единицы сбрасывает соответствующий запрос на прерывание. Запись 0 не производит эффекта. В таблице Таблица 1.138 приведен формат регистра SSPICR.

Таблица 1.138  – Формат регистра SSPICR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:2] | - | - | Зарезервирован, должен быть прописан 0 |
| [1] | RTIC | ЗП | Сброс запроса на прерывание по наличию данных в приемном буфере после завершения приема данных с внешних выводов. |
| [0] | RORIC | ЗП | Сброс запроса на прерывание по переполнению приемного буфера данных. |

Регистр управления ПДП SSPDMACR

Регистр SSPDMACR – регистр управления ПДП. Регистр доступен на запись и на чтение и определяет возможность использования режима ПДП на прием и на передачу. В таблице Таблица 1.139 приведен формат регистра SSPDMACR.

Таблица 1.139  – Формат регистра SSPDMACR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:2] | - | - | Зарезервирован, должен быть прописан 0 |
| [1] | TXDMAE | ЧТ/ЗП | Разрешение доступа ПДП контроллера к передающему буферу данных: 0 - доступ запрещен; 1 - доступ разрешен. |
| [0] | RXDMAE | ЧТ/ЗП | Разрешение доступа ПДП контроллера к приемному буферу данных: 0 - доступ запрещен; 1 - доступ разрешен. |

Регистр начального адреса передаваемых данных контроллера ПДП SSPDMATXADR

Регистр SSPDMATXADR – регистр начального адреса передаваемых данных контроллера ПДП. Регистр доступен на запись и на чтение. Значение адреса должно быть выровнено на границу 32-разрядного слова. В процессе выполнения процедуры ПДП значение регистра не изменяется.  В таблицеТаблица 1.140 приведен формат регистра SSPDMATXADR.

Таблица 1.140  – Формат регистра SSPDMATXADR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:2] | SSDMA_TXADR | ЧТ/ЗП | Начальный адрес передаваемых данных |
| [1:0] | - | - | Зарезервирован, должен быть прописан 0 |

Регистр начального адреса принимаемых данных контроллера ПДП SSPDMARXADR

Регистр SSPDMARXADR – регистр начального адреса принимаемых данных контроллера ПДП. Регистр доступен на запись и на чтение. Значение адреса должно быть выровнено на границу 32-разрядного слова. В процессе выполнения процедуры ПДП значение регистра не изменяется.  В таблице Таблица 1.141 приведен формат регистра SSPDMARXADR.

Таблица 1.141  – Формат регистра SSPDMARXADR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:2] | SSDMA_RXADR | ЧТ/ЗП | Начальный адрес принимаемых данных |
| [1:0] | - | - | Зарезервирован, должен быть прописан 0 |

Регистр количества передаваемых и принимаемых данных контроллера ПДП SSPDMACNT

Регистр SSPDMACNT – регистр количества передаваемых и принимаемых данных контроллера ПДП. Регистр доступен на запись и на чтение. Количество передаваемых и принимаемых  данных задается в байтах.  В процессе выполнения процедуры ПДП значение регистра не изменяется.  В таблице Таблица 1.142 приведен формат регистра SSPDMACNT.

Таблица 1.142  – Формат регистра SSPDMACNT

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:0] | SSDMA_CNT | ЧТ/ЗП | Количество передаваемых и принимаемых данных. |

Регистр конфигурации режима приема контроллера ПДП SSPDMATXRXDIS

Регистр SSPDMATXRXDIS – регистр конфигурации режима приема/передачи контроллера ПДП. Регистр доступен на запись и на чтение. В режиме "Master" cостояние регистра определяет необходимость записи получаемых с помощью интерфейса SPI данных в память. В режиме "Slave" cостояние регистра определяет необходимость выдачи данных на внешний вывод SPITXD контроллера. В таблице Таблица 1.143 приведен формат регистра SSPDMATXRXDIS.

Таблица 1.143  – Формат регистра SSPDMATXRXDIS

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервирован, должен быть прописан 0. |
| [0] | SSDMA_RXDIS | ЧТ/ЗП | В режиме "Master" - управление записью в память в режиме ПДП: 0 - запись производится; 1 - запись не производится. В режиме "Slave" – управление чтением из памяти в режиме ПДП и выдачей данных на внешний вывод SPITXD 0 – чтение и выдача данных на внешний вывод производится; 1 - чтение и выдача данных на внешний вывод не производится. |

Регистр управления контроллером ПДП порта SSPDMACTR

Регистр SSPDMACTR – регистр управления контроллером ПДП порта. Регистр доступен на запись и на чтение. Установка регистра управления в 1 запускает выполнение процедуры ПДП. После завершения процедуры ПДП данный разряд сбрасывается аппаратно. Пользователь может остановить процедуру ПДП, сбросив данный разряд программно (только при работе контроллера в режиме "Master"). В таблице Таблица 1.144 приведен формат регистра SSPDMACTR.

Таблица 1.144  – Формат регистра SSPDMACTR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервирован, должен быть прописан 0 |
| [0] | SSDMA_CTR | ЧТ/ЗП | Управление процедурой ПДП: 0 - процедура ПДП не выполняется; 1 - процедура ПДП выполняется. |

Регистр состояния контроллера ПДП порта SSPDMASTS

Регистр SSPDMASTS – регистр состояния контроллера ПДП порта. Регистр доступен на чтение и отражает состояние передающей и приемной частей контроллера ПДП. В таблице Таблица 1.145 приведен формат регистра SSPDMASTS.

Таблица 1.145  – Формат регистра SSPDMASTS

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:2] | - | - | Зарезервировано |
| [1] | SSDMA_TXSTS | ЧТ | 0 - передающая часть контроллера ПДП остановлена 1 - передающая часть контроллера ПДП работает |
| [0] | SSDMA_RXSTS | ЧТ | 0 - приемная часть контроллера ПДП остановлена 1 - приемная часть контроллера ПДП работает |

Регистр маски прерывания от контроллера ПДП порта SSPDMAIM

Регистр SSPDMAIM – регистр маски прерывания от контроллера ПДП порта. Регистр доступен на запись и на чтение. В таблице Таблица 1.146 приведен формат регистра SSPDMAIM.

Таблица 1.146  – Формат регистра SSPDMAIM

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервировано, должны быть прописаны все нули. |
| [0] | SSDMA_IM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания от контроллера ПДП: 0 = прерывание замаскировано; 1 = прерывание не маскировано. |

Регистр запроса на прерывания от контроллера ПДП порта SSPDMAIR

Регистр SSPDMAIR – регистр запроса на прерывания от контроллера ПДП порта. Регистр доступен на запись и на чтение. Запрос на прерывание устанавливается в регистре при аппаратном окончании процедуры ПДП. Если процедура ПДП остановлена программистом, запрос на прерывание не возникает. В таблице Таблица 1.147 приведен формат регистра SSPDMAIR.

Таблица 1.147  – Формат регистра SSPDMAIR

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервировано, должны быть прописаны все нули. |
| [0] | SSDMA_IR | ЧТ/ЗП | Запрос на прерывание от контроллера ПДП. |

Регистр упаковки данных контроллера ПДП порта SSPDMAPT

Регистр SSPDMAPT – регистр упаковки данных контроллера ПДП порта. Регистр доступен на запись и на чтение. В регистре задается режим упаковки передаваемых и принимаемых данных в 32-разрядное слово, записываемое в память или считываемое из памяти. В таблице Таблица 1.148 приведен формат регистра SSPDMAPT.

Таблица 1.148  – Формат регистра SSPDMAPT

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:1] | - | - | Зарезервировано, должны быть прописаны все нули |
| [0] | SSDMA_PT | ЧТ/ЗП | Режим упаковки/распаковки данных: 0 = 8 разрядные слова; 1 = 16 разрядные слова. |

Регистр выбора ведомого устройства порта SSPDMACS

Регистр SSPDMACS – регистр выбора ведомого устройства порта. Регистр доступен на запись и на чтение. Путем установки в 1 соответствующего разряда выбирается какой из выводов SPI_CS0 - SPI_CS7 будет активным при передаче данных по интерфейсу SPI. В таблице Таблица 1.149 приведен формат регистра SSPDMACS.

Таблица 1.149  – Формат регистра SSPDMACS

| Биты | Название | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| [31:8] | - | - | Зарезервировано, должны быть прописаны все нули. |
| [7] | SSDMA_CS7 | ЧТ/ЗП | Активное устройство подключено к SPI_CS7 |
| [6] | SSDMA_CS6 | ЧТ/ЗП | Активное устройство подключено к SPI_CS6 |
| [5] | SSDMA_CS5 | ЧТ/ЗП | Активное устройство подключено к SPI_CS5 |
| [4] | SSDMA_CS4 | ЧТ/ЗП | Активное устройство подключено к SPI_CS4 |
| [3] | SSDMA_CS3 | ЧТ/ЗП | Активное устройство подключено к SPI_CS3 |
| [2] | SSDMA_CS2 | ЧТ/ЗП | Активное устройство подключено к SPI_CS2 |
| [1] | SSDMA_CS1 | ЧТ/ЗП | Активное устройство подключено к SPI_CS1 |
| [0] | SSDMA_CS0 | ЧТ/ЗП | Активное устройство подключено к SPI_CS0 (данное состояние устанавливается после системного сброса) |

Протокол передачи данных в различных режимах работы SPI интерфейса

Контроллер последовательного порта поддерживает следующие форматы обмена данными с внешними устройствами:

- спецификации фирмы Motorola (Motorola SPI);

- спецификации фирмы Texas Instruments (Texas Instruments SPI);

- спецификации фирмы National Semiconductors (National Semiconductors Microwire).

Формат передачи данных задается программистом путем определения полей SPO, SPH и FRF регистра управления 0 контроллера (SSPCR0).

Формат передачи данных спецификации Motorola SPI

Работа SPI интерфейса при данном формате передачи данных возможна в 4 режимах (mode 0,1,2 и 3), отличающихся друг от друга состоянием сигнала SPICLK в неактивном состоянии и активным фронтом данного сигнала. Режим работы задается путем записи соответствующих значений в биты SPO и SPH регистра SSPCR0 контроллера.

Бит SPO управляет состоянием выхода SPICLK в неактивном состоянии.  Если SPO = 0, то вывод SPICLK имеет низкий уровень в отсутствии передачи данных. Если SPO = 1, то вывод SPICLK имеет высокий уровень в отсутствии передачи данных.

Бит SPH управляет активным фронтом сигнала SPICLK. Если SPH = 0, то данные защелкиваются по первому изменению (фронту или срезу) сигнала SPICLK.  Если SPH = 1, то данные защелкиваются по второму изменению (фронту или срезу) сигнала SPICLK.

При работе в формате передачи данных Motorola SPI в любом режиме (0,1,2 или 3) сигнал SPI_CSi выполняет функции выборки устройства, с которым работает интерфейс. Активный уровень сигнала SPI_CSi – низкий. Активный уровень данного сигнала выставляется на весь период обмена данными.

Motorola SPI mode 0 (SPO=0, SPH=0)

На расунках Рисунок 1.64 и Рисунок 1.65 представлены временные диаграммы обмена по порту SPI в режиме Motorola SPI mode 0 при передаче одного слова данных и состоящей из нескольких пакетов данных.

Выдача данных происходит по срезу сигнала SPICLK, защелкивание входных данных – по фронту сигнала SPICLK. В промежутках между пакетами (словами) вывод SPI_CSx принимает значение 1 на протяжении полутакта синхросигнала SPICLK.

Рисунок 1.64   –  Motorola SPI mode 0 (SPO=0, SPH=0) одиночная передача

Рисунок 1.65   –  Motorola SPI mode 0 (SPO=0, SPH=0) передача из нескольких пакетов

Motorola SPI mode 1 (SPO=0, SPH=1)

На рисунке Рисунок 1.66 представлены временные диаграммы обмена по порту SPI в режиме Motorola SPI mode 1.

Выдача данных происходит по фронту сигнала SPICLK, защелкивание входных данных – по срезу сигнала SPICLK. Сигнал SPI_CSx не меняет свое значение между словами в передаче из нескольких пакетов.

Рисунок 1.66   –  Motorola SPI mode 1 (SPO=0, SPH=1) одиночная передача

Motorola SPI mode 2 (SPO=1, SPH=0)

На рисунках Рисунок 1.67 и Рисунок 1.68 представлены временные диаграммы обмена по порту SPI в режиме Motorola SPI mode 2 при передаче одного слова данных и состоящей из нескольких пакетов данных.

Выдача данных происходит по фронту сигнала SPICLK, защелкивание входных данных – по срезу сигнала SPICLK. Между пакетами (словами) вывод SPI_CSx принимает значение 1 на протяжении полутакта синхросигнала SPICLK.

Рисунок 1.67   –  Motorola SPI mode 2 (SPO=1, SPH=0) одиночная передача

Рисунок 1.68   –  Motorola SPI mode 2 (SPO=1, SPH=0) передача из нескольких пакетов

Motorola SPI mode 3 (SPO=1, SPH=1)

На рисунке Рисунок 1.69 представлены временные диаграммы обмена по порту SPI в режиме Motorola SPI mode 3.

Выдача данных происходит по срезу сигнала SPICLK, защелкивание входных данных по фронту сигнала SPICLK. Сигнал SPI_CSx не меняет свое значение между словами в передаче из нескольких пакетов.

Рисунок 1.69   –  Motorola SPI mode 3(SPO=1, SPH=1) одиночная передача

Формат передачи данных спецификации Texas Instruments SPI

На рисунках Рисунок 1.70 иРисунок 1.71 представлены временные диаграммы обмена по порту SPI в режиме Texas Instruments SPI при передаче одного слова данных и состоящей из нескольких пакетов данных.

При работе в формате передачи данных Texas Instruments SPI сигнал выбор устройства, с которым работает интерфейс, осуществляется путем выдачи на вывод SPI_CSi сигнала высокого уровня длительностью один такт. При последовательном обмене несколькими словами выдача на вывод SPI_CSi сигнала высокого уровня происходит в момент выдачи последнего бита предыдущего слова данных.

Работа интерфейса в данном режиме не зависит от состояния полей SPO и SPH регистра SSPCR0 контроллера.

Рисунок 1.70   –  Texas Instruments SPI одиночная передача

Рисунок 1.71   –  Texas Instruments SPI передача из нескольких пакетов

Формат передачи данных спецификации National Semiconductors Microwire

На рисункахРисунок 1.72 иРисунок 1.73 представлены временные диаграммы обмена по порту SPI в режиме National Semiconductors Microwire при передаче одного слова данных и состоящей из нескольких пакетов данных.

Рисунок 1.72   –  National Semiconductors Microwire одиночная передача

Формат передачи данных National Semiconductors Microwire отличается от формата передачи SPI тем, что вместо полнодуплексной передачи данных происходит полудуплексная, т.е. передатчик сначала выдает управляющую информацию – 8 бит, а затем принимает данные в количестве, определяемом состоянием поля DSS регистра управления 0 контроллера SSPCR0. В качестве управляющей информации всегда берется младший байт 16-разрядного слова, записываемого в буфер передаваемых данных (регистр SSPDR) при инициализации передачи.

Рисунок 1.73   –  National Semiconductors Microwire передача из нескольких пакетов

Контроллер ПДП интерфейса

Контроллер ПДП предназначен для обмена данными между внешними устройствами, подключенными к внешним выводам интерфейса и памятью без участия процессора. Контроллер ПДП программируется по 32-разрядной шине AMBA APB спецификации 3.0. Обмен данными в процессе выполнения процедуры ПДП производится по 32-разрядной шине AMBA AXI спецификации 3.0, к которой контроллер ПДП подключен в качестве мастера.

Режим "Master"

Так как обмен по интерфейсу при любом формате обмена является дуплексным (полудуплексным), т.е. одновременно идет и передача и прием данных, в контроллере ПДП нет разделения на процедуры чтения данных из памяти и записи данных в память. Эти оба процесса выполняются в рамках одной процедуры ПДП.

Перед запуском процедуры ПДП необходимо убедиться, что при инициализации контроллера интерфейса было разрешено использование режима ПДП на прием и на передачу, т.е. поля TXDMAE и RXDMAE регистра SSPDMACR установлены в лог. 1.  Кроме этого необходимо убедиться, что в приемном буфере не осталось данных от предыдущих обращений к интерфейсу. Если предыдущее обращение к интерфейсу осуществлялось в режиме ПДП, то очистку приемного буфера выполняет сам контроллер ПДП.

При запуске процедуры ПДП пользователь определяет адреса массива передаваемых и принимаемых данных и размер передачи в регистрах SSPDMATXADR, SSPDMARXADR и SSPDMACNT соответственно. Адреса массивов данных в памяти должны быть выровнены на границу 32-разрядного слова. (Биты 1 и 0 адресов должны быть равны лог. 0). Размер передачи задается в байтах и может быть произвольным.

Старт процедуры ПДП осуществляется установкой в лог 1 поля SSDMA_CTR регистра управления контроллером ПДП SSPDMACTR. После старта значения адресов и размер массива данных переписываются в рабочие адресные счетчики и счетчики данных. Состояние регистров SSPDMATXADR, SSPDMARXADR и SSPDMACNT при дальнейшей работе не изменяется. Контроллер ПДП считывает данные из памяти, распаковывает их и записывает в буфер передаваемых данных контроллера интерфейса. По мере готовности данных в буфере принимаемых данных контроллера ПДП считывает их из буфера и после упаковки в 32-разрядное слова записывает в память процессора.

Упаковка и распаковка данных зависит от состояния поля SSDMA_PT регистра упаковки данных SSPDMAPT. При нулевом значении данного поля считанное из памяти процессора 32-разрядное слово данных преобразуется в четыре 16-разрядных слова, старший байт которых равен нулю, а младший байт имеет значение соответствующего байта считанного слова. Эти 4 слова последовательно записываются в буфер передаваемых данных контроллера интерфейса. Соответственно, у четырех последовательно считанных из буфера передаваемых данных 16-разрядных слов отбрасываются старшие байты, а младшие байты последовательно упаковываются в 32-разрядное слово, которое записывается в память процессора. Такая упаковка не приводит к потере данных, только если значение поля DSS регистра конфигурации SSPCR0 контроллера не превышает 0111b.

При единичном значении поля SSDMA_PT считанное 32-разрядное слово данных преобразуется в 2 16-разрядных слова, которые последовательно записываются в буфер передаваемых данных. Соответственно, два последовательно считанных из буфера передаваемых данных 16-разрядных слова упаковываются в одно 32-разрядное слово, записываемое в память процессора.

Если данные, считанные из внешнего устройства, пользователю не нужны, т.е. происходит только запись во внешнее устройство, то запись считанных данных в память процессора можно запретить, установив в лог. 1 поле SSDMA_TXRXDIS регистра   конфигурации режима приема/передачи SSPDMATXRXDIS. В этом случае чтение данных из буфера принимаемых данных осуществляется, но запись в память процессора блокируется.

Состояние контроллера ПДП отражается в регистре состояния контроллера ПДП SSPDMASTS. Поля регистра устанавливаются и сбрасываются аппаратно. Процедура ПДП окончена, когда оба поля регистра сброшены в состояние лог. 0.

По окончанию процедуры ПДП вырабатывается запрос на прерывание, который фиксируется в регистре запросов на прерывание SSPDMAIR. Данное прерывание может быть замаскировано установкой маски прерывания в регистре SSPDMAIM. Запрос на прерывание в регистре SSPDMAIR должен быть сброшен программно.

Если процедура ПДП останавливается путем сброса поля SSDMA_CTR регистра управления контроллером ПДП SSPDMACTR, то сразу прекращается считывание из памяти процессора записываемых во внешнее устройство данных. После записи в память процессора последнего считанного из внешнего устройства слова данных аппаратно сбрасываются соответствующие поля регистра состояния SSPDMASTS. Однако запрос на прерывание в данном случае не формируется.

Режим "Slave"

Работа контроллера ПДП блока SPI в режиме "Slave" аналогична работе контроллера ПДП блока SPI в режиме "Master". После задания начальных адресов массивов принимаемых и передаваемых данных, их количества, и запуска процесса ПДП контроллер ПДП считывает данные из памяти, распаковывает их и записывает в буфер передаваемых данных контроллера интерфейса. Из этого буфера данные выдаются на внешние выводы интерфейса только, если контроллер интерфейса получит тактовый сигнал SPICLK от внешнего устройства, управляющего передачей данных по интерфейсу SPI. Одновременно с выдачей данных контроллером интерфейса производится прием входных данных и запись принятых данных в буфер принимаемых данных контроллера. В свою очередь контроллер ПДП считывает принимаемые данные из буфера и после упаковки в 32-разрядное слова записывает в память процессора.

Упаковка и распаковка данных контроллером ПДП производятся так же, как и при работе в режиме "Master".

Если интерфейс SPI в режиме "Slave" работает только на прием данных, то чтение данных из памяти процессора можно запретить, установив в единичное состояние поле SSDMA_TXRXDIS регистра конфигурации режима приема/передачи SSPDMATXRXDIS. В этом случае на внешний вывод SPITXD интерфейса будет выдан уровень лог. 0. Аналогичное поведение контроллера ПДП будет при установке в единичное состояние поля SOD регистра конфигурации SSPCR1, за исключением того, что внешний вывод SPITXD будет находиться в высокоимпедансном состоянии.

Состояние контроллера ПДП отражается в регистре состояния контроллера ПДП SSPDMASTS. Поля регистра устанавливаются и сбрасываются аппаратно. Процедура ПДП окончена, когда оба поля регистра сброшены в состояние лог. 0.

После окончания процедуры ПДП вырабатывается запрос на прерывание, который фиксируется в регистре запросов на прерывание SSPDMAIR. Данное прерывание может быть замаскировано установкой маски прерывания в регистре SSPDMAIM. Запрос на прерывание в регистре SSPDMAIR должен быть сброшен программно.

Прерывания контроллера SPI

Контроллер формирует 2 запроса на прерывание:

- DMAINTR - запрос прерывание по окончанию процедуры ПДП. Прерывание маскируемое. Запрос устанавливается по окончанию процедуры ПДП по обнулению счетчика размера передачи. Сброс запроса на прерывание должен производиться программно;

- SSPINTR - обобщенный запрос от контроллера интерфейса SPI. Данный запрос является комбинацией нижеперечисленных запросов на прерывание:

- SSPRXINTR. Запрос на прерывание по готовности принимаемых данных. Данный запрос устанавливается, когда буфер принимаемых данных содержит четыре или более слов.

- SSPTXINTR. Запрос на прерывание по готовности буфера передаваемых данных к приему данных. Данный запрос устанавливается, когда буфер передаваемых данных содержит менее четырех слов.

- SSPRORINTR. Запрос на прерывание по переполнению буфера принимаемых данных. Данный запрос устанавливается, когда буфер принимаемых данных заполнен. Прием данных продолжается, приводя к потере данных в приемном сдвиговом регистре.

- SSPRTINTR. Запрос на прерывание по истечении времени ожидания приема данных. Этот запрос устанавливается, когда принятые данные находятся в буфере принимаемых данных дольше 32 тактов. Этот механизм дополнительно оповещает программиста о том, что необходимо забрать данные из буфера. Прерывание SSPRTINTR снимается, когда буфер принимаемых данных становится пустым, или если новые данные получены с SPI шины. Прерывание также может быть снято путем записи бита  RTIC=1 в регистре SSPICR.

Каждый из четырех запросов на прерывание может быть замаскирован путем установления соответствующих масок в регистре SSPIMSC. Состояние запросов на прерывания до и после наложения маски можно узнать, прочитав SSPRIS и SSPMIS регистры.

Блоки контроллеров асинхронного последовательного порта (UART)

Модуль универсального асинхронного приемопередатчика (UART – Universal Asynchronous Receiver Transmitter) представляет собой периферийное устройство для систем на кристалле, совместимое с шиной AMBA APB.

Контроллер асинхронного последовательного порта в микросхеме 1888ВС058 имеет следующие характеристики:

- Содержит независимые буферы приема (32x12) и передачи (32x8) типа FIFO, что позволяет снизить интенсивность прерываний центрального процессора;

- Программное отключение буфера. Используется только для тестирования;

- Программное управление скоростью обмена. Обеспечивается возможность деления тактовой частоты опорного тактового сигнала в диапазоне от 16 до 65535*16. Допускается использование нецелых коэффициентов деления частоты, что позволяет использовать любой опорный генератор с частотой более 3,6864 МГц;

- Поддержка стандартных элементов асинхронного протокола связи – стартового, стопового битов и бита контроля четности, которые добавляются перед передачей и удаляются после приема;

- Независимое маскирование прерываний от буфера FIFO передатчика, буфера FIFO приемника, по таймауту приемника, а также в случае обнаружения ошибки;

- Поддержка прямого доступа к памяти;

- Обнаружение ложных стартовых битов;

- Формирование и обнаружение сигнала разрыва линии;

- Функция управления модемом не поддерживается;

- Возможность организации аппаратного управления потоком данных;

- Полностью программируемый асинхронный последовательный интерфейс с характеристиками:

- Данные длиной 5, 6, 7 или 8 бит,

- Формирование и контроль четности (проверочный бит выставляется по четности, нечетности, имеет фиксированное значение, либо не передается),

- Формирование 1 или 2 стоповых бит,

- Скорость передачи данных – от 0 до UARTCLK/16 Бод.

- Наличие идентификационного регистра, однозначно идентифицирующего модуль, что позволяет операционной системе выполнять автоматическую конфигурацию.

Устройство UART

Блок-схема контроллера UART представлена на рисункеРисунок 1.74.

Рисунок 1.74   –  Блок-схема контроллера UART

Генератор скорости передачи

Генератор содержит счетчики без цепи сброса, формирующие внутренние тактовые сигналы Baud16.

Сигнал Baud16 используется для синхронизации схем управления приемником и передатчиком последовательного обмена данными. Он представляет собой последовательность импульсов с шириной, равной одному периоду сигнала UARTCLK и частотой, в 16 раз выше скорости передачи данных.

Буфер FIFO передатчика

Буфер передатчика имеет разрядность 8 бит, глубину 32 слова. Данные от центрального процессора, записанные через шину APB, сохраняются в буфере до тех пор, пока не будут считаны логической схемой передачи данных. Существует возможность запретить буфер FIFO передатчика, в этом случае он будет функционировать как буферный регистр.

Буфер FIFO приемника

Буфер приемника имеет разрядность 12 бит, глубину 32 слова. Принятые данные и соответствующие коды ошибок сохраняются логикой приема данных в нем до тех пор, пока не будут считаны центральным процессором через шину APB. Буфер FIFO приемника может быть запрещен, в этом случае он будет действовать как буферный регистр.

Блок передатчика

Логические схемы передатчика осуществляют параллельно - последовательное преобразование данных, считанных из буфера передатчика. Управляющая логика выдает последовательный поток бит в следующем порядке: стартовый бит, биты данных, начиная с младшего значащего разряда, бит проверки на четность, и, наконец, стоповые биты, в соответствии с конфигурацией, записанной в регистре управления.

Блок приемника

Логические схемы приемника выполняют последовательно - параллельное преобразование данных, полученных от периферийного устройства после обнаружения корректного стартового импульса. Кроме того, производятся проверки переполнения буфера, выявляются ошибки контроля четности, ошибки в структуре сигнала, а также разрыва линии. Признаки обнаружения этих ошибок также сохраняются в буфере FIFO приемника.

Блок формирования прерываний

Контроллер генерирует независимые маскируемые прерывания с активным высоким уровнем. Кроме того, формируется комбинированное прерывание путем объединения указанных независимых прерываний по схеме ИЛИ.

Блок и регистры синхронизации

Контроллер поддерживает как асинхронный, так и синхронный режимы работы тактовых генераторов PCLK и UARTCLK. Регистры синхронизации и логика квитирования реализованы и постоянно находятся в активном состоянии. Это практически не отражается на характеристиках устройства и занимаемой площади. Синхронизация сигналов управления осуществляется в обоих направлениях потока данных, то есть как из области действия PCLK в область действия UARTCLK, так и наоборот.

Дробный коэффициент деления

Коэффициент деления для формирования скорости передачи данных состоит из 22 бит, при этом 16 бит выделено для представления его целой части, а 6 бит – дробной части (рисунок 1.75). Возможность задания нецелых коэффициентов деления позволяет осуществлять обмен данными со стандартными информационными скоростями, при этом используя в качестве UARTCLK тактовый сигнал с произвольной частотой более 3,6864 МГц.

Целая часть коэффициента деления записывается в 16-битный регистр UARTIBRD. Шестиразрядная дробная часть записывается в регистр UARTFBRD.

Коэффициент деления вычисляется по формуле:

BAUDDIV = FUARTCLK / (16 * Baud Rate) = BRD_I + BRD_F,

где BRD_I – целая часть, а BRD_F – дробная часть коэффициента деления,

FUARTCLK – тактовая частота контроллера UART;

Baud Rate – требуемая скорость передачи данных.

Рисунок 1.75   –  Дробный коэффициент деления

Шестибитное значение, записываемое в регистр UARTFBRD, вычисляется путем выделения дробной части требуемого коэффициента деления, умножения ее на 64 (то есть на 2^n, где n – разрядность регистра UARTFBRD) и округления до ближайшего целого числа:

M = integer(BRD_F * 2^n + 0,5),

где integer – операция отсечения дробной части числа, n = 6.

В модуле формируется внутренний сигнал Baud16, представляющий собой последовательность импульсов с длительностью, равной периоду сигнала UARTCLK и средней частотой, в 16 раз больше требуемой скорости обмена данными.

В таблице Таблица 1.150 приведены некоторые значения делителей и соответствующие им скорости передачи для FUARTCLK = 128 МГц:

Таблица 1.150  – Возможные скорости порта UART

| Делитель BAUDDIV | BAUD DIVINT | BAUD DIVFRAC | Получаемая скорость FUART, bps | Стандартный ряд скоростей FUART, bps | Ошибка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6666,666667 | 6666 | 0,666 | 1200,00 | 1200 | 0,00 |
| 3333,333333 | 3333 | 0,333 | 2400,00 | 2400 | 0,00 |
| 1666,666667 | 1666 | 0,666 | 4799,99 | 4800 | 0,00 |
| 833,3333333 | 833 | 0,333 | 9600,06 | 9600 | 0,00 |
| 555,5555556 | 555 | 0,555 | 14399,83 | 14400 | 0,00 |
| 416,6666667 | 416 | 0,666 | 19199,80 | 19200 | 0,00 |
| 277,7777778 | 277 | 0,777 | 28799,67 | 28800 | 0,00 |
| 208,3333333 | 208 | 0,333 | 38400,98 | 38400 | 0,00 |
| 138,8888889 | 138 | 0,888 | 57599,54 | 57600 | 0,00 |
| 104,1666667 | 104 | 0,166 | 76796,81 | 76800 | 0,00 |
| 69,44444444 | 69 | 0,444 | 115212,35 | 115200 | -0,01 |
| 34,72222222 | 34 | 0,722 | 230428,02 | 230400 | -0,01 |
| 17,36111111 | 17 | 0,361 | 460856,04 | 460800 | -0,01 |
| 8,680555556 | 8 | 0,68 | 920916,31 | 921600 | 0,07 |

Делитель частоты обеспечивает требуемую точность стандартной скорости обмена UART в диапазоне от 1200 до 921600 бод включительно.

Модемный интерфейс в СБИС 1888ВС058 не используется. Используются только выводы nUARTCTS и nUARTRTS.

Функционирование UART

Принятые или передаваемые данные заносятся в 32-элементные буферs FIFO, при этом каждый элемент приемного буфера FIFO, кроме байта данных, хранит также четыре бита информации о состоянии модема.

Для передачи данные заносятся в буфер FIFO передатчика. Если работа приемо-передатчика разрешена, начинается передача информационного кадра с параметрами, указанными в регистре управления линией UARTLCR_H. Передача данных продолжается до опустошения буфера FIFO передатчика. После записи элемента в буфер FIFO передатчика сигнал BUSY переходит в высокое состояние. Это состояние сохраняется в течение всего времени передачи данных. В низкое состояние сигнал BUSY переходит только после того, как буфер FIFO передатчика станет пуст, а последний бит данных (включая стоповые биты) будет передан. Сигнал BUSY может находиться в высоком состоянии даже в случае, если приемопередатчик будет переведен из разрешенного состояния в запрещенное.

В случае если приемник находился в неактивном состоянии (на линии входного сигнала UARTRXD постоянно присутствовала единица) и произошел переход входного сигнала с высокого на низкий логический уровень (обнаружен стартовый бит), включается счетчик, тактируемый сигналом Baud16, после чего отсчеты сигнала на входе приемника регистрируются каждые восемь тактов.

Стартовый бит считается достоверным в случае, если сигнал на линии UARTRXD сохраняет низкий логический уровень в течение восьми отсчетов сигнала Baud16 с момента включения счетчика. В противном случае переход в ноль рассматривается как ложный старт и игнорируется.

В случае если обнаружен достоверный стартовый бит, производится регистрация последовательности данных на входе приемника. Очередной бит данных фиксируются каждые 16 отсчетов тактового сигнала Baud16 (что соответствует длительности одного символа). Производится регистрация всех бит данных (согласно запрограммированным параметрам) и бита четности (если включен режим контроля четности).

Наконец, производится проверка присутствия корректного стопового бита (высокий логический уровень сигнала UARTRXD). В случае если последнее условие не выполняется, устанавливается признак ошибки формирования кадра. После того, как слово принято полностью, данные сохраняются в буфер FIFO приемника, наряду с четырьмя битами признаков ошибки, связанных с этим принятым словом.

Программная модель контроллера порта UART

Спецификация регистров UART представлена в таблице Таблица 1.151.

Таблица 1.151  – Спецификация регистров UART

| Смещение | Название | Тип | Значение после сброса | Размер, бит | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | UARTDR | ЧТ/ЗП | 0x--- | 12/8 | Регистр данных |
| 0x004 | UARTRSR/ UARTECR | ЧТ/ЗП | 0x0 | 4/0 | Регистра состояния приемника/Сброс ошибки приемника |
| 0x008-0x014 | - | - | - | - | Зарезервировано |
| 0x018 | UARTFR | ЧТ | 0b-10010--- | 9 | Регистр флагов |
| 0x01C | - | - | - | - | Зарезервировано |
| 0x020 | UARTILPR | ЧТ/ЗП | 0x00 | 8 | Регистр управления ИК обменом в режиме пониженного энергопотребления |
| 0x024 | UARTIBRD | ЧТ/ЗП | 0x0000 | 16 | Целая часть делителя скорости обмена данными |
| 0x028 | UARTFBRD | ЧТ/ЗП | 0x00 | 6 | Дробная часть делителя скорости обмена данными |
| 0x02C | UARTLCR_H | ЧТ/ЗП | 0x00 | 8 | Регистр управления линией |
| 0x030 | UARTCR | ЧТ/ЗП | 0x0300 | 16 | Регистр управления |
| 0x034 | UARTIFLS | ЧТ/ЗП | 0x12 | 6 | Регистр порога прерывания по заполнению буфера FIFO |
| 0x038 | UARTIMSC | ЧТ/ЗП | 0x000 | 11 | Регистр маски прерывания |
| 0x03C | UARTRIS | ЧТ | 0x00- | 11 | Регистр состояния прерываний |
| 0x040 | UARTMIS | ЧТ | 0x00- | 11 | Регистр состояния прерываний с маскированием |
| 0x044 | UARTICR | ЗП | - | 11 | Регистр сброса прерывания |
| 0x048 | UARTDMACR | ЧТ/ЗП | 0x00 | 3 | Регистр управления ПДП |
| 0x04C-0x07C | - | - | - | - | Зарезервировано |
| 0x080-0x08C | - | - | - | - | Зарезервировано для регистров тестирования |
| 0x090-0xFCC | - | - | - | - | Зарезервировано |
| 0xFD0-0xFDC | - | - | - | - | Зарезервировано для расширенных кодов идентификации |
| 0xFE0 | UARTPeriphID0 | ЧТ | 0x11 | 8 | Регистр UARTPeriphID0 |
| 0xFE4 | UARTPeriphID1 | ЧТ | 0x10 | 8 | Регистр UARTPeriphID1 |
| 0xFE8 | UARTPeriphID2 | ЧТ | 0x_34 | 8 | Регистр UARTPeriphID2 |
| 0xFEC | UARTPeriphID3 | ЧТ | 0x00 | 8 | Регистр UARTPeriphID3 |
| 0xFF0 | UARTPCellID0 | ЧТ | 0x0D | 8 | Регистр UARTPCellID0 |
| 0xFF4 | UARTPCellID1 | ЧТ | 0xF0 | 8 | Регистр UARTPCellID1 |
| 0xFF8 | UARTPCellID2 | ЧТ | 0x05 | 8 | Регистр UARTPCellID2 |
| 0xFFC | UARTPCellID3 | ЧТ | 0xB1 | 8 | Регистр UARTPCellID3 |

Далее приведено подробное описание каждого регистра.

Регистр данных UARTDR

В ходе передаче данных:

Если буфер FIFO передатчика используется, то данные, записанные в рассматриваемый регистр, направляются в буфер FIFO передатчика.

В противном случае, данные фиксируются в буферном регистре передатчика (последний элемент буфера FIFO).

Операция записи в регистр инициирует передачу данных. Слово данных предваряется стартовым битом, дополняется битом контроля четности (если режим контроля четности включен) и стоповым битом. Сформированное слово отправляется в линию передачи данных.

В ходе приема данных:

Если буфер FIFO приемника используется, байт данных и четыре бита состояния (разрыв, ошибка формирования кадра, четность, переполнение) сохраняются в 12-битном буфере.

В противном случае байт данных и биты состояния записываются в буферный регистр (последний элемент буфера FIFO).

Полученные из линии связи байты данных считывается путем чтения из регистра UARTDR принятых данных совместно с соответствующими битами состояния. Информация о состоянии также может быть получена путем чтения регистра UARTRSR/UARTECR (таблица 1.151).

Формат регистра UARTDR приведен в таблице Таблица 1.152.

Таблица 1.152  – Формат регистра UARTDR

| Бит | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:12] | - | - | Зарезервировано |
| [11] | OE | ЧТ/ЗП | Переполнение буфера приемника. Бит устанавливается в 1 в случае, если на вход приемника поступают данные, в то время как буфер заполнен. Сбрасывается в 0 после того, как в буфере появится свободное место. |
| [10] | BE | ЧТ/ЗП | Разрыв линии. Устанавливается в 1 при обнаружении признака разрыва линии, то есть в случае наличия низкого логического уровня на входе приемника в течение времени, большего, чем длительность передачи полного слова данных (включая стартовый, стоповый биты и бит проверки на четность). В режиме FIFO данная ошибка ассоциируется с последним символом, поступившим в буфер. В случае обнаружения разрыва линии в буфер загружается только один нулевой символ, прием данных возобновляется только после перехода линии в логическую 1 и последующего обнаружения корректного стартового бита. |
| [9] | PE | ЧТ/ЗП | Ошибка контроля четности. Устанавливается в 1 в случае, если четность принятого символа данных не соответствует установкам битов EPS и SPS в регистре управления линией UARTLCR_H. В режиме FIFO данная ошибка ассоциируется с последним символом, поступившим в буфер. |
| [8] | FE | ЧТ/ЗП | Ошибка в структуре кадра. Устанавливается в 1 в случае, если в принятом символе не обнаружен корректный стоповый бит (корректный стоповый бит равен 1). В режиме FIFO данная ошибка ассоциируется с последним символом, поступившим в буфер. |
| [7:0] | DATA | ЧТ/ЗП | Принимаемые данные (чтение) Передаваемые данные (запись) |

Примечание – Необходимо запрещать работу приемопередатчика перед любым перепрограммированием его регистров управления. Если приемопередатчик переводится в отключенное состояние в процессе передачи или приема символа, то перед остановкой он завершает выполняемую операцию.

Регистр состояния приемника/сброса ошибки UARTRSR/UARTECR

Состояние приемника также может быть считано из регистра UARTRSR. В этом случае информация о состоянии признаков разрыва линии, ошибки контроля четности и ошибки в структуре кадра относится к последнему символу, считанному из регистра данных UARTDR. С другой стороны, признак переполнения буфера устанавливается немедленно после возникновения этого состояния (и не связан с последним, считанным из регистра UARTDR байтом данных).

Запись в регистр UARTECR приводит к сбросу признаков ошибок переполнения, четности, структуры кадра, разрыва линии. Кроме того, все эти признаки устанавливаются в 0 после сброса устройства.

В таблице Таблица 1.153 представлено назначение бит регистра UARTRSR/UARTECR.

Таблица 1.153  – Формат регистра UARTSR/UARTECR

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | - | ЧТ/ЗП | Запись в регистр сбрасывает признаки ошибок формирования кадра, проверки на четность, разрыва линии и переполнения буфера. |
| [7:4] | - | - | Зарезервировано, при чтении результат не определен |
| [3] | OE | ЧТ/ЗП | Переполнение буфера приемника. Бит устанавливается в 1 в случае, если на вход приемника поступают данные, в то время как буфер заполнен. Сбрасывается в 0 после записи в регистр UARTECR. Содержимое буфера остается верным, так как был перезаписан только регистр сдвига. Центральный процессор должен считать данные для того, чтобы освободить буфер FIFO. |
| [2] | BE | ЧТ/ЗП | Разрыв линии. Устанавливается в 1 при обнаружении признака разрыва линии, то есть в случае наличия низкого логического уровня на входе приемника в течение времени, большего, чем длительность передачи полного слова данных (включая стартовый, стоповый биты и бит проверки на четность). Бит сбрасывается в 0 после записи в регистр UARTECR. В режиме FIFO данная ошибка ассоциируется с символом, находящемся на вершине буфера. В случае обнаружения разрыва линии в буфер загружается только один нулевой символ, прием данных возобновляется только после перехода линии в логическую 1 и последующего обнаружения корректного стартового бита. |
| [1] | PE | ЧТ/ЗП | Ошибка контроля четности. Устанавливается в 1 в случае, если четность принятого символа данных не соответствует установкам битов EPS и SPS в регистре управления линией UARTLCR_H. Бит сбрасывается в 0 после записи в регистр UARTECR. В режиме FIFO данная ошибка ассоциируется с символом, находящимся на вершине буфера. |
| [0] | FE | ЧТ/ЗП | Ошибка в структуре кадра. Устанавливается в 1 в случае, если в принятом символе не обнаружен корректный стоповый бит (корректный стоповый бит равен 1). Бит сбрасывается в 0 после записи в регистр UARTECR. В режиме FIFO данная ошибка ассоциируется с символом, находящимся на вершине буфера. |

Примечание – Перед чтением регистра состояния UARTRSR необходимо считать данные, принятые из линии, путем обращения к регистру данных UARTDR Противоположная последовательность действий не допускается, так как регистр UARTRSR обновляет свое состояние только после чтения регистра UARTDR. Вместе с тем, информация о состоянии приемника может быть получена непосредственно из регистра данных UARTDR.

Регистр флагов UARTFR

После сброса биты регистра флагов TXFF, RXFF и BUSY устанавливаются в 0, а биты TXFE и RXFE – в 1. В таблице     Таблица 1.154 представлена информация о назначении битов регистра UARTFR.

Таблица 1.154  – Формат регистра UARTFR

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:9] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении заполняются нулями |
| [8] | RI | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [7] | TXFE | ЧТ | Буфер FIFO передатчика пуст. Значение бита зависит от состояния бита FEN регистра управления линией UARTLCR_H. Если буфер FIFO запрещен, бит устанавливается в 1, когда буферный регистр передатчика пуст. В противном случае он равен 1, если пуст буфер FIFO передатчика. Данный бит не дает никакой информации о наличии данных в регистре сдвига передатчика |
| [6] | RXFF | ЧТ | Буфер FIFO приемника заполнен. Значение бита зависит от состояния бита FEN регистра управления линией UARTLCR_H. Если буфер FIFO запрещен, бит устанавливается в 1, когда буферный регистр приемника занят. В противном случае он равен 1, если заполнен буфер FIFO приемника |
| [5] | TXFF | ЧТ | Буфер FIFO передатчика заполнен. Значение бита зависит от состояния бита FEN регистра управления линией UARTLCR_H. Если буфер FIFO запрещен, бит равен 1, когда буферный регистр передатчика занят. В противном случае он равен 1, если заполнен буфер FIFO передатчика |
| [4] | RXFE | ЧТ | Буфер FIFO приемника пуст. Значение бита зависит от состояния бита FEN регистра управления линией UARTLCR_H. Если буфер FIFO запрещен, бит устанавливается в 1, когда буферный регистр приемника пуст. В противном случае он равен 1, если пуст буфер FIFO приемника |
| [3] | BUSY | ЧТ | UART занят. Бит равен 1 в случае, если контроллер передает в линию данные. Бит остается установленным до тех пор, пока данные, включая стоповые биты, не будут полностью переданы. Кроме того, бит занятости устанавливается в 1 при наличии данных в буфере FIFO передатчика, вне зависимости от состояния приемопередатчика (даже если он запрещен) |
| [2] | DCD | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [1] | DSR | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [0] | CTS | ЧТ | Инверсия линии nUARTCTS |

Регистр целой части делителя скорости передачи данных UARTIBRD

Назначение бит регистра представлено в таблице Таблица 1.155.

Таблица 1.155  – Формат регистра UARTIBRD

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:0] | BAUDDIV_INT | ЧТ/ЗП | Целая часть коэффициента деления частоты для формирования тактового сигнала передачи данных. После сброса устанавливается в 0 |

Регистр дробной части делителя скорости передачи данных UARTFBRD

Назначение бит регистра представлено в таблице Таблица 1.156.

Таблица 1.156  – Формат регистра UARTFBRD

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [5:0] | BAUDDIV_FRAC | ЧТ/ЗП | Дробная часть коэффициента деления частоты для формирования тактового сигнала передачи данных. После сброса устанавливается в 0 |

Регистр управления линией UARTLCR_H

Данный регистр обеспечивает доступ к разрядам с 29 по 22 регистра UARTLCR. При сбросе все биты регистра UARTLCR_H обнуляются.

Назначение разрядов регистра описано в таблице Таблица 1.157.

Таблица 1.157  – Формат регистра UARTLCR_H

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:8] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении выдаются нули. |
| [7] | SPS | ЧТ/ЗП | Передача бита четности с фиксированным значением. 0 – запрещена; 1 – на месте бита четности передается инверсное значение бита EPS, оно же проверяется при приеме данных. (При EPS=0 на месте бита четности передается 1, при EPS=1 – передается 0). Значение бита SPS не играет роли в случае, если битом PEN формирование и проверка бита четности запрещено |
| [6:5] | WLEN | ЧТ/ЗП | Длина слова – количество передаваемых или принимаемых информационных бит в кадре: b11 – 8 бит, b10 – 7 бит, b01 – 6 бит, b00 – 5 бит |
| [4] | FEN | ЧТ/ЗП | Разрешение работы буфера FIFO приемника и передатчика. 0 – запрещено, 1 – разрешено |
| [3] | STP2 | ЧТ/ЗП | Режим передачи двух стоповых бит. 0 – один стоповый бит, 1 – два стоповых бита. Приемник не проверяет наличие дополнительного стопового бита в кадре |
| [2] | EPS | ЧТ/ЗП | Четность/нечетность. 0 – бит четности дополняет количество единиц в информационной части кадра до нечетного, 1 – до четного числа. Значение бита EPS не играет роли в случае, если бит PEN отключает контроль четности |
| [1] | PEN | ЧТ/ЗП | Разрешение проверки четности. 0 – кадр не содержит бита четности, 1 – бит четности передается в кадре и проверяется при приеме данных |
| [0] | BRK | ЧТ/ЗП | Разрыв линии. Если этот бит установлен в 1, то по завершении передачи текущего символа на выходе UARTTXD устанавливается низкий уровень сигнала. Для правильного выполнения этой операции программное обеспечение должно обеспечить передачу сигнала разрыва в течение, как минимум, времени передачи двух информационных кадров. В нормальном режиме функционирования бит должен быть установлен в 0 |

Содержимое регистров UARTLCR_H, UARTIBRD и UARTFBRD совместно образует общий 30-разрядный регистр UARTLCR, который обновляется по стробу, формируемому при записи в UARTLCR_H. Таким образом, чтобы изменение параметров коэффициента деления частоты обмена данными вступило в силу, после изменения значения регистров UARTIBRD и/или UARTFBRD необходимо осуществить запись данных в регистр UARTLCR_H.

Примечания:

- Изменение значений трех регистров можно осуществить корректно двумя способами:

- запись UARTIBRD, запись UARTFBRD, запись UARTLCR_H;

- запись UARTFBRD, запись UARTIBRD, запись UARTLCR_H.

- Для того чтобы изменить значение лишь одного из регистров (UARTIBRD или UARTFBRD) необходимо выполнить следующие шаги:

- запись UARTIBRD (или UARTFBRD), запись UARTLCR_H.

В таблице Таблица 1.158 приведена таблица истинности для бит управления контролем четности SPS, EPS, PEN регистра управления линией UARTLCR_H.

Таблица 1.158  – Управление режимом контроля четности

| PEN | EPS | SPS | Бит контроля четности |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | Не передается, не проверяется |
| 1 | 1 | 0 | Проверка четности слова данных |
| 1 | 0 | 0 | Проверка нечетности слова данных |
| 1 | 0 | 1 | Бит четности постоянно равен 1 |
| 1 | 1 | 1 | Бит четности постоянно равен 0 |

Примечания

- Регистры UARTLCR_H, UARTIBRD, и UARTFBRD не должны изменяться:

- При разрешенной работе приемопередатчика;

- Во время завершения приема или передачи данных в процессе остановки (перевода в запрещенное состояние) приемопередатчика.

- Целостность данных в буферах FIFO не гарантируется в следующих случаях:

- После установки бита разрыва линии BRK;

- Если программное обеспечение произвело остановку приемопередатчика при наличии данных в буферах FIFO, после его повторного перевода в разрешенное состояние.

Регистр управления UARTCR

После сброса все биты регистра управления, за исключением битов 9 и 8, устанавливаются в нулевое состояние. Биты 9 и 8 устанавливаются в единичное состояние.

Назначение разрядов регистра управления показано в таблице Таблица 1.159.

Таблица 1.159  – Формат регистра UARTCR

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15 ] | CTSEn | ЧТ/ЗП | Разрешение управления потоком данных по CTS. 1 – разрешено, данные передаются в линию только при активном значении сигнала nUARTCTS |
| [14] | RTSEn | ЧТ/ЗП | Разрешение управления потоком данных по RTS. 1 – разрешено, запрос данных от внешнего устройства осуществляется только при наличии свободного места в буфере FIFO приемника |
| [13] | Out2 | ЧТ/ЗП | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [12] | Out1 | ЧТ/ЗП | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [11] | RTS | ЧТ/ЗП | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTRTS. |
| [10] | DTR | ЧТ/ЗП | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [9] | RXE | ЧТ/ЗП | Разрешение приема. Установка бита в 1 разрешает работу приемника. Прием данных осуществляется по интерфейсу асинхронного последовательного обмена. В случае перевода приемопередатчика в запрещенное состояние в ходе приема данных, он завершает прием текущего символа перед остановкой |
| [8] | TXE | ЧТ/ЗП | Разрешение передачи. Установка бита в 1 разрешает работу передатчика. Передача осуществляется по интерфейсу асинхронного последовательного обмена. В случае перевода приемопередатчика в запрещенное состояние в ходе передачи данных, он завершает передачу текущего символа перед остановкой |
| [7] | LBE | ЧТ/ЗП | 1 – шлейф разрешен, 0 – запрещен. После сброса бит устанавливается в 0 |
| [6:3] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении выдаются нули. |
| [2] | SIRLP | ЧТ/ЗП | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [1] | SIREN | ЧТ/ЗП | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [0] | UARTEN | ЧТ/ЗП | Разрешение работы приемопередатчика: 0 – работа запрещена. Перед остановкой завершается прием и/или передача обрабатываемого в текущий момент символа. 1 – работа разрешена. Производится обмен данными по линиям асинхронного обмена |

Примечание - Для того чтобы разрешить передачу данных, необходимо установить в 1 биты TXE и UARTEN. Аналогично, для разрешения приема данных необходимо установить в 1 биты RXE и UARTEN.

Рекомендуется следующая последовательность действий для программирования регистров управления:

- Остановите работу приемопередатчика;

- Дождитесь окончания приема и/или передачи текущего символа данных;

- Сбросьте буфер передатчика путем установки бита FEN регистра UARTLCR_H в 0;

- Измените настройки регистра UARTCR;

- Возобновите работу приемопередатчика.

Регистр порога прерывания по заполнению буфера FIFO UARTIFLS

Данный регистр используется для установки порогового значения заполнения буферов передатчика и приемника, по достижению которых генерируется сигнал прерывания UARTTXINTR или UARTRXINTR, соответственно. Прерывание генерируется в момент перехода величины заполнения буфера через заданное значение.

После сброса в регистре устанавливается порог, соответствующий заполнению половины буфера. Формат регистра и значения его битов представлены в таблице Таблица 1.160.

Таблица 1.160  – Формат регистра UARTIFLS

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:6] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении выдаются нули |
| [5:3] | RXIFLSEL | ЧТ/ЗП | Порог прерывания по заполнению буфера приемника: b000 = Буфер заполнен на 1/8 b001 = Буфер заполнен на 1/4 b010 = Буфер заполнен на 1/2 b011 = Буфер заполнен на 3/4 b100 = Буфер заполнен на 7/8 b101-b111 = резерв |
| [2:0] | TXIFLSEL | ЧТ/ЗП | Порог прерывания по заполнению буфера передатчика: b000 = Буфер заполнен на 1/8 b001 = Буфер заполнен на 1/4 b010 = Буфер заполнен на 1/2 b011 = Буфер заполнен на 3/4 b100 = Буфер заполнен на 7/8 b101-b111 = резерв |

Регистр установки сброса маски прерывания UARTIMSC

При чтении выдается текущее значение маски. При записи производится установка или сброс маски на соответствующее прерывание.

После сброса все биты регистра маски устанавливаются в нулевое состояние.

Назначение битов регистра UARTIMSC показано в таблице Таблица 1.161.

Таблица 1.161  – Формат регистра UARTIMSC

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:11] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении выдаются нули |
| [10] | OEIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по переполнению буфера UARTOEINTR. 1 – установлена 0 – сброшена |
| [9] | BEIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по разрыву линии UARTBEINTR 1 – установлена 0 – сброшена |
| [8] | PEIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по ошибке контроля четности UARTPEINTR 1 – установлена 0 – сброшена |
| [7] | FEIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по ошибке в структуре кадра UARTFEINTR 1 – установлена 0 – сброшена |
| [6] | RTIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания по таймауту приема данных UARTRTINTR 1 – установлена 0 – сброшена |
| [5] | TXIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания от передатчика UARTTXINTR 1 – установлена 0 – сброшена |
| [4] | RXIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания от приемника UARTRXINTR. 1 – установлена 0 – сброшена |
| [3] | DSRMIM | ЧТ/ЗП | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [2] | DCDMIM | ЧТ/ЗП | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [1] | CTSMIM | ЧТ/ЗП | Маска прерывания UARTCTSINTR по изменению состояния линии nUARTCTS 1 – установлена 0 – сброшена |
| [0] | RIMIM | ЧТ/ЗП | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |

Регистр состояния прерываний UARTRIS

Этот регистр доступен только для чтения и содержит текущее состояние прерываний без учета маскирования. Данные, записываемые в регистр, игнорируются.

Предупреждение. После сброса все биты регистра, за исключением битов прерывания по состоянию модема (биты с 3 по 0), устанавливаются в 0. Значение битов прерывания по состоянию модема после сброса не определено.

Назначение бит в регистре UARTRIS представлено в таблице Таблица 1.162.

Таблица 1.162  – Формат регистра UARTRIS

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:11] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении выдаются нули |
| [10] | OERIS | ЧТ | Состояние прерывания по переполнению буфера UARTOEINTR 1 – буфер приемника переполнен; 0 – буфер приемника не переполнен. |
| [9] | BERIS | ЧТ | Состояние прерывания по разрыву линии UARTBEINTR 1 – произошел разрыв линии приема; 0 – разрыва линии приема не происходило. |
| [8] | PERIS | ЧТ | Состояние прерывания по ошибке контроля четности UARTPEINTR 1 – возникла ошибка контроля четности; 0 – ошибки контроля четности не возникало. |
| [7] | FERIS | ЧТ | Состояние прерывания по ошибке в структуре кадра UARTFEINTR 1 – возникла ошибка в структуре кадра; 0 – ошибки в структуре кадра не возникало. |
| [6] | RTRIS | ЧТ | Состояние прерывания по таймауту приема данных UARTRTINTR1 1 – вышло время таймаута приема данных; 0 – время таймаута приема данных не вышло. |
| [5] | TXRIS | ЧТ | Состояние прерывания от передатчика UARTTXINTR 1 – возникло прерывание от передатчика; 0 – прерывания от передатчика нет. |
| [4] | RXRIS | ЧТ | Состояние прерывания от приемника UARTRXINTR 1 – возникло прерывание от приемника; 0 – прерывание от приемника не возникало. |
| [3] | DSRRMIS | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [2] | DCDRMIS | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |
| [1] | CTSRMIS | ЧТ | Состояние прерывания UARTCTSINTR по изменению линии nUARTCTS 1 – возникло прерывание; 0 – прерывание не возникало. |
| [0] | RIRMIS | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Модифицировать запрещено. |

Примечание -  Сигнал маски прерывания по таймауту используется в качестве разрешения перехода в режим пониженного энергопотребления. Поэтому чтение состояния прерывания по таймауту из регистров UARTMIS and UARTRIS даст одинаковый результат.

Регистр маскированного состояния прерываний UARTMIS

Этот регистр доступен только для чтения и содержит текущее состояние прерываний с учетом маскирования. Данные, записываемые в регистр, игнорируются.

После сброса все биты регистра, за исключением битов прерывания по состоянию модема (биты с 3 по 0), устанавливаются в 0. Значение битов прерывания по состоянию модема после сброса не определено.

Назначение бит в регистре UARTMIS представлено в таблице Таблица 1.163.

Таблица 1.163  – Формат регистра UARTMIS

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:11] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении выдаются нули |
| [10] | OEMIS | ЧТ | Маскированное состояние прерывания по переполнению буфера UARTOEINTR 1 – буфер приемника переполнен; 0 – буфер приемника не переполнен. |
| [9] | BEMIS | ЧТ | Маскированное состояние прерывания по разрыву линии UARTBEINTR 1 – произошел разрыв линии приема; 0 – разрыва линии приема не происходило. |
| [8] | PEMIS | ЧТ | Маскированное состояние прерывания по ошибке контроля четности UARTPEINTR 1 – возникла ошибка контроля четности; 0 – ошибки контроля четности не возникало. |
| [7] | FEMIS | ЧТ | Маскированное состояние прерывания по ошибке в структуре кадра UARTFEINTR 1 – возникла ошибка в структуре кадра; 0 – ошибки в структуре кадра не возникало. |
| [6] | RTMIS | ЧТ | Маскированное состояние прерывания по таймауту приема данных UARTRTINTR 1 – вышло время таймаута приема данных; 0 – время таймаута приема данных не вышло. |
| [5] | TXMIS | ЧТ | Маскированное состояние прерывания от передатчика UARTTXINTR 1 – возникло прерывание от передатчика; 0 – прерывания от передатчика нет. |
| [4] | RXMIS | ЧТ | Маскированное состояние прерывания от приемника UARTRXINTR 1 – возникло прерывание от приемника; 0 – прерывание от приемника не возникало. |
| [3] | DSRMMIS | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Не модифицировать. |
| [2] | DCDMMIS | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Не модифицировать. |
| [1] | CTSMMIS | ЧТ | Маскированное состояние прерывания UARTCTSINTR по изменению линии nUARTCTS 1 – возникло прерывание; 0 – прерывание не возникало. |
| [0] | RIMMIS | ЧТ | Данный бит зарезервирован. Не модифицировать. |

Регистр сброса прерываний UARTICR

Этот регистр доступен только для записи и предназначен для сброса признака прерывания по заданному событию путем записи 1 в соответствующий бит. Запись в любой из разрядов регистра 0 игнорируется.

Назначение бит в регистре UARTICR представлено в таблице Таблица 1.164.

Таблица 1.164  – Формат регистра UARTICR

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:11] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении выдаются нули |
| [10] | OEIC | ЗП | Сброс прерывания по переполнению буфера UARTOEINTR 1 – сброс прерывания; 0 – не влияет на состояние регистра. |
| [9] | BEIC | ЗП | Сброс прерывания по разрыву линии UARTBEINTR 1 – сброс прерывания; 0 – не влияет на состояние регистра. |
| [8] | PEIC | ЗП | Сброс прерывания по ошибке контроля четности UARTPEINTR 1 – сброс прерывания; 0 – не влияет на состояние регистра. |
| [7] | FEIC | ЗП | Сброс прерывания по ошибке в структуре кадра UARTFEINTR 1 – сброс прерывания; 0 – не влияет на состояние регистра. |
| [6] | RTIC | ЗП | Сброс прерывания по таймауту приема данных UARTRTINTR 1 – сброс прерывания; 0 – не влияет на состояние регистра. |
| [5] | TXIC | ЗП | Сброс прерывания от передатчика UARTTXINTR 1 – сброс прерывания; 0 – не влияет на состояние регистра. |
| [4] | RXIC | ЗП | Сброс прерывания от приемника UARTRXINTR 1 – сброс прерывания; 0 – не влияет на состояние регистра. |
| [3] | DSRMIC | ЗП | Данный бит зарезервирован. Не модифицировать. |
| [2] | DCDMIC | ЗП | Данный бит зарезервирован. Не модифицировать. |
| [1] | CTSMIC | ЗП | Сброс прерывания UARTCTSINTR по изменению линии nUARTCTS 1 – сброс прерывания; 0 – не влияет на состояние регистра. |
| [0] | RIMIC | ЗП | Данный бит зарезервирован. Не модифицировать. |

Регистр управления прямым доступом к памяти UARTDMACR

Регистр доступен по чтению и записи. После сброса все биты регистра обнуляются.

Назначение бит регистра UARTDMACR представлено в таблице Таблица 1.165.

Таблица 1.165  – Формат регистра UARTDMACR

| Биты | Название | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [15:13] | - | - | Зарезервировано. Не модифицировать. При чтении выдаются нули |
| [2] | DMAONERR | ЧТ/ЗП | Если бит установлен в 1, то, в случае возникновения прерывания по обнаружению ошибки, блокируются запросы ПДП от приемника UARTRXDMASREQ и UARTRXDMABREQ |
| [1] | TXDMAE | ЧТ/ЗП | Использование ПДП при передаче. Если бит установлен в 1, разрешено формирование запросов ПДП для обслуживания буфера FIFO передатчика |
| [0] | RXDMAE | ЧТ/ЗП | Использование ПДП при приеме. Если бит установлен в 1, разрешено формирование запросов ПДП для обслуживания буфера FIFO приемника |

Контроллеры портов ввода/вывода общего назначения (GPIO)

СБИС 1888ВС058 имеет  в своем составе 5 8-разрядных портов общего назначения GPIOA - GPIOE. Контроллеры разных портов одинаковы. Далее будет дано описание одного такого контроллера.

Контроллер GPIO работает в качестве ведомого устройства, подключенного к шине APB (Advanced Peripheral Bus). Контроллер GPIO предоставляет восемь программируемых выводов, управляемых в двух режимах:

программное управление через интерфейс шины APB;

аппаратное управление через интерфейс аппаратного управления.

Структурная схема контроллера GPIO приведена на рисунке Рисунок 1.76.

Рисунок 1.76   –  Структурная схема контроллера GPIO

Контроллер GPIO обладает следующими основными функциональными характеристиками:

- Восемь отдельно программируемых входных/выходных контактов, при сбросе переходящих в режим ввода по умолчанию.

- Расширяемость на 16, 24, 32, 40 или более разрядов посредством нескольких экземпляров контроллера.

- Возможность программируемой генерации прерываний, как по уровню, так и по переходу, на любом количестве контактов.

- Возможность аппаратного управления линиями модуля  GPIO для различных конфигураций системы.

- Побитовое маскирование для операций чтения и записи через адресные линии.

- Наличие регистров идентификации, однозначно идентифицирующих модуль  GPIO.

Логика детектирования прерываний

Модуль  GPIO способен генерировать маскируемые прерывания по уровню или фронту любой из линий  GPIO.

Пользователь может сконфигурировать прерывания таким образом, чтобы их генерация осуществлялась или по изменению уровня линии, или по переднему или заднему фронту сигнала модуля  GPIO. Фронт сигнала и уровень, по которым будет сгенерировано прерывание, программируются.

Семь регистров интерфейса AMBA APB, контролирующие различные функции и состояния в цепи запуска прерываний, обеспечивают следующие возможности:

- генерация прерываний по изменению уровня, по одному или двум фронтам сигнала модуля  GPIO;

- считывание состояния прерываний без учета и с учетом маскирования;

- чтение и запись регистра разрешения прерывания;

- сброс прерывания (только запись).

Режимы управления линиями GPIO

Управление линиями модуля GPIO может осуществляться программно через шину APB или аппаратно через интерфейс аппаратного управления. Выбор режима для каждой линии модуля GPIO осуществляется с помощью регистра выбора режима (GPIOAFSEL).

Когда разрешен режим программного управления (по умолчанию), направление передачи данных контролируется регистром направления передачей данных. Затем через интерфейс шины APB осуществляется запись и считывание данных.

Когда разрешен режим аппаратного управления, направление передачи данных контролируется через контакты управления направлением передачи данных вспомогательного порта. Аналогично, через данный порт осуществляется запись и чтение данных, но состояния контактов также может быть считано через интерфейс шины APB.

Состояние интерфейса GPIO после сброса

При активации системного сброса контроллер GPIO переходит в состояние:

выдача прерываний в контроллер прерываний запрещена;

значения всех регистров обнуляются;

выводы GPIO переходят в режим входов (выходные буфера в Hi-Z состоянии);

прерывания по внешнему событию маскируются как запрещенные;

прерывания без учета маскирования сбрасываются;

прерывания по фронту сигнала выбираются в качестве источника.

Рекомендации:

Если требуется сгенерировать прерывания по фронту сигнала, необходимо выполнить следующую последовательность инициализации во избежание интерпретирования системой ложных прерываний:

- запрограммируйте надлежащим образом регистр GPIOIBE на детектирование одного или двух фронтов сигнала;

- запрограммируйте регистр GPIOIEV, если ранее было задано прерывание по одному фронту сигнала;

- запрограммируйте регистр GPIOIS для выбора срабатывания прерывания по фронту сигнала;

- задайте три тактовых импульса для очистки канала прерываний;

- убедитесь в ходе выполнения данной операции, что шина GPIN[7:0] остается стабильной;

- произведите сброс всех прерываний, записав «0xFF» в регистр GPIOIC;

- запрограммируйте регистр GPIOIE на разрешение прерываний.

Работа линий ввода/вывода

Модуль GPIO включает восемь программируемых линий ввода/вывода. Когда разрешен режим программного управления, регистр данных и регистр направления передачи данных обеспечивают управление данными линиями и обмен данными. При чтении регистр данных содержит текущее состояние выводов GPIO, независимо от того, как они были сконфигурированы – как входы или как выходы.

Направление работы линии GPIO задается через регистр направления (GPIODIR):

1.	значение «0» означает, что соответствующий выходной контакт определен как входной;

2.	значение «1» означает, что соответствующий выходной контакт определен как выходной.

Программная модель GPIO

Список регистров

Список регистров контроллера GPIO представлен в таблице Таблица 1.166.

Таблица 1.166  – Список регистров контроллера GPIO

| Адрес | Тип доступа | Размер, бит | Значение после сброса | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 – 0x3FC | ЧТ/ЗП | 8 | 0x00 | GPIODATA | Регистр данных модуля GPIO |
| 0x400 | ЧТ/ЗП | 8 | 0x00 | GPIODIR | Регистр направления передачи данных модуля GPIO |
| 0x404 | ЧТ/ЗП | 8 | 0x00 | GPIOIS | Регистр опознавания прерываний модуля GPIO |
| 0x408 | ЧТ/ЗП | 8 | 0x00 | GPIOIBE | Регистр прерываний по двум фронтам сигнала модуля GPIO |
| 0x40C | ЧТ/ЗП | 8 | 0x00 | GPIOIEV | Регистр событий прерываний модуля GPIO |
| 0x410 | ЧТ/ЗП | 8 | 0x00 | GPIOIE | Регистр маски прерываний модуля GPIO |
| 0x414 | ЧТ | 8 | 0x00 | GPIORIS | Регистр состояния прерываний без учета маскирования модуля GPIO |
| 0x418 | ЧТ | 8 | 0x00 | GPIOMIS | Регистр состояния прерываний с учетом маскирования модуля GPIO |
| 0x41C | ЗП | 8 | 0x00 | GPIOIC | Регистр сброса прерываний модуля GPIO |
| 0x420 | ЧТ/ЗП | 8 | 0x00 | GPIOAFSEL | Регистр выбора режима модуля GPIO |
| 0x424 –0xFCC | - | - | - | - | Зарезервирован для перспективных расширений возможностей модуля и тестирования |
| 0xFD0 –0xFDC | - | - | - | - | Зарезервирован для перспективных расширений возможностей идентификации |
| 0xFE0 | ЧТ | 8 | 0x61 | GPIOPeriphID0 | Регистр идентификации периферийных устройств, биты 7:0 |
| 0xFE4 | ЧТ | 8 | 0x10 | GPIOPeriphID1 | Регистр идентификации периферийных устройств, биты 15:8 |
| 0xFE8 | ЧТ | 8 | 0x04 | GPIOPeriphID2 | Регистр идентификации периферийных устройств, биты 23:16 |
| 0xFEC | ЧТ | 8 | 0x00 | GPIOPeriphID3 | Регистр идентификации периферийных устройств, биты 31:24 |
| 0xFF0 | ЧТ | 8 | 0x0D | GPIOPCellID0 | Регистр идентификации периферийных устройств, биты 7:0 |
| 0xFF4 | ЧТ | 8 | 0xF0 | GPIOPCellID1 | Регистр идентификации периферийных устройств, биты 15:8 |
| 0xFF8 | ЧТ | 8 | 0x05 | GPIOPCellID2 | Регистр идентификации периферийных устройств, биты 23:16 |
| 0xFFC | ЧТ | 8 | 0xB1 | GPIOPCellID3 | Регистр идентификации периферийных устройств, биты 31:24 |

Регистр данных GPIODATA

Формат регистра GPIODATA приведен в таблице Таблица 1.167.

Регистр GPIODATA является регистром данных. В режиме программного управления значения, записанные в регистр GPIODATA, передаются на выводы GPIO, если соответствующие выводы были сконфигурированы как выходные через регистр GPIODIR.

Для записи в GPIODATA соответствующие биты маски, переданные через адресную шину PADDR[9:2], должны быть установлены в высокое положение. В противном случае значения битов при записи остаются неизменными.

Аналогично, значения, считанные с данного регистра, определены для каждого бита битом маски, полученным из адреса, используемого для доступа к регистру данных PADDR[9:2]. Биты со значением «1» в маске адреса обуславливают считывание соответствующих данных в регистре GPIODATA, и биты со значением «0» в маске адреса обуславливают считывание соответствующих данных в регистре GPIODATA как «0», независимо от их значений.

При считывании из регистра GPIODATA возвращается последнее записанное значение, если соответствующие выводы сконфигурированы как выходные, или возвращается значение соответствующего бита входных контактов GPIN, если они сконфигурированы как входные. При сбросе происходит обнуление значений всех битов.

Таблица 1.167  – Формат регистра GPIODATA

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр данных | ЧТ/ЗП | Ввод данных Вывод данных |

Регистр направления передачи данных GPIODIR

Формат регистра GPIODIR приведен в таблице Таблица 1.168.

Регистр GPIODIR является регистром направления передачи данных. Биты, установленные в высокий уровень в регистре GPIODIR, конфигурируют соответствующий вывод GPIO как выходной. При сбросе значения бита выход  переходит в режим входа. При сбросе происходит обнуление значений всех битов. Поэтому являются GPIO являются входными по умолчанию.

Таблица 1.168  – Формат регистра GPIODIR

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр направления передачи данных | ЧТ/ЗП | Установленные биты - выходные выводы Сброшенные биты - входные выводы |

Регистр выбора обнаружения прерываний GPIOIS

Формат регистра GPIOIS приведен в таблице   Таблица 1.169.

Биты регистра GPIOIS, установленные в 1, конфигурируют соответствующие линии GPIO на обнаружение уровней. Биты, сброшенные в 0, конфигурируют линии на обнаружение фронтов. При сбросе происходит обнуление значений всех битов.

Таблица 1.169  – Формат регистра GPIOIS

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр выбора обнаружения прерываний | ЧТ/ЗП | Сброшенные биты – обнаружение фронтов на соответствующих линиях Установленные биты – обнаружение уровней |

Регистр прерываний по двум фронтам сигнала GPIOIBE

Регистр GPIOIBE является регистром прерываний по двум фронтам. Когда соответствующий бит в регистре GPIOIS назначен на детектирование фронта сигнала, биты регистра GPIOIBE, установленные в высокий уровень, конфигурируют соответствующий вывод на детектирование переднего и заднего фронтов сигнала, независимо от значения соответствующего бита в регистре GPIOIEV (регистр событий прерываний). При сбросе значения бита вывод переходит под управление регистра GPIOIEV. При сбросе происходит обнуление значений всех битов.

Формат регистра GPIOIBE приведен в таблице Таблица 1.170.

Таблица 1.170  – Формат регистра GPIOIBE

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр прерываний по двум фронтам сигнала | ЧТ/ЗП | Установленные биты - срабатывание соответствующих выводов на прерывание при детектировании обоих фронтов сигнала Сброшенные биты - событие генерации прерывания находится под управлением регистра GPIOIEV |

Регистр событий прерываний GPIOIEV

Регистр GPIOIEV является регистром событий прерываний. Биты, установленные в высокий уровень в регистре GPIOIEV, конфигурируют соответствующий вывод на детектирование передних фронтов сигналов или высоких уровней, в зависимости от значения соответствующего бита регистра GPIOIS. Сброс значения бита конфигурирует вывод на детектирование задних фронтов сигналов или низких уровней, в зависимости от значения соответствующего бита в регистре GPIOIS. При сбросе происходит обнуление значений всех битов. Формат регистра GPIOIBE приведен в таблице Таблица 1.171.

Таблица 1.171  – Формат регистра GPIOIBE

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр событий прерываний | ЧТ/ЗП | Установленные биты - срабатывание соответствующих выводов на прерывание при детектировании передних фронтов сигналов или высоких уровней Сброшенные биты - срабатывание соответствующих выводов на прерывание при детектировании задних фронтов сигналов или низких уровней |

Регистр маски прерываний GPIOIE

Регистр GPIOIE является регистром маски прерываний. Биты регистра GPIOIE, установленные в высокий уровень, позволяют соответствующим выводам формировать сигнал прерывания в контроллер прерывний. Сброс значения битов запрещает формирование прерывания для данного вывода. При сбросе происходит обнуление значений всех битов.

Формат регистра GPIOIE приведен в таблице Таблица 1.172.

Таблица 1.172  – Формат регистра GPIOIE

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр маски прерываний | ЧТ/ЗП | Установленные биты – прерывания от соответствующих выводов не маскированы Сброшенные биты - прерывания от соответствующих выводов не маскированы |

Регистр состояния прерываний без учета маскирования GPIORIS

Регистр GPIORIS – это регистр состояния прерываний без учета маскирования. Биты регистра GPIORIS, установленные в высокий уровень, отражают детектированное состояние срабатывания прерываний (без учета маскирования, до маскирования), указывая, что все требования удовлетворены, после чего они переводятся под управление регистра GPIOIE. Нулевые биты указывают на то, что соответствующие входные выводы не инициировали прерывание. Данный регистр предназначен только для чтения, и все биты обнуляются при сбросе. Формат регистра GPIORIS приведен в таблице Таблица 1.173.

Таблица 1.173  – Формат регистра GPIORIS

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр состояния прерываний без учета маскирования | ЧТ | Отражает детектированное состояние срабатывания прерываний на выводах (без учета маскирования, до маскирования) Установленные биты - соответствующие выводы отреагировали надлежащим образом, и требования удовлетворены Сброшенные биты - требования не удовлетворены |

Регистр состояния маскированных прерываний GPIOMIS

Регистр GPIOMIS – это регистр состояния маскированных прерываний. Биты регистра GPIOMIS, установленные в высокий уровень, отражают состояние входных линий, инициирующих прерывание. Биты, установленные в низкое положение, указывают, что прерывание не было сгенерировано, или прерывание было маскировано.

Регистр GPIOMIS показывает состояние прерываний после маскирования. Данный регистр предназначен только для чтения, и все биты обнуляются при сбросе. Формат регистра GPIOMIS приведен в таблице Таблица 1.174.

Таблица 1.174  – Формат регистра GPIOMIS

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр состояния маскированных прерываний | ЧТ | Маскированное значение прерывания, связанное с соответствующим выводом. Сброшенные биты - прерывания в неактивном состоянии. Установленные биты - прерывания были установлены |

Регистр сброса прерываний GPIOIC

Регистр GPIOIC является регистром сброса прерываний. Присвоение значения «1» биту данного регистра производит сброс соответствующего регистра логики детектирования прерываний по фронту сигнала. Запись «0» не дает результата. Данный регистр предназначен только для записи, и все биты обнуляются при сбросе. Формат регистра GPIOIC приведен в таблице Таблица 1.175.

Таблица 1.175  – Формат регистра GPIOIC

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр сброса прерываний | ЧТ | Запись значения «1» производит сброс логики детектирования фронта сигнала. Запись значения «0» не дает результата |

Регистр выбора режима GPIOAFSEL

Регистр GPIOAFSEL – это регистр выбора режима. Присвоение значения «1» любому биту данного регистра производит выбор режима аппаратного управления для соответствующей линии GPIO. При сбросе происходит обнуление значений всех битов, поэтому по умолчанию все линии находятся в режиме программного управления. Формат регистра GPIOAFSEL приведен в таблице Таблица 1.176.

Таблица 1.176  – Формат регистра GPIOAFSEL

| Биты | Наименование | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| [7:0] | Регистр выбора режима | Чтение/запись | Установка бит разрешает режим аппаратного управления. Сброс бит разрешает режим программного управления |

Системный контроллер (SCTL)

Системный контроллер представляет собой набор программно-доступных регистров, обеспечивающих функции управления и статуса, которые не реализованы в других устройствах. В СБИС 1888ВС058 системный контроллер обеспечивает следующие функции:

- Отображение состояния конфигурационных входов СБИС;

- Управление прерываниями ядер NMC, запуск/останов ядер NMC;

- Управление некоторыми тактовыми сигналами для интерфейсов АЦП и ЦАП;

- Управление буферами ввода/вывода;

- Другие вспомогательные функции.

Список регистров SCTL

Список регистров контроллера SCTL представлен в таблице Таблица 1.177.

Таблица 1.177  – Список регистров SCTL

| Адрес | Название | Описание | Доступ | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | BOOTM | Состояние конфигурационных входов СБИС | R | - |
| 0x004 | ARMSTANDBY | Статус режима STANDBY ядра ARM | R | - |
| 0x008 | SWRSTREQ | Регистр программного сброса СБИС | R/W | 0x0001_0000 |
| 0x00C | IMEMSD | Управление режимом энергосбережения внутренних банков статической памяти | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x010 | CFGMISC | Различные настройки | R/W | 0x0000_0300 |
| 0x014 | NMUINTREQ | Регистр запросов прерываний к ядрам NMC | W1 | 0x0000_0000 |
| 0x018 | NMUINTSTA | Регистр статуса прерываний от ядер NMC | R | 0x0000_0000 |
| 0x01C | NMUINTCLR | Регистр сброса прерываний от ядер NMC | W1 | 0x0000_0000 |
| 0x020 | NMULOAD | Управление загрузкой ядер NMC | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x024 | NMUSTR | Управление запуском/остановом ядер NMC | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x030 | ADC_START | Управление включением синхросигналов AD0_CLKO..AD3_CLKO | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x034 | ETH_HPROT | Конфигурация AHB-интерфейса контроллера Ethernet | R/W | 0x0000_3333 |
| 0x040 | LVDS_CFG _AD0 | Конфигурация LVDS-буферов интерфейса АЦП0 | R/W | 0x0000_05FF |
| 0x044 | LVDS_CFG _AD1 | Конфигурация LVDS-буферов интерфейса АЦП1 | R/W | 0x0000_05FF |
| 0x048 | LVDS_CFG _AD2 | Конфигурация LVDS-буферов интерфейса АЦП2 | R/W | 0x0000_05FF |
| 0x04C | LVDS_CFG _AD3 | Конфигурация LVDS-буферов интерфейса АЦП3 | R/W | 0x0000_05FF |
| 0x050 | LVDS_CFG _DA0 | Конфигурация LVDS-буферов интерфейса ЦАП0 | R/W | 0x0003_03FF |
| 0x054 | LVDS_CFG _DA1 | Конфигурация LVDS-буферов интерфейса ЦАП1 | R/W | 0x0003_03FF |
| 0x058 | LVDS_CFG _CLK | Конфигурация LVDS-буферов опорных синхросигналов ADCLK и DA_CLKI | R/W | 0x0000_0003 |
| 0x100 | IOCFG0 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0199 |
| 0x104 | IOCFG1 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x108 | IOCFG2 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0008 |
| 0x10C | IOCFG3 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_000C |
| 0x110 | IOCFG4 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_000C |
| 0x114 | IOCFG5 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_000C |
| 0x118 | IOCFG6 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_000C |
| 0x11C | IOCFG7 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0008 |
| 0x120 | IOCFG8 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0002 |
| 0x124 | IOCFG9 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0000 |
| 0x128 | IOCFG10 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0012 |
| 0x12C | IOCFG11 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0012 |
| 0x130 | IOCFG12 | Конфигурация CMOS-буферов ввода/вывода | R/W | 0x0000_0000 |

Регистр BOOTM (SCTL)

Описание полей регистра BOOTM приведено в таблице Таблица 1.178.

Таблица 1.178  – Формат регистра BOOTM

| Адрес: 0x000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:9] | - | - | R0 | - |
| [8] | EMI_BIS | Отражает состояние вывода EMI_BIS | R | - |
| [7] | C1IS | Отражает состояние вывода C1IS | R | - |
| [6] | C0IS | Отражает состояние вывода C0IS | R | - |
| [5] | TMODE | Отражает состояние вывода TMODE | R | - |
| [4] | - | - | R0 | - |
| [3] | BOOTM_NM | Отражает состояние вывода BOOTM_NM | R | - |
| [2:0] | BOOTM | Отражает состояние выводов BOOTM[2:0] | R | - |

Регистр ARMSTANDBY (SCTL)

Описание полей регистра ARMSTANDBY приведено в таблице Таблица 1.179.

Таблица 1.179  – Формат регистра ARMSTANDBY

| Адрес: 0x004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:2] | - | - | R0 | - |
| [1] | STANDBYWFE | Статус режима WFE: 0x0 – процессор не находится в режиме WFE 0x1 – процессор находится в режиме WFE | R | - |
| [0] | STANDBYWFI | Статус режима WFI: 0x0 – процессор не находится в режиме WFI 0x1 – процессор находится в режиме WFI | R | - |

Регистр SWRSTREQ (SCTL)

Описание полей регистра SWRSTREQ приведено в таблице Таблица 1.180.

Таблица 1.180  – Формат регистра SWRSTREQ

| Адрес: 0x008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:16] | RST_LOCK | Блокировка записи в бит RST_REQ. Для снятия блокировки необходимо записать значение 0x526D. Чтение поля возвращает статус блокировки: 0x1 – блокировка включена 0x0 – блокировка выключена | R/W | 0x1 |
| [15:1] | - | - | R0 | - |
| [0] | RST_REQ | Запись 1 выставляет запрос на системный сброс в блоки CRG | R/W | 0x0 |

Регистр IMEMSD (SCTL)

Некоторые банки внутренней статической памяти в СБИС 1888ВС058 имеют энергосберегающие режимы, управляемые парой сигналов SLP (sleep) и SD (shutdown). Энергосберегающие режимы приведены в таблице Таблица 1.181. Описание полей регистра IMEMSD приведено в таблице Таблица 1.182.

Таблица 1.181  – Энергосберегающие режимы внутренних банков памяти

| Управление |  | Режим |
| --- | --- | --- |
| SLP | SD |  |
| 0 | 0 | Функциональный режим |
| 0 | 1 | Режим сна. Экономия до 30% токов утечки макросов памяти. Данные в ячейках сохраняются. |
| 1 | x | Режим отключения. Экономия до 90% токов утечки макросов памяти. Данные в ячейках теряются. |

Таблица 1.182  – Формат регистра IMEMSD

| Адрес: 0x00C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:10] | - | - | R0 | - |
| [9] | SMB_SLP | Управление сигналом SLP банка памяти SMB | R/W | 0x0 |
| [8] | SMB_SD | Управление сигналом SD банка памяти SMB | R/W | 0x0 |
| [7] | NMB1_SLP | Управление сигналом SLP банка памяти NMB1 | R/W | 0x0 |
| [6] | NMB1_SD | Управление сигналом SD банка памяти NMB1 | R/W | 0x0 |
| [5] | NMB0_SLP | Управление сигналом SLP банка памяти NMB0 | R/W | 0x0 |
| [4] | NMB0_SD | Управление сигналом SD банка памяти NMB0 | R/W | 0x0 |
| [3] | AMB1_SLP | Управление сигналом SLP банка памяти AMB1 | R/W | 0x0 |
| [2] | AMB1_SD | Управление сигналом SD банка памяти AMB1 | R/W | 0x0 |
| [1] | AMB0_SLP | Управление сигналом SLP банка памяти AMB0 | R/W | 0x0 |
| [0] | AMB0_SD | Управление сигналом SD банка памяти AMB0 | R/W | 0x0 |

Регистр CFGMSIC (SCTL)

Описание полей регистра CFGMISC приведено в таблице Таблица 1.183.

Таблица 1.183  – Формат регистра CFGMISC

| Адрес: 0x010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:17] | - | - | R0 | - |
| [16] | DDC1_ADSEL | Выбор каналов АЦП для DDC1: 0x0 – AD2, AD3 0x1 – AD0, AD1 | R/W | 0x0 |
| [15:14] | - | - | R0 | - |
| [13] | ADCLKEN | Отключение синхросигнала с LVDS-входа ADCLK: 0x0 – выключен 0x1 - включен | R/W | 0x0 |
| [12] | DACLKEN | Отключение синхросигнала с LVDS-входа DA_CLKI: 0x0 – выключен 0x1 - включен | R/W | 0x0 |
| [11:10] | - | - | R0 | - |
| [9] | ADCREFSEL | Выбор опорного синхросигнала в CRG_ADC: 0x0 – ADCLK (после делителя) 0x1 – REFCLK | R/W | 0x1 |
| [8] | DACREFSEL | Выбор опорного синхросигнала в CRG_DAC: 0x0 – DA_CLKI (после делителя) 0x1 – REFCLK | R/W | 0x1 |
| [7:6] | - | - |  |  |
| [5] | ADCLKMODE | Режим тактирования АЦП: 0x0 – от CRG_ADC 0x1 – от внешнего LVDS-входа ADCLK | R/W | 0x0 |
| [4] | DACLKMODE | Режим тактирования интерфейса ЦАП: 0x0 – от CRG_DAC 0x1 – от внешнего LVDS-входа DA_CLKI | R/W | 0x0 |
| [3:2] | - | - | R0 | - |
| [1:0] | PRNMC | Поле определяет приоритет ядер NMC при доступе к подсистеме общей памяти SMU: 0x0, 0x1 – циклический приоритет 0x2 - NMU1 приоритетней NMU0 0x3 - NMU0 приоритетней NMU1 | R/W | 0x0 |

Регистр NMUINTREQ (SCTL)

Регистр NMUINTREQ предназначен для генерации прерывания от ARM части к NMU части. Запись 1 в соответствующее поле приводит к генерации прерывания. Прерывание активируется на 1 такт синхросигнала периферийной шины APB, после чего автоматически деактивируется. Описание полей регистра NMUINTREQ приведено в таблице Таблица 1.184.

Таблица 1.184  – Формат регистра NMUINTREQ

| Адрес: 0x014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:6] | - | - | R0 | - |
| [5] | NMC1_NMI | Генерация немаскируемого прерывания к NMC1 | W1 | 0x0 |
| [4] | NMC0_NMI | Генерация немаскируемого прерывания к NMC0 | W1 | 0x0 |
| [3] | NMC1_HPINT | Генерация высокоприоритетного прерывания к NMC1 | W1 | 0x0 |
| [2] | NMC0_HPINT | Генерация высокоприоритетного прерывания к NMC0 | W1 | 0x0 |
| [1] | NMC1_LPINT | Генерация низкоприоритетного прерывания к NMC1 | W1 | 0x0 |
| [0] | NMC0_LPINT | Генерация низкоприоритетного прерывания к NMC0 | W1 | 0x0 |

Регистр NMUINTSTA (SCTL)

Регистр NMUINTSTA отслеживает статус прерываний от NMU части. Активные прерывания отображаются значением 1 в соответствующих битах регистра. Описание полей регистра NMUINTSTA приведено в таблице Таблица 1.185.

Таблица 1.185  – Формат регистра NMUINTSTA

| Адрес: 0x018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:4] | - | - | R0 | 0x0 |
| [3] | NMC1HP_STAT | Состояние высокоприоритетного прерывания от NMC1 | R | 0x0 |
| [2] | NMC0HP_STAT | Состояние высокоприоритетного прерывания от NMC0 | R | 0x0 |
| [1] | NMC1LP_STAT | Состояние низкоприоритетного прерывания от NMC1 | R | 0x0 |
| [0] | NMC0LP_STAT | Состояние низкоприоритетного прерывания от NMC0 | R | 0x0 |

Регистр NMUINTCLR (SCTL)

Регистр NMUINTCLR предназначен для сброса от прерываний от NMU части. Сброс прерываний осуществляется записью 1 в соответствующий бит регистра. Описание полей регистра NMUINTCLR приведено в таблице Таблица 1.186.

Таблица 1.186  – Формат регистра NMUINTCLR

| Адрес: 0x01C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:4] | - | - | R0 | 0x0 |
| [3] | NMC1HP_CLR | Сброс высокоприоритетного прерывания от NMC1 | W1 | 0x0 |
| [2] | NMC0HP_CLR | Сброс высокоприоритетного прерывания от NMC0 | W1 | 0x0 |
| [1] | NMC1LP_CLR | Сброс низкоприоритетного прерывания от NMC1 | W1 | 0x0 |
| [0] | NMC0LP_CLR | Сброс низкоприоритетного прерывания от NMC0 | W1 | 0x0 |

Регистр NMULOAD (SCTL)

Описание полей регистра NMULOAD приведено в таблице Таблица 1.187.

Таблица 1.187  – Формат регистра NMULOAD

| Адрес: 0x020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:2] | - | зарезервировано | R0 | - |
| [1] | NMU1CP_LOAD | Запрос на загрузку NMU1 через коммуникационный порт 0x0 – нет запроса 0x1 – есть запрос При системном сбросе данный бит инициализируются внешним выводом BOOTM_NM1 Сброс бита происходит автоматически после окончания загрузки | R/W | Определяется комбинацией выводов BOOTM_NM & BOOTM1 |
| [0] | NMU0CP_LOAD | Запрос на загрузку NMU0 через коммуникационный порт 0x0 – нет запроса 0x1 – есть запрос При системном сбросе данный бит инициализируются внешним выводом BOOTM_NM0 Сброс бита происходит автоматически после окончания загрузки | R/W | Определяется комбинацией выводов BOOTM_NM & BOOTM0 |

Регистр NMUSTR (SCTL)

Описание полей регистра NMUSTR приведено в таблице Таблица 1.188.

Таблица 1.188  – Формат регистра NMUSTR

| Адрес: 0x024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:10] | - | зарезервировано | R0 | - |
| [9] | SMU_STOP_EN | Статус разрешения отключения тактового сигнала SMU | R | - |
| [8] | - | зарезервировано | R0 | - |
| [7] | NMU1ISOEN | Включение изоляции NMU1 | R/W | 0x0 |
| [6] | - | зарезервировано | R0 | - |
| [5] | NMU1STOP_IAG | Запись 1 формирует сигнал запроса на остановку тактового сигнала. По данному сигналу в процессорной системе NMU1 формируется прерывание. Подпрограмма обработки прерывания должна закончить все обмены и остановить адресный генератор. Сброс бита происходит автоматически после остановки. | R/W | 0x0 |
| [4] | NMU1START_IAG | Запись 1 формирует сигнал запуска адресного генератора NMU1. При системном сбросе и комбинации выводов BOOTM_NM & BOOTM1 = 1 данный бит аппаратно устанавливается в 1 после окончания загрузки по коммуникационному порту. Сброс бита происходит автоматически после запуска. | R/W | 0x0 |
| [3] | NMU0ISOEN | Включение изоляции NMU0 | R/W | 0x0 |
| [2] | - | зарезервировано | R0 | - |
| [1] | NMU0STOP_IAG | Запись 1 формирует сигнал запроса на остановку тактового сигнала. По данному сигналу в процессорной системе NMU0 формируется прерывание. Подпрограмма обработки прерывания должна закончить все обмены и остановить адресный генератор. Сброс бита происходит автоматически после остановки. | R/W | 0x0 |
| [0] | NMU0START_IAG | Запись 1 формирует сигнал запуска адресного генератора NMU0. При системном сбросе и комбинации выводов BOOTM_NM & BOOTM0 = 1 данный бит аппаратно устанавливается в 1 после окончания загрузки по коммуникационному порту. Сброс бита происходит автоматически после запуска. | R/W | 0x0 |

Регистр ADC_START (SCTL)

Описание полей регистра ADC_START приведено в таблице Таблица 1.189.

Таблица 1.189  – Формат регистра ADC_START

| Адрес: 0x030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:5] | - | - | R0 | - |
| [4] | CLKEN | Включение тактовых сигналов, не замаскированных полем CLKEN_MASK | R/W | 0x0 |
| [3:0] | CLKEN_MASK | Маскирование clock gate [3] – AD3_CLKO [2] – AD2_CLKO [1] – AD1_CLKO [0] – AD0_CLKO | R/W | 0x0 |

Регистр ETH_HPROT (SCTL)

Описание полей регистра ETH_HPROT приведено в таблице Таблица 1.190.

Таблица 1.190  – Формат регистра ETH_HPROT

| Адрес: 0x034 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:16] | - | - | R0 | - |
| [15:12] | HPROT_RSIZE0 | Значение сигнала HPROT для операций чтения размером 1 байт | R/W | 0x3 |
| [11:8] | HPROT_RSIZE2 | Значение сигнала HPROT для операций чтения размером 4 байта | R/W | 0x3 |
| [7:0] | HPROT_WSIZE0 | Значение сигнала HPROT для операций записи размером 1 байт | R/W | 0x3 |
| [3:0] | HPROT_WSIZE2 | Значение сигнала HPROT для операций записи размером 4 байта | R/W | 0x3 |

Регистры LVDS_CFG_ADx (SCTL)

Описание полей регистров LVDS_CFG_ADx приведено в таблице Таблица 1.191.

Таблица 1.191  – Формат регистров LVDS_CFG_ADx

| Адрес: 0x040 + 4 × n, где n = 0, 1, 2, 3 - номер интерфейса АЦП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:12] | - | - | R0 | - |
| [11] | TX_MODE | Управление током TX буферов: 0x0 – низкий ток 0x1 – высокий ток [11] ADx_CLKO | R/W | 0x0 |
| [10] | TX_PD | Управление выключением TX буферов: 0x0 – буфер работает 0x1 – буфер выключен (Hi-Z) [10] ADx_CLKO | R/W | 0x1 |
| [9] | RX_CM_ENF | Управление common mode enforcement для RX буферов: 0x0 – выключено 0x1 – включено Бит действует на все RX буфера интерфейса | R/W | 0x0 |
| [8:0] | RX_PD | Управление выключением RX буферов: 0x0 – буфер работает 0x1 – буфер выключен, выход в ядро равен 0 [8] ADx_CLKI [7] ADx_OVR [6] ADx_D12D13 … [0] ADx_D0D1 | R/W | 0x1FF |

Регистры LVDS_CFG_DAx (SCTL)

Описание полей регистров LVDS_CFG_DAx приведено в таблице Таблица 1.192.

Таблица 1.192  – Формат регистров LVDS_CFG_DAx

| Адрес: 0x050 + 4 × n, где n = 0, 1 - номер интерфейса ЦАП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:19] | - | - | R0 | - |
| [18] | TX_MODE | Управление током TX буферов: 0x0 – низкий ток 0x1 – высокий ток Бит действует на все TX буфера интерфейса | R/W | 0x0 |
| [17:16] | TX_PD_CTRL | Управление выключением TX буферов: 0x0 – буфер работает 0x1 – буфер выключен (Hi-Z) [17] DACx_CLKO [16] DACx_SYNC | R/W | 0x3 |
| [15:10] | - | зарезервировано | R/W | - |
| [9:0] | TX_PD_DATA | Управление выключением TX буферов: 0x0 – буфер работает 0x1 – буфер выключен (Hi-Z) [9] DACx_D9 … [0] DACx_D0 | R/W | 0x3FF |

Регистр LVDS_CFG_CLK (SCTL).

Описание полей регистра LVDS_CFG_CLK приведено в таблице Таблица 1.193.

Таблица 1.193  – Формат регистров LVDS_CFG_CLK

| Адрес: 0x058 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биты | Название | Описание | Реж. | Исх. знач. |
| [31:4] | - | - | R0 | - |
| [3:2] | RX_CM_ENF | Управление common mode enforcement для RX буферов: 0x0 – выключено 0x1 – включено [3] DA_CLKI [2] ADCLK | R/W | 0x0 |
| [1:0] | RX_PD | Управление выключением RX буферов: 0x0 – буфер работает 0x1 – буфер выключен, выход в ядро равен 0 [1] DA_CLKI [0] ADCLK | R/W | 0x3 |

Регистры IOCFG0 - IOCFG12 (SCTL)

В СБИС 1888ВС048 некоторые CMOS-буфера ввода/вывода имеют ряд параметров, которые задаются посредством регистров IOCFG0 - IOCFG12:

- P – управляет состоянием двунаправленного вывода при отключенном выходном буфере:

- 0x0 – высокоимпедансное состояние (HI_Z)

- 0x1 – слабая подтяжка к высокому уровню (PU)

- 0x2 – слабая подтяжка к низкому уровню (PD)

- 0x3 – repeater (bus keeper)

- E – управляет нагрузочной способностью (drive strength).

- Кодировка для одноразрядного сигнала:

- 0x0 – 4 мА

- 0x1 – 8 мА

- Кодировка для двухразрядного сигнала:

- 0x0 – 2 мА

- 0x1 – 4 мА

- 0x2 – 8 мА

- 0x3 – 12 мА

- SR – управляет скоростью нарастания фронта (slew rate):

- 0x0 – медленно (SLOW)

- 0x1 – быстро (FAST)

- SMT – управляет гистерезисом (триггер Шмитта):

- 0x0 – нет гистерезиса (DIS)

- 0x1 – есть гистерезис (EN)

В таблице Таблица 1.194 приведено распределение параметров выводов по битам регистров IOCFG.

В круглых скобках после битов регистра указано начальное состояние параметра.

Неиспользуемые биты регистров IOCFG читаются как нули, запись в них игнорируется.

Таблица 1.194  – Отображение параметров CMOS-буферов на регистры IOCFGx

| Вывод СБИС | Параметры CMOS буферов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | SR | SMT |
| EMI_D0 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D1 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D2 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D3 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D4 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D5 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D6 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D7 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D8 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D9 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D10 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D11 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D12 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D13 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D14 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D15 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D16 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D17 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D18 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D19 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D20 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D21 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D22 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D23 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D24 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D25 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D26 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D27 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D28 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D29 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D30 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_D31 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A0 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A1 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A2 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A3 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A4 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A5 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A6 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A7 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A8 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A9 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A10 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A11 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A12 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A13 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A14 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A15 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A16 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A17 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A18 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A19 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_A20 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_A21 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_A22 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_A23 | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| Продолжение | таблицы Таблица 1.194 |  |  |  |
| Вывод СБИС | Параметры CMOS буферов |  |  |  |
|  | P | E | SR | SMT |
| EMI_XCSI | - | - | - | - |
| EMI_XCSO0 | HI_Z | IOCFG0[5:4] (4MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_XCSO1 | HI_Z | IOCFG0[5:4] (4MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_XCSO2 | HI_Z | IOCFG0[5:4] (4MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_XCSO3 | HI_Z | IOCFG0[5:4] (4MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_XOE | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_XWEA | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | DIS |
| EMI_XWE | HI_Z | IOCFG0[3:2] (8MA) | IOCFG0[11] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_XDQM0 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | DIS |
| EMI_XDQM1 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | DIS |
| EMI_XDQM2 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | DIS |
| EMI_XDQM3 | HI_Z | IOCFG0[1:0] (4MA) | IOCFG0[10] (SLOW) | DIS |
| EMI_XRAS | HI_Z | IOCFG0[7:6] (8MA) | IOCFG0[12] (SLOW) | DIS |
| EMI_XCAS | HI_Z | IOCFG0[7:6] (8MA) | IOCFG0[12] (SLOW) | DIS |
| EMI_XRDY_A | - | - | - | - |
| EMI_XRDY | HI_Z | IOCFG0[9:8] (4MA) | IOCFG0[12] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_XSTRB | HI_Z | IOCFG0[9:8] (4MA) | IOCFG0[12] (SLOW) | IOCFG0[13](DIS) |
| EMI_XHOLDA | HI_Z | IOCFG0[9] (4MA) | IOCFG0[12] (SLOW) | DIS |
| EMI_XHOLDO | HI_Z | IOCFG0[9] (4MA) | IOCFG0[12] (SLOW) | DIS |
| EMI_XHOLDI | - | - | - | - |
| EMI_BIS | - | - | - | - |
| EMI_SCLK | - | - | - | - |
| MII_TXCLK | - | - | - | - |
| MII_TXD0 | HI_Z | IOCFG1[0](4MA) | IOCFG1[1](SLOW) | DIS |
| MII_TXD1 | HI_Z | IOCFG1[0](4MA) | IOCFG1[1](SLOW) | DIS |
| MII_TXD2 | HI_Z | IOCFG1[0](4MA) | IOCFG1[1](SLOW) | DIS |
| MII_TXD3 | HI_Z | IOCFG1[0](4MA) | IOCFG1[1](SLOW) | DIS |
| MII_TXEN | HI_Z | IOCFG1[0](4MA) | IOCFG1[1](SLOW) | DIS |
| MII_RXCLK | - | - | - | - |
| MII_RXD0 | - | - | - | - |
| MII_RXD1 | - | - | - | - |
| MII_RXD2 | - | - | - | - |
| MII_RXD3 | - | - | - | - |
| MII_RXER | - | - | - | - |
| MII_RXDV | - | - | - | - |
| MII_RXCOL | - | - | - | - |
| MII_RXCRS | - | - | - | - |
| MDIO | HI_Z | IOCFG1[2](4MA) | SLOW | DIS |
| MDC | HI_Z | IOCFG1[2](4MA) | SLOW | DIS |
| UART0_RXD | IOCFG2[4:3](PU) | 2MA | SLOW | EN |
| UART0_TXD | HI_Z | IOCFG2[0](4MA) | IOCFG2[1] (SLOW) | DIS |
| UART0_CTS | IOCFG2[4:3](PU) | 2MA | SLOW | EN |
| UART0_RTS | HI_Z | IOCFG2[0](4MA) | IOCFG2[1] (SLOW) | DIS |
| UART1_RXD | IOCFG2[4:3](PU) | 2MA | SLOW | EN |
| UART1_TXD | HI_Z | IOCFG2[0](4MA) | IOCFG2[1] (SLOW) | DIS |
| UART1_CTS | IOCFG2[4:3](PU) | 2MA | SLOW | EN |
| UART1_RTS | HI_Z | IOCFG2[0](4MA) | IOCFG2[1] (SLOW) | DIS |
| GPA0 | IOCFG3[4:3](PU) | IOCFG3[0] (4MA) | IOCFG3[1] (SLOW) | IOCFG3[2](EN) |
| GPA1 | IOCFG3[4:3](PU) | IOCFG3[0] (4MA) | IOCFG3[1] (SLOW) | IOCFG3[2](EN) |
| GPA2 | IOCFG3[4:3](PU) | IOCFG3[0] (4MA) | IOCFG3[1] (SLOW) | IOCFG3[2](EN) |
| GPA3 | IOCFG3[4:3](PU) | IOCFG3[0] (4MA) | IOCFG3[1] (SLOW) | IOCFG3[2](EN) |
| GPA4 | IOCFG3[4:3](PU) | IOCFG3[0] (4MA) | IOCFG3[1] (SLOW) | IOCFG3[2](EN) |
| GPA5 | IOCFG3[4:3](PU) | IOCFG3[0] (4MA) | IOCFG3[1] (SLOW) | IOCFG3[2](EN) |
| GPA6 | IOCFG3[4:3](PU) | IOCFG3[0] (4MA) | IOCFG3[1] (SLOW) | IOCFG3[2](EN) |
| GPA7 | IOCFG3[4:3](PU) | IOCFG3[0] (4MA) | IOCFG3[1] (SLOW) | IOCFG3[2](EN) |
| GPB0 | IOCFG4[4:3](PU) | IOCFG4[0] (4MA) | IOCFG4[1] (SLOW) | IOCFG4[2](EN) |
| Продолжение таблицы Таблица 1.194 |  |  |  |  |
| Вывод СБИС | Параметры CMOS буферов |  |  |  |
|  | P | E | SR | SMT |
| GPB1 | IOCFG4[4:3](PU) | IOCFG4[0] (4MA) | IOCFG4[1] (SLOW) | IOCFG4[2](EN) |
| GPB2 | IOCFG4[4:3](PU) | IOCFG4[0] (4MA) | IOCFG4[1] (SLOW) | IOCFG4[2](EN) |
| GPB3 | IOCFG4[4:3](PU) | IOCFG4[0] (4MA) | IOCFG4[1] (SLOW) | IOCFG4[2](EN) |
| GPB4 | IOCFG4[4:3](PU) | IOCFG4[0] (4MA) | IOCFG4[1] (SLOW) | IOCFG4[2](EN) |
| GPB5 | IOCFG4[4:3](PU) | IOCFG4[0] (4MA) | IOCFG4[1] (SLOW) | IOCFG4[2](EN) |
| GPB6 | IOCFG4[4:3](PU) | IOCFG4[0] (4MA) | IOCFG4[1] (SLOW) | IOCFG4[2](EN) |
| GPB7 | IOCFG4[4:3](PU) | IOCFG4[0] (4MA) | IOCFG4[1] (SLOW) | IOCFG4[2](EN) |
| GPC0 | IOCFG5[4:3](PU) | IOCFG5[0] (4MA) | IOCFG5[1] (SLOW) | IOCFG5[2](EN) |
| GPC1 | IOCFG5[4:3](PU) | IOCFG5[0] (4MA) | IOCFG5[1] (SLOW) | IOCFG5[2](EN) |
| GPC2 | IOCFG5[4:3](PU) | IOCFG5[0] (4MA) | IOCFG5[1] (SLOW) | IOCFG5[2](EN) |
| GPC3 | IOCFG5[4:3](PU) | IOCFG5[0] (4MA) | IOCFG5[1] (SLOW) | IOCFG5[2](EN) |
| GPC4 | IOCFG5[4:3](PU) | IOCFG5[0] (4MA) | IOCFG5[1] (SLOW) | IOCFG5[2](EN) |
| GPC5 | IOCFG5[4:3](PU) | IOCFG5[0] (4MA) | IOCFG5[1] (SLOW) | IOCFG5[2](EN) |
| GPC6 | IOCFG5[4:3](PU) | IOCFG5[0] (4MA) | IOCFG5[1] (SLOW) | IOCFG5[2](EN) |
| GPC7 | IOCFG5[4:3](PU) | IOCFG5[0] (4MA) | IOCFG5[1] (SLOW) | IOCFG5[2](EN) |
| GPD0 | IOCFG6[4:3](PU) | IOCFG6[0] (4MA) | IOCFG6[1] (SLOW) | IOCFG6[2](EN) |
| GPD1 | IOCFG6[4:3](PU) | IOCFG6[0] (4MA) | IOCFG6[1] (SLOW) | IOCFG6[2](EN) |
| GPD2 | IOCFG6[4:3](PU) | IOCFG6[0] (4MA) | IOCFG6[1] (SLOW) | IOCFG6[2](EN) |
| GPD3 | IOCFG6[4:3](PU) | IOCFG6[0] (4MA) | IOCFG6[1] (SLOW) | IOCFG6[2](EN) |
| GPD4 | IOCFG6[4:3](PU) | IOCFG6[0] (4MA) | IOCFG6[1] (SLOW) | IOCFG6[2](EN) |
| GPD5 | IOCFG6[4:3](PU) | IOCFG6[0] (4MA) | IOCFG6[1] (SLOW) | IOCFG6[2](EN) |
| GPD6 | IOCFG6[4:3](PU) | IOCFG6[0] (4MA) | IOCFG6[1] (SLOW) | IOCFG6[2](EN) |
| GPD7 | IOCFG6[4:3](PU) | IOCFG6[0] (4MA) | IOCFG6[1] (SLOW) | IOCFG6[2](EN) |
| GPE0 | IOCFG7[4:3](PU) | IOCFG7[0] (4MA) | IOCFG7[1] (SLOW) | IOCFG7[2](DIS) |
| GPE1 | IOCFG7[4:3](PU) | IOCFG7[0] (4MA) | IOCFG7[1] (SLOW) | IOCFG7[2](DIS) |
| GPE2 | IOCFG7[4:3](PU) | IOCFG7[0] (4MA) | IOCFG7[1] (SLOW) | IOCFG7[2](DIS) |
| GPE3 | IOCFG7[4:3](PU) | IOCFG7[0] (4MA) | IOCFG7[1] (SLOW) | IOCFG7[2](DIS) |
| GPE4 | IOCFG7[4:3](PU) | IOCFG7[0] (4MA) | IOCFG7[1] (SLOW) | IOCFG7[2](DIS) |
| GPE5 | IOCFG7[4:3](PU) | IOCFG7[0] (4MA) | IOCFG7[1] (SLOW) | IOCFG7[2](DIS) |
| GPE6 | IOCFG7[4:3](PU) | IOCFG7[0] (4MA) | IOCFG7[1] (SLOW) | IOCFG7[2](DIS) |
| GPE7 | IOCFG7[4:3](PU) | IOCFG7[0] (4MA) | IOCFG7[1] (SLOW) | IOCFG7[2](DIS) |
| SPI0_TXD | HI_Z | IOCFG8[1:0](8MA) | IOCFG8[2] (SLOW) | DIS |
| SPI0_RXD | - | - | - | - |
| SPI0_CLK | HI_Z | IOCFG8[1:0](8MA) | IOCFG8[2] (SLOW) | DIS |
| TD0 | HI_Z | IOCFG9[0] (4MA) | IOCFG9[1] (SLOW) | DIS |
| TD1 | HI_Z | IOCFG9[0] (4MA) | IOCFG9[1] (SLOW) | DIS |
| TD2 | HI_Z | IOCFG9[0] (4MA) | IOCFG9[1] (SLOW) | DIS |
| TD3 | HI_Z | IOCFG9[0] (4MA) | IOCFG9[1] (SLOW) | DIS |
| TD4 | HI_Z | IOCFG9[0] (4MA) | IOCFG9[1] (SLOW) | DIS |
| TD5 | HI_Z | IOCFG9[0] (4MA) | IOCFG9[1] (SLOW) | DIS |
| TD6 | HI_Z | IOCFG9[0] (4MA) | IOCFG9[1] (SLOW) | DIS |
| TD7 | HI_Z | IOCFG9[0] (4MA) | IOCFG9[1] (SLOW) | DIS |
| C0D0 | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0D1 | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0D2 | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0D3 | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0D4 | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0D5 | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0D6 | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0D7 | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0XSTRB | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0XRDY | IOCFG10[5:4](PU) | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | IOCFG10[3](DIS) |
| C0XHOLDO | HI_Z | IOCFG10[1:0](8MA) | IOCFG10[2] (SLOW) | DIS |
| C0XHOLDI | - | - | - | - |
| C0IS | - | - | - | - |
| C1D0 | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| Продолжение таблицы Таблица 1.194 |  |  |  |  |
| Вывод СБИС | Параметры CMOS буферов |  |  |  |
|  | P | E | SR | SMT |
| C1D1 | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1D2 | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1D3 | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1D4 | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1D5 | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1D6 | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1D7 | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1XSTRB | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1XRDY | IOCFG11[5:4](PU) | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | IOCFG11[3](DIS) |
| C1XHOLDO | HI_Z | IOCFG11[1:0](8MA) | IOCFG11[2] (SLOW) | DIS |
| C1XHOLDI | - | - | - | - |
| C1IS | - | - | - | - |
| NRST_PON | - | - | - | - |
| NRST_SYS | HI_Z | IOCFG12[0] (4MA) | SLOW | DIS |
| REFCLK | - | - | - | - |
| TMODE | - | - | - | - |
| BOOTM0 | - | - | - | - |
| BOOTM1 | - | - | - | - |
| BOOTM2 | - | - | - | - |
| BOOTM_NM | - | - | - | - |
| ITSTRB | - | - | - | - |
| WDT | HI_Z | 4MA | SLOW | DIS |
| JTDI | - | - | - | - |
| JTMS | HI_Z | IOCFG12[0] (4MA) | SLOW | DIS |
| JTCK | - | - | - | - |
| JTRSTN | - | - | - | - |
| JTDO | HI_Z | IOCFG12[0] (4MA) | SLOW | DIS |

Блок цифровой обработки сигналов на основе процессорных ядер с архитектурой NeuroMatrix (NMB)

Структурная схема блока цифровой обработки сигналов на основе процессорных ядер с архитектурой NeuroMatrix приведена на рисунке  Рисунок 1.77.

Рисунок 1.77 – Структурная схема блока цифровой обработки сигналов на основе

процессорных ядер с архитектурой NeuroMatrix

Блок NMB состоит из блока общей памяти (SMU) и двух идентичных процессорных систем NMU1 и NMU2, содержащих процессорное ядро DSP процессора NMC3.

Процессорная система NMU на базе DSP ядра NMC3

Состав процессорной системы NMU приведен на рисунке    Рисунок 1.78.

Рисунок 1.78 – Структурная схема процессорной системы на базе DSP

ядра NeuroMatrix Core 3

Процессорная система на базе DSP ядра NeuroMatrix Core 3 содержит следующие функциональные узлы:

NMC3 (NeuroMatrix Core 3) – DSP ядро NeuroMatrix Core 3, которое представляет собой ядро высокопроизводительного векторно-матричного процессора с оригинальной динамической суперскалярной параллельной архитектурой и сверхбольшими словами команд. Обмен ядра с внешним миром осуществляется с помощью шести 64-разрядных шин: команд (IB), скалярных данных (SDB), векторных входных данных (VDIB), весов (WB), векторного регистра (VRB) и векторных выходных данных (VDOB). Описание ядра NMC3 находится в отдельном документе: “СФ - БЛОК NMC3 Техническое описание ЮФКВ.431282.007ТО”.

NMUSC (NMU System Controller) – системный контроллер процессорной системы NMU.

Данный контроллер содержит программно-доступные со стороны NMC3 периферийные регистры и выполняет функции управления прерываниями другим процессорным системам NMU и ARMU и осуществляет вывод на внешние выводы тестовых сигналов.

INTC (Interrupt Controller) – контроллер прерываний, который формирует запрос для NMC3 на одно из следующих внешних прерываний:

- высокоприоритетное и низкоприоритетное от процессорной системы NMU;

- высокоприоритетное и низкоприоритетное от процессорной системы ARMU;

- четыре прерывания от блока DDC;

- два прерывания от блока CORB;

- шесть прерываний от блока ITU;

- четыре прерывание от блока DMAC;

- одно прерывание от блока TIMER0;

- одно прерывание от блока  TIMER1;

- одно прерывание от блока PU;

- одно прерывание от блока передачи TRNSMT;

- одно прерывание для остановки программного счетчика.

а также  соответствующий ему адрес-вектор прерывания (INT VEC).

TIMER0 и TIMER1 – два интервальных 32-разрядных таймера.

Таймеры идентичны по функциям, независимы друг от друга и предназначены для отсчета задаваемых интервалов времени для ядра NMC3. Каждый таймер содержит 32-разрядный счетчик, осуществляющий отсчет временных интервалов. Данный счетчик состоит из рабочего и теневого регистров.

Каждый из таймеров может работать как в непрерывном режиме, так и в режиме однократного запуска. Интервал счета таймера задается программно. В качестве сигнала счета выступает тактовый сигнал процессора. По достижении нулевого значения таймер формирует сигнал прерывания, который может быть обработан блоком прерываний стандартным образом.

PU (Permutation Unit) – блок упаковки/распаковки векторов данных. Данный блок выступает в роли сопроцессора для NMC3, и его задачей  является  преобразование потоковых данных  в такой формат, который более удобен для обработки  в NMC3 (распаковка) или для хранения в  памяти (упаковка). Соответственно, применение блока PU позволяет резко повысить эффективность ядра NMC3 на таких задачах, как корреляция или фильтрация, при этом хранить коэффициенты для той же корреляции или фильтрации, а также результаты обработки в компактном виде. Блок PU аппаратно поддерживает следующие операции:

- Распаковка входного вектора в выходной с элементами заданной большей разрядности (до 64 разрядов), чем в исходном векторе, с возможностью распространения знака или нуля внутри элемента;

- Упаковка входного вектора в выходной с элементами заданной меньшей разрядности (до 1 разряда), чем в исходном векторе, с возможностью выбора любых необходимых разрядов (соседних) внутри элементов с отбрасыванием остальных;

- Преобразование входного вектора в диагональную матрицу (может использоваться для ускорения скалярного произведения векторов в ядре NMC3);

- Запись элементов входного вектора в столбцы выходной матрицы или обратное этому преобразование;

- Доступ к векторам, хранящимся в памяти, с адресацией (начальным смещением) до элемента этих векторов (вплоть до 1 разряда);

- Возможность работы с блоками данных в памяти как с циклическими буферами (вычисление адреса данных по модулю заданного числа).

Более подробно PU описан ниже.

AGU (Address Generator Unit) – блок адресных генераторов, который получает запрос на обмен данными с памятью от ядра NMC3 (начальный и конечный адрес, смещение, число обращений) и затем сам формирует адреса, освобождая от этого процессор. Благодаря 6 шинам ядра NMC3 и наличию в блоке 6 адресных генераторов возможно осуществлять до шести операций ввода-вывода за один такт.

BS (Bus Switch) – шинный коммутатор.

MB (Memory Bank) - банк памяти объёмом 16K64, который может адресоваться до 32- или 64-разрядного слова.

Интервальные таймеры TIMER0 и TIMER1

Таймеры идентичны по функциям, независимы друг от друга и предназначены для отсчета интервалов времени для ядра NMC3. Таймер содержит 32-разрядный счетчик, осуществляющий отсчет  временных  интервалов.  Данный  счетчик  состоит  из  рабочего  и теневого 32- разрядных регистров, как показано на рисунке  1.79.

Таймер может работать как в непрерывном режиме, так и в режиме однократного запуска. Интервал счета таймера задается программно. В качестве сигнала счета выступает тактовый сигнал процессора. По достижении нулевого значения таймер формирует сигнал прерывания.

Таймер имеет следующие программно доступные регистры: рабочий регистр счетчика TMR_CNTw(доступен на чтение), теневой регистр счетчика TMR_CNTs (доступен на запись), регистр состояния TMR_MODE(доступен на запись и на чтение).

Рисунок 1.79- Структурная схема таймера

Теневой и рабочий регистр счетчика имеют одинаковый формат, показанный на рисунке   1.80.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Count_value |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.80 – Регистр счетчика

Поле Count_value (разряды 31-0) задает интервал счета.

Регистр состояния, показанный на рисунке   1.81, управляет режимом работы и запуском таймера.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зарезервировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | M |

Рисунок 1.81 – Формат регистра состояния TMR_MODE

0-й разряд (M) задает режим работы таймера:

0 – режим многократного запуска;

1 – режим однократного запуска.

1-й разряд (E) разрешает или запрещает работу таймера:

0 – таймер не работает;

1 – таймер работает.

В теневой регистр счетчика программно записывается значение, которое одновременно переписывается в рабочий регистр. После запуска таймера рабочий регистр счетчика будет инкрементироваться каждый процессорный такт. Когда рабочий регистр счетчика будет иметь значение 0h, происходит выдача прерывания и в рабочий регистр счетчика переписывается значение теневого регистра. Если таймер работает в режиме однократного запуска, то бит E в регистре состояния сбросится в 0 и таймер остановится. Иначе таймер продолжит свою работу. В процессе работы программно можно прочитать рабочий регистр счетчика, а также остановить таймер, записав 0 в поле E регистра состояния. Если после этого снова в поле E записать 1, то таймер продолжит отсчет с того значения, на котором произошел останов. Таким образом, чтобы отсчитываемый временной интервал составлял:

1 такт - надо записать значение FFFF_FFFFh в теневой регистр счетчика;

2 такта - надо записать значение  FFFF_FFFEh в теневой регистр счетчика;

………..

n тактов - надо записать значение “–n” в дополнительном коде в теневой регистр счетчика.

Максимальный временной интервал 232 процессорных такта, для этого надо записать значение 0000_0000h в теневой регистр счетчика.

Системный контроллер процессорной системы NMU (NMСSС)

Контроллер управляет запросами на прерывание к процессорной системе ARMU и другой процессорной системе NMU, контролирует выводы тестового порта и содержит номер процессорной системы NMU, а также формирует признаки ошибки при обращении ядра NMC3 в память по несуществующим адресам. Контроллер содержит программно-доступный со стороны ядра NMС3 периферийный регистр NMСSCR, который доступен на чтение и запись по адресу периферийного регистра 110111b (pr7) в регистровом окне 0.

Формат регистра NMСSCR приведен на рисунке Рисунок 1.82.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |  | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарезервировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ERPR |  | ERMB2 |  | ERMB1 |  | TD |  |  |  | NMBR | ARMUL | ARMUH | NMUL | NMUH |

Рисунок 1.82 – Формат регистра NMСSCR

0-й разряд (NMUH) - запрос на высокоприоритетное прерывание другой процессорной системе NMU. Запись единицы в данный разряд вызовет высокоприоритетное прерывание в контроллере прерываний (INTC) другой системы NMU. Сброс данного разряда происходит автоматически.

1-й разряд (NMUL) - запрос на низкоприоритетное прерывание другой процессорной системе NMU. Запись единицы в данный разряд вызовет низкоприоритетное прерывание в контроллере прерываний (INTC) другой системы NMU. Сброс данного разряда происходит автоматически.

2-й разряд (ARMUH) - запрос на высокоприоритетное прерывание процессорной системе ARMU. Запись единицы в данный разряд вызовет высокоприоритетное прерывание в системном контроллере (ARMSC) системы ARMU. Сброс данного разряда происходит автоматически.

3-й разряд (ARMUL) - запрос на низкоприоритетное прерывание процессорной системе ARMU. Запись единицы в данный разряд вызовет низкоприоритетное прерывание в системном контроллере (ARMSC) системы ARMU. Сброс данного разряда происходит автоматически.

4-й разряд (NMBR) определяет номер процессорной системы NMU. Данный разряд доступен только для чтения:

0 – для процессорной системы NMU1;

1 – для процессорной системы NMU2;

Попытка записи в данный разряд 0 или 1 не оказывает никакого влияния на его значение.

Поле TD (8-5 разряды) является тестовым портом. Значение, записанное в данное поле, будет через два такта после записи выдано на внешние выводы микросхемы:

на внешние выводы микросхемы TD3 – TD0 для процессорной системы NMU1;

на внешние выводы микросхемы TD7 – TD4 для процессорной системы NMU2.

9-й разряд (ERMB1) - устанавливается, если по шине MB1 было обращение по несуществующим адресам 2_0002h - 3_FFFFh, 6_0002h - 7_FFFFh. При этом реальное обращение будет происходит в память SMU. Данный разряд доступен по чтению и записи.

10-й разряд (ERMB2) - устанавливается, если по шине MB2 было обращение по несуществующим адресам 2_0002h - 3_FFFFh, 6_0002h - 7_FFFFh. При этом реальное обращение будет происходить в память SMU.

11-й разряд (ERPR) устанавливается, если по шине MB1 или MB2 было обращение по несуществующим адресам 10_0000h - 0FFF_FFFFh. При этом запись будет проигнорирована, при чтении получаемые данные не определены.

Старт и остановка выборки команд ядром NMC3

Перед запуском процессорного ядра NMC3 процессорной системы NMU необходимо поместить код исполняемой программы во внутреннюю память соответствующей процессорной системы NMU с адреса 0h. После запуска программного счетчика будет произведена выборка команд с адреса 0h. Это возможно сделать двумя способами: процессорной системой ARMU (возможно только после загрузки ядра ARM) или использовать коммуникационные порты (возможно без начальной загрузки ядра ARM).

Порядок действий при использовании процессорной системы ARMU:

- поместить программу во внутреннюю память NMU средствами процессорной системы ARMU;

- запустить программный счетчик ядра NMC3 путем записи единицы в регистр NMUSTR бит NMUxSTART_IAG (см. 1.6.2.13.11).

Порядок действий при использовании коммуникационных портов:

- Установить вывод BOOT_NMx=1 (или прописать регистр LDR[0]=1 блока PWRC ). Это означает загрузку по коммуникационному порту. Вывод BOOT_NM инициализирует 0-й бит регистра LDR после системного сброса. В процессе работы LDR[0] может быть изменен программно процессорной системой ARMU;

- обеспечить передачу 256 слов размерностью 64 бита по соответствующему коммуникационному порту (для процессорной системы NMU0 используется CP0, для процессорной системы NMU1 используется CP1);

- после приема 256 64-разрядных слов данные будут помещены во внутреннюю память NMU, начиная с адреса 0000h.  После этого запуск ядра NMC3 происходит автоматически.

Программный счетчик ядра NMC3 процессорной системы NMU может быть остановлен. Это может быть использовано:

- для уменьшения потребления;

- перед отключением питания или тактового сигнала;

- для использования внутренней памяти NMU другой процессорной системой.

Для остановки используется программно доступный регистр WAIT_REG. Регистр находится в нулевом опериферийном окне и имеет адрес pr8. Формат WAIT_REG приведен на рисунке Рисунок 1.83.

Рисунок 1.83 – Формат регистра WAIT_REG

S=1 - остановить программный счетчик;

S=0 - не останавливать программный счетчик;

S=1, T=0 - остановка без блокировки SB шины (можно использовать память останавливаемого NMU  другим процессорным системам);

S=1, T=1 - остановка с блокировкой SB шины (нельзя использовать память останавливаемого NMU другим процессорным системам, при этом команды записи игнорируются, а чтение возвращает данные, которые являются неопределенными). Данный останов для отключения питания или тактового сигнала.

Для остановки программного счетчика NMC необходимо:

- очистить конвейер (подать исполняемый NOP со сброшенным битом параллельной работы);

- записать единицу в нулевой бит регистра WAIT_REG (pr8 в нулевом регистровом окне);

- дождаться выполнения записи предыдущей команды;

- подать команду перехода (move_pc, read_pc) на метку.

После повторного запуска программного счетчика (если питание не отключалось) выполнение продолжится с метки, на которую был выполнен переход.

Ниже приведен пример программы для остановки программного счетчика:

nul; nul; nul; nul;

nul; nul; nul; nul;

pr8 = 1;

nul; nul; nul; nul;

nul; nul; nul; nul;

pc = IAG_Stopped;

nul;

<IAG_Stopped>

Для процессорной системы NMU предусмотрено внешнее входное прерывание STOP_IAG, которое извещает, что выборку команд необходимо остановить. Программа обработки прерывания должна содержать программный код, описанный выше, должен быть обязательно выполнен перед отключением питания. Это гарантирует, что все отправленные запросы на чтение данных получили свои данные, и не осталось никаких данных от останавливаемого ядра.

Контроллер прерываний  (INTC)

Контроллер прерываний формирует запрос для ядра NMC3 на одно из следующих внешних прерываний:

- высокоприоритетное и низкоприоритетное от процессорной системы NMU;

- высокоприоритетное и низкоприоритетное от процессорной системы ARMU;

- четыре прерывания от блока DDC;

- два прерывания от блока CORB;

- шесть прерываний от блока ITU;

- четыре прерывание от блока DMAC;

- одно прерывание от блока TIMER0;

- одно прерывание от блока  TIMER1;

- одно прерывание от блока PU;

- одно прерывание от блока передачи TRNSMT;

- одно прерывание для остановки программного счетчика.

Контроллер прерываний формирует соответствующий запросу адрес-вектор прерывания (INTV).

Запросы на прерывания приходят на входы блока INTC IRQ[24:0], как показано на рисунке Рисунок 1.84. По положительному фронту запроса устанавливается соответствующий бит в регистре запросов IRR. Далее на пути сигнала стоит регистр маски IMR. Значение 0 в соответствующем бите разрешает прохождение сигнала, а значение 1 блокирует. Далее схема приоритетов Priority Unit выбирает запрос с наибольшим приоритетом, формирует запрос на прерывания для ядра NMC3 и соответствующий ему адрес-вектор прерывания. Приоритет запросов фиксированный: IRQ0 имеет наивысший приоритет, IRQ15 – наименее приоритетный запрос.

Рисунок 1.84 – Структура контроллера прерываний

Если сигнал INTA имеет активный уровень, то считается, что процессорное ядро NMC3 зафиксировало прерывание, и соответствующий бит регистра IRR сбрасывается. Если сигнал INTA имеет неактивный уровень, то запрос на прерывание INT будет стоять до прихода сигнала INTA. При этом адрес-вектор INTV на выходе блока INTC не фиксируется, т.е. если на вход IRQx поступит более приоритетное прерывание, то адрес-вектор изменится и будет соответствовать более приоритетному прерыванию.

Регистр запросов IRR доступен на чтение и побитовую установку/сброс, регистр маски IMR доступен на чтение и запись со стороны ядра NMС3 по периферийной шине. Коды периферийных регистров приведены таблице     Таблица 1.195.

Таблица 1.195 – Коды для обращения к регистрам блока INTC (периферийные регистры для     	NMC3)

| Код регистра | Регистр – источник | Регистр – приемник |
| --- | --- | --- |
|  | Регистровое окно 0 |  |
| 110100 | IMR | IMR |
| 110101 | IRR | IRRreset |
| 110110 | IRR | IRRset |

Формат регистра IRR приведен на рисунке  Рисунок 1.85. Единица в соответствующем разряде означает запрос на прерывание.

| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IRQ<23:0> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.85 – Формат регистра IRR

Формат регистра IMR приведен на рисунке Рисунок 1.86. Единица в соответствующем разряде означает маскирование запроса (запрос не проходит), 0 – запрос не маскируется (запрос проходит).

| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserved |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMR<32:0> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.86 – Формат регистра IMR

Примечание - Запись в регистр IMR, сброс регистра IRR и т.д. осуществляется на последней ступени конвейера, а сброс регистра INTR в ядре NMC3 осуществляется на первой ступени конвейера, поэтому, если необходимо сбросить какой-либо бит INTR строго после записи/сброса IMR/IRR, необходимо прочистить конвейер. Это возможно несколькими способами, например подачей 9 команд vnul с директивой .wait или записью в PC нового значения. Пример см. ниже:

.wait;

pr5 = 0ffffh;	//clear all request in INT controller

vnul; vnul; vnul; vnul; vnul; vnul; vnul; vnul; vnul;

intr clear 03c0h;

или

.wait;

pr5 = 0ffffh;	//clear all request in INTС

pc = INTR_CLEAR;

<INTR_CLEAR>

intr clear 03c0h;

Список прерываний, которые подаются на входы запросов IRQ, и соответствующий им адрес-вектор, приведен в таблице Таблица 1.196.

Таблица 1.196 – Список внешних прерываний для ядра NMC3

| № прерывания | источник | Адрес вектор |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bin | hex |  |
| 1 | INT_NMUH_IN | 0_1000_0000b | 80h | Самое приоритетное. Высокоприоритетное прерывание от соседнего ядра NMC. |
| 2 | INT_ARMH_IN | 0_1000_1000b | 88h | Высокоприоритетное прерывание от ARM-а |
| 3 | INT_TIMER0 | 0_1001_0000b | 90h | Прерывание от таймера 0 |
| 4 | INT_MTD0 | 0_1001_1000b | 98h | Прерывание от основного временного интервала канала 0 |
| 5 | INT_MTD1 | 0_1010_0000b | A0h | Прерывание от основного временного интервала канала 1 |
| 6 | DDC_CH0_HIGH | 0_1010_1000b | A8h | Высокоприотритетное прерывание от канала предварительной обработки DDC0 |
| 7 | DDC_CH1_HIGH | 0_1011_0000b | B0h | Высокоприотритетное прерывание от канала предварительной обработки DDC1 |
| 8 | INT_AUX0 | 0_1011_1000b | B8h | Прерывание от блока интервальных таймеров (ITU) по дополнительному временному интервалу канала 0 |
| 9 | INT_AUX1 | 0_1100_0000b | C0h | Прерывание от блока интервальных таймеров (ITU) по дополнительному временному интервалу канала 1 |
| 10 | INT_DMAC_MM0 | 0_1100_1000b | C8h | Прерывания от блока DMAC от канала память-память 0 |
| 11 | INT_DMAC_MM1 | 0_1101_0000b | D0h | Прерывания от блока DMAC от канала память-память 1 |
| 12 | INT_START0 | 0_1101_1000b | D8h | Прерывание от блока интервальных таймеров (ITU) по запуску передатчика 0 |
| 13 | INT_START1 | 0_1110_0000b | E0h | Прерывание от блока интервальных таймеров (ITU) по запуску передатчика 1 |
| 14 | INT_DMAC_CP0 | 0_1110_1000b | E8h | прерывание от коммуникационногопорта CP0 |
| 15 | INT_DMAC_CP1 | 0_1111_0000b | F0h | прерывание от коммуникационногопорта CP1 |
| 16 | DDC_CH0_ LOW | 0_1111_1000b | F8h | Низкокоприотритетное прерывание от канала предварительной обработки DDC0 |
| 17 | DDC_CH1_LOW | 1_0000_0000b | 100h | Низкоприотритетное прерывание от канала предварительной обработки DDC1 |
| 18 | INT_TIMER1 | 1_0000_1000b | 108h | Прерывание от таймера 1 |
| 19 | INT_TRNSMT | 1_0001_0000b | 110h | Прерывание от блока передатчика |
| 20 | INT_COR_CH0 | 1_0001_1000b | 118h | Прерывание от блока корреляторов канал 0 |
| 21 | INT_COR_CH1 | 1_0010_0000b | 120h | Прерывание от блока корреляторов канал 1 |
| 22 | INT_PU | 1_0010_1000b | 128h | Прерывание по окончанию работы упаковщика |
| 23 | INT_NMUL_IN | 1_0011_0000b | 130h | Низкоприоритетное прерывание от соседнего ядра NMC |
| 24 | INT_ARML_IN | 1_0011_1000b | 138h | Низкоприоритетное прерывание от ARM-а |
| 25 | STOP_IAG | 1_0100_0000b | 140h | Самое не приоритетное. Прерывание для остановки счетчика команд |

PU (Permutation Unit) – блок упаковки/распаковки векторов данных

Для преобразования потоков данных в формат, удобный для обработки в NMC3, или для хранения в памяти, потоки данных в первом случае распаковываются, а во втором – упаковываются. Этим занимается устройство упаковки/распаковки потоков данных PU (Permutation Unit). Использование PU позволяет резко повысить эффективность NMC3 на таких задачах, как корреляция и фильтрация, при этом хранить коэффициенты для корреляции и фильтрации, а также результаты обработки в компактном виде.

Устройство выполняет распаковку и упаковку потоков данных, при этом элемент входных и выходных данных может иметь размер от 1 до 64 разрядов, результаты могут выдаваться, начиная как с младших элементов, так и со старших. Предусмотрено преобразование матрицы в вектор и распаковка вектора с преобразованием в матрицу.

Блок PU может получать данные от ядра NMC3 или самостоятельно формировать адрес для обращения в память за данными или для записи результата.

Настройка блока осуществляется ядром NMC3 путем записи конфигурационных регистров PU.

Аппаратно поддерживаемые операции

Блок PU обрабатывает длинные последовательности двоичных данных. Элементы данных в последовательности имеют одинаковый размер в диапазоне от 1 до 64 бит. Каждая последовательность данных хранится упакованной в 64-разрядных словах, размещаемых в последовательных ячейках памяти.

Блок PU выполняет обмен с памятью 64-разрядными машинными словами.

Обрабатываемые данные могут восприниматься как числа в дополнительном коде или простые наборы бит. Последовательности данных могут образовывать вектора и/или матрицы.

Вектор представляет собой несколько последовательных данных.

Матрица –  массив (несколько) векторов.

Упаковка входных данных с возможностью выбора любых необходимых разрядов с отбрасыванием остальных. При упаковке настраиваются следующие параметры:

- X – величина, на которую сначала надо сдвинуть весь поток данных (63  X  0);

- N – разрядность входных неупакованных данных (Возможные значения N: 2, 4, 8, 16, 32, 64);

- XS – количество разрядов от начала данного (самого младшего разряда) до первого упаковываемого разряда;

- M – разрядность выходных упакованных данных (N > M. Возможные значения M: 2, 4, 8, 16, 32, 64);

- Использовать при упаковке насыщение или нет. При этом числа считаются как числа, представленные в дополнительном коде. Если насыщение включено, и в старших отбрасываемых разрядах были значащие биты, то результатом операции насыщения будет максимальное положительное (011…1b) число или максимальное отрицательное (100…0b) число. Если же в старших отбрасываемых разрядах не было значащих бит, то насыщения не происходит.

Пример упаковки без насыщения, N=16, M=8, XS=2 представлен на рисунке  Рисунок 1.87.

Рисунок 1.87 – Упаковка без насыщения

Упаковка в слова с одноразрядными данными. При данной операции входные данные должны быть либо “1”, либо “-1”. При этом единица в выходном слове кодирует значение “-1”, а нуль – “1”  При данной упаковке настраиваются следующие параметры:

- N – разрядность входных неупакованных данных (Возможные значения N: 2, 4, 8, 16, 32, 64),

- X – величина, на которую сначала надо сдвинуть весь поток данных, (63  X  0).

Пример  упаковки в вектора с одноразрядными данными при N = 16 приведен на рисунке  Рисунок 1.88.

Рисунок 1.88 – Упаковка в вектора c одноразрядными данными

Распаковка. Распаковка осуществляется распространением знакового разряда или нуля в старших разрядах до необходимой разрядности. При распаковке настраиваются следующие параметры:

X – величина, на которую сначала надо  сдвинуть весь поток данных, (63  X  0),

N - разрядность входных упакованных данных (Возможные значения N: 2, 4, 8, 16, 32, 64);

M – разрядность выходных распакованных данных (N  M, возможные значения M: 2, 4, 8, 16, 32, 64),

Y – шаг, на который надо сдвинуть входной поток, для получения очередного слова для дальнейшей обработки. Более подробное объяснение данного параметра показано  на рисунке Рисунок 1.89.

Распространять знаковый разряд или распространять нуль.

Рисунок 1.89 - Получение слов для обработки из входного потока данных

Пример распаковки для N = 8, M = 16, распространение нулем представлен на рисунке  Рисунок 1.90.

Рисунок 1.90 – Распаковка N=8, M=16,  распространение нулем

Пример распаковки для N = 8, M = 16, распространение знаком представлен на рисунке  Рисунок 1.91.

Рисунок 1.91 – Распаковка N=8, M=16, распространение знаком

Распаковка одноразрядных данных. При данной операции единица во входном слове кодирует значение – “-1”, а нуль – “1”  При данной распаковке настраиваются следующие параметры:

- M – разрядность выходных неупакованных данных (Возможные значения M: 2, 4, 8, 16, 32, 64);

- X – величина, на которую сначала надо  сдвинуть весь поток данных, (63  X  0);

- Y – шаг, на который надо сдвинуть входной поток для получения очередного слова для дальнейшей обработки  (64  Y  1).

Пример распаковки входного слова одноразрядных данных с М = 16 представлен на рисунке Рисунок 1.92.

Рисунок 1.92 – Распаковка входного слова одноразрядных данных

Порядок выдачи данных в выходном слове. Результат может быть выдан, начиная с младших элементов или начиная со старших элементов в выходном слове, как показано на рисунках  Рисунок 1.93 и Рисунок 1.94.

Рисунок 1.93 – Выдача слова, начиная с младших элементов

Рисунок 1.94 – Выдача вектора, начиная со старших элементов

Операции с матрицами. Получение диагональной матрицы. С помощью PU можно из входного вектора получить матрицу, элементы матрицы можно расположить как в главной, так и в побочной диагонали. На рисунке Рисунок 1.95 приведен пример для вектора из четырех элементов. Данное действие выполняется вместе с режимом распаковки.

Рисунок 1.95 – Получение диагональной матрицы

Преобразование диагональной матрицы в вектор. Данное действие является обратным к описанному выше действию.

Получение матрицы, в которой элементы находятся в определенном столбце. С помощью PU из слова, состоящего из элементов размером М, можно получить матрицу, в которой элементы исходного слова стоят в определенном столбце. При этом задается номер столбца, в котором будут размещаться элементы, как показано на рисунке Рисунок 1.96. Данное действие выполняется вместе с режимом распаковки.

Рисунок 1.96– Размещение входного слова в первом столбце матрицы

Преобразование матрицы, в которой элементы находятся в определенном столбце, в вектор. Данное действие является обратным к описанному выше действию. Данное действие выполняется при помощи обычной упаковки с N=64.

Режимы и порядок работы PU

Блок PU может получать данные от ядра NMC3 по шине PU_SB или самостоятельно формировать адрес для обращения в память за данными по шине PU_MB. Для передачи данных от ядра NMC3 к PU в адресном пространстве NMC3 выделен специальный адрес 20001h. При записи данных по этому адресу скалярными или векторными командами данные будут переданы  в  блок  PU  для  обработки.  Запись  скалярными  командам  должна производиться  64-разрядными словами  (регистровыми парами).  Результат  обработки может быть считан ядром NMC3 напрямую из блока PU по шине PU_SB или PU может самостоятельно формировать адрес для записи результата в память по шине PU_MB. Для чтения данных с выхода PU ядро NMC3 использует специально выделенный адрес 20000h. При чтении данных по этому адресу скалярными или векторными командами данные будут считаны из блока PU. Чтение скалярными командами должно производиться 64-разрядными словами (регистровыми парами). Возможны следующие режимы работы блока PU:

- Блок PU получает данные от ядра NMC3 по шине PU_SB[63:0] и записывает результат обработки в память по шине PU_MB;

- Блок PU забирает данные из памяти по шине PU_MB[63:0] и передает данные по запросу от NMC3 по шине PU_SB[63:0];

- Блок PU получает данные по шине PU_SB[63:0] и передает данные по запросу от NMC3 по шине PU_SB[63:0];

- Блок PU не работает.

Предусмотрен следующий порядок работы с блоком PU:

- Настройка конфигурации путем записи в конфигурационные регистры PU процессорным ядром NMC3;

- Запуск блока PU;

- Передача и/или получение данных с помощью команд записи и/или чтения данных ядра NMC3. При этом количество читаемых и записываемых данных должно строго соответствовать заданным настройкам регистров CNT_IN и CNT_OUT;

- Обработка прерывания от устройства. После того, как блок PU заканчивает работу, происходит выдача прерывания. Это говорит о том, что блок готов к настройке на обработку следующего пакета данных.

После системного сброса блок PU переходит в состояние “Блок PU не работает” и находится в этом состоянии до момента программного изменения поля, отвечающего за режим работы. После записи в это поле значения, отличного от 0, блок PU начинает работу в соответствии с тем режимом, который был записан, и прочими настройками, заданными в конфигурационных регистрах.

Конфигурационные регистры

Таблица 1.197 – Коды регистров блока PU (периферийные регистры для NMC3)

| Код регистра | Регистр – приемник |
| --- | --- |
|  | Регистровое окно 1 |
| 110000 | PUR0 |
| 110001 | PUR1 |
| 111000 | PUR2 |
| 111001 | PUR3 |
| 111010 | PUR4 |
| 111011 | PUR5 |
| 111100 | PUR6 |
| 111101 | PUR7 |
| 111110 | PUR8 |
| 111111 | PUR9 |

Регистры блока PU доступны только для записи как периферийные регистры ядра NMC3. Коды регистров блока PU приведены в таблице    Таблица 1.197. Конфигурационные регистры можно разделить на три группы.

Первая группа регистров содержит код операции. Группа состоит из регистров PUR8, PUR9.

Вторая группа регистров PUR7, PUR6, PUR5, PUR4, PUR3 используется для организации счетчиков. Регистры содержат параметры для обращения в память – поля TOP, BOTTOM, FIRST, количество слов, которое нужно принять из процессора или из памяти – поле CNT_IN, количество слов, которое нужно выдать в память или в процессор – поле CNT_OUT.

Третья группа регистров PUR2, PUR1, PUR0 предназначена для экономии аппаратуры и упрощения реализации функциональных блоков. Регистры содержат используемые для разных целей маски. Если неправильно задать значения этих регистров, могут быть получены ошибочные данные.

Регистр PUR9 должен быть записан последним. Порядок записи остальных регистров не важен.

После сброса поле регистра PUR9, отвечающее за режим работы (MODE), принимает значение 0 (блок PU не работает), остальные поля и регистры после сброса не определены.

Структура конфигурационных регистров PU дана ниже.

Регистр PUR9. Регистр доступен на запись со стороны ядра NMC3. Для NMC3 регистр PUR9 является периферийным в регистровом окне 1  и доступен по адресу 111111b (pr15).

Формат регистра PUR9 приведен на рисунке Рисунок 1.97.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зарезервировано |  |  | Xs |  |  |  |  |  | SHIFT |  |  |  |  |  | COLNUM |  |  |  |  |  | COL | DIAG | MATOUT | MATIN | MSB | BIT | SAT | SE | PACK A A | M O D E |  |

Рисунок 1.97 – Формат регистра PUR9

Поле MODE (разряды с 1 по 0) определяет режим работы PU:

00 – PU не работает

01 – Входные данные поступают по шине PU_SB от процессорного ядра NMC3, выходные данные записываются в память по шине PU_MB. Адрес для записи результата вырабатывается блоком PU (PU_SB  PU_MB).

10 – Входные данные поступают по шине PU_MB. Адрес для чтения входных данных вырабатывается блоком PU, выходные данные выдаются на шину PU_SB, которые забирает процессорное ядро NMC3 (PU_MB  PU_SB).

11 – Входные данные поступают по шине PU_SB от процессорного ядра NMC3, выходные данные выдаются на шину PU_SB, которые забирает процессорное ядро NMC3 (PU_SB  PU_SB).

После того, как в поле MODE записано ненулевое значение, и до окончания работы блока (до прерывания от блока) все регистры устройства недоступны для записи.

2  разряд (PACK) определяет режим работы PU распаковки или упаковки:

0 – распаковка,

1 – упаковка.

3  разряд (SE) определяет режим расширения при распаковке:

0 – расширить нулем,

1 – расширить знаком.

4  разряд (SAT) определяет режим насыщения при упаковке:

0 – насыщение выключено,

1 –насыщение включено.

5  разряд (BIT) определяет тип распаковки/упаковки:

0 – обычная распаковка/упаковка,

1 – распаковка/упаковка битовых данных.

6  разряд (MSB) определяет положение элементов в выходном векторе:

0 – выдача вектора, начиная с младших элементов

1 – выдача вектора, начиная со старших элементов

7  разряд (MATIN) определяет тип данных на входе PU:

0 – на входе PU вектор данных,

1 – на входе PU матрица данных.

8  разряд (MATOUT) определяет тип данных на выходе PU для распаковки. Для упаковки данный бит должен быть нулем.

0 – на выходе PU вектор данных,

1 – на выходе PU матрица данных.

9  разряд (DIAG). Данное поле определяет тип матрицы на входе или выходе. Имеет значение:

0 – получение побочной диагонали,

1 – получение главной диагонали.

10  разряд (COL). Выдача столбца матрицы:

0 – нет преобразования данных в столбец матрицы,

1 – есть преобразование данных в столбец матрицы.

Поле COLNUM (16-11 разряды) – номер столбца матрицы, в который надо записать элементы; если в столбце больше одного разряда, то это номер младшего разряда столбца.

Поле SHIFT (22 – 17 разряды) определяет начальный сдвиг. При распаковке это величина X, при упаковке это сумма X+Xs

Поле Xs (28 – 23 разряды) – величина Xs при упаковке,  при распаковке следует записать 0. Значение поля Xs не может быть больше значения поля SHIFT.

Возможные режимы работы устройства и соответствующие им настройки приведены в таблице    Таблица 1.198. Все другие сочетания значений являются запрещенными.

Таблица 1.198 – Список операций блока PU

| Тип операции \ управляющее поле | PACK | BIT | MATIN | MATOUT | DIAG | COL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распаковка/переупаковка | 0 | 0/1 | 0 | 0 | x | x |
| Распаковка с получением элементов в главной диагонали матрицы | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Распаковка с получением элементов в побочной диагонали матрицы | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Распаковка с получением элементов в столбце матрицы | 0 | 0/1 | 0 | 1 | x | 1 |
| Преобразование матрицы с элементами в главной диагонали в вектор | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Преобразование матрицы с элементами в побочной диагонали в вектор | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Упаковка | 1 | 0/1 | 0 | 0 | x | x |

х – значение поля не оказывает влияния на результат.

Регистр PUR8. Регистр доступен на запись со стороны ядра NMC3. Для NMC3 регистр PUR8 является периферийным в регистровом окне 1  и доступен по адресу 111110b (pr14). Формат регистра PUR8 приведен на рисунке Рисунок 1.98.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPE |  |  |  |  |  |  | NPB |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  | MCODE |  |  |  |  |  | NCODE |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.98 – Формат регистра PUR8

Поле NCODE (5 – 0 разряды). Задает разрядность входных данных, возможные значения поля NCODE:

0 – разрядность входных данных 1 бит;

1 – разрядность входных данных 2 бит;

2 – разрядность входных данных 4 бит;

4 – разрядность входных данных 8 бит;

8 – разрядность входных данных 16 бит;

16 – разрядность входных данных 32 бит;

32 – разрядность входных данных 64 бит;

При подаче на вход одноразрядных элементов NCODE = 0 и BIT = 1.

Поле MCODE (11 – 6 разряды). Задает разрядность выходных данных, возможные значения поля MCODE:

0 – разрядность выходных данных 1 бит;

1 – разрядность выходных данных 2 бит;

2 – разрядность выходных данных 4 бит;

4 – разрядность выходных данных 8 бит;

8 – разрядность выходных данных 16 бит;

16 – разрядность выходных данных 32 бит;

32 – разрядность выходных данных 64 бит;

При выдаче одноразрядных элементов M = 0 и BIT = 1.

Поле Y (18 – 12 разряды). Шаг, на который надо сдвинуть входной поток для получения очередного слова для дальнейшей обработки, при распаковке Y = m*N где m = 1, 2,… 64/N, в остальных случаях Y = 64. Значение поля Y не может быть равно 0.

Поле NPB (24 – 19 разряды). Значение, которое вычисляется следующим образом:

при упаковке – 64*M/N,

при распаковке – 64*N/M.

Поле NPE (31-25 разряды) Значение, которое вычисляется:

при упаковке – N/M

при распаковке – 0.

Регистр PUR7. Регистр доступен на запись со стороны ядра NMC3. Для NMC3 регистр PUR7 является периферийным в регистровом окне 1  и доступен по адресу 111101b (pr13). Формат регистра PUR7 приведен на рисунке Рисунок 1.99.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.99 – Формат регистра PUR7

Поле TOP (30-0 разряды) содержит сдвинутое на один бит в сторону младшего разряда значение максимального адреса при обращении к памяти  по шине PU_MB (т.е. разряды адреса с 31 по 1). Нулевой разряд адреса считается равным 0.

Регистр PUR6. Регистр доступен на запись со стороны ядра NMC3. Для NMC3 регистр PUR6 является периферийным в регистровом окне 1  и доступен по адресу 111100b (pr12)

Формат регистра PUR6 приведен на рисунке Рисунок 1.100.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOTTOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.100 – Формат регистра PUR6

Поле BOTTOM (30-0 разряды) содержит сдвинутое на один бит в сторону младшего разряда значение минимального адреса при обращении к памяти  по шине PU_MB (т.е. разряды адреса с 31 по 1). Нулевой разряд адреса считается равным 0.

Регистр PUR5. Регистр доступен на запись со стороны ядра NMC3. Для NMC3 регистр PUR5 является периферийным в регистровом окне 1  и доступен по адресу 111011b (pr11).

Формат регистра PUR7 приведен на рисунке Рисунок 1.101.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIRST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.101 – Формат регистра PUR5

Поле FIRST (30-0 разряды) содержит сдвинутое на один бит в сторону младшего разряда значение первого адреса при обращении к памяти  по шине PU_MB (т.е. разряды адреса с 31 по 1). Нулевой разряд адреса считается равным 0. Ограничение: BOTTOM ≤ FIRST ≤ TOP. Адреса генерируются, начиная с FIRST, каждый следующий адрес получается путем инкрементирования, в случае достижения TOP следующий адрес – BOTTOM.

Регистр PUR4. Регистр доступен на запись со стороны ядра NMC3. Для NMC3 регистр PUR4 является периферийным в регистровом окне 1  и доступен по адресу 111010b (pr10).

Формат регистра PUR7 приведен на рисунке Рисунок 1.102.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNT_IN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.102 – Формат регистра PUR4

Поле CNT_IN (31-0 разряды) содержит количество входных 64-х разрядных слов, которое должно выдать ядро NMC3 на шину PU_SB (для режима MODE = 01, 11)  или которое блок PU должен считать из памяти по шине PU_MB (для режима MODE = 10).

Регистр PUR3. Регистр доступен на запись со стороны ядра NMC3. Для NMC3 регистр PUR3 является периферийным в регистровом окне 1  и доступен по адресу 111001b (pr9). Формат регистра PUR7 приведен на рисунке Рисунок 1.103.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNT_OUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.103 – Формат регистра PUR3

Поле CNT_OUT (31-0 разряды) содержит количество выходных слов, которое должен выдать блок PU на шину PU_SB для ядра NMC3 (для режима MODE = 10, 11)   или на шину PU_MB для записи в память (для режима MODE = 01). После выдачи количества слов, определяемого полем CNT_OUT,  блок PU заканчивает обработку пакета и выдает прерывание ядру NMC3. После этого можно производить настройку и запуск для обработки следующего пакета данных.

Между полями CNT_IN и CNT_OUT есть соотношение при упаковке:

если поле SHIFT регистра PUR9 = 0, то CNT_IN = CNT_OUT * N/M

если поле SHIFT регистра PUR9 > 0, то CNT_IN = CNT_OUT * N/M +1

Если соотношения не выполнены, то возможна некорректная работа блока PU. Например, всегда присылать лишнее слово нельзя, так как при достижении числа уже выданных устройством слов величины CNT_OUT вырабатывается сигнал прерывания, блок PU останавливается, принимает новые значения в конфигурационные регистры, а дополнительное слово данных для предыдущей команды воспримется как первое слово данных для следующей команды.

Регистр PUR2. Регистр доступен на запись со стороны ядра NMC3. Для NMC3 регистр PUR2 является периферийным в регистровом окне 1  и доступен по адресу 111000b (pr8). Формат регистра PUR7 приведен на рисунке Рисунок 1.104.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.104 – Формат регистра PUR2

Поле MASKS (31-0 разряды) содержит маску, которая при упаковке и распаковке имеет разное назначение. При упаковке в поле MASKS единица должна быть в самом старшем разряде каждого числа, в остальных разрядах должны быть нули, как показано на  рисунке Рисунок 1.105.

Рисунок 1.105 - Формат маски MASKS при упаковке

При распаковке в поле MASKS единицы должны стоять в N младших разрядах каждого распаковываемого числа, нули в остальных разрядах,  как показано на  рисунке Рисунок   Рисунок 1.106.

Рисунок 1.106 - Формат маски MASKS при распаковке

Регистры PUR1 и PUR0. Регистры доступны на запись для ядра NMC3. Для NMC3 регистры PUR1 и PUR0 являются периферийными в регистровом окне 1  и доступны по адресам 110001b (pr1), 110000b (pr0) соответственно. Форматы регистров PUR0, PUR1 приведены на рисунках Рисунок 1.107, Рисунок 1.108.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASKSAT<31:0> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.107 – Формат регистра PUR1

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASKSAT<63:32> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.108 – Формат регистра PUR0

Регистр PUR1 содержит младшую часть, а регистр PUR0 старшую часть 64-х разрядного поля MASKSAT<63:0>. Данное поле используется при упаковке и при получении матрицы с элементами в столбце или диагонали. При всех других операциях данное поле не используется и может быть не инициализировано.

При упаковке в поле MASKSAT<63:0> содержится 64/N последовательно расположенных одинаковых частей. Каждая часть содержит N бит. М-1 младших разрядов этой части заполняются нулями, следующие N-M-Xs бит заполняются единицами и оставшиеся Xs+1 разрядов заполняются нулями,  как показано на рисунке  Рисунок 1.109.

Рисунок 1.109. Формат общей части для получения маски MASKSAT при упаковке

Оставшиеся разряды маски получаются путем дублирования этой общей части. Ниже приведен пример полученной маски с общей частью 000…111…000, как показано на рисунке  Рисунок 1.110.

Рисунок 1.110 - Пример полученной маски MASKSAT при упаковке

При получении матрицы с элементами в столбце поле MASKSAT<63:0> содержит единицы в тех разрядах, где должен быть столбец матрицы с данными, как показано на рисунке  Рисунок 1.111.

Рисунок 1.111 - Пример маски MASKSAT при получении матрицы с элементами в столбце

При получении матрицы с элементами в главной или побочной диагонали поле MASKSAT<63:0> содержит единицы в M младших разрядах, как показано на рисунке  Рисунок 1.112.

Рисунок 1.112 - Пример маски MASKSAT при получении матрицы с элементами в главной или побочной диагонали

Система разделяемой памяти (SMU)

Структурная схема системы общей памяти приведена ниже на рисунке Рисунок 1.113.

Рисунок 1.113 - Структурная схема системы общей памяти (SMU)

Система общей памяти может работать на частоте до 512 МГц и содержит следующие функциональные узлы:

BS (Bus Switch) – шинный коммутатор.

SMB (Shared Memory Bank) - банк памяти объёмом 16K64, который может адресоваться до 32- или 64-разрядного слова.

Блок формирования временных шкал и синхронизации с внешними       событиями (ITU)

Блок ITU предназначен для формирования шкалы реального времени и формирования временных интервалов (основного и дополнительного). Данный блок работает на тактовой частоте ADC_CLK.

Принцип работы блока ITU

Блок ITU состоит из счетчика реального времени со схемой формирования запуска каналов передатчика и блока формирования временных интервалов. Структурная схема счетчика реального времени со схемой формирования запуска каналов передатчика приведена на рисунке Рисунок 1.114.

Рисунок 1.114 - Структурная схема блока ITU

Счетчик реального времени состоит из регистров RTCH и RTCL, которые образуют 64-х разрядный счетчик (RTCH формируют старшие разряды счетчика, RTCL формируют младшие разряды счетчика), инкремент которого происходит в каждом такте тактового сигнала ADC_CLK. Для коррекции счетчика используется регистр BRTC. После программной записи значения коррекции в данный регистр, происходит однократное сложение записанного значения с  текущим  значением  счетчика.  Значение  для  коррекции  следует  воспринимать  как 32-разрядное число со знаком в дополнительном коде.

Для формирования сигналов запуска каналов передатчика используются регистры STARTH0,  STARTL0 для запуска канала 0 передатчика, STARTH1,  STARTL1 для запуска канала 1 передатчика. При совпадении счетчика реального времени с записанным значением в регистрах STARTH, STARTL происходит формирование сигнала запуска.

Регистры RTCH_SYN и RTCL_SYN служат для синхронизации с внешним событием (процедура будет описана ниже).

Значение регистра RTCL передается в блок каналов предварительной обработки для формирования информационного заголовка.

Блок ITU содержит две схемы формирования временных интервалов и два интервальных счетчика, сигналы которых подаются на каналы предварительной обработки (одна метка подается на канал 0, другая на канал 1).

Структурная схема одного блока формирования временных интервалов приведена на рисунке Рисунок 1.115. Величина временного интервала программно задается в 32-разрядном теневом регистре STR. Каждый такт содержимое рабочего регистра TR декрементируется. Когда значение TR достигнет нуля, формируется метка основного временного интервала MTD и происходит перезапись значения из регистра STR в регистр TR. Значение 0 регистра STR соответствует формированию метки в каждом такте, значение FFFF_FFFFh - формирование метки каждые 232 тактов. Для коррекции значения регистра TR используется регистр BTR. После программной записи значения коррекции в данный регистр, происходит однократное сложение записанного значения с текущим значением счетчика. Значение для коррекции следует воспринимать как 32-разрядное положительное число. Результат коррекции имеет увеличенную разрядность, на случай если в процессе коррекции случится переполнение. При этом повторную коррекцию можно сделать только после того как дополнительный разряд обнулится в процессе работы. Статус разрешения на повторную коррекцию содержится в регистре CNTRL. Запись в регистр BTR при запрещенной коррекции проигнорирует эту запись.

Рисунок 1.115 - Структурная схема формирования временных интервалов

Сигнал основного интервала времени подается на интервальный счетчик. Структурная схема интервального счетчика представлена на рисунке  Рисунок 1.116.

Рисунок 1.116 - Структурная схема интервального счетчика

Интервальный счетчик состоит из основного и вспомогательного. Основной счетчик осуществляет циклический счет основных временных интервалов. Его регистр MICR (Main Interval Count Register) доступен программисту по чтению и по записи. По сигналу системного сброса счетчик принимает значение 0h. Другой программно-доступный регистр - LMICR (Last Main Interval Count Register) – служит для обнуления MICR  при  достижении им заданного значения. После системного сброса содержимое LMICR равно всем единицам (FFFF_FFFFh), и данное значение не влияет на работу MICR. Для коррекции счетчика используется регистр BMICR. После программной записи значения коррекции в данный регистр, происходит однократное вычитание записанного значения из текущего значения счетчика. Значение для коррекции следует воспринимать как 32-разрядное положительное число. Результат коррекции имеет увеличенную разрядность, на случай, если в процессе коррекции получится отрицательное число. При этом повторную коррекцию можно сделать только после достижения положительного значения с учетом увеличенной разрядности. Статус разрешения на повторную коррекцию содержится в регистре CNTRL. Запись в регистр BMICR при запрещенной коррекции проигнорирует эту запись.

Дополнительный счетчик осуществляет формирование дополнительного временного интервала – Auxiliary Time Discrete для вторичной обработки информации. Каждый основной интервал времени содержимое рабочего регистра AICR декрементируется, когда значение AICR достигнет нуля, формируется сигнал Auxiliary Time Discrete. Для коррекции счетчика используется регистр BAICR. После программной записи значения коррекции в данный регистр, происходит однократное сложение записанного значения с текущим значением счетчика. Значение для коррекции следует воспринимать как 32-разрядное положительное число. Результат коррекции имеет увеличенную разрядность, на случай если в процессе коррекции случится переполнение. При этом повторяю коррекцию можно сделать только после того как дополнительный разряд обнулится в процессе работы. Статус разрешения на повторную коррекцию содержится в регистре CNTRL. Запись в регистр BAICR при запрещенной коррекции проигнорирует эту запись.

При формировании дополнительного временного интервала формируется сигнал запроса на прерывание по дополнительному временному интервалу INT_AUX_ITU, который поступает на входы контроллеров внешних прерываний процессорных систем NMU0, NMU1 и ARMU.

Для синхронизации нескольких микросхем по положительному фронту внешнего сигнала ITSTROB текущее состояние регистров счетчика реального времени и интервальных счетчиков записываются в регистры синхронизации (в названии регистра постфикс _SYN), которые программно доступны по чтению. После анализа этих регистров возможна корректировка регистров при помощи регистров коррекции (BTR, BRTCL, BMICR, BAICR). Кроме того, в этот же момент взводится бит F в регистре SYNR, который программно доступен на чтение и обнуляется после чтения любого регистра синхронизации (в названии регистра постфикс _SYN).

Конфигурационные регистры блока ITU

Управление блоком ITU может осуществляться процессорной системой NMU1, NMU2  или процессорной системой ARMU. Чтение и запись конфигурационных регистров блока ITU производится скалярными командами ввода/вывода и равносильно чтению и записи в определенные ячейки памяти. Адреса регистров блока ITU для процессорной системы NMU1 и NMU2 совпадают и приведены в таблице Таблица 1.199.

Таблица 1.199 – Адреса регистров блока ITU в адресном пространстве NMU1 и NMU2

|  | источник | Адрес вектор в пространстве NMU, hex | Адрес вектор в пространстве ARMU, hex | Состояние после системного сброса | Регистр доступен на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чтение | Запись |
| 1 | RTCL | 000С_8000 | 0032_0000 | 0000_0000 | + | + |
| 2 | RTCH | 000С_8002 | 0032_0008 | 0000_0000 | + | + |
| 3 | BRTCL | 000С_8004 | 0032_0010 | 0000_0000 |  | + |
| 4 | RTCH_SYN | 000С_8040 | 0032_0100 | не определено | + |  |
| 5 | RTCL_SYN | 000С_8042 | 0032_0108 | не определено | + |  |
| 6 | STARTL0 | 000С_8006 | 0032_0018 | не определено | + | + |
| 7 | STARTH0 | 000С_8008 | 0032_0020 | не определено | + | + |
| 8 | STARTL1 | 000С_800A | 0032_0028 | не определено | + | + |
| 9 | STARTH1 | 000С_800C | 0032_0030 | не определено | + | + |
| 10 | STR0 | 000С_8010 | 0032_0040 | 0001_F3FF | + | + |
| 11 | TR0 | 000С_8012 | 0032_0048 | 0000_0000 | + | + |
| 12 | BTR0 | 000С_8014 | 0032_0050 | 0000_0000 |  | + |
| 13 | TR0_SYN | 000С_8044 | 0032_0110 | не определено | + |  |
| 14 | MICR0 | 000С_8016 | 0032_0058 | 0000_0000 | + | + |
| 15 | LMICR0 | 000С_8018 | 0032_0060 | FFFF_FFFF | + | + |
| 16 | BMICR0 | 000С_801A | 0032_0068 | 0000_0000 |  | + |
| 17 | MICR0_SYN | 000С_8046 | 0032_0118 | не определено | + |  |
| 18 | SAICR0 | 000С_801C | 0032_0070 | 0000_03E7 | + | + |
| 19 | AICR0 | 000С_801E | 0032_0078 | 0000_0000 | + | + |
| 20 | BAICR0 | 000С_8020 | 0032_0080 | 0000_0000 |  | + |
| 21 | AICR0_SYN | 000С_8048 | 0032_0120 | не определено | + |  |
| 22 | STR1 | 000С_8030 | 0032_00C0 | 0001_F3FF | + | + |
| 23 | TR1 | 000С_8032 | 0032_00C8 | 0000_0000 | + | + |
| 24 | BTR1 | 000С_8034 | 0032_00D0 | 0000_0000 |  | + |
| 25 | TR1_SYN | 000С_804A | 0032_0128 | не определено | + |  |
| 26 | MICR1 | 000С_8036 | 0032_00D8 | 0000_0000 | + | + |
| 27 | LMICR1 | 000С_8038 | 0032_00E0 | FFFF_FFFF | + | + |
| 28 | BMICR1 | 000С_803A | 0032_00E8 | 0000_0000 |  | + |
| 29 | MICR1_SYN | 000С_804C | 0032_0130 | не определено | + |  |
| 30 | SAICR1 | 000С_803C | 0032_00F0 | 0000_03E7 | + | + |
| 31 | AICR1 | 000С_803E | 0032_00F8 | 0000_0000 | + | + |
| 32 | BAICR1 | 000С_8022 | 0032_0088 | 0000_0000 |  | + |
| 33 | AICR1_SYN | 000С_804E | 0032_0138 | не определено | + |  |
| 34 | SYNR | 000С_8054 | 0032_0150 | 0000_0000 | + |  |
| 35 | CNTRrst | 000С_8050 | 0032_0140 | 0000_0909 | + | + |
| 36 | CNTRset | 000С_8052 | 0032_0148 |  | + | + |

Регистры  RTCL,  RTCH   доступны   на   запись  и  на  чтение.  Регистры  образуют 64-разрядный счетчик, инкремент которого осуществляется в каждом такте. Регистр RTCH содержит старшие 32 бита счетчика, регистр RTCL содержит младшие 32 бита счетчика.

Регистры BRTCL, BTR0, BTR1, BMICR0, BMICR1, BAICR0, BAICR1 доступны на запись. Регистры служат для корректировки регистров счетчиков RTC, TR0, TR1, MICR0, MICR1, AICR0, AICR1 соответственно. После программной записи значения коррекции в данный регистр, происходит однократное сложение (вычитание) записанного значения с текущим значением счетчика. Значение для  коррекции  (BIAS)  следует  воспринимать  как 32-разрядное число со знаком в дополнительном коде. Формат регистров приведен на рисунке Рисунок 1.117.

| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.117 – Формат регистра BRTCL, BTR0, BTR1, BMICR0, BMICR1, BAICR0, BAICR1

Регистры STARTLx, STARTHx доступны на запись и чтение и содержат значения, при совпадении с которыми значения счетчика реального времени и установленных битах EN_START0/EN_START1 регистра CNTRL, формируется сигнал запуска каналов передатчика. Регистры STARTL0/ STARTLH0 используются для формирования сигнала запуска передатчика канала 0, регистры STARTL1/ STARTLH1 используются для формирования сигнала запуска передатчика канала 1.

Регистр STRх и TRx – теневой и рабочий регистры, определяющие длительность основного временного интервала. Регистры доступны на запись и чтение, формат регистров приведен на рисунке Рисунок 1.118.

| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.118 – Формат регистров STR, TR

Поле Tms (31-0 разряды) определяет период основного временного интервала, выраженного в тактах тактового сигнала CLK_ADC. Значение регистра STR переписывается в регистр TR при достижении нулевого значения регистром TR.

Регистры SAICR и AICR – теневой и рабочий регистры, определяющие период дополнительного временного интервала. Регистры доступны на запись и чтение. Формат регистров приведен на рисунке Рисунок 1.119.

| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.119 – Формат регистров SAICR и AICR

Поле Taux (31-0 разряды) определяет период дополнительного временного интервала. Период дополнительного временного интервала выражается в количестве основных временных интервалов. Количество задается в поле Taux.

После системного сброса значение поля Taux принимает значение 3E7h, что соответствует периоду дополнительного временного интервала равного 1000 периодам основного временного интервала.

Регистр MICR – 32-разрядный счетчик основных временных интервалов, доступен на запись и чтение. Регистр содержит текущий номер основного временного интервала. После системного сброса значение регистра равно нулю.

Регистр LMICR – 32-разрядный регистр, определяющий сброс регистра MICR, доступен на запись и чтение. После системного сброса значение регистра имеет значение FFFF_FFFFh.

Регистр состояния SYNR доступен на чтение. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.120.

| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зарезервировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |

Рисунок 1.120 – Формат регистра SYNR

Бит F (0-й разряд) показывает, что производилась синхронизация с помощью сигнала ITSTROB. Бит устанавливается, когда приходит положительный фронт ITSTROB. Сброс происходит после чтения любого регистра синхронизации (RTCH_SYN, RTCL_SYN, TR0_SYN, TR1_SYN, MICR0_SYN, MICR1_SYN, AICR0_SYN, AICR1_SYN).

RTCH_SYN, RTCL_SYN, TR0_SYN, TR1_SYN, MICR0_SYN, MICR1_SYN, AICR0_SYN, AICR1_SYN -  регистры синхронизации, доступные на чтение. Информация в данные регистры записывается из основных регистров (RTCH, RTCL, TR0, TR1, MICR0, MICR1, AICR0, AICR1) по приходу положительного фронта ITSTROB.

Регистр управления CNTR доступен  по битовой установке/сбросу и чтению. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.121.

| 31 | 18 | 17 | 16 | 15 |  | 14 | 8 | 7 |  | 6 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| резерв |  | EN_START |  | резерв |  | INTMR 1 |  | резерв |  | INTMR0 |  |

Рисунок 1.121 – Формат регистра CNTR

Поле INTMRx натройка работы интервального таймера:

INTMR[0] - разрешение формирования основного интервала.

0 - генерация запрещена;

1 - генерация разрешена;

INTMR[1] - разрешение формирования дополнительного интервала.

0 - генерация запрещена;

1 - генерация разрешена;

INTMR[2] - выбор временного интервала для метки каналов DDC:

0 - основной временной интервал;

1 - дополнительный временной интервал;

INTMR[3] - маскирование метки для каналов DDC:

0 - метка проходит;

1 - метка маскируется;

INTMR[4] - запрещение коррекции регистра TR (доступно только для чтения).

0 - коррекция разрешена;

1 - коррекция запрещена;

INTMR[5] - разрешение коррекции регистра MICR (доступно только для чтения).

0 - коррекция разрешена;

1 - коррекция запрещена;

INTMR[6] - разрешение коррекции регистра AICR(доступно только для чтения).

0 - коррекция разрешена;

1 - коррекция запрещена;

Поле EN_START0/ EN_START1 - разрешает генерацию сигнала запуска каналов передатчика при совпадении значений регистров SARTL/SARTH cо значениями регистров RTCL/RTCH :

0 - генерация сигнала запуска запрещена.

1 - генерация сигнала запуска разрешена.

Устройство предварительной обработки данных (DDC)

Устройство предварительной обработки данных (DDC) предназначено для предварительной обработки оцифрованного входного сигнала и состоит из 2 одинаковых каналов. Структура канала представлена ниже на рисунке Рисунок 1.122.

Рисунок 1.122 - Структура канала DDC

Канал обеспечивает обработку входных данных, поступающих с частотой до 128 МГц с внешних АЦП, с их последующей упаковкой в 64-разрядные слова для записи в память. Канал состоит из:

- блока ПДП по чтению данных из памяти (распаковщика);

- входного коммутатора;

- гетеродина;

- комплексного смесителя;

- дециматора (накапливающего сумматора);

- нормализаторов H0, H1, H2;

- двух КИХ-фильтров для каждой составляющей комплексного сигнала;

- двух БИХ-фильтров для каждой составляющей комплексного сигнала;

- двух наборов согласованных фильтров для каждой составляющей комплексного сигнала;

- вычислителя пиков и порогов;

- схемы сравнения (компаратора);

- блока накопления и упаковки (БНУ);

- арбитра канала записи в память (ПДП);

- схемы управления каналом.

Работа с каналом состоит из следующих действий:

- программная настройка канала;

- запуск канала;

- перестройка канала в процессе работы;

- останов канала.

Запуск, останов, изменение параметров каналов осуществляются строго по меткам, формируемым интервальным счетчиком блока ITU.

Блок DDC работает на частоте CLK_DDC, которая в четыре раза выше частоты работы внешних АЦП (CLK_ADC), при этом данные поступают в канал DDC с асинхронного FIFO один раз в четыре такта частоты CLK_DDC. К данным,  поступающим из асинхронного FIFO, относятся: комплексные числа-отсчеты (формируемые внешними АЦП) и соответствующие им значения интервального счетчика и сигнала временной метки (формируемые блоком ITU).

Блок прямого доступа в память по чтению данных (распаковщик)

Блок доступа в память по чтению данных, предназначен для чтения исходных данных из памяти 64-х разрядными словами.

Данные располагаются в памяти в следующем формате: каждое 64-разрядное слово памяти, показанное на ресунке рисунок Рисунок 1.123, содержит в себе два 30-разрядных отсчета исходных данных. Младший отсчет располагается в младших 32 разрядах слова памяти, старший отсчет – в старших  32  разрядах.  Каждый  отсчет  представляет  собой  комплексное число, 15-битная действительная составляющая которого располагается в младших 16-ти разрядах  каждой 32-разрядной части слова памяти, а 15-битная мнимая составляющая числа – в старших 16 разрядах этой части.

Рисунок 1.123 - Расположение исходных данных в памяти

Чтение данных из памяти осуществляется страницами. При этом поддерживаются два режима вычитывания данных:

- Кольцевой буфер. В этом случае устройству доступа в память до начала работы передаются базовые адреса и размеры от одной до трех страниц в памяти, из которых закольцовано будет производиться вычитывание данных.

- Последовательный буфер. В этом случае пользователь, по мере готовности, сообщает устройству доступа в память базовый адрес и размер очередной страницы памяти, подлежащей чтению.

Более подробная информация об организации работы с блоком представлена в разделе 1.6.5.17.1.4.

Считанные из памяти 64-разрядные данные распаковываются, и каждый новый отсчет (15-разрядные действительная и мнимая составляющие комплексного числа) передается на входной коммутатор канала не чаще, чем один раз в четыре такта частоты CLK_DDC.

Входной коммутатор канала

Входной коммутатор обеспечивает выбор источника входных данных. Источниками входных данных могут быть внешний АЦП или внешняя (по отношению к каналу) память. Использование данных из памяти предусмотрено для отладки алгоритмов работы и не является основным режимом работы устройства.

На рисунке Рисунок 1.124 представлена схема входного коммутатора канала.

Данные, поступающие с АЦП, представляют собой 14-битные действительную (adc_re) и мнимую (adc_im) части комплексного числа-отсчета. Отсчеты поступают на вход коммутатора не чаще, чем один раз в четыре такта частоты CLK_DDC.

Данные, поступающие с АЦП, подвергаются коррекции – смещению на некоторую постоянную величину (ADC_ADD_VAL_RE, ADC_ADD_VAL_IM), которая задается в дополнительном коде. Коррекция данных производится в режиме без насыщения с увеличением разрядности результата. Получаемые 15-разрядные знаковые действительная и мнимая части комплексного числа, затем передаются в канал на обработку.

Рисунок 1.124 - Структурная схема входного коммутатора

В случае работы с данными из памяти, 15-разрядные данные, поступающие из блока ПДП по чтению данных, передаются в канал на обработку.

Также в коммутаторе канала поддержана возможность выдачи в канал только действительной составляющей отсчета (режим ONLY_RE), мнимая составляющая в этом случае обнуляется.

Управление мультиплексорами коммутатора осуществляется через программно доступный регистр управления CTRL (см. пункт 1.6.5.17.1.3).

Корректирующие константы значений АЦП задаются через программно доступный регистр ADC_ADD_VALUE (см. пункт 1.6.5.17.4.3).

Схема формирования синуса и косинуса (гетеродин)

Схема формирует восьмиразрядные значения синуса и косинуса с заданной частотой.

Схема состоит из 32-разрядного регистра текущей фазы FT_R, регистра частоты FQ_R, сумматора и таблицы, как показано на рисунке  рисунок Рисунок 1.125.

С приходом новых данных (в общем случае каждый четвертый такт частоты CLK_DDC) происходит суммирование регистров FT_R и FQ_R с записью результата в регистр FT_R.

32-разрядное значение текущей фазы FT_R поступает в блок округления. Поддерживаются следующие режимы округления значения фазы:

- округление к меньшему целому – простое отбрасывание не используемых бит;

- округление к большему целому – к результату прибавляется 1 в случае, если в отбрасываемых битах имеется хотя бы одна единица;

- округление к ближайшему целому – старший отбрасываемый бит прибавляется к результату;

- округление к ближайшему четному – к результату прибавляется 1, если старший отбрасываемый бит равен единице, а в остальных отбрасываемых битах или младшем неотбрасываемом бите есть хотя бы одна единица.

Получаемое в результате округления 10-разрядное число является индексом таблицы для получения значений синуса и косинуса. Таблица содержит в себе по 256 значений, задающих кривые первой четверти периода синусоиды и косинусоиды (целые положительные значения от 0 до 127). Таким образом, младшие 8 бит округленного значения фазы выбирают значение из таблицы синусов/косинусов, а старшие два бита выбирают необходимую четверть периода. Выходные значения синуса и косинуса – целые числа в диапазоне -128…+127. Разрядность 8 бит.

Рисунок 1.125 - Структурная схема гетеродина

Пользователь имеет возможность запретить работу блока гетеродина. В этом случае блок выдает постоянные значения: SIN = 0x00 (0) и COS = 0x01 (+1), это в свою очередь приводит к тому, что комплексный смеситель пропускает через себя поток данных в неизменном виде.

Память гетеродина для хранения таблицы синусов, косинусов имеет однопортовое исполнение (для уменьшения размеров памяти), что исключает возможность одновременного чтения и записи ячеек памяти. В связи с этим работа с памятью разделена на два этапа – “конфигурирование” (программное заполнение памяти новыми значениями) и “эксплуатация” (чтение необходимых значений из памяти).

По ходу работы устройства возможна реконфигурация блока гетеродина. Реконфигурация производится строго по меткам времени от интервального таймера.

При реконфигурации блока гетеродина возможно:

- обнуление обратной связи регистра текущей фазы FT_R;

- однократное добавление регистра начального смещения FT_I, что обеспечивает корректировку фазы при старте и в процессе работы канала;

- прием нового значения из программируемого регистра частоты FQ_I, с его одновременным сохранением в регистре FQ_R;

- изменение режима округления значений фазы FT_R.

Значения FQ_I, FT_I задаются программно. Формула для расчета частоты синуса и косинуса и обратно приведены ниже:

f = fd ˣ code / 232

code = [f ˣ 232 /fd]

| где | f | – | частота гетеродина, выраженная в Герцах; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | code | – | значение регистра FQ_I[31:0]; |
|  | fd | – | частота оцифровки входных данных, выраженная в Герцах. |

Формулы для вычисления смещения фазы гетеродина , выраженной в радианах, в зависимости от кода в регистре FT_I[31:0] и обратно приведены ниже:

= code ˣ 2 ˣ  / 232

code = [ ˣ 232 /(2 ˣ )]

| где | code | – | значение регистра FT_I[31:0]. |
| --- | --- | --- | --- |

По метке времени происходит запись текущего значения фазы FT_R в регистр FT_O, который доступен для чтения.

Комплексный смеситель

Комплексный смеситель выполняет комплексное умножение входных данных, поступающих с коммутатора, и значений синуса и косинуса, поступающих с гетеродина:

AU_RE[23:0] = DATA_re[14:0] ˣ cos[7:0] - DATA_im[14:0] ˣ sin[7:0]

AU_IM[23:0] = DATA_re[14:0] ˣ sin[7:0] + DATA_im[14:0] ˣ cos[7:0]

| где | AU_RE, AU_IM | – | результаты арифметических операций комплексного смесителя, которые поступают на нормализатор H0; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DATA_re, DATA_im | – | данные, поступающие с коммутатора; |
|  | sin, cos | – | значение синуса и косинуса, поступающее с гетеродина. |

Комплексный смеситель вносит задержку в распространение данных по каналу, равную одному такту частоты CLK_DDC.

Блок КИХ-фильтров

КИХ-фильтр (фильтр с конечной импульсной характеристикой), называемый также нерекурсивным, – это один из видов линейных цифровых фильтров, импульсный отклик которого содержит лишь конечное число ненулевых отсчетов.

Блок КИХ-фильтров состоит из двух КИХ-фильтров 64 порядка: один для обработки действительной составляющей комплексных отсчетов, другой – для мнимой составляющей. Математически работу блока КИХ-фильтра можно представить как:

Dout_rei= j=0N-1Wj×D_rei-j

Dout_imi= j=0N-1Wj×D_imi-j

| где | D_rei-j, D_imi-j | – | действительная и мнимая составляющие комплексных данных, поступающих в блок КИХ-фильров. Разрядность каждой составляющей комплексного числа-отсчета – 16 бит; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wj | – | действительные веса КИХ-фильтра разрядностью 16 бит; |
|  | Dout_re, Dout_im | – | комплексный результат фильтрации (поступает в блок дециматора); |
|  | N | – | порядок фильтра. N = 64. |

В общем виде блок КИХ-фильтров состоит из двух сдвиговых регистровых цепочек данных Dre_0 – Dre_63 и Dim_0 – Dim_63, регистров весов W_0 – W_63, умножителей и сумматоров, как показано на рисунке рисунок Рисунок 1.126.

Рисунок 1.126 - Структурная схема блока КИХ-фильтров

В связи с тем, что входные данные поступают из блока коммутатора раз в четыре такта, каждый КИХ-фильтр 64 порядка может быть представлен в виде четырех последовательно работающих фильтров 16 порядка, имеющих общую вычислительную часть, и накопителя частичных сумм, который будет выдавать результирующее значение раз в четыре такта. Реализованная структурная схема одного из КИХ-фильтров представлена на рисунке Рисунок 1.127.

Рисунок 1.127 - Реализованная схема КИХ-фильтра

Пользователь может менять коэффициенты КИХ-фильтров по ходу работы устройства. Изменения вступают в силу одновременно с приходом первого отсчета нового кадра данных.

Блок КИХ-фильтров вносит задержку в распространение данных по каналу, равную 6 тактам частоты CLK_DDC.

Дециматор (накапливающий сумматор)

Структурная схема накапливающего сумматора приведена на рисунке Рисунок 1.128.

Дециматор – блок, обеспечивающий снижение потока данных исходя из значения коэффициента децимации. Коэффициент децимации задается программно и может принимать значения от нуля (децимация не производится) до 1023 (выдача последнего из каждых 1024-х отсчетов). При этом для правильной работы согласованного фильтра коэффициент децимации должен принимать значение не меньше 3 (выдача последнего из каждых четырех отсчетов).

В дециматоре предусмотрена функция накапливающего сумматора. Накапливающий сумматор осуществляет накопление заданного числа отсчетов и выдачу одного результата для всего интервала накопления. Число накоплений задается программно. Накопление производится для каждой составляющей комплексного сигнала. Разрядность аккумуляторов RE_ACC и IM_ACC выбрана таким образом, что переполнение исключено. Поскольку разрядность входных данных составляет 38 бит, а максимальный размер интервала накопления – 1024, то разрядность аккумуляторов и, соответственно, выходных данных блока дециматора составляет 48 бит.

Так как данные разбиты на кадры, то, в общем случае, число данных в кадре может быть не кратно числу накоплений. В этом случае децимация или накопление НЕ прекращаются по границе кадра!

Рисунок 1.128 - Структурная схема накапливающего сумматора

Пользователь может менять параметры дециматора по ходу работы устройства. К параметрам дециматора относятся: выбор режима децимации/накопления, выбор коэффициента децимации/интервала накопления. Новые параметры применяются в момент поступления данных нового кадра, одновременно с этим текущее состояние дециматора сбрасывается в исходное.  При этом, если начало нового кадра данных не совпадает с концом интервала децимации/накопления данных предыдущего кадра, происходит потеря результата для этого неполного интервала. Дециматор уведомит об этом пользователя выставлением прерывания DEC_LOST_DATA  и отображением в статусном регистре DEC_LOST_DATA_NUM номера данных интервала децимации/накопления, на которых произошла смена параметров.

Дециматор вносит задержку в распространение данных по каналу, равную 1+(коэффициент децимации ˣ 4) тактов частоты CLK_DDC.

Блоки нормализации  Н0, H1

Блоки нормализации расположены после арифметических блоков и служат для уменьшения разрядности данных после накопления или арифметических операций. Задача блоков нормализации – формирование выходного 16-разрядного значения путем выбора 15-ти смежных разрядов входного данного и копирования его знакового разряда. Нормализация производится относительно задаваемого пользователем номера разряда входного данного – которое будет считаться старшим незнаковым разрядом в формируемом 16-битном результате. В зависимости от выбранного значения могут отбрасываться старшие и/или младшие разряды исходного данного.

В случае, когда не существует младших отбрасываемых разрядов, 15-разрядное тело результирующего значения циклически заполняется выбираемыми разрядами исходного значения от старшего к младшему. Знаковый разряд исходного значения копируется в знаковый разряд результирующего значения.

В случае, когда существуют младшие отбрасываемые разряды, производится округление исходного значения одним из указанных ниже способов, а затем из округленного значения выбираются 15 смежных бит для формирования результирующего значения. Округленное значение имеет увеличенную на единицу разрядность. Знаковый разряд округленного значения копируется в знаковый разряд результирующего значения.

Блоки нормализации поддерживают работу в режиме насыщения (который является основным режимом работы блоков). В этом случае, при наличии в старших отбрасываемых разрядах хотя бы одного бита, не равного значению знака, результирующее значение приводится  к максимальному или минимальному возможному (в зависимости от знака). В случае округления исходного значения (при наличии младших отбрасываемых разрядов) анализируются старшие отбрасываемые разряды округленного значения. Таким образом, если в старших отбрасываемых разрядах исходного значения не было бит, не равных знаку (старшему разряду), но они появляются там после округления, а результирующее значение приводится к максимальному или минимальному возможному в зависимости от знака округленного значения.

Рисунок 1.129 - Примеры работы нормализатора

На рисунке Рисунок 1.129 проиллюстрированы некоторые из режимов работы нормализатора.

Пользователь имеет возможность настраивать следующие параметры нормализаторов:

- выбор разряда входных данных, который будет считаться старшим незнаковым разрядом в нормализованном 16-битном результате.

- режим округления результата (при наличии младших отбрасываемых бит во входном данном):

- округление к меньшему целому – простое отбрасывание неиспользуемых бит;

- округление к большему целому – к результату прибавляется 1 в случае, если в младших отбрасываемых битах имеется хотя бы одна единица;

- округление к ближайшему целому – старший из младших отбрасываемых бит прибавляется к результату.

- включение/выключение насыщения. Настройка насыщения играет роль в случаях переполнения – ситуации, когда хотя бы один из старших отбрасываемых разрядов (после округления) не равен знаковому. Если включен режим насыщения, то при переполнении на выходе блока нормализации будет максимальное положительное или максимальное отрицательное число.

Изменение параметров блока нормализации возможно по ходу работы устройства. Новые параметры, заданные пользователем, применяются в момент поступления первых данных нового кадра на вход блока нормализации.

Блоки нормализации также ведут подсчет числа переполнений в текущем кадре для каждой составляющей комплексного сигнала. После окончания обработки текущего кадра подсчитанное число переполнений сохраняется в программно доступном регистре. Пользователь может считывать значение этого регистра и по полученным результатам произвести коррекцию настройки нормализатора.

Блок нормализации вносит задержку в распространение данных по каналу, равную 2 тактам частоты CLK_DDC.

Блок БИХ-фильтров

БИХ-фильтр (фильтр с бесконечной импульсной характеристикой), или рекурсивный, - это один из видов линейных цифровых фильтров, входной и выходной сигналы которого удовлетворяют многомерному разностному уравнению конечного порядка.

Блок  БИХ-фильров состоит из двух одинаковых БИХ фильтров, один из которых предназначен для обработки действительной части комплексных данных поступающих на его вход, а другой – для мнимой.

БИХ-фильтр реализует следующую функцию:

Yi = (1–1/2m) ˣ Yi-1 + Xi/2m

Zi = Xi – Yi,

| где | Yi | – | промежуточный результат БИХ-фильра; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yi-1 | – | предыдущий промежуточный результат БИХ-фильра; |
|  | Xi | – | входной отсчет фильтра; |
|  | m | – | программно настраиваемый коэффициент, который может принимать значения от 0 до 8; |
|  | Zi | – | выход блока БИХ-фильтра для последующей обработки. |

На рисунке Рисунок 1.130 приведена структурная схема данного фильтра. Перед осуществлением вычислений производится увеличение разрядной сетки входных данных путем добавления восьми нулевых младших разрядов (умножения их на 28). Арифметический сдвигатель (shifter) осуществляет арифметический сдвиг в сторону младших разрядов от 0 до 8 бит (задается программно). После этого происходит суммирование с накапливающим регистром Y_reg[23:0] с последующей записью результата в регистр Y_reg. Старшие 17 бит результата суммирования поступают на сумматор SUM2, где к старшим разрядам прибавляется входное 16-разрядное данное X с добавлением 0 в младший бит и может прибавляться единица для округления (прибавлять единицу или нет настраивается программно). Старшие 16 разрядов результата формируют выходное значение. Сумматор SUM2 исполняет роль нормализатора H2 с округлением.

Рисунок 1.130 - Структурная схема БИХ-фильтра

Пользователь может выключить блок БИХ-фильтров, в этом случае входные данные передаются на выход блока БИХ-фильтров без изменений (режим IIR_BYPASS).

Управление блоком БИХ-фильтров осуществляется через программно доступный регистр управления IIR_PARAM (см. пункт 1.6.5.17.4.12).

Пользователь должен настроить БИХ-фильтр до включения канала и не производить его реконфигурацию по ходу работы. В случае если пользователь изменит параметры БИХ-фильтра во время работы канала, изменения вступят в силу незамедлительно, без привязки к кадрам данных.

Блок БИХ-фильтров вносит задержку в распространение данных по каналу, равную 1 такту частоты CLK_DDC.

Блок накопления и упаковки (БНУ)

Блок накопления и упаковки (БНУ) формирует из входных комплексных 16-разрядных (для каждой составляющей комплексного сигнала) данных, поступающих из блока БИХ-фильтра,  64-разрядные слова и записывает их в память.

16-битные составляющие комплексного сигнала формируют 32-разрядный отсчет данных, в котором в младших 16 разрядах размещается действительная часть комплексных данных, а в старших – мнимая. 32-разрядные отсчеты упаковываются в 64-разрядные слова двумя способами, показанными на рисунке  рисунок Рисунок 1.131:

- упаковка четных отсчетов и нечетных отсчетов в разные слова;

- последовательная упаковка четных и нечетных отсчетов в одно слово, когда каждый четный отсчет располагается в младших 32 разрядах формируемого слова, а нечетный отсчет – в старших 32 разрядах слова.  Такой способ упаковки данных облегчает их последующую обработку.

Рисунок 1.131 - Варианты упаковки отсчетов

Выбор способа упаковки осуществляется через параметр DMA_WR_FRMT_DATA программно доступного регистра управления CTRL (см. пункт 1.6.5.17.1.3).

Запись данных в память осуществляется страницами. При этом поддерживаются два режима записи данных:

- Кольцевой буфер. В этом случае устройству доступа в память единовременно до начала работы сообщаются базовые адреса и размеры от одной до трех страниц в памяти, в которые закольцовано будет производиться запись данных.

- Последовательный буфер. В этом случае пользователь по мере готовности сообщает устройству доступа в память базовый адрес и размер очередной страницы памяти, в которую будет производиться запись данных.

Более подробная информация об организации работы с блоком представлена в разделе 1.6.5.17.1.4.

Также блок накопления и упаковки сохраняет значение интервального счетчика (блока ITU), соответствующее первому отсчету, записанному в новую страницу памяти. Оно доступно для чтения пользователем через регистры статуса DDC на протяжении времени работы с текущей страницей.

Блок согласованных фильтров

Согласованный фильтр – линейный оптимальный фильтр, построенный исходя из известных спектральных характеристик полезного сигнала и шума. Согласованный фильтр предназначен для выделения сигналов известной формы на фоне шумов.

Блок согласованных фильтров состоит из двух одинаковых частей, предназначенных для обработки отдельно действительной и мнимой составляющей комплексных отсчетов данных. Каждая часть представляет собой от 1 до 16 фильтров, которые обрабатывают одни и те же входные данные, но с разными весами (программно задаваемыми пользователем). Веса согласованных фильтров действительной и мнимой части одинаковы.

Блок согласованных фильтров выполняет следующее арифметическое действие:

Sf_rei= j=0N-1Wj×D_rei-2j

Sf_imi= j=0N-1Wj×D_imi-2j

| где | D_rei-2j, D_imi-2j | – | действительная и мнимая часть всех четных или нечетных комплексных данных, поступающих в блок согласованного фильтра (поступают с БИХ-фильтра). Разрядность данных 16 бит для каждой составляющей комплексного числа-отсчета; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wj | – | действительлные веса согласованного фильтра разрядностью 1 бит (‘0’=’+1’,’1’=’-1’); |
|  | Sf_rei, Sf_imi | – | комплексный результат фильтрации; |
|  | N | – | порядок фильтра. Максимальное значение N = 1024. При уменьшении порядка фильтра количество фильтров возрастает пропорционально (2 фильтра при N=512, 4 фильтра при N=256, 8 фильтров при N=128 и 16 фильтров при N=64). |

Фильтрация осуществляется раздельно для четных и нечетных отсчетов, но с одинаковыми коэффициентами (весами). Структурная схема блока согласованных фильтров приведена на рисунке Рисунок 1.132.

Рисунок 1.132 - Структурная схема блока согласованных фильтров

Представленная схема основана на предположении, что новые данные приходят каждый такт частоты CLK_DDC, что в свою очередь приводит к использованию повторяющейся вычислительной логики в количестве, равному порядку фильтра.

С целью уменьшения площади кристалла, занимаемой согласованным фильтром, было принято решение, что данные должны поступать на его вход не чаще, чем один раз в шестнадцать тактов частоты CLK_DDC. Такая частота поступления данных достигается за счет входного коммутатора канала, который пропускает данные раз в четыре такта частоты CLK_DDC, и настройки дециматора канала на выдачу каждых четвертых (или более) данных поступающих с коммутатора.

Данное ограничение позволяет представить фильтр 1024 порядка как один фильтр 64 порядка с аккумулятором частичных сумм, которые сохраняются в памяти. Такому фильтру необходимо 16 тактов для выдачи результата. На рисунке Рисунок 1.133 представлена реализованная схема согласованного фильтра (только для одной составляющей входных комплексных данных).

Рисунок 1.133 - Реализованная схема согласованного фильтра

Пользователь настраивает блок согласованных фильтров путем программирования следующих параметров:

- порядок и количество фильтров;

- коэффициенты фильтра/фильтров.

Выбор порядка и количества фильтров определяется единожды перед включением канала. Изменение этих параметров по ходу работы канала запрещено, поскольку приведет к выдаче неверных данных. Количество и порядок фильтров – взаимосвязанные параметры, они могут принимать одно из следующих значений: 1 фильтр 1024 порядка, 2 фильтра 512 порядка, 4 фильтра 256 порядка, 8 фильтров 128 порядка и 16 фильтров 64 порядка. Данный параметр определяет количество и порядок фильтров каждой из двух частей блока согласованных фильтров.

В случае выбора количества фильтров, отличного от единицы, один и тот же поток данных будет подвергнут множественной “параллельной” фильтрации со своими коэффициентами фильтрации.

Коэффициенты согласованного фильтра могут быть заданы пользователем через программно доступные регистры DDC, либо рассчитаны блоком генератора псевдослучайной последовательности, управляемым пользователем.

Изменение коэффициентов фильтрации возможно по ходу работы устройства. Новые коэффициенты, заданные пользователем или рассчитанные блоком ПСП (по инициации пользователем), применяются (защелкиваются во внутренних регистрах согласованного фильтра) одновременно с поступлением первых данных нового кадра (по метке времени) и при наличии разрешения реконфигурации согласовнного фильтра MATCH_RECONFIG. Необходимо учесть, что, поскольку фильтр реализован на памяти, сохраняющей частичные суммы накопления, при изменении коэффициентов фильтрации память будет содержать в себе значения вычислений, произведенных с предыдущими коэффициентами. Корректные результаты появятся на выходе согласованного фильтра лишь с приходом 2N данных нового кадра.

Блок согласованных фильтров вносит задержку в распространение данных по каналу, равную 3 тактам частоты CLK_DDC.

В случае работы с одним фильтром порядка 1024, результирующие данные появляются на выходе блока согласованного фильтра один раз в 16 тактов с задержкой в три такта относительно момента появления новых входных данных. В случае работы с множественными фильтрами блок согласованных фильтров выдает результаты обработки последовательно друг за другом для каждого фильтра, с интервалами, равными  16количество фильтров тактов частоты CLK_DDC. Таким образом, результаты обработки, выполненной одним и тем же фильтром, в любом случае выдаются раз в 16 тактов. Результаты обработки всех четных и  всех нечетных отсчетов выдаются последовательно друг за другом.

Генератор ПСП на сдвиговых регистрах (PRS_GEN)

Пользователь может задавать коэффициенты блока согласованных фильтров как самостоятельно через программно доступные регистры DDC, так и поручить это генератору ПСП.

Генератор ПСП на сдвиговых регистрах состоит из трёх генераторов М-последовательности. Элемент ПСП формируется путем суммирования "по модулю 2" выходных значений генераторов М-последовательности. Функциональная схема генератора М-последовательности приведена на рисунке Рисунок 1.134.

М-последовательность формируется с одного из разрядов сдвигового регистра Mx. Разряд выбирается по значению, записанному в программно доступном регистре OBx. Начальное состояние (значение) сдвигового регистра Mx загружается программно. При каждом следующем отсчёте происходит сдвиг регистра Mx в сторону старших разрядов. Младший разряд сдвигового регистра Mx формируется путём сложения "по модулю 2" всех разрядов сдвигового регистра, умноженных в блоке Mask block на разряды регистра MASKx соответственно. Полученное в результате сложения "по модулю 2" значение может быть инвертировано в зависимости от значения, записанного программно в регистр INVx.

Рисунок 1.134 - Функциональная схема генератора М-последовательности

Регистр INIT служит для хранения состояния (значения) регистра Mx, соответствующего первому элементу М-последовательности (значение, записанное программно в Mx, может соответствовать не первому элементу М-последовательности). Запись в регистр INITx необходима в случае использования счетчика длины М-последовательности. При его использовании происходит инкрементирование счётчика SLCx длины М-последовательности каждый новый отсчёт, как показано на рисунке   рисунок Рисунок 1.135. При возникновении сигнала переноса Carry из старшего разряда происходит перезапись регистра INITx в Mx (вместо сдвига Mx) и регистра SLx в SLCx. После этого работа продолжается. Значение регистров SLx и SLCx записывается программно перед началом работы генератора.

Рисунок 1.135 - Функциональная схема счетчика длины М-последовательности

Блок вычисления пиков и порогов

Блок вычисления пиков и порогов вычисляет значения пиков и порогов для их дальнейшего сравнения. Вычисления производятся одним из двух методов.

Вариант 1. Сумма квадратов. Вычисление пика и порога описано формулами:

peaki=Sf_rei2+Sf_imi2

meani=j=i-2N+1i(D_rej2+D_imj2)

thresholdi=K×meani+C

| где | Sf_rei, Sf_imi | – | действительные значения согласованного фильтра разрядностью 27 бит; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | peaki | – | соответствующее им неотрицательное беззнаковое значение пика разрядностью 54 бит; |
|  | thresholdi | – | неотрицательное беззнаковое значение порога разрядностью 54 бита; |
|  | meani | – | неотрицательное беззнаковое значение мощности разрядностью 42 бита; |
|  | D_rej, D_imj | – | входные комплексные данные, поступающие с БИХ-фильтра, разрядностью 16 бит для каждой составляющей комплексного сигнала; |
|  | N | – | порядок согласованного фильтра (принимает одно из значений 64, 128, 256, 512, 1024); |
|  | K, С | – | программно настраиваемые неотрицательные беззнаковые коэффициенты. Разрядность К – 10 бит, разрядность С – 32 бита. |

Обратите внимание, окно mean считается для всех данных (без деления на четные и нечетные).

В случае работы с несколькими согласованными фильтрами для каждого потока, формируемого фильтром, вычисляются свои значения пиков, в то время как значение порога одинаково для всех фильтров.

На рисунке Рисунок 1.136 представлена структурная схема блока вычисления пиков и порогов по варианту 1.

Рисунок 1.136 - Структурная схема блока вычисления пиков и порогов (Вариант 1)

Вариант 2. Сумма модулей. Вычисление пика и порога описано формулами:

peaki=Sf_rei+Sf_imi

meani=1Wj=i-W+1i(Sf_rej+Sf_imj)

peak_ci=K32m×peaki,        если peaki>thresholdi-w2-1K22d×peak_ci-1,    если peaki≤thresholdi-w2-1

thresholdi-w2=K1×meani+peak_ci

| где | Sf_rei, Sf_imi | – | составляющие комплексного отсчета согласованного фильтра; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | peaki | – | соответствующее им значение пика; |
|  | thresholdi-w2 | – | значение порога для сравнения с согласованным фильтром; |
|  | mean | – | усредненное значение пиков в окне усреднения размером W отсчетов; |
|  | W | – | размер окна усреднения, может принимать значения 2N, N, N/2, N/4; |
|  | N | – | порядок согласованного фильтра (принимает одно из значений 64, 128, 256, 512, 1024); |
|  | K1, K2, K3, m, d | – | программно настраиваемые целочисленные коэффициенты; peak_c – приведенное значение амплитуды. |

Разрядности и формат элементов формул:

| Sf_rei, Sf_imi | – | 27 бит, действительные значения; |
| --- | --- | --- |
| peaki | – | 28 бит, неотрицательное беззнаковое; |
| peak_ci | – | 28 бит, неотрицательное беззнаковое; |
| meani | – | 39 бит, неотрицательное беззнаковое; |
| thresholdi | – | 44 бит, неотрицательное беззнаковое; |
| K1 | – | 4 бита, положительное беззнаковое; |
| K2 | – | 8 бит, положительное беззнаковое; |
| K3 | – | 8 бит, положительное беззнаковое; |
| d | – | 3 бита, положительное беззнаковое (по умолчанию равно 3); |
| m | – | 3 бита, положительное беззнаковое (по умолчанию равно 3). |

Значения коэффициентов задаются таким образом, чтобы  выполнялись неравенства: 0<K22d<1,  0<K32m≤1

В случае работы с несколькими согласованными фильтрами, для каждого потока, формируемого фильтром, высчитываются свои значения пиков и порогов.

На рисунке Рисунок 1.137 представлена структурная схема блока вычисления пиков и порогов по Варианту 2.

Рисунок 1.137 - Структурная схема блока вычисления пиков и порогов (Вариант 2)

При работе с несколькими согласованными фильтрами данные от них приходят на блок вычислителя пиков и порогов последовательно друг за другом. Для хранения промежуточных результатов вычислений каждого потока данных предусмотрены соответствующие наборы регистров и память, при этом вычислительная логика используется одна и та же для всех потоков данных.

Изменение коэффициентов формирователя порога возможно по ходу работы устройства. Новые коэффициенты, заданные пользователем, применяются одновременно с поступлением первых данных нового кадра. Необходимо учесть, что поскольку блок формирования порогов вычисляет усредненное значения пика в течение окна усреднения W, то при изменении коэффициентов расчета корректные результаты появятся на выходе блока лишь с приходом W-го отсчета данных нового кадра.

Изменение таких параметров, как выбор размера окна усреднения и количества согласованных фильтров, по ходу работы устройства может привести к его неправильной работе и должно производиться только при выключенном канале.

Блок вычисления пиков и порогов вносит задержку в распространение данных по каналу, равную одному такту частоты CLK_DDC при работе по методу 1, и два такта частоты CLK_DDC при работе по методу 2.

Блок сравнения

Блок сравнения (компаратор) вырабатывает сигнал обнаружения стартового символа. Для этого производится сравнение рассчитанных на предыдущем этапе значений пиков (результатов фильтрации) со значением порога, а также текущего значения пика с двумя предыдущими и двумя последующими значениями пика. Результаты сравнений для каждых пяти смежных отсчетов затем сопоставляются с соответствующими масками сравнения, заданными пользователем. Каждая маска состоит из пяти двухбитных значений. Первый бит (S) определяет необходимость учитывать результат сравнения для каждого из пяти отсчетов (таким образом, сравнение может производиться не по пяти, а по меньшему количеству смежных отсчетов). Второй бит (M) задает ожидаемый результат сравнения для каждого из пяти смежных отсчетов.

Для сравнения отсчетов с порогом, существует три различные маски.

Сигнал считается удовлетворяющим поиску при соответствии поведения сигнала хотя бы одной из трех масок сравнения отсчетов с порогом (схемы выбора условия 0, 1 и 2 на рисунке Рисунок 1.138), маске сравнения двух соседних отсчетов (схема выбора 3) и маске сравнения отсчетов через один (схема выбора 4). При выполнении необходимых неравенств, заданных программно, формируется сигнал для блока (БУ), по которому будет сформирован информационный пакет для записи в память (буфер) о найденном стартовом символе. Информационный пакет будет содержать данные относящиеся к среднему отсчету из пяти сравниваемых.

Рисунок 1.138 - Схема сравнения компаратора

На рисунке Рисунок 1.138 представлена схема сравнений, которые производит компаратор.

| где | Fi | – | текущий результат фильтрации; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fi-1, Fi-2, Fi-3, Fi-4 | – | предыдущие результаты фильтрации; |
|  | Fi+2, Fi+1 | – | следующие результаты фильтрации; |
|  | Pi | – | текущее значение порога; |
|  | Pi-1, Pi-2 | – | предыдущие значения порога; |
|  | Pi+2, Pi+1 | – | следующие значения порога; |
|  | MS0-MS4 | – | пять 10-битных масок сравнения. |

Необходимо учитывать, что в начале работы первые шесть результатов, выдаваемых компаратором, могут иметь некорректные значения, поскольку сравнения будут производиться с отсчетами, которые еще не поступили в коммутатор. В связи с этим, а также с тем, что при реконфигурации параметров согласованного фильтра, блока вычисления пиков и порогов и некоторых других блоков первые несколько тысяч отсчетов нового кадра могут иметь некорректные значения, в компараторе предусмотрена возможность не проводить сравнение над такими данными, чтобы не поймать ложные срабатывания. Компаратор поддерживает два варианта запрещения сравнения:

- полный программный, при котором пользователь через регистры управления устанавливает или снимает сигнал, непосредственно запрещающий сравнение данных;

- программно-аппаратный, при котором пользователь, в случае изменения параметров канала, которые могут повлиять на  корректность фильтрации данных, устанавливает значение таймера, который задает количество отсчетов, не подлежащих сравнению. Таймер активизируется с приходом на компаратор первых данных нового кадра и запрещает сравнение данных до прихода отсчета с номером, равным заданному значению таймера.

Блок упаковки (БУ)

Блок упаковки по сигналу от блока сравнения формирует для записи в буфер (память) информационный пакет данных, соответствующий номеру отсчета, по которому произошло срабатывание (в качестве такого отсчета принимается средний из пяти сравниваемых компаратором отсчетов). Информационный пакет состоит из двух 64-разрядных слов.

Первое слово содержит следующую информацию:

- [31:0] – значение интервального таймера, определяющее время прихода стартового сигнала с АЦП;

- [63:32] – адрес ячейки, сформированный БНУ, в буфере, который соответствует последнему данному, поступившему в согласованный фильтр. Это необходимо для вычисления адреса первого данного, которое пойдет на блок декодирования сообщения.

Второе слово содержит следующую информацию:

- [59:0] – мощность согласованного фильтра (значение peaki) или значение порога для обнаруженного сигнала (значение thresholdi). Выбор осуществляется пользователем через программно доступный регистр CTRL;

- [63:60] – номер согласованного фильтра в канале, если выбрана конфигурация с несколькими согласованными фильтрами (например, 2 фильтра по 512);

Одновременно с записью управляющей информации в память, канал вырабатывает прерывание для пользователя.

Пользователь может обрабатывать как каждое событие записи информационного пакета в память отдельно, так и производить пакетную обработку. Для этого в DDC введен счетчик необработанной пользователем информации. Этот счетчик доступен пользователю через чтение статусного  регистра   WR_CC_ FIFO_STAT.   При   записи   очередного  информационного  64-разрядного слова в память, счетчик увеличивается на единицу. При достижении некоторого порога необработанных данных (задаваемого пользователем через программно доступный регистр DMA_WR_CC_FLIMIT) DDC уведомляет об этом пользователя через соответствующее прерывание. Пользователь, обработав блок информационных пакетов, сообщает DDC его размер в 64-разрядных словах – это значение вычитается из счетчика необработанной информации. Если значение счетчика переходит некую максимальную границу, заданную пользователем через программно доступный регистр DMA_WR_CC_FSIZE, то считается, что произошло переполнение необработанной пользователем информации. По этому событию DDC вырабатывает прерывание DMA_WR_CC_FIFO_OVERFLOW. Пользователь может сбросить счетчик необработанных данных (через регистр DMA_WR_CC_CLR), при этом DDC сообщит адрес последних данных, записанных в память перед сбросом, через статусный регистр DMA_WR_CC_CLR_STAT.

Блок управления

Блок управления предназначен для обеспечения своевременной реконфигурации блоков DDC по меткам интервального счетчика ITU.

Каждому входному отсчету с АЦП ставится в соответствие значение интервального таймера, работающего на тактовой частоте АЦП. По полученному значению осуществляется привязка данных к реальному времени.

Работа с данными, поступающими с АЦП, осуществляется кадрами. Первые данные каждого кадра подсвечиваются сигналом метки.

Поскольку большинство параметров каждого блока DDC должны меняться строго по меткам времени, задача блока управления сводится к формированию сигналов разрешения реконфигурации (смены параметров) для каждого блока. Блок управления задерживает сигнал метки, подсвечивающий входные данные нового кадра, на количество тактов, требуемых каждому блоку DDC на выдачу результата. Задержанный сигнал входной метки объединяется (по “И”) с сигналом разрешения реконфигурации отдельного блока, заданного пользователем (через программно доступный регистр CONFIG). По сформированному таким образом сигналу каждый отдельный блок DDC принимает новые параметры из регистров управления DDC и защелкивает их в своих внутренних регистрах. Блок будет работать с принятыми из регистров управления параметрами до следующей реконфигурации блока.

DDC уведомляет пользователя о завершении реконфигурации всех блоков выставлением прерывания CONFIG_CMPL.

Часть параметров, используемых блоками DDC для своей работы, поступают непосредственно из регистров управления DDC. Изменение этих параметров пользователем через регистры управления приводит к их моментальному изменению в блоке DDC. В общем случае к таким параметрам относятся те, которые не предполагают изменений по ходу работы канала (например, выбор количества и размеров согласованных фильтров).

Арбитр транзакций записи в память

Блоки БНУ и БУ формируют данные для их последующей записи в память. Запись двух потоков данных в память производится по одному интерфейсу ПДП. Задача арбитра – выбор блока, которому необходимо предоставить доступ на внешнюю шину при одновременном  наличии у обоих блоков данных для записи. Выбор осуществляется посредством анализа приоритета блоков БНУ и БУ на доступ к памяти. Приоритетом блоков БНУ и БУ управляет пользователь через программно доступный регистр CTRL.

Программно   доступные    регистры    блока    предварительной  обработки данных (DDC)

Задание конфигурационных параметров и отображение текущего состояния DDC ведется через регистры. Каждое обращение к регистрам имеет выравнивание до 32 разрядов. Регистры – 32-разрядные.

Управление каналами DDC может осуществляться процессорной системой NMU1, NMU2  или процессорной системой ARMU. Чтение и запись конфигурационных регистров блока DDC производится скалярными командами ввода/вывода и равносильно чтению и записи в определенные ячейки памяти. Адреса регистров блока DDC для процессорной системы NMU1 и NMU2 совпадают. Список регистров DDC представлен в таблицеТаблица 1.200.

Базовые адреса программно доступных регистров каналов DDC:

DDC0: в пространстве NMU – 0x000C0000, в пространстве ARMU – 0x00300000;

DDC1: в пространстве NMU – 0x000C4000, в пространстве ARMU – 0x00310000.

При обращении к регистрам DDC по зарезервированным адресам никаких ошибок не возникает, все транзакции завершаются нормально. При этом операции записи игнорируются, операции чтения возвращают все нули.

При попытке записи в регистры, предназначенные только для чтения через системный интерфейс управления, фактической записи данных не производится, состояние регистров не изменяется, при этом операция записи считается выполненной успешно.

При дальнейшем описании отдельных полей регистров используется следующее обозначение режимов доступа пользователя к полям регистров:

- “R”– поле доступно только для чтения. Запись данных в поле игнорируется;

- “W” – поле доступно только для записи. Чтение возвращает значение 0;

- “RW” – поле доступно как для записи, так и для чтения.

Таблица 1.200 –  Список групп регистров

| Имя группы | Название | Смещение адреса групп регистров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в пространстве NMU | в пространстве ARMU |
| CONTROL | Управляющие регистры | 0x00000000 | 0x00000000 |
| STATUS | Статусные регистры | 0x00000100 | 0x00000400 |
| INTERRUPT | Регистры прерываний | 0x00000200 | 0x00000800 |
| CONFIG | Регистры конфигурации DDC | 0x00000300 – 0x00000B00 | 0x00000C00 –0x00002C00 |

Группа управляющих регистров DDC (CONTROL)

В таблице Таблица 1.201 представлен список регистров, относящихся к группе CONTROL.

Таблица 1.201 – Группа управляющих регистров DDC (CONTROL)

| Имя | Название (описание) | Адрес |  | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в пространстве NMU | в пространстве ARMU |  |  |
| ID_HIGH | Регистр идентификационного номера DDC, старшая часть | 0x000 | 0x000 | R | 0xec1766aa |
| ID_LOW | Регистр идентификационного номера DDC, младшая часть | 0x002 | 0x008 | R | 0x18042018 |
| CTRL | Регистр управления DDC | 0x004 | 0x010 | RW | 0x0 |
| DMA_NC | Регистр передачи контекста блокам DMA | 0x006 | 0x018 | RW | 0x0 |
| CONFIG | Регистр конфигурации | 0x008 | 0x020 | RW | 0x0 |
| ADC_CTRL | Регистр управления интерфейсом с АЦП | 0x00A | 0x028 | RW | 0x0 |
| SOFT_RESET | Регистр программного сброса | 0x010 | 0x040 | RW | 0x0 |
| DMA_WR_CC_CLR | Регистр сброса FIFO управляющей информации | 0x020 | 0x080 | RW | 0x0 |

Регистр идентификационного номера DDC, старшая часть (ID_HIGH)

Регистр содержит старшую часть идентификационного номера DDC.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.202.

Адрес: 0x000

Таблица 1.202 – Разряды регистра идентификационного номера DDC (ID_HIGH)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | ID_HIGH | Идентификационный номер DDC. Старшие 4 байта. | R | 0xec1766aa |

Регистр идентификационного номера DDC, младшая часть (ID_LOW)

Регистр содержит старшую часть идентификационного номера DDC.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблицеТаблица 1.203.

Адрес: 0x002

Таблица 1.203 – Разряды регистра идентификационного номера DDC (ID_LOW)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | ID_LOW | Идентификационный номер DDC. Младшие 4 байта. | R | 0x18042018 |

Регистр управления DDC (CTRL)

Регистр предназначен для управления каналом DDC.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблицеТаблица 1.204.

Адрес: 0x004

Бит WORK_EN разрешает устройству принимать данные с внешнего АЦП  либо с блока DMA по чтению данных.

В случае работы с данными, поступающими с внешнего АЦП включение приема данных канала должно сопровождаться установкой бита SRC_SEL в ‘0’; в случае работы с читаемыми из памяти данными – установкой SRC_SEL в ‘1’. При работе с читаемыми из памяти данными необходимо сначала разрешить устройству их прием (установить бит WORK_EN в единицу), и лишь потом разрешить их чтение из памяти (установить DMA_RD_EN в единицу).

Бит ONLY_RE регистра CTRL позволяет обнулять мнимую часть принимаемого комплексного отсчета.

Биты [6:4] и [8:10] регистра управляют разрешением работы и выбором режима работы блоков DMA. Подробности об управлении блоками DMA описаны в пункте 1.6.5.17.1.4 данного руководства.

Таблица 1.204 – Разряды регистра управления DDC (CTRL)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 21 | reserved |  | R | 0x0 |
| 20 | SRC_SEL | Выбор источника поступления данных: ‘0’ – внешний AЦП; ‘1’ – внутренний DMA. | RW | 0x0 |
| 19 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | ONLY_RE | Работа только с действительной частью входных данных. Мнимая часть входных данных принимается равной нулю. | RW | 0x0 |
| 15 | reserved |  | R | 0x0 |
| 14 | DMA_WR_FRMT_DATA | Выбор формата расположения данных в памяти блоком DMA_WR: ‘0’ – чётные и нечетные отсчеты располагаются друг за другом в одном 64-х разрядном слове данных. ‘1’ – все четные и все нечётные отсчеты находятся в разных 64-х разрядных словах. | RW | 0x0 |
| 13 | ARB_WR_PRIORITY | Выбор приоритета транзакций при арбитраже между двумя блоками записи данных: ‘0’ – транзакции блока DMA_WR имеют больший приоритет; ‘1’ – транзакции блока DMA_WR_CC имеют больший приоритет. | RW | 0x0 |
| 12 | DMA_WR_CC_CONFIG | Выбор параметра выдаваемого в качестве управляющей информации: ‘0’ – выдавать значение пика; ‘1’ – выдавать значение порога. | RW | 0x0 |
| 11 | reserved |  | R | 0x0 |
| 10 | DMA_RD_LOOP | Выбор режима работы со страницами для блока чтения исходных данных: ‘0’ – последовательный буфер; ‘1’ – закольцованный буфер. | RW | 0x0 |
| 9 | DMA_WR_CC_LOOP | Выбор режима работы со страницами для блока записи управляющей информации: ‘0’ – последовательный буфер; ‘1’ – закольцованный буфер. | RW | 0x0 |
| 8 | DMA_WR_LOOP | Выбор режима работы со страницами для блока записи обработанных данных: ‘0’ – последовательный буфер; ‘1’ – закольцованный буфер. | RW | 0x0 |
| 7 | reserved |  | R | 0x0 |
| 6 | DMA_RD_EN | Разрешение блоку DMA_RD генерировать транзакции чтения данных из памяти. | RW | 0x0 |
| 5 | DMA_WR_CC_EN | Разрешение блоку DMA_WR_CC генерировать транзакции записи данных в память. | RW | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_EN | Разрешение блоку DMA_WR генерировать транзакции записи данных в память. | RW | 0x0 |
| 3 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | WORK_EN | Разрешение работы устройства (разрешение приема входных отсчетов) | RW | 0x0 |

Регистр передачи контекста блокам DMA (DMA_NC)

В составе DDC имеются три блока прямого доступа в память

- DMA_RD – блок DMA по чтению исходных данных из памяти;

- DMA_WR – блок DMA для записи обработанных данных в память;

- DMA_WR_CC – блок DMA для записи управляющей информации в память.

Регистры CTRL и DMA_NC предназначены для управления блоками прямого доступа в память DDC. Общая схема управления блоками выглядит следующим образом: после задания параметров страницы – базового адреса расположения в памяти и размера – пользователю необходимо передать эти значения соответствующему блоку DMA на исполнение. Передача параметров новой страницы (контекста) происходит путем записи в соответствующий бит регистра DMA_NC единицы. При этом передача параметров может занять некоторое время, в течение которого запрещается перепрограммировать регистры параметров того блока DMA, которому передается контекст. Окончание процесса передачи контекста конкретному блоку DMA сопровождается установкой соответствующего прерывания CNTX_APPL_RD, CNTX_APPL_WR, CNTX_APPL_WR_CC, а также сбросом соответствующего бита регистра DMA_NC (DMA_RD_CNTX_VALID, DMA_WR_CNTX_VALID, DMA_WR_CC_CNTX_VALID) в ноль. Запрещается передавать устройству новый контекст до момента завершения передачи предыдущего. Помимо передачи параметров страницы данных  блоку DMA необходимо разрешить генерацию транзакций чтения или записи данных в память путем установки бита  DMA_RD_EN, DMA_WR_EN или DMA_WR_CC_EN в регистре CTRL. Передача контекста блоку и разрешение его работы – независимые процессы. Таким образом возможна передача контекста страниц неактивному блоку DMA. Обработка этих страниц начнется сразу после разрешения работы блока DMA (независимо от значения бита WORK_EN).

Пользователь передает параметры очередной страницы по чтению или записи данных в память по мере своей готовности и готовности DDC. При этом на пользователе лежит обязанность передать параметры новой страницы до того, как DDC завершит работу со всеми текущими страницами. В первую очередь это касается блоков записи данных в память, чтобы не потерять  данные, предназначенные для записи. Пользователь узнает о завершении работы DDC с текущей страницей по прерываниям DMA_RD_PAGE_CMPL, DMA_WR_PAGE_CMPL, DMA_WR_CC_PAGE_CMPL.

Стоит обратить внимание на различие во времени возникновения прерываний завершения приема параметров страницы и завершения работы со страницей. Каждый блок DMA имеет внутри себя небольшой буфер контекстов страниц. Таким образом в начале работы блок DMA может без промедления принять несколько контекстов подряд (до четырех), и, соответственно, прерывания о завершении приема контекста также будут появляться сразу же после инициации передачи контекста пользователем. В то же время прерывание о завершении работы со страницей появится лишь после чтения/записи всех данных страницы. По ходу работы DDC частота появления прерываний завершения приема параметров очередной страницы и завершения работы со страницей выравнивается.

Наличие буфера контекстов страниц позволят избежать возможной потери данных, когда пользователь, в силу ряда причин, не может сообщить параметры новой страницы на протяжении длительного времени. Также наличие буфера контекстов позволяет организовать работу блоков DMA в режиме кольцевого буфера. В этом случае пользователь, до разрешения работы блоку DMA, должен перевести его в режим закольцованной работы, установив бит DMA_RD_LOOP, DMA_WR_LOOP или DMA_WR_CC_LOOP регистра CTRL в единицу. Затем передать параметры нескольких страниц памяти откуда или куда блок DMA закольцовано будет читать или писать данные, после чего разрешить работу (генерацию транзакций) соответствующему DMA. Для каждого блока DMA пользователь выбирает режим его работы, независимо от режима других блоков. Пользователю разрешается использовать от одной до трех страниц в закольцованном режиме.

Поскольку блок DDC относится к подсистеме NeuroMatrix, базовые адреса страниц в памяти задаются в пространстве NMU (адресация к 32-разрядным словам), при этом размер страниц задается в байтах и должен быть кратен восьми.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.205.

Адрес: 0x006

Таблица 1.205 – Разряды регистра управления блоками DMA (DMA_NC)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | DMA_RD_CNTX_VALID | Запись ‘1’ – принять параметры (DMA_RD_BASE, DMA_RD_PSIZE) новой страницы в памяти для чтения исходных данных. Запись ‘0’ игнорируется. При чтении выдает статус передачи контекста: ‘0’ – передача контекста не ведется (передача завершена). Разрешено программировать регистры параметров блока DMA_RD; ‘1’ – ведется передача контекста. Запрещено программировать регистры блока DMA_RD. | RW | 0x0 |
| 15 – 8 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | DMA_WR_CC_CNTX_VALID | Запись ‘1’ – принять параметры (DMA_WR_CC_BASE, DMA_WR_CC_PSIZE) новой страницы в памяти для записи управляющей информации. Запись ‘0’ игнорируется. При чтении выдает статус передачи контекста: ‘0’ – передача контекста не ведется (передача завершена). Разрешено программировать регистры параметров блока DMA_WR_CC; ‘1’ – ведется передача контекста. Запрещено программировать регистры блока DMA_WR_CC. | RW | 0x0 |
| 7 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | DMA_WR_CNTX_VALID | Запись ‘1’ – принять параметры (DMA_WR_BASE, DMA_WR_PSIZE) новой страницы в памяти для записи обработанных данных. Запись ‘0’ игнорируется. При чтении выдает статус передачи контекста: ‘0’ – передача контекста не ведется (передача завершена). Разрешено программировать регистры параметров блока DMA_WR; ‘1’ – ведется передача контекста. Запрещено программировать регистры блока DMA_WR. | RW | 0x0 |

Регистр конфигурации DDC (CONFIG)

Регистр предназначен для осуществления реконфигурации отдельных блоков DDC. Реконфигурации будут подвергнуты те параметры блоков, которые должны меняться только по границе кадров данных (по временным меткам, поступающим от интервального таймера). В таблицеТаблица 1.206 представлены параметры, относящиеся к разным блокам DDC, требующие перепрограммирования с использованием регистра CONFIG.

Таблица 1.206 – Соответствие битов регистра CONFIG с изменяемыми параметрами DDC

| Бит регистра CONFIG, ответственный за прием изменения параметра | Название регистра, содержащего изменяемый параметр | Название изменяемого параметра |
| --- | --- | --- |
| HET_RECONFIG | HET_PHASE | HET_PHASE |
|  | HET_FREQ | HET_FREQ |
|  | HET_PARAM | HET_RST |
|  |  | HET_ROUND |
| NORM0_RECONFIG | NORM0_PARAM | ROUND_MODE |
|  |  | SATURATION_EN |
|  |  | ROUND_SIZE |
| FIR_RECONFIG | FIR_COEF_N | FIR_COEF_N |
| DEC_RECONFIG | DEC_PARAM | DEC_ACCUM_NUM |
|  |  | DEC_ACCUM_EN |
| NORM1_RECONFIG | NORM1_PARAM | ROUND_MODE |
|  |  | SATURATION_EN |
|  |  | ROUND_SIZE |
| MATCH_RECONFIG | MATCH_COEF_N | MATCH_COEF_N |
|  | Регистры генератора PRSG | Параметры генератора PRSG |
| PTC_RECONFIG (при PEAK_TYPE = 0) | TRESH_COEF_K | TRESH_COEF_K |
|  | TRESH_COEF_С | TRESH_COEF_С |
| PTC_RECONFIG (при PEAK_TYPE = 1) | TRESH_COEF_M | TRESH_COEF_M_NUMER |
|  |  | TRESH_COEF_M_ORDER |
|  | TRESH_COEF_D | TRESH_COEF_D_NUMER |
|  |  | TRESH_COEF_D_ORDER |
|  | TRESH_COEF_K1 | TRESH_COEF_K1 |
| CMP_RECONFIG | CMP_MASK_TIMER | CMP_MASK_TIMER |
|  |  | CMP_MASK_EN |

После задания новых значений параметров в регистрах группы конфигурации DDC пользователь должен установить в единицу биты [8:0] регистра CONFIG, соответствующие тем блокам DDC, в которых производятся изменения. После этого пользователю запрещается модифицировать регистры группы конфигурации DDC и регистр CONFIG до появления прерывания о завершении процесса реконфигурации CONFIG_CMPL.

Предусмотрена возможность принудительной реконфигурации блоков DDC без ожидания прихода нового кадра (новой метки времени). Эта возможность используется в первую очередь при работе с данными, читаемыми из памяти, которые не снабжены временными метками. При установке бита FORCED_RECONFIG формируется ложная метка времени, по которой происходит реконфигурация тех блоков DDC, на которые указывают биты [8:0] регистра CONFIG.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.207.

Адрес: 0x008

Таблица 1.207 – Разряды регистра конфигурации DDC (CONFIG)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | FORCED_RECONFIG | Запись ‘1’ – произвести принудительную реконфигурацию устройства без привязки к кадрам (меткам времени). Запись ‘0’ игнорируется. При чтении выдает ноль. | RW | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | CMP_RECONFIG | Запись ‘1’ – разрешение произвести реконфигурацию блока компаратора по приходу первых данных следующего кадра. Бит автоматически сбрасывается в ноль по завершению реконфигурации DDC. | RW | 0x0 |
| 7 | PTC_RECONFIG | Запись ‘1’ – разрешение произвести реконфигурацию блока вычисления пиков по приходу первых данных следующего кадра (метки времени). Бит автоматически сбрасывается в ноль по завершению реконфигурации DDC. | RW | 0x0 |
| 6 | MATCH_RECONFIG | Запись ‘1’ – разрешение произвести реконфигурацию блока согласованного фильтра по приходу первых данных следующего кадра. Бит автоматически сбрасывается в ноль по завершению реконфигурации DDC. | RW | 0x0 |
| 5 | reserved |  | R | 0x0 |
| 4 | NORM1_RECONFIG | Запись ‘1’ – разрешение произвести реконфигурацию блока нормализотара 1 по приходу первых данных следующего кадра. Бит автоматически сбрасывается в ноль по завершению реконфигурации DDC. | RW | 0x0 |
| 3 | DEC_RECONFIG | Запись ‘1’ – разрешение произвести реконфигурацию блока дециматора по приходу первых данных следующего кадра. Бит автоматически сбрасывается в ноль по завершению реконфигурации DDC. | RW | 0x0 |
| 2 | FIR_RECONFIG | Запись ‘1’ – разрешение произвести реконфигурацию блока КИХ-фильтра по приходу первых данных следующего кадра. Бит автоматически сбрасывается в ноль по завершению реконфигурации DDC. | RW | 0x0 |
| 1 | NORM0_RECONFIG | Запись ‘1’ – разрешение произвести реконфигурацию блока нормализотара 0 по приходу первых данных следующего кадра. Бит автоматически сбрасывается в ноль по завершению реконфигурации DDC. | RW | 0x0 |
| 0 | HET_RECONFIG | Запись ‘1’ – разрешение произвести реконфигурацию блока гетеродина по приходу первых данных следующего кадра. Бит автоматически сбрасывается в ноль по завершению реконфигурации DDC. | RW | 0x0 |

Регистр управления интерфейсом с АЦП (ADC_CTRL)

Регистр содержит управляющую информацию об интерфейсе АЦП.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблицеТаблица 1.208.

Адрес: 0x00A

Таблица 1.208 – Разряды регистра управления АЦП (ADC_CTRL)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 18 | reserved |  | R | 0x0 |
| 17 – 16 | DATA_CODING | Формат входных данных от АЦП: ‘0’ – дополнительный код; ‘1’ – двоичный код со смещением (offset binary); ‘2’ – код Грея; ‘3’ – зарезервировано. | RW | 0x0 |
| 15 | reserved |  | R | 0x0 |
| 14 | OVR_DIS | Использование сигнала OVR при обнаружении переполнения: ‘0’ – переполнение будет детектироваться с учетом сигнала OVR; ‘1’ – переполнение будет детектироваться только по коду данных. | RW | 0x0 |
| 13 | OVR_EDGE_SEL | Порядок мультиплексирования сигнала переполнения DDR: ‘0’ – защелкивание сигнала OVR по положительному фронту; ‘1’ – защелкивание сигнала OVR по отрицательному фронту. | RW | 0x0 |
| 12 | DATA_EDGE_SEL | Порядок мультиплексирования DDR: ‘0’ – четные биты/данные канала 0 защелкиваются по положительному фронту, нечетные биты/данные канала 1 защелкиваются по отрицательному фронту; ‘1’ – порядок, обратный описанному для значения ‘0’. | RW | 0x0 |
| 11 | SMPL_ORDER | Порядок захвата отсчетов при мультиплексировании even/odd: ‘0’ – первая половина отсчета защелкивается по отрицательному фронту, вторая половина защелкивается по положительному фронту; ‘1’ – первая половина отчета защелкивается по положительному фронту, вторая половина защелкивается по отрицательному фронту. | RW | 0x0 |
| 10 | DUAL_OVR_MODE | Реализация сигналов OVR при подключении одного двухканального АЦП: ‘0’ – каждый канал имеет свой сигнал OVR; ‘1’ – сигналы OVR для обоих каналов мультиплексированы в режиме DDR на одной линии. | RW | 0x0 |
| 9 | DUAL_DDR_MODE | Режим мультиплексирования DDR данных при подключении одного двухканального АЦП: ‘0’ – чередование четных/нечетных бит; ‘1’ – чередование каналов. | RW | 0x0 |
| 8 | DUAL_ EN | Конфигурация подключения двухканального АЦП ‘0’ – подключены два одноканальных АЦП; ‘1’ – подключен один двухканальный АЦП. | RW | 0x0 |
| 7 – 6 | reserved |  | R | 0x0 |
| 5 – 0 | LATENCY | Поле задает конвейерную задержку АЦП | RW | 0x0 |

Регистр программного сброса DDC (SOFT_RESET)

Регистр позволяет управлять программным сбросом DDC.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблицеТаблица 1.209.

Адрес: 0x010

Таблица 1.209 – Разряды регистра программного сброса DDC (SOFT_RESET)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | SOFT_RESET | Бит программного сброса. | RW | 0x0 |

Запись единицы в данный регистр вызывает сброс управляющей логики DDC. Программный сброс возможен только при выключенном DDC, когда биты разрешения работы всех блоков DMA (DMA_RD_EN, DMA_WR_EN, DMA_WR_CC_EN) и бит разрешения приема данных DDC (WORK_EN) установлены в ‘0’. В противном случае  запись единицы в данный регистр игнорируется и сброс логики DDC не произойдет. При этом DDC уведомит об этом пользователя установкой прерывания RESET_FAIL.

Перед сбросом DDC пользователь обязан удостовериться в том, что блоки DMA не имеют незавершенных транзакций на шинах путем чтения регистра состояния DMA_STAT.

Операция программного сброса длится  несколько десятков тактов системной частоты, в течение которых чтение регистра программного сброса будет возвращать единицу. Значение регистра программного сброса обнулится по завершении операции программного сброса. Вместе с этим DDC уведомит пользователя о завершении программного сброса установкой прерывания RESET_COMPLETE.

Во время сброса модификация регистров DDC запрещена.

Запись значения нуля в данный регистр игнорируется.

Регистр SOFT_RESET, а также регистры группы прерываний (INTERRUPT) не сбрасываются по программному сбросу. Пользователь обязан устанавливать их в исходное (желаемое) состояние самостоятельно.

Регистр сброса FIFO управляющей информации (DMA_WR_CC_CLR)

Регистр предназначен для сброса счетчиков FIFO управляющей информации. После проведения сброса счетчик необработанной пользователем управляющей информации (DMA_WR_CC_FIFO_STAT) сбрасывается в ноль. А в регистре DMA_WR_CC_CLR_STAT отображается адрес, по которому было записано последнее слово управляющей информации до осуществления сброса.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблицеТаблица 1.210.

Адрес: 0x020

Таблица 1.210 – Разряды регистра сброса FIFO управляющей информации (DMA_WR_CC_CLR)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | DMA_WR_CC_CLR_FIFO | Запись ‘1’ – сброс FIFO управляющей информации. Запись ‘0’ игнорируется. | RW | 0x0 |

Группа статусных регистров DDC (STATUS)

Статусные регистры DDC предоставляют информацию о его текущем состоянии. В таблице Таблица 1.211 представлены регистры входящие в данную группу.

Таблица 1.211 – Группа статусных регистров DDC (STATUS)

| Имя | Название (описание) | Адрес |  | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в пространстве NMU | в пространстве ARMU |  |  |
| HET_STATUS | Регистр состояния гетеродина | 0x100 | 0x400 | R | 0x00000000 |
| DMA_STATUS | Регистр состояния блоков DMA | 0x102 | 0x408 | R | 0x00000000 |
| DMA_RD_POINTER | Регистр указателя на последние прочитанные данные блоком DMA_RD | 0x104 | 0x410 | R | 0x00000000 |
| DMA_WR_POINTER | Регистр указателя на последние записанные данные блоком DMA_WR | 0x106 | 0x418 | R | 0x00000000 |
| DMA_WR_CC_POINTER | Регистр указателя на последние записанные данные блоком DMA_WR_CC | 0x108 | 0x420 | R | 0x00000000 |
| WR_TIMER | Регистр значения интервального таймера | 0x10A | 0x428 | R | 0x00000000 |
| NORM0_SATUR | Регистр счетчика переполнений нормализатора 0 | 0x10C | 0x430 | R | 0x00000000 |
| NORM1_SATUR | Регистр счетчика переполнений нормализатора 1 | 0x10E | 0x438 | R | 0x00000000 |
| ADC_STAT | Регистр статуса интерфейса с АЦП | 0x110 | 0x440 | R | 0x00000000 |
| DMA_WR_CC_FIFO_STAT | Регистр заполненности FIFO необработанной пользователем управляющей информации | 0x112 | 0x448 | R | 0x00000000 |
| DMA_WR_CC_CLR_STAT | Регистр адреса последнего слова данных перед сбросом | 0x114 | 0x450 | R | 0x00000000 |
| DEC_LOST_DATA | Регистр количества неучтенных данных при реконфигурации дециматора | 0x120 | 0x480 | R | 0x00000000 |

Регистры DMA_RD_POINTER, DMA_WR_POINTER, DMA_WR_CC_POINTER предназначены для отладочных целей. Запрещается использовать значения этих регистров для организации работы с устройством.

Регистр состояния фазы гетеродина (HET_FT_O)

Данный регистр предназначен для отображения информации о состоянии устройства.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.212.

Адрес: 0x100

Таблица 1.212 – Разряды регистра (HET_FT_O)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | HET_FT | Значение фазы гетеродина на момент прихода метки | R | 0x0 |

Регистр состояния блоков DMA (DMA_STATUS)

Регистр содержит статусную информацию о наличии активных (незавершенных) транзакций на шине для каждого блока DMA. Проверять состояние блоков DMA необходимо перед выполнением программного сброса, чтобы не допустить зависания транзакций на шине.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.213.

Адрес: 0x102

Таблица 1.213 – Разряды регистра состояния конвейера управления (CPIPE_STATUS)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | DMA_RD_ACTIVE_TR | Блок DMA имеет активные транзакции по каналу чтения | R | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | DMA_WR_CC_ACTIVE_TR | Блок DMA имеет активные транзакции по каналу записи управляющей информации | R | 0x0 |
| 7 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | DMA_WR_ACTIVE_TR | Блок DMA имеет активные транзакции по каналу записи данных | R | 0x0 |

Регистр указателя на последние прочитанные данные блоком DMA_RD (DMA_RD_POINTER)

Регистр DMA_RD_POINTER содержит адрес внешней памяти, по которому было прочитано последнее 64-разрядное слово данных. Адрес указывает на 32-битные слова, но поскольку чтение ведется 64-х разрядными словами, его младший бит будет иметь значение ‘0’, то есть значения адреса всегда четные.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.214.

Адрес: 0x104

Таблица 1.214 – Разряды регистра указателя DDC (DMA_RD_POINTER)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_RD_POINTER | Указатель адреса последнего прочитанного блоком DMA_RD слова памяти. | R | 0x0 |

Регистр указателя на последние записанные данные блоком DMA_WR (DMA_WR_POINTER)

Регистр WR_POINTER содержит адрес внешней памяти, по которому была произведена запись последнего 64-разрядного слова данных блоком DMA_WR. Адрес указывает на 32-битные слова, но поскольку запись ведется 64-х разрядными словами, его младший бит будет иметь значение ‘0’, то есть значения адреса всегда четные.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.215.

Адрес: 0x106

Таблица 1.215 – Разряды регистра указателя (DMA_WR_POINTER)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_POINTER | Указатель адреса последнего записанного блоком DMA_WR слова в память. | R | 0x0 |

Регистр указателя на последние записанные данные блоком DMA_WR_CC  (DMA_WR_CC_POINTER)

Регистр WR_CC_POINTER содержит адрес внешней памяти, по которому была произведена запись последнего 64-разрядного слова данных блоком DMA_WR_CC. Адрес указывает на 32-битные слова, но поскольку запись ведется 64-х разрядными словами, его младший бит будет иметь значение ‘0’, то есть значения адреса всегда четные.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.216.

Адрес: 0x108

Таблица 1.216 – Разряды регистра указателя (DMA_WR_CC_POINTER)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_CC_POINTER | Указатель адреса последнего записанного слова в память. | R | 0x0 |

Регистр значения интервального таймера (WR_TIMER)

Регистр содержит значение интервального таймера, соответствующее отсчету, размещенному в начале очередной страницы памяти, с которой начал работать блок DMA_WR.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.217.

Адрес: 0x10A

Таблица 1.217 – Разряды регистра значения интервального таймера (WR_TIMER)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | WR_TIMER | Значение интервального таймера соответствующее первым данным новой страницы блока DMA_WR | R | 0x0 |

Регистр счетчика переполнений нормализатора 0 (NORM0_SATUR)

Регистр содержит информацию о количестве переполнений, возникших в результате нормализации с насыщением данных последнего кадра в нормализаторе 0.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.218.

Адрес: 0x10C

Таблица 1.218 – Разряды регистра счетчика переполнений нормализатора 0  (NORM0_SATUR)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 15 | ST_OVERFLOW_IM | Количество переполнений в последнем кадре при нормализации мнимой составляющей комплексного отсчета | R | 0x0 |
| 15 – 0 | ST_OVERFLOW_RE | Количество переполнений в последнем кадре при нормализации действительной составляющей комплексного отсчета | R | 0x0 |

Регистр счетчика переполнений нормализатора 1 (NORM1_SATUR)

Регистр содержит информацию о количестве переполнений, возникших в результате нормализации с насыщением данных последнего кадра в нормализаторе 1.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.219.

Адрес: 0x10E

Таблица 1.219 – Разряды регистра счетчика переполнений нормализатора 1  (NORM1_SATUR)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 15 | ST_OVERFLOW_IM | Количество переполнений в последнем кадре при нормализации мнимой составляющей комплексного отсчета | R | 0x0 |
| 15 – 0 | ST_OVERFLOW_RE | Количество переполнений в последнем кадре при нормализации действительной составляющей комплексного отсчета | R | 0x0 |

Регистр статуса интерфейса с АЦП (ADC_STAT)

Регистр содержит статусную информацию о выходе каналов АЦП за пределы диапазона.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.220.

Адрес: 0x110

Таблица 1.220 – Разряды регистра статуса интерфейса с АЦП (ADC_STAT)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 - 4 | reserved |  | R | 0x0 |
| 3 | ADC1_OVRP | Показывает, что текущее входное напряжение АЦП1 выходит за пределы диапазона сверху | R | 0x0 |
| 2 | ADC1_OVRN | Показывает, что текущее входное напряжение АЦП1 выходит за пределы диапазона снизу | R | 0x0 |
| 1 | ADC0_OVRP | Показывает, что текущее входное напряжение АЦП0 выходит за пределы диапазона сверху | R | 0x0 |
| 0 | ADC0_OVRN | Показывает, что текущее входное напряжение АЦП0 выходит за пределы диапазона снизу | R | 0x0 |

Регистр заполненности FIFO необработанной пользователем управляющей информации (DMA_WR_CC_FIFO_STAT)

Регистр отображает значение текущей заполненности FIFO необработанной пользователем управляющей информации. По этому значению пользователь может оценить объем управляющей информации, записанной в память, но ещё не обработанной пользователем.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.221.

Адрес: 0x112

Таблица 1.221 – Разряды заполнености FIFO необработанной пользователем управляющей информации (WR_CC_FIFO_STAT)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | WR_CC_FIFO_STAT | Значение текущей заполнености FIFO в 64-х разрядных словах | R | 0x0 |

Регистр адреса последнего слова данных перед сбросом (DMA_WR_CC_CLR_STAT)

Регистр содержит адрес внешней памяти, по которому была произведена запись последнего слова управляющей информации. Адрес кратен размеру слова памяти (8 байт).

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.222.

Адрес: 0x114

Таблица 1.222 – Регистр адреса последнего слова данных перед сбросом (DMA_WR_CC_CLR_STAT)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_CC_CLR_STAT | Адрес, по которому было записано последнее 64-х разрядное слово управляющей информации. | R | 0x0 |

Регистр количества неучтенных данных при реконфигурации дециматора (DEC_LOST_DATA_NUM)

Регистр содержит в себе значение количества неучтенных данных кадра, предшествующих реконфигурации дециматора.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.223.

Адрес: 0x120

Таблица 1.223 – Разряды регистра количества неучтенных данных при реконфигурации дециматора (DEC_LOST_DATA_NUM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 – 0 | DEC_LOST_DATA_NUM | Количество неучтенных данных последнего кадра в связи с реконфигурацией дециматора | R | 0x0 |

Группа регистров прерываний DDC (INTERRUPT)

Группа регистров прерываний DDC включает в себя восемь регистров (по четыре на каждую линию прерывания), представленных в таблице Таблица 1.224.

Таблица 1.224 – Группа регистров прерываний DDC (INTERRUPT)

| Имя | Название (описание) | Адрес |  | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в пространстве NMU | в пространстве ARMU |  |  |
| INT0_STAT_RD | Регистр состояния прерывания 0 | 0x200 | 0x800 | R | 0x00001000 |
| INT0_STAT_RES | Регистр сброса прерывания 0 | 0x202 | 0x808 | W | 0x00000000 |
| INT0_STAT_SET | Регистр установки прерывания 0 | 0x204 | 0x810 | W | 0x00000000 |
| INT0_MASK | Регистр разрешения прерывания 0 | 0x206 | 0x818 | RW | 0x00000000 |
| INT1_STAT_RD | Регистр состояния прерывания 1 | 0x210 | 0x840 | R | 0x00001000 |
| INT1_STAT_RES | Регистр сброса прерывания 1 | 0x212 | 0x848 | W | 0x00000000 |
| INT1_STAT_SET | Регистр установки прерывания 1 | 0x214 | 0x850 | W | 0x00000000 |
| INT1_MASK | Регистр разрешения прерывания 1 | 0x216 | 0x858 | RW | 0x00000000 |

Регистр INT_STAT_RD содержит информацию, отображающую состояние прерываний DDC. При возникновении определенного события аппаратура выставляет в соответствующем ему разряде регистра INT_STAT_RD единичное значение, которое свидетельствует о возникновении прерывания, соответствующего этому событию.

Пользователь может вручную установить интересующее его прерывание в регистре INT_STAT_RD  путем записи единицы в соответствующий бит регистра INT_STAT_SET. При записи нулевого значения в соответствующий разряд регистра INT_STAT_SET  значение регистра INT_STAT_RD не изменяется. При чтении регистра INT_STAT_SET всегда выдается значение 0.

Для снятия прерывания регистра INT_STAT_RD необходимо в соответствующий бит регистра INT_STAT_RES записать единицу. При записи нулевого значения, значение регистра INT_STAT_RD не изменяется. Чтение регистра INT_STAT_RES всегда возвращает значение 0.

Прерывания, отображаемые в регистре INT_STAT_RD, маскируются битами регистра INT_MASK. Если в разряде регистра разрешения прерываний установлена единица и в регистре состояния прерываний зафиксировано возникновение соответствующего прерывания, то DDC генерирует сигнал о возникновении прерывания, который выдается в систему.

Регистр состояния прерывания 0 (INT0_STAT_RD)

Регистр содержит информацию о состоянии прерываний DDC:

‘0’ – прерывание по событию не активно;

‘1’ – прерывание по событию активно.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.225.

Адрес: 0x200.

Таблица 1.225 – Разряды регистра состояния прерываний 0 (INT0_STAT_RD)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ADC1_OVRP | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП1 за пределы диапазона сверху | R | 0x0 |
| 30 | ADC1_OVRN | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП1 за пределы диапазона снизу | R | 0x0 |
| 29 | ADC0_OVRP | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП0 за пределы диапазона сверху | R | 0x0 |
| 28 | ADC0_OVRN | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП0 за пределы диапазона снизу | R | 0x0 |
| 27 – 26 | reserved |  | R | 0x0 |
| 25 | PRS_CMPL | Генератор ПСП завершил генерацию всех 1024 хкоэффициентов для согласованных фильтров. | R | 0x0 |
| 24 | DEC_LOST_DATA | При изменении параметров блока дециматора был потерян результат обработки последних данных предыдущего кадра. | R | 0x0 |
| 23 – 22 | reserved |  | R | 0x0 |
| 21 | CONFIG_CMPL | Реконфигурация DDC завершена | R | 0x0 |
| 20 | IIR_STAMP | Обработанные данные очередного кадра переданы в блок DMA_WR для записи в память. | R | 0x0 |
| 19 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | DMA_WR_OVERFLOW | Переполнение буфера блока DMA_WR. Данные, предназначенные для записи в память, были потеряны. | R | 0x0 |
| 15 – 14 | reserved |  | R | 0x0 |
| 13 | RESET_FAIL | Программный сброс не осуществлен (вырабатывается при попытке сбросить активный DDC) | R | 0x0 |
| 12 | RESET_CMPL | Успешное завершение программного и аппаратного сброса | R | 0x1 |
| 11 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 | CNTX_APPL_RD | Блок DMA_RD DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | R | 0x0 |
| 8 | CNTX_APPL_WR | Блок DMA_WR DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | R | 0x0 |
| 7 – 6 | reserved |  | R | 0x0 |
| 5 | DMA_RD_PAGE_COMPL | Блок DMA_RD DDC завершил работу с очередной страницей (завершил чтение всех данных страницы). | R | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_PAGE_COMPL | Блок DMA_WR DDC завершил работу с очередной страницей (завершил запись всех данных страницы). | R | 0x0 |
| 3 – 0 | reserved |  | R | 0x0 |

Регистр установки прерывания 0 (INT0_STAT_SET)

Регистр позволяет пользователю самостоятельно установить любое из состояний прерываний регистра INT_STAT_RD (используется в тестовых целях). Для установки сигнала прерывания в соответствующий разряд регистра INT_SET должно быть записано единичное значение.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.226.

Адрес: 0x202.

Таблица 1.226 – Разряды регистра установки прерываний 0 (INT0_STAT_SET)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ADC1_OVRP | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП1 за пределы диапазона сверху | W | 0x0 |
| 30 | ADC1_OVRN | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП1 за пределы диапазона снизу | W | 0x0 |
| 29 | ADC0_OVRP | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП0 за пределы диапазона сверху | W | 0x0 |
| 28 | ADC0_OVRN | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП0 за пределы диапазона снизу | W | 0x0 |
| 27 – 26 | reserved |  | R | 0x0 |
| 25 | PRS_CMPL | Генератор ПСП завершил генерацию всех 1024-х коэффициентов для согласованных фильтров. | W | 0x0 |
| 24 | DEC_LOST_DATA | При изменении параметров блока дециматора был потерян результат обработки последних данных предыдущего кадра. | W |  |
| 23 – 22 | reserved |  | R | 0x0 |
| 21 | CONFIG_CMPL | Реконфигурация DDC завершена | W | 0x0 |
| 20 | IIR_STAMP | Обработанные данные очередного кадра переданы в блок DMA_WR для записи в память. | W | 0x0 |
| 19 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | DMA_WR_OVERFLOW | Переполнение буфера блока DMA_WR. Данные предназначенные для записи в память были потеряны. | W |  |
| 15 – 14 | reserved |  | R | 0x0 |
| 13 | RESET_FAIL | Программный сброс не осуществлен (вырабатывается при попытке сбросить активный DDC) | W | 0x0 |
| 12 | RESET_CMPL | Успешное завершение программного и аппаратного сброса | W | 0x1 |
| 11 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 | CNTX_APPL_RD | Блок DMA_RD DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | W |  |
| 8 | CNTX_APPL_WR | Блок DMA_WR DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | W |  |
| 7 – 6 | reserved |  | R | 0x0 |
| 5 | DMA_RD_PAGE_COMPL | Блок DMA_RD DDC завершил работу с очередной страницей (завершил чтение всех данных страницы). | W | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_PAGE_COMPL | Блок DMA_WR DDC завершил работу с очередной страницей (завершил запись всех данных страницы). | W | 0x0 |
| 3 – 0 | reserved |  | R | 0x0 |

Регистр сброса прерывания 0 (INT0_STAT_RES)

Регистр позволяет пользователю сбросить любое из состояний прерываний регистра INT_STAT_RD. Для сброса сигнала прерывания в соответствующий разряд регистра INT_STAT_RES должно быть записано единичное значение.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.227.

Адрес: 0x204.

Таблица 1.227 – Разряды регистра сброса прерываний 0 (INT0_STAT_RES)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ADC1_OVRP | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП1 за пределы диапазона сверху | W | 0x0 |
| 30 | ADC1_OVRN | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП1 за пределы диапазона снизу | W | 0x0 |
| 29 | ADC0_OVRP | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП0 за пределы диапазона сверху | W | 0x0 |
| 28 | ADC0_OVRN | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП0 за пределы диапазона снизу | W | 0x0 |
| 27 – 26 | reserved |  | R | 0x0 |
| 25 | PRS_CMPL | Генератор ПСП завершил генерацию всех 1024-х коэффициентов для согласованных фильтров. | W | 0x0 |
| 24 | DEC_LOST_DATA | При изменении параметров блока дециматора был потерян результат обработки последних данных предыдущего кадра. | W | 0x0 |
| 23 – 22 | reserved |  | R | 0x0 |
| 21 | CONFIG_CMPL | Реконфигурация DDC завершена | W | 0x0 |
| 20 | IIR_STAMP | Обработанные данные очередного кадра переданы в блок DMA_WR для записи в память. | W | 0x0 |
| 19 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | DMA_WR_OVERFLOW | Переполнение буфера блока DMA_WR. Данные, предназначенные для записи в память, были потеряны. | W | 0x0 |
| 15 – 14 | reserved |  | R | 0x0 |
| 13 | RESET_FAIL | Программный сброс не осуществлен (вырабатывается при попытке сбросить активный DDC) | W | 0x0 |
| 12 | RESET_CMPL | Успешное завершение программного и аппаратного сброса | W | 0x0 |
| 11 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 | CNTX_APPL_RD | Блок DMA_RD DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | W | 0x0 |
| 8 | CNTX_APPL_WR | Блок DMA_WR DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | W | 0x0 |
| 7 – 6 | reserved |  | R | 0x0 |
| 5 | DMA_RD_PAGE_COMPL | Блок DMA_RD DDC завершил работу с очередной страницей (завершил чтение всех данных страницы). | W | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_PAGE_COMPL | Блок DMA_WR DDC завершил работу с очередной страницей (завершил запись всех данных страницы). | W | 0x0 |
| 3 – 0 | reserved |  | R | 0x0 |

Регистр разрешения прерывания 0 (INT0_MASK)

Регистр предоставляет возможность управлять разрешением выработки сигнала прерывания по определенным событиям:

- ‘0’ – прерывание по событию запрещено;

- ‘1’ – прерывание по событию разрешено.

Для разрешения прерывания нужно записать единицу в соответствующий разряд регистра.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.228.

Адрес: 0x206.

Таблица 1.228 – Разряды регистра разрешения прерываний 0 (INT0_MASK)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ADC1_OVRP | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП1 за пределы диапазона сверху | RW | 0x0 |
| 30 | ADC1_OVRN | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП1 за пределы диапазона снизу | RW | 0x0 |
| 29 | ADC0_OVRP | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП0 за пределы диапазона сверху | RW | 0x0 |
| 28 | ADC0_OVRN | Зафиксирован выход входного напряжения АЦП0 за пределы диапазона снизу | RW | 0x0 |
| 27 – 26 | reserved |  | R | 0x0 |
| 25 | PRS_CMPL | Генератор ПСП завершил генерацию всех 1024 коэффициентов для согласованных фильтров. | RW | 0x0 |
| 24 | DEC_LOST_DATA | При изменении параметров блока дециматора был потерян результат обработки последних данных предыдущего кадра. | RW | 0x0 |
| 23 – 22 | reserved |  | R | 0x0 |
| 21 | CONFIG_CMPL | Реконфигурация DDC завершена | RW | 0x0 |
| 20 | IIR_STAMP | Обработанные данные очередного кадра переданы в блок DMA_WR для записи в память. | R | 0x0 |
| 19 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | DMA_WR_OVERFLOW | Переполнение буфера блока DMA_WR. Данные предназначенные для записи в память были потеряны. | RW | 0x0 |
| 15 – 14 | reserved |  | R | 0x0 |
| 13 | RESET_FAIL | Программный сброс не осуществлен (вырабатывается при попытке сбросить активный DDC) | RW | 0x0 |
| 12 | RESET_CMPL | Успешное завершение программного и аппаратного сброса | RW | 0x0 |
| 11 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 | CNTX_APPL_RD | Блок DMA_RD DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | RW | 0x0 |
| 8 | CNTX_APPL_WR | Блок DMA_WR DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | RW | 0x0 |
| 7 – 6 | reserved |  | R | 0x0 |
| 5 | DMA_RD_PAGE_CMPL | Блок DMA_RD DDC завершил работу с очередной страницей (завершил чтение всех данных страницы). | RW | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_PAGE_CMPL | Блок DMA_WR DDC завершил работу с очередной страницей (завершил запись всех данных страницы). | RW | 0x0 |
| 3 – 0 | reserved |  | R | 0x0 |

Регистр состояния прерывания 1 (INT1_STAT_RD)

Регистр содержит информацию о состоянии прерываний DDC:

- ‘0’ – прерывание по событию не активно;

- ‘1’ – прерывание по событию активно.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.229.

Адрес: 0x210.

Таблица 1.229 – Разряды регистра состояния прерываний 1 (INT1_STAT_RD)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 18 | reserved |  | R | 0x0 |
| 17 | DMA_WR_CC_FIFO_OVERFLOW | Зафиксировано переполнение FIFO необработанной пользователем управляющей информации. | R | 0x0 |
| 16 | DMA_WR_CC_OVERFLOW | Переполнение буфера блока DMA_WR_СС. Данные, предназначенные для записи в память, были потеряны. | R | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | CNTX_APPL_WR_CC | Блок DMA_WR_СС DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | R | 0x0 |
| 7 – 5 | reserved |  | R | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_CC_PAGE_COMPL | Блок DMA_WR_СС DDC завершил работу с очередной страницей (завершил запись всех данных страницы). | R | 0x0 |
| 3 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 | DMA_WR_CC_FIFO_LIMIT | Зафиксировано достижение границы FIFO необработанной пользователем управляющей информации. | R | 0x0 |
| 0 | CMP_COMPLETE | Блок сравнения нашел данные, удовлетворяющие поисковому запросу. | R | 0x0 |

Регистр установки прерывания 1 (INT1_STAT_SET)

Регистр позволяет пользователю самостоятельно установить любое из состояний прерываний регистра INT_STAT_RD (используется в тестовых целях). Для установки сигнала прерывания в соответствующий разряд регистра INT_SET должно быть записано единичное значение.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.230.

Адрес: 0x212.

Таблица 1.230 – Разряды регистра установки прерываний 1 (INT1_STAT_SET)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 18 | reserved |  | R | 0x0 |
| 17 | DMA_WR_CC_FIFO_OVERFLOW | Зафиксировано переполнение FIFO необработанной пользователем управляющей информации. | W | 0x0 |
| 16 | DMA_WR_CC_OVERFLOW | Переполнение буфера блока DMA_WR_СС. Данные, предназначенные для записи в память, были потеряны. | W | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | CNTX_APPL_WR_CC | Блок DMA_WR_СС DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | W | 0x0 |
| 7 – 5 | reserved |  | R | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_CC_PAGE_CMPL | Блок DMA_WR_СС DDC завершил работу с очередной страницей (завершил запись всех данных страницы). | W | 0x0 |
| 3 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 | DMA_WR_CC_FIFO_LIMIT | Зафиксировано достижение границы FIFO необработанной пользователем управляющей информации. | W | 0x0 |
| 0 | CMP_COMPLETE | Блок сравнения нашел данные, удовлетворяющие поисковому запросу. | W | 0x0 |

Регистр сброса прерывания 1 (INT1_STAT_RES)

Регистр позволяет пользователю сбросить любое из состояний прерываний регистра INT_STAT_RD. Для сброса сигнала прерывания в соответствующий разряд регистра INT_STAT_RES должно быть записано единичное значение.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.231.

Адрес: 0x214.

Таблица 1.231 – Разряды регистра сброса прерываний 1 (INT1_STAT_RES)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 18 | reserved |  | R | 0x0 |
| 17 | DMA_WR_CC_FIFO_OVERFLOW | Зафиксировано переполнение FIFO необработанной пользователем управляющей информации. | W | 0x0 |
| 16 | DMA_WR_CC_OVERFLOW | Переполнение буфера блока DMA_WR_СС. Данные, предназначенные для записи в память, были потеряны. | W | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | CNTX_APPL_WR_CC | Блок DMA_WR_СС DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | W | 0x0 |
| 7 – 5 | reserved |  | R | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_CC_PAGE_CMPL | Блок DMA_WR_СС DDC завершил работу с очередной страницей (завершил запись всех данных страницы). | W | 0x0 |
| 3 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 | DMA_WR_CC_FIFO_LIMIT | Зафиксировано достижение границы FIFO необработанной пользователем управляющей информации. | W | 0x0 |
| 0 | CMP_COMPLETE | Блок сравнения нашел данные, удовлетворяющие поисковому запросу. | W | 0x0 |

Регистр разрешения прерывания 1 (INT1_MASK)

Регистр предоставляет возможность управлять разрешением выработки сигнала прерывания по определенным событиям:

‘0’ – прерывание по событию запрещено;

‘1’ – прерывание по событию разрешено.

Для разрешения прерывания нужно записать единицу в соответствующий разряд регистра.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.232.

Адрес: 0x216.

Таблица 1.232 – Разряды регистра разрешения прерываний 1 (INT1_MASK)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 18 | reserved |  | R | 0x0 |
| 17 | DMA_WR_CC_FIFO_OVERFLOW | Зафиксировано переполнение FIFO необработанной пользователем управляющей информации. | RW | 0x0 |
| 16 | DMA_WR_CC_OVERFLOW | Переполнение буфера блока DMA_WR_СС. Данные, предназначенные для записи в память, были потеряны. | RW | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | CNTX_APPL_WR_CC | Блок DMA_WR_СС DDC принял очередной контекст (начал работать с новой страницей) | RW | 0x0 |
| 7 – 5 | reserved |  | R | 0x0 |
| 4 | DMA_WR_CC_PAGE_CMPL | Блок DMA_WR_СС DDC завершил работу с очередной страницей (завершил запись всех данных страницы). | RW | 0x0 |
| 3 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 | DMA_WR_CC_FIFO_LIMIT | Зафиксировано достижение границы FIFO необработанной пользователем управляющей информации. | RW | 0x0 |
| 0 | CMP_COMPLETE | Блок сравнения нашел данные, удовлетворяющие поисковому запросу. | RW | 0x0 |

Группа регистров конфигурации DDC (CONFIG)

Данная группа регистров содержит в себе настраиваемые параметры отдельных блоков DDC. Часть параметров, определяемых в регистрах конфигурации DDC, необходимо задавать до включения канала DDC, поскольку их изменение приводит к моментальному изменению режима работы блока. Другая часть параметров, задаваемых через регистры конфигурации DDC, применяется блоками (защелкивается в их внутренних регистрах) только с приходом метки времени и при наличии разрешения от пользователя реконфигурировать конкретный блок. Такие параметры разрешено менять по ходу работы канала DDC, по алгоритму, описанному в пункте 1.6.5.17.1.5.

Регистры относящиеся к данной группе представлены в таблице Таблица 1.233.

Таблица 1.233 – Регистры конфигурации DDC (CONFIG)

| Имя | Название (описание) | Адрес |  | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в пр-ве NMU | в пр-ве ARMU |  |  |
| DMA_RD_BASE | Регистр базового адреса расположения исходных данных в памяти | 0x400 | 0x1000 | RW | 0x00000000 |
| DMA_RD_PSIZE | Регистр размера страницы исходных данных | 0x402 | 0x1008 | RW | 0x00000000 |
| ADC_ADD_VALUE | Регистр коррекции исходных данных | 0x406 | 0x1018 | RW | 0x00000000 |
| HET_PHASE | Регистр начальной фазы гетеродина | 0x408 | 0x1020 | RW | 0x00000000 |
| HET_FREQ | Регистр частоты гетеродина | 0x40a | 0x1028 | RW | 0x00000000 |
| HET_PARAM | Регистр параметров гетеродина | 0x40c | 0x1030 | RW | 0x00000000 |
| HET_MEM_MODE | Регистр режима работы памяти гетеродина | 0x40e | 0x1038 | RW | 0x00000000 |
| NORM0_PARAM | Регистр параметров нормализатора 0 | 0x480 | 0x1200 | RW | 0x00000000 |
| FIR_COEF_N | Регистры коэффициентов FIR | 0x500- 0x57e | 0x1400 - 0x15F8 | RW | 0x00000000 |
| DEC_PARAM | Регистр параметров дециматора | 0x580 | 0x1600 | RW | 0x00000000 |
| NORM1_PARAM | Регистр параметров нормализатора 1 | 0x582 | 0x1608 | RW | 0x00000000 |
| IIR_PARAM | Регистр параметров IIR | 0x584 | 0x1610 | RW | 0x00000000 |
| DMA_WR_BASE | Базовый адрес страницы для записи обработанных данных в память | 0x586 | 0x1618 | RW | 0x00000000 |
| DMA_WR_PSIZE | Регистр размера страницы обработанных данных | 0x588 | 0x1620 | RW | 0x00000000 |
| MATCH_COEF_N | Регистры коэффициентов согласованного фильтра | 0x600 - 0x63e | 0x1800 - 0x18F8 | RW | 0x00000000 |
| MATCH_PARAM | Регистр параметров согласованного фильтра | 0x640 | 0x1900 | RW | 0x00000004 |
| MATCH_COEF_SEL | Регистр выбора коэффицинтов согласованного фильтра | 0x642 | 0x1908 | RW | 0x00000000 |
| PRSG_START | Регистр запуска генератора ПСП | 0x644 | 0x1910 | RW | 0x00000000 |
| MATCH_RESET | Регистр сброса согласованных фильтров | 0x648 | 0x1918 | RW | 0x00000000 |
| PEAK_PARAM | Регистр параметров вычислителя пика | 0x700 | 0x1C00 | RW | 0x00000000 |
| TRESH_PARAM | Регистр параметров вычислителя порога | 0x710 | 0x1C40 | RW | 0x00000007 |
| TRESH_COEF_K | Коэффициент-множитель вычислителя порога | 0x712 | 0x1C48 | RW | 0x00000001 |
| TRESH_COEF_C | Коэффициент-слагаемое вычислителя порога | 0x714 | 0x1C50 | RW | 0x00000000 |
| TRESH_COEF_M | Коэффициент настройки величины скачка порога | 0x716 | 0x1C58 | RW | 0x00080003 |
| TRESH_COEF_D | Коэффициент затухания скачка порога | 0x718 | 0x1C60 | RW | 0x00080003 |
| TRESH_COEF_K1 | Коэффициент-множитель вычислителя порога | 0x71a | 0x1C68 | RW | 0x00000001 |
| CMP_TRESH_0 | Регистр маски сравнения порогов 0 | 0x720 | 0x1C80 | RW | 0x00000030 |
| CMP_TRESH_1 | Регистр маски сравнения порогов 1 | 0x722 | 0x1C88 | RW | 0x00000030 |
| CMP_TRESH_2 | Регистр маски сравнения порогов 2 | 0x724 | 0x1C90 | RW | 0x00000030 |
| CMP_ONE | Регистр маски сравнения значений соседних точек | 0x726 | 0x1C98 | RW | 0x000000b8 |
| CMP_DBL | Регистр маски сравнения значений через одну точку | 0x728 | 0x1CA0 | RW | 0x00000000 |
| CMP_MASK_TIMER | Регистр маскирования сравнения данных | 0x72a | 0x1CA8 | RW | 0x00000000 |
| CMP_DISABLE | Регистр отключения сравнения данных | 0x72с | 0x1CB0 | RW | 0x00000000 |
| DMA_WR_CC_BASE | Базовый адрес для записи управляющей информации в память | 0x730 | 0x1CC0 | RW | 0x00000000 |
| DMA_WR_CC_PSIZE | Регистр размера страницы управляющих данных | 0x734 | 0x1CD0 | RW | 0x00000000 |
| DMA_WR_CC_NWORD | Регистр количества обработанной управляющей информации | 0x736 | 0x1CD8 | RW | 0x00000000 |

Продолжение таблицы 1.233

| Имя | Название (описание) | Адрес |  | Реж. | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в пр-ве NMU | в пр-ве NMU |  |  |
| DMA_WR_CC_FSIZE | Регистр размера FIFO необработанной пользователем управляющей информации | 0x738 | 0x1CE0 | RW | 0x00000000 |
| DMA_WR_CC_FLIMIT | Регистр границы FIFO необработанной пользователем управляющей информации | 0x73A | 0x1CE8 | RW | 0x00000000 |
| HET_MEM_VALUE | Регистры значения ячеек памяти гетеродина | 0x800 - 0x9FE | 0x2000 - 0x27F8 | RW | 0x00000000 |
| PRSG_CNTRL | Регистр параметров генератора ПСП | 0xaN0 N=0..f | 0x2800 +0x40*N | RW | 0x00000002 |
| PRSG_INIT | Регистр значений сдвиговых регистров Mx ПСП | 0xaN2 N=0..f | 0x2808 +0x40*N | RW | 0x00000000 |
| PRSG_MASK | Регистр масок обратной связи генератора ПСП | 0xaN4 N=0..f | 0x2810 +0x40*N | RW | 0x00000000 |
| PRSG_M | Регистр значений сдвиговых регистров Mx ПСП | 0xaN6 N=0..f | 0x2818 +0x40*N | RW | 0x00000000 |
| PRSG_FQ | Регистр частоты смены символов ПСП | 0xaN8 N=0..f | 0x2820 +0x40*N | RW | 0xffffffff |
| PRSG_FT | Регистр текущей фазы ПСП | 0xaNa N=0..f | 0x2828 +0x40*N | RW | 0x00000000 |
| PRSG_SL | Регистр периода генератора ПСП | 0xaNc N=0..f | 0x2830 +0x40*N | RW | 0x00000000 |
| PRSG_SLC | Регистр счетчика длины генератора ПСП | 0xaNe N=0..f | 0x2838 +0x40*N | RW | 0x00000000 |

Регистр базового адреса расположения исходных данных в памяти (DMA_RD_BASE)

Данный регистр содержит базовый адрес области памяти, в которой располагаются исходные данные, подлежащие чтению устройством. Адрес указывает на 32-битные слова (адресное пространство NMU). Параметр SRC_SEL должен быть установлен в ‘1’, чтобы читаемые из памяти данные направлялись в канал для обработки.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.234.

Адрес: 0x400.

Таблица 1.234 – Разряды регистра базового адреса расположения исходных данных в памяти (DMA_RD_BASE)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_RD_BASE | Базовый адрес доступной области памяти для чтения данных, задается в 32 битных словах. | RW | 0x0 |

Регистр размера страницы исходных данных (DMA_RD_PSIZE)

Данный регистр задает размер страницы исходных данных подлежащих считыванию устройством.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.235.

Адрес: 0x402.

Таблица 1.235 – Разряды регистра размера страницы исходных данных (DMA_RD_PSIZE)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_RD_PSIZE | Размер страницы данных в памяти для записи (в байтах). Должен быть кратен 4 байтам. | RW | 0x0 |

Регистр коррекции исходных данных (ADC_ADD_VALUE)

Регистр предназначен для коррекции поступающих с АЦП данных. К 14-разрядным знаковым значениям действительной и мнимой части комплексных отсчетов, поступающих с внешнего АЦП, прибавляются соответствующие 14-разрядные знаковые значения из регистра ADC_ADD_VALUE. Коррекция данных производится в режиме без насыщения с увеличением разрядности результата.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.236.

Адрес: 0x406.

Таблица 1.236 – Разряды регистра коррекции исходных данных (ADC_ADD_VALUE)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 30 | reserved |  | R | 0x0 |
| 29 – 16 | ADC_ADD_VAL_IM | Знаковое 14-битное слагаемое, прибавляемое к значению мнимой части исходного числа. | RW | 0x0 |
| 15 – 14 | reserved |  | R | 0x0 |
| 13 – 0 | ADC_ADD_VAL_RE | Знаковое 14-битное слагаемое, прибавляемое к значению действительной части исходного числа. | RW | 0x0 |

Регистр начальной фазы гетеродина (HET_PHASE)

Регистр предназначен для задания начального значения фазы гетеродина. Заданное регистром значение прибавляется к текущему значению регистра фазы FT_R блока гетеродина по приходу метки времени и при установленном бите HET_RECONFIG регистра реконфигурации DDC CONFIG.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.237.

Адрес: 0x408.

Таблица 1.237 – Разряды регистра начальной фазы гетеродина (HET_PHASE)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | HET_PHASE | Значение начальной фазы гетеродина. Значение параметра изменяется по временным меткам. | RW | 0x0 |

Регистр частоты гетеродина (HET_FREQ)

Регистр предназначен для выбора частоты гетеродина. Заданное регистром значение прибавляется к текущему значению регистра фазы FT_R блока гетеродина по приходу метки времени и при установленном бите HET_RECONFIG регистра реконфигурации DDC CONFIG. Одновременно с этим происходит защелкивание значения HET_FREQ во внутреннем регистре блока гетеродина FQ_R.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.238.

Адрес: 0x40a.

Таблица 1.238 – Разряды регистра частоты гетеродина (HET_FREQ)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | HET_FREQ | Значение частоты гетеродина. Значение параметра изменяется по временным меткам. | RW | 0x0 |

Регистр параметров гетеродина (HET_PARAM)

Регистр предназначен для задания параметров работы гетеродина. Параметр HET_EN необходимо определять до включения канала DDC. Параметры HET_RST и HET_ROUND можно переопределять по ходу работы канала DDC, но их значения применяются блоком гетеродина только по меткам времени и при установленном бите HET_RECONFIG регистра реконфигурации DDC CONFIG.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.239.

Адрес: 0x40c.

Таблица 1.239 – Разряды регистра параметров гетеродина (HET_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 17 | reserved |  | R | 0x0 |
| 16 | HET_RST | Сброс текущего значения фазы гетеродина. Значение параметра изменяется по меткам. | RW | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | HET_EN | Разрешение работы гетеродина: ‘1’ – работа разрешена (постоянное вычисление новых значений фазы); ‘0’ – не работает (выдает постоянное значение фазы sin = 0x0, cos = 0x01). | RW | 0x0 |
| 7 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 – 0 | HET_ROUND | Режим округления высчитываемых значений фазы: ‘0’ – с округлением к младшему целому; ‘1’ – с округлением к большему целому; ‘2’ – с округлением к ближайшему целому; ‘3’ – с округлением к ближайшему четному целому. Значение параметра изменяется по меткам. | RW | 0x0 |

Регистр режима работы памяти гетеродина (HET_MEM_MODE)

Регистр предназначен для управления работой памяти гетеродина, содержащей значения таблицы синусов косинусов. Память гетеродина для хранения таблицы синусов, косинусов имеет однопортовое исполнение (для уменьшения размеров памяти), что исключает возможность одновременного чтения и записи произвольных ячеек памяти. В связи с этим работа с памятью разделена на два этапа – “конфигурирование” (заполнение памяти новыми значениями) и “эксплуатация” (чтение необходимых значений из памяти). Для перевода памяти в режим конфигурации необходимо записать ‘1’ в поле HET_MEM_MODE. После этого ячейки памяти доступны для записи/чтения пользователем через регистры управления HET_MEM_VALUE.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.240.

Адрес: 0x40e.

Таблица 1.240 – Разряды регистра режима работы памяти гетеродина (HET_MEM_MODE)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | HET_MEM_MODE | ‘0’ – основной режим работы памяти; ‘1’ – режим конфигурации памяти. | RW | 0x0 |

Регистр параметров нормализатора 0 (NORM0_PARAM)

Регистр предназначен для задания параметров нормализатора 0. Заданные параметры применяются блоком нормализации только по метке времени и при установленном бите NORM0_RECONFIG регистра реконфигурации DDC CONFIG.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.241.

Адрес: 0x480.

Таблица 1.241 – Разряды регистра параметров нормализатора (NORM0_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 18 | reserved |  | R | 0x0 |
| 17 – 16 | ROUND_MODE | Режим округления: ‘00’ или ‘10’ – использовать округление к ближайшему целому; ‘01’ – округлить до меньшего целого; ‘11’ – округлить до большего целого. | RW | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | SATURATION_EN | Включение насыщения. | RW | 0x0 |
| 7 – 5 | reserved |  | R | 0x0 |
| 4 – 0 | ROUND_SIZE | Степень округления. Определяет номер бита во входном числе, являющегося старшим незнаковым битом выходного 16-разрядного числа. Допустимые значения: от 0 до 22 включительно. | RW | 0x0 |

Регистры коэффициентов КИХ фильтра (FIR_COEF_N)

Данный регистр содержит 16-разрядные знаковые значения коэффициентов КИХ фильтра. Количество коэффициентов соответствует порядку фильтра и равно 64.

Данные, поступающие на вход КИХ фильтра, умножаются на коэффициент, задаваемый регистром FIR_COEF_0. Последние данные из сдвиговой цепочки КИХ фильтра умножаются на коэффициент, задаваемый регистром FIR_COEF_63.

Коэффициенты, определенные в регистрах FIR_COEF_0 – FIR_COEF_63, защелкиваются  в блоке КИХ-фильтров только по метке времени и при установленном бите FIR_RECONFIG региcтра реконфигурации DDC CONFIG.

Функциональное назначение полей регистров приведено в таблице Таблица 1.242.

Адреса: 0x500-57e (только четные адреса).

Таблица 1.242 – Разряды регистров коэффициентов КИХ (FIR_COEF_0 .. FIR_COEF_63)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 16 | reserved |  | R | 0x0 |
| 15 – 0 | FIR_COEF_N | Знаковое 16-битное значение коэффициента | RW | 0x0 |

Регистр параметров дециматора (DEC_PARAM)

Регистр предназначен для задания параметров дециматора. Заданные параметры применяются блоком нормализации только по метке времени и при установленном бите DEC_RECONFIG региcтра реконфигурации DDC CONFIG.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.243.

Адрес: 0x580.

Таблица 1.243 – Разряды регистра параметров дециматора (DEC_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 14 | reserved |  | R | 0x0 |
| 13 – 4 | DEC_ACCUM_NUM | Коэффициент прореживания данных. ‘0’ – выдача всех поступающих на вход дециматора данных; в остальных случаях – выдача последних данных из интервала заданного параметром (DEC_ACCUM_NUM + 1). В случае режима накопления параметр задает интервал накопления данных. Накопление данных производится в количестве DEC_ACCUM_NUM + 1. Для правильной работы согласованного фильтра значение DEC_ACCUM_NUM должно принимать значение не менее 3. | RW | 0x0 |
| 3 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | DEC_ACCUM_EN | Включение режима накопления данных. Накопление данных производится в количестве, заданном параметром DEC_ACCUM_NUM + 1. | RW | 0x0 |

Регистр параметров нормализатора 1 (NORM1_PARAM)

Регистр предназначен для задания параметров нормализатора 1. Заданные параметры применяются блоком нормализации только по метке времени и при установленном бите NORM1_RECONFIG региcтра реконфигурации DDC CONFIG.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.244.

Адрес: 0x582.

Таблица 1.244 – Разряды регистра параметров нормализатора (NORM1_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 18 | reserved |  | R | 0x0 |
| 17 – 16 | ROUND_MODE | Режим округления: ‘00’ или ‘10’ – использовать округление к ближайшему целому; ‘01’ – округлить до меньшего целого; ‘11’ – округлить до большего целого. | RW | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  | R | 0x0 |
| 8 | SATURATION_EN | Включение насыщения. | RW | 0x0 |
| 7 – 6 | reserved |  | R | 0x0 |
| 5 – 0 | ROUND_SIZE | Степень округления. Определяет номер бита во входном числе, являющегося старшим битом выходного 16-ти разрядного числа. Допустимые значения: от 0 до 46 включительно. | RW | 0x0 |

Регистр параметров БИХ фильтра (IIR_PARAM)

Регистр предназначен для задания параметров БИХ фильтра и встроенного в него нормализатора значений. Настройку параметров данного регистра необходимо проводить до включения канала DDC.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.245.

Адрес: 0x584.

Таблица 1.245 – Разряды регистра параметров БИХ (IIR_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 11 | reserved |  | R | 0x0 |
| 10 – 8 | SHIFT_NUM | Коэффициент деления входных значений. Деление на 2SHIFT_NUM+1 | RW | 0x0 |
| 7 – 5 | reserved |  | R | 0x0 |
| 4 | NORM_BIT | Режим округления: ‘0’ – округлить до наименьшего целого (отбрасывание младших разрядов); ‘1’ – округлить до ближайшего целого. | RW | 0x0 |
| 3 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | IIR_BYPASS | Не пропускать данные через БИХ фильтр. (При этом внутренний регистр-аккумулятор сбрасывается в ноль) | RW | 0x0 |

Регистр базового адреса для записи обработанных данных в память (DMA_WR_BASE)

Данный регистр содержит базовый адрес области памяти, в которой должны располагаться данные, обработанные устройством. Адрес указывает на 32-битные слова (адресное пространство NMU). Начало и размер каждой страницы  должен  быть  выровнены  по  границе  64-разрядного слова данных.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.246.

Адрес: 0x586.

Таблица 1.246 – Разряды регистра базового адреса для записи обработанных данных в память (DMA_WR_BASE)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_BASE | Базовый адрес доступной области памяти для записи данных в 32 битных словах. Должен быть кратен 2 (в случае DMA_WR_FRMT_DATA равном 0) и 4 (в случае DMA_WR_FRMT_DATA равном 1). | RW | 0x0 |

Регистр размера страницы обработанных данных (DMA_WR_PSIZE)

Данный регистр задает размер страницы в памяти, куда будут записаны обработанные устройством данные.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.247.

Адрес: 0x588.

Таблица 1.247 – Разряды регистра размера страницы обработанных данных (DMA_WR_PSIZE)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_PSIZE | Размер страницы данных в памяти для записи (в байтах). Должен быть кратен 8 байтам (в случае DMA_WR_FRMT_DATA равном 0) и 16 (в случае DMA_WR_FRMT_DATA равном 1). | RW | 0x0 |

Регистры коэффициентов согласованного фильтра (MATCH_COEF_N)

Данный регистр содержит 1-разрядные значения коэффициентов согласованного фильтра. Значение ‘0’ – соответствует коэффициенту “+1”, значение ‘1’ – соответствует коэффициенту  “–1”.

Общее количество коэффициентов для любой конфигурации блока согласованных фильтров равно 1024. В каждом из 32  регистров располагается по 32 коэффициента.

В случае работы с одним согласованным фильтром порядка 1024, поступающие на его вход данные умножаются на коэффициент расположенный в  нулевом бите регистра MATCH_COEF_0, последние данные из сдвиговой цепочки согласованного фильтра умножаются на коэффициент расположенный в бите 31 регистра MATCH_COEF_31.

В случае работы с двумя фильтрами порядка 512, коэффициенты для первого фильтра хранятся в регистрах MATCH_COEF_0 – MATCH_COEF_15, для второго фильтра в регистрах MATCH_COEF_16 – MATCH_COEF_31. Аналогично производится разделение регистров с коэффициентами для работы с произвольным количеством фильтров.

Во время установленного в ‘1’ бита PRSG_EN регистра PRSG_CNTRL, при чтении регистров MATCH_COEF_N выдаются последние сгенерированные генератором ПСП коэффициенты.

Функциональное назначение полей регистров приведено в таблице Таблица 1.248.

Адреса: 0x600-63e (только четные адреса).

Таблица 1.248 – Разряды регистров коэффициентов согласованного фильтра (MATCH_COEF_0 .. MATCH_COEF_31)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | MATCH_COEF_N | Каждый бит регистра, представляет собой однобитный коэффициент: ‘0’ – “+1”; ‘1’ – “-1”. | RW | 0x0 |

Регистр параметров согласованного фильтра (MATCH_PARAM)

Регистр предназначен для задания параметров согласованного фильтра.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.249.

Адрес: 0x640.

Таблица 1.249 – Разряды регистра параметров согласованного фильтра (MATCH_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 3 | reserved |  | R | 0x0 |
| 2 – 0 | MATCH_LEN | Порядок согласованного фильтра (и их количество): ‘0’ – 16 фильтров порядка 64; ‘1‘ – 8 фильтров порядка 128; ‘2’ – 4 фильтра порядка 256; ‘3’ – 2 фильтра порядка 512; ‘4’ – 1 фильтр порядка 1024. Остальные значения зарезервированы. | RW | 0x4 |

          - Регистр выбора коэффициентов согласованного фильтра (MATCH_COEF_SEL)

Регистр предназначен для выбора источника коэффициентов согласованного фильтра.

Источником коэффициентов может быть как непосредственно пользователь, задающий коэффициенты через регистры MATCH_COEF_N, так и генератор ПСП.

В случае выбора коэффициентов, созданных генератором ПСП, сами значения этих коэффициентов будут доступны для чтения пользователем через регистры MATCH_COEF_N.

При этом в случае работы с множественным количеством согласованных фильтров пользователь может выбирать источник коэффициентов для каждого фильтра отдельно. Каждый бит “i” регистра MATCH_COEF_SEL определяет, какие коэффициенты подавать на согласованный фильтр: либо 32 однобитных коэффициента из соответствующего регистра MATCH_COEF_”i”, либо 32 однобитных коэффициента, сгененированнных генератором ПСП.  Например, при работе с двумя фильтрами порядка 512, задание значения 0x0000FFFF в регистре MATCH_COEF_SEL означает использование для первого фильтра коэффициентов сгенерированных ПСП, а для второго – заданных пользователем.

Согласованный фильтр принимает коэффициенты (защелкивает их в своих внутренних регистрах) по метке времени при установленном в единицу бите MATCH_RECONFIG.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.250.

Адрес: 0x642.

Таблица 1.250 – Разряды регистра выбора коэффициентов согласованного фильтра (MATCH_COEF_SEL)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | MATCH_COEF_SEL | Выбор коэффициентов для согласованных фильтров. Каждый бит N поля соответствует 32-разрядному регистру коэффициентов: ‘0’ – использовать коэффициенты, заданные пользователем через программно доступные регистры MATCH_COEF_N; ‘1’ – использовать коэффициенты, сгенерированные генератором ПСП. | RW | 0x0 |

          - Регистр запуска генератора ПСП (PRSG_START)

Регистр предназначен для запуска генератора ПСП, формирующего коэффициенты для согласованных фильтров.

Перед запуском генератора ПСП он должен быть сконфигурирован через программно доступные регистры 0xA00-0xAFE.

После установки бита PRS_GEN_START в единицу генератор ПСП в течение 1024 тактов частоты CLK_DDC сгенерирует 1024 однобитных коэффициента. Во время генерации значение бита PRS_GEN_START остается равным единице, а по завершении процесса генерации бит автоматически сбрасывается в ноль и вырабатывается прерывание PRS_CMPL. Пользователь не имеет права разрешать реконфигурацию согласованного фильтра (устанавливать бит MATCH_RECONFIG) до завершения процесса генерации коэффициентов ПСП, в случае если хотя бы один из согласованных фильтров использует коэффициенты, рассчитываемые генратором ПСП.

В случае работы с одним согласованным фильтром (поле MATCH_LEN = ‘4’ регистра MATCH_PARAM), генератор ПСП создаст 1024 однобитных коэффициента в соответствии с настройкой ПСП для нулевого согласованного фильтра – регистры 0xA00-0xAFE.

В случае работы с двумя согласованными фильтрами (MATCH_LEN = ‘3’), генератор ПСП создаст сначала 512 однобитных коэффициентов в соответствии с настройкой ПСП для нулевогого согласованного фильтра – регистры 0xA00-0xA7E, а затем, без задержки, 512 однобитных коэффициентов в соответствии с настройкой ПСП для первого согласованного фильтра – регистры 0xA80-0xAFE.

По аналогичной схеме осуществляется генерация коэффициентов для другого количества согласованных фильтров.

В случае необходимости изменения коэффициентов лишь для некторых согласованных фильтров по ходу работы канала DDC, пользователь должен изменить параметры генерации ПСП соответсвующие только этим фильтрам.

Сгенерированные коэффициенты доступны для чтения пользователем через регистры MATCH_COEF_N в случае установленного в единицу бита MATCH_COEF_SEL.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.251.

Адрес: 0x644.

Таблица 1.251 – Разряды регистра запуска генератора ПСП (PRSG_START)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 –1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | PRS_GEN_START | Запись единицы запускает генератор ПСП. Во время работы генератора ПСП при чтении выдается – ‘1’, иначе – ‘0’. | RW | 0x0 |

          - Регистр сброса согласованного фильтра (MATCH_RESET)

Регистр предназначен для сброса текущих данных всех согласованных фильтров. Сброс осуществляется с приходом метки времени от интервального таймера при установленном в единицу бите MATCH_RECONFIG. Сброс согласованного фильтра используется исключительно в отладочных целях.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.252.

Адрес: 0x648.

Таблица 1.252 – Разряды регистра сброса согласованного фильтра (MATCH_RESET)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | MATCH_RESET | ‘1’ – cброс согласованного фильтра. Используется исключительно в отладочных целях. | RW | 0x0 |

Регистр параметров генератора ПСП (PRSG_CNTRL)

Регистр предназначен для задания параметров генератора псевдослучайной последовательности, предназначенного для формирования коэффициентов согласованного фильтра.

В DDC предусмотрено шестнадцать регистров PRSG_0_CNTRL-PRSG_15_CNTRL – для настройки ПСП генератора  на работу с каждым из 16 согласованных фильтров.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.253.

Адрес: 0xa00 + i*16, i=[0..15]

Таблица 1.253 – Разряды регистра параметров генератора ПСП (PRSG_CNTRL)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 24 | reserved |  | R | 0x0 |
| 23 – 20 | OB2 | OB2 определяет номер разряда сдвигового регистра M2, с которого следует формировать выход. | RW | 0x0 |
| 19 – 16 | OB1 | OB1 определяет номер разряда сдвигового регистра M1, с которого следует формировать выход. | RW | 0x0 |
| 15 – 12 | OB0 | OB0 определяет номер разряда сдвигового регистра M0, с которого следует формировать выход. | RW | 0x0 |
| 11 | reserved |  | R | 0x0 |
| 10 – 8 | SLC_EN[x] | Каждый бит поля SLC_EN[2:0] определяет, использовать ли соответствующему генератору М-последовательности счетчик длины М-последовательности: ‘0’ – не использовать счетчик длины М-последовательности; ‘1’ – использовать счетчик длины М-последовательности. | RW | 0x0 |
| 7 | reserved |  | R | 0x0 |
| 6 – 4 | INV[x] | Каждый бит поля INV[2:0] определяет обратную связь при формировании соответствующей М-последовательности ‘0’ – не инвертировать обратную связь; ‘1’ – инвертировать обратную связь. | RW | 0x0 |
| 3 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 – 0 | SRC | SRC определяет источник формирования ПСП: ‘00’ – ПСП не формируется, выходная последовательность состоит из нулей; ‘01’ – ПСП не формируется, выходная последовательность состоит из единиц; ‘10’ – для формирования ПСП используется генератор на сдвиговых регистрах; ‘11’ – зарезервировано. | RW | 0x2 |

Регистр значений сдвиговых регистров Mx ПСП (PRSG_INIT)

Каждое из полей INITx регистра задаёт состояние (значение) сдвигового регистра Mx, соответствующее первому элементу М-последовательности. Поле INITx следует использовать в случае, когда в регистре SLx задана длина соответствующей М-последовательности.

В DDC предусмотрено шестнадцать регистров PRSG0_INIT- PRSG15_INIT – для настройки ПСП генератора  на работу с каждым из 16 согласованных фильтров.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.254.

Адрес: 0xa02 + i*16, i=[0..15].

Таблица 1.254 – Разряды регистра значений сдвиговых регистров Mx ПСП (PRSG_INIT)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 30 | reserved |  | R | 0x0 |
| 29 – 20 | INIT2 | Значение сдвигового регистра M2 | RW | 0x0 |
| 19 – 10 | INIT1 | Значение сдвигового регистра M1 | RW | 0x0 |
| 9 – 0 | INIT0 | Значение сдвигового регистра M0 | RW | 0x0 |

Регистр масок обратной связи генератора ПСП (PRSG_MASK)

Каждое из полей MASKx задаёт маскирующий регистр для соответствующего генератора М-последовательности. Если i-й разряд поля MASKx – 1, то соответствующий разряд сдвигового регистра Mx будет учитываться в обратной связи; если 0 – разряд будет заблокирован.

В DDC предусмотрено шестнадцать регистров PRSG0_MASK-PRSG15_MASK – для настройки ПСП генератора на работу с каждым из 16 согласованных фильтров.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.255.

Адрес: 0xa04 + i*16, i=[0...15].

Таблица 1.255 – Разряды регистра масок обратной связи генератора ПСП (PRSG_MASK)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 30 | reserved |  | R | 0x0 |
| 29 – 20 | MASK2 | Маска обратной связи сдвигового регистра M2 | RW | 0x0 |
| 19 – 10 | MASK1 | Маска обратной связи сдвигового регистра M1 | RW | 0x0 |
| 9 – 0 | MASK0 | Маска обратной связи сдвигового регистра M0 | RW | 0x0 |

Регистр значения сдвиговых регистров ПСП (PRSG_M)

Каждое из полей регистра Mx задаёт состояние (значение) сдвигового регистра Mx, соответствующее тому элементу М-последовательности, с которого следует начать работу генератора.

В DDC предусмотрено шестнадцать регистров PRSG0_M-PRSG15_M – для настройки ПСП генератора на работу с каждым из 16 согласованных фильтров.

Функциональное назначение полей регистров приведено в таблице Таблица 1.256.

Адрес: 0xa06 + i*16, i=[0..15].

Таблица 1.256 – Разряды регистра значения сдвиговых регистров (PRSG_M)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 30 | reserved |  | R | 0x0 |
| 29 – 20 | M2 | Исходное значение сдвигового регистра M2 | RW | 0x0 |
| 19 – 10 | M1 | Исходное значение сдвигового регистра M1 | RW | 0x0 |
| 9 – 0 | M0 | Исходное значение сдвигового регистра M0 | RW | 0x0 |

Регистр частоты смены символов ПСП (PRSG_FQ)

Регистр задаёт частоту смены символов ПСП.

Значение для записи в данный регистр рассчитывается по формуле:

PRSG_FQ31:0=ffd×232-1,             0<f≤fd,

где f – требуемая частота смены символов ПСП, fd – частота поступления данных на канал.

В DDC предусмотрено шестнадцать регистров PRSG0_FQ-PRSG15_FQ – для настройки ПСП генератора на работу с каждым из 16-ти согласованных фильтров.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.257.

Адрес: 0xa08 + i*16, i=[0..15].

Таблица 1.257 – Разряды регистра частоты смены символов ПСП (PRSG_FQ)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | FQ | Частота смены символов ПСП | RW | 0xFFFF_FFFF |

Регистр текущей фазы ПСП (PRSG_FT)

Регистр PRSG_FT (ЧТ и ЗП) содержит текущее значение фазы. После остановки канала в регистре содержится следующее (еще не обработанное) значение фазы. Формат регистра приведен в таблице ниже.

В DDC предусмотрено шестнадцать регистров PRSG0_FT-PRSG15_FT – для настройки ПСП генератора  на работу с каждым из 16  согласованных фильтров.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.258.

Адрес: 0xa0a + i*16, i=[0..15].

Таблица 1.258 – Разряды регистра текущей фазы ПСП (PRSG_FT)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | FT | Текущее значение фазы | RW | 0x0 |

Регистр периода генератора ПСП (PRSG_SL)

Каждое из полей SLx регистра задаёт период, с которым соответствующая М-последовательность будет повторяться. Период исчисляется в элементах М-последовательности. Чтобы задать период, равный N элементам, в поле SLx необходимо записать число (-1)×N в дополнительном коде.

В DDC предусмотрено шестнадцать регистров PRSG0_SL-PRSG15_SL – для настройки ПСП генератора  на работу с каждым из 16 согласованных фильтров.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблицеТаблица 1.259.

Адрес: 0xa0c + i*16, i=[0..15].

Таблица 1.259 – Разряды регистра периода генератора ПСП (PRSG_SL)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 30 | reserved |  | R | 0x0 |
| 29 – 20 | SL2 | Период повторения последовательности M2 | RW | 0x0 |
| 19 – 10 | SL1 | Период повторения последовательности M1 | RW | 0x0 |
| 9 – 0 | SL0 | Период повторения последовательности M0 | RW | 0x0 |

Регистр счетчика длины генератора ПСП (PRSG_SLC)

Каждое из полей SLCx регистра содержит текущее значение счётчика длины М-последовательности. Значение в поле SLCx соответствует отрицательному значению количества оставшихся элементов М-последовательности в текущем периоде в дополнительном коде.

В DDC предусмотрено шестнадцать регистров PRSG0_SLC-PRSG15_SLC – для настройки ПСП генератора на работу с каждым из 16 согласованных фильтров.

Функциональное назначение полей регистров приведено в таблицеТаблица 1.260.

Адрес: 0xa0e + i*16, i=[0..15].

Таблица 1.260 – Разряды регистра счетчика длины генератора ПСП (PRSG_SLC)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 30 | reserved |  | R | 0x0 |
| 29 – 20 | SLC2 | Текущее значение счётчика длины М2-последовательности | RW | 0x0 |
| 19 – 10 | SLC1 | Текущее значение счётчика длины М1-последовательности | RW | 0x0 |
| 9 – 0 | SLC0 | Текущее значение счётчика длины М0-последовательности | RW | 0x0 |

Регистр параметров вычислителя пика (PEAK_PARAM)

Регистр предназначен для задания параметров вычислителя пика.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.261.

Адрес: 0x700.

Таблица 1.261 – Разряды регистра параметров вычислителя пика (PEAK_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 1 | reserved |  | R | 0x0 |
| 0 | PEAK_TYPE | Тип вычисления пика: ‘0’ – сумма квадратов: re2 + im2; ‘1‘ – сумма модулей: ¦re¦ + ¦im¦. | RW | 0x0 |

Регистр параметров вычислителя порога (TRESH_PARAM)

Регистр предназначен для задания параметров вычислителя порога.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.262.

Адрес: 0x710.

Таблица 1.262 – Разряды регистра параметров вычислителя порога (TRESH_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 4 | reserved |  | R | 0x0 |
| 3 – 0 | W_SIZE | Размер окна усреднения. Используется только при вычислении пиков, как суммы модулей значений. W_SIZE зависит от порядка согласованного фильтра N (см. поле MATCH_LEN) и может принимать значения W_SIZE =2N, N, N/2, N/4. Размер задается с уменьшением на единицу. Значение задается как степень двойки и может принимать значения от 4 до 11. | RW | 0x7 |

Регистр коэффициента-множителя вычислителя порога (TRESH_COEF_K)

Регистр предназначен для задания коэффициента-множителя K в формуле вычисления порога по варианту 1 (см. пункт 1.6.5.12).

thresholdi=K×meani+C

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.263.

Адрес: 0x712.

Таблица 1.263 – Разряды регистра коэффициента-множителя вычислителя порога (TRESH_COEF_K)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 – 0 | TRESH_COEF_K | Коэффициент-множитель вычислителя порога | RW | 0x1 |

Регистр коэффициента-слагаемого вычислителя порога (TRESH_COEF_C)

Регистр предназначен для задания коэффициента-слагаемого C в формуле вычисления порога по варианту 1 (см. пункт 1.6.5.12)

thresholdi=K×meani+C

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.264.

Адрес: 0x714.

Таблица 1.264 – Разряды регистра коэффициента-слагаемого вычислителя порога (TRESH_COEF_C)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | TRESH_COEF_C | Коэффициент-слагаемое вычислителя порога | RW | 0x0 |

Регистр коэффициента настройки величины скачка порога (TRESH_COEF_M)

Регистр предназначен для задания коэффициента настройки величины скачка порога  K32m  (см. п. 1.6.5.12).

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице таблица 1.265.

Адрес: 0x716.

Таблица 1.265 – Разряды регистра коэффициента настройки величины скачка порога (TRESH_COEF_M)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 24 | reserved |  | R | 0x0 |
| 23 – 16 | TRESH_COEF_M_NUMER | Числитель дроби коэффициента (K3) | RW | 0x1 |
| 15 – 3 | reserved |  | R | 0x0 |
| 2 – 0 | TRESH_COEF_M_ORDER | Степень двойки в знаменателе дроби коэффициента (m) | RW | 0x3 |

Регистр коэффициента затухания скачка порога (TRESH_COEF_D)

Регистр предназначен для задания коэффициента затухания скачка порога K22d (см. п. 1.6.5.12).

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.266.

Адрес: 0x718.

Таблица 1.266 – Разряды регистра коэффициента затухания скачка порога (TRESH_COEF_D)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 24 | reserved |  | R | 0x0 |
| 23 – 16 | TRESH_COEF_D_NUMER | Числитель дроби коэффициента (K2) | RW | 0x1 |
| 15 – 3 | reserved |  | R | 0x0 |
| 2 – 0 | TRESH_COEF_D_ORDER | Степень двойки в знаменателе дроби коэффициента (d) | RW | 0x3 |

Регистр коэффициента-множителя вычислителя порога (TRESH_COEF_K1)

Регистр предназначен для задания коэффициента-множителя K1 в формуле вычисления порога по варианту 2 (см. пункт 1.6.5.12)

thresholdi-w2=K1×meani+peak_ci

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.267.

Адрес: 0x71a.

Таблица 1.267 – Разряды регистра коэффициента-множителя вычислителя порога (TRESH_COEF_K1)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 4 | reserved |  | R | 0x0 |
| 3 – 0 | TRESH_COEF_K1 | Коэффициент-множитель вычислителя порога | RW | 0x1 |

Регистр маски сравнения порогов 0 (CMP_TRESH_0)

Регистр предназначен для задания маски сравнения порогов.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.268.

Адрес: 0x720.

Таблица 1.268 – Разряды регистра маски сравнения порогов (CMP_TRESH_0)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 – 0 | CMP_TRESH_0 | 5 значений по два бита. Каждая пара бит описывает маску для сравнения одного из пяти отсчетов: Старший бит: ‘0’ – не сравнивать порог для отсчета; ‘1’ – сравнивать порог для отсчета. Младший бит: ‘0’ – значение отсчета ниже либо равно значению порога; ‘1’ – значение отсчета выше порога. Пара бит, расположенная в младших разрядах, соответствует более новому отсчету, в старших – более старому. | RW | 0x30 |

Регистр маски сравнения порогов 1 (CMP_TRESH_1)

Регистр предназначен для задания маски сравнения порогов.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.269.

Адрес: 0x722.

Таблица 1.269 – Разряды регистра маски сравнения порогов (CMP_TRESH_1)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 – 0 | CMP_TRESH_1 | 5 значений по два бита. Каждая пара бит описывает маску для сравнения одного из пяти отсчетов: Старший бит: ‘0’ – не сравнивать порог для отсчета; ‘1’ – сравнивать порог для отсчета. Младший бит: ‘0’ – значение отсчета ниже либо равно значению порога; ‘1’ – значение отсчета выше порога. Пара бит, расположенная в младших разрядах, соответствует более новому отсчету, в старших – более старому. | RW | 0x30 |

Регистр маски сравнения порогов 2 (CMP_TRESH_2)

Регистр предназначен для задания маски сравнения порогов.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.270.

Адрес: 0x724.

Таблица 1.270 – Разряды регистра маски сравнения порогов (CMP_TRESH_2)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 – 0 | CMP_TRESH_2 | 5 значений по два бита. Каждая пара бит описывает маску для сравнения одного из пяти отсчетов: Старший бит: ‘0’ – не сравнивать порог для отсчета; ‘1’ – сравнивать порог для отсчета. Младший бит: ‘0’ – значение отсчета ниже либо равно значению порога; ‘1’ – значение отсчета выше порога. Пара бит, расположенная в младших разрядах, соответствует более новому отсчету, в старших – более старому. | RW | 0x30 |

Регистр маски сравнения значений соседних точек (CMP_ONE)

Регистр предназначен для задания маски сравнения значений соседних отсчетов.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.271.

Адрес: 0x726.

Таблица 1.271 – Разряды регистра маски сравнения значений соседних точек (CMP_ONE)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 – 0 | CMP_ONE | 5 точек по два бита. Каждая пара бит описывает маску для сравнения одного из пяти отсчетов: Старший бит из пары: ‘0’ – не сравнивать с предыдущим отсчетом; ‘1’ – сравнивать с предыдущим отсчетом. Младший бит из пары: ‘0’ – значение точки ниже либо равно значению предыдущей точки; ‘1’ – значение точки выше значения предыдущей точки. Пара бит, расположенная в младших разрядах, соответствует более новому отсчету, в старших – более старому. | RW | 0xb8 |

Регистр маски сравнения значений через одну точку (CMP_DBL)

Регистр предназначен для задания маски сравнения значений через одну точку.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.272.

Адрес: 0x728.

Таблица 1.272 – Разряды регистра маски сравнения значений через одну точку (CMP_DBL)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 – 0 | CMP_DBL | 5 точек по два бита. Каждая пара бит описывает маску для сравнения одного из пяти отсчетов: Старший бит из пары: ‘0’ – не сравнивать с пред-предыдущим отсчетом; ‘1’ – сравнивать с пред-предыдущим отсчетом. Младший бит из пары: ‘0’ – значение отсчета ниже либо равно значению пред-пред- дыдущего отсчета; ‘1’ – значение отсчета выше значения пред-предыдущего отсчета. Пара бит, расположенная в младших разрядах, соответствует более новому отсчету, в старших – более старому. | RW | 0x0 |

Регистр маскирования сравнения данных (CMP_MASK_TIMER)

Регистр предназначен для управления сравнением данных компаратором. В общем случае при реконфигурации канала DDC, связанной с изменением параметров из таблицыТаблица 1.206, необходимо пропустить сравнение первых 2*N + W + 64/M отсчетов нового кадра (N – порядок согласованного фильтра, W – окно усреднения вычислителя порогов, М – коэффициент децимации). Сравнение данных для каждого из 16  возможных согласованных фильтров канала DDC управляется отдельно через соответствующий бит поля CMP_MASK_EN[N] регистра CMP_MASK_TIMER.

Настройка, заданная регистром  CMP_MASK_TIMER, применяется блоком компаратора только с приходом метки времени от интервального таймера и при установленном в единицу бите CMP_RECONFIG регистра CONFIG.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.273.

Адрес: 0x72a.

Таблица 1.273 – Разряды регистра маскирования сравнения данных (CMP_MASK_TIMER)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 16 | CMP_MASK_EN | Применить CMP_MASK_TIMER к потоку данных соответствующего согласованного фильтра: ‘0’ – производить сравнение всех данных; ‘1’ – не сравнивать первые CMP_MASK_TIMER данных. | RW | 0x0 |
| 15 – 13 | reserved |  | R | 0x0 |
| 12 – 0 | CMP_MASK_TIMER | Поле задает количество отсчетов нового кадра, в течение которых не производится сравнение пиков и порогов. Таймер срабатывает в случае реконфигурации компаратора (CMP_RECONFIG). | RW | 0x0 |

Регистр отключения сравнения данных (CMP_DISABLE)

Регистр предназначен для управления сравнением данных компаратором в ручном режиме. Пользователь путем программирования отдельных битов данного регистра управляет сравнением данных индивидуально для каждого согласованного фильтра.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.274.

Адрес: 0x72c.

Таблица 1.274 – Разряды регистра отключения сравнения данных (CMP_DISABLE)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 16 | reserved |  | R | 0x0 |
| 15 – 0 | CMP_DISABLE | Каждый бит поля осуществляет ручное управление сравнением данных для соответствующего согласованного фильтра: ‘0’ – производить сравнение; ‘1’ – не производить сравнение. | RW | 0x0 |

Регистр базового адреса памяти для записи управляющей информации в память (DMA_WR_CC_BASE)

Данный регистр содержит базовый адрес области памяти, в которой должны располагаться управляющие данные для дальнейшей программной обработки предобработанных DDC данных. Адрес указывает на 32-битные слова (адресное пространство NMU). Начало и размер каждой страницы должен быть выровнены по границе 64-разрядного слова данных.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.275.

Адрес: 0x730.

Таблица 1.275 – Разряды регистра базового адреса для записи управляющей информации в память (DMA_WR_CC_BASE)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_СС_BASE | Базовый адрес доступной области памяти для чтения данных в 32 битных словах. Должен быть кратен 2. | RW | 0x0 |

Регистр размера страницы управляющей информации (DMA_WR_CC_PSIZE)

Данный регистр задает размер страницы в памяти, куда будут записаны обработанные устройством данные.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.276.

Адрес: 0x734.

Таблица 1.276 – Разряды регистра размера страницы управляющей информации (DMA_WR_CC_PSIZE)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_СС_PSIZE | Размер страницы данных в памяти для записи (в байтах). Должен быть кратен 8 байтам. | RW | 0x0 |

Регистр количества обработанной управляющей информации (DMA_WR_CC_NWORD)

Посредством данного регистра пользователь сообщает каналу DDC какое количество управляющей информации им было обработано за время, прошедшее с последней записи в регистр DMA_WR_CC_NWORD или от начала работы DDC (блока DMA_WR_CC). Записанное значение вычитается из текущего значения заполненности FIFO управляющей информации.

После обработки очередного пакета управляющей информации (по прерыванию DMA_WR_CC_FIFO_LIMIT) пользователь обязан уведомить DDC об её объеме.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.277.

Адрес: 0x736.

Таблица 1.277 – Разряды регистра количества обработанной управляющей информации (DMA_WR_CC_NWORD)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_CC_NWORD | Количество обработанной пользователем управляющей информации в 64-разрядных словах. | RW | 0x0 |

Регистр размера FIFO необработанной пользователем управляющей информации (DMA_WR_CC_FSIZE)

Данный регистр задает размер FIFO управляющей информации, то есть максимально возможный объем необработанной пользователем управляющей информации,  хранящейся в памяти. По достижении этой границы выдается прерывание  DMA_WR_CC_FIFO_OVERFLOW.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.278.

Адрес: 0x738.

Таблица 1.278 – Разряды регистра размера FIFO необработанной пользователем управляющей информации (DMA_WR_CC_FSIZE)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_CC_FSIZE | Размер FIFO необработанной пользователем управляющей информации в 64-разрядных словах. | RW | 0x0 |

Регистр границы FIFO необработанной пользователем управляющей информации  (DMA_WR_CC_FLIMIT)

Данный регистр задает границу заполнености FIFO необработанной пользователем управляющей информации, по которой вырабатывается прерывание DMA_WR_CC_FIFO_LIMIT. Наличие такого параметра позволяет пользователю обрабатывать управляющею информацию пакетами определенного размера.

Функциональное назначение полей регистра приведено в таблице Таблица 1.279.

Адрес: 0x73A.

Таблица 1.279 – Разряды регистра границы FIFO необработанной пользователем управляющей информации  (DMA_WR_CC_FLIMIT)

| № Разр. | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | DMA_WR_СС_FLIMIT | Граница FIFO необработанной пользователем управляющей информации в 64-х разрядных словах. | RW | 0x0 |

Регистры значения ячеек памяти гетеродина (HET_MEM_VALUE)

Регистры предназначены для задания значений таблицы синусов/косинусов, используемых гетеродином. Значения задают кривую первой четверти периода синусоиды и косинусоиды – по 256 значений (знаковые, восьмиразрядные).

Функциональное назначение полей регистров приведено в таблице Таблица 1.280.

Адреса: 0x800 – 0x9fe (только четные адреса)

Таблица 1.280 – Разряды регистра параметров гетеродина (HET_MEM_VALUE)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 16 | reserved |  | R | 0x0 |
| 15 – 8 | SIN_VAL | Значение sin(N*π/512) | RW | 0x0 |
| 7 – 0 | COS_VAL | Значение cos(N*π/512) | RW | 0x0 |

Блок интерфейса с АЦП

Общие сведения

Интерфейс с АЦП предназначен для приема оцифрованных данных от внешних микросхем АЦП и их последующей передачи в устройство предварительной обработки данных (DDC). Интерфейс рассчитан на применение быстродействующих конвейерных АЦП и имеет следующие характеристики:

- количество каналов АЦП – 4 шт.;

- разрядность - 14 бит;

- частота выборки - до 128 МГц;

- физический интерфейс с АЦП – параллельная шина DDR LVDS;

- поддержка одноканальных и двухканальных АЦП;

- поддержка двух вариантов DDR-мультиплексирования данных – even/odd и channel interleave (только для двухканальных АЦП);

- поддерживаемые варианты кодирования данных от АЦП:

- двоичный код со смещением;

- дополнительный код;

- код Грея.

- формирование прерываний при переполнении АЦП.

Каналы АЦП объединены попарно, образуя сдвоенные приемники АЦП (DUAL ADC RECEIVER). Принятые отсчеты сигналов от каждой пары подаются в каналы DDC, как показано на рисунке Рисунок 1.139. В случае внешней квадратурной демодуляции, на каждую пару каналов (AD0, AD1) и (AD2, AD3) подаются комплексные составляющие сигналов (I0, Q0) и (I1, Q1). В случае, если квадратурная демодуляция осуществляется с использованием внутреннего гетеродина, входящего в состав каждого канала DDC, то сигналы подаются на каналы AD0 и AD2, каналы AD1 и AD3 при этом остаются неподключенными.

Рисунок 1.139 – Связь каналов АЦП с каналами DDC

Передача данных от приемников АЦП к каналам DDC осуществляется через асинхронные буфера типа FIFO (AFIFO). На выходе блоков AFIFO стоит схема, устраняющая сдвиг данных между каналами АЦП из-за разности фаз тактовых сигналов. Для канала DDC1 можно выбрать, от какой пары каналов (AD0, AD1) или (AD2, AD3) будут приниматься отсчеты, выбор осуществляется битом SCTL.CFGMISC[16] (см. 1.6.2.13.6). Конфигурация приемников АЦП и обработка прерываний осуществляется через программно-доступные регистры DDC.

Конфигурации интерфейса АЦП

Для поддержки различных форматов передачи данных по шине DDR LVDS  каждый сдвоенный приемник АЦП имеет ряд конфигурационных сигналов, управляемых регистром ADC_CTRL в соответствующем канале DDC (см. 1.6.5.17.1.6):

- DUAL_EN – тип используемых АЦП:

- 0x0 – два одноканальных АЦП,

- 0x1 – один двухканальный АЦП.

- DUAL_DDR_MODE – тип мультиплексирования данных в случае использования двухканального АЦП (при DUAL_EN = 0 данный сигнал не влияет на работу):

- 0x0 – чередование четных/нечетных бит (even/odd multiplexing),

- 0x1 – чередование каналов (channel interleave).

- DUAL_OVR_MODE – тип сигналов переполнения в случае использования двухканального АЦП (при DUAL_EN = 0 данный сигнал не влияет на работу):

- 0x0 – каждый канал имеет свой сигнал OVR;

- 0x1 – сигналы OVR от обоих каналов DDR-мультиплексированы на одну линию.

- SMPL_ORDER – порядок захвата отсчетов:

- 0x0 – первая половина отчета защелкивается по отрицательному фронту, вторая половина защелкивается по положительному фронту;

- 0x1 – первая половина отсчета защелкивается по положительному фронту, вторая половина защелкивается по отрицательному фронту.

- DATA_EDGE_SEL – выбор разбиения данных по фронтам синхросигнала.

- Для режима мультиплексирования even/odd:

- 0x0 – четные биты защелкиваются по положительному фронту, нечетные – по отрицательному;

- 0x1 – нечетные биты защелкиваются по положительному фронту, четные – по отрицательному.

- Для режима мультиплексирования channel interleave:

- 0x0 – данные канала 0 защелкиваются по положительному фронту, данные канала 1 защелкиваются по отрицательному фронту;

- 0x1 – данные канала 1 защелкиваются по отрицательному фронту, данные канала 0 защелкиваются по отрицательному фронту.

- OVR_EDGE_SEL – выбор разбиения сигнала переполнения по фронтам синхросигнала. Данный сигнал имеет значение только для конфигурации двухканального АЦП с мультиплексированным сигналом переполнения, и мультиплексированием данных even/odd:

- 0x0 – сигнал переполнения канала 0 защелкивается по положительному фронту, а канала 1 – по отрицательному;

- 0x1 – сигнал переполнения канала 1 защелкивается по положительному фронту, а канала 0 – по отрицательному.

- OVR_DIS – отключение использования сигнала OVR:

- 0x0 – переполнение будет детектироваться с учетом сигнала OVR;

- 0x1 – переполнение будет детектироваться только по коду.

- DATA_CODING – выбор кодирования выходных данных АЦП:

- 0x0 – дополнительный код;

- 0x1 – двоичный код со смещением;

- 0x2 – код Грэя.

Соответствие кодов входным напряжениям АЦП приведено в таблице Таблица 1.281.

Таблица 1.281 – Коды данных АЦП

| Входное напряжение | Дополнительный код | Двоичный код со смещением | Код Грэя |
| --- | --- | --- | --- |
| +Vmax | 01_1111_1111_11112 | 11_1111_1111_11112 | 10_0000_0000_00002 |
| +Vmax - LSB | 01_1111_1111_11102 | 11_1111_1111_11102 | 10_0000_0000_00012 |
| … |  |  |  |
| 0 + LSB | 00_0000_0000_00012 | 10_0000_0000_00012 | 11_0000_0000_00012 |
| 0 | 00_0000_0000_00002 | 10_0000_0000_00002 | 11_0000_0000_00002 |
| 0 - LSB | 11_1111_1111_11112 | 01_1111_1111_11112 | 01_0000_0000_00002 |
| … |  |  |  |
| -Vmax + LSB | 10_0000_0000_00012 | 00_0000_0000_00012 | 00_0000_0000_00012 |
| -Vmax | 10_0000_0000_00002 | 00_0000_0000_00002 | 00_0000_0000_00002 |

На рисунках рисунки Рисунок 1.140 - Рисунок 1.142 показаны примеры временных диаграмм интерфейса АЦП при различных значениях управляющих сигналов.

Рисунок 1.140 – Временные диаграммы интерфейса АЦП (пример 1)

Рисунок 1.141 – Временные диаграммы интерфейса АЦП (пример 2)

Рисунок 1.142 – Временные диаграммы интерфейса АЦП (пример 3)

Инициализация интерфейсов с АЦП

Для запуска интерфейсов АЦП необходимо выполнить следующие действия:

- Инициализировать синхросигналы АЦП и DDC, согласно п. 1.6.2.4.8.

- Включить LVDS-буфера нужных интерфейсов АЦП через регистры SCTL.LVDS_CFG_ADx (см. п. 1.6.2.13.14).

- Инициализировать регистры каналов DDC. В том числе инициализировать регистры ADC_CTRL (см. 1.6.5.17.1.6) в соответствии с используемыми микросхемами АЦП.

- Инициализировать внешние микросхемы АЦП, если это требуется.

- Подать синхросигналы на используемые АЦП (выходы ADx_CLKO), через регистр SCTL.ADC_START (см. 1.6.2.13.12). Это нужно делать в два шага:

- сначала в поле CLKEN_MASK[3:0] установить в единицу биты, соответствующие используемым каналам АЦП;

- затем установить в 1 бит CLKEN. После этого АЦП начнут преобразование и оцифрованные отсчеты начнут поступать в каналы DDC.

Блок декодеров сообщения (CORB)

Блок декодеров сообщения (CORB) (см рисунок 1.143) вычисляет корреляцию входных данных с функциями Уолша и осуществляет выбор двух функций, имеющих самые большие значения корреляций.

Блок CORB состоит из блока декодирования команд (DCB), теневых буферов команд (SHADOW_FIFO0 и SHADOW_FIFO1), контроллера ПДП (CORBDMA), двух независимых каналов аппаратных корреляторов (CH0 и CH1), блока памяти для хранения таблиц ПСП (PRS_MEM), блоков выбора максимумов (TMSS0 и TMSS1) и буферов результатов (RES_FIFOx).

Рисунок 1.143 – Общая структура блока аппаратных корреляторов

DCB – блок, осуществляющий декодирование команд чтения из блока CORB и команд записи в блок CORB программно доступных регистров и ячеек памяти PRS_MEM.

SHADOW_FIFOx – теневой буфер команд. Позволяет блоку CORB принимать пакеты команд для очередной настройки и запуска соответствующего канала, не дожидаясь завершения его работы.

CORBDMA – контроллер, осуществляющий чтение данных из памяти без участия  процессорных систем.

CHx – канал аппаратных корреляторов. Осуществляет восстановление исходной формы входного сигнала и вычисление значений квадратов корреляций или сумм модулей действительных и мнимых частей корреляций между восстановленным сигналом и функциями Уолша в порядке Адамара.

PRS_MEM – блок памяти для хранения таблиц ПСП. Содержит память объемом 32 Кбита.

TMSSx – блок выбора максимумов. Осуществляет выбор двух максимальных значений квадратов корреляций или сумм модулей действительных и мнимых частей корреляций, рассчитанных соответствующим каналом аппаратных корреляторов.

RES_FIFOx – буфер, хранящий результаты вычислений соответствующего канала аппаратных корреляторов.

Контроллер чтения данных (CORBDMA)

Контроллер чтения данных состоит из двух каналов прямого доступа в память (ПДП) – DMA0 и DMA1, подключённых к одной шине. Каждый канал осуществляет чтение данных из памяти без участия  процессорных систем. Чтение производится 64-разрядными словами. Один адрес в памяти соответствует одному 32-разрядному слову. Для чтения данных каналу необходимо программно задать следующее: начальный адрес чтения (FA), количество (SIZE) требуемых для чтения 32-разрядных слов, величину инкремента (INC) адреса, параметр (LONG), задающий количество выбираемых по текущему адресу 32-разрядных слов (1 слово, если LONG=0; 2 – если LONG=1), последний адрес (L0) кадра и первый адрес (F1) следующего кадра. В процессе работы, как показано на рисунке рисунок 1.144, контроллер инкрементирует адрес текущего чтения (CA), начиная с адреса FA, на значение INC. Если CA достигает значения L0, то оно не инкрементируется, а становится равным значению F1.

Рисунок 1.144 – Порядок чтения данных контроллером ПДП

На рисунке Рисунок 1.145 приведены примеры чтения данных каналом контроллера ПДП в зависимости от заданных параметров. Серым цветом выделены данные, считанные контроллером ПДП и переданные соответствующему каналу аппаратных корреляторов.

Рисунок 1.145 – Примеры чтения данных каналом контроллера ПДП в зависимости от заданных параметров

Канал аппаратных корреляторов (CHx)

Функциональная схема канала аппаратных корреляторов приведена на рисунке Рисунок 1.146.

Рисунок 1.146 – Функциональная схема канала аппаратных корреляторов

Канал аппаратных корреляторов состоит из генератора ПСП (PRS_REG), блока памяти (UD_MEM) для хранения данных, соответствующих отсчётам сигнала восстановленной формы,  генератора  Адамара  (HADAMARD_GEN),  128  регистров  (RES_I_0 - RES_I_63  и RES_Q - RES_Q_63) для накопления значений действительных и мнимых частей корреляций соответственно.

Получаемые каналом аппаратных корреляторов данные DATA[31:0] представляют собой 32-разрядные слова, в которых упакованы значения действительных (I) и мнимых (Q) частей комплексных отсчётов, как показано на рисунке рисунок 1.147.

Рисунок 1.147 – Формат упакованных данных

Для восстановления исходной формы сигнала I и Q умножаются на соответствующее временному отсчёту значение ПСП. Данные, соответствующие отсчёту сигнала восстановленной формы, поступают на схему вычисления значений корреляций с функциями Уолша H(i,t), где i – номер функции Уолша в порядке Адамара, t – номер временного отсчёта.

Значения корреляционных функций рассчитываются согласно формуле:

ri=t=0TH(i,t)∙Dt,   0≤i<T,

где ri – значения  корреляционной функции, Dt – данные, соответствующие отсчёту t сигнала восстановленной формы, T – длина во временных отсчётах заданной функции Уолша.

В регистрах RES_I_x и RES_Q_x накапливаются значения корреляционных функций. Они подаются на соответствующие выходы канала аппаратных корреляторов.

Генератор ПСП (PRS_GEN)

Генератор ПСП состоит из буфера (PRS_BUF) для хранения данных, считанных из блока  памяти PRS_MEM, и генератора ПСП на сдвиговых регистрах (SHIFT_GEN).

В случае, если для работы канала аппаратных корреляторов требуется использовать ПСП из блока памяти PRS_MEM, данные на выход генератора PRS_GEN поступают с буфера PRS_BUF, который наполняется 32-разрядными данными из блока памяти PRS_MEM. В противном случае на выход генератора PRS_GEN поступают данные с генератора ПСП на сдвиговых регистрах. Ноль на выходе генератора ПСП соответствует значению +1, единица – значению минус 1.

Генератор ПСП на сдвиговых регистрах состоит из трёх генераторов М-последовательности. Элемент ПСП формируется путем суммирования "по модулю 2" выходных значений генераторов М-последовательности. Функциональная схема генератора М-последовательности приведена на рисунке Рисунок 1.148.

Рисунок 1.148 – Функциональная схема генератора М-последовательности

М-последовательность формируется с одного из разрядов сдвигового регистра Mx. Разряд выбирается по значению, записанному в программно доступном регистре OBx. Начальное состояние (значение) сдвигового регистра Mx загружается программно. При каждом следующем отсчёте происходит сдвиг регистра Mx в сторону старших разрядов. Младший разряд сдвигового регистра Mx формируется путём сложения "по модулю 2" всех разрядов сдвигового регистра, умноженных в блоке Mask block на разряды регистра MASKx соответственно. Полученное в результате сложения "по модулю 2" значение может быть инвертировано в зависимости от значения, записанного программно в регистр INVx.

Регистр INIT служит для хранения состояния (значения) регистра Mx, соответствующего первому элементу М-последовательности (значение, записанное программно в Mx, может соответствовать не первому элементу М-последовательности). Запись в регистр INITx необходима в случае использования счетчика длины М-последовательности. При его использовании происходит инкрементирование счётчика SLCx длины М-последовательности каждый новый отсчёт, как показано на рисунке  рисунок 1.149. При возникновении сигнала переноса Carry из старшего разряда происходит перезапись регистра INITx в Mx (вместо сдвига Mx) и регистра SLx в SLCx. После этого работа продолжается. Значение регистров SLx и SLCx записывается программно перед началом работы генератора.

Рисунок 1.149 – Функциональная схема счетчика длины М-последовательности

Генератор Адамара (HADAMARD_GEN)

Генератор Адамара предназначен для формирования значений функций Уолша H(i,t) в порядке Адамара, соответствующих одному временному отсчёту t. Одновременно формируются значения 64 функций Уолша в порядке Адамара: H(0,t) - H(63,t) или H(64,t) - H(127,t) и т.д. или H(448,t) - H(511,t). Тот или иной набор значений формируется в зависимости от номера m текущего прохода. Один проход – это действия, необходимые для вычисления значений 64 корреляций. Число проходов зависит от требуемого количества функций Уолша (см. таблицу Таблица 1.282), численно равного длине функций Уолша в отсчётах. Номер текущего прохода определяется генератором автоматически. Длина функций Уолша соответствует количеству требуемых для чтения контроллером ПДП 32-разрядных слов.

Таблица 1.282 – Номера выводимых генератором функций Уолша в порядке Адамара в зависимости от длины функций Уолша в отсчётах и номера текущего прохода

| Длина функций Уолша в отсчётах | Номер m текущего прохода | Номера i выводимых генератором функций Уолша H(i,t) в порядке Адамара |
| --- | --- | --- |
| 512 | 0 | 0-63 |
|  | 1 | 64-127 |
|  | 2 | 128-191 |
|  | 3 | 192-255 |
|  | 4 | 256-319 |
|  | 5 | 320-383 |
|  | 6 | 384-447 |
|  | 7 | 448-511 |
| 256 | 0 | 0-63 |
|  | 1 | 64-127 |
|  | 2 | 128-191 |
|  | 3 | 192-255 |
| 128 | 0 | 0-63 |
|  | 1 | 64-127 |
| 64 | 0 | 0-63 |

Блок памяти (UD_MEM)

Блок памяти UD_MEM содержит 512 34-разрядных слова. Он предназначен для хранения данных, соответствующих отсчётам сигнала восстановленной формы. Эти данные упаковываются согласно схеме, изображённой на рисунке Рисунок 1.150.

Рисунок 1.150 – Формат упаковки данных для записи в блок памяти UD_MEM

Запись данных в блок памяти производится в течение нулевого прохода – в то время, пока вычисляются значения первых 64 корреляций. К концу нулевого прохода соответствующий канал контроллера ПДП считает всю последовательность данных, соответствующую заданной длине функций Уолша. Таким образом, при следующих проходах, если таковые необходимо осуществить, загрузка данных через контроллер ПДП будет не нужна; данные на вход схемы вычисления квадратов корреляций будут загружаться из блока памяти UD_MEM. На рисунке Рисунок 1.151 изображён порядок формирования данных для схемы вычисления корреляций.

Рисунок 1.151 – Порядок формирования данных для схемы вычисления корреляций

Блок выбора максимумов (TMSSx)

Блок выбора максимумов (TMSSx) осуществляет выбор двух максимальных значений из 66 в общем случае: 64 значений, полученных от соответствующего канала аппаратных корреляторов, и двух максимальных значений, полученных в результате предыдущих проходов.

Блок TMSSx, показанный на рисунке рисунок 1.152, состоит из входного буфера (INPUT_BUF) с параллельным вводом и последовательным выводом данных, двух схем (ABS) вычисления значения абсолютного значения, двух схем (SQR) вычисления квадрата, регистра TM_IN и схемы (TWO_MAX) выбора двух максимальных значений из трёх.

Рисунок 1.152 – Функциональная схема блока выбора максимумов

Данные с входов RES_0 - RES_63 записываются в регистры RES_REG_0 - RES_REG_63 входного буфера соответственно. Все 64 записи происходят одновременно по завершении очередного прохода. К этому моменту в регистрах MAXx_DATA схемы TWO_MAX, показанной на рисунке  рисунок 1.154, уже записаны максимумы от предшествующих проходов. При отсутствии предшествующих проходов там будут записаны нулевые значения. На вход NEXT_DATA поступают данные с выхода регистра TM_IN. В этот регистр, в зависимости от программно заданного параметра, записывается значение, соответствующее или сумме модулей чисел, упакованных (см. рисунок 1.153) в регистре RES_REG_0 в соответствии с рисунком Рисунок 1.153, или квадрату модуля комплексного числа, чьи действительные и мнимые части упакованы в регистре RES_REG_0.

Рисунок 1.153 – Формат упаковки данных в регистрах RES_REG_x

К концу работы блока выбора максимумов в регистрах MAXx_DATA будут записаны два максимальных значения от всех завершившихся к тому времени проходов.

Рисунок 1.154 – Функциональная схема выбора двух максимальных значений из трёх

Теневой буфер команд (SHADOW_FIFOx)

Теневой буфер команд позволяет блоку CORB принимать пакеты команд для очередной настройки и запуска соответствующего канала, не дожидаясь завершения его работы. Один пакет команд настраивает и запускает работу соответствующего канала ПДП и канала аппаратных корреляторов. Пакет команд состоит только из команд записи в регистры канала (см. таблицу Таблица 1.283). Исключение составляет запись в регистры STATUS. Команды записи в общие регистры, в память для хранения таблиц ПСП и регистры STATUS, а также команды чтения не могут быть частью пакета команд, так как выполняются сразу при поступлении в блок CORB и не записываются в теневой буфер.

Таблица 1.283 – Принадлежность регистра в зависимости от старших разрядов адреса

| Старшие разряды адреса, ADR_PRG[15:14] | Принадлежность регистра |
| --- | --- |
| 00 | Регистр канала |
| 01 | Ячейка в памяти таблиц ПСП |
| 1x | Общий регистр |

Пакет команд должен состоять, по крайней мере, из команды записи в регистр ENABLE, которая запускает соответствующий канал. Она является командой, разграничивающей два пакета команд. Её уход из теневого буфера останавливает выдачу из него очередных команд, являющихся частью следующих пакетов команд, до завершения работы канала. Теневой буфер может вмещать до 33 команд. Пример состояния теневого буфера приведён на рисунке Рисунок 1.155. Каждому пакету команд будет соответствовать свой результат вычислений.

Рисунок 1.155 – Пример состояния теневого буфера

Буфер результатов (RES_FIFOx)

Буфер результатов может вмещать до 16 пакетов результатов расчетов соответствующего канала аппаратных корреляторов. Каждый пакет результатов содержит следующую информацию:

- значение первого (наибольшего) максимума HIGHER_MAX, 52 разряда;

- значение второго максимума LOWER_MAX, 52 разряда;

- номер функции Уолша в порядке Адамара, соответствующий первому максимуму, 9 разрядов;

- номер функции Уолша в порядке Адамара, соответствующий второму максимуму, 9 разрядов;

- идентификатор пакета команд, 6 разрядов.

Один пакет результатов при записи в буфер упаковывается согласно рисунку Рисунок 1.156.

В случае, если очередной пакет данных готов к записи в заполненный буфер результатов, блок выбора максимумов блокируется до тех пор, пока из буфера результатов не будет считан, по крайней мере, один пакет результатов. Если меры по освобождению буфера результатов не будут приняты, то блокировка распространится и на канал аппаратных корреляторов. Это может привести к тому, что теневой буфер команд при заполнении заблокирует приём всяких команд блоком CORB (произойдёт зависание), так как у буфера не будет возможности начать выдавать команды при заблокированном канале аппаратных корреляторов. Чтобы избежать зависания заполненный буфер результатов примет очередной пакет результатов, когда теневой буфер команд будет заполнен. При этом перезапишется пакет результатов, полученный буфером результатов раньше остальных. Количество потерянных пакетов отражено в регистре STATUS.

Рисунок 1.156 – Формат упаковки результата при записи в буфер результатов

Чтение из буфера результатов осуществляется 32-разрядными словами. Один пакет результатов считывается четырьмя командами чтения регистра RESULTS.

Программно доступные регистры блока CORB

Адресное пространство блока CORB доступно со стороны процессорных систем NMU и процессорной системы ARM и состоит из трех частей:

регистры канала – REG_TYPE = 00;

ячейки памяти PRS_MEM – REG_TYPE = 01;

общие регистры (для всех каналов) – REG_TYPE = 11.

Форматы адреса для доступа со стороны NMU приведены на рисунке Рисунок 1.157.

Рисунок 1.157 – Форматы адреса для блока CORB со стороны NMU

В таблице Таблица 1.284 приведены адреса общих регистров со стороны ПС NMU и ARM.

Таблица 1.284 – Адреса общих регистров

| № | Название | Доступность на чтение (ЧТ) и запись (ЗП) | Адрес |  | Значение по сбросу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | со стороны NMU | со стороны ARM |  |
| 1 | INT_FLAGS | ЧТ | 0_000D_C000h | 0x0037_0000 | 0x0000_0000 |
| 2 | INT_MASK | ЧТ и ЗП | 0_000D_C002h | 0x0037_0008 | 0x0000_00FF |
| 3 | INT_RESET | ЗП | 0_000D_C004h | 0x0037_0010 | - |
| 4 | INT_FRD | ЧТ и ЗП | 0_000D_C006h | 0x0037_0018 | 0x0000_00FF |
| 5 | STOP_WORK | ЗП | 0_000D_C008h | 0x0037_0020 | - |
| 6 | DMA_PRI | ЧТ и ЗП | 0_000D_C200h | 0x0037_0800 | 0x0000_0000 |

В таблице Таблица 1.285 приведены адреса регистров каналов.

Таблица 1.285 – Адреса регистров каналов

| № | Название | Доступность на чтение (ЧТ) и запись (ЗП) | Адрес |  | Значение по сбросу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | со стороны NMU | со стороны ARM |  |
| CHANNEL 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | ENABLE | ЗП | 0_000D_00FEh | 0x0034_03F8 | - |
| 2 | RESULTS | ЧТ | 0_000D_0000h | 0x0034_0000 | 0xXXXX_XXXX |
| 3 | STATUS | ЧТ и ЗП | 0_000D_0022h | 0x0034_0088 | 0x0000_0000 |
| 4 | PRSG_CNTRL | ЧТ и ЗП | 0_000D_0100h | 0x0034_0400 | 0x0000_0000 |
| 5 | PRSG_INIT | ЧТ и ЗП | 0_000D_0102h | 0x0034_0408 | 0xXXXX_XXXX |
| 6 | PRSG_MASK | ЧТ и ЗП | 0_000D_0104h | 0x0034_0410 | 0xXXXX_XXXX |
| 7 | PRSG_M | ЧТ и ЗП | 0_000D_0106h | 0x0034_0418 | 0xXXXX_XXXX |
| 8 | PRSG_FQ | ЧТ и ЗП | 0_000D_0108h | 0x0034_0420 | 0xFFFF_FFFF |
| 9 | PRSG_FT | ЧТ и ЗП | 0_000D_010Ah | 0x0034_0428 | 0x0000_0000 |
| 10 | PRSG_SL | ЧТ и ЗП | 0_000D_010Ch | 0x0034_0430 | 0xXXXX_XXXX |
| 11 | PRSG_SLC | ЧТ и ЗП | 0_000D_010Eh | 0x0034_0438 | 0xXXXX_XXXX |
| 12 | PRSG_FLA | ЧТ и ЗП | 0_000D_0110h | 0x0034_0440 | 0xXXXX_XXXX |
| 13 | PRSG_CA | ЧТ и ЗП | 0_000D_0112h | 0x0034_0448 | 0xXXXX_XXXX |
| 14 | DMA_CNTRL | ЧТ и ЗП | 0_000D_0200h | 0x0034_0800 | 0x0001_C000 |
| 15 | DMA_FA | ЗП | 0_000D_0202h | 0x0034_0808 | - |
| 16 | DMA_CA | ЧТ | 0_000D_0204h | 0x0034_0810 | 0xXXXX_XXXX |
| 17 | DMA_L0 | ЧТ и ЗП | 0_000D_0206h | 0x0034_0818 | 0xFFFF_FFFF |
| 18 | DMA_F1 | ЧТ и ЗП | 0_000D_0208h | 0x0034_0820 | 0xXXXX_XXXX |
| CHANNEL 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | ENABLE | ЗП | 0_000D_10FEh | 0x4034_03F8 | - |
| 20 | RESULTS | ЧТ | 0_000D_1000h | 0x4034_0000 | 0xXXXX_XXXX |
| 21 | STATUS | ЧТ и ЗП | 0_000D_1022h | 0x4034_0088 | 0x0000_0000 |
| 22 | PRSG_CNTRL | ЧТ и ЗП | 0_000D_1100h | 0x4034_0400 | 0x0000_0000 |
| 23 | PRSG_INIT | ЧТ и ЗП | 0_000D_1102h | 0x4034_0408 | 0xXXXX_XXXX |
| 24 | PRSG_MASK | ЧТ и ЗП | 0_000D_1104h | 0x4034_0410 | 0xXXXX_XXXX |
| 25 | PRSG_M | ЧТ и ЗП | 0_000D_1106h | 0x4034_0418 | 0xXXXX_XXXX |
| 26 | PRSG_FQ | ЧТ и ЗП | 0_000D_1108h | 0x4034_0420 | 0xFFFF_FFFF |
| 27 | PRSG_FT | ЧТ и ЗП | 0_000D_110Ah | 0x4034_0428 | 0x0000_0000 |
| 28 | PRSG_SL | ЧТ и ЗП | 0_000D_110Ch | 0x4034_0430 | 0xXXXX_XXXX |
| 29 | PRSG_SLC | ЧТ и ЗП | 0_000D_110Eh | 0x4034_0438 | 0xXXXX_XXXX |
| 30 | PRSG_FLA | ЧТ и ЗП | 0_000D_1110h | 0x4034_0440 | 0xXXXX_XXXX |
| 31 | PRSG_CA | ЧТ и ЗП | 0_000D_1112h | 0x4034_0448 | 0xXXXX_XXXX |
| 32 | DMA_CNTRL | ЧТ и ЗП | 0_000D_1200h | 0x4034_0800 | 0x0001_C000 |
| 33 | DMA_FA | ЗП | 0_000D_1202h | 0x4034_0808 | - |
| 34 | DMA_CA | ЧТ | 0_000D_1204h | 0x4034_0810 | 0xXXXX_XXXX |
| 35 | DMA_L0 | ЧТ и ЗП | 0_000D_1206h | 0x4034_0818 | 0xFFFF_FFFF |
| 36 | DMA_F1 | ЧТ и ЗП | 0_000D_1208h | 0x4034_0820 | 0xXXXX_XXXX |

Регистр INT_FLAGS

Регистр INT_FLAGS (ЧТ) содержит значения флагов прерывания. Формат регистра INT_FLAGS приведен на рисунке Рисунок 1.158.

Рисунок 1.158 – Формат регистра INT_FLAGS

INTFx содержит значения флагов прерывания, относящиеся к каналу CHx. В таблице Таблица 1.286 перечислены события, устанавливающие в «1» соответствующие разряды поля INTFx.

Таблица 1.286 – Разряды поля INTFx

| Разряд | Событие |
| --- | --- |
| 3 | Буфер результатов полностью заполнен |
| 2 | Буфер результатов заполнен до уровня, заданного в регистре INT_FRD, или больше |
| 1 | Теневой буфер команд полностью заполнен |
| 0 | Теневой буфер команд опустошён после ухода из него последней команды |

Регистр INT_MASK

Регистр INT_MASK (ЧТ и ЗП) содержит маски для событий, вызывающих прерывание. Если в соответствующем разряде регистра INT_MASK записан «0», то при возникновении соответствующего события (см. таблицуТаблица 1.286) произойдёт прерывание, если записана «1» –прерывания не произойдёт. Если поле WE_MASKx при записи имеет нулевое значение, то поле MASKx не будет изменено. При чтении регистра INT_MASK поля WE_MASK0 и WE_MASK1 принимают нулевые значения. Формат регистра INT_MASK приведен на рисунке Рисунок 1.159.

Рисунок 1.159 – Формат регистра INT_MASK

Регистр INT_RESET

Регистр INT_RESET (ЗП) – регистр сброса прерывания. Запись «1» в разряды полей INT_RSTx вызывает сброс соответствующих флагов прерывания (см. таблицуТаблица 1.286). Если все причины прерывания (см. события в таблицеТаблица 1.286), в том числе вновь возникшие, не были устранены, то при записи «1» во все соответствующие разряды регистра INT_RESET, в следующем такте после выхода из прерывания произойдёт очередное прерывание. Формат регистра INT_RESET приведен на рисунке Рисунок 1.160.

Рисунок 1.160 – Формат регистра INT_RESET

Регистр INT_FRD

Регистр INT_FRD (ЧТ и ЗП). Его формат приведен на рисунке Рисунок 1.161.

Рисунок 1.161 – Формат регистра INT_FRD

Поля FRDx задают количество пакетов результатов, заполнение которых в соответствующем буфере результатов канала CHx может повлечь за собой прерывание. Если при записи в регистр INT_FRD поле WE_FRDx имеет нулевое значение, то поле FRDx не будет изменено. При чтении регистра INT_FRD поля WE_FRD0 и WE_FRD1 принимают нулевые значения.

Регистр STOP_WORK

Регистр STOP_WORK (ЗП). Его формат приведен на рисунке Рисунок 1.162.

Рисунок 1.162 – Формат регистра STOP_WORK

Запись «1» в поле STOP_CHx приводит к остановке работы канала CHx. При этом очищается теневой буфер команд канала, но буфер результатов не очищается.

Регистр DMA_PRI

Регистр DMA_PRI (ЧТ и ЗП). Его формат приведен на рисунке Рисунок 1.163.

Рисунок 1.163 – Формат регистра DMA_PRI

PRI задаёт приоритет между каналами ПДП при формировании запросов в память:

- 0х – приоритет чередуется (очередной запрос в память меняет приоритет);

- 10 – всегда приоритетнее запросы от канала DMA0;

- 11 – всегда приоритетнее запросы от канала DMA1.

Регистр ENABLE

Регистр ENABLE (ЗП) служит для запуска канала. Формат регистра представлен на рисунке Рисунок 1.164.

Рисунок 1.164 – Формат регистра ENABLE

ID задаёт идентификатор пакета команд.

SQR_ABS определяет следующее:

0 – требуется рассчитать значения квадратов корреляций;

1 – требуется рассчитать значения сумм модулей действительных и мнимых частей корреляций.

Регистр STATUS

Регистр STATUS (ЧТ и ЗП). Его формат при чтении приведен на рисунке Рисунок 1.165. Запись любого значения в этот регистр приводит к обнулению поля LOST_RES.

Рисунок 1.165 – Формат регистра STATUS при чтении

ST_SF – статус теневого буфера команд. Содержит количество команд, находящихся в теневом буфере команд.

ST_FR – статус буфера результатов. Содержит количество 32-разрядных слов, находящихся в буфере результатов.

CORR_BUSY – статус занятости схемы вычисления корреляций.

TMSS_BUSY – статус занятости блока выбора максимумов.

ID_CORR – идентификатор пакета команд, выполняющихся схемой вычисления корреляций.

ID_TMSS – идентификатор пакета команд, выполняющихся блоком выбора максимумов.

LOST_RES – поле, содержащее количество пакетов результатов, которые были перезаписаны (потеряны) в результате заполнения буфера результатов и теневого буфера команд (см. 1.6.7.8).

Регистр RESULT

Регистр RESULT (ЧТ) считывается из FIFO результатов. Он содержит ¼ часть пакета результатов вычислений аппаратного канала корреляции, при чтении принимает значение следующей части пакета. Проверку номера части пакета, находящейся в регистре RESULTS, можно осуществить по двум младшим разрядам поля ST_FR регистра STATUS. В таблице Таблица 1.287 приведены форматы регистра RESULTS в зависимости от части пакета, записанной в нём.

Таблица 1.287 – Форматы регистра RESULTS в зависимости от части пакета результатов, записанной в нём

| Номер части пакета результатов | Формат регистра RESULTS |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

LOWER_MAX[51:0] – значение второго максимума;

HIGHER_MAX[51:0] – значение первого (наибольшего) максимума;

LM_IND – номер функции Уолша в порядке Адамара для второго максимума;

HM_IND – номер функции Уолша в порядке Адамара для первого максимума.

ID[5:0] – идентификатор пакета команд.

Регистр DMA_CNTRL

Регистр DMA_CNTRL (ЧТ и ЗП) задаёт режим работы канала ПДП. Форматы регистра DMA_CNTRL приведены на рисунке Рисунок 1.166.

а)

б)

Рисунок 1.166 – Форматы регистра DMA_CNTRL – а) при записи в регистр; б) при чтении из регистра

INC определяет величину инкремента адреса:

- 00 – адрес инкрементируется на 2;

- 01 – адрес инкрементируется на 4;

- 10 – адрес инкрементируется на 8;

- 11 – адрес инкрементируется на 16.

LONG определяет количество выбираемых 32-разрядных слов:

- 0 – по текущему адресу выбирается 1 32-разрядное слово;

- 1 – по текущему адресу выбираются два 32-разрядных слова.

SIZE задаёт количество требуемых для чтения 32-хразрядных слов:

- 00 – требуется считать 64 32-разрядных слова;

- 01 – требуется считать 128 32-разрядных слов;

- 10 – требуется считать 256 32-разрядных слов;

- 11 – требуется считать 512 32-разрядных слов.

WORDS соответствует отрицательному значению в дополнительном коде количества оставшихся 32-хразрядных слов, которые ещё не запрашивались каналом ПДП.

Регистр DMA_FA

Регистр  DMA_FA (ЗП)  задаёт  начальный  адрес  чтения, соответствующий одному 32-разрядному слову. Формат регистра DMA_FA приведен на рисунке Рисунок 1.167. Контроллер ПДП начнёт отправлять запросы в память по запуску канала.

Рисунок 1.167 – Формат регистра DMA_FA

Регистр DMA_L0

Регистр DMA_L0 (ЧТ и ЗП) задаёт последний адрес  кадра, с оответствующий  одному 32-разрядному слову. Формат регистра DMA_L0 приведен на рисунке Рисунок 1.168.

Рисунок 1.168 – Формат регистра DMA_L0

Регистр DMA_F1

Регистр DMA_F1 (ЧТ и ЗП) задаёт первый адрес следующего кадра, соответствующий одному 64-разрядному слову. Формат регистра DMA_F1 приведен на рисунке Рисунок 1.169.

Рисунок 1.169 – Формат регистра DMA_F1

Регистр DMA_CA

Регистр DMA_CA (ЧТ), показанный на рисунке рисунок Рисунок 1.170, содержит текущий адрес для обращения к памяти за данными, выровненный по 64-разрядному слову. По окончании работы канала регистр DMA_CA содержит адрес, следующий после последнего обращения, согласно величине инкремента.

Рисунок 1.170 – Формат регистра DMA_CA

Регистр PRSG_CNTRL

Регистр PRSG_CNTRL (ЧТ и ЗП) задаёт параметры работы генератора ПСП. Формат регистра PRSG_CNTRL приведен на рисунке Рисунок 1.171.

Рисунок 1.171 – Формат регистра PRSG_CNTRL

SRC определяет источник формирования ПСП:

- 00 – режим нулевой частоты, выходная последовательность состоит из нулей;

- 01 – режим нулевой частоты, выходная последовательность состоит из единиц;

- 10 – для формирования ПСП используется генератор на сдвиговых регистрах;

- 11 – для формирования ПСП используется табличный генератор.

INV[x] определяет обратную связь при формировании М-последовательности

- 0 – не инвертировать обратную связь;

- 1 – инвертировать обратную связь.

SLC_EN[x] определяет, использовать ли соответствующему генератору М-последовательности счетчик длины М-последовательности:

- 0 – не использовать счетчик длины М-последовательности;

- 1 – использовать счетчик длины М-последовательности.

OBx – номер разряда сдвигового регистра Mx, с которого следует формировать выход.

Регистр PRSG_INIT

Регистр PRSG_INIT (ЧТ и ЗП). Его формат приведен на рисунке Рисунок 1.172.

Рисунок 1.172 – Формат регистра PRSG_INIT

Каждое из полей INITx задаёт состояние (значение) сдвигового регистра Mx, соответствующее первому элементу М-последовательности. Поле INITx следует использовать в случае, когда в регистре SLx задана длина соответствующей М-последовательности.

Регистр PRSG_MASK

Регистр PRSG_MASK (ЧТ и ЗП) – регистр масок обратной связи. Его формат приведен на рисунке Рисунок 1.173.

Рисунок 1.173 – Формат регистра PRSG_MASK

Каждое из полей MASKx задаёт маскирующий регистр для соответствующего генератора М-последовательности. Если i-й разряд поля MASKx – 1, то соответствующий разряд сдвигового регистра Mx будет учитываться в обратной связи; если 0 – разряд будет заблокирован.

Регистр PRSG_M

Регистр PRSG_M (ЧТ и ЗП). Его формат приведен на рисунке Рисунок 1.174.

Рисунок 1.174 – Формат регистра PRSG_M

Каждое из полей Mx задаёт состояние (значение) сдвигового регистра Mx, соответствующее тому элементу М-последовательности, с которого следует начать работу генератора. При чтении считываются текущие состояния (значения) сдвиговых регистров Mx.

Регистр PRSG_FQ

Регистр PRSG_FQ (ЧТ и ЗП) задаёт частоту смены символов ПСП. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.175.

Рисунок 1.175 – Формат регистра PRSG_FQ

Значение для записи в данный регистр рассчитывается по формуле:

PRSG_FQ31:0=ffd∙232-1,             0<f≤fd,

где f – требуемая частота смены символов ПСП, fd – частота поступления данных на канал. Если требуется частота, равная нулю, то следует использовать режим нулевой частоты, который задаётся полем SRC регистра PRSG_CNTRL.

Регистр PRSG_FT

Регистр PRSG_FT (ЧТ и ЗП) содержит текущее значение фазы. После остановки канала в регистре содержится следующее (еще не обработанное) значение фазы. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.176.

Рисунок 1.176 – Формат регистра PRSG_FT

Регистр PRSG_SL

Регистр PRSG_SL (ЧТ и ЗП). Его формат приведен на рисунке Рисунок 1.177.

Рисунок 1.177 – Формат регистра PRSG_SL

Каждое из полей SLx задаёт период, с которым соответствующая М-последовательность будет повторяться. Период исчисляется в элементах М-последовательности. Чтобы задать период, равный N элементам, в поле SLx необходимо записать число (-1)×N в дополнительном коде.

Регистр PRSG_SLC

Регистр PRSG_SLC (ЧТ и ЗП). Его формат приведен на рисунке Рисунок 1.178.

Рисунок 1.178 – Формат регистра PRSG_SLC

Каждое из полей SLCx содержит текущее значение счётчика длины М-последовательности. Значение в поле SLCx соответствует отрицательному значению количества оставшихся элементов М-последовательности в текущем периоде в дополнительном коде.

Регистр PRSG_FLA

Регистр PRSG_FLA (ЧТ и ЗП) задаёт адрес (поле FADR) начала таблицы ПСП и адрес (поле LADR) конца таблицы ПСП. Адресация битовая. Адрес, с которого следует начать выдачу ПСП, задаётся в регистре PRSG_CA (см. ниже), так как в общем случае не всегда требуется выдавать ПСП с начала. Формат регистра PRSG_FLA приведен на рисунке Рисунок 1.179.

Рисунок 1.179 – Формат регистра PRSG_FLA

Регистр PRSG_CA

Регистр PRSG_CA (ЧТ и ЗП) содержит адрес элемента ПСП, который будет выдан генератором со следующим отсчётом. В этот регистр необходимо записать адрес, с которого требуется начать выдачу ПСП. Адресация битовая. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.180.

Рисунок 1.180 – Формат регистра PRSG_CA

Блок формирования данных для передачи в ЦАП (TRNSMT)

Структурная схема блока передатчика (TRNSMT) приведена на рисунке Рисунок 1.181.

Рисунок 1.181 - Структурная схема блока передатчика TRNSMT

Блок TRNSMT состоит из двух каналов передачи и интерфейса с внешним цифро-аналоговыми преобразователем (ЦАП). Оба канала могут работать как один канал передатчика комплексного сигнала или как два независимых канала для действительного сигнала (режим работы настраивается регистром TRNSMT_CNTRL).

Канал блока TRNSMT состоит из:

- генератора функций Уолша;

- генератора псевдослучайной последовательности табличного и на сдвиговых регистрах;

- КИХ-фильтра 32 порядка с действительными 16-разрядными весами;

- гетеродина;

- нормализаторов, формирующих необходимую разрядность после арифметических блоков;

- котроллера ПДП для подкачки входных данных из памяти.

- буфера команд (на рисунке не показан).

Буфер команд

Для каждого канала существует свой буфер команд глубиной 32, в который попадают команды записи конфигурационных регистров:

CH_UGEN, CH_UGEN_ST0, CH_UGEN_ST1 - регистры блока генератора Уолша;

DMA_CA, DMA_CNT, DMA_STATUS, DMA_CTRL, DMA_CTRL_ST0, DMA_CTRL_ST1 - регистры контроллера ПДП;

PRSG_CONTROL, PRSG_INIT, PRSG_MASK, PRSG_M, PRSG_FQ, PRSG_FT, PRSG_SL, PRSG_SLC, PRSG_FLA, PRSG_CA - регистры генератора ПСП;

Команды запуска генератора функций Уолша (запуска контроллера ПДП) могут уйти из этого буфера, когда генератор Уолша остановлен (контроллер ПДП не работает). Команды записи остальных регистров осуществляют запись в теневые регистры на фоне работы. Это необходимо для того, что бы настройка на следующую передачу осуществлялась на фоне текущей. При этом в буфере команд могут быть настройки для нескольких передач сразу. Таким образом, осуществляется непрерывность передачи данных в цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП).

Генератор функций Уолша

Структурная схема генератора функций Уолша приведена на рисунке Рисунок 1.182.

Рисунок 1.182 - Структурная схема генератора функций Уолша

Генератор состоит из:

регистра номера функции Уолша, которую необходимо выдать (N[9:0]);

счетчика длины выдаваемой функции (CNT[9:0]);

регистра управления CNTRL[2:0];

теневого и рабочего регистра  длительности символа последовательности (F_LONG_SH[9:0] и F_LONG[9:0]).

Данные регистры образуют 32-разрядный регистр CH_UGEN (CH_UGEN_STх) доступный по записи и чтению.

Блок работает на тактовой частоте Fdac. Каждый такт работы происходит декрементирование рабочего регистра F_LONG. При достижении регистром нуля происходит запись значения из теневого регистра F_LONG_SH в рабочий регистр F_LONG и формируется сигнал разрешения смены символа (en_count). По данному сигналу происходит декремент регистра CNT[9:0]. Выход генератора формируется по формуле:

out = !CNT[0] & N[0] ⊕ !CNT[1] & N[1] ⊕ ... ⊕ !CNT[9] & N[9].

Значение out = 1 трактуется как "-1", значение out = 0 трактуется как "+1" в дальнейших арифметических блоках.

При достижении регистром F_LONG и CNT нулевого значения возможна запись нового значения из очереди команд. Если в очереди команд нет команд записи в регистр блока генератора Уолша, то на выходе формируется сигнал "0" и в канал передается признак останова stop. При переходе из не рабочего состояния в рабочее состояние или при начале формирования новой функции, в канал передается признак запуска start. Для запуска генератора по метке, формируемой блоком ITU, необходимо использовать регистр конфигурации CH_UGEN_STx. Отличие записи в данный регистр состоит в том, что данная команда для ухода из буфера команд ожидает сигнала запуска от блока ITU. После этого генератор начинает работать.

Возможна работа генератора, когда вместо формируемой последовательности выдается 0, +1 или -1. Окончание работы определяется регистрами F_LONG и CNT, как было описано выше. Данные режимы необходимы для формирования ПСП без модуляции функцией Уолша.

Генератор псевдослучайной последовательности

Генератор псевдослучайных последовательности аналогичен генератору в блоке CORB. Отличие состоит в наличии теневых регистров. Настройка теневых регистров осуществляется на фоне работы генератора с предыдущими настройками. Запись из теневых регистров в рабочие происходит по сигналу start, сформированного генератором функций Уолша. Запись происходит в теневые регистры, а чтение происходит из основных регистров.

КИХ-фильтр

Блок КИХ-фильтра, приведенный на рисунке Рисунок 1.183, состоит из сдвигового регистра данных D0 - D 31, регистров весов W0 - W31, умножителей и сумматоров.

Рисунок 1.183 - Структурная схема блока КИХ-фильтра канала передатчика

Входные данные имеют разрядность 2 бита и могут принимать значения 0,+1,-1. Веса действительные целые числа со знаком разрядностью 16 бит. Запись весов должна проводиться до запуска канала. Теневых регистров для весов нет и поэтому в процессе перестройки КИХ фильтра канал не должен работать и формировать данные для передачи в ЦАП.

Гетеродин

Гетеродин представляет упрощенную версию гетеродина из каналов DDC. Структурная схема гетеродина представлена на рисунке Рисунок 1.184.

Перестройка гетеродина осуществляется по первой метке start, формируемой генератором функций Уолша или блоком ПДП, или непосредственно после записи команды.

Рисунок 1.184 - Структурная схема гетеродина

Входные команды записи в конфигурационные регистры не попадают во входной буфер команд.

Контроллер ПДП

Контроллер ПДП обеспечивает подкачку данных для передачи в ЦАП. Структурная схема приведена на рисунке Рисунок 1.185.

Рисунок 1.185 - Структурная схема контроллера ПДП

Контроллер состоит из рабочего регистра текущего адреса DMA_CA, рабочего счетчика слов DMA_CNT, регистра управления DMA_CNTRL. Счетчик текущего адреса инкрементируется каждый раз, когда происходит отправка адреса для подкачки данных, при этом счетчик слов декрементируется. Когда счетчик слов достигает нуля, отправка запросов останавливается. После выдачи всех данных в канал  контроллер останавливается. В процессе работы возможна настройка контроллера на новую передачу. Новые настройки хранятся в теневых регистрах (DMA_CA_SH, DMA_CNT_SH). После завершения выдачи запросов на подкачку данных пакета  значения из теневых регистров переписываются в рабочие, после чего происходит выдача запроса для подкачки данных для нового запуска. Команда нового запуска (записи в регистр DMA_CNTRL) возможна только при окончании работы DMA. Запись возможна в теневые регистры, чтение осуществляется из рабочих регистров.

Запуск контроллера возможен как по событию, так и сразу после прихода команды запуска. Возможны два варианта работы контроллера:

подкачка двухбитовых данных, заменяя при этом генератор функций Уолша;

подкачка 16-битных данных, поступающих на вход гетеродина.

Выбор режима определяется регистром DMA_CNTRL. Запись нового значения в данный регистр является командой запуска. Для запуска контроллера ПДП по метке, формируемой блоком ITU необходимо использовать регистр конфигурации DMAx_CNTRL_STх.

В процессе подкачки необходимо обеспечить непрерывный поток данных. Для этого данные должны располагаться в отдельном банке памяти SMU и к этому банку не должно быть запросов со стороны других устройств. Если в процессе передачи происходит разрыв в передаче (не пришли новые данные), то в регистре DMA_STATUS взводится бит ERR, сигнализирующий об этом. После окончания работы контроллера в канал выдаются последние данные, которые были переданы.

При программировании контроллера ПДП необходимо соблюдать следующие правила:

- последовательность программирования регистров должна быть следующей: DMA_CA, DMA_CNT, DMA_CNTRL;

- для того, чтобы несколько пакетов ПДП шли без ошибок и пропусков данных, необходимо задавать значение счетчика DMA_CNT не менее 12 слов.

Блоки нормализации  Н0, H1

Блоки нормализации расположены после арифметических блоков (КИХ-фильтра и гетеродина) и служат для уменьшения разрядности данных после арифметических операций. Задача блока нормализации H0 – формирование выходного 16-разрядного значения путем выбора 15 смежных разрядов входного данного и копирования его знакового разряда. Задача блока нормализации H1 – формирование выходного 20-разрядного значения путем выбора 19 смежных разрядов входного данного и копирования его знакового разряда.

Нормализация производится относительно задаваемого пользователем номера разряда входного данного, которое будет считаться старшим незнаковым разрядом в формируемом результате. В зависимости от выбранного значения могут отбрасываться старшие и/или младшие разряды исходного данного.

В случае, когда не существует младших отбрасываемых разрядов, младшие разряды результирующего значения циклически заполняются выбираемыми разрядами исходного значения от старшего к младшему. Знаковый разряд исходного значения копируется в знаковый разряд результирующего значения.

В случае, когда существуют младшие отбрасываемые разряды, производится округление исходного значения одним из указанных ниже способов, а затем из округленного значения выбирается необходимое число бит для формирования результирующего значения. Округленное значение имеет увеличенную на единицу разрядность, для предотвращения влияния переполнения на знак. Знаковый разряд округленного значения копируется в знаковый разряд результирующего значения.

Блоки нормализации поддерживают работу в режиме насыщения (который является основным режимом работы блоков). В этом случае при наличии в старших отбрасываемых разрядах хотя бы одного бита, не равного значению знака, результирующее значение приводится  к максимальному или минимальному возможному (в зависимости от знака). В случае округления исходного значения (при наличии младших отбрасываемых разрядов), анализируются старшие отбрасываемые разряды округленного значения. Таким образом, если в старших отбрасываемых разрядах исходного значения не было бит, не равных знаку (старшему разряду), но они появляются там после округления, результирующее значение приводится к максимальному или минимальному возможному в зависимости от знака. Примеры работы нормализатора приведены на рисунке Рисунок1.186.

Рисунок 1.186 - Примеры работы нормализатора

Пользователь имеет возможность настраивать следующие параметры нормализаторов:

- выбор разряда входных данных, который будет считаться старшим незнаковым разрядом в нормализованном результате;

- режим округления результата (при наличии младших отбрасываемых бит во входном данном):

- округление к меньшему целому – простое отбрасывание не используемых бит;

- округление к большему целому – к результату прибавляется 1 в случае, если в младших отбрасываемых битах имеется хотя бы одна единица;

- округление к ближайшему целому – старший из младших отбрасываемых бит прибавляется к результату.

- включение/выключение насыщения. Настройка насыщения играет роль в случаях переполнения – ситуации, когда хотя бы один из старших отбрасываемых разрядов (после округления) не равен знаковому. Если включен режим насыщения, то при переполнении на выходе блока нормализации будет максимальное положительное или максимальное отрицательное число.

Настройка нормализатора осуществляется перед запуском каналов. Перестройка нормализаторов должна осуществляться при неработающих каналах. Блоки нормализации также ведут подсчет числа переполнений. При поступлении сигнала последнего символа (stop) подсчитанное число переполнений сохраняется в программно доступном регистре. Пользователь может считывать значение этого регистра и по полученным результатам произвести коррекцию настройки нормализатора.

Блок интерфейса с ЦАП

Блок осуществляет выдачу сформированного сигнала на внешние выводы микросхемы в соответствии с необходимым форматом и позволяет подключить ряд цифро-аналоговых преобразователей с различными интерфейсными протоколами без дополнительной аппаратуры.

Блок состоит из двух интерфейсных модулей (канал A и канал B), условно подключенных к своему каналу передачи блока TRNSMT. Каждый из этих модулей позволяет независимо подключать одноканальный ЦАП с разрядностью до 10 разрядов. Кроме этого, за счет объединения выводов данных этих модулей, имеется возможность подключить либо один одноканальный полноразрядный ЦАП с разрядностью до 20 бит, либо один двухканальный ЦАП c той же разрядностью. При объединении выводов данных на выводы канала A выводятся старшие разряды данных, а на выводы канала B – младшие. Максимальная частота тактового сигнала внешних шин – 512 МГц. Выбор конфигурации определяется регистром DAC_CFG.

В таблице Таблица 1.288 приведены различные варианты подключения ЦАП и выдаваемые данные при данных вариантах подключения.

Таблица 1.288 – Различные варианты подключения ЦАП

| количество и тип подключаемых ЦАП | Шина данных |  |
| --- | --- | --- |
|  | канал А (DACA_D[9:0]) | канал B (DACB_D[9:0]) |
| Два одноканальных ЦАП | RES0[19:10] | RES1[19:10] |
| Один одноканальный ЦАП | RES0[19:0] |  |
| Один двухканальный ЦАП | RES0[19:10], RES1[19:10] | RES0[9:0], RES1[9:0] |

RES0, RES1 - данные с каналов передачи 0 и 1 блока TRNSMT соответственно.

Внешние выводы блока

Внешние выводы блока интерфейса с ЦАП представлены в таблицеТаблица 1.289.

Таблица 1.289 – Внешние выводы блока интерфейса с ЦАП

| Наименование вывода | Кол-во | Тип | Назначение вывода |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной тактовый сигнал блока |  |  |  |
| DAС_CLKIN, DAС_CLKIP | 2 | I | Входной опорный тактовый сигнал ЦАП |
| канал А |  |  |  |
| DACA_CLKN, DACA_CLKP | 2 | O | Выходной тактовый сигнал ЦАП0 |
| DACA_SYNCN, DACA_SYNCP | 2 | O | Выход сигнала синхронизации ЦАП0 |
| DACA_DN9, DACA_DP9, …, DACA_DN0, DACA_DP0 | 20 | O | Шина данных ЦАП0/Старшие разряды шины данных при объединении выводов шин данных модулей |
| канал B |  |  |  |
| DACВ_CLKN, DACВ_CLKP | 2 | O | Выходной тактовый сигнал ЦАП1 |
| DACВ_SYNCN, DACВ_SYNCP | 2 | O | Выход сигнала синхронизации ЦАП1/Выход тактового сигнала при работе двухканального ЦАП с синхронизацией по уровню |
| DACB_DN9, DACB_DP9, …, DACB_DN0, DACB_DP0 | 20 | O | Шина данных ЦАП1/Младшие разряды шины данных при объединении выводов шин данных модулей |

Тип внешних выводов интерфейса – LVDS-1,8 В.

Синхронизация работы блока

Опорный тактовый сигнал, синхронизирующий работу всего блока передачи информации в ЦАП, подается с самого ЦАП или с внешнего тактового генератора на внешние выводы DAС_CLKIN, DAС_CLKIP. Тактовый сигнал является единым для обоих интерфейсных модулей блока. Максимальная частота входного тактового сигнала – 512 МГц.

Данный сигнал используется для тактирования интерфейсных модулей ЦАП и для тактирования работы всего блока передачи информации в ЦАП.

Управляющие регистры модулей интерфейсов с ЦАП

Способ обмена по интерфейсу с ЦАП задается программистом в конфигурационном регистре DAC_CFG. Формат регистра представлен на рисунке Рисунок 1.187, а описание его полей в таблице Таблица 1.290.

Рисунок 1.187 – Формат регистра DAC_CFG

Таблица 1.290 – Функциональное назначение полей конфигурационного регистра DAC_CFG

| № Разр | Обозначение | Функциональное назначение | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | D2M | Вид подключаемого ЦАП | 0 - 1 - | Одноканальный ЦАП Двухканальный ЦАП |
| 1 | FM | Тип синхронизации данных | 0 - 1 - | Синхронизация данных по уровню Синхронизация данных по фронту |
| 2 | SF | Вид подключаемого одноканального ЦАП | 0 - 1 - | Два ЦАП разрядностью до 10 бит Один ЦАП разрядностью до 20 бит |
| Канал A |  |  |  |  |
| 3 | SWONA | Включение интерфейса канала A | 0 - 1 - | Интерфейс выключен Интерфейс работает |
| 4 | INVA | Инвертирование выходного тактового сигнала канала A | 0 - 1 - | Тактовый сигнал не инвертирован Тактовый сигнал инвертирован |
| 6:5 | SYNCA[1:0] | Формирование сигнала на выводе DACA_SYNC | 00- 01- 10- 11- | Всегда 0 Всегда 1 Выход соответствует сигналу, формируемому блоком TRNSMT Выход инвертирован относительно сигнала, формируемого блоком TRNSMT |
| 7 | DCA | Кодировка данных канала A | 0 - 1 - | Дополнительный код выходных данных Простой двоичный код выходных данных |
| Канал B |  |  |  |  |
| 8 | SWONB | Включение интерфейса канала B | 0 - 1 - | Интерфейс выключен Интерфейс работает |
| 9 | INVB | Инвертирование выходного тактового сигнала канала B | 0 - 1 - | Тактовый сигнал не инвертирован Тактовый сигнал инвертирован |
| 11:10 | SYNCB[1:0] | Формирование сигнала на выводе DACB_SYNC | 00- 01- 10- 11- | Всегда 0 Всегда 1 Выход соответствует сигналу, формируемому блоком TRNSMT Выход инвертирован относительно сигнала, формируемого блоком TRNSMT |
| 12 | DCB | Кодировка данных канала B | 0 - 1 - | Дополнительный код выходных данных Простой двоичный код выходных данных |
| 13 | SYNCU | Объединение по "или" сигналов синхронизации каналов A и B. | 0- 1- | Сигнал на выводах SYNCi раздельный Сигнал на выводах SYNCi объединен |
| 14 | TREN | Управление синхронизацией выдачи данных на внешние выводы интерфейса | 0- 1- | счетчики синхронизации в исходном состоянии счетчики синхронизации в активном состоянии |

Поля D2M, FM и SF задают вид подключаемого ЦАП.

Поле D2M определяет подключение двухканального ЦАП.

Поле FM определяет положение фронта синхросигнала относительно момента переключения шины данных. При нулевом значении данного бита фронт синхросигнала совпадает с моментом переключения данных. При единичном значении данного бита фронт синхросигнала сдвинут на середину устойчивого состояния данных на внешней шине. При данной конфигурации выходной синхросигнал может быть использован как тактовый сигнал для  данных во входных регистрах ЦАП.

Поле SF задает количество и разрядность одноканальных ЦАП, подключаемых к внешним выводам микросхемы.

Поля SWONA и SWONB позволяют независимо включать и выключать аппаратуру каналов A и B соответственно. При отключении канала данные и синхросигнал не формируются.

Поля INVA и INVB позволяют инвертировать выходной синхросигнал, сопровождающий выдаваемые данные в каналах A и B соответственно.

Поля SYNCA и SYNCB определяют формирование сигнала на выводах DACA_SYNCi и DACB_SYNCi соответственно. Кодировка этих полей позволяет вывести на данные выводы лог.0, лог.1 или сигнал в прямом или инверсном виде, сформированный блоком TRNSMT на основе признака запуска канала.

Поля DCA и DCB определяют кодировку выходных данных каналов 0 и 1 блока TRNSMT соответственно.

Поле SYNCU определяет, будут ли сигналы SYNC, сформированные разными каналами блока TRNSMT, выдаваться на внешние выводы как единый сигнал. При единичном значении данного поля сигнал SYNC, сформированный в любом из каналов блока TRNSMT, будет выдан на выводы DACA_SYNCi и DACB_SYNCi одномоментно.

Поле TREN управляет схемой синхронизации при переходе на частоту работы интерфейса с ЦАП. При нулевом значении схема находится в исходном состоянии и данные на внешние выводы блока не передаются. Установка данного поля в единичное состояние запускает схему синхронизации. На внешние выводы выдаются данные, формируемые блоком TRNSMT.

Если разрядность подключаемых ЦАП меньше максимальной, то неиспользуемые выводы можно перевести в неактивное состояние. Управление LVDS буферами блока интерфейса с ЦАП осуществляется путем программирования конфигурационных регистров LVDS_CFG _DA0 и LVDS_CFG _DA1 в блоке системного контроллера.

Временные диаграммы работы интерфейса с ЦАП

Временные диаграммы обмена с ЦАП зависят от состояния полей D2M, FM и SF конфигурационного регистра DAC_CFG. На рисунках    Рисунок 1.188 -    Рисунок 1.190 представлена работа интерфейса  при различном состоянии данных полей регистра DAC_CFG.

1.  Подключение двухканального ЦАП и синхронизация по фронту:

На рисунке    Рисунок 1.188 представлены временные диаграммы работы интерфейса с двухканальным ЦАП с синхронизацией по фронту.

Рисунок 1.188 – Временные диаграммы работы блока интерфейса с ЦАП при подключении двухканального ЦАП и синхронизацией по фронту

При работе блока интерфейса ЦАП в данном режиме данные с каналов 0 и 1 блока TRNSMT поочередно выдаются на выводы DACA_Di и DACB_Di, причем на выводы DACA_Di выдаются старшие разряды данных, а на выводы DACB_Di – младшие разряды. Данные канала 0 стробируются положительным фронтом тактового сигнала DACA_CLK, а данные канала 1 – отрицательным. Полярность тактового сигнала можно изменить, установив в лог. 1 поле INVA регистра конфигурации DAC_CFG. На вывод DACA_SYNC и DACB_SYNC признак активности канала выводится в соответствии с состоянием конфигурационных полей SYNCA, SYNCB и SYNCU регистра конфигурации DAC_CFG.

2.   Подключение двухканального ЦАП и синхронизация по уровню:

На рисунке     Рисунок 1.189 представлены временные диаграммы работы интерфейса с двухканальным ЦАП с синхронизацией по уровню.

Рисунок 1.189 – Временные диаграммы работы блока интерфейса с ЦАП при подключении двухканального ЦАП и синхронизацией по уровню

При работе блока интерфейса ЦАП в данном режиме данные с каналов 0 и 1 блока TRNSMT поочередно выдаются на выводы DACA_Di и DACB_Di, причем на выводы DACA_Di выдаются старшие разряды данных, а на выводы DACB_Di – младшие разряды. Выдача данных канала 0 сопровождается выдачей высокого уровня на выходе DACB_SYNC, а выдача данных 1 - выдачей низкого уровня на выходе DACB_SYNC. Полярность сигнала на выходе DACB_SYNC можно изменить, установив в лог. 1 поле INVB регистра конфигурации DAC_CFG. На вывод DACA_SYNC признак активности канала выводится в соответствии с состоянием конфигурационных полей SYNCA и SYNCU регистра конфигурации DAC_CFG. Выход DACA_CLK в данном режиме не используется.

3.    Подключение одноканальных ЦАП и синхронизация по фронту:

На рисунке    Рисунок 1.190  представлены временные диаграммы работы интерфейса с одноканальными ЦАП с синхронизацией по фронту.

Рисунок 1.190 – Временные диаграммы работы блока интерфейса с ЦАП при подключении одноканальных ЦАП и синхронизацией по фронту

При работе блока интерфейса ЦАП в данном режиме старшие разряды данные каналов 0 и 1 блока TRNSMT выдаются на выводы DACA_Di (канал 0) и DACB_Di (канал 1). При этом в каждый момент времени на внешние выводы выдаются данные, сформированные в блоке TRNSMT одновременно. На выводах DACA_CLK и DACB_CLK формируются сигналы, стробирующие данные положительным фронтом. Полярность сигнала на выходах DACA_CLK и DACB_CLK можно изменить, установив в лог. 1 поля INVA и INVB регистра конфигурации DAC_CFG соответственно. На вывод DACA_SYNC и DACB_SYNC признак активности канала выводится в соответствии с состоянием конфигурационных полей SYNCA, SYNCB и SYNCU регистра конфигурации DAC_CFG.

При установке поля SF конфигурационного регистра DAC_CFG в лог. 1 на внешние выводы блока интерфейса с ЦАП младшие разряды данных канала 0 блока TRNSMT, позволяя тем самым подключать к микросхеме один одноканальный ЦАП с разрешением до 20 разрядов.

Время TDCLK, т.е. задержка между входным тактовым сигналом блока и выходными тактовыми сигналами модулей интерфейса с ЦАП не определена.

Регистры блока

Список регистров блока TRNSMT приведены в таблицах Таблица 1.291- Таблица 1.296.

Таблица 1.291 – Регистры управления блоком TRNSMT

|  | источник | Адрес вектор в пространстве NMU, hex | Адрес вектор в пространстве ARMU, hex | Состояние после системного сброса | Регистр доступен на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чтение | Запись |
|  | регистры управления блоком |  |  |  |  |  |
| 1 | CH_CTRL | F_0000 | 3C_0000 |  | + | + |
| 2 | PRG_EVNT | F_0002 | 3C_0008 |  |  | + |
| 3 | INT_MASK | F_0004 | 3C_0010 |  | + | + |
| 4 | INT_REQ | F_0006 | 3C_0018 |  | + | + |
| 5 | DAC_CFG | F_0008 | 3C_0020 |  | + | + |

Таблица 1.292 – Регистры таблицы ПСП блока TRNSMT

|  | источник | Адрес вектор в пространстве NMU, hex | Адрес вектор в пространстве ARMU, hex | Состояние после системного сброса | Регистр доступен на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чтение | Запись |
| 1 | ADR0 | F_0800 | 3C_2000 |  | + | + |
| 2 | ADR1 | F_0801 | 3C_2004 |  | + | + |
|  |  | .... |  |  |  |  |
| 1023 | ADR1023 | F_0BFF | 3C_2FFC |  | + | + |

Таблица 1.293 – Регистры таблицы гетеродина канала 0

|  | источник | Адрес вектор в пространстве NMU, hex | Адрес вектор в пространстве ARMU, hex | Состояние после системного сброса | Регистр доступен на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чтение | Запись |
| 1 | COS_SIN0 | F_0500 | 3C_1400 |  | + | + |
| 2 | COS_SIN1 | F_0501 | 3C_1004 |  | + | + |
|  |  | .... |  |  |  |  |
| 256 | COS_SIN255 | F_05FF | 3C_17FC |  | + | + |

Таблица 1.294 – Регистры таблицы гетеродина канала 1

|  | источник | Адрес вектор в пространстве NMU, hex | Адрес вектор в пространстве ARMU, hex | Состояние после системного сброса | Регистр доступен на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чтение | Запись |
| 1 | COS_SIN0 | F_0600 | 3C_1800 |  | + | + |
| 2 | COS_SIN1 | F_0601 | 3C_1804 |  | + | + |
|  |  | .... |  |  |  |  |
| 256 | COS_SIN255 | F_06FF | 3C_18FC |  | + | + |

Таблица 1.295 – Регистры управления каналом 0

|  | источник | Адрес вектор в пространстве NMU, hex | Адрес вектор в пространстве ARMU, hex | Регистр доступен на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чтение | Запись |
|  | регистры управления генератором функций Уолша |  |  |  |  |
| 1 | UGEN | F_0180 | 3C_0600 | + | + |
| 2 | UGEN_ST0 | F_0182 | 3C_0608 | + | + |
| 3 | UGEN_ST1 | F_0184 | 3C_0610 | + | + |
|  | регистры управления контроллером ПДП |  |  |  |  |
| 4 | DMA_CA | F_0186 | 3C_0618 | + | + |
| 5 | DMA_CNT | F_0188 | 3C_0620 | + | + |
| 6 | DMA_STATUS | F_018A | 3C_0628 | + |  |
| 7 | DMA_CTRL | F_018C | 3C_0630 | + | + |
| 8 | DMA_CTRL_ST0 | F_018E | 3C_0638 | + | + |
| 9 | DMA_CTRL_ST1 | F_0190 | 3C_0640 | + | + |
|  | регистры управления генератором ПСП |  |  |  |  |
| 10 | PRSG_CONTROL | F_0192 | 3C_0648 | + | + |
| 11 | PRSG_INIT | F_0194 | 3C_0650 | + | + |
| 12 | PRSG_MASK | F_0196 | 3C_0658 | + | + |
| 13 | PRSG_M | F_0198 | 3C_0660 | + | + |
| 14 | PRSG_FQ | F_019A | 3C_0668 | + | + |
| 15 | PRSG_FT | F_019C | 3C_0670 | + | + |
| 16 | PRSG_SL | F_019E | 3C_0678 | + | + |
| 17 | PRSG_SLC | F_01A0 | 3C_0680 | + | + |
| 18 | PRSG_FLA | F_01A2 | 3C_0688 | + | + |
| 19 | PRSG_CA | F_01A4 | 3C_0690 | + | + |
|  | регистры управления гетеродином |  |  |  |  |
| 20 | HET_PARAM | F_0140 | 3C_0500 |  | + |
| 21 | HET_PHASE | F_0142 | 3C_0508 |  | + |
| 22 | HET_FREQ | F_0144 | 3C_0510 |  | + |
|  | регистры управления КИХ-фильтром |  |  |  |  |
| 23 | FIR_W1_0 | F_0120 | 3C_0480 | + | + |
| 24 | FIR_W3_2 | F_0122 | 3C_0488 | + | + |
| 25 | FIR_W5_4 | F_0124 | 3C_0490 | + | + |
| 26 | FIR_W7_6 | F_0126 | 3C_0498 | + | + |
| 27 | FIR_W9_8 | F_0128 | 3C_04A0 | + | + |
| 28 | FIR_W11_10 | F_012A | 3C_04A8 | + | + |
| 29 | FIR_W13_12 | F_012C | 3C_04B0 | + | + |
| 30 | FIR_W15_14 | F_012E | 3C_04B8 | + | + |
| 31 | FIR_W17_16 | F_0130 | 3C_04C0 | + | + |
| 32 | FIR_W19_18 | F_0132 | 3C_04C8 | + | + |
| 33 | FIR_W21_20 | F_0134 | 3C_04D0 | + | + |
| 34 | FIR_W23_22 | F_0136 | 3C_04D8 | + | + |
| 35 | FIR_W25_24 | F_0138 | 3C_04E0 | + | + |
| 36 | FIR_W27_26 | F_013A | 3C_04E8 | + | + |
| 37 | FIR_W29_28 | F_013C | 3C_04F0 | + | + |
| 38 | FIR_W31_30 | F_013E | 3C_04F8 | + | + |
|  | регистры управления нормализатором |  |  |  |  |
| 39 | NORM_CTRL0 | F_014C | 3C_0530 |  | + |
| 40 | NORM_CTRL1 | F_014E | 3C_0538 |  | + |
| 42 | NORM_OVRFL | F_014C | 3C_0530 | + |  |
|  | управление буфером команд |  |  |  |  |
| 41 | Q_BUF_STATUS | F_0150 | 3C_0540 | + |  |

Таблица 1.296 – Регистры управления каналом 1

|  | Источник | Адрес вектор в пространстве NMU, hex | Адрес вектор в пространстве ARMU, hex | Регистр доступен на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чтение | Запись |
|  | регистры управления генератором функций Уолша |  |  |  |  |
| 1 | UGEN | F_0280 | 3C_0A00 | + | + |
| 2 | UGEN_ST0 | F_0282 | 3C_0A08 | + | + |
| 3 | UGEN_ST1 | F_0284 | 3C_0A10 | + | + |
|  | регистры управления контроллером ПДП |  |  |  |  |
| 4 | DMA_CA | F_0286 | 3C_0A18 | + | + |
| 5 | DMA_CNT | F_0288 | 3C_0A20 | + | + |
| 6 | DMA_STATUS | F_028A | 3C_0A28 | + |  |
| 7 | DMA_CTRL | F_028C | 3C_0A30 | + | + |
| 8 | DMA_CTRL_ST0 | F_028E | 3C_0A38 | + | + |
| 9 | DMA_CTRL_ST1 | F_0290 | 3C_0A40 | + | + |
|  | регистры управления генератором ПСП |  |  |  |  |
| 10 | PRSG_CONTROL | F_0292 | 3C_0A48 | + | + |
| 11 | PRSG_INIT | F_0294 | 3C_0A50 | + | + |
| 12 | PRSG_MASK | F_0296 | 3C_0A58 | + | + |
| 13 | PRSG_M | F_0298 | 3C_0A60 | + | + |
| 14 | PRSG_FQ | F_029A | 3C_0A68 | + | + |
| 15 | PRSG_FT | F_029C | 3C_0A70 | + | + |
| 16 | PRSG_SL | F_029E | 3C_0A78 | + | + |
| 17 | PRSG_SLC | F_02A0 | 3C_0A80 | + | + |
| 18 | PRSG_FLA | F_02A2 | 3C_0A88 | + | + |
| 19 | PRSG_CA | F_02A4 | 3C_0A90 | + | + |
|  | регистры управления гетеродином |  |  |  |  |
| 20 | HET_PARAM | F_0240 | 3C_0900 |  | + |
| 21 | HET_PHASE | F_0242 | 3C_0908 |  | + |
| 22 | HET_FREQ | F_0244 | 3C_0910 |  | + |
|  | регистры управления КИХ-фильтром |  |  |  |  |
| 23 | FIR_W1_0 | F_0220 | 3C_0880 | + | + |
| 24 | FIR_W3_2 | F_0222 | 3C_0888 | + | + |
| 25 | FIR_W5_4 | F_0224 | 3C_0890 | + | + |
| 26 | FIR_W7_6 | F_0226 | 3C_0898 | + | + |
| 27 | FIR_W9_8 | F_0228 | 3C_08A0 | + | + |
| 28 | FIR_W11_10 | F_022A | 3C_08A8 | + | + |
| 29 | FIR_W13_12 | F_022C | 3C_08B0 | + | + |
| 30 | FIR_W15_14 | F_022E | 3C_08B8 | + | + |
| 31 | FIR_W17_16 | F_0230 | 3C_08C0 | + | + |
| 32 | FIR_W19_18 | F_0232 | 3C_08C8 | + | + |
| 33 | FIR_W21_20 | F_0234 | 3C_08D0 | + | + |
| 34 | FIR_W23_22 | F_0236 | 3C_08D8 | + | + |
| 35 | FIR_W25_24 | F_0238 | 3C_08E0 | + | + |
| 36 | FIR_W27_26 | F_023A | 3C_08E8 | + | + |
| 37 | FIR_W29_28 | F_023C | 3C_08F0 | + | + |
| 38 | FIR_W31_30 | F_023E | 3C_08F8 | + | + |
|  | регистры управления нормализатором |  |  |  |  |
| 39 | NORM_CTRL0 | F_024C | 3C_0930 |  | + |
| 40 | NORM_CTRL1 | F_024E | 3C_0938 |  | + |
| 42 | NORM_OVRFL | F_024C | 3C_0930 | + |  |
|  | управление буфером команд |  |  |  |  |
| 41 | Q_BUF_STATUS | F_0250 | 3C_0940 | + |  |

Регистр конфигурации канала (CH_CTRL) настраивает работу каналов передатчика (два разных канала, один комплексный и т.д.). Поля регистра CH_CTRL приведены в таблице Таблица 1.297.

Таблица 1.297 – Разряды регистра параметров канала (CH_CTRL)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 : 10 | reserved |  | R | 0x0 |
| 9 | TrD_CH1 | передача данных каналом 1 в данный момент 0 - данные не передаются; 1 - данные передаются; | R |  |
| 8 | TrD_CH0 | передача данных каналом 0 в данный момент 0 - данные не передаются; 1 - данные передаются; | R |  |
| 7 | RST_CH1 | сброс канала 1 | RW |  |
| 6 | RST_CH0 | сброс канала 0 | RW |  |
| 5:4 | CH_TYPE | режим работы канала: 00 - Режим одного канала RES0 = CH0*cos0 RES1 = CH0*sin0 01 - Режим одного комплексного канала RES0 = CH0*cos0 - CH1*sin0 RES1 = CH0*sin0 + CH1*cos0 10- Режим двух каналов RES0 = CH0*cos0 RES1 = CH1*cos1 CH0, CH1 - данные поступающие на гетеродины с каналов 0 и 1 соответственно; sin0, cos0 - данные формируемые гетеродином канала 0; sin1, cos1 - данные формируемые гетеродином канала 1; RES1, RES0 - выходные данные каналов 1 и 0 | RW | 0x0 |
| 3:2 | DMA1 | 00 - канал 1 не использует DMA 01 - канал 1 использует 2х битное DMA 10 - канал 1 использует 16-ти битное DMA 11 - запрещено | RW | 0x0 |
| 1:0 | DMA0 | 00 - канал 0 не использует DMA 01 - канал 0 использует 2х битное DMA 10 - канал 0 использует 16-ти битное DMA 11 - запрещено | RW |  |

Регистр программирования событий (PRG_EVNT). Регистр предназначен для программного формирования событий запуска. События идентичны меткам, формируемым блоком ITU. Запись в данный регистр идет в обход буфера команд. Установка соответствующего бита вызывает событие. Сброс происходит автоматически. Поля регистра PRG_EVNT приведены в таблице Таблица 1.298.

Таблица 1.298 – Разряды регистра программирования событий (PRG_EVNT)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 | EVNT1 | 1- вызывает событие 1 0 - нет события | W | 0x0 |
| 0 | EVNT0 | 1- вызывает событие 0 0 - нет события | W | 0x0 |

Регистр запросов на прерывания (INT_REQ). Регистр доступен по чтению и записи содержит запросы на прерывания от каналов передачи. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.299.

Таблица 1.299 – Разряды регистра запросов на прерывания (INT_REQ)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 | END_CH1 | 1- запрос на прерывание по окончанию передачи каналом 1 | RW | 0x0 |
| 0 | END_CH0 | 1- запрос на прерывание по окончанию передачи каналом 0 | RW | 0x0 |

При записи в данный регистр происходит побитовый сброс (запись 1 сбрасывает нулевой бит, запись 2 сбрасывает первый бит, запись 3 сбрасывает нулевой и первый биты).

Регистр маски прерываний (INT_MASK). Регистр доступен по чтению и записи и содержит запросы на прерывания. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.300.

Таблица 1.300 – Разряды регистра маски прерываний (INT_MASK)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 2 | reserved |  | R | 0x0 |
| 1 | MASK _END_CH1 | 1- прерывание 1 маскируется 0 - прерывание 1 не маскируется | RW | 0x0 |
| 0 | MASK_END_CH0 | 1- прерывание 0 маскируется 0 - прерывание 0 не маскируется | RW | 0x0 |

Регистр конфигурации генератора функций Уолша (UGEN, UGEN_ST0, UGEN_ST1). Регистр настраивает генератор функций Уолша. При новом запуске формируется признак запуска канала start. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.301.

Таблица 1.301 – Разряды регистра генератора функций Уолша (UGEN, UGEN_ST0, UGEN_ST1)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 : 26 | [5:0] | ID процесса | RW | 0x0 |
| 25 : 16 | [9:0] | частота смены символа функции Уолша 0 - каждый такт 1 - каждый второй такт 2 - каждый третий такт ...... | RW | 0x0 |
| 15 : 6 | N[9:0] | номер функции Уолша | RW | 0x0 |
| 5:3 | CNTd[2:0] | длина функции Уолша 3'h0 - 8 элементов; 3'h1 - 16 элементов; 3'h2 - 32 элемента; 3'h3 - 64 элемента; 3'h4 - 128 элементов; 3'h5 - 256 элементов; 3'h6 - 512 элементов; 3'h7 - 1024 элемента | RW | 0x0 |
| 2:0 | CNTRL[2:0] | режим работы генератора Уолша: 000 - генератор не работает, выдает 0; 001 - генератор не работает, выдает -1; 010 - генератор не работает, выдает +1 ; 011 - резерв; 100 - генератор работает, выдает 0; 101 - генератор работает, выдает -1; 110 - генератор работает, выдает +1; 111 - генератор работает, формирует функцию Уолша; | RW | 0x0 |

Регистр доступен по чтению и записи, запись производится через буфер команд, чтение осуществляется из рабочего регистра генератора Уолша на момент прихода команды чтения. При чтении формат регистра приведен в таблице Таблица 1.302.

Таблица 1.302 – Разряды регистра параметров канала (UGEN, UGEN_ST0, UGEN_ST1)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 : 26 | [5:0] | ID процесса | RW | 0x0 |
| 25 : 16 | [9:0] | Текущее значение счетчика символа 0 - смена символа 1 - смена символа будет в следующем такте; 2 - смена символа будет через такт; ...... | RW | 0x0 |
| 15 : 13 | reserved |  |  |  |
| 12:3 | CNT[9:0] | Количество оставшихся элементов до конца работы генератора Уолша | RW | 0x0 |
| 2:0 | CNTRL[2:0] | Текущий режим работы генератора Уолша: | RW | 0x0 |

Поле ID процесса не влияет на работу устройства, используется при чтении для упрощения идентификации исполняемой команды.

Команды UGEN_ST0, UGEN_ST1 отличаются от команды UGEN тем, что им необходимо для ухода из буфера команд наличие события 0 (для UGEN_ST0) или события 1 для UGEN_ST1.

Регистр PRSG_CONTROL конфигурации генератора ПСП. Формат регистра PRSG_CNTRL приведен на рисунке Рисунок 1.191. Значение полей приведено в таблице  Таблица 1.303. Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется из рабочего регистра.

Рисунок 1.191 – Формат регистра PRSG_CNTRL

Таблица 1.303 – Разряды регистра конфигурации генератора ПСП (PRSG_CONTROL)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 : 24 | reserved |  |  |  |
| 23 : 20 | OB2[3:0] | номер разряда сдвигового регистра M генератора 2, с которого следует формировать выход. | RW | 0x0 |
| 19 : 16 | OB1[3:0] | номер разряда сдвигового регистра M генератора 1, с которого следует формировать выход. | RW | 0x0 |
| 15 : 12 | OB0[3:0] | номер разряда сдвигового регистра M генератора 0, с которого следует формировать выход. | RW | 0x0 |
| 11 | reserved |  |  |  |
| 10 : 8 | SLC_EN[2:0] | определяет, использовать ли соответствующему генератору М-последовательности (нулевой бит соответствует нулевому генератору; первый бит - первому; второй бит - второму) счетчик длины М-последовательности: 0 - не использовать счетчик длины последовательности; 1 - использовать счетчик длины последовательности |  |  |
| 7 | reserved |  |  |  |
| 6 : 4 | INV[2:0] | определяет обратную связь соответствующего генератора (нулевой бит соответствует нулевому генератору; первый бит - первому; второй бит - второму) при формировании М-последовательности: 0 - не инвертировать обратную связь 1 - инвертировать обратную связь | RW | 0x0 |
| 4 : 3 | reserved |  |  |  |
| 1 : 0 | SRC[1:0] | источник формирования ПСП: 00 – режим нулевой частоты, выходная последовательность состоит из нулей; 01 – режим нулевой частоты, выходная последовательность состоит из единиц; 10 – для формирования ПСП используется генератор на сдвиговых регистрах; 11 – для формирования ПСП используется табличный генератор. | RW | 0x0 |

Регистр PRSG_INIT начального состояния сдвиговых регистров. Каждое из полей INITx задаёт состояние (значение) сдвигового регистра Mx, соответствующее первому элементу М-последовательности. Поле INITx следует использовать в случае, когда в регистре PRSG_SLx задана длина соответствующей М-последовательности. Формат регистра PRSG_INIT приведен на рисунке  Рисунок 1.192. Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется рабочего регистра.

Рисунок 1.192 – Формат регистра PRSG_INIT

Регистр PRSG_MASK масок обратной связи. Каждое из полей MASKx задаёт маскирующий регистр для соответствующего генератора М-последовательности. Если i-й разряд поля MASKx – 1, то соответствующий разряд сдвигового регистра Mx будет учитываться в обратной связи; если 0 – разряд будет заблокирован. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.193.

Рисунок 1.193 – Формат регистра PRSG_MASK

Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется рабочего регистра.

Регистр PRSG_M начального значения сдвигового регистра Mx. Каждое из полей Mx задаёт состояние (значение) сдвигового регистра Mx, соответствующее тому элементу М-последовательности, с которого следует начать работу генератора. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.194.

Рисунок 1.194 – Формат регистра PRSG_M

Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется текущего состояния рабочего регистра.

Регистр PRSG_FQ частоты смены символов ПСП. Формат регистра приведен на рисункеРисунок 1.195.

Рисунок 1.195 – Формат регистра PRSG_FQ

Значение для записи в данный регистр рассчитывается по формуле:

PRSG_FQ31:0=ffd∙232-1,             0<f≤fd,

где f – требуемая частота смены символов ПСП, fd – частота ЦАПа. Если требуется частота, равная нулю, то следует использовать режим нулевой частоты, который задаётся полем SRC регистра PRSG_CNTROL. Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется текущего состояния рабочего регистра.

Регистр PRSG_FT текущего значения фазы. Регистр содержит текущее значение фазы. После остановки канала в регистре содержится следующее (еще не обработанное) значение фазы. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.196.

Рисунок 1.196 – Формат регистра PRSG_FT

Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется текущего состояния рабочего регистра.

Регистр PRSG_SL периода повторения последовательности. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.197.

Рисунок 1.197 – Формат регистра PRSG_SL

Каждое из полей SLx задаёт период, с которым соответствующая М-последовательность будет повторяться. Период исчисляется в элементах М-последовательности. Чтобы задать период, равный N элементам, в поле SLx необходимо записать число (-1)×N в дополнительном коде. Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется рабочего регистра.

Регистр PRSG_SLC счетчика последовательности. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.198.

Рисунок 1.198 – Формат регистра PRSG_SLC

Каждое из полей SLCx содержит текущее значение счётчика длины М-последовательности. Значение в поле SLCx соответствует отрицательному значению количества оставшихся элементов М-последовательности в текущем периоде в дополнительном коде. Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется рабочего регистра.

Регистр PRSG_FLA границ табличного генератора. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.199. Поле FA задаёт адрес начала таблицы ПСП.  Поле LA адрес конца таблицы ПСП. Адресация битовая. Регистр доступен по записи и чтению. Запись производится в теневой регистр через буфер команд, чтение осуществляется рабочего регистра.

Рисунок 1.199 – Формат регистра PRSG_FLA

Регистр PRSG_CA текущего значения генератора ПСП. Регистр содержит адрес элемента ПСП, который будет выдан генератором со следующим отсчётом. В этот регистр необходимо записать адрес, с которого требуется начать выдачу ПСП. Адресация битовая. Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.200.

Рисунок 1.200 – Формат регистра PRSG_CA

Регистры весов КИХ-фильтра (FIR_Wу_Wу-1) содержат веса КИХ фильтра в дополнительном коде. Формат регистров приведен в таблице Таблица 1.304.

Таблица 1.304 –  Разряды регистров весов КИХ-фильтра (CHx_Wy_y-1)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | Wy | вес в дополнительном коде | RW | - |
| 15:0 | Wy-1 | вес в дополнительном коде | RW | - |

Регистр параметров гетеродина (HET_PARAM). Регистр предназначен для настройки параметров гетеродина, доступен по записи. Перестройка гетеродина возможна как сразу после прихода команды, так и по признаку запуска канала start. Перестройка гетеродина по признаку запуска канала start предназначена для формирования одинаковых данных при отладке при разных запусках с одинаковыми настройками. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.305.

Таблица 1.305 –  Разряды регистра параметров гетеродина (HET_PARAM)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 29 | reserved |  |  |  |
| 28 | TYPE_WORK | 0 - смена режима сразу после прихода команды 1 - смена режима по приходу start |  |  |
| 27 – 17 | reserved |  |  |  |
| 16 | HET_RST | Сброс текущего значения фазы гетеродина. | W | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  |  |  |
| 8 | HET_EN | Разрешение работы гетеродина: ‘1’ – запустить гетеродин; ‘0’ – остановить гетеродин (sin = 0, cos = 1). | W | 0x0 |
| 7 – 2 | reserved |  |  |  |
| 1 – 0 | HET_ROUND | Режим округления высчитываемых значений фазы: ‘0’ – с округлением to_-inf (просто все отбрасывается); ‘1’ – с округлением to_+inf (к результату прибавляется 1, если (R + S) > 0); ‘2’ – с округлением to_nearest (к результату прибавляется 1, если R = 1); ‘3’ – с округлением to_nearest_even (к результату прибавляется 1, если R & (L + S) > 0). | W | 0x0 |

Регистр начальной фазы гетеродина (HET_PHASE). Регистр предназначен для задания начального значения фазы гетеродина. Регистр доступен по записи. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.306.

Таблица 1.306 –  Разряды регистра начальной фазы гетеродина (HET_PHASE)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | HET_PHASE | Значение начальной фазы гетеродина. | W | 0x0 |

Регистр частоты гетеродина (HET_FREQ). Регистр предназначен для настройки частоты гетеродина. Регистр доступен по записи. Значение, записанное в регистр, и получаемая частота связана формулами:

f = fdac*code * / 232,

code = [f * 232 /fdac],

где f – частота гетеродина, выраженная в Герцах; code – значение регистра HET_FREQ[31:0], fdac - частота ЦАП, выраженная в Герцах.

Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.307.

Таблица 1.307 – Разряды регистра частоты гетеродина (HET_FREQ)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | HET_FREQ | Значение частоты гетеродина | W | 0x0 |

Регистр таблицы гетеродина (COS_SINx). Регистры предназначены для формирования таблицы синуса и косинуса. Таблица состоит из 255 ячеек и содержит первую четверть синуса и косинуса. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.308.

Таблица 1.308 – Разряды регистра таблицы гетеродина (COS_SINx)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:8 | sin | значение синуса | RW |  |
| 7:0 | cos | значение косинуса | RW |  |

Регистр управления контроллером ПДП (DMA_CTRL, DMA_CTRL_ST0, DMA_CTRL_ST1). Регистр содержит поля, определяющие запуск контроллера ПДП и тип упаковки слов. Регистр доступен по чтению и записи. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.309.

Таблица 1.309 – Разряды регистра управления контроллером ПДП (DMA_CTRL, DMA_CTRL_ST0, DMA_CTRL_ST1)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 : 26 | ID[5:0] | ID процесса | RW | 0x0 |
| 25:13 | reserved |  |  |  |
| 12-8 | LPOS[4:0] | номер элемента в последнем 64-разрядном слове, который будет обработан последним (0-первый элемент, 1-второй элемент и т.д.); | RW | 0x0 |
| 7-5 | reserved |  | R | 0x0 |
| 4-0 | FPOS[4:0] | номер элемента в первом 64-разрядном слове, с которого будет начата обработка (0-первый элемент, 1-второй элемент и т.д.). | RW | 0x0 |

Поле ID процесса не влияет на работу устройства, используется при чтении для упрощения идентификации исполняемой команды.

Команды DMA_CTRL_ST0, DMA_CTRL_ST1 отличаются от команды DMA_CTRL тем, что им необходимо, для ухода из буфера команд, наличие события 0 (для DMA_CTRL_ST0) или события 1 для DMA_CTRL_ST1.

Регистр текущего адреса контроллера ПДП (DMA_CA). Регистр содержит адрес ячейки памяти для подкачки данных. Подкачка осуществляется 64-разрядными словами, поэтому при каждом обращении значение регистра инкрементируется на 2. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.310.

Таблица 1.310 – Разряды регистра текущего адреса контроллера ПДП (DMA_CA)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | address | адрес ячейки памяти в адресном пространстве NMU | RW |  |

Регистр доступен по чтению и записи.

Регистр счетчика подкачиваемых слов контроллера ПДП (DMA_CNT). Регистр содержит количество 64 слов для подкачки. Регистр доступен по чтению и записи. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.311.

Таблица 1.311 – Разряды регистра счетчика подкачиваемых слов контроллера ПДП (DMA_CNT)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 0 | CNT | счетчик 64-разрядных слов | RW | 0x0 |

После записи в данный регистр будут выданы запросы на подкачку данных, чтобы при формировании события данные были уже готовы для обработки.

Запись в данный регистр должна быть после записи регистра DMA_CA.

Для того чтобы несколько пакетов ПДП шли без ошибок и пропусков данных, необходимо задавать значение счетчика DMA_CNT не менее 12 слов для 16-битного ПДП и не менее двух слов для двухбитного.

Регистр статуса контроллера ПДП (DMA_STATUS). Регистр содержит информацию о текущем состоянии контроллера ПДП, регистр доступен по чтению. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.312.

Таблица 1.312 – Разряды регистра текущего адреса контроллера ПДП (DMA_STATUS)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:4 | ID | ID процесса | R |  |
| 3 – 2 | reserved |  |  |  |
| 1 | Work | текущее состояние контроллера ПДП 0 - контроллер ПДП не работает 1- контроллер ПДП работает | R | 0 |
| 0 | ERR | 1 - в процессе передачи были пропуски данных 0 - передача прошла успешно | R | 0 |

Установка в единицу поля ERR происходит автоматически. Сброс осуществляется при чтении регистра программно.

Регистр управления нормализатором  ПДП (NORM_CTRL0, NORM_CTRL1).

Регистр содержит настройку для нормализаторов. Настройка производится до запуска каналов. Регистр доступен по записи. Перестройку нормализаторов следует делать при выключенных каналах. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.313.

Таблица 1.313 – Разряды регистра параметров нормализатора (NORMx_CTRL)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 18 | reserved |  |  |  |
| 17 – 16 | ROUND_MODE | Режим округления: ‘00’ или ‘10’ – использовать округление к ближайшему целому; ‘01’ – округлить до меньшего целого; ‘11’ – округлить до большего целого. | W | 0x0 |
| 15 – 9 | reserved |  |  |  |
| 8 | SATURATION_EN | Включение насыщения. | W | 0x0 |
| 7 – 5 | reserved |  |  |  |
| 4 – 0 | ROUND_SIZE | номер бита во входном числе, являющегося старшим незнаковым битом выходного числа. | W | 0x0 |

Регистр переполнений нормализаторов (NORM_OVRFL). Регистр содержит число переполнений нормализаторов Н1 и Н0. Число переполнений фиксируется по признаку окончания передачи символа (stop) и доступно для чтения до следующего признака stop. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.314.

Таблица 1.314 – Разряды регистра переполнений нормализатора(NORM_OVRFL)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 – 16 | NORM1_OVRFL | Число переполнение нормализатора H1 (после гетеродина) | R | 0х0 |
| 15 – 0 | NORM0_OVRFL | Число переполнение нормализатора H0 (после КИХ-фильтра) | R | 0x0 |

Регистр состояния буфера команд (QBUF_STATUS). Регистр содержит количество команд в буфере. Регистр доступен по чтению. Формат регистра приведен в таблице Таблица 1.315.

Таблица 1.315 – Разряды регистра состояния буфера команд (QBUF_STATUS)

| № Разр | Имя | Название (описание) | Реж | Исх. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EMPTY | признак пустоты буфера | R | 1 |
| 8 | FULL | признак заполненности буфера | R | 0 |
| 7:6 | reserved |  |  |  |
| 5:0 | CNT | счетчик команд в буфере | R | 0 |

Байтовый коммуникационный порт (COMi)

Синхронные байтовые коммуникационные порты ввода/вывода предназначены для высокоскоростного обмена данными между процессорами или между процессором и внешним устройством по типу “точка - точка”. СБИС 1888ВС058 в своем составе содержит два коммуникационных порта. По устройству и функциональным возможностям оба порта идентичны.

Основные характеристики каждого из коммуникационных портов:

- порт обеспечивает полудуплексную побайтную передачу 64-разрядных слов;

- непосредственная коммутация процессоров с помощью 8 линий данных и 4 линий управления;

- передача в обе стороны с производительностью до 100 Мбайт/сек (при тактовой частоте работы процессора равной 500 МГц);

- возможность работы с рядом более низких скоростей;

- синхронный обмен с выставлением строба и данных от передатчика к приёмнику для увеличения скорости обмена, причём данные меняются по каждому фронту переключения строба (по типу Double Data Rate);

- формирование сигнала готовности от приёмника передатчику для синхронизации их работы;

- автоматический асинхронный арбитраж шины данных между двумя процессорами.

Структурная схема интерфейсной части контроллера ПДП и коммуникационных портов

Общая схема интерфейсной части контроллера ПДП процессорных систем NMU1 и NMU2 и байтовых коммуникационных портов представлена на рисунке  Рисунок 1.201.

Рисунок 1.201 - Общая схема интерфейсной части контроллера ПДП и байтовых коммуникационных портов

Коммуникационный порт обеспечивает полудуплексную побайтную передачу 64-разрядных слов между КП и памятью в режиме ПДП под управлением контроллера ПДП процессорных систем NMU1 и NMU2.

DMAC_CommPort – интерфейсная часть блока ПДП 1.6.10. ПДП обрабатывает 4 канала, предназначенные для обслуживания коммуникационных портов СБИС:

CP0-память (CP0WR) – канал приема коммуникационного порта СР0,

CP1-память (CP1WR) – канал приема коммуникационного порта СР1,

память-CP0 (CP0RD) – канал передачи коммуникационного порта СР0,

память-CP1 (CP1RD) – канал передачи коммуникационного порта СР1.

PKUPK – блок упаковки/распаковки данных.

CP8 – интерфейсный блок коммуникационного порта.

Внешние выводы коммуникационного порта

В каждый момент времени коммуникационный порт может находиться в одном из двух состояний: в режиме приема или в режиме передачи. В режиме передачи порт является активным устройством, выдающим на шину данные и стробирующие сигналы. В режиме приема порт является пассивным устройством, ожидающим прихода данных. Функциональное назначение выводов коммуникационного порта в зависимости от его состояния приведено в таблице    Таблица 1.316.

Таблица 1.316  -  Функциональное описание выводов коммуникационного порта

| Обозначение 1) 2) | Кол-во | Тип 3) | Функциональное назначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ком. порт в режиме приема | Ком. порт в режиме передачи |
| CxD | 8 | I/O | Входы данных | Выходы данных |
| CxXSTRB | 1 | I/O | Входной строб данных | Выходной строб данных |
| CxXRDY | 1 | I/O | Выход готовности к приему следующего байта | Вход готовности к приему следующего байта |
| CxXHOLDI | 1 | I | Вход разрешения на передачу шины от внешнего устройства | Вход запроса внешнего устройства на захват шины |
| CxXHOLDO | 1 | O | Выход запроса порта на передачу шины | Выход разрешения порта на передачу шины |
| CxIS | 1 | I | Состояние коммуникационного порта после системного сброса | Состояние коммуникационного порта после системного сброса |
| Примечания 1) При обозначении выводов символ “x” для коммуникационного порта CР0 принимает значение 0, а для коммуникационного порта CР1 принимает значение 1. 2) При обозначении выводов символ “X” понимается инверсное значение сигнала 3) Для выводов со знаком инверсии активным является низкий уровень сигнала. 4) Используемые обозначения типов выводов: I – вход, O - выход, I/O – двунаправленный вывод |  |  |  |  |

Состояние коммуникационного порта в зависимости от состояния конфигурационных входов описаны в таблице    Таблица 1.317.

Таблица 1.317  -  Состояние коммуникационного порта после системного сброса

| Обозначение | Функциональное назначение | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CxIS | Состояние коммуникационного порта после системного сброса | 0 - 1 - | Порт в режиме приема Порт в режиме передачи |

Организация обмена данными по коммуникационному порту

Перед запуском канала коммуникационного порта необходимо задать начальный адрес и размер пакета передаваемых или принимаемых данных. Значения соответствующих регистров задаются в блоке контроллера ПДП процессорных систем NMU1 и NMU2.

Скорость передачи данных на внешнем интерфейсе коммуникационного порта также задаётся в блоке контроллера ПДП (DMAC). Для этого используется поле RATE регистра управления передающего канала (см. п. 1.6.10.3.1).

После старта канала передачи устройство управления стремится перевести коммуникационный порт в режим передачи. Если КП находится в режиме приема, то запускается процедура арбитража шины коммуникационного порта. Детально процедура арбитража шины описана в подразделе 1.6.9.4. После окончания процесса арбитража устройство управления выдает запрос к памяти процессора, переупаковывает считанное из памяти 64-разрядное слово в пакет из восьми байтов и, в случае готовности приемника, выдает пакет на шину коммуникационного порта (CxD[7:0]). Выдача и приём байтов 64-разрядного слова может производиться как младшим, так и старшим байтом вперёд в зависимости от настройки поля ENDIAN управления CPxRD_CSR (см. п. 1.6.10.3.1).

Каждый выдаваемый на шину коммуникационного порта байт сопровождается изменением состояния на выходе CxXSTRB. В зависимости от частоты работы коммуникационного порта изменение состояния вывода CxXSTRB сдвинуто относительно выдачи байта данных на время, равное одному, двум или трем периодам тактового сигнала процессора. Это позволяет использовать фронты сигнала CxXSTRB для фиксации данных на приемном конце.

Если канал приема не готов принять очередной байт данных, то сигнал готовности приемника (CxXRDY) снимается. Передатчик, зафиксировав отсутствие готовности приемника, должен сразу же прекращает выдачу данных и изменение сигнала CxXSTRB. Однако прекращение передачи данных при отсутствии готовности приемника не происходит мгновенно после снятия сигнала CxXRDY из-за схем синхронизации и задержек распространения сигналов от передатчика к приемнику и обратно. Поэтому в канале приема реализован буфер, позволяющий принять данные, отправленные передатчиком до фиксации неготовности приемника. Размер этого буфера накладывает ограничения на время распространения сигналов. Корректная работа канала приема гарантируется, если передатчик выдаёт не более трёх байтов данных после снятия сигнала CxXRDY.

Временные диаграммы обмена по коммуникационному порту представлены на рисункеРисунок 1.202.

Рисунок 1.202 – Временные диаграммы обмена по коммуникационному порту

Арбитраж шины коммуникационного порта

Процедура арбитража шины позволяет изменить состояние коммуникационного порта с приема на передачу и обратно. Управление процедурой осуществляется с помощью внешних выводов CxXHOLDI и CxXHOLDO. Функциональное назначение этих выводов в различных состояниях коммуникационного порта представлено  в таблице    Таблица 1.316.

Существует два режима работы порта при передаче шины:

унаследованный режим (от микросхем с процессором NeuroMatrix Core). Если две микросхемы, подключенные по коммуникационному порту, работают в унаследованном режиме, то короткое время буферы сигналов CxXSTRB в обеих микросхемах работают на выход;

режим с высокоимпедансным состоянием. Если две микросхемы, подключенные по коммуникационному порту, работают в режиме с высокоимпедансным состоянием, то короткое время буферы сигналов CxXSTRB в обеих микросхемах работают на вход;

Выбор режима осуществляется полем CDC регистра CPxRD_CSR (1.6.10.3.1).

Временные диаграммы арбитража шины в унаследованном режиме представлены на рисунке   Рисунок 1.203.

Коммуникационный порт, находящийся в режиме приема, запрашивает шину при запуске канала передачи порта (установке битов EN в регистре CPxRD_CSR), независимо от того, идет в данный момент прием данных или нет. С этой целью на выходе C0XHOLDO устанавливается низкий уровень сигнала.

Если коммуникационный порт, передающий данные, закончил выдачу (бит CPL в регистре CPxRD_CSR установлен) и у него инициализирован канал приема данных (бит EN в регистре CPxWR_CSR установлен), то, получив запрос на захват шины (низкий уровень C1XHOLDI на рисунке), он выставляет сигнал разрешения на передачу шины (низкий уровень C1XHOLDO на рисунке).

Для корректного выполнения арбитража шины необходимо, чтобы все переданные данные были записаны портом-приемником в память процессора. Если этого не произойдет, то процедура арбитража останется незаконченной, даже если разрешение на захват шины получено.

После получения сигнала разрешения на захват шины (низкий уровень на входе XC0HOLDI на рисунке) порт-приемник переводит вывод C0XRDY в состояние “на прием”, вывод C0XSTRB в положение “на вывод“ и снимает запрос на захват шины (высокий уровень C0XHOLDO на рисунке).

Зафиксировав снятие запроса на захват шины, порт-передатчик переводит шину данных C1D и вывод C1XSTRB в положение “на прием”, вывод C1XRDY в состояние “на вывод” и снимает сигнал разрешения на передачу шины.

В свою очередь порт-приемник, зафиксировав снятие разрешения на передачу шины (высокий уровень на входе C0XHOLDI), переводит выводы данных в состояние “на выдачу”. С этого момента он становится передатчиком и начинает осуществлять выдачу данных.

Рисунок 1.203 – Временные диаграммы арбитража шины коммуникационного порта в унаследованном режиме

Красным на рисунке  Рисунок 1.203 выделен момент времени, когда сигналы C0XSTRB и C1XSTRB работают друг другу навстречу.

На рисунке  Рисунок 1.204 показана передача шины, используя высокоимпедансное состояние. Красным выделен момент времени, когда сигналы C1XSTRB и C0XSTRB находятся в высокоимпедансном состоянии. При использовании данного режима на плату необходимо подключать подтягивающий резистор к питанию 3,3 В.

Рисунок 1.204 – Временные диаграммы арбитража шины коммуникационного порта в  режиме перехода с высокоимпедансным состоянием

Контроллер прямого доступа к памяти (DMAC)

Контроллер ПДП обеспечивает прямой доступ в память блокам коммуникационных портов, а также может осуществлять передачи данных между блоками памяти СБИС. Блок включает в себя следующие каналы ПДП:

- канал буфер-память (MM0WR) – запись данных из внутреннего буфера 0 в память;

- канал память-буфер (MM0RD) – чтение данных из памяти во внутренний буфер 0;

- канал буфер-память (MM1WR) – запись данных из внутреннего буфера 1 в память;

- канал память-буфер (MM1RD) – чтение данных из памяти во внутренний буфер 1;

- канал CP0-память (CP0WR) – запись данных от коммуникационного порта 0;

- канал память-CP0 (CP0RD) – чтение данных для коммуникационного порта 0;

- канал CP1-память (CP1WR) – запись данных от коммуникационного порта 1;

- канал память-CP1 (CP1RD) – чтение данных для коммуникационного порта 1.

Каналы коммуникационных портов

Канал память-CPx читает данные из памяти и отправляет их внешнему устройству через соответствующий коммуникационный порт. Канал CPx-память принимает данные, передаваемые внешним устройством через коммуникационный порт, и записывает эти данные в память системы.

Пара каналов соответствующего коммуникационного порта работает с одним физическим интерфейсом, поэтому, если запустить оба канала, отработает сначала один канал, потом другой. Порядок определяется процедурой арбитража и поведением внешнего устройства.

Каналы память-буфер и буфер-память

Канал память-буфер читает данные из памяти системы во внутренний буфер контроллера ПДП, канал буфер-память - по мере прихода данных – записывает их в память. Таким образом, каналы память-буфер и буфер-память образуют пару. Каналы одной пары имеет смысл запускать совместно, реализуя тем самым передачу данных из одной области памяти в другую.

Независимо от программирования при работе пары каналов аппаратно обеспечивается отсутствие таких исключительных ситуаций, как переполнение внутреннего буфера или подвисание шины доступа в память. Допускается делать неодновременный запуск каналов или запуск на разное количество передаваемых данных. В этом случае неотработавший канал подвисает до прихода данных или до освобождения места в буфере.

Программная модель контроллера ПДП

Каналы ПДП настраиваются с помощью программно доступных регистров (см. таблицу 1.318). Регистры контроллера расположены в адресном пространстве процессорных систем NMU1 и NMU2, начиная с базового адреса 0x000E0000, в адресном пространстве ARMU – с адреса 0x00380000.

Каждый канал управляется своим набором регистров, который отображается в адресном пространстве как выровненный блок из 4 32-разрядных слов, структура этого набора – общая для всех каналов. Набор регистров канала состоит из:

регистра управления (CSR),

регистра маски прерывания (MASK),

регистра-счётчика данных (CNT),

регистра начального адреса (ADDR).

Не указанные в таблице адреса зарезервированы – запись по зарезервированным адресам никак не влияет на устройство, при чтении выдаётся неспецифицированное значение. Неиспользованные старшие разряды имеющихся регистров при чтении возвращают 0.

Таблица 1.318 – Программная модель блока ПДП

| Название регистра | Адрес в пространстве NMU | Адрес в пространстве ARMU | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистры канала буфер-память MM0WR |  |  |  |
| MM0WR_CSR | 0x000E0000 | 0x00380000 | ЧТ/ЗП |
| MM0WR_MASK | 0x000E0002 | 0x00380008 | ЧТ/ЗП |
| MM0WR_CNT | 0x000E0004 | 0x00380010 | ЧТ/ЗП |
| MM0WR_ADDR | 0x000E0006 | 0x00380018 | ЧТ/ЗП |
| Регистры канала память-буфер MM0RD |  |  |  |
| MM0RD_CSR | 0x000E0008 | 0x00380020 | ЧТ/ЗП |
| MM0RD_MASK | 0x000E000A | 0x00380028 | ЧТ/ЗП |
| MM0RD_CNT | 0x000E000C | 0x00380030 | ЧТ/ЗП |
| MM0RD_ADDR | 0x000E000E | 0x00380038 | ЧТ/ЗП |
| Регистры канала буфер-память MM1WR |  |  |  |
| MM1WR_CSR | 0x000E0010 | 0x00380040 | ЧТ/ЗП |
| MM1WR_MASK | 0x000E0012 | 0x00380048 | ЧТ/ЗП |
| MM1WR_CNT | 0x000E0014 | 0x00380050 | ЧТ/ЗП |
| MM1WR_ADDR | 0x000E0016 | 0x00380058 | ЧТ/ЗП |
| Регистры канала память-буфер MM1RD |  |  |  |
| MM1RD_CSR | 0x000E0018 | 0x00380060 | ЧТ/ЗП |
| MM1RD_MASK | 0x000E001A | 0x00380068 | ЧТ/ЗП |
| MM1RD_CNT | 0x000E001C | 0x00380070 | ЧТ/ЗП |
| MM1RD_ADDR | 0x000E001E | 0x00380078 | ЧТ/ЗП |
| Регистры канала CP0-память CP0WR |  |  |  |
| CP0WR_CSR | 0x000E0020 | 0x00380080 | ЧТ/ЗП |
| CP0WR_MASK | 0x000E0022 | 0x00380088 | ЧТ/ЗП |
| CP0WR_CNT | 0x000E0024 | 0x00380090 | ЧТ/ЗП |
| CP0WR_ADDR | 0x000E0026 | 0x00380098 | ЧТ/ЗП |
| Регистры канала память-CP0 CP0RD |  |  |  |
| CP0RD_CSR | 0x000E0028 | 0x003800A0 | ЧТ/ЗП |
| CP0RD_MASK | 0x000E002A | 0x003800A8 | ЧТ/ЗП |
| CP0RD_CNT | 0x000E002C | 0x003800B0 | ЧТ/ЗП |
| CP0RD_ADDR | 0x000E002E | 0x003800B8 | ЧТ/ЗП |
| Регистры канала CP1-память CP1WR |  |  |  |
| CP1WR_CSR | 0x000E0030 | 0x003800C0 | ЧТ/ЗП |
| CP1WR_MASK | 0x000E0032 | 0x003800C8 | ЧТ/ЗП |
| CP1WR_CNT | 0x000E0034 | 0x003800D0 | ЧТ/ЗП |
| CP1WR_ADDR | 0x000E0036 | 0x003800D8 | ЧТ/ЗП |
| Регистры канала память-CP0 CP1RD |  |  |  |
| CP1RD_CSR | 0x000E0038 | 0x003800E0 | ЧТ/ЗП |
| CP1RD_MASK | 0x000E003A | 0x003800E8 | ЧТ/ЗП |
| CP1RD_CNT | 0x000E003C | 0x003800F0 | ЧТ/ЗП |
| CP1RD_ADDR | 0x000E003E | 0x003800F8 | ЧТ/ЗП |

Регистр управления каналом (CSR)

Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.205.

| 8 | 7 | 6 | 5 |  | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDIAN | CFGEN | CDC | RATE |  |  | CPL | EN |

Рисунок 1.205 – Регистр CSR

Биты EN и CPL отображают состояние канала:

EN=0, CPL=0 – нерабочее состояние – канал не запущен,

EN=1, CPL=0 – канал работает,

EN=0, CPL=1 – канал завершил работу и ожидает перевода в нерабочее состояние,

EN=1, CPL=1 – такое состояние невозможно.

После аппаратного сброса канал находится в нерабочем состоянии EN=0, CPL=0. Запись в другие регистры канала разрешена только в нерабочем состоянии. Запуск канала переводит его в состояние EN=1, CPL=0. Когда завершается передача данных, канал переходит в состояение EN=0, CPL=1 и остаётся в нём. Возврат канала в нерабочее состояние следует производить программно.

Бит EN (нулевой разряд) – бит запуска канала. Запись значения 1 запускает канал (только если он находился в состоянии EN=0, CPL=0), при чтении возвращается статус канала: 0 – канал не работает, 1 – канал работает.

Бит CPL (первый разряд) – бит завершения работы канала. Запись значения 1 сбрасывает бит CPL и снимает запрос на прерывание по завершению работы данного канала; при чтении выдаётся статус: 1 – канал завершил работу, 0 – канал ещё не завершил работу или не был запущен.

Запись одновременно EN=1 и CPL=1 не допускается.

Поле RATE (5-2 разряды) – управляет скоростью работы в передающем канале коммуникационного порта: доступно для записи только в передающих каналах коммуникационных портов (память-CP0, память-CP1). Данное поле осуществляет деление тактового сигнала CLK_SMU блока CRGS при формировании сигнала CxSTRBn и выходных данных. В таблице Таблица 1.319 приведены допустимые скорости обмена.

Таблица 1.319 – Скорость передачи коммуникационного порта

| значение поля RATE | Частота передачи, Мбайт/c (значение при CLK_SMU=512 МГц) | максимальная частота сигнала CxSTRBn (значение при CLK_SMU=512 МГц) |
| --- | --- | --- |
| 0000 | запрещенное значение |  |
| 0001 | CLK_SMU/2 (256,00) | CLK_SMU/4 (128,00) |
| 0010 | CLK_SMU/3 (170,67) | CLK_SMU/6 (85,33) |
| 0011 | CLK_SMU/4 (128,00) | CLK_SMU/8 (64,00) |
| 0100 | CLK_SMU/5 (102,40) | CLK_SMU/10 (51,20) |
| 0101 | CLK_SMU/6 (85,33) | CLK_SMU/12 (42,67) |
| 0110 | CLK_SMU/7 (73,14) | CLK_SMU/14 (36,57) |
| 0111 | CLK_SMU/8 (64,00) | CLK_SMU/16 (32,00) |
| 1000 | CLK_SMU/9 (56,89) | CLK_SMU/18 (28,44) |
| 1001 | CLK_SMU/10 (51,20) | CLK_SMU/20 (25,60) |
| 1010 | CLK_SMU/11 (46,55) | CLK_SMU/22 (23,27) |
| 1011 | CLK_SMU/12 (42,67) | CLK_SMU/24 (21,33) |
| 1100 | CLK_SMU/13 (39,38) | CLK_SMU/26 (19,69) |
| 1101 | CLK_SMU/14 (36,57) | CLK_SMU/28 (18,29) |
| 1110 | CLK_SMU/15 (34,13) | CLK_SMU/30 (17,07) |
| 1111 | CLK_SMU/16 (32,00) | CLK_SMU/32 (16,00) |

Принимающие каналы коммуникационных портов не имеют настройки скорости, так как приём ведётся на скорости передатчика. При этом частота тактового сигнала CLK_SMU блока CRGS должна быть больше частоты сигнала CxSTRBn.

Бит CDC (6 разряд) – режим работы двунаправленных буферов при передаче шины коммуникационного порта. Значение 0 – унаследованный режим (от микросхем с процессором NeuroMatrix Core). Если две микросхемы, подключенные по коммуникационному порту, работают в унаследованном режиме, то короткое время буферы сигналов CxSTRBn в обеих микросхемах работают на выход. Значение 1 – режим с высокоимпедансным состоянием. Если две микросхемы, подключенные по коммуникационному порту, работают в режиме с высокоимпедансным состоянием, то короткое время буферы сигналов CxSTRBn в обеих микросхемах работают на вход.

Бит CFGEN (7 разряд) – разрешение записи в биты RATE, CDC и ENDIAN. Для того чтобы при записи в регистр значения полей RATE, CDC и ENDIAN обновлялись, необходимо в 7 разряд записывать значение 1.

Бит ENDIAN (8 разряд) - порядок выдачи байтов 64-разрядного слова на внешнюю шину коммуникационного порта. Единицей передачи данных коммуникационного порта является 64-разрядное слово, а шина на выводах микросхемы имеет всего 8 разрядов. Данный бит управляет тем, в каком порядке байты 64-разрядного слова поступают на внешнюю шину: 0 - младшим байтов вперёд, 1 - старшим байтом вперёд. Бит ENDIAN присутствует только в канале память-CPx, но управляет как приёмной частью, так и передающей.

Биты  CFGEN, CDC, RATE, ENDIAN присутствуют только в регистрах CSR каналов память-CP0 и память-CP1.

Регистр маски запроса на прерывание (MASK)

Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.206.

0

MASK

Рисунок 1.206 – Регистр MASK

Бит MASK (нулевой разряд) – маска запроса на прерывание. Запись значения 1 маскирует запрос на прерывание от данного канала, запись значения 0 – разрешает генерацию запроса на прерывание от данного канала.

Если канал CPx-память исполняет процесс загрузки, то бит MASK в регистре CPxWR_MASK сбрасывается в 0.

Регистр-счётчик данных (CNT)

Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.207.

| 31 |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| CNT |  |  |

Рисунок 1.207 – Регистр CNT

В регистр CNT записывается размер передачи в 64-разрядных словах. Чтобы задать число слов для передачи в канале, равное N, необходимо записать в регистр CNT число (-1 * N) в дополнительном коде. Единице соответствует код FFFF_FFFFh.

Регистр начального адреса (ADDR)

Формат регистра приведен на рисунке Рисунок 1.208.

| 31 |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |

Рисунок 1.208 – Регистр ADDR

Регистр ADDR задаёт начальный (наименьший) адрес передаваемого массива. Адрес задаётся в 32-разрядных словах (адрес в формате NMU), младший разряд адреса должен быть равен 0.

Прерывания

Каждый канал контроллера ПДП может выдавать запрос на прерывание. Запрос на прерывание от канала выставляется, когда установлен бит CPL=1 и сброшен бит MASK=0.

На процессорные системы подаются 4 обобщённых запроса на прерывание:

- от канала MM0 (объединённый запрос MM0RD и MM0WR);

- от канала MM1 (объединённый запрос MM1RD и MM1WR);

- от коммуникационного порта CP0;

- от коммуникационного порта CP1.

Система отладки СБИС 1888ВС058

Интерфейс JTAG для сканирования внешних выводов СБИС

Для получения доступа к интерфейсу BSCAN JTAG, осуществляющего граничное сканирование, необходимо перейти в нужный режим работы микросхемы. В таблице     Таблица 1.320 приведена конфигурация соответствующих внешних выводов.

Таблица 1.320 – Конфигурация внешних выводов для работы с BSCAN JTAG

| TMODE | BOOTM2 | BOOTM1 | BOOTM0 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Режим граничного сканирования |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Режим граничного сканирования с отключенными «pull-up/pull-down» у внутренних буферов ввода/вывода |

Интерфейс BSCAN JTAG соответствует стандарту IEEE 1149.1-2012. Описание тестовых портов приведено в таблице     Таблица 1.321:

Таблица 1.321 – Тестовые порты JTAG

| Название порта | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| JTCK | Вх. | Тактовый сигнал, максимальная частота для BSCAN JTAG – 16 МГц |
| JTDI | Вх. | Вход данных |
| JTMS | Вх. | Управление автоматом состояний TAP-контроллера |
| JTRSTN | Вх. | Асинхронный сброс, активный уровень - низкий |
| JTDO | Вых. | Выход данных |

Длина регистра команд JTAG-контроллера – 5 бит. Интерфейс поддерживает необходимый минимум команд по стандарту IEEE 1149.1-2012, а также имеет две дополнительные команды: HIGHZ и IDCODE ( см. таблицу 1.322).

Таблица 1.322 – Команды BSCAN JTAG

| Название команды | Код команды |
| --- | --- |
| EXTEST | 00001 |
| SAMPLE | 00010 |
| PRELOAD | 00010 |
| BYPASS | 11111 |
| HIGHZ | 11101 |
| IDCODE | 00011 |

Команда IDCODE позволяет считать идентификационный код микросхемы: «b00000000110001000001000100010001» или «h00C41111».

В таблице  Таблица 1.323 приведено описание регистра граничного сканирования.

Таблица 1.323 – Регистр граничного сканирования

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SPI0_TXD | OUTPUT2 |
| 1 | GPE0 | BIDIR_OBSERVE |
| 2 | - | GPE0 OEN |
| 3 | GPE1 | BIDIR_OBSERVE |
| 4 | - | GPE1 OEN |
| 5 | GPE2 | BIDIR_OBSERVE |
| 6 | - | GPE2 OEN |
| 7 | GPE3 | BIDIR_OBSERVE |
| 8 | - | GPE3 OEN |
| 9 | GPE4 | BIDIR_OBSERVE |
| 10 | - | GPE4 OEN |
| 11 | GPE5 | BIDIR_OBSERVE |
| 12 | - | GPE5 OEN |
| 13 | GPE6 | BIDIR_OBSERVE |
| 14 | - | GPE6 OEN |
| 15 | GPE7 | BIDIR_OBSERVE |
| 16 | - | GPE7 OEN |
| 17 | WDT | OUTPUT2 |
| 18 | GPD0 | BIDIR_OBSERVE |
| 19 | - | GPD0 OEN |
| 20 | GPD1 | BIDIR_OBSERVE |
| 21 | - | GPD1 OEN |
| 22 | GPD2 | BIDIR_OBSERVE |
| 23 | - | GPD2 OEN |
| 24 | GPD3 | BIDIR_OBSERVE |
| 25 | - | GPD3 OEN |
| 26 | GPD4 | BIDIR_OBSERVE |
| 27 | - | GPD4 OEN |
| 28 | GPD6 | BIDIR_OBSERVE |
| 29 | - | GPD6 OEN |
| 30 | GPC0 | BIDIR_OBSERVE |
| 31 | - | GPC0 OEN |
| 32 | GPC1 | BIDIR_OBSERVE |
| 33 | - | GPC1 OEN |
| 34 | GPC2 | BIDIR_OBSERVE |
| 35 | - | GPC2 OEN |
| 36 | GPC3 | BIDIR_OBSERVE |
| 37 | - | GPC3 OEN |
| 38 | GPC4 | BIDIR_OBSERVE |
| 39 | - | GPC4 OEN |
| 40 | GPC6 | BIDIR_OBSERVE |

Продолжение таблицы Таблица 1.323

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 41 | - | GPC6 OEN |
| 42 | TD7 | OUTPUT2 |
| 43 | TD6 | OUTPUT2 |
| 44 | TD5 | OUTPUT2 |
| 45 | TD4 | OUTPUT2 |
| 46 | C1D7 | BIDIR_OBSERVE |
| 47 | - | C1D7, C1D6, C1D5, C1D4, C1D3, C1D2, C1D1, C1D0, OEN |
| 48 | C1D6 | BIDIR_OBSERVE |
| 49 | C1D5 | BIDIR_OBSERVE |
| 50 | C1D4 | BIDIR_OBSERVE |
| 51 | C1XSTRB | BIDIR_OBSERVE |
| 52 | - | C1XSTRB OEN |
| 53 | C1D3 | BIDIR_OBSERVE |
| 54 | C1D2 | BIDIR_OBSERVE |
| 55 | C1D1 | BIDIR_OBSERVE |
| 56 | C1D0 | BIDIR_OBSERVE |
| 57 | C1XRDY | BIDIR_OBSERVE |
| 58 | - | C1XRDY OEN |
| 59 | C1XHOLDO | OUTPUT2 |
| 60 | C1XHOLDI | INPUT_OBSERVE |
| 61 | C1IS | INPUT_OBSERVE |
| 62 | DA_CLKIP | INPUT_OBSERVE |
| 63 | AD0_OVRP | INPUT_OBSERVE |
| 64 | AD0_D12D13P | INPUT_OBSERVE |
| 65 | AD0_D10D11P | INPUT_OBSERVE |
| 66 | AD0_D8D9P | INPUT_OBSERVE |
| 67 | AD0_CLKIP | INPUT_OBSERVE |
| 68 | AD0_D6D7P | INPUT_OBSERVE |
| 69 | AD0_D4D5P | INPUT_OBSERVE |
| 70 | AD0_D2D3P | INPUT_OBSERVE |
| 71 | AD0_D0D1P | INPUT_OBSERVE |
| 72 | AD1_D0D1P | INPUT_OBSERVE |
| 73 | AD1_D2D3P | INPUT_OBSERVE |
| 74 | AD1_D4D5P | INPUT_OBSERVE |
| 75 | AD1_D6D7P | INPUT_OBSERVE |
| 76 | AD1_CLKIP | INPUT_OBSERVE |
| 77 | AD1_D8D9P | INPUT_OBSERVE |
| 78 | AD1_D10D11P | INPUT_OBSERVE |
| 79 | AD1_D12D13P | INPUT_OBSERVE |
| 80 | AD1_OVRP | INPUT_OBSERVE |
| 81 | AD2_OVRP | INPUT_OBSERVE |

Продолжение таблицы Таблица 1.323

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 82 | AD2_D12D13P | INPUT_OBSERVE |
| 83 | AD2_D10D11P | INPUT_OBSERVE |
| 84 | AD2_D8D9P | INPUT_OBSERVE |
| 85 | AD2_CLKIP | INPUT_OBSERVE |
| 86 | AD2_D6D7P | INPUT_OBSERVE |
| 87 | AD2_D4D5P | INPUT_OBSERVE |
| 88 | AD2_D2D3P | INPUT_OBSERVE |
| 89 | AD2_D0D1P | INPUT_OBSERVE |
| 90 | AD3_D0D1P | INPUT_OBSERVE |
| 91 | AD3_D2D3P | INPUT_OBSERVE |
| 92 | AD3_D4D5P | INPUT_OBSERVE |
| 93 | AD3_D6D7P | INPUT_OBSERVE |
| 94 | AD3_CLKIP | INPUT_OBSERVE |
| 95 | AD3_D8D9P | INPUT_OBSERVE |
| 96 | AD3_D10D11P | INPUT_OBSERVE |
| 97 | AD3_D12D13P | INPUT_OBSERVE |
| 98 | AD3_OVRP | INPUT_OBSERVE |
| 99 | ADCLKP | INPUT_OBSERVE |
| 100 | ITSTRB | INPUT_OBSERVE |
| 101 | C0IS | INPUT_OBSERVE |
| 102 | C0XHOLDI | INPUT_OBSERVE |
| 103 | C0XHOLDO | OUTPUT2 |
| 104 | C0XRDY | BIDIR_OBSERVE |
| 105 | - | C0XRDY OEN |
| 106 | C0D0 | BIDIR_OBSERVE |
| 107 | - | C0D0, C0D1, C0D2, C0D3, C0D4, C0D5, C0D6, C0D7, OEN |
| 108 | C0D1 | BIDIR_OBSERVE |
| 109 | C0D2 | BIDIR_OBSERVE |
| 110 | C0D3 | BIDIR_OBSERVE |
| 111 | C0XSTRB | BIDIR_OBSERVE |
| 112 | - | C0XSTRB OEN |
| 113 | C0D4 | BIDIR_OBSERVE |
| 114 | C0D5 | BIDIR_OBSERVE |
| 115 | C0D6 | BIDIR_OBSERVE |
| 116 | C0D7 | BIDIR_OBSERVE |
| 117 | TD0 | OUTPUT2 |
| 118 | TD1 | OUTPUT2 |
| 119 | TD2 | OUTPUT2 |
| 120 | TD3 | OUTPUT2 |
| 121 | UART0_TXD | OUTPUT2 |

Продолжение таблицы Таблица 1.323

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 122 | UART0_RTS | OUTPUT2 |
| 123 | UART1_TXD | OUTPUT2 |
| 124 | UART1_RTS | OUTPUT2 |
| 125 | UART0_RXD | INPUT_OBSERVE |
| 126 | UART0_CTS | INPUT_OBSERVE |
| 127 | UART1_RXD | INPUT_OBSERVE |
| 128 | UART1_CTS | INPUT_OBSERVE |
| 129 | REFCLK | INPUT_OBSERVE |
| 130 | NRST_PON | INPUT_OBSERVE |
| 131 | BOOTM0 | INPUT_OBSERVE |
| 132 | BOOTM1 | INPUT_OBSERVE |
| 133 | BOOTM2 | INPUT_OBSERVE |
| 134 | BOOTM_NM | INPUT_OBSERVE |
| 135 | TMODE | INPUT_OBSERVE |
| 136 | GPA0 | BIDIR_OBSERVE |
| 137 | - | GPA0 OEN |
| 138 | GPA1 | BIDIR_OBSERVE |
| 139 | - | GPA1 OEN |
| 140 | GPA2 | BIDIR_OBSERVE |
| 141 | - | GPA2 OEN |
| 142 | GPA3 | BIDIR_OBSERVE |
| 143 | - | GPA3 OEN |
| 144 | GPA4 | BIDIR_OBSERVE |
| 145 | - | GPA4 OEN |
| 146 | GPA5 | BIDIR_OBSERVE |
| 147 | - | GPA5 OEN |
| 148 | GPA6 | BIDIR_OBSERVE |
| 149 | - | GPA6 OEN |
| 150 | GPA7 | BIDIR_OBSERVE |
| 151 | - | GPA7 OEN |
| 152 | GPB0 | BIDIR_OBSERVE |
| 153 | - | GPB0 OEN |
| 154 | GPB1 | BIDIR_OBSERVE |
| 155 | - | GPB1 OEN |
| 156 | GPB2 | BIDIR_OBSERVE |
| 157 | - | GPB2 OEN |
| 158 | GPB3 | BIDIR_OBSERVE |
| 159 | - | GPB3 OEN |
| 160 | GPB4 | BIDIR_OBSERVE |
| 161 | - | GPB4 OEN |
| 162 | GPB5 | BIDIR_OBSERVE |
| 163 | - | GPB5 OEN |

Продолжение таблицы Таблица 1.323

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 164 | GPB6 | BIDIR_OBSERVE |
| 165 | - | GPB6 OEN |
| 166 | GPB7 | BIDIR_OBSERVE |
| 167 | - | GPB7 OEN |
| 168 | EMI_D0 | BIDIR_OBSERVE |
| 169 | - | EMI_D0 OEN |
| 170 | EMI_D1 | BIDIR_OBSERVE |
| 171 | - | EMI_D1 OEN |
| 172 | EMI_D2 | BIDIR_OBSERVE |
| 173 | - | EMI_D2 OEN |
| 174 | EMI_D3 | BIDIR_OBSERVE |
| 175 | - | EMI_D3 OEN |
| 176 | EMI_D4 | BIDIR_OBSERVE |
| 177 | - | EMI_D4 OEN |
| 178 | EMI_D5 | BIDIR_OBSERVE |
| 179 | - | EMI_D5 OEN |
| 180 | EMI_D6 | BIDIR_OBSERVE |
| 181 | - | EMI_D6 OEN |
| 182 | EMI_D7 | BIDIR_OBSERVE |
| 183 | - | EMI_D7 OEN |
| 184 | EMI_D8 | BIDIR_OBSERVE |
| 185 | - | EMI_D8 OEN |
| 186 | EMI_D9 | BIDIR_OBSERVE |
| 187 | - | EMI_D9 OEN |
| 188 | EMI_D10 | BIDIR_OBSERVE |
| 189 | - | EMI_D10 OEN |
| 190 | EMI_D11 | BIDIR_OBSERVE |
| 191 | - | EMI_D11 OEN |
| 192 | EMI_D12 | BIDIR_OBSERVE |
| 193 | - | EMI_D12 OEN |
| 194 | EMI_D13 | BIDIR_OBSERVE |
| 195 | - | EMI_D13 OEN |
| 196 | EMI_D14 | BIDIR_OBSERVE |
| 197 | - | EMI_D14 OEN |
| 198 | EMI_D15 | BIDIR_OBSERVE |
| 199 | - | EMI_D15 OEN |
| 200 | EMI_A0 | BIDIR_OBSERVE |
| 201 | - | EMI_A0 OEN |
| 202 | EMI_A1 | BIDIR_OBSERVE |
| 203 | - | EMI_A1 OEN |
| 204 | EMI_A2 | BIDIR_OBSERVE |

Продолжение таблицы Таблица 1.323

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 205 | - | EMI_A2 OEN |
| 206 | EMI_A3 | BIDIR_OBSERVE |
| 207 | - | EMI_A3 OEN |
| 208 | EMI_A4 | BIDIR_OBSERVE |
| 209 | - | EMI_A4 OEN |
| 210 | EMI_A5 | BIDIR_OBSERVE |
| 211 | - | EMI_A5 OEN |
| 212 | EMI_A6 | BIDIR_OBSERVE |
| 213 | - | EMI_A6 OEN |
| 214 | EMI_A7 | BIDIR_OBSERVE |
| 215 | - | EMI_A7 OEN |
| 216 | EMI_A8 | BIDIR_OBSERVE |
| 217 | - | EMI_A8 OEN |
| 218 | EMI_A9 | BIDIR_OBSERVE |
| 219 | - | EMI_A9 OEN |
| 220 | EMI_A10 | BIDIR_OBSERVE |
| 221 | - | EMI_A10 OEN |
| 222 | EMI_A11 | BIDIR_OBSERVE |
| 223 | - | EMI_A11 OEN |
| 224 | EMI_XWE | BIDIR_OBSERVE |
| 225 | - | EMI_XWE OEN |
| 226 | EMI_XWEA | OUTPUT3 |
| 227 | - | EMI_XWEA OEN |
| 228 | EMI_XOE | OUTPUT3 |
| 229 | - | EMI_XOE OEN |
| 230 | EMI_XRAS | OUTPUT3 |
| 231 | - | EMI_XRAS OEN |
| 232 | EMI_XCAS | OUTPUT3 |
| 233 | - | EMI_XCAS OEN |
| 234 | EMI_XHOLDO | OUTPUT2 |
| 235 | EMI_XHOLDA | BIDIR_OBSERVE |
| 236 | - | EMI_XHOLDA OEN |
| 237 | EMI_XRDY | BIDIR_OBSERVE |
| 238 | - | EMI_XRDY OEN |
| 239 | EMI_XSTRB | BIDIR_OBSERVE |
| 240 | - | EMI_XSTRB OEN |
| 241 | EMI_XRDY_A | INPUT_OBSERVE |
| 242 | EMI_XHOLDI | INPUT_OBSERVE |
| 243 | EMI_SCLK | INPUT_OBSERVE |
| 244 | EMI_XCSI | INPUT_OBSERVE |
| 245 | EMI_BIS | INPUT_OBSERVE |

Продолжение таблицы Таблица 1.323

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 246 | EMI_XDQM0 | OUTPUT3 |
| 247 | - | EMI_XDQM0 OEN |
| 248 | EMI_XDQM1 | OUTPUT3 |
| 249 | - | EMI_XDQM1 OEN |
| 250 | EMI_XDQM2 | OUTPUT3 |
| 251 | - | EMI_XDQM2 OEN |
| 252 | EMI_XDQM3 | OUTPUT3 |
| 253 | - | EMI_XDQM3 OEN |
| 254 | EMI_XCSO0 | OUTPUT3 |
| 255 | - | EMI_XCSO0 OEN |
| 256 | EMI_XCSO1 | OUTPUT3 |
| 257 | - | EMI_XCSO1 OEN |
| 258 | EMI_XCSO2 | OUTPUT3 |
| 259 | - | EMI_XCSO2 OEN |
| 260 | EMI_XCSO3 | OUTPUT3 |
| 261 | - | EMI_XCSO3 OEN |
| 262 | EMI_A12 | BIDIR_OBSERVE |
| 263 | - | EMI_A12 OEN |
| 264 | EMI_A13 | BIDIR_OBSERVE |
| 265 | - | EMI_A13 OEN |
| 266 | EMI_A14 | BIDIR_OBSERVE |
| 267 | - | EMI_A14 OEN |
| 268 | EMI_A15 | BIDIR_OBSERVE |
| 269 | - | EMI_A15 OEN |
| 270 | EMI_A16 | BIDIR_OBSERVE |
| 271 | - | EMI_A16 OEN |
| 272 | EMI_A17 | BIDIR_OBSERVE |
| 273 | - | EMI_A17 OEN |
| 274 | EMI_A18 | BIDIR_OBSERVE |
| 275 | - | EMI_A18 OEN |
| 276 | EMI_A19 | BIDIR_OBSERVE |
| 277 | - | EMI_A19 OEN |
| 278 | EMI_A20 | OUTPUT3 |
| 279 | - | EMI_A20 OEN |
| 280 | EMI_A21 | OUTPUT3 |
| 281 | - | EMI_A21 OEN |
| 282 | EMI_A22 | OUTPUT3 |
| 283 | - | EMI_A22 OEN |
| 284 | EMI_A23 | OUTPUT3 |
| 285 | - | EMI_A23 OEN |
| 286 | EMI_D16 | BIDIR_OBSERVE |
| 287 | - | EMI_D16 OEN |

Продолжение таблицы Таблица 1.323

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 288 | EMI_D17 | BIDIR_OBSERVE |
| 289 | - | EMI_D17 OEN |
| 290 | EMI_D18 | BIDIR_OBSERVE |
| 291 | - | EMI_D18 OEN |
| 292 | EMI_D19 | BIDIR_OBSERVE |
| 293 | - | EMI_D19 OEN |
| 294 | EMI_D20 | BIDIR_OBSERVE |
| 295 | - | EMI_D20 OEN |
| 296 | EMI_D21 | BIDIR_OBSERVE |
| 297 | - | EMI_D21 OEN |
| 298 | EMI_D22 | BIDIR_OBSERVE |
| 299 | - | EMI_D22 OEN |
| 300 | EMI_D23 | BIDIR_OBSERVE |
| 301 | - | EMI_D23 OEN |
| 302 | EMI_D24 | BIDIR_OBSERVE |
| 303 | - | EMI_D24 OEN |
| 304 | EMI_D25 | BIDIR_OBSERVE |
| 305 | - | EMI_D25 OEN |
| 306 | EMI_D26 | BIDIR_OBSERVE |
| 307 | - | EMI_D26 OEN |
| 308 | EMI_D27 | BIDIR_OBSERVE |
| 309 | - | EMI_D27 OEN |
| 310 | EMI_D28 | BIDIR_OBSERVE |
| 311 | - | EMI_D28 OEN |
| 312 | EMI_D29 | BIDIR_OBSERVE |
| 313 | - | EMI_D29 OEN |
| 314 | EMI_D30 | BIDIR_OBSERVE |
| 315 | - | EMI_D30 OEN |
| 316 | EMI_D31 | BIDIR_OBSERVE |
| 317 | - | EMI_D31 OEN |
| 318 | MDC | OUTPUT2 |
| 319 | MDIO | BIDIR_OBSERVE |
| 320 | - | MDIO OEN |
| 321 | MII_TXEN | OUTPUT2 |
| 322 | MII_TXD0 | OUTPUT2 |
| 323 | MII_TXD1 | OUTPUT2 |
| 324 | MII_TXD2 | OUTPUT2 |
| 325 | MII_TXD3 | OUTPUT2 |
| 326 | MII_RXD0 | INPUT_OBSERVE |
| 327 | MII_RXD1 | INPUT_OBSERVE |
| 328 | MII_RXD2 | INPUT_OBSERVE |
| 329 | MII_RXD3 | INPUT_OBSERVE |

Продолжение таблицы Таблица 1.323

| Бит | Внешний порт | Назначение1 |
| --- | --- | --- |
| 330 | MII_TXCLK | INPUT_OBSERVE |
| 331 | MII_RXCLK | INPUT_OBSERVE |
| 332 | MII_RXDV | INPUT_OBSERVE |
| 333 | MII_RXER | INPUT_OBSERVE |
| 334 | MII_RXCOL | INPUT_OBSERVE |
| 335 | MII_RXCRS | INPUT_OBSERVE |
| 336 | NRST_SYS | BIDIR_OBSERVE |
| 337 | - | NRST_SYS OEN |
| 338 | SPI0_RXD | INPUT_OBSERVE |

Примечание - Назначение ячейки BSCAN биту регистра граничного сканирования:

OUTPUT2 – ячейка для выходного буфера;
	OUTPUT3 – ячейка для выходного буфера с третьим состоянием;
	INPUT_OBSERVE – ячейка для входного буфера без мультиплексора на функциональный вход;
 	BIDIR_OBSERVE – ячейка для двунаправленного буфера без мультиплексора на функциональный вход;
 	<имя порта> OEN – ячейка управления выдачей выходного сигнала (активный уровень – низкий).

Последовательный порт доступа для тестовых и отладочных данных DAP

Данный порт реализован на основе JTAG/SWD-порта и может выполнять задачи мониторинга и отладки на основе технологии CoreSight фирмы ARM ltd с помощью штатных аппаратных и программных средств указанной фирмы.  С помощью порта можно реализовать следующие действия:

- cистемный сброс;

- изменение частоты работы процессорных ядер;

- запись начальных данных и программ во внутреннюю память микросхемы;

- проверку корректности выполнения программ с помощью чтения результата из внутренней памяти микросхемы;

- пошаговую отладка программ и их трассировка на ядре ARM Cortex-A5.

Внешние выводы последовательного порта доступа для тестовых и отладочных данных DAP

В таблице  1.324 приведен список внешних выводов, относящихся к последовательному порту.

Таблица 1.324 – Выводы микросхемы, относящиеся к последовательному порту доступа для тестовых и отладочных данных DAP

| Вывод | Тип буфера | Примечание |
| --- | --- | --- |
| JTDO | O(Z) | Выход данных последовательного порта DAP |
| JTDI | I | Вход данных последовательного порта DAP |
| JTCK | I | Тактовый сигнал последовательного порта DAP |
| JTMS | I/O | Выбор режима работы последовательного порта DAP |
| JTRSTN | I | Сброс последовательного порта DAP |
| NRST_SYS | I/O | Сброс отладочного модуля (pullup 80 KОм) |

Рекомендуемая схема подключения DAP

Аппаратный отладчик подключается к плате с микросхемой 1888ВС058 через 14-выводный IDC14M соединитель с шагом выводов 2,54 мм (ARM JTAG 14). На рисунке Рисунок 1.209  приведена типовая схема подключения JTAG-соединителя к микросхеме.

Рисунок 1.209 – Схема типового подключения JTAG-соединителя к микросхеме 1888ВС058

Дополнительно рекомендуется устанавливать микросхемы монитора питания с выходом типа «открытый коллектор» (например, STM1001) на входы микросхемы NRST_SYS и JTRSTN для обеспечения стабильной работы.

Микросхема поддерживает отладку по стандарту JTAG, а также по стандарту SWD. Описанная выше схема подключения позволяет использовать оба стандарта для отладки ПО на микросхеме 1888ВС058.

Частота обмена по отладочному интерфейсу зависит от длины соединительного кабеля. Приведенная схема разводки применима для коротких кабелей (около 30 см). В этом случае теоретически достижимы следующие максимальные частоты:

- 10МГц при использовании JTAG интерфейса;

- 50МГц при использовании SWD интерфейса.

Для кабелей средней длины мощности выходных буферов микросхемы (сигналов JTDO, JTMS и NRST_SYS) может быть недостаточно из-за высокой емкостной нагрузки от кабеля. В этом случае необходимо рассматривать кабель как длинную линию и добавлять на плату дополнительные буфера с высокой нагрузочной способностью для этих сигналов и согласующие резисторы, чтобы избежать отражений сигнала в кабеле.

В таблице 1.325 приведено описание сигналов разъема ARM JTAG 14 и особенностей работы интерфейса при подсоединении микросхемы 1879ВМ8Я  к аппаратному отладчику DSTREAM фирмы ARM.

Таблица 1.325 - Описание контактов JTAG-интерфейса ARM JTAG 14

| Контакт | I/O | Описание |
| --- | --- | --- |
| TDI | O | Вход данных тестового порта от отладчика. Этот сигнал должен иметь pullup резистор. |
| TDO | I | Выход данных тестового порта к отладчику. Этот сигнал должен иметь pullup резистор. Рекомендуется установка последовательного согласующего резистора вблизи СБИС на данный сигнал. |
| TMS | O | Выбор режима тестирования от отладчика. Этот сигнал должен иметь pullup резистор. |
| TCK | O | Тактовый сигнал тестового порта от отладчика. TDI и TMS выдаются синхронно с этим синхросигналом. Этот сигнал должен иметь pullup резистор. |
| nTRST | O | Сброс тестового порта в микросхеме от отладчика. Сигнал с активным низким уровнем. Этот сигнал должен иметь pullup резистор. |
| nSRST | I/O | Внешний программный сброс микросхемы от отладчика. Сигнал с активным низким уровнем. Сигнал может быть выставлен в активное состояние как отладчиком DSTREAM, так и самой СБИС. DSTREAM способен отслеживать выставление этого сигнала со стороны СБИС. СБИС содержит встроенный pullup резистор с типовым значением 80кОм на данном выводе для исключения случайного сброса при отсутствии подключения к DSTREAM. Но т.к. этот pullup резистор может быть программно отключен, то рекомендуется дублировать его на печатной плате. |
| SWDIO (SWD режим) | I/O | Двунаправленные данные отладочного порта в режиме Serial Wire Debug (SWD). Этот сигнал должен иметь pullup резистор. Рекомендуется установка последовательного согласующего резистора вблизи СБИС на данный сигнал. |
| SWCLK (SWD режим) | O | Синхросигнал отладочного порта в режиме Serial Wire Debug (SWD). Этот сигнал должен иметь pullup резистор. |
| SWO (SWD режим) | I | Выходной сигнал трасс отладочного порта в режиме Serial Wire Debug (SWD). Этот сигнал должен иметь pullup резистор. Рекомендуется установка последовательного согласующего резистора вблизи микросхемы 1879ВМ8Я на данный сигнал. |
| VTREF | I | Напряжение смещения. DSTREAM определяет наличие питания в отлаживаемой системе, питание должно быть как минимум 0,6 В. Используется для сопряжения логических уровней DSTREAM с уровнями буферов ввода/вывода отлаживаемой микросхемы 1888ВС058. Этот сигнал может иметь pullup резистор для защиты от КЗ, но не более 100 Ом. |
| GND | - | Общий |

Электрические, динамические и конструктивные характеристики СБИС 1888ВС058

Состав и расположение внешних выводов СБИС 1888ВС058

СБИС 1888ВС058 изготавливается в 676-выводном металлопластиковом корпусе BGA (Ball Grid Array). Расположение внешних выводов микросхемы представлено на рисунке   Рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 – Расположение внешних выводов СБИС 1888ВС058 (вид со стороны выводов)

В таблицеТаблица 2.1 представлены выводы микросхемы в соответствии с их функциональным назначением.

Таблица 2.1 - Выводы СБИС 1888ВС058 в соответствии с их функциональным назначением

| Обозначение | Кол- во | Тип | Функциональное назначение | Выводы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс с АЦП |  |  |  |  |
| ADCLKN, ADCLKP | 2 | I | Опорный тактовый сигнал для АЦП | K25, J25 |
| AD3_CLKON - AD0_CLKON | 4 | O | Выходной тактовый сигнал на микросхемы АЦП (-) | F24, F23, C15, B15 |
| AD3_CLKOP - AD0_CLKOP | 4 | O | Выходной тактовый сигнал на микросхемы АЦП (+) | E24, E23, C14, B14 |
| AD3_CLKIN - AD0_CLKIN | 4 | I | Входной тактовый сигнал с микросхемы АЦП для синхронизации данных(-) | F25, A23, B19, A16 |
| AD3_CLKIP - AD0_CLKIP | 4 | I | Входной тактовый сигнал с микросхемы АЦП для синхронизации данных(+) | E25, A22, B18, A15 |
| AD3_OVRN - AD0_OVRN | 4 | I | Сигналы переполнения (-) | H25, A25, C20, A12 |
| AD3_OVRP - AD0_OVRP | 4 | I | Сигналы переполнения (+) | G25, A24, C19, A11 |
| AD0_D12D13N, AD0_D10D11N, AD0_D8D9N, AD0_D6D7N, AD0_D4D5N, AD0_D2D3N, AD0_D0D1N | 7 | I | Шина данных от АЦП0 (-) | C9, B13, D12, D14, B11, C13, A14 |
| AD0_D12D13P, AD0_D10D11P, AD0_D8D9P, AD0_D6D7P, AD0_D4D5P, AD0_D2D3P, AD0_D0D1P | 7 | I | Шина данных от АЦП0 (+) | C10, B12, D11, D13, B10, C12, A13 |
| AD1_D12D13N, AD1_D10D11N, AD1_D8D9N, AD1_D6D7N, AD1_D4D5N, AD1_D2D3N, AD1_D0D1N | 7 | I | Шина данных от АЦП1 (-) | B21, A21, D18, A18, C18, B17, D16 |
| AD1_D12D13P, AD1_D10D11P, AD1_D8D9P, AD1_D6D7P, AD1_D4D5P, AD1_D2D3P, AD1_D0D1P | 7 |  | Шина данных от АЦП1 (+) | B20, A20, D17, A17, C17, B16, D15 |
| AD2_D12D13N, AD2_D10D11N, AD2_D8D9N, AD2_D6D7N, AD2_D4D5N, AD2_D2D3N, AD2_D0D1N | 7 | I | Шина данных от АЦП2 (-) | D22, B25, B23, C22, D20, D24, D23 |

Продолжение таблицы Таблица 2.1

| Обозначение | Кол- во | Тип | Функциональное назначение | Выводы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD2_D12D13P, AD2_D10D11P, AD2_D8D9P, AD2_D6D7P, AD2_D4D5P, AD2_D2D3P, AD2_D0D1P | 7 | I | Шина данных от АЦП2 (+) | D21, B24, B22, C21, D19, C24, C23 |
| AD3_D12D13N, AD3_D10D11N, AD3_D8D9N, AD3_D6D7N, AD3_D4D5N, AD3_D2D3N, AD3_D0D1N | 7 | I | Шина данных от АЦП3 (-) | K26, G26, H24, E26, H23, D25, C26 |
| AD3_D12D13P, AD3_D10D11P, AD3_D8D9P, AD3_D6D7P, AD3_D4D5P, AD3_D2D3P, AD3_D0D1P | 7 | I | Шина данных от АЦП3 (+) | J26, F26, G24, D26, G23, C25, B26 |
| интерфейс с ЦАП |  |  |  |  |
| DA_CLKIN, DA_CLKIP | 2 | I | Входной опорный тактовый сигнал для ЦАП | G2, H2 |
| DACA_SYNCP, DACA_SYNCN | 2 | O | Сигнал синхронизации интерфейсов ЦАП (+) | C7, C8 |
| DACA_CLKOP, DACA_CLKON | 2 | O | Выходной тактовый для интерфейсов ЦАП канал А | D5,D6 |
| DACA_D9N - DACA_D0N | 10 | O | Шина данных интерфейса 0 ЦАП (-) | A3, A5 B3, D8, A7, B5, B7, B9, A10, D10 |
| DACA_D9P - DACA_D0P | 10 | O | Шина данных интерфейса 0 ЦАП (+) | A2, A4, B2, D7, A6, B4, B6, B8, A9, D9 |
| DACB_CLKOP, DACB_CLKON | 2 | O | Выходной тактовый для интерфейсов ЦАП канал B | C5,C6 |
| DACB_SYNCP, DACB_SYNCN | 2 | O | Сигнал синхронизации интерфейсов ЦАП (+) | D3, C3 |
| DACB_D9N - DACB_D0N | 10 | O | Шина данных интерфейса 1 ЦАП (-) | E4, G3 B1, C4, E3, C2, D1, G4, E2, F1 |
| DACB_D9P - DACB_D0P | 10 | O | Шина данных интерфейса 1 ЦАП (+) | F4, H3, C1, D4, F3, D2, E1, H4, F2, G1 |

Продолжение таблицы Таблица 2.1

| Обозначение | Кол- во | Тип | Функциональное назначение | Выводы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс с внешней памятью |  |  |  |  |
| EMI_A23 … EMI_A0 | 24 | I/O | Шина адреса интерфейса с внешней памятью | AD6, AE10, AF10, AF9, AC11, AD9, AE11, AF11, AC12, AD10, AE12, AF12, AD18, AC18, AF20, AE19, AD19, AF21, AD20, AC19, AF22, AE20, AF23, AC20 |
| EMI_D31 … EMI_D0 | 32 | I/O | Шина данных интерфейса с внешней памятью | AE6, AC6, AD5, AF4, AE7, AF5, AF7, AC7, AC8, AF6, AD8, AE8, AC9, AD7, AE9, AC10, AD21, AF24, AE21, AD23, AD22, AE22, AC21, AD24, AE23, AE24, AC23, AC25, AF25, AC22, AC24, AE25 |
| EMI_BIS | 1 | I | Режим управления шиной после сброса | AE15 |
| EMI_SCLK | 1 | I | входной тактовый сигнал интерфейса с внешней памятью | AD14 |
| EMI_XCAS | 1 | O | Строб адреса столбца | AF18 |
| EMI_XCSI | 1 | I | Выборка внутренней памяти процессора | AF15 |
| EMI_XCSO3 … EMI_XCSO0 | 4 | O | Выборка банка внешней памяти | AC13, AD12, AE13, AF13 |
| EMI_XDQM3 … EMI_XDQM0 | 4 | O | Разрешение записи в отдельные байты 32- разрядного слова данных | AC14, AD13, AE14, AF14 |
| EMI_XHOLDA | 1 | I/O | Разрешение захвата шины | AC16 |
| EMI_XHOLDI | 1 | I | Запрос внешнего устройства на захват шины | AF16 |
| EMI_XHOLDO | 1 | O | Запрос микросхемы на захват шины | AF17 |
| EMI_XOE | 1 | O | Разрешение выдачи из внешней памяти | AD17 |
| EMI_XRAS | 1 | O | Строб адреса строки | AE17 |
| EMI_XRDY | 1 | I/O | готовность устройства для приема данных | AD15 |
| EMI_XRDY_A | 1 | I | Вход готовности внешнего устройства | AC15 |
| EMI_XSTRB | 1 | I/O | строб данных | AE16 |
| EMI_XWE | 1 | I/O | Разрешение записи данных во внешнюю/внутреннюю память | AE18 |
| EMI_XWEA | 1 | O | Разрешение записи в отдельные байты 32- разрядного слова данных | AC17 |
| UART0 |  |  |  |  |
| UART0_CTS | I | I | Разрешение передачи данных | T23 |
| UART0_RTS | O | O | Запрос на передачу данных | R23 |
| UART0_RXD | I | I | Вход принимаемых данных | U24 |
| UART0_TXD | O | O | Выход передаваемых данных | R24 |
| UART1 |  |  |  |  |
| UART1_CTS | 1 | I | Разрешение передачи данных | U23 |
| UART1_RTS | 1 | O | Запрос на передачу данных | U25 |
| UART1_RXD | 1 | I | Вход принимаемых данных | V24 |
| UART1_TXD | 1 | O | Выход передаваемых данных | T25 |
| SPI |  |  |  |  |
| SPI0_CLK | 1 | O | Выходной тактовый сигнал | AC1 |
| SPI0_RXD | 1 | I | Входные данные | AA1 |
| SPI0_TXD | 1 | O | Выходные данные | Y3 |

Продолжение таблицы Таблица 2.1

| Обозначение | Кол- во | Тип | Функциональное назначение | Выводы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO/SPI |  |  |  |  |
| GPA7 - GPA0 | 8 | I/O | Порты общего назначения | AB25, Y23, Y24, AA25, W23, W24, AB26, Y25 |
| GPB7 - GPB0 | 8 | I/O | Порты общего назначения | AD26, AB23, AB24, AD25, AC26, AE26, AA23, AA24 |
| GPC7/SPI1_CLK, GPC6/SPI1_RXD, GPC5/SPI3_CLK, GPC4/SPI3_RXD, GPC3/SPI3_CS, GPC2/SPI3_TXD, GPC1/SPI1_CS, GPC0/SPI1_TXD | 8 | I/O | Порты общего назначения/интерфейс SPI1 и SPI3 SPIх_CLK - тактовый сигнал SPIх_TXD - Данные выдаваемые СБИС 1888ВС058 SPIх_RXD - Данные принимаемые СБИС 1888ВС058 SPIх_CS - выбор микросхемы | P3, P2, P1, R1, R2, R3, N4, P4 |
| GPD7/SPI2_CLK, GPD6/SPI2_RXD, GPD5/SPI4_CLK, GPD4/SPI4_RXD, GPD3/SPI4_CS, GPD2/SPI4_TXD, GPD1/SPI2_CS, GPD0/SPI2_TXD | 8 | I/O | Порты общего назначения/интерфейс SPI2 и SPI4 SPIх_CLK - тактовый сигнал SPIх_TXD - Данные выдаваемые СБИС 1888ВС058 SPIх_RXD – Данные, принимаемые СБИС 1888ВС058 SPIх_CS - выбор микросхемы | U3, T2, T1, R4, V3, U2, U1, T4 |
| GPE7 - GPE0/ SPI0_CS7 - SPI0_CS0 | 8 | I/O | Порты общего назначения/выбор микросхемы для интерфейса SPI0 | W2, V1, U4, W3, Y2, Y1, AB1, V4 |
| JTAG-интерфейс |  |  |  |  |
| JTCK | 1 | I | Тактовый сигнал тестового порта | AE1 |
| JTDI | 1 | I | Вход данных тестового порта | W4 |
| JTDO | 1 | O | Выход данных тестового порта | AA2 |
| JTMS | 1 | I | Сигнал выбора режима тестового порта | AD1 |
| JTRSTN | 1 | I | Сброс тестового порта | AA3 |
| NRST_SYS | 1 | I/O | Сброс отладчика | AB2 |
| Ethernet |  |  |  |  |
| MDC | 1 | O | Выходной тактовый сигнал для микросхемы физического интерфейса | AC5 |
| MDIO | 1 | I/O | Шина управления физическим интерфейсом | AE5 |
| MII_RXCLK | 1 | I | Тактовый сигнал для приема | AF2 |
| MII_RXDV | 1 | I | Строб данных | AE2 |
| MII_RXCOL | 1 | I | Признак коллизии | AC2 |
| MII_RXCRS | 1 | I | Определение несущей | Y4 |
| MII_RXD3...RXD0 | 4 | I | Шина данных | AD3, AE3, AF3, AC3 |
| MII_RXER | 1 | O | Признак верных данных | AD2 |
| MII_TXCLK | 1 | I | Тактовый сигнал для передачи | AB3 |
| MII_TXD3... MII_TXD0 | 4 | O | Шина данных | AB4, AE4, AD4, AA4 |
| MII_TXEN | 1 | O | Разрешение передачи | AC4 |
| CP0 |  |  |  |  |
| C0D7 - C0D0 | 8 | I/O | Шина данных | N24, P24, M24, N25, P23, M25, M26, L23 |
| C0IS | 1 | I | Инициализация после сброса | L26 |
| C0XHOLDI | 1 | I | Запрос на захват шины | L25 |
| C0XHOLDO | 1 | O | Разрешение на передачу шины | M23 |
| C0XRDY | 1 | I/O | Сигнал готовности | N23 |
| C0XSTRB | 1 | I/O | Строб данных | N26 |

Продолжение таблицы Таблица 2.1

| Обозначение |  | Кол- во | Тип | Функциональное назначение | Выводы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP1 |  |  |  |  |  |
| C1D7 - C1D0 |  | 8 | I/O | Шина данных | M4, K3, L2, L1, K1, K2, J3,L4 |
| C1IS |  | 1 | I | Инициализация после сброса | K4 |
| C1XHOLDI |  | 1 | I | Запрос на захват шины | J4 |
| C1XHOLDO |  | 1 | O | Разрешение на передачу шины | J2 |
| C1XRDY |  | 1 | I/O | Сигнал готовности | J1 |
| C1XSTRB |  | 1 | I/O | Строб данных | M3 |
| Прочие выводы |  |  |  |  |  |
| WDT |  | 1 | O | Выход сторожевого таймера | V2 |
| TD7 - TD0 |  | 8 | O | Выход тестового порта ядер NMC3 | N1, N2, M1, M2, P25, P26, R26, R25 |
| BOOTM2 - BOOTM0 |  | 3 | I | Сигналы управления выбора устройства начальной загрузкой | U26, V26, W25 |
| BOOTM_NM |  | 1 |  | выбор типа загрузки ядер NM | V25 |
| TMODE |  | 1 | I | Тестовый вход для тестирования СБИС на фабрике. Должен быть подключен к логическому нулю. | Y26 |
| ITSTRB |  | 1 | I | Вход строба синхронизации ITU | K23 |
| NRST_PON |  | 1 | I | Системный сброс | AA26 |
| REFCLK |  | 1 | I | Опорный тактовый сигнал | T26 |
| Цепи питания |  |  |  |  |  |
| UCC1 |  | 18 |  | Питание КМОП буферов +3,3 В | AB7, AB8, AB10, AB11, AB13, AB14, AB16, AB17, AB19, AB20, N5, N22, P5, P22, V5, V22, W5, W22 |
| UCC2 |  | 10 |  | Питание LVDS буферов +1,8 В | E7, E8, E13, E14, E19, E20, H5, H22, J5, J22 |
| UCC3 |  | 56 |  | Питание ядра 0,9В | H11, H12, H15, H16, J13, J14, K13, K14, L8, L11, L12, L15, L16, L19, M8, M11, M12, M15, M16, M19, N9, N10, N13, N14, N17, N18, P9, P10, P13, P14, P17, P18, R8, R11, R12, R15, R16, R19, T8, T11, T12, T15, T16, T19, U9, U10, U13, U14, V9, V10, V13, V14, W11, W12, W15, W16 |
| UCC4 | ADC_VDDPLL | 1 |  | Аналоговое питание PLL 0,9 В | J17 |
|  | SYS_VDDPLL | 1 |  | Аналоговое питание PLL 0,9 В | U17 |
|  | DAC_VDDPLL | 1 |  | Аналоговое питание PLL 0,9 В | J10 |
| UCC5 | ADC_VDD_TDC | 1 |  | Цифровое питание PLL 0,9 В | J18 |
|  | SYS_VDD_TDC | 1 |  | цифровое питание PLL 0,9 В | U18 |
|  | DAC_VDD_TDC | 1 |  | цифровое питание PLL 0,9 В | J9 |
| ADC_VSS_TDC |  | 1 |  | цифровая земля PLL | K18 |
| ADC_VSSPLL |  | 1 |  | Аналоговая земля PLL | K17 |
| SYS_VSS_TDC |  | 1 |  | цифровая земля PLL | V18 |
| SYS_VSSPLL |  | 1 |  | Аналоговая земля PLL | V17 |
| DAC_VSS_TDC |  | 1 |  | цифровая земля PLL | K9 |
| DAC_VSSPLL |  | 1 |  | Аналоговая земля PLL | K10 |

Продолжение таблицы Таблица 2.1

| Обозначение | Кол- во | Тип | Функциональное назначение | Выводы корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | 253 |  | Цифровая земля | A1, A8, A19, A26, AA5, AA6, AA7, AA8, AA9, AA10, AA11, AA12, AA13, AA14, AA15, AA16, AA17, AA18, AA19, AA20, AA21, AA22, AB5, AB6, AB9, AB12, AB15, AB18, AB21, AB22, AD11, AD16, AF1, AF8, AF19, AF26, C11, C16, E5, E6, E9, E10, E11, E12, E15, E16, E17, E18, E21, E22, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, G21, G22, H1, H6, H7, H8, H9, H10, H13, H14, H17, H18, H19, H20, H21, H26, J6, J7, J8, J11, J12, J15, J16, J19, J20, J21, J23, J24, K5, K6, K7, K8, K11, K12, K15, K16, K19, K20, K21, K22, K24, L3, L5, L6, L7, L9, L10, L13, L14, L17, L18, L20, L21, L22, L24, M5, M6, M7, M9, M10, M13, M14, M17, M18, M20, M21, M22, N3, N6, N7, N8, N11, N12, N15, N16, N19, N20, N21, P6, P7, P8, P11, P12, P15, P16, P19, P20, P21, R5, R6, R7, R9, R10, R13, R14, R17, R18, R20, R21, R22, T3, T5, T6, T7, T9, T10, T13, T14, T17, T18, T20, T21, T22, T24, U5, U6, U7, U8, U11, U12, U15, U16, U19, U20, U21, U22, V6, V7, V8, V11, V12, V15, V16, V19, V20, V21, V23, W1, W6, W7, W8, W9, W10, W13, W14, W17, W18, W19, W20, W21, W26, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18, Y19, Y20, Y21, Y22 |

Конструктивные характеристики СБИС 1888ВС058

СБИС 1888ВС058 изготавливается в 676-выводном металлопластиковом корпусе BGA (Ball Grid Array). Внешний вид корпуса микросхемы представлен на рисунке Рисунок 2.2 с указанием сведений о габаритных и установочных размерах.

Рисунок 2.2 – Корпус СБИС 1888ВС058

Основные характеристики корпуса:

Механические характеристики:

- габаритные размеры корпуса   	 27х27х 3,21 мм;

- шаг выводов              		 1,0 мм;

- размер вывода          		 0,60 мм;

- масса корпуса           		 не более 8 г.

Электрические характеристики:

- индуктивность вывода –    	 не более 50 нГн;

- сопротивление вывода – 		 не более 2,0 Ом;

- ёмкость вывода –          		 не более 2,5 пФ.

- Тепловые характеристики:

- тепловое сопротивление при скорости обдува 0 м/с – 12,4 °С/Вт.

Электрические характеристики СБИС 1888ВС058

В таблице таблица 2.2 содержатся  сведения о предельных электрических режимах и предельно допустимых электрических режимах эксплуатации микросхемы.

Таблица 2.2 - Предельные и предельно допустимые режимы работы СБИС 1888ВС058

| Наименование параметра режима, единица измерения | Обозначение | Норма параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предельно-допустимого режима |  | предельного режима |  |
|  |  | не менее | не более | не менее | не более |
| Напряжение питания номинала буферов ввода/вывода КМОП, В | UCC1 | 3,0 | 3,6 | минус 0,4 | 3,63 |
| Напряжение питания номинала буферов ввода/вывода LVDS, В | UCC2 | 1,62 | 1,98 | минус 0,4 | 1,98 |
| Напряжение питания номинала ядра, В | UCC3 | 0,85 | 0,95 | минус 0,2 | 1,05 |
| Напряжение питания PLL аналоговое, В | UCC4 | 0,85 | 0,95 | минус 0,2 | 1,05 |
| Напряжение питания PLL цифровое, В | UCC5 | 0,85 | 0,95 | минус 0,2 | 1,05 |
| Напряжение на выводах «вход-выход» в состоянии «выключено» КМОП, В | UIOZ1 | 0 | 3,6 | минус 0,4 | UCC1+0,5 |
| Входное напряжение высокого уровня КМОП, В | UIH1 | 2,0 | UCC1+0,3 | - | UCC1+0,5 |
| Входное напряжение низкого уровня КМОП, В | UIL1 | 0 | 0,8 | минус 0,4 | - |
| Входное напряжение высокого уровня LVDS, В | UIH2 | 0.7*UCC2 | UCC2 +0,3 | - | UCC2 +0,3 |
| Входное напряжение низкого уровня LVDS, В | UIL2 | 0 | 0.3*UCC2 | минус 0,3 | - |
| Выходной ток буферов, мА | IO | минус 4 | 4 | минус 6 | 6 |

Временные характеристики СБИС 1888ВС058

На рисунках Рисунок Рисунок 2.3 – 2.24   показаны временные диаграммы работы, а в таблицах 2.3 - 2.14 приведены временные параметры сигналов микросхемы.

Временные диаграммы и временные параметры тактовых сигналов и сигналов общего назначения

Рисунок 2.3 –  Временная диаграмма тактового сигнала  и сигнала сброса процессора

Таблица 2.3 - Временные параметры тактовых сигналов и входных сигналов общего назначения

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |  |
| TCP | Период тактового сигнала REFCLK |  | 62,50 |  |
| tCH | Длительность сигнала высокого уровня на входе CLK_REFI | 40% периода тактового сигнала | 60% периода тактового сигнала REFCLK |  |
| tCL | Длительность сигнала низкого уровня на входе CLK_REFI | 40% периода тактового сигнала | 60% периода тактового сигнала REFCLK |  |
| TRESET | Длительность сигнала системного сброса процессора | 50P |  |  |
| Примечание - Параметр P равен периоду выбранного тактового сигнала REFCLK |  |  |  |  |

Временные диаграммы и временные параметры сигналов интерфейса с внешней памятью (EMI)

Временные диаграммы и временные параметры тактового сигнала внешней шины

Рисунок 2.4 – Временная диаграмма тактового сигнала внешней шины

Таблица 2.4 - Временные параметры тактовых сигналов и входных сигналов общего назначения

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| TSCP | Период тактового сигнала интерфейса с внешней шиной SCLK | 11,2 | - |
| tSCH | Длительность сигнала высокого уровня на входе SCLK | 40% периода тактового сигнала | 60% периода тактового сигнала |
| tSCL | Длительность сигнала низкого уровня на входе SCLK | 40% периода тактового сигнала | 60% периода тактового сигнала |
| tFSCUP | Длительность фронта сигнала на входе SCLK | - | 1,5 |
| tFSCDN | Длительность среза сигнала на входе SCLK | - | 1,5 |

Временные диаграммы и временные параметры циклов обмена с внешней памятью в режиме "Master"

Временные параметры работы интерфейса процессора определялись при следующих внешних условиях:

- Фронты сигналов на входах микросхемы  - 1,2 нс.

- Емкости нагрузки на выходах микросхемы приведены в таблице Таблица 2.5

Таблица 2.5 – Емкости нагрузки на выводах интерфейса с внешней памятью при определении временных параметров интерфейса

| Обозначение вывода | Емкость на выходе, пФ |
| --- | --- |
| D31 - D0 | 20 |
| A23 - A0 | 30 |
| XCSO3 - XCSO0 | 20 |
| XWE | 30 |
| XWEA | 20 |
| XOE | 25 |
| XRAS, XCAS | 25 |
| XDQM3 - XDQM0 | 20 |
| XRDY, XSTRB | 15 |

Рисунок 2.5 – Временная диаграмма цикла чтения из внешней памяти типа SRAM

Рисунок 2.6 – Временная диаграмма цикла записи во внешнюю память типа SRAM

Рисунок 2.7 – Временная диаграмма цикла чтения из внешней памяти типа SRAM с использованием сигнала готовности

Рисунок 2.8 – Временная диаграмма цикла записи во внешнюю память типа SRAM с использованием сигнала готовности

Рисунок 2.9 – Временная диаграмма открытия новой строки памяти типа SDRAM

Рисунок 2.10 – Временная диаграмма цикла чтения из внешней памяти типа SDRAM (параметр Cas Lattency равен 2 тактам)

Рисунок 2.11 – Временная диаграмма цикла записи во внешнюю память типа SDRAM (параметр Cas Lattency равен 2 тактам)

Рисунок 2.12 – Временная диаграмма цикла чтения из внешней памяти типа SSRAM (тип SSRAM памяти – DCD Pipelined)

Рисунок 2.13 – Временная диаграмма цикла записи во внешнюю память типа SSRAM (тип SSRAM памяти – DCD Pipelined)

Рисунок 2.14 – Временные диаграммы циклов чтения из внешней памяти конвейерного типа (с использованием сигналов RDYn и STRBn)

Рисунок 2.15 – Временные диаграммы циклов записи во внешнюю память конвейерного типа (с использованием сигналов XRDY и XSTRB)

Таблица 2.6 - Временные параметры сигналов при работе с внешней памятью в режиме "Master"

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| Выходные сигналы |  |  |  |
| td(C-A) | Задержка переключения шины адреса относительно фронта сигнала SCLK | - | 9,7 |
| th(C-A) | Время удержания шины адреса относительно фронта сигнала SCLK | 2,0 | - |
| td(C-CSO)L | Задержка выдачи сигнала низкого уровня на выходах CSOin относительно фронта сигнала SCLK | - | 8,7 |
| th(C-CSO)L | Время удержания сигнала низкого уровня на выходах CSOin относительно фронта сигнала SCLK | 1,8 | - |
| td(C-OE)L | Задержка выдачи сигнала низкого уровня на выходе OEn относительно фронта сигнала SCLK | - | 8,7 |
| th(C-OE)L | Время удержания сигнала низкого уровня на выходе OEn относительно фронта сигнала SCLK | 1,9 | - |
| td(C-RAS)L | Задержка выдачи сигнала низкого уровня на выходе RASn относительно фронта сигнала SCLK | - | 9,5 |

Продолжение таблицы Таблица 2.6

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| th(C-RAS)L | Время удержания сигнала низкого уровня на выходе RASn относительно фронта сигнала SCLK | 2,1 | - |
| td(C-CAS)L | Задержка выдачи сигнала низкого уровня на выходе CASn относительно фронта сигнала SCLK | - | 9,5 |
| th(C-CAS)L | Время удержания сигнала низкого уровня на выходе CASn относительно фронта сигнала SCLK | 2,1 | - |
| td(C-WEA)L | Задержка выдачи сигнала низкого уровня на выходе WE_An относительно среза сигнала SCLK | - | 8,5 |
| th(C-WEA)L | Время удержания сигнала низкого уровня на выходе WE_An относительно среза сигнала SCLK | 2,2 | - |
| th(WEA-D) | Время удержания шины адреса и данных относительно фронта сигнала WE_An | 0,5*TSCLC-1 | - |
| td(C-WE)L | Задержка выдачи сигнала низкого уровня на выходе WEn относительно фронта сигнала SCLK | - | 9,5 |
| th(C-WE)L | Время удержания сигнала низкого уровня на выходе WEn относительно фронта сигнала SCLK | 2,1 | - |
| td(C-DQM)H | Задержка выдачи сигнала высокого уровня на выходах DQMin относительно фронта сигнала SCLK | - | 8,7 |
| th(C-DQM)H | Время удержания сигнала высокого уровня на выходах DQMin относительно фронта сигнала SCLK | 1,9 | - |
| td(C-D) | Задержка выдачи данных относительно фронта сигнала SCLK | - | 9,0 |
| th(C-D) | Время удержания данных относительно фронта сигнала SCLK | 1,9 | - |
| td(C-DZ) | Задержка перехода шины данных в высокоимпедансное состояние относительно фронта сигнала SCLK | - | 3,4 |
| th(C-ZD) | Время удержания шины данных в высокоимпедансном состоянии относительно фронта сигнала SCLK | 2,1 | - |
| Входные сигналы |  |  |  |
| tsD | Время предустанова данных относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| thD | Время удержания данных относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |

Продолжение таблицы Таблица 2.6

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| tsRDY_A | Время предустанова сигнала готовности асинхронного устройства относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| thRDY_A | Время удержания сигнала готовности асинхронного устройства относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| tsRDY | Время предустанова сигнала готовности синхронного устройства относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| thRDY | Время удержания сигнала готовности синхронного устройства относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| tsSTRB | Время предустанова сигнала готовности данных относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| thSTRB | Время удержания данных синхронного устройства относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |

Временные диаграммы и временные параметры циклов доступа к внутренней памяти микросхемы в режиме "Slave"

Рисунок 2.16 – Временные диаграммы циклов чтения из внутренней памяти микросхемы

Рисунок 2.17 – Временные диаграммы циклов записи во внутреннюю память микросхемы

Таблица 2.7 - Временные параметры сигналов при работе с внутренней памятью в режиме "Slave"

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| Выходные сигналы |  |  |  |
| td(C-RDY)H | Задержка выдачи высокого уровня на выход RDYn относительно фронта сигнала SCLK | - | 7,7 |
| th(C-RDY)H | Время удержания высокого уровня на выход RDYn относительно фронта сигнала SCLK | 1,7 | - |
| td(C-STRB)L | Задержка выдачи сигнала низкого уровня на выходе STRBn относительно фронта сигнала SCLK | - | 7,6 |
| th(C-STRB)L | Время удержания сигнала низкого уровня на выходе STRBn относительно фронта сигнала SCLK | 1,7 | - |
| td(C-D) | Задержка переключения шины данных относительно фронта сигнала SCLK | - | 9,0 |
| th(C-D) | Время удержания шины данных относительно фронта сигнала SCLK | 1,9 | - |
| th(C-D)Z | Время удержания шины данных в высокоимпедансном состоянии относительно фронта сигнала SCLK | 2,1 | - |
| Входные сигналы |  |  |  |
| tsA | Время предустанова шины адреса относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| thA | Время удержания шины адреса относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| tsCSI | Время предустанова сигнала CSIn относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| thCSI | Время удержания сигнала WEn относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| tsWE | Время предустанова сигнала WEn относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| thWE | Время удержания сигнала CSIn относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| tsD | Время предустанова шины данных относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |
| thD | Время удержания шины данных относительно фронта сигнала SCLK | 1,5 | - |

Временные диаграммы и временные параметры сигналов интерфейса SPI при работе контроллера SPI в режиме "Slave"

Рисунок 2.18 – Временные диаграммы работы SPI порта в режиме "Slave"

Таблица 2.8 - Временные параметры сигналов при работе SPI порта в режиме "Slave"

| Обозначение | Функциональное описание1) | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| TSPICLK | Период входного тактового сигнала SPI порта | 12*Tspi controller2) 3) | - |
| tsRD | Время предустанова данных на входе RxD относительно фронта сигнала SPI_CLK | 1 | - |
| thRD | Время удержания данных на входе RxD относительно фронта сигнала SPI_CLK | 9 | - |
| td(C-TD) | Задержка переключения данных на выходе TxD относительно среза сигнала SPI_CLK | - | 4,5*Tspi controller |
| th(C-TD) | Время удержания данных на выходе TxD относительно среза сигнала SPI_CLK | 3*Tspi controller | - |
| Примечания: | 1) Временные диаграммы представлены в предположении, что SPI контроллер работает в режиме SPI Motorola SPI mode 0 (SPO=0, SPH=0); 2) Tspi controller – период тактовой частоты работы SPI контроллера (не более 7,8125 нс); |  |  |
|  | 3) При работе SPI контроллера в режиме "Slave" только на ввод данных, период тактового сигнала интерфейса не должен быть меньше двух периодов частоты работы контроллера. |  |  |

Временные диаграммы и временные параметры сигналов интерфейса с ЦАП

Временные диаграммы и временные параметры тактового сигнала интерфейса с ЦАП

Рисунок 2.19 – Временные диаграммы входногго тактового сигнала  для интерфейса ЦAП

Таблица 2.9 - Временные параметры входного тактового сигнала интерфейса ЦАП

| Обозначение | Функциональное описание1) | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| TDACP | Период входного тактового сигнала DAC_CLK |  | 1,95 |
| tDACH | Длительность сигнала высокого уровня на входе DAC_CLK | 40% периода | 60% периода |
| tDACL | Длительность сигнала низкого уровня на входе DAC_CLK | 40% периода | 60% периода |

Временные диаграммы и временные параметры передачи данных по интерфейсу с ЦАП

Рисунок 2.20 – Временные диаграммы работы интерфейса ЦAП в двухканальном режиме с синхронизацией по фронту

Таблица 2.10 - Временные параметры работы интерфейса ЦАП в двухканальном режиме с синхронизацией по фронту

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| TDACOP | Период выходного тактового сигнала DACA_CLK | Равен периоду входного тактового сигнала ЦАП |  |
| tDACOH | Длительность сигнала высокого уровня на выходе DACA_CLK | 40% периода | 60% периода |
| tDACOL | Длительность сигнала низкого уровня на выходе DACA_CLK | 40% периода | 60% периода |
| tsDP | Время установки сигнала на выходах данных относительно положительного фронта на выходе DACA_CLK | 0,3 | - |
| thDP | Время удержания сигнала на выходах данных относительно положительного фронта на выходе DACA_CLK | 0,3 | - |
| tsDN | Время установки сигнала на выходах данных относительно отрицательного фронта на выходе DACA_CLK | 0,3 | - |
| thDN | Время удержания сигнала на выходах данных относительно отрицательного фронта на выходе DACA_CLK | 0,3 | - |
| Примечание: | При работе ЦАП на частоте 512 МГц. |  |  |

Рисунок 2.21 – Временные диаграммы работы интерфейса ЦAП в двухканальном режиме с синхронизацией по уровню

Таблица 2.11 - Временные параметры работы интерфейса ЦАП в двухканальном режиме с синхронизацией по уровню

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| TDACOP | Период выходного тактового сигнала на выходе DACB_SYNC | Равен периоду входного тактового сигнала ЦАП |  |
| td(CLKh)min | Минимальное время устойчивого состояния выводов данных при высоком уровне тактового сигнала на выводе DACB_SYNC | 0,75 | - |
| td(CLKl)min | Минимальное время устойчивого состояния выводов данных при низком уровне тактового сигнала на выводе DACB_SYNC | 0,75 | - |
| Примечание: | При работе ЦАП на частоте 512 МГц. |  |  |

Рисунок 2.22 – Временные диаграммы работы интерфейса ЦAП в одноканальном режиме с синхронизацией по фронту

Таблица 2.12 - Временные параметры работы интерфейса ЦАП в одноканальном режиме с синхронизацией по фронту

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| TDACOP | Период выходного тактового сигнала DACA_CLK, DACB_CLK | Равен периоду входного тактового сигнала ЦАП |  |
| tsD | Время установки сигнала на выходах данных относительно положительного фронта на выходе DACi_CLK | 0,75 | - |
| thD | Время удержания сигнала на выходах данных относительно положительного фронта на выходе DACi_CLK | 0,75 | - |
| Примечание: | При работе ЦАП на частоте 512 МГц. |  |  |

Временные диаграммы и временные параметры сигналов интерфейса с АЦП

Временные диаграммы и временные параметры тактового сигнала интерфейса с АЦП

Рисунок 2.23 – Временные диаграммы работы интерфейса ЦAП в одноканальном режиме с синхронизацией по фронту

Таблица 2.13 - Временные параметры тактовых сигналов интерфейса АЦП

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| TADCP | Период сигнала тактового сигнала ADCCLK |  | 7,8125 |
| tADCH | Длительность сигнала высокого уровня на входе ADCCLK | 40% периода тактового сигнала | 60% периода тактового сигнала ADCCLK |
| tADCL | Длительность сигнала низкого уровня на входе ADCCLK | 40% периода тактового сигнала | 60% периода тактового сигнала ADCCLK |

Временные диаграммы и временные параметры передачи данных по интерфейсу с АЦП

Рисунок 2.24 – Передача данных по интерфейсу с АЦП

Таблица 2.14 - Временные параметры работы интерфейса АЦП

| Обозначение | Функциональное описание | Временной параметр, нс |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не менее | Не более |
| TADCP | Период выходного тактового сигнала DACA_CLK |  | 7,8125 |
| tsDP | Время предустанова сигнала на входах данных относительно положительного фронта на входе AD_CLKI | 0,4 | - |
| thDP | Время удержания сигнала на входах данных относительно положительного фронта на входе AD_CLKI | 0,8 | - |
| tsDN | Время предустанова сигнала на входах данных относительно отрицательного фронта на входе AD_CLKI | 0,4 | - |
| thDN | Время удержания сигнала на входах данных относительно отрицательного фронта на входе AD_CLKI | 0,8 | - |

Применение СБИС 1888ВС058

Рекомендуемые схемы включения СБИС 1888ВС058

Порядок подачи напряжения на выводы питания микросхемы

Последовательность подачи напряжений питания и сигналов при включении:

- Напряжение питания для ядра UCC3  (0,9 В);

- Напряжение питания PLL UCC4, UCC5 (0,9 В);

- Напряжение питание для аналоговых блоков (0,9 В и 1,8 В);

- Напряжение питания для буферов ввода/вывода: UCC2 (1,8 В) и UCC1 (3,3 В);

- Тактовыt сигналы REFCLK, EMI_SCLK, MII_RXCLK, MII_TXCLK;

- Системный сброс NRST_PON.

Последовательность подачи остальных сигналов не регламентируется. Выключение напряжений питания производится в порядке, обратном включению.

Рекомендации по подключению функциональных выводов микросхемы

Подключение микросхем внешней памяти

Подключение микросхем внешней памяти типа SRAM

Подключение внешней памяти типа SRAM к нулевому банку внешней памяти на шине СБИС  представлено на рисунке Рисунок 3.1 на примере микросхемы 1645РУ4АУ фирмы “Миландр”.

Рисунок 3.1   –  Пример подключения внешней памяти типа SRAM

Подключение микросхем внешней памяти типа SDRAM

Подключение микросхем памяти типа SDRAM к второму банку внешней памяти СБИС представлено   на   рисунке   Рисунок 3.2   на  примере   микросхемы   MT48LC32M16A2   фирмы  Micron Technology Inc.

Рисунок 3.2   –  Пример подключения внешней памяти типа SDRAM

При тактовой частоте внешней шины (SCLK) – 100 МГц и частоте внутренней шины процессора (AXI) – 512 МГц состояние конфигурационных регистров при подключении данных микросхем памяти представлено на рисунке          Рисунок 3.3.

Рисунок 3.3   –  Состояние конфигурационных регистров при подключении SDRAM памяти MT48LC32M16A2 фирмы Micron Technology Inc.

Подключение микросхем внешней памяти типа SSRAM

Подключение микросхем памяти типа SSRAM к третьему банку внешней памяти на шине СБИС представлено на рисунке Рисунок 3.4 на примере микросхемы AS7C331MPFD32A фирмы Alliance Semiconductor.

Рисунок 3.4   –  Пример подключения внешней памяти типа SSRAM

При тактовой частоте внешней шины (SCLK) – 100 МГц. состояние конфигурационных регистров при подключении данных микросхем памяти представлено на рисунке           Рисунок 3.5.

Рисунок 3.5   –  Состояние конфигурационных регистров при подключении SSRAM памяти AS7C331MPFD32A фирмы Alliance Semiconductor

Подключение внешних АЦП

На  рисунке Рисунок 3.6 показан пример подключения одноканальных АЦП к СБИС 1888ВС058. В данном случае выходы соответствующей микросхемы АЦП подключаются к соответствующему каналу интерфейса АЦП СБИС1888ВС058.

Рисунок 3.6 – Подключение внешних АЦП (пример 1)

На рисунке Рисунок 3.7 показан пример подключения двухканальных АЦП с мультиплексированием even/odd к СБИС 1888ВС058. Двухканальные АЦП имеют один общий входной синхросигнал и один общий выходной синхросигнал. Для каждой пары АЦП должны использоваться выводы синхронизации каналов AD0 и AD2 СБИС 1888ВС058.

Рисунок 3.7 – Подключение внешних АЦП (пример 2)

На рисунке Рисунок 3.8 показан пример подключения двухканальных АЦП с мультиплексированием channel interleave к СБИС 1888ВС058. Для каждой пары каналов младшая часть шины данных АЦП Q6-Q0 ко входам данным канала AD0(2), а старшая часть Q13-Q7 ко входам данных канала AD1(AD3).

Рисунок 3.8 – Подключение внешних АЦП (пример 3)

Подключение внешних ЦАП

Подключение двухканального ЦАП с синхронизацией по фронту

Подключение двухканального ЦАП с синхронизацией по фронту представлено на рисункеРисунок 3.9 на примере ЦАП DAC3164 фирмы “Texas Instruments”.

Линию передачи каждого LVDS приемника и передатчика необходимо согласовать резистором с номиналом 100 Ом. Так как согласующие резисторы на LVDS приемниках микросхемы DAC3164 являются встроенными, на рисунке они не показаны. Небходимо только согласовать вход синхросигнала, тактирующего работу интерфейса с ЦАП СБИС 1888ВС058.

Состояние конфигурационного регистра интерфейса с ЦАП СБИС 1888ВС058 для такого подключения предcтавлено на рисунке   Рисунок 3.10.

Состояние конфигурационных регистров, управляющих LVDS-буферами интерфейса, представлено на рисункеРисунок 3.11.

Рисунок 3.9   –  Пример подключения к СБИС 1888ВС058 двухканального ЦАП с синхронизацией по фронту

Рисунок 3.10   – Состояние конфигурационного регистра интерфейса с ЦАП при подключении двухканального ЦАП с синхронизацией по фронту

Рисунок 3.11 – Состояние конфигурационных регистров, управляющих LVDS-буферами интерфейса с ЦАП при подключении ЦАП DAC3164

Подключение двухканального ЦАП с синхронизацией по уровню

Подключение двухканального ЦАП с синхронизацией по уровню представлено на рисунке Рисунок 3.12  на примере ЦАП AD9783 фирмы Analog Devices.

Линию передачи каждого LVDS приемника и передатчика необходимо согласовать резистором с номиналом 100 Ом. Так как согласующие резисторы на LVDS приемниках микросхемы AD9783 являются встроенными, на рисунке они не показаны. Необходимо только согласовать вход синхросигнала, тактирующего работу интерфейса с ЦАП СБИС 1888ВС058.

Состояние конфигурационного регистра интерфейса с ЦАП СБИС 1888ВС058 для такого подключения представлено на рисунке Рисунок 3.13.

Состояние конфигурационных регистров, управляющих LVDS-буферами интерфейса, представлено на рисунке Рисунок 3.14.

Рисунок 3.12   –  Пример подключения к СБИС 1888ВС058 двухканального ЦАП с синхронизацией по уровню

Рисунок 3.13 – Состояние конфигурационного регистра интерфейса с ЦАП при подключении двухканального ЦАП с синхронизацией по уровню

Рисунок 3.14 – Состояние конфигурационных регистров, управляющих LVDS-буферами интерфейса с ЦАП при подключении ЦАП AD9783

Подключение двух одноканальных ЦАП с синхронизацией по фронту

Подключение двухканального ЦАП с синхронизацией по фронту представлено на рисунке   Рисунок 3.15 на примере ЦАП DAC3151 фирмы Texas Instruments.

Линию передачи каждого LVDS приемника и передатчика необходимо согласовать резистором с номиналом 100 Ом. Так как согласующие резисторы на LVDS приемниках микросхемы DAC3151 являются встроенными, на рисунке они не показаны. Необходимо только согласовать вход синхросигнала, тактирующего работу интерфейса с ЦАП СБИС 1888ВС058.

Состояние конфигурационного регистра интерфейса с ЦАП СБИС 1888ВС058 для такого подключения представлено на рисунке    Рисунок 3.16.

Состояние конфигурационных регистров, управляющих LVDS-буферами интерфейса, представлено на рисунке Рисунок 3.17.

Рисунок 3.15  –  Пример подключения к СБИС 1888ВС058 двух одноканальных ЦАП с синхронизацией по фронту.

Рисунок 3.16 – Состояние конфигурационного регистра интерфейса с ЦАП при подключении двух одноканальных ЦАП с синхронизацией по фронту

Рисунок 3.17 – Состояние конфигурационных регистров, управляющих LVDS-буферами интерфейса с ЦАП при подключении ЦАП DAC3151

Начальная загрузка программного обеспечения

СБИС 1888ВС058 имеет банк памяти ПЗУ объёмом 16 КБайт, который содержит программу начального загрузчика. Начальная загрузка микросхемы возможна из ПЗУ SPI Flash и NOR, а так же через Ethernet (EDCL), внешним мастером через EMI и  UART0 (протокол xmodem). Выбор режима загрузки осуществляется внешними входами BOOTM2, BOOTM1 BOOTM0, BOOT_NMC и  EMI_BIS (см. таблицу 3.1).

После снятия активного уровня сигнала системного сброса NRST_PON, в СБИС 1888ВС058 автоматически запускается процедура загрузки. В ходе этой процедуры происходит аппаратное копирование начального загрузчика во внутреннюю SRAM память (AMB0) по нулевому адресу и его дальнейшее исполнение на процессорном ядре Cortex-A5.

В общем случае, процедура загрузки СБИС 1888ВС058 реализуется в два этапа:

- этап первичной загрузки – процессорное ядро выполняет код ПО встроенного загрузчика микросхемы, расположенный во встроенной в микросхему ПЗУ памяти;

- этап вторичной загрузки – выполнение исполняемого кода вторичного загрузчика, помещаемого во встроенное ОЗУ (AMB0 + AMB1). В зависимости от режима работы первичного загрузчика, загрузка происходит либо первичным загрузчиком, путем копирования исполняемого кода вторичного загрузчика из внешней ППЗУ-памяти, либо из SPI (частота 7,5 МГц, тип Motorola SPI mode 0) или NOR (тип памяти SRAM, время цикла чтения/записи при обращении к памяти типа SRAM 17 тактов), либо через хост-интерфейс (UART, Ethernet, EMI).

Схематично, размещение первичного и вторичного загрузчиков в памяти представлено на рисункеРисунок 3.18.

Рисунок 3.18 – Размещение ROM загрузчика и загружаемой программы памяти микросхемы

Загрузчик поддерживает индикацию процесса загрузки, используя выводы GPIOA и тестовой вывод через порт UART0 для сигнализирования результатов загрузки.

Доступно две конфигурации загрузки микросхемы:

- Режим прямой загрузки DSP ядер, используя коммуникационные порты (BOOT_NMC=1);

- Режим программной загрузки DSP ядер (BOOT_NMC=0).

Таблица 3.1 – Варианты начальной загрузки СБИС 1888ВС058

| Интерфейс для загрузки | BOOT_NM | EMI_BIS | BOOTM2 | BOOTM1 | BOOTM0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI с индикацией | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Host режим (UART, ETH, EMI_SLAVE) с индикацией | 0 | x | x | 0 | 1 |
| SPI | 0 | x | 0 | 1 | 0 |
| Host режим (UART, ETH, EMI_SLAVE) | 0 | x | x | 1 | 1 |
| зарезервировано | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| загрузка через ком. порт NMU0 + SPI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| загрузка через ком. порт NMU1 + SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| загрузка через ком. порт (NMU0 и NMU1) + SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ROM-загрузчик является частью СБИС 1888ВС058 и размещается в масочном ППЗУ СБИС 1888ВС058 на этапе производства. Обновление программы ROM-загрузчика микросхемы не предусматривается.

Алгоритм работы начального загрузчика

Алгоритм работы начального загрузчика приведен на рисунке   Рисунок 3.19.

Рисунок 3.19 – Алгоритм работы начального загрузчика

Краткое описание этапов представленного на рисунке Рисунок 3.19 алгоритма работы первичного загрузчика приведено в таблице Таблица 3.2.

Таблица 3.2  – Описание этапов работы ROM-загрузчика

| Название этапа | Описание этапа |
| --- | --- |
| Платформенно специфическая инициализация | На данном этапе выполняется платформенно специфическая инициализация процессорной подсистемы, необходимая для функционирования первичного загрузчика. |
| Хост-режим | На данном этапе, в зависимости от конфигурационного бита BOOTM0, первичный ПЗУ-загрузчик переводит СБИС в хост-режим или переходит к процедуре последовательной загрузки с различных внешних источников. |
| Поиск и загрузка образа на внешних устройствах | В зависимости от значения вывода BOOTM2 будет произведена попытка считать образ вторичного загрузчика из SPI Flash или NOR_FLASH |
| Исполнение образа вторичного загрузчика | На данном этапе реализуется последовательность действий, определяемых вторичным загрузчиком. |
| Хост-режим | На данном этапе первичный ПЗУ-загрузчик переходит в режим опроса внутренней (AMB0 + AMB1) памяти в ожидании, когда образ исполняемого кода вторичного загрузчика будет размещен в памяти (AMB0 + AMB1) внешней по отношению к микросхеме хост-машиной. |

Описание вторичного загрузчика

Вторичный загрузчик должен конфигурировать все параметры СБИС 1888ВС058, необходимые для его функционирования в конкретном изделии. Требование о реализации полного конфигурирования СБИС 1888ВС058 именно во вторичном загрузчике обусловлена тем, что, в отличие от первичного загрузчика, он может быть изменен и перезаписан во внешнее ПЗУ, что позволяет решать следующие практические задачи:

Конфигурирование программируемых параметров СБИС 1888ВС058 под конкретное окружение микросхемы, например, конфигурирование контроллера внешней памяти EMI под временные параметры конкретных микросхем памяти.

Возможность коррекции программируемых параметров работы СБИС 1888ВС058 или исправление ошибок конфигурирования в течение жизненного цикла изделия, где применяется данная микросхема.

Поэтому функционирование СБИС 1888ВС058 полностью определяется алгоритмом, описанным во вторичном загрузчике.

Структура заголовка образа вторичного загрузчика

Образ вторичного загрузчика должен иметь служебный заголовок, приведенный на листинге ниже. Заголовок позволяет загрузчику провести проверку целостности данных образа вторичного загрузчика и базовую проверку совместимости образа и СБИС. Приведенный пример заголовка рассчитан на использование в 32х-битных системах, поэтому для всех указателей используются поля по 32 бита.

Ниже приведено детальное описание полей заголовка образа:

- magic - служебное слово (0xb01dface), идентифицирующее начало корректного заголовка. По порядку байт этого поля утилита для подготовки образов вторичного загрузчика определяет целевой порядок байт. При отсутствии корректного ключевого слова образ не будет загружен. Для СБИС 1888ВС058 – little endian.

- version - Версия заголовка. На данный момент 2. В случае неправильного значения этого поля образ не пройдет валидацию загрузчиком.

- reserved - Поле зарезервировано.

- chip_id - Идентификатор микросхемы, 5. Если идентификатор не совпадает, то образ считается не совместимым с данной микросхемой и не будет исполнен.

- chip_rev - Идентификатор ревизии микросхемы, если было выпущено более одной ревизии (1). Несовпадение номера ревизии с ожидаемым, вызывает предупреждение в журнале загрузки.

- data_crc32 - CRC32 контрольная сумма для данных образа. Подробная информация об алгоритме будет приведена далее.

- datalen - Длина данных в байтах.

- entry_point[10] - Заголовком предусмотрено до 10 точек входа для универсальности. В СБИС 1888ВС058 используются только нулевой элемент. Максимальное количество точек входа выбрано для выравнивания размера заголовка до размера в 64 байта. В случае, если валидация точки входа вторичного загрузчика не проходит успешно, выводится предупреждение, образ считается некорректным.

- header_crc32 - CRC32 контрольная сумма всех полей заголовка идущих до данного поля.

- struct rumboot_bootsource *device - ячейка резервируется в образе и исключается из проверки контрольными суммами. В случае успешной загрузки во внутреннюю SRAM память и успешную валидацию образа, сюда будет записан указатель на структуру устройства, с которого была выполнена загрузка. В случае загрузки в хост-режиме, в это поле будет записан NULL. В дальнейшем, поля структуры bootsource можно использовать для считывания дополнительных данных с устройства, откуда была произведена загрузка.

Процедура формирования образов вторичного загрузчика

Процедура формирования образа вторичного загрузчика на основе исходного кода

Образ вторичного загрузчика формируется в четыре стадии:

- На этапе компиляции заголовок образа определяется со всеми полями, кроме контрольных сумм и помещается в виде структуры в отдельную секцию. На листинге ниже приведен пример программного кода на С, который должен быть частью исходного кода вторичного загрузчика.

- На этапе компоновки сценарий компоновщика размещает секцию с заголовком в самом начале файла.

- После компоновки из полученного файла в формате elf стандартными средствами компилятора генерируется .bin файл. Например:

arm-rcm-eabihf-objcopy --gap-fill 0x00 -O binary hello_world hello_world.bin

- После вышеуказанных действий утилита rumboot-packimage.py производит расчет и запись контрольных сумм в заголовке образа. Пример работы данной утилиты приведен ниже:

    - rumboot_packimage.py -f rumboot-basis-Debug-spl.bin -c
Wrote valid checksums to image header
=== RumBootV2 Header Information ===
Endianess:              little
Magic:                  0xb01dface
Header Version:         0x2
Chip ID:                0x3
Chip Revision:          0x1
Data Length:            380
Header CRC32:           0x7e2fc690 [Valid]
Data CRC32:             0x7824b25a [Valid]

Формат указателя на точку входа

Точка входа в образ вторичного загрузчика имеет следующий формат:

int main();

Переход на точку входа выполняется как вызов функции, а не безусловный переход. Это позволяет после исполнения кода вторичного загрузчика вернуться в ROM и загрузить следующий бинарный файл или провести загрузку с другого источника.

Последовательное исполнение нескольких образов вторичного загрузчика

Несколько корректных образов вторичного загрузчика можно записать последовательно в ПЗУ. В случае, если после исполнения кода первого экземпляра вторичного загрузчика был возврат в rom с кодом 0, из этого же источника будет загружен следующий образ и (в случае успешного прохождения процедуры целостности) исполнен.

Хост-режим загрузки

Хост-режим - это специальный режим загрузки, в рамках которого заголовок и образ исполняемого кода вторичного загрузчика помещается во внутреннюю память внешней хост-машиной через следующие интерфейсы:

- JTAG – при помощи отладочного адаптера DSTREAM и ПО Arm DS-5 Development Studio компании ARM или совместимым;

- UART0 (115200 8n1) – по протоколу X-модем;

- Ethernet (По протоколу EDCL);

- EMI (Внешним, по отношению к микросхеме, master-устройством).

Заголовок и образ исполняемого кода вторичного загрузчика должны размещаться во внутренней памяти AMB0 + AMB1 (начиная с адреса 16384 в адресном пространстве микросхемы), по которому должно располагаться поле magic заголовка.

Запись по адресу 16384 правильного значения  служебного слова приводит к тому, что первичный ROM-загрузчик запускает процесс проверки совместимости и целостности загрузочного образа с последующие последовательностью действий, определенных в разделе 3.1.3.4.

В хост-режиме, при успешном прохождении проверки образа на совместимость и целостность, поле device заголовка вторичного загрузчика устанавливается в NULL.

При загрузке в хост-режиме, для исключения возможности начала преждевременной процедуры проверки совместимости и целостности загружаемого образа исполняемого кода вторичного загрузчика, рекомендуется использовать следующую последовательность загрузки по хост-интерфейсу:

- Загрузить во внутреннюю память весь образ исполняемого кода, за исключением первых четырех байт.

- Установить magic (первые четыре байта) в значение служебного слова 0xb01dface.

Проверка совместимости и целостности образа исходного кода вторичного загрузчика

Заголовок используется первичным загрузчиком для выполнения следующих действий:

- Проведение базовой проверки совместимости образа вторичного загрузчика и микросхемы на основе анализа полей magic, version, chip_id, chip_rev;

- Проведение проверки целостности заголовка на основе контрольной суммы, указанной в полях header_crc32;

- Проведение проверки образа исполняемого кода вторичного загрузчика на основе контрольной суммы, указанной в полях data_crc32.

В качестве контрольных сумм используется реализация CRC-32-IEEE 802.3 с полиномом X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+X0.

В случае обнаружения ошибок при проведении проверки совместимости и целостности образа исходного кода вторичного загрузчика первичный ROM-загрузчик перезаписывает поле  magic  заголовка  на  код  обнаруженной  ошибки,  список  которых приведен в таблице  Таблиц3.3.

. При включенном режиме индикации, текстовое описание выводится в последовательный порт, а код ошибки выводится на выводы порта GPIOA.

Таблица 3.3 – Типы ошибок при проведении проверки совместимости и целостности образа исходного кода вторичного загрузчика

| Имя в коде загрузчика | Код ошибки | Описание |
| --- | --- | --- |
| EBADMAGIC | 1 | Неправильное поле magic |
| EBADVERSION | 2 | Несовпадение версии заголовка |
| EBADHDRCRC | 3 | Ошибка в контрольной сумме заголовка |
| EBADCHIPID | 4 | Несовместимый chip id |
| EBADENTRY | 5 | Точка входа первичного ядра не прошла процедуру валидации |
| EBADHEADER | 6 | Ошибка в заголовке. Все ошибки заголовка имеют код меньше этого числа |
| EBADDATACRC | 7 | Ошибка при проверке контрольной суммы данных |
| ETOOBIG | 8 | Размер данных превышает доступный для вторичного загрузчика размер встроенного ОЗУ. При загрузке по edcl/rmap при этом дальнейшее поведение загрузочного ПЗУ недетерминировано из-за перезаписи области стека |
| EBADSOURCE | 9 | Ошибка источника. После завершения исполнения программы вторичного загрузчика был запрошен переход на невалидный/несуществующий источник загрузки |
| EIO | 10 | Произошла ошибка ввода/вывода при чтении вторичного загрузчика из внешней памяти |

R = 0 – последний пакет принят начальным загрузчиком без ошибок.

R = 1 – последний пакет принят начальным загрузчиком с ошибкой.

Хранение СБИС 1888ВС058

Минимальный срок сохраняемости микросхем при их хранении:

в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте не менее 25 лет,

в неотапливаемом хранилище - 16,5 лет,

Хранение микросхем на открытой площадке в упаковке фирмы-изготовителя не допускается. Хранение микросхем, образующих страховой запас, должно осуществляться в упаковке фирмы-изготовителя только в отапливаемых хранилищах или хранилищах с регулируемой влажностью и температурой.

Срок сохраняемости исчисляют с даты изготовления, указанной на микросхеме.

Таблица 3.4 - Значения гамма-процентного срока сохраняемости

| Место хранения | Значение Тсγ, лет, при хранении |  |
| --- | --- | --- |
|  | в упаковке изготовителя | в составе незащищенных аппаратуры и комплекта ЗИП |
| Неотапливаемое хранилище | 16,5 | 16,5 |
| Под навесом | 12,5 | 12,5 |
| На открытой площадке | Хранение не допускается | 12,5 |

Транспортирование СБИС 1888ВС058

Транспортирование микросхемы – по ГОСТ РВ 20.39.412 и ОСТ В 11 0998.

Утилизация СБИС 1888ВС058

Микросхемы, по истечении срока хранения или не прошедшие предварительные испытания подлежат утилизации в установленном на предприятии порядке.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера страниц |  |  |  | Всего страниц в документе | № документа | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулирован-ных |  |  |  |  |  |
| 3 |  | все |  |  | 395 |  | ЮФКВ.221-2020 | Харламова | 07.07.2020 |